
Définition des principaux indicateurs du secteur 
des télécommunications/TIC
Version finale (avril 2007)
	
	Code UIT
	Indicateur
	Définition

	Réseau de téléphonie fixe

	1
	112
	Lignes téléphoniques principales (fixes) en service
	Une ligne principale est une ligne téléphonique (fixe) qui relie l'équipement terminal de l'abonné au réseau public commuté et qui dispose d'un accès individualisé dans l'équipement de commutation téléphonique. Ce terme est synonyme de poste principal ou ligne directe de central (DEL), termes couramment utilisés dans les documents relatifs aux télécommunications. Il n'est pas nécessairement identique aux termes "ligne d'accès" ou "abonné". Le nombre de canaux RNIS devrait être pris en compte, de même que le nombre d'abonnés à la téléphonie hertzienne fixe. Si tel n'est pas le cas, veuillez l'indiquer dans une note.

	2
	117
	Capacité totale des commutateurs publics locaux 
	La capacité totale des commutateurs publics locaux correspond au nombre maximal de lignes principales (fixes) qui peuvent y être connectées. Ce nombre inclut donc les lignes principales déjà connectées et les lignes principales disponibles pour de futurs raccordements, y compris celles utilisées pour l'exploitation technique du commutateur (numéros d'essai). La mesure devrait être la capacité effective du système et non son potentiel théorique une fois que le système aura été modernisé ou si une technique de compression lui a été appliquée.

	3
	1142
	Pourcentage de lignes principales (fixes) raccordées à des centres numériques
	Pour obtenir ce pourcentage, on divise le nombre de lignes principales (fixes) raccordées à des centres téléphoniques numériques par le nombre total de lignes principales. L'indicateur ne mesure pas le pourcentage de centres qui sont numériques, le pourcentage de lignes entre les centres qui sont numériques ou le pourcentage de points de terminaison du réseau numérique. Les réponses devraient indiquer si les lignes principales incluses dans la définition représentent uniquement celles qui sont en service ou si elles correspondent à la capacité totale.

	4
	116
	Pourcentage de lignes principales (fixes) résidentielles
	Pour obtenir ce pourcentage, on divise le nombre de lignes principales (fixes) desservant les ménages (c'est‑à‑dire celles qui ne sont pas utilisées par les entreprises, les services publics ou à d'autres fins professionnelles ou encore comme postes téléphoniques publics) par le nombre total de lignes principales. La définition du terme "ménages" utilisée dans cette rubrique ainsi que la source d'où elle est tirée devraient être indiquées dans les réponses.

	5
	1162
	Pourcentage de lignes principales (fixes) en zones urbaines
	Pour obtenir ce pourcentage, on divise le nombre de lignes principales (fixes) dans les zones urbaines par le nombre total de lignes principales dans le pays. La définition du terme "urbain" utilisé par le pays devrait être indiquée.

	6
	1163
	Nombre de localités ayant un service téléphonique
	Les localités désignent des villes, agglomérations et villages d'un pays donné tels que définis dans ce pays. Cet indicateur correspond au nombre de localités ayant un service téléphonique filaire ou hertzien ou de ces deux types. Pour accroître son utilité, il convient d'indiquer le nombre total de localités ainsi que le nombre d'habitants de ces localités qui disposent d'un service téléphonique.

	7
	1112
	Publiphones
	Nombre total de téléphones publics de tout type, fonctionnant avec pièces ou avec cartes ainsi que les téléphones publics installés dans les bureaux d'appel. Les téléphones publics installés dans des lieux privés, de même que les téléphones mobiles publics devraient être inclus dans cette catégorie. Il convient de comptabiliser tous les téléphones publics, quelles que soient les possibilités qu'ils offrent (par exemple, ils peuvent assurer uniquement les communications locales ou nationales). Si la définition, au niveau national, des "publiphones" diffère de celle qui est donnée ci-dessus (par exemple, si elle ne tient pas compte des publiphones situés dans des lieux privés), elle doit être indiquée explicitement dans les réponses.

	Réseau mobile cellulaire

	8
	271
	Abonnés au téléphone mobile cellulaire (postpaiement et prépaiement)
	Il s'agit des utilisateurs de téléphones portatifs abonnés à un service téléphonique mobile public qui donne accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) et qui utilise une technologie cellulaire. L'indicateur peut inclure les systèmes analogiques et les systèmes numériques cellulaires. Les abonnés aux services IMT‑2000 (3ème génération, 3G) devraient également être pris en compte. Les abonnés aux services publics de données mobiles ou de radiomessagerie ne devraient pas être inclus dans la définition. Si ce service porte un nom, prière de l'indiquer dans une note ainsi que l'année de son entrée en exploitation.

	8.1
	271p
	Abonnés à la téléphonie mobile cellulaire: carte prépayée
	Nombre total d'abonnés à la téléphonie mobile cellulaire utilisant des cartes prépayées. Au lieu de payer un abonnement mensuel fixe, ces abonnés choisissent d'acheter des tranches horaires de temps d'utilisation. Seuls les abonnés prépayés actifs qui ont utilisé le système dans une période raisonnable devraient être comptabilisés. La durée de cette période (par exemple, 3 mois) devrait être indiquée dans une note.

	9
	2712
	Abonnés aux systèmes mobiles cellulaires numériques
	Nombre total d'abonnés aux systèmes cellulaires numériques (par exemple, GSM/D/AMPS, CDMA (AMRT), AMRC). Les abonnés utilisant des cartes postpayées ou prépayées devraient en faire partie.

	9.1
	271L
	Nombre total d'abonnés aux systèmes mobiles cellulaires à des réseaux d'accès (faible et moyen débits) aux communications de données
	Nombre d'abonnés à des systèmes mobiles cellulaires donnant accès aux communications de données (par exemple, Internet) à des débits moyens et inférieurs à 256 kbit/s (par exemple, GPRS, CDMA 1x (version 0), etc.). Le WAP et le i-Mode sont des services pris en charge par ces technologies de communication de données et sont traditionnellement appelés services de type 2,5G, même si, dans le cas de la technologie CDMA 1x (version 0), ils peuvent également faire partie des services IMT‑2000 (3G) de l'UIT. Ces services sont les suivants:

–
Le service général de radiocommunication en mode paquet (GPRS) désigne une norme applicable à un système de communication mobile de type 2,5G qui est généralement adoptée par les opérateurs de téléphonie GSM comme étape de transition vers les systèmes 3G (W‑CDMA).

	
	
	
	–
Le protocole d'application hertzienne (WAP) est un protocole applicable aux communications hertziennes, qui permet de créer des services de télécommunication de pointe et d'accéder à des pages Internet à partir d'un téléphone mobile.

–
Le i-Mode est un support en mode paquets de transfert de données sans fil qui utilise le Langage de balisage pour la téléphonie mobile compacte (CWML) au lieu du langage WML du WAP pour l'affichage des données. Introduit au Japon en 1999, le i-Mode a été l'une des premières méthodes disponibles pour naviguer sur le web à partir d'un téléphone cellulaire.

–
Le système CDMA 1x (version 0) qui fait partie des normes IMT‑2000 est une mise à jour destinée aux utilisateurs de l'AMRC mais sa capacité est généralement inférieure à 256 kbit/s.

	9.2
	271mb
	Nombre d'abonnés cellulaires mobiles ayant accès aux communications de données à un débit "large bande"
	Nombre d'abonnés aux réseaux mobiles cellulaires ayant accès aux communications de données (par exemple, Internet) à un débit "large bande" (en l'espèce, large bande signifie supérieur ou égal à 256 kbit/s dans un sens ou dans les deux)* tels que WCDMA, HSDPA, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA 2000 1xEV-DV, etc. Ces services sont généralement dits de type 3G ou 3,5G et sont les suivants:

–
La technologie d'accès multiple par répartition en code à large bande (W-CDMA) est une technologie des réseaux mobiles IMT‑2000 (3G), fondée sur la technologie AMRC, qui permet actuellement d'obtenir des débits de transmission de données à commutation par paquets pouvant atteindre 384 kbit/s et jusqu'à 2 Mbit/s lorsqu'elle sera pleinement mise en oeuvre. En Europe, on parle de Système de télécommunications mobiles universelles (UMTS). 

	
	
	
	–
La technologie d'accès en mode paquet sur la liaison descendante à débit élevé (HSDPA) est une mise à jour de la technologie W-CDMA qui permet des débits de transmission de données sur la liaison descendante compris entre 8 et 10 Mbit/s en règle générale. Elle est complétée par la technologie d'accès en mode paquet sur la liaison montante à débit élevé (HSUPA) qui offre un débit d'environ 5 Mbit/s sur la liaison montante.

–
La technologie CDMA2000 1xEV-DO (évolution, données optimisées) est une technologie des réseaux mobiles IMT-2000 (3G), fondée sur la technologie AMRC, qui permet d'obtenir des débits de transmission de données à commutation par paquets pouvant atteindre jusqu'à 4,9 Mbit/s.

*
Si un pays utilise une définition différente pour le terme "large bande", celle-ci devrait être indiquée dans une note.

	10
	271land
	Pourcentage de la couverture du réseau mobile cellulaire (territoire)
	Proportion de la couverture mobile cellulaire totale du territoire exprimée en pourcentage. Pour obtenir ce pourcentage, on divise le territoire couvert par un signal mobile cellulaire par la totalité du territoire.

	11
	271pop
	Pourcentage de la couverture du réseau mobile cellulaire (population)
	Pourcentage de la population couverte par les réseaux de téléphonie mobile cellulaire. Cet indicateur mesure le pourcentage d'habitants qui sont desservis par un signal mobile cellulaire, qu'ils soient abonnés ou non au service. Pour calculer ce pourcentage, on divise le nombre d'habitants desservis par un signal mobile cellulaire par la population totale. Veuillez noter que ce pourcentage n'est pas le même que celui de la densité d'abonnement à la téléphonie mobile ou que le taux de pénétration.

	Télex

	12
	311
	Lignes d'abonné télex
	Par ligne d'abonné télex, on entend une ligne qui connecte l'équipement terminal de l'abonné au réseau télex public et qui dispose d'un accès individualisé dans l'équipement de commutation télex.

	Internet

	13
	4213
	Nombre total d'abonnés Internet (fixe)
	4213 = 4213tfb + 4213d
Nombre total d'abonnés Internet ayant un accès fixe, qui comprend les abonnés par connexion téléphonique, large bande fixe, par câblomodem, DSL et les autres abonnés Internet large bande et de lignes louées. Seuls les abonnés actifs qui ont utilisé ce système pendant une période raisonnable devraient être comptabilisés. La durée de cette période (par exemple, 3 mois) devrait être précisée dans une note.

	13.1
	4213d
	Abonnés Internet par connexion téléphonique
	Nombre d'abonnés Internet par connexion téléphonique. Cette connexion à l'Internet s'établit par l'intermédiaire d'un modem et d'une ligne téléphonique, de sorte que le modem doit composer un numéro téléphonique pour l'accès à l'Internet. Seuls les abonnés actifs qui ont utilisé ce système pendant une période raisonnable devraient être comptabilisés. La durée de cette période (par exemple, 3 mois) devrait être précisée dans une note.

	13.2
	4213tfb
	Nombre total d'abonnés Internet à large bande (fixe)
	4213tfb = 4213cab + 4213dsl + 4213 ob +4213l
Cet indicateur désigne les abonnés qui doivent payer pour disposer d'un accès haut débit à l'Internet public (connexion TCP/IP), avec un débit égal ou supérieur à 256 kbit/s, dans un sens ou dans les deux. Si un pays utilise une définition différente pour le terme "large bande", celle-ci devrait être indiquée dans une note. Ce nombre total est mesuré indépendamment du mode de paiement. Elle ne tient pas compte des abonnés ayant accès aux communications de données (y compris l'Internet) via des réseaux mobiles cellulaires.

	13.2.1
	4213cab
	Abonnés Internet par câblomodem
	Abonnés Internet utilisant des modems reliés aux réseaux de télévision par câble. Le débit devrait être égal ou supérieur à 256 kbit/s, dans un sens ou dans les deux.

	13.2.2
	4213dsl
	Abonnés Internet, technologie DSL
	Abonnés à l'Internet utilisant la technologie de la ligne d'abonné numérique (DSL). Cette technologie permet d'acheminer les informations à grande largeur de bande vers les foyers et les petites entreprises sur des lignes téléphoniques ordinaires en fils métalliques. Les débits devraient être égaux ou supérieurs à 256 kbit/s, dans un sens ou dans les deux.

	13.2.3
	4213ob
	Autres abonnés à l'Internet fixe large bande
	Abonnés à l'Internet utilisant d'autres technologies fixes large bande (autres que la technologie DSL, le câblomodem et les lignes louées). Il s'agit notamment des technologies suivantes: Internet large bande par satellite, accès Internet de la fibre jusqu'au domicile, réseau LAN Ethernet, accès hertzien fixe, réseau radioélectrique local d'entreprise, WiMAX, etc. Les débits devraient être égaux ou supérieurs à 256 kbit/s, dans un sens ou dans les deux. Cet indicateur ne tiendrait pas compte des utilisateurs d'accès large bande temporaires (par exemple, itinérances entre réseaux locaux publics hertziens (PWLAN) et ceux ayant accès à l'Internet grâce à des réseaux mobiles cellulaires.

	13.3
	4213l
	Abonnés à l'Internet par lignes louées
	Nombre d'abonnés à l'Internet par lignes louées analogiques. Les débits devraient être égaux ou supérieurs à 256 kbit/s, dans un sens ou dans les deux.

	14
	4212
	Nombre estimé d'utilisateurs de l'Internet
	Nombre estimé d'utilisateurs de l'Internet. Les pays sont de plus en plus nombreux à mesurer ce nombre à l'aide d'enquêtes régulières. Ces enquêtes portent généralement sur un pourcentage de la population correspondant à une certaine tranche d'âge (par exemple, de 15 à 74 ans). Le nombre d'utilisateurs de l'Internet dans cette tranche d'âge devrait être indiqué et non le pourcentage d'utilisateurs de l'Internet dans cette tranche d'âge, multiplié par la totalité de la population. Lorsque aucune enquête n'est disponible, on peut obtenir une estimation à partir du nombre d'abonnés. La méthode utilisée devrait être indiquée, et faire référence notamment à la fréquence d'utilisation (par exemple, au cours du dernier mois).

	14.1
	4212f
	Pourcentage d'utilisatrices de l'Internet
	Proportion de femmes dans le nombre estimé d'utilisateurs de l'Internet. Pour obtenir ce pourcentage, on divise le nombre d'utilisatrices de l'Internet par le nombre total d'utilisateurs de l'Internet et on multiplie le résultat par 100. 

	14.2
	4212f%f
	Utilisatrices de l'Internet en pourcentage de la population féminine
	Proportion d'utilisatrices de l'Internet par rapport au nombre total de femmes. Pour obtenir ce pourcentage, on divise le nombre d'utilisatrices de l'Internet par le nombre total de femmes et on multiplie le résultat par 100. 

	15
	424
	Emplacements PWLAN
	Nombre d'emplacements de réseaux locaux publics hertziens (PWLAN), c'est‑à‑dire des points d'accès publics à l'Internet. Les PWLAN sont fondés sur la norme IEEE 802.1b et désignés généralement par le terme Wi-Fi. 

	16
	28
	Abonnés au RNIS
	Nombre d'abonnés au réseau numérique à intégration de services (RNIS). On peut faire une distinction entre le service avec interface à débit de base (c'est-à‑dire, 2B+D, Rec. UIT‑T I.420) et le service assuré au débit primaire.

	16.1
	281
	Abonnés au RNIS à débit de base
	Nombre d'abonnés au service avec interface à débit de base.

	16.2
	282
	Abonnés au RNIS à débit primaire
	Nombre d'abonnés au service avec interface à débit primaire.

	16.3
	28c
	Equivalents en canaux téléphoniques pour le RNIS
	Les équivalents en canaux B convertissent le nombre de lignes d'abonné au RNIS en canaux téléphoniques équivalents et il s'agit de la somme des équivalents du débit de base et du débit primaire. Le nombre d'abonnés au débit de base est multiplié par deux et le nombre d'abonnés au débit primaire est multiplié par 23 ou par 30 selon la norme mise en oeuvre.

	17
	4214
	Largeur de bande Internet internationale (Mbit/s)
	Capacité totale de la largeur de bande Internet internationale en mégabits par seconde (Mbit/s). Si la capacité est asymétrique (c'est‑à‑dire que la capacité de réception est plus grande que la capacité d'émission), la capacité de réception devrait être indiquée.

	17.1
	4214og
	Emission
	Capacité totale d'émission de la largeur de bande Internet internationale en mégabits par seconde.

	17.2
	4214ic
	Réception
	Capacité totale de réception de la largeur de bande Internet internationale en mégabits par seconde.

	Qualité de service

	18
	123
	Liste d'attente pour une ligne principale (fixe)
	Demandes non satisfaites de raccordement au réseau téléphonique public commuté (RTPC), pour cause d'insuffisance des installations techniques (équipements, lignes, etc.). La liste d'attente devrait correspondre au nombre total d'incidents signalés par tous les fournisseurs de services RTPC dans le pays.

	19
	143
	Dérangements pour 100 lignes principales (fixes) par an
	Nombre total de dérangements sur lignes téléphoniques principales signalés par an. Les dérangements dont l'opérateur public n'est pas directement responsable devraient être exclus. Cet indicateur est calculé en divisant le nombre total de dérangements signalés pour l'année par le nombre total de lignes principales en service, multiplié par 100. Le nombre total de dérangements pour 100 lignes principales par an devrait refléter le nombre total de dérangements signalés par tous les opérateurs de services RTPC dans le pays.

	20
	141
	Pourcentage de dérangements résolus le jour ouvrable suivant
	Pourcentage de dérangements sur le RTPC qui ont été résolus le jour ouvrable suivant (non compris les jours fériés, c'est‑à‑dire week-end et jours chômés). Le pourcentage de dérangements résolus le jour ouvrable suivant devrait refléter le nombre total indiqué par tous les opérateurs de services RTPC dans le pays.

	Trafic

	21
	1311m
	Trafic téléphonique fixe local (minutes)
	Le trafic téléphonique fixe local correspond au trafic effectif (ayant abouti) échangé sur les lignes téléphoniques fixes de la zone locale de tarification à laquelle appartient la station appelante. Il s'agit de la zone à l'intérieur de laquelle les abonnés peuvent communiquer au prix de la taxe locale (le cas échéant). Cet indicateur doit être libellé en minutes. 

	22
	1312m
	Trafic téléphonique fixe interurbain national (minutes)
	Le trafic fixe interurbain national correspond au trafic téléphonique fixe national effectif (ayant abouti), échangé avec une station extérieure à la zone locale de tarification de la station appelante. Cet indicateur doit être libellé en minutes de trafic.

	22.1
	1313wm
	Trafic national depuis les réseaux fixes vers les réseaux mobiles (minutes)
	Total de minutes de trafic en provenance d'un réseau fixe vers le réseau mobile cellulaire sur le territoire.

	22.2
	1311im
	Trafic Internet par connexion téléphonique (minutes)
	Volume total, en minutes, des communications établies par commutation sur le réseau téléphonique public commuté pour accéder à l'Internet.

	23
	132mb
	Trafic téléphonique fixe international entrant et sortant (minutes)
	Somme du trafic international entrant et du trafic international sortant (i132m + i132mi).

	23.1
	132m
	Trafic téléphonique fixe international sortant (minutes)
	Correspond au trafic fixe effectif (ayant abouti) en provenance d'un pays donné et à destination d'un autre pays. Cet indicateur doit être libellé en minutes de trafic.

	23.2
	132mi
	Trafic téléphonique fixe international entrant (minutes)
	Trafic fixe effectif (ayant abouti) à destination d'un pays donné et en provenance d'un autre pays. Cet indicateur doit être libellé en minutes de trafic.

	24
	133wm
	Minutes de trafic mobile national sortant
	Nombre total de minutes de trafic provenant d'abonnés mobiles dans un pays (minutes de trafic à destination d'abonnés fixes et minutes à destination d'autres abonnés mobiles) (i133wm = 1331wm + 1332wm + 1332wmf).

	24.1
	1331wm
	Minutes de trafic mobile sortant ou entrant entre stations situées dans un même réseau mobile
	Nombre de minutes de trafic entre abonnés mobiles d'un même réseau (à l'intérieur d'un pays).

	24.2
	1332wm
	Minutes de trafic entrant/sortant échangées entre réseaux mobiles
	Nombre de minutes de trafic entre abonnés à des réseaux mobiles (à l'intérieur d'un pays).

	24.3
	1332wmf
	Minutes de trafic mobile sortant à destination de réseaux fixes
	Nombre de minutes de trafic national sortant dans le sens abonné mobile - réseau fixe.

	25.1
	1333wm
	Minutes de trafic entrant/sortant échangées entre des réseaux mobiles et un réseau international
	Nombre de minutes mobiles en provenance d'un pays donné et à destination d'un autre pays.

	25.2
	1335wm
	Minutes de trafic international entrant à destination d'un réseau mobile
	Nombre de minutes de trafic entrant (fixe et mobile) reçu en provenance des réseaux mobiles d'un autre pays.

	25.3
	1334wm
	Minutes de trafic itinérant (hors réseau d'origine)
	Nombre total de minutes de trafic itinérant imputables aux abonnés du réseau mobile considéré, pour l'établissement ou la réception de communications en dehors de leur pays (hors réseau d'origine), par exemple, lors de déplacements à l'étranger.

	25.4
	1336wm
	Minutes de trafic itinérant imputables à des abonnés étrangers
	Nombre total de minutes de trafic imputables à des abonnés "de passage" (étrangers), pour l'établissement et la réception d'appels à l'intérieur d'un pays.

	25.5
	133sms
	SMS envoyés
	Nombre total de messages SMS envoyés, dans le pays ou à destination de l'étranger.

	25.6
	133mms
	MMS envoyés
	Nombre total de messages MMS envoyés, dans le pays ou à destination de l'étranger. 

	25.7
	133rm
	Nombre de pays avec lesquels un accord d'itinérance a été conclu
	Nombre total de pays avec lesquels un accord d'itinérance a été conclu. S'il y a plusieurs opérateurs avec un nombre différent d'accords d'itinérance, nombre total de pays avec lesquels un accord d'itinérance a été passé. Par exemple, si un opérateur A a passé un accord avec les pays 1, 2, 3, 4 et 5 tandis qu'un opérateur B a un accord avec les pays 1, 6 et 7, alors le nombre total de pays avec lesquels un accord d'itinérance a été conclu devrait être 7.

	26
	132tb
	Trafic téléphonique international entrant et sortant total (minutes)
	Somme du trafic international fixe et mobile entrant et sortant (i132t + i132ti).

	26.1
	132t
	Trafic téléphonique international sortant total (minutes)
	Correspond au trafic fixe et mobile effectif (ayant abouti) en provenance d'un pays donné et à destination d'un autre pays. Cet indicateur doit être libellé en minutes de trafic.

	26.2
	132ti
	Trafic téléphonique international entrant total (minutes)
	Trafic fixe et mobile effectif (ayant abouti) à destination d'un pays donné et en provenance d'un autre pays. Cet indicateur doit être libellé en minutes de trafic.

	Tarifs

	27. Tarification du service téléphonique local fixe - résidentiel

	27.1.1
	151
	Redevance d'installation, service téléphonique résidentiel
	La redevance d'installation (ou de connexion) s'entend de la redevance forfaitaire appliquée à toute demande de service téléphonique de base résidentiel. Lorsque la redevance varie d'une zone de central à l'autre, il convient d'utiliser celle qui s'applique à la plus grande zone urbaine et de le préciser dans une note.

	27.1.2
	152
	Abonnement mensuel téléphonique, résidentiel
	Par redevance mensuelle d'abonnement, on entend la redevance fixe périodique d'abonnement au RTPC. Cette redevance devrait couvrir la location de la ligne mais non pas celle de l'équipement terminal (par exemple, l'appareil téléphonique) lorsque le marché des équipements terminaux est libéralisé. Des redevances distinctes devraient être mentionnées, le cas échéant, selon qu'il s'agit de la première ligne ou de lignes supplémentaires. Lorsque la redevance de location tient compte d'une taxation réduite ou nulle des communications, il convient de le préciser. Lorsque les redevances diffèrent selon la zone de central, il convient de se référer à la plus grande zone urbaine et de le préciser dans une note.

	27.1.3
	153
	Prix d'un appel local de trois minutes (fixe, heures de pointe)
	Un appel local correspond à une communication de trois minutes au tarif d'heures de pointe, taxes d'établissement de la communication comprises, le cas échéant, dans la zone de central dans laquelle est utilisé l'équipement terminal de l'abonné (autrement dit, à l'exclusion des appels provenant d'un téléphone public).

	27.1.4
	153o
	Prix d'un appel local de trois minutes (fixe, heures creuses)
	Le prix de la communication locale correspond ici au prix d'une communication de trois minutes en heures creuses, taxes d'établissement de la communication comprises, le cas échéant, dans la zone de central dans laquelle est utilisé l'équipement terminal de l'abonné (autrement dit, à l'exclusion des appels provenant d'un téléphone public).

	Tarification du service téléphonique local fixe - professionnel

	27.2.1
	151b
	Redevance d'installation, service téléphonique professionnel
	La redevance d'installation (ou de raccordement) s'entend de la taxe forfaitaire appliquée lors d'une demande de service téléphonique de base professionnel. Lorsqu'il existe différentes redevances en fonction de la zone de central, il convient d'utiliser celle qui s'applique à la plus grande zone urbaine et de le préciser dans une note.

	27.2.2
	152b
	Abonnement téléphonique mensuel, professionnel
	La redevance d'abonnement mensuel s'entend de la redevance fixe périodique d'abonnement au RTPC. Cette redevance doit couvrir la location de la ligne, mais non pas celle de l'équipement terminal (par exemple, l'appareil téléphonique), lorsque le marché des équipements terminaux est libéralisé. Des redevances distinctes devraient être indiquées, le cas échéant, selon qu'il s'agit de la première ligne ou de lignes supplémentaires. Si la redevance de location tient compte d'une taxation réduite ou nulle des communications, il convient de le préciser. Si les redevances diffèrent selon la zone de central, il convient de se référer à la plus grande zone urbaine et de le préciser dans une note

	28
	153tm
	Tarification des appels téléphoniques internationaux
	Coût d'une communication fixe établie en mode automatique (c'est‑à‑dire, sans intervention d'une opératrice), d'une durée de 3 minutes, du pays vers une destination extérieure au pays. Le cas échéant, la tarification applicable aux heures de pointe et la tarification applicable aux heures creuses (réduite) seront indiquées. Le coût devrait être indiqué en monnaie nationale, les taxes applicables étant précisées. La tarification internationale sera indiquée pour les différents pays.

	29. Tarification du trafic mobile cellulaire

	29.1
	151c
	Taxe de raccordement au service mobile cellulaire
	Redevance initiale, forfaitaire, pour un nouvel abonnement. Ne pas inclure les acomptes remboursables. La taxe de raccordement, bien qu'elle ne soit pas appliquée par certains opérateurs, ne comprend pas le coût de la carte SIM (subscriber identify module). Le prix de la carte SIM devrait être compris dans la taxe de raccordement. Une note devrait indiquer si les taxes sont comprises (système préféré) ou non et si des minutes gratuites sont comprises dans le plan.

	29.2
	151pcard
	Service mobile cellulaire - Carte de recharge la moins chère
	Désigne la carte de recharge la moins chère disponible pour le service à prépaiement.

	29.3
	152c
	Abonnement mensuel au service mobile cellulaire
	Désigne la taxe d'abonnement mensuel au service cellulaire. Il est préférable, en raison de la diversité des plans appliqués dans les divers pays, d'utiliser le tarif pour lequel la taxe de mise en service/connexion est la plus basse. Si on a recours à  des services à prépaiement (dans les pays où les abonnés aux services prépayés sont plus nombreux que les abonnés au service à postpaiement), la taxe d'abonnement mensuel est nulle. Si le plan prévoit des minutes gratuites, il convient de le préciser dans une note. Une note devrait indiquer si les taxes sont incluses (système préféré) ou non et quel est leur montant.

	29.4
	153c
	Prix d'une communication locale de 3 minutes dans le service cellulaire (heures de pointe)
	Prix d'une communication locale de trois minutes, en heures de pointe, établie à partir d'un téléphone cellulaire à destination d'un abonné au même réseau mobile cellulaire. Une note devrait indiquer si les taxes sont incluses (système préféré) ou non et s'il s'agit des tarifs appliqués aux services à prépaiement ou à postpaiement.

	29.5
	153co
	Prix d'une communication cellulaire locale de 3 minutes (heures creuses)
	Prix d'une communication locale de trois minutes, en heures creuses, établie à partir d'un téléphone cellulaire à destination d'un abonné au même réseau mobile Une note devrait préciser si les taxes sont incluses (système préféré) ou non et s'il s'agit des tarifs appliqués aux services à prépaiement ou à postpaiement.

	29.6
	153sms
	Prix d'un SMS, service mobile cellulaire
	Prix d'envoi (à l'intérieur du pays) d'un message SMS à partir d'un téléphone mobile.

	Tarifs Internet

	30. Tarifs Internet par connexion téléphonique

	30.1
	4213c
	Taxe de raccordement à l'Internet par connexion téléphonique
	Taxe forfaitaire initiale pour un nouveau raccordement à l'Internet par connexion téléphonique. Les acomptes remboursables ne doivent pas être compris. Une note devrait indiquer si les taxes sont comprises (système préféré) ou non.

	30.2
	4213s
	Abonnement mensuel Internet par connexion téléphonique
	Taxe mensuelle d'abonnement au service Internet par connexion téléphonique. Une note devrait préciser si les taxes sont comprises (système préféré) ou non. La note devrait également spécifier le nombre d'heures mensuelles gratuites, le cas échéant.

	30.3
	4213p
	Internet par connexion téléphonique - Prix de la connexion par minute (heures de pointe)
	Coût, par minute (heures de pointe), de la connexion, lorsque les heures Internet gratuites comprises dans l'abonnement par connexion téléphonique ont été utilisées. Une note devrait indiquer si les taxes sont comprises (système préféré) ou non.

	30.4
	4213po
	Internet par connexion téléphonique - Prix de la connexion par minute (heures creuses)
	Coût, par minute (heures creuses), de la connexion, lorsque les heures Internet gratuites comprises dans l'abonnement par connexion téléphonique ont été utilisées. Une note devrait indiquer si les taxes sont comprises (système préféré) ou non.

	30.5
	4213_t20
	Tarif d'accès Internet (20 heures par mois)
	Cet indicateur donne le prix le moins élevé pour 20 heures d'utilisation de l'Internet par connexion téléphonique par mois. Il couvre les composantes tarifaires de la location mensuelle de la ligne, la taxe d'utilisation de la ligne et la taxe d'accès à l'Internet, ainsi que toute taxe éventuellement applicable (ce service étant utilisé à la fois par les particuliers et par les entreprises). Le tarif retenu pour un pays donné serait le forfait 20 heures par mois le moins cher, largement disponible (ou, dans le cas des fournisseurs de services régionaux, disponible dans la capitale), proposé au plus grand public sans restriction (donc à l'exclusion des offres réservées aux entreprises ou des offres à temps limité et des offres groupées avec d'autres services), sur une base de 20 sessions d'environ une heure par mois.

	31. Tarifs Internet large bande

	31.1
	4213bc
	Taxe de raccordement à l'Internet large bande
	Taxe forfaitaire initiale pour un nouveau raccordement à l'Internet large bande. Les acomptes remboursables ne doivent pas être compris. Une note devrait indiquer si les taxes sont comprises (système préféré) ou non.

	31.2
	4213bs
	Abonnement mensuel Internet large bande
	Taxe mensuelle d'abonnement au service Internet large bande. Une note devrait préciser si les taxes sont comprises (système préféré) ou non.

	Personnel

	32
	51
	Total personnel des télécommunications à plein temps
	Personnel employé à plein temps par les exploitants du réseau de télécommunication du pays pour la fourniture de services publics de télécommunication, y compris mobiles. Le personnel employé à mi-temps devrait être mentionné sur la base des équivalents à temps complet.

	32.1
	51f
	Personnel féminin des télécommunications
	Personnel féminin des télécommunications, à plein temps.

	32.2
	51fp
	Personnel féminin des télécommunications de la catégorie professionnelle
	Personnel féminin des télécommunications à plein temps de la catégorie professionnelle. Il s'agit du personnel de la catégorie professionnelle pour les professions figurant dans le grand groupe 2 de la CITP-88.

	33
	51w
	Personnel des télécommunications mobiles
	Nombre total de personnel employé par les opérateurs des réseaux mobiles cellulaires. Cet indicateur se rapporte uniquement au personnel des opérateurs mobiles et non au personnel employé par les revendeurs.

	33.1
	51wf
	Personnel féminin des télécommunications mobiles
	Nombre total de personnel féminin employé par les opérateurs des réseaux mobiles cellulaires. Cet indicateur se rapporte uniquement au personnel des opérateurs mobiles et non au personnel employé par les revendeurs.

	33.2
	51wfp
	Personnel féminin des télécommunications mobiles de la catégorie professionnelle
	Nombre total de personnel féminin de la catégorie professionnelle employé par les opérateurs des réseaux mobiles cellulaires. Cet indicateur se rapporte uniquement au personnel des opérateurs mobiles et non au personnel employé par les revendeurs. Il s'agit du personnel de la catégorie professionnelle pour les professions figurant dans le grand groupe 2 de la CITP-88.

	Recettes

	34
	75
	Total des recettes des services de télécommunication
	Total des recettes de télécommunication (brutes) au titre de tous les services de télécommunication (fixes, mobiles et données) dans un pays. Ce total ne devrait pas comprendre les recettes provenant de services autres que les télécommunications. Les recettes (le chiffre d'affaires) se composent des gains des services de télécommunication pour l'exercice financier considéré. Elles ne devraient pas comprendre les fonds reçus au titre des recettes des exercices précédents, ni les entrées au titre de prêts de l'Etat ou d'investisseurs extérieurs, ni les fonds au titre de contributions ou d'acomptes remboursables des abonnés. Les recettes doivent être nettes de redevances.

	34.1
	71
	Recettes du service téléphonique fixe
	Recettes de raccordement, d'abonnement et de communications, téléphonie fixe.

	34.1.1
	711
	Recettes des taxes de raccordement à la téléphonie fixe
	Recettes provenant des redevances de raccordement (d'installation) au service téléphonique fixe. Peuvent inclure les taxes de transfert ou de cessation de service.

	34.1.2
	712
	Recettes des redevances d'abonnement à la téléphonie fixe
	Recettes correspondant aux redevances périodiques d'abonnement au RTPC et à la location des équipements le cas échéant.

	34.1.3
	713
	Recettes des appels téléphoniques fixes
	Somme des recettes des appels locaux, nationaux interurbains et internationaux - 
713 = 7131 + 7132 + 7133.

	34.1.3.1
	7131
	Recettes des appels locaux
	Recettes des appels fixes locaux sur la base des prix de vente au détail facturés aux usagers.

	34.1.3.2
	7132
	Recettes des appels nationaux interurbains
	Recettes des appels nationaux interurbains fixes sur la base des prix de vente au détail facturés aux usagers.

	34.1.3.3
	7133
	Recettes des appels internationaux
	Recettes des appels internationaux sur la base des prix de vente au détail facturés aux usagers.

	34.2
	741
	Recettes des communications mobiles
	Recettes au titre de la fourniture de services de communication mobile de tous types: cellulaires, circuits radioélectriques de prolongement privés et radiorecherche.

	34.3
	741d
	Recettes des communications mobiles de données
	Recettes de services de communication mobile de données: messagerie texte (SMS), messagerie multimédia (MMS), accès haut débit au réseau, utilisation du protocole d'application hertzienne (WAP), etc.

	34.4
	741m
	Recettes de messagerie texte et multimédia
	Recettes de messagerie texte et multimédia (SMS et MMS).

	34.5
	731
	Recettes de services de données
	Recettes de services de données, par exemple communications de données (commutation par paquets) et accès Internet, mais à l'exclusion du service télégraphique ou du service télex.

	34.6
	7311
	Recettes des services Internet
	Recettes des services Internet sur la base des prix de vente au détail facturés aux usagers.

	34.7
	732
	Recettes des lignes louées
	Recettes au titre de la fourniture de lignes louées.

	34.8
	733
	Recettes des services fixes de télécommunication à valeur ajoutée
	Correspond aux recettes générées par le secteur des services de télécommunication pour des services fixes de télécommunication à valeur ajoutée (par exemple, transfert d'appel, communication conférence, facturation détaillée, etc.).

	34.9
	74
	Autres recettes
	Toute autre recette non comptabilisée ailleurs, au titre de la fourniture de services de télécommunication publics. Il convient de préciser dans une note quelles sont les principales sources d'"autres" recettes de télécommunication. 

	Investissements

	35
	81
	Investissement annuel dans les télécommunications
	On parle également de dépenses d'équipement annuelles. Ce sont les investissements bruts annuels affectés à l'acquisition de biens et de réseaux de télécommunication (y compris service fixe, mobile et autres services). Le terme investissement désigne les dépenses qu'occasionne l'acquisition de biens (y compris de nature intellectuelle et incorporelle, par exemple, logiciels) et d'installations. Ces acquisitions peuvent porter sur des installations initiales ou sur le développement d'installations existantes devant être utilisées pendant une longue période. Il convient de noter que sa définition s'applique aux services de télécommunication offerts au public, à l'exclusion des investissements en logiciels ou équipements de télécommunication à usage privé.

	35.1
	83
	Investissement dans le service téléphonique fixe
	Total des investissements annuels en équipement de téléphonie fixe.

	35.2
	841m
	Investissement dans le service des communications mobiles
	Investissements annuels portant sur les équipements dans les réseaux de communications mobiles.

	35.3
	841f
	Investissement extérieur
	Investissements annuels dans le secteur des télécommunications, provenant de sources étrangères. On parle également d'investissement étranger direct (IED).

	Indicateurs d'accès communautaire

	36
	PIAC5
	Nombre total de centres publics d'accès à l'Internet (PIAC)
	Nombre total de centres publics d'accès à l'Internet (PIAC). Un PIAC est un emplacement, lieu ou centre de formation où l'accès à l'Internet est offert au public, à plein temps ou à temps partiel. Exemple de PIAC: télécentres, centres communautaires numériques, cafés Internet, bibliothèques, centres d'éducation et établissements comparables, dès lors que l'accès à l'Internet y est mis à la disposition du grand public. Tous les centres doivent disposer d'au moins un ordinateur en service public pour l'accès à l'Internet.

	36.1
	PIAC6
	Nombre total de centres numériques communautaires (DCC)
	Nombre total de centres numériques communautaires (digital community centres) du pays. Un DCC est un lieu où le public peut avoir accès aux services Internet à l'aide d'équipements terminaux mis à sa disposition. Un DCC est une structure publique d'accès universel. L'accès doit être équitable, universel et financièrement abordable. Un DDC est une sous-catégorie de centre public d'accès à l'Internet (PIAC, public Internet access centre), mais pour qu'un PIAC puisse être considéré comme un DCC, un certain nombre de conditions minimales doivent être remplies. Un DCC doit être équipé d'au moins un ordinateur et une imprimante et disposer au minimum d'un débit de connexion de 64 kbit/s avec le fournisseur de services Internet. Les utilisateurs doivent par ailleurs bénéficier d'un appui, la maintenance doit être assurée sur site, et le centre doit être ouvert au moins 20 heures par semaine.

	36.2
	PIAC7
	Nombre total d'autres centres publics d'accès à l'Internet (PIAC)
	Nombre total d'autres centres publics d'accès à l'Internet (à l'exclusion des PIAC et des DCC): cybercafés, par exemple. Les centres d'éducation peuvent être classés comme DCC ou PIAC, selon les conditions remplies (cf. indicateurs 36 et 36.1).

	36.3
	PIAC3
	Nombre de localités disposant d'un centre public d'accès à l'Internet (PIAC)
	Ensemble des localités (villages, villes) disposant au moins d'un centre public d'accès à l'Internet (PIAC, public Internet access centre). Un PIAC est un emplacement, lieu, ou centre de formation où l'accès à l'Internet est offert au public, à plein temps ou à temps partiel.

	36.4
	PIAC1
	Pourcentage de localités dotées de centres publics d'accès Internet (PIAC)
	Un centre public d'accès à l'Internet (PIAC, public Internet access centre) est un emplacement, lieu, centre de formation où l'accès à l'Internet est offert au public, à plein temps ou à temps partiel. Il peut s'agir de télécentres, de centres numériques communautaires, de cafés Internet, de bibliothèques, de centres d'éducation, etc., dès lors que l'accès à l'Internet est proposé au grand public. Tous ces centres devraient être équipés d'au moins un ordinateur pour l'accès à l'Internet. Par localité, on désigne les villages et villes du pays. Le pourcentage de localités dotées de PIAC est calculé en divisant le nombre de localités comportant au moins un PIAC par le nombre total de localités du pays, le tout multiplié par 100. Cet indicateur devrait être ventilé par couches de population. Il servira à mesurer la progression vers l'objectif du SMSI qui est de "connecter les villages aux TIC et de créer des points d'accès communautaires" à l'horizon 2015.

	36.5
	PIAC2
	Pourcentage de la population ayant accès à un centre public d'accès à l'Internet (PIAC)
	Nombre d'habitants couverts par un PIAC en pourcentage du total de la population du pays. Lorsqu'une localité (village, ville ...) dispose d'au moins un PIAC, on considère que la totalité de la population vivant dans cette localité est desservie par ce PIAC.

	36.6
	PIAC4
	Population cible pour les services  DCC (centres numériques communautaires)
	Population potentielle (ensemble des habitants âgés de plus six ans) moins le nombre d'utilisateurs de l'Internet non membres de la communauté (les utilisateurs de l'Internet non membres de la communauté sont par définition les habitants disposant d'un accès à l'Internet différent de l'accès proposé au niveau d'un PIAC, par exemple au domicile).

	36.7
	PIAC8
	Nombre total d'ordinateurs disponibles dans les centres numériques communautaires (DCC)
	Nombre total d'ordinateurs disponibles dans l'ensemble des centres numériques communautaires (lieu où le public peut avoir accès aux services Internet à partir des équipements terminaux mis à sa disposition). Cf. indicateur 36.1 pour la définition d'un DCC.

	36.8
	PIAC9
	Pourcentage effectif d'utilisation des centres numériques communautaires (DCC)
	Pour calculer le pourcentage effectif d'utilisation des DCC, on divise le nombre effectif d'utilisateurs de DCC par la population cible des services DCC (définition: cf. indicateur 36.6), le tout étant multiplié par 100. Par définition, un utilisateur est une personne qui accède à l'Internet au moins une fois par mois.

	Autres indicateurs

	37
	955
	Nombre de récepteurs radio
	Nombre total de récepteurs radio, c'est-à-dire d'équipements capables de recevoir des signaux sonores radiodiffusés sur les principales gammes d'ondes (FM, AM, LW et SW). Un récepteur radio peut être un équipement indépendant ou être intégré à un autre équipement: Walkman, autoradio, radioréveil.

	38
	965
	Nombre de récepteurs de télévision
	Nombre total de récepteurs de télévision. Un récepteur de télévision est un équipement capable de recevoir les signaux de télévision radiodiffusés, par les moyens les plus courants: transmission hertzienne, transmission par câble, transmission par satellite. Un récepteur de télévision peut être un équipement indépendant ou intégré à un autre équipement (ordinateur, téléphone mobile). Il peut être utile d'établir une distinction entre la réception numérique et la réception analogique et entre les récepteurs de télévision ne recevant qu'un nombre limité de signaux (en général, par voie hertzienne) et les équipements disposant d'un grand nombre de canaux (réception par satellite/câble).

	39
	965m
	Nombre total d'abonnés à la télévision multicanal
	965m=965c+965s.
Nombre total d'abonnés à la télévision multicanal (de Terre et par satellite).

	39.1
	965c
	Nombre d'abonnés à la télévision multicanal de Terre
	Nombre total d'abonnés à la télévision multicanal de Terre. Télévision par câble, télévision numérique de Terre, système hyperfréquence de distribution multipoint (MMDS), réception collective de télévision par satellite (SMATV).

	39.2
	965s
	Abonnés à un système de réception directe de télévision par satellite
	Nombre d'abonnés équipés d'une parabole et pouvant recevoir les émissions de télévision directement à partir des satellites.

	40
	965cp
	Ménages pouvant avoir accès à la télévision multicanal
	Nombre de ménages disposant d'un raccordement à la télévision multicanal (de Terre ou par satellite), qu'ils soient abonnés ou non.

	41
	422
	Nombre d'ordinateurs personnels
	Nombre d'ordinateurs personnels (PC) en service dans le pays. Cet indicateur couvre les PC proprement dits, les portables, les assistants personnels, etc.; ne sont compris ni les terminaux raccordés à des ordinateurs principaux et les mini‑ordinateurs essentiellement utilisés en partage, ni les téléphones "intelligents" ne disposant que d'une petite partie des fonctions d'un PC (non pourvus, par exemple, d'un clavier de dimensions normales, d'un grand écran, d'une connexion Internet, de lecteurs, etc.).








1
PAGE  
1

