CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN

DE BANDAS DE FRECUENCIAS

| 9-110 kHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| ### Inferior a 9 (No atribuida) S5.53 S5.54 | Inferior a 9 (No atribuida) |
| 9-14 RADIONAVEGACIÓN | 9-14 RADIONAVEGACIÓN |
| 14-19,95 FIJO MÓVIL MARÍTIMO S5.57 S5.56 | 14-19,95 FIJO MÓVIL MARÍTIMO |
| 19,95-20,05 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (20 kHz) | 19,95-20,05 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (20 kHz) |
| 20,05-70 FIJO MÓVIL MARÍTIMO S5.57 S5.56 | 20,05-70 FIJO MÓVIL MARÍTIMO |
| 70-90 FIJO MÓVIL MARÍTIMO S5.57 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA S5.60 Radiolocalización S5.61 | 70-90 FIJO MÓVIL MARÍTIMO RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA Radiolocalización CUB.1 |
| 90-110 RADIONAVEGACIÓN S5.62 Fijo S5.64 | 90-110 RADIONAVEGACIÓN Fijo |

| 110-335 kHz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) |  | # Atribuciones Nacionales |
| 110-130 `FIJO MÓVIL MARÍTIMO RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA S5.560 Radiolocalización S5.61 S5.64 |  | 110-130 FIJO MÓVIL MARÍTIMO RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA Radiolocalización CUB.1 |
| 130-160 FIJO MÓVIL MARÍTIMO S5.64 | 130-160 FIJO MÓVIL MARÍTIMO |  |
| 160-190 FIJO | 160-190 FIJO |  |
| 190-200 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | 190-200 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |
| 200-275 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil aeronáutico | 200-275 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil aeronáutico |  |
| 275-285 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil aeronáutico Radionavegación Marítima (radiofaros) | 275-285 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil aeronáutico Radionavegación Marítima (radiofaros) |  |
| 285-315 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA(radiofaros) S5.73 | 285-315 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA(radiofaros) |  |
| 315-325 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA(radiofaros) S5.73 Radionavegación aeronáutica | 315-325 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA(radiofaros) Radionavegación aeronáutica |  |
| 325-335 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil aeronáutico Radionavegación Marítima (radiofaros) | 325-335 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil aeronáutico Radionavegación Marítima (radiofaros) |  |

| 335-1625 kHz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) |  | # Atribuciones Nacionales |
| 335-405 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil aeronáutico | 335-405 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil aeronáutico |  |
| 405-415 RADIONAVEGACIÓN S5.76 Móvil aeronáutico | 405-415 RADIONAVEGACIÓN Móvil aeronáutico |  |
| 415-495 MÓVIL MARÍTIMO S5.79 S5.79A Radionavegación aeronáutica S5.80 S5.78 S5.82 | 415-435 MÓVIL MARÍTIMO RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |
|  | 435-495 MÓVIL MARÍTIMO Radionavegación aeronáutica CUB.2 |  |
| 495-505 MÓVIL (socorro y llamada) S5.83 |  | 495-505 MÓVIL (socorro y llamada) |
| 505-510 MÓVIL MARÍTIMO S5.79 |  | 505-510 MÓVIL MARÍTIMO |
| 510-525 MÓVIL S5.79A S5.84 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  | 510-525 MÓVIL RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA CUB.2 |
| 525-535 RADIODIFUSIÓN S5.86 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  | 525-535 RADIODIFUSIÓN RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
| 535-1605 RADIODIFUSIÓN |  | 535-1605 RADIODIFUSIÓN |
| 1605-1625 RADIODIFUSIÓN S5.89 S5.90 |  | 1605-1625 RADIODIFUSIÓN |

| 1625-2173,5 kHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 1625-1705 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN S5.89 Radiolocalización S5.90 | 1625-1705 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN Radiolocalización |
| 1705-1800 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | 1705-1800 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
| 1800-1850 AFICIONADOS | 1800-1850 AFICIONADOS CUB.5 |
| 1850-2000 AFICIONADOS FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN S5.102 | 1850-2000 AFICIONADOS CUB.5 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN |
| 2000-2065 FIJO MÓVIL | 2000-2065 FIJO MÓVIL |
| 2065-2107 MÓVIL MARÍTIMO S5.105 S5.106 | 2065-2107 MÓVIL MARÍTIMO |
| 2107-2170 FIJO MÓVIL | 2107-2170 FIJO MÓVIL |
| 2170-2173,5 MÓVIL MARÍTIMO | 2170-2173,5 MÓVIL MARÍTIMO |

| 2173,5-3200 kHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 2173,5-2190,5 MÓVIL (socorro y llamada) S5.108 S5.109 S5.110 S5.111 | 2173,5-2190,5 MÓVIL (socorro y llamada) CUB.2 |
| 2190,5-2194 MÓVIL MARÍTIMO | 2190,5-2194 MÓVIL MARÍTIMO |
| 2194-2300 FIJO MÓVIL | 2194-2300 FIJO MÓVIL |
| 2300-2495 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN S5.113 | 2300-2495 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN CUB.3 |
| 2495-2501 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (2500 kHz) | 2495-2501 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (2500 kHz) |
| 2501-2502 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial | 2501-2502 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial |
| 2502-2505 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS | 2502-2505 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS |
| 2505-2850 FIJO MÓVIL | 2505-2850 FIJO MÓVIL |
| 2850-3025 MÓVIL AERONÁUTICO (R) S5.111 S5.115 | 2850-3025 MÓVIL AERONÁUTICO (R) CUB.2 |
| 3025-3155 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | 3025-3155 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
| 3155-3200 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) S5.116 | 3155-3200 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |

| 3200-4700 kHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 3200-3230 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) RADIODIFUSIÓN S5.113 S5.116 | 3200-3230 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) RADIODIFUSIÓN CUB.3 |
| 3230-3400 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN S5.113 S5.116 S5.118 | 3230-3400 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN CUB.3 |
| 3400-3500 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | 3400-3500 MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
| 3500-3750 AFICIONADOS S5.119 | 3500-3750 AFICIONADOS CUB.5 |
| 3750-4000 AFICIONADOS FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) S5.122 S5.125 | 3750-4000 AFICIONADOS CUB.5 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |
| 4000-4063 FIJO MÓVIL MARÍTIMO S5.127 | 4000-4063 FIJO MÓVIL MARÍTIMO |
| 4063-4438 MÓVIL MARÍTIMO S5.79A S5.109 S5.110 S5.130 S5.131 S5.132 S5.129 | 4063-4438 MÓVIL MARÍTIMO CUB.2 |
| 4438-4650 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | 4438-4650 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |
| 4650-4700 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | 4650-4700 MÓVIL AERONÁUTICO (R) |

| 4700-5900 kHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 4700-4750 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | 4700-4750 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
| 4750-4850 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN S5.113 | 4750-4850 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN CUB.3 |
| 4850-4995 FIJO MÓVIL TERRESTRE RADIODIFUSIÓN S5.113 | 4850-4995 FIJO MÓVIL TERRESTRE RADIODIFUSIÓN CUB.3 |
| 4995-5003 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (5000 kHz) | 4995-5003 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (5000 kHz) |
| 5003-5005 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial | 5003-5005 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial |
| 5005-5060 FIJO RADIODIFUSIÓN S5.113 | 5005-5060 FIJO RADIODIFUSIÓN CUB.3 |
| 5060-5250 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico | 5060-5250 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico |
| 5250-5450 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 5250-5450 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 5450-5680 MÓVIL AERONÁUTICO (R) S5.111 S5.115 | 5450-5680 MÓVIL AERONÁUTICO (R) CUB.2 |
| 5680-5730 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) S5.111 S5.115 | 5680-5730 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) CUB.2 |
| 5730-5900 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | 5730-5900 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |

| 5900-9040 kHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 5900-5950 RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.136 | 5900-5950 FIJO MOVIL salvo móvil aeronáutico (R) CUB.4 |
| 5950-6200 RADIODIFUSIÓN | 5950-6200 RADIODIFUSIÓN |
| 6200-6525 MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.110 S5.130 S5.132 S5.137 | 6200-6525 MÓVIL MARÍTIMO CUB.2 |
| 6525-6685 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | 6525-6685 MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
| 6685-6765 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | 6685-6765 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
| ### 6765-7000 FIJO Móvil terrestre S5.138 | ### 6765-7000 ### FIJO ### Móvil terrestre |
| 7000-7100 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | 7000-7100 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE CUB.5 |
| 7100-7300 AFICIONADOS S5.142 | 7100-7300 AFICIONADOS CUB.5 |
| 8195-8815 MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 S5.111 | 8195-8815 MÓVIL MARÍTIMO CUB.2 |
| 8815-8965 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | 8815-8965 MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
| 8965-9040 MÓVIL AERONÁUTICO (0R) | 8965-9040 MÓVIL AERONÁUTICO (0R) |

| 9040-11275 kHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 9040-9400 FIJO | 9040-9400 FIJO |
| 9400-9500 RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.146 | 9400-9500 FIJO CUB.6 |
| 9500-9900 RADIODIFUSIÓN S5.147 | 9500-9900 RADIODIFUSIÓN |
| 9900-9995 FIJO | 9900-9995 FIJO |
| 9995-10003 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (10000 kHz) S5.111 | 9995-10003 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (10000 kHz) |
| 10003-10005 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial S5.111 | 10003-10005 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial |
| 10005-10100 MÓVIL AERONÁUTICO (R) S5.111 | 10005-10100 MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
| 10100-10150 FIJO Aficionados | 10100-10150 FIJO Aficionados CUB.5 |
| 10150-11175 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) | 10150-11175 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |
| 11175-11275 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | 11175-11275 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |

| 11275-13570 kHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 11275-11400 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | 11275-11400 MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
| 11400-11600 FIJO | 11400-11600 FIJO |
| 11600-11650 RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.146 | 11600-11650 FIJO CUB.6 |
| 11650-12050 RADIODIFUSIÓN S5.147 | 11650-12050 RADIODIFUSIÓN |
| 12050-12100 RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.146 | 12050-12100 FIJO CUB.6 |
| 12100-12230 FIJO | 12100-12230 FIJO |
| 12230-13200 MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 | 12230-13200 MÓVIL MARÍTIMO CUB.2 |
| 13200-13260 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | 13200-13260 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
| 13260-13360 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | 13260-13360 MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
| 13360-13410 FIJO RADIOASTRONOMÍA S5.149 | 13360-13410 FIJO RADIOASTRONOMÍA |
| 13410-13570 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) S5.150 | 13410-13570 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |

| 13570-15100 kHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 13570-13600 RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.151 | 13570-13600 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) CUB.7 |
| 13600-13800 RADIODIFUSIÓN | 13600-13800 RADIODIFUSIÓN |
| 13800-13870 RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.151 | 13800-13870 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) CUB.7 |
| 13870-14000 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) | 13870-14000 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |
| 14000-14250 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | 14000-14250 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE CUB.5 |
| 14250-14350 AFICIONADOS S5.152 | 14250-14350 AFICIONADOS CUB.5 |
| 14350-14990 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) | 14350-14990 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |
| 14990-15005 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (15000 kHz) S5.111 | 14990-15005 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (15000 kHz) |
| 15005-15010 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial | 15005-15010 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial |
| 15010-15100 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | 15010-15100 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |

| 15100-18168 kHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 15100-15600 RADIODIFUSIÓN | 15100-15600 RADIODIFUSIÓN |
| 15600-15800 RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.146 | 15600-15800 FIJO CUB.6 |
| 15800-16360 FIJO | 15800-16360 FIJO |
| 16360-17410 MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 | 16360-17410 MÓVIL MARÍTIMO CUB.2 |
| 17410-17480 FIJO | 17410-17480 FIJO |
| 17480-17550 RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.146 | 17480-17550 FIJO CUB.6 |
| 17550-17900 RADIODIFUSIÓN | 17550-17900 RADIODIFUSIÓN |
| 17900-17970 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | 17900-17970 MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
| 17970-18030 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | 17970-18030 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
| 18030-18052 FIJO | 18030-18052 FIJO |
| 18052-18068 FIJO Investigación espacial | 18052-18068 FIJO Investigación espacial |
| 18068-18168 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | 18068-18168 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE CUB.5 |

| 18168-21850 kHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 18168-18780 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico | 18168-18780 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico |
| 18780-18900 MÓVIL MARÍTIMO | 18780-18900 MÓVIL MARÍTIMO |
| 18900-19020 RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.146 | 18900-19020 FIJO CUB.6 |
| 19020-19680 FIJO | 19020-19680 FIJO |
| 19680-19800 MÓVIL MARÍTIMO S5.132 | 19680-19800 MÓVIL MARÍTIMO CUB.2 |
| 19800-19990 FIJO | 19800-19990 FIJO |
| 19990-19995 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial S5.111 | 19990-19995 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial |
| 19995-20010 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (20000 kHz) S5.111 | 19995-20010 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (20000 kHz) |
| 20010-21000 FIJO Móvil | 20010-21000 FIJO Móvil |
| 21000-21450 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | 21000-21450 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE CUB.5 |
| 21450-21850 RADIODIFUSIÓN | 21450-21850 RADIODIFUSIÓN |

| 21850-25005 kHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 21850-21870 FIJO | 21850-21870 FIJO |
| 21870-21924 FIJO S5.155B | 21870-21924 FIJO |
| 21924-22000 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | 21924-22000 MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
| 22000-22855 MÓVIL MARÍTIMO S5.132 | 22000-22855 MÓVIL MARÍTIMO CUB.2 |
| 22855-23000 FIJO | 22855-23000 FIJO |
| 23000-23200 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) | 23000-23200 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) |
| 23200-23350 FIJO S5.156A MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | 23200-23350 FIJO MÓVIL AERONÁUTICO (OR) |
| 23350-24000 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.157 | 23350-24000 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 24000-24890 FIJO MÓVIL TERRESTRE | 24000-24890 FIJO MÓVIL TERRESTRE |
| 24890-24990 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | 24890-24990 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE CUB.5 |
| 24990-25005 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (25000 kHz) | 24990-25005 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (25000 kHz) |

| 25005-27500 kHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 25005-25010 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial | 25005-25010 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial |
| 25010-25070 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 25010-25070 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 25070-25210 MÓVIL MARÍTIMO | 25070-25210 MÓVIL MARÍTIMO |
| 25210-25550 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 25210-25550 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 25550-25670 RADIOASTRONOMÍA S5.149 | 25550-25670 RADIOASTRONOMÍA |
| 25670-26100 RADIODIFUSIÓN | 25670-26100 RADIODIFUSIÓN |
| 26100-26175 MÓVIL MARÍTIMO S5.132 | 26100-26175 MÓVIL MARÍTIMO CUB.2 |
| 26175-27500 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.150 | 26175-27500 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico CUB.8 |

| 27,5-40,98 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 27,5-28 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO MÓVIL | 27,5-28 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO MÓVIL |
| 28-29,7 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | 28-29,7 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE CUB.5 |
| 29,7-30,005 FIJO MÓVIL | 29,7-30,005 FIJO MÓVIL |
| 30,005-30,01 OPERACIONES ESPACIALES (identificación de satélites) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL | 30,005-30,01 OPERACIONES ESPACIALES (identificación de satélites) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
| 30,01-37,5 FIJO MÓVIL | 30,01-37,5 FIJO MÓVIL |
| 37,5-38,25 FIJO MÓVIL Radioastronomía S5.149 | 37,5-38,25 FIJO MÓVIL Radioastronomía |
| 38,25-39,986 FIJO MÓVIL | 38,25-39,986 FIJO MÓVIL |
| 39,986-40,02 FIJO MÓVIL Investigación espacial | 39,986-40,02 FIJO MÓVIL Investigación espacial |
| 40,02-40,98 FIJO MÓVIL S5.150 | 40,02-40,98 FIJO MÓVIL |

| 40,98-74,6 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 40,98-41,015 FIJO MÓVIL Investigación espacial | 40,98-41,015 FIJO MÓVIL Investigación espacial |
| 41,015-44 FIJO MÓVIL | 41,015-50 FIJO MÓVIL CUB.9 |
| 44-47 FIJO MÓVIL |  |
| 47-50 FIJO MÓVIL |  |
| 50-54 AFICIONADOS | 50-54 AFICIONADOS CUB.5 CUB.10 |
| 54-68 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil S5.172 | 54-68 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil |
| 68-72 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil S5.172 | 68-72 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil |
| 72-73 FIJO MÓVIL | 72-73 FIJO MÓVIL |
| 73-74,6 RADIOASTRONOMÍA S5.178 | 73-74,6 RADIOASTRONOMÍA Fijo Móvil |

| 74,6-137,025 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 74,6-74,8 FIJO MÓVIL | 74,6-74,8 FIJO MÓVIL |
| 74,8-75,2 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.180 | 74,8-75,2 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
| 75,2-75,4 FIJO MÓVIL | 75,2-75,4 FIJO MÓVIL |
| 75,4-76 FIJO MÓVIL | 75,4-76 FIJO ### MÓVIL |
| 76-88 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil S5.185 | 76-88 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil |
| 88-100 RADIODIFUSIÓN | 88-100 RADIODIFUSIÓN |
| 108-117,95 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | 108-117,95 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
| 117,975-137 MÓVIL AERONÁUTICO (R) S5.111 S5.198 S5.199 S5.200 S5.203 | 117,975-137 MÓVIL AERONÁUTICO (R) CUB.2 |
| 137-137,025 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) S5.208A S5.209 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico (R) S5.204 S5.208 | 137-137,025 FIJO OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) MÓVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) |

| 137,025-144 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 137,025-137,175 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.208A S5.209 Móvil salvo móvil aeronáutico (R) S5.204 S5.208 | 137,025-137,175 FIJO OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
| 137,175-137,825 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) S5.208A S5.209 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico (R) S5.204 S5.208 | 137,175-137,825 FIJO OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) MÓVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) |
| 137,825-138 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.208A S5.209 Móvil salvo móvil aeronáutico (R) S5.204 S5.208 | 137,825-138 FIJO OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
| 138-143,6 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN Investigación espacial (espacio-Tierra) | 138-143,6 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN Investigación espacial (espacio-Tierra) CUB.11 |
| 143,6-143,65 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) | 143,6-143,65 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) |
| 143,65-144 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN Investigación espacial (espacio-Tierra) | 143,65-144 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN Investigación espacial (espacio-Tierra) |

| 144-216 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 144-146 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | 144-146 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE CUB.5 |
| 146-148 AFICIONADOS S5.217 | 146-148 FIJO MÓVIL |
| 148-149,9 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.209 S5.218 S5.222 S5.223 | 148-149,9 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) |
| 149,9-150,05 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.209 S5.224A RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE S5.224B S5.220 S5.222 S5.223 | 149,9-150,05 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
| 150,05-156,7625 FIJO MÓVIL S5.226 S5.227 | 150,05-156,7625 FIJO MÓVIL CUB.2 |
| 156,7625-156,8375 MÓVIL MARÍTIMO (socorro y llamada) S5.111 S5.226 | 156,7625-156,8375 MÓVIL MARÍTIMO (socorro y llamada) CUB.2 |
| 156,8375-174 FIJO MÓVIL S5.226 | 156,8375-174 FIJO MÓVIL |
| 174-216 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil S5.234 | 174-216 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil CUB.12 |

| 216-315 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 216-220 FIJO MÓVIL MARÍTIMO Radiolocalización S5.241 S5.242 | 216-220 FIJO MÓVIL Radiolocalización CUB.13 |
| 220-225 AFICIONADOS FIJO MÓVIL Radiolocalización S5.241 | 220-225 AFICIONADOS CUB.5 FIJO MÓVIL Radiolocalización |
| 225-235 FIJO MÓVIL | 225-235 FIJO MÓVIL |
| 235-267 FIJO MÓVIL S5.111 S5.199 S5.254 S5.256 | 235-267 FIJO MÓVIL |
| 267-272 FIJO MÓVIL Operaciones espaciales (espacio-Tierra) S5.254 S5.257 | 267-272 FIJO MÓVIL Operaciones espaciales (espacio-Tierra) |
| 272-273 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) FIJO MÓVIL S5.254 | 272-273 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) FIJO MÓVIL |
| 273-312 FIJO MÓVIL S5.254 | 273-312 FIJO MÓVIL |
| 312-315 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) S5.254 S5.255 | 312-315 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) |

| 315-400,05 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 315-322 FIJO MÓVIL S5.254 | 315-322 FIJO MÓVIL |
| 322-328,6 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA S5.149 | 322-328,6 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA |
| 328,6-335,4 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.258 | 328,6-335,4 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
| 335,4-387 FIJO MÓVIL S5.254 | 335,4-387 FIJO MÓVIL |
| 387-390 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.208A S5.254 S5.255 | 387-390 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
| 390-399,9 FIJO MÓVIL S5.254 | 390-399,9 FIJO MÓVIL |
| 399,9-400,05 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.209 S5.224A RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE S5.222 S5.224B S5.260 S5.220 | 399,9-400,05 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |

| 400,05-406,1 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 400,05-400,15 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS POR SATÉLITE (400,1 MHz) S5.261 S5.262 | 400,05-400,15 FIJO FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS POR SATÉLITE (400,1 MHz) MÓVIL |
| 400,15-401 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.208A S5.209 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) S5.263 Operaciones espaciales (espacio-Tierra) S5.262 S5.264 | 400,15-401 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Operaciones espaciales (espacio-Tierra) |
| 401-402 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico | 401-402 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico |
| 402-403 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico | 402-403 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico |
| 403-406 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico | 403-406 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico |
| 406-406,1 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.266 S5.267 | 406-406,1 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) CUB.2 |

| 406,1-456 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 406,1-410 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA S5.149 | 406,1-410 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA |
| 410-420 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-espacio)S5.268 | 410-420 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-espacio) |
| 420-430 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización S5.269 S5.270 | 420-430 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización |
| 430-440 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados S5.276 S5.278 S5.279 S5.281 S5.282 | 430-440 RADIOLOCALIZACIÓN AFICIONADOS CUB.5 |
| 440-450 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización S5.269 S5.284 S5.285 S5.286 | 440-450 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización |
| 450-455 FIJO MÓVIL S5.209 S5.286 S5.286A S5.286B S5.286C S5.286D | 450-455 FIJO MÓVIL CUB.14 |
| 455-456 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.286A S5.286B S5.286C S5.209 | 455-456 FIJO MÓVIL CUB.14 Móvil por satélite (Tierra-espacio) |

| 456-806 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 456-459 FIJO MÓVIL S5.287 S5.288 | 456-459 FIJO MÓVIL CUB.14 |
| 459-460 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.286A S5.286B S5.286C S5.209 | 459-460 FIJO MÓVIL CUB.14 Móvil por satélite (Tierra-espacio) |
| 460-470 FIJO MÓVIL Meteorología por satélite (espacio-Tierra) S5.287 S5.288 S5.289 | 460-470 FIJO MÓVIL CUB.14 Meteorología por satélite (espacio-Tierra) |
| 470-512 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil S5.292 S5.293 | 470-512 RADIODIFUSIÓN FIJO MÓVIL CUB.15 |
| 512-608 RADIODIFUSIÓN S5.297 | 512-608 RADIODIFUSIÓN FIJO MÓVIL CUB.16 |
| 608-614 RADIOASTRONOMÍA Móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) | 608-614 RADIOASTRONOMÍA Móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) |
| 614-806 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil S5.293 S5.309 S5.311 | 614-806 RADIODIFUSIÓN FIJO MÓVIL CUB.12 CUB.15 |

| 806-1215 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 806-890 FIJO MÓVIL S5.317A RADIODIFUSIÓN S5.317 S5.318 | 806-890 FIJO MÓVIL CUB.17 CUB.18 |
| 890-902 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.317A Radiolocalización S5.318 S5.325 | 890-902 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico CUB.18 |
| 902-928 FIJO Aficionados Móvil salvo móvil aeronáutico S5.325A Radiolocalización S5.150 S5.325 S5.326 | 902-915 FIJO MÓVIL TERRESTRE Móvil marítimo CUB.18 CUB.19 |
|  | 915-928 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico Radiolocalización CUB.19 |
| 928-942 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización S5.325 | 928-942 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización CUB.18 |
| 942-960 FIJO MÓVIL S5.317A | 942-960 FIJO MÓVIL CUB.15 |
| 960-1215 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.328 S5.328A | 960-1215 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |

| 1215-1427 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 1215-1240 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.329 S5.329A INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) S5.332 | 1215-1240 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
| 1240-1260 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.329 S5.329A INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) Aficionados S5.332 S5.334 S5.335 | 1240-1260 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN Aficionados CUB.5 |
| 1260-1300 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) Aficionados S5.282 S5.334 S5.335 S5.335A | 1260-1300 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) Aficionados CUB.5 |
| 1300-1350 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.337 Radiolocalización S5.149 S5.337A | 1300-1350 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Radiolocalización |
| 1350-1400 RADIOLOCALIZACIÓN S5.149 S5.334 S5.339 | 1350-1400 RADIOLOCALIZACIÓN |
| 1400-1427 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIFACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 S5.341 | 1400-1427 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIFACIÓN ESPACIAL (pasivo) |

| 1427-1535 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 1427-1429 OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.341 | 1427-1429 OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 1429-1452 FIJO MÓVIL S5.343 S5.341 | 1429-1452 FIJO MÓVIL |
| 1452-1492 FIJO MÓVIL S5.343 RADIODIFUSIÓN S5.345 S5.347 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE S5.345 S5.347 S5.341 S5.344 | 1452-1492 FIJO MÓVIL Radiodifusión Radiodifusión por satélite CUB.20 |
| 1492-1525 FIJO MÓVIL S5.343 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.348A S5.341 S5.344 S5.348 | 1492-1525 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| 1525-1530 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.351A Exploración de Tierra por satélite Fijo Móvil S5.343 S5.341 S5.351 S5.354 | 1525-1530 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de Tierra por satélite Fijo Móvil |
| 1530-1535 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.351ª S5.353 Exploración de Tierra por satélite Fijo Móvil S5.343 S5.341 S5.351 S5.354 | 1530-1535 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de Tierra por satélite Fijo Móvil CUB.2 |

| 1535-1660 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 1535-1559 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.355 S5.356 S5.357 S5.357A S5.359 S5.362A | 1535-1559 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) CUB.2 |
| 1559-1610 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S.329A S5.341 S5.363 | 1559-1610 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| 1610-1610,6 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.351A RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.341 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.370 S5.372 | 1610-1610,6 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
| 1610,6-1613,8 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.351A RADIOASTRONOMÍA RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.149 S5.341 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.370 S5.372 | 1610,6-1613,8 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIOASTRONOMÍA RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
| 1613,8-1626,5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.351A RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.341 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.370 S5.372 | 1613,8-1626,5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
| 1626,5-1660 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.357A S5.362A S5.374 S5.375 S5.376 | 1626,5-1660 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) CUB.2 |

| 1660-1700 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 1660-1660,5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.351A RADIOASTRONOMÍA S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.362A S5.376A | 1660-1660,5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIOASTRONOMÍA |
| 1660,5-1668,4 RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico S5.149 S5.341 S5.379A | 1660,5-1668,4 RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico |
| 1668,4-1670 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA S5.149 S5.341 | 1668,4-1670 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA |
| 1670-1675 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL S5.380 S5.341 | 1670-1675 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL |
| 1675-1690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.341 S5.377 | 1675-1690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
| 1690-1700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.289 S5.341 S5.377 S5.381 | 1690-1700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico |

| 1700-2025 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 1700-1710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.289 S5.341 S5.377 | 1700-1710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
| 1710-1930 FIJO MÓVIL S5.380 S5.384A S5.388A S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.388 | 1710-1930 FIJO MÓVIL CUB.21 |
| 1930-1970 FIJO MÓVIL S5.388A Móvil por satélite (Tierra-espacio) S5.388 | 1930-1970 FIJO MÓVIL S5.388A Móvil por satélite (Tierra-espacio) |
| 1970-1980 FIJO MÓVIL S5.388A S5.388 | 1970-1980 FIJO MÓVIL |
| 1980-2010 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.351A S5.388 S5.389A S5.389B | 1980-2010 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
| 2010-2025 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.388 S5.389C S5.389D S5.389E S5.390 | 2010-2025 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) CUB.22 |

| 2025-2200 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 2025-2110 OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) (espacio-espacio) EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-espacio) FIJO MÓVIL S5.391 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) (espacio-espacio) S5.392 | 2025-2110 OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) (espacio-espacio) EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-espacio) FIJO MÓVIL S5.391 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) (espacio-espacio) |
| 2110-2120 FIJO MÓVIL S5.388A INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) S5.388 | 2110-2120 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) |
| 2120-2160 FIJO MÓVIL S5.388A Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.388 | 2120-2160 FIJO MÓVIL S5.388A Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
| 2160-2170 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.388 S5.389C S5.389D S5.389E S5.390 | 2160-2170 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) CUB.19 |
| 2170-2200 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.351A S5.388 S5.389A S5.389F S5.392A | 2170-2200 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |

| 2200-2500 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 2200-2290 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) (espacio-espacio) EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) FIJO MÓVIL S5.391 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) (espacio-espacio) S5.392 | 2200-2290 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) (espacio-espacio) EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) (espacio-espacio) |
| 2290-2300 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) | 2290-2300 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) |
| 2300-2450 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados S5.150 S5.282 S5.393 S5.394 S5.396 | 2300-2450 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados CUB.5 CUB.23 CUB.24 |
| 2450-2483,5 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN S5.150 S5.394 | 2450-2483,5 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN CUB.24 CUB.25 |
| 2483,5-2500 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.351A RADIOLOCALIZACIÓN RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Espacio-Tierra) S5.398 S5.150 S5.402 | 2483,5-2500 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIOLOCALIZACIÓN RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Espacio-Tierra) |

| 2500-2690 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 2500-2520 FIJO S5.409 S5.411 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.415 MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.384A MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.403 S5.351A S5.407 S5.414 | 2500-2520 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| 2520-2655 FIJO S5.409 S5.411 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) S5.415 MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.384A RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE S5.413 S5.416 S5.339 S5.403 S5.418B S5.418C | 2520-2655 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE |
| 2655-2670 FIJO S5.409 S5.411 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) S5.415 MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.384A RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE S5.413 S5.416 Exploración de la Tierra por satélite (pasivo) Radioastronomía Investigación espacial (pasivo) S5.149 S5.420 | 2655-2670 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Exploración de la Tierra por satélite (pasivo) Radioastronomía Investigación espacial (pasivo) |
| 2670-2690 FIJO S5.409 S5.411 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) S5.415 MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.351A Exploración de la Tierra por satélite (pasivo) Radioastronomía Investigación espacial (pasivo) S5.149 S5.419 S5.420 | 2670-2690 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) CUB.26 Exploración de la Tierra por satélite (pasivo) Radioastronomía Investigación espacial (pasivo) |

| 2690-3500 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 2690-2700 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIFACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 S5.422 | 2690-2700 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIFACIÓN ESPACIAL (pasivo) FIJO MÓVIL CUB.27 |
| 2700-2900 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.377 Radiolocalización S5.423 S5.424 | 2700-2900 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.377 Radiolocalización |
| 2900-3100 RADIONAVEGACIÓN S5.426 Radiolocalización S5.425 S5.427 | 2900-3100 RADIONAVEGACIÓN Radiolocalización |
| 3100-3300 RADIOLOCALIZACIÓN Exploración de la Tierra por satélite (activo) Investigación espacial (activo) S5.149 S5.428 | 3100-3300 RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN Exploración de la Tierra por satélite (activo) Investigación espacial (activo) |
| 3300-3400 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Fijo Móvil S5.149 S5.430 | 3300-3400 RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN Aficionados CUB.5 Fijo Móvil |
| 3400-3500 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Aficionados Móvil Radiolocalización S5.433 S5.282 S5.432 | 3400-3500 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Aficionados CUB.5 Móvil Radiolocalización CUB.28 |

| 3500-5150 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 3500-3700 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización S5.433 S5.435 | 3500-3700 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización CUB.28 |
| 3700-4200 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 3700-4200 FIJO CUB.29 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 4200-4400 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.438 S5.440 | 4200-4400 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
| 4400-4500 FIJO MÓVIL | 4400-4500 FIJO MÓVIL |
| 4500-4800 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.441 MÓVIL | 4500-4800 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL |
| 4800-4990 FIJO MÓVIL S5.442 Radioastronomía S5.149 S5.339 S5.443 | 4800-4990 FIJO MÓVIL Radioastronomía |
| 4990-5000 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA Investigación espacial (pasivo) S5.149 | 4990-5000 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA Investigación espacial (pasivo) |
| 5000-5150 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.367 S5.443A S5.443B S5.444 S5.444A | 5000-5150 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |

| 5150-5725 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 5150-5250 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA SERVICIO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.447A S5.446 S5.447B S5.447C | 5150-5250 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA SERVICIO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
| 5250-5255 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL S5.447D S5.448A | 5250-5255 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
| 5255-5350 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (ACTIVO) S5.448A | 5255-5350 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (ACTIVO) |
| 5350-5460 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) S5.448B RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.449 Radiolocalización | 5350-5460 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Radiolocalización |
| 5460-5470 RADIONAVEGACIÓN S5.449 Radiolocalización | 5460-5470 RADIONAVEGACIÓN Radiolocalización |
| 5470-5650 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA Radiolocalización S5.452 | 5470-5650 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA Radiolocalización |
| 5650-5725 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Investigación espacial (espacio lejano) S5.282 S5.455 | 5650-5725 FIJO CUB.30 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados CUB.5 Investigación espacial (espacio lejano) |

| 5725-7250 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 5725-5830 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados S5.150 S5.455 | 5725-5830 FIJO RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados CUB.5 |
| 5830-5850 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite (espacio-Tierra) S5.150 S5.455 | 5830-5850 FIJO RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite (espacio-Tierra) CUB.5 |
| 5850-5925 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Aficionados Radiolocalización S5.150 | 5850-5925 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Aficionados CUB.5 Radiolocalización |
| 5925-6700 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL S5.149 S5.440 S5.458 | 5925-6700 FIJO CUB.31 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL |
| 6700-7075 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) S5.441 MÓVIL S5.458 S5.458A S5.458B S5.458C | 6700-7075 FIJO CUB.31 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) MÓVIL |
| 7075-7250 FIJO MÓVIL S5.458 S5.460 | 7075-7250 FIJO CUB.31 MÓVIL |

| 7250-8025 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 7250-7300 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL S5.461 | 7250-7300 FIJO CUB.31 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL |
| 7300-7450 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.461 | 7300-7450 FIJO CUB.31 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 7450-7550 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.461A | 7450-7550 FIJO CUB.31 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 7550-7750 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 7550-7750 FIJO CUB.31 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 7750-7850 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.461B MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 7750-7850 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 7850-7900 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 7850-7900 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 7900-8025 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra- espacio) MÓVIL S5.461 | 7900-8025 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra- espacio) MÓVIL |

| 8025-8650 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 8025-8175 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra- espacio) MÓVIL S5.463 | 8025-8175 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra- espacio) MÓVIL |
| 8175-8215 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra- espacio) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL S5.463 | 8175-8215 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra- espacio) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL CUB.32 |
| 8215-8400 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra- espacio) MÓVIL S5.463 | 8215-8400 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra- espacio) MÓVIL CUB.32 |
| 8400-8500 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) S5.465 | 8400-8500 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) CUB.32 |
| 8500-8550 RADIOLOCALIZACIÓN S5.468 | 8500-8550 RADIOLOCALIZACIÓN |
| 8550-8650 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) S5.468 S5.469A | 8550-8650 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |

| 8650-9800 MHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 8650-8750 RADIOLOCALIZACIÓN S5.468 | 8650-8750 RADIOLOCALIZACIÓN |
| 8750-8850 RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.470 | 8750-8850 RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
| 8850-9000 RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA S5.472 S5.473 | 8850-9000 RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN |
| 9000-9200 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.337 Radiolocalización | 9000-9200 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Radiolocalización |
| 9200-9300 RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA S5.472 S5.473 S5.474 | 9200-9300 RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN CUB.2 |
| 9300-9500 RADIONAVEGACIÓN S5.476 Radiolocalización S5.427 S5.474 S5.475 | 9300-9500 RADIONAVEGACIÓN Radiolocalización CUB.2 |
| 9500-9800 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) S5.476A | 9500-9800 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |

| 9,8-11,7 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 9,8-10 RADIOLOCALIZACIÓN Fijo S5.477 S5.479 | 9,8-10 RADIOLOCALIZACIÓN Fijo |
| 10-10,45 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados S5.479 S5.480 | 10-10,45 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados CUB.5 |
| 10,45-10,5 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite S5.481 | 10,45-10,5 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite CUB.5 |
| 10,5-10,55 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN | 10,5-10,55 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN |
| 10,55-10,6 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización | 10,55-10,6 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización |
| 10,6-10,68 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) Radiolocalización S5.149 S5.482 | 10,6-10,68 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) Radiolocalización |
| 10,68-10,7 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 S5.483 | 10,68-10,7 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |

| 11,7-13,4 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 10,7-11,7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.441 S5.484A MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 10,7-11,7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 11,7-12,1 FIJO S5.486 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.484A Móvil salvo móvil aeronáutico S5.485 S5.488 | 11,7-12,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Móvil salvo móvil aeronáutico |
| 12,1-12,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.484A S5.485 S5.488 S5.489 | 12,1-12,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| 12,2-12,7 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE S5.487A S5.488 S5.490 S5.492 | 12,2-12,7 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE |
| 12,7-12,75 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 12,7-12,75 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |
| 12,75-13,25 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.441 MÓVIL Investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra) | 12,75-13,25 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra) |
| 13,25-13,4 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.497 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) S5.498A | 13,25-13,4 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo |

| 13,4-14,4 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 13,4-13,75 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL S5.501A Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) S5.501B | 13,4-13,75 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) |
| 13,75-14 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.484A RADIOLOCALIZACIÓN Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial S5.502 S5.503 S5.503A | 13,75-14 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIOLOCALIZACIÓN Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial |
| 14-14,25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.484A S5.506 RADIONAVEGACIÓN S5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Investigación espacial S5.505 | 14-14,25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIONAVEGACIÓN Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Investigación espacial |
| 14,25-14,3 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.484A S5.506 RADIONAVEGACIÓN S5.504 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Investigación espacial S5.505 | 14,25-14,3 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIONAVEGACIÓN Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Investigación espacial |
| 14,3-14,4 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.484A S5.506 Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Radionavegación por satélite | 14,3-14,4 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Radionavegación por satélite |

| 14,4-15,43 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 14,4-14,47 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.484A S5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Investigación espacial (espacio-Tierra) | 14,4-14,47 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Investigación espacial (espacio-Tierra) |
| 14,47-14,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.484A S5.506 MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Radioastronomía S5.149 | 14,47-14,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por satélite Radioastronomía |
| 14,5-14,8 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.510 MÓVIL Investigación espacial | 14,5-14,8 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Investigación espacial |
| 14,8-15,35 FIJO MÓVIL Investigación espacial S5.339 | 14,8-15,35 FIJO MÓVIL Investigación espacial |
| 15,35-15,4 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 | 15,35-15,4 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 15,4-15,43 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.511D | 15,4-15,43 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |

| 15,43-17,7 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 15,43-15,63 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.511A RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.511C | 15,43-15,63 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA CUB.33 |
| 15,63-15,7 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.511D | 15,63-15,7 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |
| 15,7-16,6 RADIOLOCALIZACIÓN S5.512 | 15,7-16,6 RADIOLOCALIZACIÓN |
| 16,6-17,1 RADIOLOCALIZACIÓN Investigación espacial (espacio lejano) (Tierra-espacio) S5.512 | 16,6-17,1 RADIOLOCALIZACIÓN Investigación espacial (espacio lejano) (Tierra-espacio) |
| 17,1-17,2 RADIOLOCALIZACIÓN S5.512 | 17,1-17,2 RADIOLOCALIZACIÓN |
| 17,2-17,3 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) S5.512 S5.513A | 17,2-17,3 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
| 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.516 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Radiolocalización S5.514 S5.515 S5.517 | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE CUB.34 Radiolocalización |

| 17,7-19,7 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 17,7-17,8 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) S5.516 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil S5.518 S5.515 S5.517 | 17,7-17,8 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) MÓVIL CUB.35 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE CUB.34 |
| 17,8-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.584A (Tierra-espacio) S5.516 MÓVIL | 17,8-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) MÓVIL |
| 18,1-18,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.584A (Tierra-espacio) S5.520 MÓVIL S5.519 | 18,1-18,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) MÓVIL |
| 18,4-18,6 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.584A MÓVIL | 18,4-18,6 FIJO CUB.36 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL |
| 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.522A | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO CUB.36 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 18,8-19,3 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.523A MÓVIL | 18,8-19,3 FIJO CUB.36 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL |
| 19,3-19,7 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.523B S5.523C S5.523D S5.523E MÓVIL | 19,3-19,7 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL |

| 19,7-22,5 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.484A MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.524 S5.525 S5.526 S5.527 S5.528 S5.529 | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| 20,1-20,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.484A MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.524 S5.525 S5.526 S5.527 S5.528 | 20,1-20,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| 20,2-21,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) S5.524 | 20,2-21,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) |
| 21,2-21,4 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | 21,2-21,4 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 21,4-22 FIJO MÓVIL | 21,4-22 FIJO CUB.37 MÓVIL |
| 22-22,21 FIJO MÓVIL (salvo móvil aeronáutico) S5.149 | 22-22,21 FIJO MÓVIL (salvo móvil aeronáutico) |
| 22,21-22,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL (salvo móvil aeronáutico) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.149 S5.532 | 22,21-22,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL (salvo móvil aeronáutico) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |

| 22,5-24,65 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 22,5-22,55 FIJO MÓVIL | 22,5-22,55 FIJO MÓVIL |
| 22,55-23,55 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL S5.149 | 22,55-23,55 FIJO CUB.37 ENTRE SATÉLITES MÓVIL |
| 23,55-23,6 FIJO MÓVIL | 23,55-23,6 FIJO MÓVIL |
| 23,6-24 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 | 23,6-24 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 24-24,05 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE S5.150 | 24-24,05 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE CUB.5 |
| 24,05-24,25 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Exploración de la Tierra por satélite (activo) S5.150 | 24,05-24,25 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados CUB.5 Exploración de la Tierra por satélite (activo) |
| 24,25-24,45 RADIONAVEGACIÓN | 24,25-24,45 RADIONAVEGACIÓN |
| 24,45-24,65 ENTRE SATÉLITES RADIONAVEGACIÓN S5.533 | 24,45-24,65 ENTRE SATÉLITES RADIONAVEGACIÓN |

| 24,65-29,1 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 24,65-24,75 ENTRE SATÉLITES RADIOLOCALIZACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | 24,65-24,75 ENTRE SATÉLITES RADIOLOCALIZACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
| 24,75-25,25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.535 | 24,75-25,25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
| 25,25-25,5 FIJO ENTRE SATÉLITES S5.536 MÓVIL Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) | 25,25-25,5 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) |
| 25,5-27 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.536A FIJO ENTRE SATÉLITES S5.536 MÓVIL Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) | 25,5-27 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) |
| 27-27,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ENTRE SATÉLITES S5.536 S5.537 MÓVIL | 27-27,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ENTRE SATÉLITES MÓVIL |
| 27,5-28,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.484A S5.539 MÓVIL S5.538 S5.540 | 27,5-28,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL |
| 28,5-29,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.484A S5.523A S5.539 MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) S5.541 S5.540 | 28,5-29,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) |

| 29,1-31,3 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 29,1-29,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.523C S5.523E S5.535A S5.539 S5.541A MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) S5.541 S5.540 | 29,1-29,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) |
| 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.484A S5.539 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) S5.541 S5.525 S5.526 S5.527 S5.529 S5.540 | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) |
| 29,9-30 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.484A S5.539 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) S5.541 S5.543 S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.540 | 29,9-30 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) |
| 30-31 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) | 30-31 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) |
| 31-31,3 FIJO MÓVIL Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) Investigación espacial S5.544 S5.149 | 31-31,3 FIJO MÓVIL Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) Investigación espacial |

| 31,3-34,7 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 31,3-31,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 | 31,3-31,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 31,8-32 FIJO S5.547A RADIOAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) S5.547 S5.547B S5.548 | 31,8-32 FIJO RADIOAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) |
| 32-32,3 FIJO S5.547A ENTRE SATÉLITES RADIOAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) S5.547 S5.547C S5.548 | 32-32,3 FIJO ENTRE SATÉLITES RADIOAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) |
| 32,3-33 FIJO S5.547A ENTRE SATÉLITES RADIOAVEGACIÓN S5.547 S5.547D S5.548 | 32,3-33 FIJO S5.547A ENTRE SATÉLITES RADIOAVEGACIÓN |
| 33-33,4 FIJO S5.547A RADIOAVEGACIÓN S5.547 S5.547E | 33-33,4 FIJO RADIOAVEGACIÓN |
| 33,4-34,2 RADIOLOCALIZACIÓN | 33,4-34,2 RADIOLOCALIZACIÓN |
| 34,2-34,7 RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) | 34,2-34,7 RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) |

| 34,7-38 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 34,7-35,2 RADIOLOCALIZACIÓN Investigación espacial | 34,7-35,2 RADIOLOCALIZACIÓN Investigación espacial |
| 35,2-35,5 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA RADIOLOCALIZACIÓN | 35,2-35,5 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA RADIOLOCALIZACIÓN |
| 35,5-36 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) S5.551A | 35,5-36 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) |
| 36-37 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.149 | 36-37 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 37-37,5 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) S5.547 | 37-37,5 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) |
| 37,5-38 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) S5.551AA S5.547 | 37,5-38 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) |

| 39,5-42 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 38-39,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) S5.551AA S5.547 | 38-39,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) |
| 39,5-40 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) S5.551AA S5.547 | 39,5-40 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) |
| 40-40,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) | 40-40,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) |
| 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil Móvil por satélite (espacio-Tierra) ### S5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
| 41-42 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil S5.547 S5.551G | 41-42 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil |

| 42-51,4 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 42-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil ### S5.547 S5.551AA S5.551G | 42-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE ### Móvil |
| 42,5-43,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.552 MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA S5.149 S5.547 | 42,5-43,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA |
| 43,5-47 MÓVIL S5.553 MÓVIL POR SATÉLITE RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE S5.554 | 43,5-47 MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
| 47-47,2 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | 47-47,2 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE CUB.5 |
| 47,2-50,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.552 MÓVIL S5.149 S5.340 S5.552A S5.555 | 47,2-50,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.552 MÓVIL |
| 50,2-50,4 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 S5.555A | 50,2-50,4 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |

| 50,4-57 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 50,4-51,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) | 50,4-51,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) |
| 51,4-52,6 FIJO MÓVIL S5.547 S5.556 | 51,4-52,6 FIJO MÓVIL |
| 52,6-54,25 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 S5.556 | 52,6-54,25 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 54,25-55,78 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ENTRE SATÉLITES S5.556A INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | 54,25-55,78 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ENTRE SATÉLITES INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 55,78-56,9 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO S5.557A ENTRE SATÉLITES S5.556A MÓVIL S5.558 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.547 | 55,78-56,9 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 56,9-57 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO ENTRE SATÉLITES S5.558A MÓVIL S5.558 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.547 S5.557 | 56,9-57 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |

| 57-65 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 57-58,2 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO ENTRE SATÉLITES S5.556A MÓVIL S5.558 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.547 S5.557 | 57-58,2 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 58,2-59 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.547 S5.556 | 58,2-59 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 59-59,3 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO ENTRE SATÉLITES S5.556A MÓVIL S5.558 RADIOLOCALIZACIÓN S5.559 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | 59-59,3 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 59,3-64 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL S5.558 RADIOLOCALIZACIÓN S5.559 S5.138 | 59,3-64 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN |
| 64-65 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.547 S5.556 | 64-65 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL salvo móvil aeronáutico |

| 65-76 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 65-66 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL S5.547 | 65-66 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL |
| 66-71 ENTRE SATÉLITES MÓVIL S5.553 S5.558 MÓVIL POR SATÉLITE RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE S5.554 | 66-71 ENTRE SATÉLITES MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
| 71-74 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | 71-74 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
| 74-75,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Investigación espacial (espacio-Tierra) S5.561 | 74-75,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Investigación espacial (espacio-Tierra) |
| 75,5-76 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE Investigación espacial (espacio-Tierra) S5.561 S5.559A | 75,5-76 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE Investigación espacial (espacio-Tierra) CUB.5 |

| 76-84 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 76-77,5 ### RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite Investigación espacial (espacio-Tierra) S5.149 | 76-77,5 ### RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite Investigación espacial (espacio-Tierra) CUB.5 |
| ### 77,5-78 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE Radioastronomía Investigación espacial (espacio-Tierra) S5.149 | ### 77,5-78 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE Radioastronomía Investigación espacial (espacio-Tierra) CUB.5 |
| ### 78-79 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite Radioastronomía Investigación espacial (espacio-Tierra) S5.149 S5.560 | ### 78-79 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite Radioastronomía Investigación espacial (espacio-Tierra) CUB.5 |
| 79-81 RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite Investigación espacial (espacio-Tierra) S5.149 | 79-81 RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite Investigación espacial (espacio-Tierra) CUB.5 |
| 81-84 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIOASTRONOMÍA Investigación espacial (espacio-Tierra) S5.149 S5.560A | 81-84 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIOASTRONOMÍA Investigación espacial (espacio-Tierra) |

| 84-95 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 84-86 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL RADIOASTRONOMÍA S5.149 | 84-86 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL RADIOASTRONOMÍA |
| 86-92 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 | 86-92 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 92-94 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN S5.149 | 92-94 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN |
| 94-94,1 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) Radioastronomía S5.562 S5.562A | 94-94,1 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) Radioastronomía |
| 94,1-95 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN S5.149 | 94,1-95 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN |

| 95-114,25 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 95-100 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE S5.149 S5.554 | 95-100 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
| 100-102 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 S5.341 | 100-102 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 102-105 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA S5.149 S5.341 | 102-105 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA |
| ### 105-109,5 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.562B S5.149 S5.341 | ### 105-109,5 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 109,5-111,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 S5.341 | 109,5-111,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| ### 111,8-114,25 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.562B S5.149 S5.341 | ### 111,8-114,25 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |

| 114,25-126 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| ### 114,25-116 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 S5.341 | ### 114,25-116 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 116-119,98 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ENTRE SATÉLITES S5.562C INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.341 | 116-119,98 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ENTRE SATÉLITES INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 119,98-120,02 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ENTRE SATÉLITES S5.562C INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.341 | 119,98-120,02 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ENTRE SATÉLITES INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| ### 120,02-122,25 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ENTRE SATÉLITES S5.562C INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.138 | ### 120,02-122,25 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ENTRE SATÉLITES INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| ### 122,25-123 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL S5.558 Aficionados S5.138 | ### 122,25-123 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL Aficionados |
| 123-126 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE Radioastronomía S5.554 | 123-126 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE Radioastronomía |

| 126-151,5 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| ### 126-130 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE Radioastronomía S5.149 S5.554 | ### 126-130 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE Radioastronomía |
| 130-134 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) S5.562E FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL S5.558 RADIOASTRONOMÍA S5.149 S5.FFF | 130-134 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL RADIOASTRONOMÍA |
| ### 134-136 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE Radioastronomía | ### 134-136 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE Radioastronomía |
| ### 136-141 RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite S5.149 | ### 136-141 RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite |
| 141-148,5 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN S5.149 | 141-148,5 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN |
| 148,5-151,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 | 148,5-151,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |

| 151,5-170 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 151,5-155,5 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN S5.149 | 151,5-155,5 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN |
| 155,5-158,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) S5.562F FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.562B S5.149 S5.562G | 155,5-158,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 158,5-164 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 158,5-164 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| ### 164-167 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 | ### 164-167 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 167-168 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ENTRE SATÉLITES MÓVIL S5.558 | 167-168 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ENTRE SATÉLITES MÓVIL |
| 168-170 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ENTRE SATÉLITES MÓVIL S5.558 S5.149 | 168-170 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ENTRE SATÉLITES MÓVIL |

| 170-191,8 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 170-174,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ENTRE SATÉLITES MÓVIL S5.558 S5.149 | 170-174,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ENTRE SATÉLITES MÓVIL |
| ### 174,5-174,8 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL S5.558 | ### 174,5-174,8 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL |
| 174,8-182 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ENTRE SATÉLITES S5.562H INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | 174,8-182 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ENTRE SATÉLITES INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 182-185 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 S5.563 | 182-185 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 185-190 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ENTRE SATÉLITES S5.562H INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | 185-190 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ENTRE SATÉLITES INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| ### 190-191,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 | ### 190-191,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |

| 191,8-226 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 191,8-200 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL S5.553 MÓVIL POR SATÉLITE RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE S5.149 S5.341 S5.554 | 191,8-200 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
| 200-202 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 S5.341 S5.563A | 200-202 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| ### 202-209 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 S5.341 S5.563A | ### 202-209 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 209-217 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL RADIOASTRONOMÍA S5.149 S5.341 | 209-217 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL RADIOASTRONOMÍA |
| ### 217-226 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.562B S5.149 S5.341 | ### 217-226 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |

| 226-248 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 226-231,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 | 226-231,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 231,5-232 FIJO MÓVIL Radiolocalización | 231,5-232 FIJO MÓVIL Radiolocalización |
| ### 232-235 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL Radiolocalización | ### 232-235 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL Radiolocalización |
| 235-238 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.563A S5.563B | 235-238 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| ### 238-240 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE | ### 238-240 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
| 240-241 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN | 240-241 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN |
| 241-248 RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite S5.138 S5.149 | 241-248 RADIOASTRONOMÍA RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite CUB.5 |

| 248-275 GHz |  |
| --- | --- |
| Reglamento de Radiocomunicaciones (R2) | # Atribuciones Nacionales |
| 248-250 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE Radioastronomía S5.149 | 248-250 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE Radioastronomía CUB.5 |
| 250-252 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) S5.340 S5.563A | 250-252 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |
| 252-265 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE RADIOASTRONOMÍA RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE S5.149 S5.554 | 252-265 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE RADIOASTRONOMÍA RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE |
| 265-275 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL RADIOASTRONOMÍA S5.149 S5.563A | 265-275 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL RADIOASTRONOMÍA |