El Salvador

interlocutor para la correspondencia relativa
a este cuestionario

(PARTES I, II Y III)

Identifique un interlocutor de su administración/organización que pueda responder a toda correspondencia ulterior relativa a este cuestionario (véase a continuación).

1.	Sr./Sra. 	           ARTIGA 	__              __VÍCTOR MANUEL__________

Apellidos                                 Nombres

2.	País	     EL SALVADOR

3.	Nombre de la Administración / Organización             SIGET

4.	Cargo	__GERENTE DE TELECOMUNICACIONES______________________

5.	Dirección	_________6ª 10ª  CALLE PONIENTE Y 37 AVENIDA SUR No. 2001,______

COLONIA FLOR BLANCA , SAN SALVADOR___________

6.	Tel.: (503) 257-4438	 Fax.:  	(503) 257-4495 Correo-e: vartiga@siget.gob.sv________

Envíe a:

Secretaría de las Comisiones de Estudio del UIT-D

Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones

Fax: +41 22 730 54 84

Correo electrónico: devsg2@itu.int

CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCION DE FRECUENCIAS (cnaf)

DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

# INTRODUCCIÓN

Un medio de vital importancia para el desarrollo del sector de las telecomunicaciones es el constituido por las radiocomunicaciones, a las que podremos definir como aquellas telecomunicaciones que precisan, del uso de frecuencias radioeléctricas.

Con el fin de facilitar la cooperación internacional en materia de telecomunicaciones, fue creada la Unión Internacional  de Telecomunicaciones (UIT), la cual reconoce en toda su plenitud, el derecho soberano de cada estado a reglamentar sus telecomunicaciones y teniendo en cuenta la importancia creciente de las radiocomunicaciones para salvaguarda de la paz, el desarrollo económico  y social, por medio del buen funcionamiento de las radiocomunicaciones.

Con el objeto de normar las actividades, del sector Telecomunicaciones, especialmente mediante la regulación de la explotación del espectro radioeléctrico, fue elaborada la Ley de Telecomunicaciones (decreto legislativo N° 142 del 21/nov/1997), en el cual se establece que el “Espectro Radioeléctrico es propiedad del Estado”. Así como la creación  de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) (decreto legislativo N° 808 del 12 de septiembre de 1996 y reformado de acuerdo al decreto N° 175 del 12 de diciembre de 1997), en la cual se determina que la SIGET es la entidad competente para aplicar las normas contenidas en tratados internacionales sobre electricidad y telecomunicaciones vigentes en El Salvador.

Con el fin de lograr una eficiente utilización y coordinación del espectro radioeléctrico es preciso disponer de un marco reglamentario que recoja tanto la normativa internacional como nacional en materia de radiocomunicaciones, la cual se ha convenido en llamar Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias  (CNAF).

# 2. OBJETIVO

De acuerdo al mandato del Artículo 2, 10 y 11 de la Ley de Telecomunicaciones, este documento contiene la atribución y adjudicación de los diferentes servicios en las diferentes a bandas de frecuencias del Espectro Radioeléctrico, así como las normas y condiciones para su utilización, sin determinar el tipo de tecnología a utilizar, respetando las normas y recomendaciones emitidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, U.I.T. y haciendo uso racional y eficiente del Espectro Radioeléctrico.

El CNAF es de obligatorio cumplimiento, en el se incluirá las frecuencias, normas y condiciones técnicas a ser utilizadas por todos los operadores y usuarios del Espectro Radioeléctrico dentro del Territorio de la Republica de El Salvador.

# 3. TERMINOLOGIA

A los efectos del presente documento, los términos que se mencionan tendrán el significado definido al lado de cada uno de ellos. No obstante, dichos términos y definiciones no serán necesariamente aplicables en otros casos.

## 3.1. Términos generales

- Administración: Todo departamento o servicio gubernamental responsable de hacer cumplir las obligaciones derivadas del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y de sus Reglamentos.

- Aplicaciones industriales, científicas y médicas (de la energía radioeléctrica) (ICM): Aplicación de equipos o de instalaciones destinados a producir y utilizar en un espacio reducido energía radioeléctrica con fines industriales, científicos, médicos, domésticos o similares, con exclusión de todas las aplicaciones de telecomunicaciones.

- SUP-Espectro Radioeléctrico: Es el conjunto de posibles (1) ondas electromagnéticas que tienen la característica de propagarse en el espacio libre y cuyas frecuencias    están comprendidas entre los 3 kHz. y los 3000 GHz.

- Radioastronomía: Astronomía basada en la recepción de ondas radioeléctricas de origen cósmico. (9)

- Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por medio de las ondas radioeléctricas.

- Radiocomunicación Espacial: Toda radiocomunicación que utilice una o varias estaciones espaciales, uno o varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio.

- Radiocomunicación Terrenal: toda radiocomunicación distinta de la radiocomunicación espacial o de la Radioastronomía.

- Radiodeterminación: Determinación de la posición, velocidad u otras características de un objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, mediante las propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas.

- Radiogoniometría: Radiodeterminación que utiliza la recepción de ondas radioeléctricas para determinar la dirección de una estación o de un objeto.

- Radionavegación: Radiodeterminación utilizada para fines de navegación, inclusive para señalar la presencia de obstáculos.

- Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza  por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

- CNAF: Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias

- FCC: Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones)

- MOD-FSPTMT, Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres. (IMT-2000) (2): Telecomunicaciones moviles internacionales.

- IFRB: International Frecuency Register Boreau (Oficina Internacional de Registro de   
          Frecuencias) de la U.I.T.

- LT: Ley de Telecomunicaciones de El Salvador.

- RR: Reglamento de Radiocomunicaciones de la U.I.T.

- USV: Utilización en El Salvador.

## 3.2 Términos específicos relativos a la gestión de frecuencias

- Adjudicación (de una porción del Espectro Radioeléctrico o de un canal radioeléctrico): Inscripción de un canal de radiofrecuencias determinado en un plan, adoptado por una conferencia competente, para ser utilizado por una o varias administraciones para un servicio de radiocomunicación terrenal o espacial en uno o varios países o zonas geográficas determinadas y según condiciones especificadas.

- Asignación (de una porción del Espectro Radioeléctrico o de un canal radioeléctrico): Autorización que da una administración para que una estación radioeléctrica utilice una porción del Espectro o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.

- Atribución (de una banda de frecuencias): Inscripción en el Cuadro Nacional de atribución de frecuencias (CNAF), de una banda de frecuencias determinadas, para que sea utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de Radioastronomía en condiciones especificadas. Este término se aplica también a la banda de frecuencias considerada.

## 3.3 Servicios Radioeléctricos

- Servicio de operaciones espaciales: Servicio de radiocomunicación que concierne exclusivamente al funcionamiento de los vehículos espaciales, en particular al seguimiento espacial, la telemedida espacial y el telemando espacial.

Estas funciones serán normalmente realizadas dentro del servicio en el que funcione

la estación espacial.

- ADD-Servicio de Radioaficionados: Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuados por aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

Se excluyen de esta definición las personas que operan en la banda comprendida de 26.960 a 27.410 MHz, comúnmente llamada Banda Ciudadana ó Banda Civil. (3)

- Servicio de Radioaficionados por satélite: Servicio de radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio de aficionados.

- Servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género.

- Servicio de radiodifusión por satélite: Servicio de radiocomunicación en el cual las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la recepción directa por el público en general.

- Servicio entre satélites: Servicio de radiocomunicación que establece enlaces entre satélites artificiales.

- Servicio fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados.

- Servicio fijo aeronáutico: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados, que se suministran primordialmente para la seguridad de la navegación aérea y para que sea regulado eficiente y económicamente la operación de los transportes aéreos.

- Servicio fijo por satélite: Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas situadas en emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites; el emplazamiento dado puede ser un punto fijo determinado o cualquier punto fijo 
situado en una zona determinada; en algunos casos, este servicio incluye enlaces entre satélites que pueden realizarse también dentro del servicio entre satélites; el servicio fijo por satélite puede también incluir enlaces de conexión para otros servicios de radiocomunicación espacial.

- Servicio móvil: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre estaciones móviles.

- Servicio móvil aeronáutico: Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también pueden participar las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros que operen en las frecuencias de socorro y de urgencia designadas.

- Servicio móvil aeronáutico (OR)**: Servicio móvil aeronáutico destinado a asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los vuelos, principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil.

- Servicio móvil aeronáutico (OR)** por satélite: Servicio móvil aeronáutico por satélite destinado a asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los vuelos, principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil.

- Servicio móvil aeronáutico (R)*: Servicio móvil aeronáutico reservado a las comunicaciones aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.

- Servicio móvil aeronáutico (R)* por satélite: Servicio móvil aeronáutico por satélite reservado a las comunicaciones relativas a la seguridad de los vuelos, principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.

- Servicio móvil aeronáutico por satélite: Servicio móvil por satélite en el que las estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de aeronaves; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

- Servicio móvil marítimo: Servicio móvil entre estaciones costeras y estaciones de barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones e radiobaliza de localización de siniestros.

- Servicio móvil marítimo por satélite: Servicio móvil por satélite en el que las estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de barcos; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

- Servicio móvil por satélite: Servicio de radiocomunicación: entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales o entre estaciones espaciales utilizadas por este servicio; o estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias estaciones  espaciales; También pueden considerarse incluidos en este servicio los enlaces de conexión necesarios para su explotación.

- Servicio móvil terrestre: Servicio móvil entre estaciones de base y estaciones móviles terrestres o entre estaciones móviles terrestres.

- Servicio móvil terrestre por satélite: Servicio móvil por satélite en el que las estaciones terrenas móviles están situadas en tierra.

____________________________

*(R): en rutas específicas.

**(OR): fuera de rutas.

Los conceptos técnicos incluidos en el presente documento, se entenderán según la definición que de ellos se haga; y aquellos no definidos, se entenderán conforme a los  términos establecidos en los tratados internacionales en materia de Telecomunicaciones vigentes en El Salvador o determinados por la U.I.T

- LIMITACIONES AL SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS

4.1	SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS

- Quedarán prohibidas las radiocomunicaciones entre estaciones de Radioaficionados de países distintos, cuando la administración de cualquiera de los países interesados notifique su oposición.

- a)	 Cuando estén permitidas, las transmisiones entre estaciones de Radioaficionados de países distintos se efectuarán en lenguaje claro y deberán limitarse a mensajes de naturaleza técnica relativos a los ensayos, y a observaciones de carácter puramente personal para las que, por su poca importancia, no esté justificado el empleo del servicio público de telecomunicaciones.

b) Se prohíbe terminantemente la utilización de las estaciones de Radioaficionados para transmitir comunicaciones internacionales procedentes de tercera persona o con destino a un tercero

c)  Las disposiciones precedentes podrán modificarse mediante arreglos particulares entre las administraciones de los países interesados

- a) Toda persona que desee obtener una licencia para operar los aparatos de una estación de Radioaficionado deberá probar su aptitud para transmitir a mano y recibir de oído, en forma correcta, textos en señales del código Morse. No obstante, las administraciones interesadas podrán no exigir este requisito cuando se trate de estaciones que utilicen exclusivamente frecuencias superiores a 30 MHz.

b) Las administraciones adoptarán las medidas que consideren necesarias para comprobar la capacidad operativa y técnica de toda persona que desee operar los aparatos de una estación de Radioaficionado.

- Las administraciones interesadas fijarán la potencia máxima de las estaciones de Radioaficionados, teniendo en cuenta la capacidad técnica de los operadores y las condiciones en que las estaciones hayan de operar.

- a) Todas las reglas generales determinadas en el Convenio con la U.I.T. y en el CNAF se aplicarán a las estaciones de Radioaficionados. En particular, la frecuencia emitida deberá ser tan estable y estar tan exenta de emisiones no esenciales como el estado de la técnica lo permita para este genero de estaciones.

b) Durante sus emisiones, las estaciones de Radioaficionados transmitirán sus distintivos de llamada a cortos intervalos.

4.2	SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS QUE UTILIZAN SISTEMAS SATELITALES

- Las disposiciones de la sección del Servicio de Radioaficionados se aplicarán, cuando les sean aplicables, igualmente al servicio de Radioaficionados que utilizan sistemas satelitales.

- MOD-Las estaciones espaciales del servicio de aficionados por satélite que funcionen en bandas compartidas con otros servicios, estarán dotadas de dispositivos apropiados para el control de sus emisiones para el caso de que se notifique interferencia perjudicial, de conformidad con lo establecido en este documento.

Las administraciones que autoricen tales estaciones espaciales lo comunicaran a la IFRB Oficina de Radiocomunicaciones de la U. I.T . T. T. (4)  y tomarán las medidas del caso para que antes del lanzamiento estén instaladas estaciones terrenas de control en número suficiente para garantizar que cualquier interferencia perjudicial que se notifique puede ser eliminada por la administración que ha dado la autorización.

- 5. NOMENCLATURA DE LA BANDA DE FRECUENCIAS Y DE LAS      LONGITUDES DE ONDA EMPLEADA EN LAS RADIOCOMUNICACIONES

El Espectro Radioeléctrico se subdivide en nueve bandas de frecuencias, que se designan por números enteros, en orden creciente, de acuerdo con el siguiente cuadro. Dado que la unidad de frecuencias es el Hertzio (1)  (ciclo / segundo = Hz), las frecuencias se expresan:

En kilohercios (Khz.) hasta 3,000 Khz., inclusive;

En Megahercios (MHz) por encima de 3 MHz hasta 3,000 MHz, inclusive;

En Giga hertzios (GHz) por encima de 3 GHz hasta 3,000 GHz, inclusive.

Para las bandas de frecuencias por encima de 3,000 GHz, es decir, para las ondas centimilimétricas, micrométricas, y decimicrométrica, conviene utilizar el Terahertzio (THz).

Sin embargo, siempre que la aplicación de esta disposición plantee graves dificultades, por ejemplo, en la notificación y registro de frecuencias, en las listas de frecuencias en cuestiones conexas, se podrán efectuar cambios razonables.

| Número de la banda | Abreviatura (en inglés) | Gama de frecuencias | D Denominación métrica C correspondiente | Rango según su longitud de onda | Abreviaturas Métricas para las bandas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | VLF | 3 a 30 kHz | Ondas Miriamétricas | (100 a 10) Km. | B.Mam |
| 5 | LF | 30 a 300 kHz | Ondas Kilométricas | (10 a 1) Km | B.Km |
| 6 | MF | 300 a 3 000 kHz | Ondas Hectométricas | (1 a 0.1) Km | B.Hm |
| 7 | HF | 3 a 30 MHz | Ondas Decamétricas | (100 a 10) m | B.Dam |
| 8 | VHF | 30 a 300 MHz | Ondas métricas | (10 a 1) m | B.m |
| 9 | UHF | 300 a 3,000 MHz | Ondas decimétricas | (0.1 a 0.01) m | B.dm |
| 10 | SHF | 3 a 30 GHz | Ondas centimétricas | (10 a 1) cm | B.cm |
| 11 | EHF | 30 a 300 GHz | Ondas milimétricas | (10 a 1) mm | B.mm |
| 12 |  | 300 a 3,000 GHz | Ondas decimilimétricas | (1 a 0.1) mm |  |

Prefijos: k = kilo (10 exp 3), M = mega (10 exp 6), G = giga (10 exp 9), T = tera (10 exp12)

(1) En honor al Físico Alemán Henrich R. Hertz (1,857-1,894), descubridor de las ondas electromagnéticas.

- REGIONES Y ZONAS

Desde el punto de vista de la atribución de las bandas de frecuencia, se ha dividido el mundo en tres Regiones como se indica en el mapa a continuación. El Salvador pertenece a la “Región 2” (Las Américas) que en el mapa comprende la zona limitada al Este por la línea B  y al Oeste por la línea C.

También, para los efectos de la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la U.I.T., El Salvador se encuentra dentro de la “Zona Tropical”,  que en la Región 2 abarca toda la zona que se extiende entre los trópicos de Cáncer al norte y de Capricornio al sur, aunque podrá extenderse hasta el paralelo 33º Norte por acuerdos especiales establecidos entre los países interesados de esta Región.

- La parte sombreada representa la Zona Tropical definida en el RR

- ADD-(Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT) (5)

## CATEGORÍA DE LOS SERVICIOS Y DE LAS ATRIBUCIONES

## SERVICIOS PRIMARIOS, PERMITIDOS Y  SECUNDARIOS.

Las atribuciones de frecuencias aparecen en cuadros de 3 columnas denominadas: Atribución Nacional, Observaciones y Uso.

Cuando, en una casilla del cuadro, una banda de frecuencias se atribuye a varios servicios, éstos se enumeran como: Primarios, su nombre aparece en MAYÚSCULAS; Permitidos, su nombre aparece entre barras/MAYÚSCULAS/; Secundarios, su nombre aparece en minúsculas. Las observaciones complementarias se indican en caracteres normales como los secundarios (ej. MÓVIL “salvo móvil aeronáutico”).

Los servicios Permitidos y Primarios tienen los mismos derechos, salvo que, en la preparación de los planes de frecuencia, los servicios Primarios, con relación a los servicios Permitidos, serán los primeros en escoger frecuencias.

Las estaciones de un servicio Secundario:

- No deben causar interferencias perjudiciales a las estaciones de un servicio Primario o de un servicio Permitido a las que se les hubiesen  asignado frecuencias con anterioridad, o se les puede asignar en un futuro.

- No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causada por estaciones de un servicio Primario o de un servicio permitido a las que se les hubiesen asignado frecuencias con anterioridad, o se les puedan asignar en el futuro.

- Tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio de otros servicios Secundarios a las que se les asignen frecuencias ulteriormente.

Cuando una atribución del Cuadro vaya acompañada de una indicación entre paréntesis, la atribución al servicio se limitará al tipo de explotación indicado.

En el caso de la ultima columna del Cuadro de atribuciones esta se refiere al uso que puede tener la banda de frecuencias según la ley de Telecomunicaciones:

ADD-Libre (L): El espectro de uso libre lo constituye el conjunto de posibles bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas por el público en general para operar estaciones radioeléctricas que incluyan transmisores bajo determinadas condiciones establecidas por la SIGET en el CNAF, las bandas de uso libre pueden ser compartidas con bandas de uso Oficial y de uso Regulado, en estas circustancias las de uso libre deberan dar protección a las de uso oficial y libre. Por lo que no se dara protección contra interferencias perjudiciales a las emisiones de uso Libre  cuando las bandas de frecuencias sean compartidas. (6)

- SUP y MOD-Oficial (O): El espectro de uso oficial lo constituye el conjunto de posibles (7)

- bandas de frecuencias destinadas para uso exclusivo de las instituciones gubernamentales, las bandas de frecuencias que deban ser reservadas para aplicaciones futuras, así como las que deban ser protegidas en virtud de Tratados, Acuerdos o Convenios internacionales. Las frecuencias oficiales serán consignadas como tales en el CNAF y a excepción de las asignadas a las diferentes instituciones gubernamentales se registrarán a nombre de la SIGET; su uso requerira de autorización. (7)

- .

Regulado ( R ): El espectro de uso regulado lo constituye el conjunto de bandas de frecuencias que no han sido contempladas en esta Ley como de uso libre o de uso oficial; su uso requerirá de concesión.

El CNAF es el documento de referencia para la ordenación del espectro radioeléctrico para toda persona/empresa/operador que utilice frecuencias radioeléctricas, así como para la SIGET como organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Telecomunicaciones, y en el caso concreto que nos ocupa, para poder facilitar el uso racional y eficiente del mismo.

El CNAF es un documento “vivo”, entendiéndose que está expuesto a un continuo cambio, debido a las modificaciones que se acuerdan internacionalmente, derivadas principalmente de la evolución tecnológica, y que pueden afectar a las atribuciones de servicios a las bandas de frecuencias tanto internacional como nacionalmente, dichos cambios serán comunicados oportunamente a los usuarios de este documento, registrados en la SIGET, por medio de hojas corregida	s que se les proporcionaran a los mismos.

NOC-Mientras que internacionalmente las previsiones de cambio en la atribución de frecuencias son a largo plazo, al tratarse de la primera versión del CNAF que se elabora, es más probable que se tengan que realizar cambios ocasionales a corto ó mediano plazo para considerar los intereses de todas las personas y empresas del sector de telecomunicaciones salvadoreño que en la actualidad tienen concedidas las correspondientes concesiones o licencias de uso, e ir actualizando y adaptandolas a las normas reconocidas internacionalmente, (Primera actualización del CNAF, posterior a la ultima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, CMR – 2000) (8)

- ADD-LIMITACION DE POTENCIA POR ALTURA

Para evitar las potenciales interferencias perjudiciales en las frecuencias autorizadas o concesionadas por SIGET, para los diferentes servicios de Radiocomunicaciones, se limitarán las potencias de acuerdo a la siguiente tabla:

| Altura de la antena transmisora sobre el nivel del mar en metros | Potencia radiada máxima permisible en Watt (efectiva) | Altura de la antena transmisora sobre el nivel del mar en metros | Potencia radiada máxima permisible en Watt (efectiva) | Altura de la antena transmisora sobre el nivel del mar en metros | Potencia radiada máxima permisible en Watt (efectiva) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De 0 a 100 | 500 | De 1,001 a 1,100 | 400 | De 2,001 a 2,100 | 300 |
| De 101 a 200 | 490 | De 1,101 a 1,200 | 390 | De 2,101 a 2,200 | 290 |
| De 201 a 300 | 480 | De 1,201 a 1,300 | 380 | De 2,201 a 2,300 | 280 |
| De 301 a 400 | 470 | De 1,301 a 1,400 | 370 | De 2,301 a 2,400 | 270 |
| De 401 a 500 | 460 | De 1,401 a 1,500 | 360 | De 2,401 a 2,500 | 260 |
| De 501 a 600 | 450 | De 1,501 a 1,600 | 350 | De 2,501 a 2,600 | 250 |
| De 601 a 700 | 440 | De 1,601 a 1,700 | 340 | De 2,601 a 2,700 | 240 |
| De 701 a 800 | 430 | De 1,701 a 1,800 | 330 | De 2,701 a 2,800 | 230 |
| De 801 a 900 | 420 | De 1,801 a 1,900 | 320 | De 2,801 a 2,900 | 220 |
| De 901 a 1,000 | 410 | De 1,901 a 2,000 | 310 |  |  |

Se excluyen de esta limitación de potencia por altura, los servicios de difusión sonora y televisión, tanto de libre recepción como por suscripción, para los cuales la potencia será la adecuada para cubrir el área de servicio autorizada con la intensidad de campo eléctrico aplicable, en este documento, al contorno de dicha área y a las emisiones de uso libre, las cuales tienen un tratamiento diferente en cuanto a la potencia a utilizar de acuerdo a la banda de frecuencias utilizada. (9)

- LIMITACIONES DE AREA DE SERVICIO, POR  FRACCIONAMIENTO DEL     ESPECTRO RADIOELECTRICO EN EL ESPACIO.

SUP-La SIGET no otorgará concesiones de bandas del Espectro Radioeléctrico con áreas de cobertura en el ámbito  (10) nacional para sistemas fijos de enlace, ya sean punto a punto o punto a multipunto.

En el caso de sistemas punto a punto, la SIGET, dará las concesiones de frecuencias para enlazar puntos bien definidos por lo que se deberá especificar las coordenadas geográficas, de dichos puntos y cuando sea requerido por la SIGET el perfil del terreno entre dichos puntos.

En el caso de sistemas punto a multipunto se deberá especificar el área geográfica a cubrir y la concesión se dará para esas áreas.

La SIGET podrá reutilizar las frecuencias cuantas veces sea factible la fragmentación en el espacio entre uno o varios concesionarios. Cada reutilización será considerada una concesión diferente aunque las frecuencias sean las mismas.

Solamente en el caso de que se justifique técnicamente mediante diagramas de configuración del sistema, características de los equipos, etc. La SIGET podría acceder a otorgar concesiones en el ámbito nacional si se demuestra que el sistema a implementar necesita esencialmente ese tipo de cobertura para operar eficientementen.

- APERTURA DE LOS HACES EN LOS ENLACES

Las antenas transmisoras utilizadas para cualquier tipo de enlace terrestre, (punto a punto), en cualquier banda deberán ser del tipo direccional y deberán limitarse a las siguientes características de radiación:

Para cualquier tipo de enlace terrestre, (punto a punto), en las bandas de VHF y UHF, desde 136 MHz hasta 1,525 MHz, deberán tener un patrón de radiación cuya apertura de arco, medidos en el umbral de los –3.0 dB de potencia con respecto al haz central, no sea mayor a los 66 grados (1.152 radianes) en el plano vertical y 70 grados (1.222 radianes) en el plano horizontal; En las bandas de relevadores radioeléctricos (microondas), desde 1,525 MHz en adelante, deberán tener un patrón de radiación cuya apertura de arco no sea mayor a los 10 grados (0.1745 radianes).

Para sistemas de punto a multipunto, no se aplicará lo indicado en el párrafo anterior

- TOLERANCIAS DE FRECUENCIA DE  LOS TRANSMISORES

- SUP- Las tolerancias de frecuencia que se indican en el cuadro a continuación se han tomado del Apendice S2 7 (11) del RR de la UIT y se define como la desviación máxima admisible entre la frecuencia central asignada y las situadas en el centro de la banda de frecuencias ocupadas por una emisión, o entre la frecuencia de referencia y la frecuencia característica de una emisión y se puede expresa en millonésimas (Hertzios por MegaHertzios = Partes por millón = PPM) ó en Hertzios, a menos que se indique de otro modo.

- ADD- La potencia mencionada para las distintas categorías de estaciones es la potencia en la cresta de la envolvente, en el caso de transmisores de banda lateral única, y la potencia media para todos los demás transmisores, a menos que se indique otra cosa.

Potencia: Siempre que se haga referencia a la potencia de un transmisor radioeléctrico, etc., ésta se expresara, según la clase de emisión, en una de las formas siguientes, utilizando para ello los símbolos convencionales que se indican:

- Potencia en la cresta de la envolvente (PX ó pX);

- Potencia media (PY ó pY);

- Potencia de la portadora (PZ ó pZ)

Las relaciones entre la potencia en la crsta de la envolvente, la potencia media y la potencia de la portadora, para las distintas clases de emisión, en condiciones normales de funcionamiento y en ausencia  de modulación, se indican en las Recomendaciones UIT-R que pueden tomarse como guias para determinar tales relaciones.

En las fórmulas, el símbolo p indica la potencia en vatios y el símbolo P la potencia en decibelios relativa a un nivel de referencia.

Potencia nominal del transmisor es la que es suministrada al sistema radiante, ( antena). (12)

- Según lo especificado en el apéndice S2 7 (11) del reglamento de radiocomunicaciones de la U.I.T., por razones técnicas y de explotación demostrables técnicamente, ciertas categorías de estaciones pueden requerir tolerancias más estrictas que las indicadas en los cuadros siguientes:

CUADRO DE TOLERANCIA DE FRECUENCIA DE LOS TRANSMISORES

| Bandas de frecuencias (Tolerancia excluida del limite inferior, pero incluida en el superior) y categorías de estaciones | Tolerancias de frecuencias aplicables a los transmisores Hz/MHz ó p.p.m. | NOTAS |
| --- | --- | --- |
| Banda: 9 kHz a 535 kHz - Estaciones fijas: - de 9 kHz a 50 kHz - de 50 kHz a 535 kHz - Estaciones terrestres: - estaciones costeras: - de potencia inferior o igual a 200 vatios - de potencia superior a 200 vatios - estaciones aeronáuticas - Estaciones móviles: - estaciones de barco b) emisores de socorro de barco c) estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento d) estaciones de aeronave - Estaciones de radiodeterminación - Estaciones de radiodifusión | 100 50 100 200 500 500 100 100 10 Hz | (1,2) (3,4) (5) |
| Banda: 535 kHz a 1,605 kHz Estaciones de radiodifusión | 10 Hz |  |
| Banda : 1,605 kHz a 4,000 kHz - Estaciones fijas: - de potencia inferior o igual a 200 vatios - de potencia superior a 200 vatios 2. Estaciones terrestres: - de potencia inferior o igual a 200 vatios - de potencia superior a 200 vatios 3. Estaciones móviles: - estaciones de barco - estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento - radiobalizas de localización de siniestros - estaciones de aeronave - estaciones móviles terrestres 4. Estaciones de radiodeterminación: - de potencia inferior o igual a 200 vatios - de potencia superior a 200 vatios 5. Estaciones de radiodifusión | 100 50 100 50 40 Hz 100 100 100 50 20 10 10 Hz | (7,8) (7,8) (1,2,7,9,10) (1,2,7,9,10) (3,4,12) (10) (13) (14) (14) (15) |
| Banda : 4 MHz a 29.7 MHz 1. Estaciones fijas: - de potencia inferior o igual a 500 vatios - de potencia superior a 500 vatios - emisiones de banda lateral única y banda lateral independiente: - de potencia inferior o igual a 500 vatios - de potencia superior a 500 vatios - emisiones de clase FIB - otras clases de emisión: - de potencia inferior o igual a 500 vatios - de potencia superior a 500 vatios Estaciones terrestres: Estaciones costeras: - de potencia inferior o igual a 500 vatios - de potencia superior a 500 vatios pero inferior o igual a 5 kilovatios - de potencia superior a 5 kilovatios 2. Estaciones terrestres - estaciones aeronáuticas: - de potencia inferior o igual a 500 vatios - de potencia superior a 500 vatios - estaciones de base: - de potencia inferior o igual a 500vatios - de potencia superior a 500 vatios 3. Estaciones móviles: - estaciones de barco: 1) emisiones de clase AI A 2) emisiones distintas de las de clase AI A - estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento - estaciones de aeronave - estaciones móviles terrestres 4. Estaciones de radiodifusión 5. Estaciones espaciales 6. Estaciones terrenas | 50 Hz 20 Hz 10 Hz 20 Hz 100 50 10 50 Hz 50 100 40 10 Hz 20 20 | (1,2,16) (10) (10) (3,4,19) (10) (20) (15,21) |
| Banda : 29.7 MHz a 100 MHz 1. Estaciones fijas: - de potencia inferior o igual a 200 vatios - de potencia superior a 200 vatios - de potencia inferior o igual a 50 vatios - de potencia superior a 50 vatios 2. Estaciones terrestres: - de potencia inferior o igual a 15 vatios - de potencia superior a 15 vatios 3. Estaciones móviles: - de potencia inferior o igual a 5 vatios - de potencia superior a 5 vatios 4. Estaciones de radiodeterminación 5. Estaciones de radifusión (que no sean de televisión): - de potencia inferior o igual a 50 vatios - de potencia superior a 50 vatios 6. Estaciones de radiodifusión (televisión: sonido e imagen): - de potencia inferior o igual a 50 vatios - de potencia inferior a 50 vatios 7. Estaciones espaciales 8. Estaciones terrenas | 30 20 20 20 50 2,000 Hz 500 Hz 20 20 | (22) (23) (24,25) |
| Banda : 100 MHz a 470 MHz 1. Estaciones fijas: - de potencia inferior o igual a 50 vatios - de potencia superior a 50 vatios 2. Estaciones terrestres: - estaciones costeras - estaciones aeronáuticas - estaciones de base: - de potencia inferior o igual a 5 vatios - de potencia superior a 5 vatios - en la banda 100-235 MHz - en la banda 235-401 MHz - en la banda 401-470 MHz 3. Estaciones móviles: - estaciones de barco y estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento: - en la banda 156-174 MHz - fuera de la banda 156-174 MHz 3. Estaciones móviles: - estaciones de aeronave - estaciones móviles terrestres: - de potencia inferior o igual a 5 vatios - de potencia superior a 5 vatios - en la banda 100-235 MHz - en la banda 235-401 MHz - en la banda 401-470 MHz 4. Estaciones de radiodeterminación 5. Estaciones de radiodifusión (que no sean de televisión) 6. Estaciones de radiodifusión (televisión: sonido e imagen): - de potencia inferior o igual a 100 vatios - de potencia superior a 100 vatios 7. Estaciones espaciales 8. Estaciones terrenas | 20 10 20 15 7 5 10 50 30 15 7 5 50 2,000 Hz 500 Hz 20 20 | (26) (28) (29) (29) (29) (31) (28) (29) (29,32) (29,32) (33) (23) (23,24) |
| Banda : 470 MHz a 2,450 MHz 1. Estaciones fijas: - de potencia inferior o igual a 100 vatios - de potencia superior a 100 vatios 2. Estaciones terrestres 3. Estaciones móviles 4. Estaciones de radiodeterminación 5. Estaciones de radiodifusión (que no sea de televisión) 6. Estaciones de radiodifusión (televisión : sonido e imagen): en la banda de 470 MHz a 960 MHz: - de potencia inferior o igual a 100 vatios - de potencia superior a 100 vatios 7. Estaciones espaciales 8. Estaciones terrenas Banda : 2,450 MHz a 10,500 MHz 1. Estaciones fijas: - de potencia inferior o igual a 100 - de potencia superior a 100 vatios 2. Estaciones terrestres 3. Estaciones móviles 4. Estaciones de radiodeterminación S. Estaciones espaciales 5. Estaciones terrenas | 100 50 20 20 500 100 500 Hz 20 20 200 50 100 100 1,250 50 50 | (36) (36) (33) (24,25) (33) |
| # Banda : 10,5 GHz a 40 GHz I. Estaciones fijas 1. Estaciones de radiodeterminación 3. Estaciones de radiodifusión 4. Estaciones espaciales 5. Estaciones terrenas | 300 5,000 100 100 100 | (33) |

### Significado de las Notas del Cuadro de tolerancias de frecuencia de los transmisores

- Para los transmisores de las estaciones costeras utilizados en telegrafía de     impresión directa o en transmisión de datos la tolerancia es de:

5 Hz para modulación por desplazamiento de fase de banda estrecha

15 Hz para modulación por desplazamiento de frecuencia, para los transmisores en servicio o instalados antes del 2/1/1992;

10 Hz para modulación por desplazamiento de frecuencia, para los transmisores instalados después del I/01/1992.

- Para los transmisores de las estaciones costeras utilizados para llamada selectiva digital la tolerancia es de 10 Hz.  Esta tolerancia es aplicable a los transmisores instalados después del 1/1/1992.

- Para los transmisores de las estaciones de barco utilizados en telegrafía de impresión directa o en transmisión de datos la tolerancia es de:

5 Hz para modulación por desplazamiento de fase de banda estrecha;

40 Hz para modulación por desplazamiento de frecuencia, para los  transmisores en servicio o instalados antes del 2/1/1992;

10 Hz para modulación por desplazamiento de frecuencia para los transmisores instalados después del 1/1/1992.

- Para los transmisores de las estaciones de barco utilizados para llamada selectiva  digital la tolerancia es de 10 Hz.  Esta tolerancia es aplicable a los transmisores  instalados después del 1/1/1992

- Si el transmisor de socorro se utiliza como transmisor de reserva del principal, se aplica la tolerancia de los transmisores de estación de barco.

- Para los transmisores radiotelefónicos de banda lateral (única, excepto en estaciones costeras, la tolerancia es de:

50 Hz en las bandas de 1,606.5 kHz (I,605 kHz Región 2) a 4,000 kHz y de 4 MHz a 29.7 MHz para potencias en la cresta de la envolvente de 200 Watt  vatios (13) o menos y 500 Watt vatios (13    o menos, respectivamente;

20 Hz en las bandas 1,606.5  kHz (I,605 kHz Región 2) de 1605 (14) a 4,000 kHz y de 4 MHz a 29.7 MHz, para potencies en la cresta de la envolvente superiores a 200 Watt vatios (13) y 500 Watt vatios (13)  respectivamente.

- Para los transmisores radiotelegráficos con manipulación por desplazamiento de frecuencia, la tolerancia es de 10 Hz.

- Para los transmisores de banda lateral única de las estaciones costeras radiotelefónicas, la tolerancia es de 20 Hz.

- Para los transmisores de banda lateral única que funcionan en las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R) entre 1,606.51,605 kHz(14) y 4,000 kHz y entre 4 MHz y 29.7 MHz., la tolerancia de la frecuencia portadora (de referencia) es:

- Para todas las estaciones aeronáuticas, I0 Hz;

- Para todas las estaciones de aeronave que funcionan en servicios internacionales,          20 Hz;

- Para las estaciones de aeronave que funcionan exclusivarnente en servicios nacionales, 50 Hz.

- Para los transmisores de banda lateral única de las estaciones de barco radiotelefónicas, la tolerancia es:

- En las bandas comprendidas entre 1,606.5 1,605 kHz (14) (I,605 kHz en la Región 2) y 4,000 kHz: 100 Hz para los transmisores instalados antes del 2 de enero de 1982 y 50 Hz para los transmisores instalados después del primero de enero de 1982

- En las bandas comprendidas entre 4,000 kHz y 27,500 kHz: I00 Hz para los transmisores instalados antes de  2 de enero de 1978 y 50 Hz para los transmisores instalados después del I de enero de 1978.

- Para las emisiones de clase A1A, Ia tolerancia es de 5O millonésimas (p.p.m.).

- Para los transmisores utilizados para radiotelefonía de banda lateral única o para radiotelegrafía con manipulación por desplazamiento de frecuencia, la tolerancia es de 40 Hz.

- Para los transmisores de radiofaro en la banda de 1,606.5 1,605 kHz (14) (1,605 kHz Región 2) a 1,800 kHz, la tolerancia es de 50 millonésimas.

- Para las emisiones de clase A3E con una potencia de portadora de 10 kWATTvatios (13) o menos, que funcionan en las bandas de 1,606.51,605 kHz (14) (I,605 kHz Región 2) a 4,000 kHz, de 4 a 5.95 MHz y de 5.95 a 29.7 MHz, la tolerancia es de 20 millonésimas (p.p.m.), 13 millonésimas (p.p.m.) y IO millonésimas (p.p.m.) respectivamente.

- Para las  emisiones de clase AlA, Ia tolerancia es de 10 millonésimas (p.p.m.).

- En las bandas de frecuencias de trabajo en telegrafía Morse de clase AIA podrá aplicarse a los transmisores existentes una tolerancia de 200 millonésimas  (p.p.m.), siempre que las emisiones están contenidas dentro de esas bandas.

- En las bandas de frecuencias de Ilamada en telegrafía morse clase AIA se recomienda, en la medida de lo posible, una tolerancia de 40 millonésimas (p.p.m.) en las bandas comprendidas entre 4 MHz y 23 MHz y de 30 millonésimas (p.p.m.) en la banda de 25 MHz.

- Para los transmisores de estaciones de barco a bordo de embarcaciones pequeñas que operan en la banda 26,175 – 27,500 kHz con una potencia de portadora que no pase de 5 Wattvatios (15)  y que funcionen en las aguas costeras o en su proximidad utilicen emisiones A3E o F3E y G3E, la tolerancia de frecuencia es de 40 millonésimas (p.p.m.)

- Para los transmisores radiotelefónicos de banda lateral única, la tolerancia es de 50 Hz, salvo los que funcionan en la banda 26,175 – 27,500 kHz y cuya potencia en la cresta de la envolvente no excede de 15 Wattvatios (13), para los cuales se aplica la tolerancia básica de 40 millonésimas (p.p.m.).

- Convendría que las administraciones evitasen la existencia de diferencias de algunos hertzios en las frecuencias portadoras, que causan degradaciones semejantes a las producidas por los desvanecimientos periódicos.  Esto puede evitarse si la tolerancia de frecuencia es de 0. I Hz, tolerancia que es también adecuada para las emisiones de banda lateral única.

- Para los equipos portátiles no instalados en vehículos cuya potencia media de emisión no exceda de 5 Wattvatios(13), la tolerancia es de 40 millonésimas (p.p.m.)

- Para transmisores cuya potencia media es de 50 Wattvatios  (13) o menos y que funcionan en la parte de la banda por debajo de 108 MHz, se aplica una tolerancia de 3,000 Hz.

- En el caso de estaciones de radiodifusión (televisión) de:

50 Watt vatios (13) o menos de potencia de cresta de la envolvente de imagen que operen en la banda de 29.7 MHz a 100 MHz;

100 Wattvatios (13) o menos de potencia de cresta de la envolvente de imagen que operen en la banda de 100 MHz a 960 MHz,

Nota: El sistema de banda lateral única adoptado para las bandas atribuidas con carácter exclusive a la radiodifusión en ondas decamétricas no requiere una tolerancia de frecuencia inferior a 10 Hz.  Las degradaciones arriba mencionadas se producen cuando la relación señal deseada/señal interferente es considerablemente inferior a la relación de protección requerida.  La presente observación es igualmente válida para las emisiones en doble banda lateral y en banda lateral única.

Y cuya señal de entrada procede de otras estaciones de televisión o que prestan servicio a pequeñas comunidades aisladas, tal vez no sea posible, por razones de explotación mantener esa tolerancia. Para esas estaciones la tolerancia es de 2,000 Hz.

En el caso de estaciones de 1 Wattvatio (13) o menos de potencia de cresta de la envolvente de imagen, la tolerancia puede ser de:

5 kHz en la banda de I 00 MHz a 470 MHz;

10 kHz en la banda de 470 MHz a 960 MHz.

- Para transmisores que utilizan el sistema M (NTSC), la tolerancia es de 1,000 Hz.  Sin embargo, Para transmisores de baja potencia que utilizan dicho sistema, se aplica la Nota 24.23. (15)

- Para los sistemas de relevadores radioeléctricos de saltos múltiples que emplean conversión directa de frecuencia, la tolerancia es de 30 millonésimas (p.p.m.).

- Para los transmisores de las estaciones costeras y las de barco en la banda 156 -174 MHz puestos en servicio después del I de enero de 1973, la tolerancia de  frecuencia es de 10 millonésimas (p.p.m.).  Esta tolerancia es aplicable a todos los transmisores, incluidos los de las estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento a partir del I de enero de 1983.

- Para una separación entre canales de 50 kHz, la tolerancia es de 50 millonésimas (p.p.m.).

- Estas tolerancias se aplican en el caso de separaciones de canal de 20 kHz o más.

- Esta tolerancia no se aplica a las estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento que funcione en la frecuencia de 243 MHz.

- Para los transmisores utilizados para las comunicaciones a bordo, la tolerancia de frecuencia es de 5 millonésimas (p.p.m.).

- Para los equipos Portátiles no instalados en vehículos cuya potencia media de emisión no exceda de 5 Wattvatios (13), la tolerancia es de 15 millonésimas (p.p.m.).

- Cuando no se asignen frecuencias determinadas a las estaciones de radar, la anchura de banda ocupada por sus emisiones debe mantenerse totalmente dentro de la banda atribuida a este servicio y no le es aplicable la tolerancia indicada.

- Para ciertos transmisores que emplean multiplexación (combinación de señales) por distribución en el tiempo, la tolerancia de 300 millonésimas (p.p.m.) puede aumentarse a 500 millonésimas (p.p.m.).

- Esta tolerancia se aplica solamente a las emisiones cuya anchura de banda necesaria no exceda de 3,000 kHz; Para las emisiones de anchura de banda superior a 3,000 kHz, la tolerancia es de 300 millonésimas (p.p.m.).

- Al aplicar esta tolerancia, las administraciones deberán inspirarse en las recomendaciones UIT-R pertinentes más recientes.

ATRIBUCIONES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

POR BANDA DE FRECUENCIAS

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 9 - 70 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| Inferior a 9 (no atribuida) | Los centros de Educación Superior, así como las empresas de explotación que emplean frecuencias inferiores a 9 kHz, deberán asegurarse de no producir interferencias perjudiciales a los servicios atribuidos a las bandas de frecuencias superiores a 9 kHz. Se insta a los Centros de Educación Superior, así como a las empresas de explotación que efectúen investigaciones científicas empleando frecuencias inferiores a 9 kHz, y que lo comuniquen a la SIGET a fin de que pueda proporcionarse a esas investigaciones toda protección posible SUP (RR –444-445) (16) | L |
| 9 – 14 RADIONAVEGACIÓN | RR 8 (17) S 5 | O |
| 14-19.95 FIJO MÓVIL MARÍTIMO | RR 8 (17) S 5 | R R |
| 19.95 – 20.05 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (20 kHz) | RR 8 (17) S 5 | O |
| 20.05 – 70 FIJO MÓVIL MARÍTIMO | RR 8 (17) S 5 | R R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 70 - 110 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 70 – 90 FIJO MÓVIL MARÍTIMO RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA Radiolocalización | RR 8 (17) S 5 | R R O O |
| 90 - 110 RADIONAVEGACIÓN Fijo | RR 8 (17) S 5 | O R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 110 - 130 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 110 - 130 FIJO MÓVIL MARÍTIMO RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA Radiolocalización | Las estaciones del servicio de radionavegación marítima, podrán establecerse y funcionar a reserva de obtener el acuerdo indicado del artículo 14 del RR de la U.I.T. (obtener acuerdo previo a la notificación a la U.I.T. , con cualquier País, que pudiese ser afectado con una asignación en esta banda) SUP (RR 452) (17) 5.452 | R R O O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 130 - 325 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 130 - 160 FIJO MÓVIL MARÍTIMO | RR 8 (17) S 5 | R R |
| 160 - 190 FIJO | RR 8 (17) S 5 | R |
| 190 - 200 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | RR 8 (17) S 5 | O |
| 200 - 275 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil aeronáutico | RR 8 (17) S 5 | O R |
| 275 - 285 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil aeronáutico Radionavegación marítima (radiofaros) | RR 8 (17) S 5 | O R O |
| 285 - 315 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA (radiofaros) /RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA/ | RR 8 (17) S 5 | O O |
| 315 - 325 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA (radiofaros) Radionavegación aeronáutica | RR 8 (17) S 5 | O O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 325 - 505 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 325 - 335 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil aeronáutico Radionavegación marítima (radiofaros) | RR 8 (17) S 5 | O R O |
| 335 - 405 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil aeronáutico | RR 8 (17) S 5 | O R |
| 405 - 415 RADIONAVEGACIÓN Móvil aeronáutico | La frecuencia de 410 kHz esta designada para la radiogoniometría en el servicio de radionavegación marítima. Los demás servicios no deberán causar interferencia perjudicial a la radiogoniometría en la banda 406 kHz - 413.5 kHz | O R |
| 415 - 495 MÓVIL MARÍTIMO Radionavegación aeronáutica | La banda 415 –495 kHz por el servicio marítimo esta limitado a la Radiotelegrafía La banda 435 – 495 kHz por el servicio de Radionavegación aeronáutica esta limitada a los radiofaros no direccionales que no utilicen transmisiones vocales. La banda 490 – 495 kHz, con excepción de la frecuencia de 500 kHz, sé prohibe toda transmisión en las frecuencias comprendidas entre 490 kHz y 510 kHz. La frecuencia 490 kHz se destina para uso exclusivo en llamadas de socorro y seguridad por medio de telegrafía de impresión directa de banda estrecha (RR-470-470 A ) | R O |
| 495 - 505 MÓVIL (socorro y llamada) | La frecuencia 500 kHz es la frecuencia internacional de socorro y llamada en radiotelegrafía morse (RR-472) | O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 505 – 1,606.5 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 505 - 510 MÓVIL MARÍTIMO | RR 8 (17) S 5 | R |
| 510 - 525 MÓVIL RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | La frecuencia 518 kHz se destina para transmisión de aviso a los navegantes (RR 474) | R O |
| 525 - 535 RADIODIFUSIÓN RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | Con el objeto de evitar problemas de interferencia perjudicial, la separación mínima entre canales adyacentes deberá ser de 30 kHz (art. 118 de la Ley de Telecomunicaciones). Por lo que la primera asignación será la frecuencia de 530 kHz, cuando el área de cobertura de una radiodifusora lo permita, se podrá reutilizar la frecuencia, en otra diferente área geográfica del País. En la región 2, la potencia de la portadora de las estaciones de radiodifusión no deberá exceder de 1 kWatt durante el día y 250 Watt durante la noche Radiodifusión sonora en ondas hectométricas (futuro plan nacional) (RR 477) | R O |
| 535 – 1,605 RADIODIFUSIÓN | Con el objeto de evitar problemas de interferencia perjudicial, la separación mínima, ADD- (en la misma localidad), (18) entre canales adyacentes deberá ser de 30 kHz (art. 118 de la Ley de Telecomunicaciones). Por lo que la primera asignación será la frecuencia de 530 kHz, cuando el área de cobertura de una radiodifusora lo permita, se podrá reutilizar la frecuencia, en otra diferente área geográfica del País. (RL articulo 118 Ley de Telecomunicaciones) (18) | R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 1,605 – 1,800 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 1,605 – 1,625 RADIODIFUSIÓN | Con el objeto de evitar problemas de interferencia perjudicial, la separación mínima, (en la misma localidad), (18) entre canales adyacentes deberá ser de 30 kHz (art. 118 de la Ley de Telecomunicaciones). Por lo que la primera asignación será la frecuencia de 530 kHz, cuando el área de cobertura de una radiodifusora lo permita, se podrá reutilizar la frecuencia, en otra diferente área geográfica del País. La banda 1,605 – 1,705 kHz, para la utilización por las estaciones del servicio de radiodifusión está sujeta al plan establecido por la conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones (Río de Janeiro) (RR 480) | R |
| 1,625 – 1,705 RADIODIFUSIÓN /FIJO/ /MÓVIL/ Radiolocalización | La banda 1,605 – 1,705 kHz, para la utilización por las estaciones del servicio de radiodifusión está sujeta al plan establecido por la conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones (Río de Janeiro) (RR 480) | R R R O |
| 1,705 – 1,800 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | (17) S 5 | R R O O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 1,800 – 2,065 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 1,800 – 1,850 AFICIONADOS | (17) S 5 | L |
| 1,850 – 2,000 AFICIONADOS FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN | (17) S 5 | L R R O O |
| 2,000 – 2,065 FIJO MÓVIL | (17) S 5 | O O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 2,045 – 2,501 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 2,065 – 2,107 MÓVIL MARÍTIMO | Las estaciones costeras y las estaciones de barco que utilicen la radiotelefonía en la banda 2,065 –2,107 kHz solo podrán efectuar emisiones de clase R, R3E, o J3E, sin que la potencia de cresta de la envolvente exceda de 1Kwattvatio (13) preferentemente utilizaran las portadoras : 2,065 kHz; 2,079 kHz; 2,082.5 kHz; 2,086 kHz; 2,093 kHz; 2,096.5 kHz; 2,100 kHz y 2,103.5 kHz. A reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo, las frecuencias comprendidas entre 2,065 kHz y 2,107 kHz, podrán utilizarse, por el servicio fijo, que comuniquen dentro de las fronteras nacionales, y cuya potencia media no exceda de 50 Watt vatios (13) (RR 497) | R |
| 2,107 – 2,170 FIJO MÓVIL | (17) S 5 | R R |
| 2,170 – 2,173.5 MÓVIL MARÍTIMO | (17) S 5 | R |
| 2,173.5 – 2,190.5 MÓVIL (socorro y llamada) | 2,182 kHz frecuencia internacional de socorro y llamada para radiotelefonía. 2,187.5 kHz frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital 2,174.5 kHz frecuencia internacional de socorro para telegrafía de impresión directa de banda estrecha. 2,182 kHz puede utilizarse para los servicios de radiocomunicación terrenal, operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados (RR 500, 500 A) | O |
| 2,190.5 – 2,194 MÓVIL MARÍTIMO | (17) S 5 | R |
| 2,194 – 2,300 FIJO MÓVIL | (18) S 5 | R R |
| 2,300 – 2,495 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R R R |
| 2,495 – 2,501 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (2,500 kHz) | (18) S 5 | O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 2,501 – 3,230 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 2,501 – 2,502 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial | (17) S 5 | O O |
| 2,502 – 2,505 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS | (17) S 5 | O |
| 2,505 – 2,850 FIJO MÓVIL | (17) S 5 | R R |
| 2,850 – 3,025 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | 3025 kHz puede utilizarse para los servicios de radiocomunicación terrenal, operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados, La frecuencia 3025 kHz puede ser utilizada por estaciones del servicio móvil marítimo que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento ( RR 501, 505) | R |
| 3,025 – 3,155 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | (17) S 5 | R |
| 3,155 – 3,200 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | Se autoriza la banda 3155 -3195 kHz para proporcionar un canal común destinado a los sistemas de comunicación inalámbrica de baja potencia para personas de audición deficiente. Estos dispositivos están concebidos para funcionar a corta distancia dentro del campo de inducción (RR 506) | R R |
| 3,200 – 3,230 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R R R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 3,230 – 4,063 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 3,230 – 3,400 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R R R |
| 3,400 – 3,500 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | (17) S 5 | R |
| 3,500 – 3,750 AFICIONADOS | En caso de catástrofes naturales se podrá utilizar las siguientes, frecuencias atribuidas al servicio de aficionados; 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 18.068 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, y 144 MHz. (RR 510) | L |
| 3,750 – 4,000 AFICIONADOS FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | (17) S 5 | L R R |
| 4,000 – 4,063 FIJO MÓVIL MARÍTIMO | La banda 4,000-4,063 kHz por el servicio móvil marítimo, esta limitado a las estaciones de barco que funcionan en radiotelefonía. (RR 517) | R R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 4,063 – 5,450 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 4,063 – 4,438 MÓVIL MARÍTIMO | 4,207.5 KHz frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital. 4,177.5 KHz frecuencia internacional de socorro para telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las frecuencias comprendidas en las bandas 4,063 – 4,123 kHz y 4,130 – 4,438 kHz, podrán ser utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen dentro de las fronteras nacionales y cuya potencia media no exceda de 50 Watt.vatios (13). 4,125 kHz se utiliza para el tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía La frecuencia 4,209.5 kHz se utiliza exclusivamente para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológico e informaciones urgentes con destino a los barcos mediante técnicas de impresión directa de banda estrecha. La frecuencia 4,210 kHz es la frecuencia internacional de transmisión de información relativa a la seguridad marítima (RR 500 A 500 B 520 A) | R |
| 4,438 – 4,650 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | (17) S 5 | R R |
| 4,650 – 4,700 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | (17) S 5 | R |
| 4,700 – 4,750 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | (17) S 5 | R |
| 4,750 – 4,850 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R R R |
| 4,850 – 4,995 FIJO MÓVIL TERRESTRE RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R R R |
| 4,995 – 5,003 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (5,000 kHz) | (17) S 5 | O |
| 5,003 – 5,005 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial | (17) S 5 | O |
| 5,005 – 5,060 FIJO RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R R |
| 5,060 – 5,250 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico | (17) S 5 | R R |
| 5,250 - 5,450 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | (17) S 5 | R R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 5,450 – 7,100 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 5,450 – 5,480 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | (17) S 5 | R |
| 5,480 – 5,680 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | La frecuencia 5,680 kHz puede utilizarse para los servicios de radiocomunicación terrenal, en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados; así como por las estaciones del servicio móvil marítimo que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento (RR 501) | R |
| 5,680 – 5,730 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | La frecuencia 5,680 kHz puede utilizarse para los servicios de radiocomunicación terrenal, en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados; así como por las estaciones del servicio móvil marítimo que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento (RR 501) | R |
| 5,730 – 5,900 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | (17) S 5 | R R |
| 5,900 – 5,950 RADIODIFUSIÓN | La banda 5,900 –5,950 kHz esta atribuida hasta el primero de abril de 2,007 al servicio fijo a título primario. La banda 5,900 – 5,950 kHz por el servicio de radiodifusión esta limitada a las emisiones en banda lateral única.(RR 521 A ) | R |
| 5,950 – 6,200 RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R |
| 6,200 – 6,525 MÓVIL MARÍTIMO | La banda 6,200 – 6,213.5 kHz y 6,220.5 – 6,525 kHz podrá ser utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen dentro del territorio nacional y cuya potencia media no exceda el 50 Watt.vatios. (13) Las frecuencias 6,280 kHz y 6,268 kHz son frecuencias internacionales de socorro, para llamada selectiva digital y telegrafía de impresión directa de banda estrecha respectivamente La frecuencia 6,215 kHz se utilizara en caso necesario en sustitución de la 2,182 kHz 6,314 kHz es la frecuencia internacional de transmisión de información relativa a la seguridad marítima (MSI) (RR 500 A 500B 520’B) | R |
| 6,525 – 6,685 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | (17) S 5 | R |
| 6,685 – 6,765 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | (17) S 5 | R |
| 6,765 – 7,000 FIJO Móvil terrestre | La banda 6,765 – 6,795 kHz, con una frecuencia central de 6,780 kHz, esta designada para aplicaciones industriales, científicas y medicas (ICM) (RR 524) | R R |
| 7,000 – 7,100 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | En caso de catástrofes naturales se podrá utilizar las siguientes frecuencias atribuidas al servicio de aficionados: 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 18.068 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz y 144 MHz. | L L |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 7,100 – 10,003 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 7,100 – 7,300 AFICIONADOS | (17) S 5 | L |
| 7,300 – 7,350 RADIODIFUSIÓN | El servicio de radiodifusión esta limitada a las emisiones de banda lateral única (RR 521 A) | R |
| 7,350 – 8,100 FIJO Móvil terrestre | (17) S 5 | R R |
| 8,100 – 8,195 FIJO MÓVIL MARÍTIMO | (17) S 5 | R R |
| 8,195 – 8,815 MÓVIL MARÍTIMO | Las frecuencias 8,414.5 kHz y 8,376.5 kHz son frecuencias internacionales de socorro, para llamada selectiva digital y telegrafía de impresión directa de banda estrecha respectivamente 8,416.5 kHz es la frecuencia internacional de transmisión de información relativa a la seguridad marítima (MSI) (RR 500 A 520 B) | R |
| 8,815 – 8,965 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | (17) S 5 | R |
| 8,965 – 9,040 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | (17) S 5 | R |
| 9,040 – 9,400 FIJO | (17) S 5 | R |
| 9,400 – 9,500 RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R |
| 9,500 – 9,900 RADIODIFUSIÓN | La banda 9,775 – 9,900 kHz podrán ser utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales, no excediendo la potencia radiada de cada estación de 24 dbWattvatios (13) (RR 530) | R |
| 9,900 – 9,995 FIJO | (17) S 5 | R |
| 9,995 – 10,003 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (10,000 kHz) | (17) S 5 | O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 10,003 – 13,410 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 10,003 – 10,005 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial | (17) S 5 | O O |
| 10,005 – 10,100 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | (17) S 5 | R |
| 10,100 – 10,150 FIJO Aficionados | La frecuencia de 10.1 MHz puede ser utilizada para el empleo en caso de catástrofes nacionales. (RR 510) | R L |
| 10,150 – 11,175 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) | (17) S 5 | R R |
| 11,175 – 11,275 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | (17) S 5 | R |
| 11,275 – 11,400 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | (17) S 5 | R |
| 11,400 – 11,600 FIJO | (17) S 5 | R |
| 11,600 – 11,650 RADIODIFUSION | (17) S 5 | R |
| 11,650 – 12,050 RADIODIFUSIÓN | (RR 530) | R |
| 12,050 – 12,100 RADIODIFUSION | La utilización de las bandas 12,050 – 12,100 kHz por el servicio de radiodifusión esta limitado a las emisiones de banda lateral única (RR 521 A) | R |
| 12,100 – 12,230 FIJO | (17) S 5 | R |
| 12,230 – 13,200 MÓVIL MARÍTIMO | (17) S 5 | R |
| 13,200 – 13,260 MOVIL AERONÁUTICO (OR) | (17) S 5 | R |
| 13,260 – 13,360 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | (17) S 5 | R |
| 13,360 – 13,410 FIJO RADIOASTRONOMÍA | (17) S 5 | R O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 13,410 – 15,600 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 13,410 – 13,570 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) | La banda 13,553 – 13,567 kHz, con frecuencia central de 13,560 kHz, esta designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) , y es banda de uso libre (RR 534) | R R |
| 13,570 – 13,600 RADIODIFUSIÓN | La banda 13,570 – 13,600 kHz esta atribuida hasta el primero de abril de 2,007 al servicio fijo a título primario y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R) a título secundario. (RR 534 A) | R |
| 13,600 – 13,800 RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R |
| 13,800 – 13,870 RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R |
| 13,870 – 14,000 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) | (17) S 5 | R R |
| 14,000 – 14,250 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | (17) S 5 | L L |
| 14,250 – 14,350 AFICIONADOS | (17) S 5 | L |
| 14,350 – 14,990 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) | (17) S 5 | R R |
| 14,990 – 15,005 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (15000 kHz) | (17) S 5 | O |
| 15,005 – 15,010 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial | (17) S 5 | O O |
| 15,010 – 15,100 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | (17) S 5 | R |
| 15,100 – 15,600 RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 15,600 – 19,800 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 15,600 – 15,800 RADIODIFUSIÓN | Las emisiones por el servicio de radiodifusión esta limitada a las emisiones de banda lateral única. (RR 521 A) | R |
| 15,800 – 16,360 FIJO | (17) S 5 | R |
| 16,360 – 17,410 MÓVIL MARÍTIMO | (17) S 5 | R |
| 17,410 – 17,480 FIJO | (17) S 5 | R |
| 17,480 – 17,550 RADIODIFUSIÓN | Se atribuye al servicio fijo a título primario hasta el primero de abril del 2,007 (RR 529 B) | R |
| 17,550 – 17,900 RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R |
| 17,900 – 17,970 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | (17) S 5 | R |
| 17,970 – 18,030 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | (17) S 5 | R |
| 18,030 – 18,052 FIJO | (17) S 5 | R |
| 18,052 – 18,068 FIJO Investigación espacial | (17) S 5 | R O |
| 18,068 – 18,168 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | (17) S 5 | L L |
| 18,168 – 18,780 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico | (17) S 5 | R R |
| 18,780 – 18,900 MÓVIL MARÍTIMO | (17) S 5 | R |
| 18,900 – 19,020 RADIODIFUSIÓN | Se atribuye al servicio fijo a título primario hasta el primero de abril del 2007 (RR 529 B) | R |
| 19,020 – 19,680 FIJO | RR8 (17) S5 | R |
| 19,680 – 19,800 MÓVIL MARÍTIMO | 19,680.5 kHz es la frecuencia internacional de transmisión relativa a la seguridad marítima (RR 520 B) | R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 19,800 – 23,350 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 19,800 – 19,990 FIJO | (17) S 5 | R |
| 19,990 – 19,995 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial | (17) S 5 | O O |
| 19,995 – 20,010 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (20,000 kHz) | Frecuencia central 20,000 kHz | O |
| 20,010 – 21,000 FIJO Móvil | (17) S 5 | R R |
| 21,000 – 21,450 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | En caso de catástrofes naturales se utilizara la frecuencia 21.0 MHz (RR 510) | L L |
| 21,450 – 21,850 RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R |
| 21,850 – 21,870 FIJO | (17) S 5 | R |
| 21,870 – 21,924 FIJO AERONÁUTICO | (17) S 5 | R |
| 21,924 – 22,000 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | (17) S 5 | R |
| 22,000 – 22,855 MÓVIL MARÍTIMO | (17) S 5 | R |
| 23,000 – 23,200 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) | (17) S 5 | R R |
| 23,200 – 23,350 FIJO AERONÁUTICO MÓVIL AERONÁUTICO (OR) | (17) S 5 | R R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 23,350 – 27,500 kHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 23,350 – 24,000 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | El servicio móvil marítimo esta limitado la radiotelegrafía entre barcos (RR 541) | R R |
| 24,000 – 24,890 FIJO MÓVIL TERRESTRE | (17) S 5 | R R |
| 24,890 – 24,990 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | (17) S 5 | L L |
| 24,990 – 25,005 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS | Frecuencia central de 25,000 kHz | O |
| 25,005 – 25,010 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS Investigación espacial | (17) S 5 | O O |
| 25,010 – 25,070 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | (17) S 5 | R R |
| 25,070 – 25,210 MÓVIL MARÍTIMO | (17) S 5 | R |
| 25,210 – 25,550 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | (17) S 5 | R R |
| 25,550 – 25,670 RADIOASTRONOMÍA | (17) S 5 | O |
| 25,670 – 26,100 RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R |
| 26,100 – 26,175 MÓVIL MARÍTIMO | (17) S 5 | R |
| 26,175 – 27,500 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | La banda 26.96 – 27.41 MHz esta destinada para la banda ciudadana 40 canales con un ancho de banda de 10 kHz (USV), ADD- (19) las personas que uticen esta banda deberan inscribir sus equipos en el Registro de Electricidad y Telecomunicaciones adscrito a la SIGET. Las frecuencias 26.995 MHz, 27.045 MHz, 27.095 MHz, 27.145 MHz y 27.195 MHz son de uso libre, telemando y teleseñalización. (USV) Las frecuencias 26.905 MHz, 26.915 MHz, 26.925 MHz, 26.935 MHz y 26.945 MHz son para utilización en pequeñas embarcaciones, con una PARA* máxima de 5 Watt.vatios (13) (USV) La banda 26.957 - 27.283 MHz es para aplicaciones industriales, científicas y médicas (IMC), frecuencia central de 27.120 MHz. (USV) | L R R L |

NOTA: *	PRA= Potencia Radiada Aparente.

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 27.5 – 40.98 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 27.5 – 28 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO MÓVIL | Esta banda es de uso libre para ser utilizados en el servicio Móvil terrestre con una PRA máxima de 20 Wattvatios (13) y una separación entre canales de 10 kHz y la banda de 27.500 – 27.860 MHz; también se destinan las frecuencias 27.845 MHz y 27.885 MHz para ayudas de emergencias (USV) | O R R |
| 28 – 29.7 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | (17) S 5 | L L |
| 29.7 – 30.005 FIJO MÓVIL | Uso libre de telemando y telemetría con separación entre canales de 10 kHz, potencia máxima de salida de 500 mWatt mvatios (13) (USV) | L R R |
| 30.005 – 30.01 OPERACIONES ESPACIALES (identificación de satélites) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL | (17) S 5 | O R R O |
| 30.01 – 37.5 FIJO MÓVIL | La banda 31.025 a 31.300 MHz la parte fija y de 39.925 a 40.200 MHz para la parte portátil (1), se destinan para teléfonos inalámbricos con 12 canales, con un ancho de banda por canal de 25 kHz, con una potencia máxima radiada de 10 mWatt mvatios. (13) La banda 35.025 a 35.225 MHz, la banda menciona se considera de uso libre, esta destinada para telemando en aplicaciones de aeromodelismo son 18 canales de un ancho de banda de 10 kHz, la potencia de los equipos será inferior a 500 mWatt mvatios. (13) La banda 31.375 - 31.875 MHz , la banda menciona se considera de uso libre, se destinan con carácter exclusivo para micrófonos inalámbricos, tanto la potencia de salida como la potencia radiada aparente (PRA) máxima no excederá de 50 mWatt mvatios (13) (b) La frecuencia 31.0 MHz, 31.350 MHz y 37.7 MHz, la banda menciona se considera de uso libre, se utilizaran para emisiones analógicas de voz en banda estrecha, la potencia máxima de los equipos será de 100 mWatt mvatios.(13) (c) La banda de 35.2 a 36.06 MHz , la banda menciona se considera de uso libre, se utiliza para el servicio de buscapersonas de una vía, con 10 canales, una separación entre canales de 40 kHz y un ancho de banda de 20 kHz. (USV) /LT 10 | L R R |
| 37.5 – 38.25 FIJO MÓVIL Radioastronomía | Ver pie de nota (2) y (3) de banda de 37.5 – 38.25 MHz. (17) S 5 | R R O |
| 38.25 – 39.986 FIJO MÓVIL | La banda 38.175 – 37.975 MHz, la banda menciona se considera de uso libre, se destinan con carácter exclusivo para micrófonos inalámbricos, tanto la potencia de salida como la potencia radiada aparente (PRA) máxima no excederá de 50 mWatt mvatios. (13) ver pie de nota (b) y (c) de banda 27,5 – 40,98 MHz. | R R |
| 39.986 – 40.02 FIJO MÓVIL Investigación espacial | (17) S 5 | R R O |
| 40.02 – 40.98 FIJO MÓVIL | La banda 40.66 – 40.70 MHz con una frecuencia central de 40.68 MHz, esta designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas; se destinan 4 canales para telemando y telemetría (40.665 MHz, 40.685 MHz, 40.685 MHz y 40.695 MHz). Las frecuencias 40.875 MHz, 40.900 MHz, 40.925 MHz y 40.950 MHz , la banda menciona se considera de uso libre, están reservadas exclusivamente para el servicio de buscapersonas en recintos cerrados con una PER máxima de 5 Watt vatios (13) y con un ancho de banda de 25 kHz. Ver pie de nota (a) de banda 27.5 – 40.98 MHz | R R |

NOTA:

(a) Este texto incluye las bandas que se encuentran entre 38.25 – 40.98 MHz.

(b) Este texto incluye las bandas que se encuentran entre 37.5 – 39.986 MHz.

© Este texto incluye la banda de 37.5 – 38.25 MHz.

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes.

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 40.98 - 68 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 40.98 – 41.015 FIJO MÓVIL Investigación espacial | (17) S 5 | R R O |
| 41.015 - 44 FIJO MÓVIL | La banda de 43.2 MHz a 43.66 MHz para el servicio de buscapersonas de una vía, con una separación entre canales de 40 kHz y un ancho de banda de 20 kHz | R R |
| 44 - 47 FIJO MÓVIL | (17) S 5 | R R |
| 47 - 50 FIJO MÓVIL | (17) S 5 | R R |
| 50 - 54 AFICIONADOS | (17) S 5 | L |
| 54 - 68 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil | La subbanda 60 – 66 MHz esta atribuida a título primario al servicio fijo y móvil. | R R R |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes.

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 68 – 75.2 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 68 - 72 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil | (17) S 5 | R R R |
| 72 - 73 FIJO MÓVIL | (17) S 5 | R R |
| 73 – 74.6 RADIOASTRONOMÍA Fijo Móvil | Atribución adicional a Los servicios fijo y móvil a título secundario (17) S 5 | O R R |
| 74.6 – 74.8 FIJO MÓVIL | (17) S 5 | R R |
| 74.8 – 75.2 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | La frecuencia 75 MHz se asigna a las radiobalizas RR 572 | O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 75.2 - 137 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 75.2 – 75.4 FIJO MÓVIL | (17) S 5 | R R |
| 75.4 - 76 FIJO MÓVIL | (17) S 5 | R R |
| 76 – 88 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil | (17) S 5 | R R R |
| 88 – 100 RADIODIFUSIÓN | Radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación en frecuencia. Con el objeto de evitar problemas de interferencia perjudicial, la separación mínima entre canales adyacentes deberá ser de 400 kHz, en la banda de 88-108 MHz, el área de servicio de las estaciones de radiodifusión sonora de libre recepción está delimitadas por el contorno de intensidad de campo de 54 dbu igual a 500 micro-volt/metro. USV / LT 117 ,118 MOD-(19) Ley de Telecomunicaciones Articulos 116, 117 y 118, (19) | R |
| 100 – 108 RADIODIFUSIÓN | (17) S 5 | R |
| 108 – 117.975 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | (17) S 5 | O |
| 117.975 – 136 MÓVIL AERONÁUTICO (R) | La frecuencia portadora 121.5 MHz, puede utilizarse para los servicios de radiocomunicación terrenal, en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados. La banda 117.975 - 137 MHz esta también atribuida título secundario al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) Las bandas 121.45 - 121.55 MHz y 242.95 - 243.05 MHz están también atribuidas al servicio móvil por satélite para la recepción a bordo de satélites de emisiones de radiobalizas de localización de siniestros que trasmiten en 121.5 MHz y 243 MHz En la banda 117.975 - 136 MHz, la frecuencia de 121.5 MHz es la frecuencia aeronáutica de emergencia y de necesitarse, la frecuencia de 123.1 MHz es la frecuencia aeronáutica auxiliar. La banda 131.4 - 131.975 MHz, para uso en control operacional de las compañías aéreas en los aeropuertos nacionales. La PER máxima es de 15 WATT vatios (13), con separación entre canales de 25 KHz y son ADD-(20) con un total de 24 canales (RR 501,591,592,593)/ USV | R |
| 136 – 137 MÓVIL AERONÁUTICO (R) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico (R) | (17) S 5 | R R R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 137 – 138 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 137 – 137.025 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico (R) | La utilización de las bandas 137 - 138 MHz, 148 -149.9 MHz para el servicio móvil por satélite y de la banda 149.9 - 150.05 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite esta limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios. RR 599 B | O O R O R R |
| 137.025 – 137.175 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil por satélite (espacio-Tierra) Móvil salvo móvil aeronáutico (R) | (17) S 5 | O O O R R - |
| 137.175 – 137.825 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico | (17) S 5 | O O R O R R |
| 137.825 - 138 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil por satélite (espacio-Tierra) Móvil salvo móvil aeronáutico (R) | (17) S 5 | O O O R R R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 138 – 148 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 138 – 143.6 FIJO MÓVIL /RADIOLOCALIZACIÓN/ Investigación espacial (espacio-Tierra) | (17) S 5 | R R O O |
| 143.6 – 143.65 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) /RADIOLOCALIZACIÓN/ | (17) S 5 | R R O O |
| 143.65 - 144 FIJO MÓVIL /RADIOLOCALIZACIÓN/ Investigación espacial (espacio-Tierra) | (17) S 5 | R R O O |
| 144 - 146 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | La frecuencia de 144 MHz es para el empleo en caso de catástrofes naturales RR 510 | L L |
| 146 - 148 AFICIONADOS | (17) S 5 | L |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 148 – 156.8375 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 148 – 149.9 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | La banda 148 –149.9 MHz puede utilizarse por el servicio de operaciones espaciales (tierra – espacio) el ancho de banda de cada emisión no deberá ser superior a +/- 25 kHz Las bandas 137 - 138 MHz, 148 - 149.9 MHz y 400.15 - 401 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite esta limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios RR 599 B –608 | R R R L R |
| 149.9 – 150.05 MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE | La utilización de la banda 149.9 – 150.5 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios. RR 599B | R O |
| 150.05 – 156.7625 FIJO MÓVIL | La frecuencia 156.525 MHz se utilizara exclusivamente para la llamada selectiva digital con fines de socorro, seguridad y llamada en el servicio móvil marítimo en ondas métricas ADD- (21) Las bandas de 156.0000 - 156.7625 MHz, 156.8375 MHz - 157.4500 MHz, 160.6000 MHz – 160.9750 MHz y 161.4750 – 162.0500 MHz son de uso libre en las costas que corresponden al Territorio Nacional según la delimitación internacional establecida, unica y exclusivamente para comunicaciones Marítimas entre Estaciones de Barco a Estaciones de Barco y Estaciones Costeras a Estaciones de Barco, debiendo encontrarse las Estaciones Costeras lo más proximo a las costas y debiendo complir sus equipos con los estandares establecidos por la UIT u otros organismos reconocidos. Y dado que las bandas tambien son utilizadas por los servicios FIJO y MOVIL en tierra deberán realizarse todos arreglos técnicos necesarios para evitar causar interferencias perjudicales a estos. (17) S 5 | R R |
| 156.7625 – 156.8375 MÓVIL MARÍTIMO (socorro y llamada) | L a frecuencia de 156.8 MHz es la frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en ondas métricas. RR 613 | O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 156.8375 - 235 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 156.8375 - 174 FIJO MÓVIL | ADD-(21) Las bandas de 156.0000 - 156.7625 MHz, 156.8375 MHz - 157.4500 MHz, 160.6000 MHz – 160.9750 MHz y 161.4750 – 162.0500 MHz son de uso libre en las costas que corresponden al Territorio Nacional según la delimitación internacional establecida, unica y exclusivamente para comunicaciones Marítimas entre Estaciones de Barco a Estaciones de Barco y Estaciones Costeras a Estaciones de Barco, debiendo encontrarse las Estaciones Costeras lo más proximo a las costas y debiendo complir sus equipos con los estandares establecidos por la UIT u otros organismos reconocidos. Y dado que las bandas tambien son utilizadas por los servicios FIJO y MOVIL en tierra deberán realizarse todos arreglos técnicos necesarios para evitar causar interferencias perjudicales a estos. (17) S 5 | R R |
| 174 - 216 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil | Las bandas 174 - 180 MHz, 186 -192 MHz , 198 -204 MHz y 210 - 216 MHz se utilizan para el servicio fijo y móvil. La banda de 180-186 MHz (canal 8 de televisión) y de 192-198 MHz (canal 10 de Televisión) es de uso oficial y son asignados al Ministerio de Educación. La banda de 210 – 252 MHz se utiliza para enlaces de radiodifusión sonora con una separación de frecuencias centrales de 200 KHz USV / LT 10 | R R R |
| 216 – 220 FIJO MÓVIL MARÍTIMO Radiolocalización | No se autorizara nuevas estaciones del servicio de radiolocalización en la banda de 216 – 225 MHz RR 627 | R R O |
| 220 - 225 AFICIONADOS FIJO MÓVIL Radiolocalización | 220-225 MHz se utiliza para enlaces de radiodifusión sonora con separación de frecuencias centrales de 200 kHz. USV | L R R O |
| 225 - 235 FIJO MÓVIL | 225-235 MHz se utiliza para enlaces de radiodifusión sonora con separación de frecuencias centrales de 200 kHz. USV | R R |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes.

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 235 – 335.4 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 235 - 267 FIJO MÓVIL | La frecuencia de 243 MHz puede utilizarse para el servicio de radiocomunicaciones terrenal, en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados La frecuencia de 243 MHz se utilizara por las estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento, así como por los equipos destinados a operaciones de salvamento 242.95 – 243.05 MHz esta también atribuida al servicio móvil por satélite para la recepción a bordo de satélites de emisiones de radiobalizas de localización de siniestros que trasmiten en 243 MHz. RR 501, 642 | R R |
| 267 - 272 FIJO MÓVIL Operaciones espaciales (espacio-Tierra) | (17) S 5 | R R O |
| 272 - 273 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) FIJO MÓVIL | (17) S 5 | O R R |
| 273 - 312 FIJO MÓVIL | La banda de 300 – 322 MHz se utiliza para enlaces de repetidoras de radiodifusión sonora con una separación de frecuencias centrales de 200 kHz. (1) (1) este texto incluye las bandas que se encuentran entre 312-322 MHz USV | R R |
| 312 - 315 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) | La banda 312 – 315 MHz (Tierra-espacio) y 387 – 390 MHz del servicio móvil por satélite podrán ser utilizadas por los sistemas de satélites no geoestacionarios RR 645 | R R L/R |
| 315 - 322 FIJO MÓVIL | (17) S 5 | R R |
| 322 – 328.6 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA | En la banda 322 - 328.6 MHz se dará protección contra interferencias perjudiciales al servicio de Radioastronomía RR 644 | R R O |
| 328.6 – 335.4 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | Limitada a los sistemas de aterrizaje con instrumentos (radioalineación de descenso) RR 645 | O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 335.4 - 402 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 335.4 - 387 FIJO MÓVIL | La banda 333.4 - 399.9 MHz puede utilizarse por el servicio móvil por satélite RR 641 | R R |
| 387 - 390 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (espacio-Tierra) | La banda 333.4 - 399.9 MHz puede utilizarse por el servicio móvil por satélite La banda 387 - 390 MHz (espacio-tierra) del servicio móvil por satélite podrá también ser utilizadas por los sistemas de satélites no geoestacionarios RR 641 641 A | R R R |
| 390 – 399.9 FIJO MÓVIL | (17) S 5 | R R |
| 399.9 – 400.05 RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE | (17) S 5 | O |
| 400.5 – 400.15 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS POR SATÉLITE (400,1 MHz) | ancho de banda de +/- 25 kHz | O |
| 400.15 - 401 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Operaciones espaciales (espacio-Tierra) | Limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios RR 599B | O O R O O |
| 401 - 402 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) Fijo Meteorología por satélite (Tierra-espacio) Móvil salvo móvil aeronáutico | (17) S 5 | O O O R O R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 402 - 430 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 402 - 403 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) Fijo Meteorología por satélite (Tierra-espacio) Móvil salvo móvil aeronáutico | (17) S 5 | O O R O R |
| 403 - 406 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico | (17) S 5 | O R R |
| 406 – 406.1 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | El uso de la banda 406 – 406.1 MHz por el servicio móvil por satélite esta limitado a las estaciones de radiobalizas de localización de siniestros por satélite RR 649 | R |
| 406.1 – 410 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA | (17) S 5 | R R O |
| 410 – 420 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (espacio-espacio) | La banda de 410 - 420 MHz por el servicio de investigación espacial esta limitada a las comunicaciones en un radio de 5 Kms. a partir de un vehículo espacial tripulado en órbita RR 651 A | R R O |
| 420 – 430 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización | (17) S 5 | R R O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 430 - 470 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 430 - 440 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados | La banda 435 - 438 MHz se podrá explotar el servicio de aficionados por satélite La frecuencia 433.92 MHz se designa para ser utilizada por sistemas de “inmobilizadores de vehículos”, con un Ancho de Banda de 380 kHz, potencia máxima de 100 mWatt y distancia al vehículo entre 5-20 mts. La banda mencionada se considera de uso libre RR 664 USV/LT 10 | O L |
| 440 - 450 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización | (17) S 5 | R R O |
| 450 - 455 FIJO MÓVIL | En el servicio móvil marítimo, las frecuencias de 457.550 MHz, 457.575 MHz, 467.525 MHz, 467.550 MHz y 467.575 MHz pueden utilizadas por las estaciones de comunicaciones a bordo Podrá utilizarse en todo el territorio nacional, la frecuencia 452.650 MHz, para emisiones de tipo experimental, de demostración o pruebas de carácter temporal, las emisiones tendrán una anchura de banda igual o inferior a un canal de 25 kHz y con una potencia efectiva radiada, igual o inferior a 100 mWatt, esta utilización se considera de uso libre RR 669 LT 10 | R R L |
| 455 - 456 FIJO MÓVIL MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) |  | R R R |
| 456 - 459 FIJO MÓVIL |  | R R |
| 459 – 460 FIJO MÓVIL MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) |  | R R R |
| 460 - 470 FIJO MÓVIL Meteorología por satélite (espacio-Tierra) | En el servicio móvil marítimo, las frecuencias de 457.550 MHz, 457.575 MHz, 467.525 MHz, 467.550 MHz y 467.575 MHz pueden utilizadas por las estaciones de comunicaciones a bordo RR 669 | R R O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 470 – 890 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 470 - 512 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil | Las bandas 470 - 476 MHz, 482 - 488 MHz, 494 - 500 MHz y 506 -512 MHz se utilizaran para los servicios fijo y móvil | R R R |
| 512 - 608 RADIODIFUSIÓN FIJO MÓVIL | Atribución adicional (CAMR-92) en esta banda a los servicios fijo y móvil a título primario. Las banda de 518-524 MHz, 530-536 MHz, 542-548 MHz, 554-560 MHz, 566-572 MHz, 578-584 MHz, 590-596 MHz y 602-608 MHz serán utilizadas por los servicios fijo y móvil RR 677 | R R R |
| 608 - 614 RADIOASTRONOMÍA Móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) | (17) S 5 | O R |
| 614 - 806 RADIODIFUSIÓN FIJO Móvil | Categoría de servicio diferente: al servicio fijo a título primario. Las bandas 614-620 MHz, 626-632 MHz, 638-644 MHz, 650-656 MHz, 662-668 MHz, 674-680 MHz, 686-692 MHz, 698-704 MHz, 710-716 MHz, 722-728 MHz, 734-740 MHz, 746-752 MHz, 758-764 MHz, 770-776 MHz, 782-788 MHz y 794-800 MHz se utilizaran para los servicios fijo y móvil RR 692 | R R R |
| 806 - 890 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN MÓVIL POR SATÉLITE | Atribución adicional al Servicio Móvil por Satélite, a Título Primario, dentro de las fronteras nacionales. La banda Rx: 806 –821 MHz/ Tx: 851 -866 MHz servicio fijo y móvil La banda Rx: 821 -824 MHz/ Tx:866 – 869 MHz servicio fijo y móvil Para el sistema de telefonía celular se asignan;: Sub banda A :Rx: 824 – 835 MHz/ Tx: 869 - 880 MHz y ampliación de sub-banda A: Rx: 845-846.5 MHz/ Tx: 890-891.5 MHz. Sub banda B :Rx: 835 – 845 MHz/ Tx: 880 – 890 MHz y ampliación de Sub banda B: Rx: 846.5-849 MHz/ Tx: 891.5-894 MHz USV/ LT 10 | R R R R |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes.

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 890 – 1,240 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 890 - 902 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización | Ampliación de Sub banda B: 845-849 MHz/ 890-894 MHz La banda de 901 - 902 MHz espectro de Banda Estrecha de los Servicios de Comunicación Personal (NarroWattband PCS) USV / RL 10 / FCC –42 (PARTE 24 129) | R R O |
| 902 - 928 FIJO Aficionados Móvil salvo móvil aeronáutico Radiolocalización 928 - 942 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización 942 - 960 FIJO MÓVIL | La banda 902 – 928 MHz, con frecuencia central de 915 MHz, esta designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) Se autoriza a los sistemas de espectro ensanchado, a compartir esta banda con el ICM. La banda 902- MOD-(22) 915 - 928 MHz podrá ser utilizado por la tecnología espectro ensanchado, también denominada “SPREAD SPECTRUM” bajo las siguientes condiciones de operación: Los equipos que operen en esta banda, así como otras, determinadas por el CNAF, con potencias que no excederán de 1 Watt a la salida del transmisor, con antenas de ganancia máxima de 6 dBi, es decir que la máxima potencia radiada no excederá de 6 dBWatt (aprox. 3.98 Watt vatios). (13) De exceder la ganancia antes señalada, se deberá limitar la potencia de salida del transmisor por la misma cantidad de dB excedidos en la ganancia de la antena transmisora. No se ofrecerá protección contra interferencias perjudiciales, a quienes utilicen esta tecnología. Esta banda utilizando esta tecnología es de uso libre. NOTA (22) USV LT10 FCC 47/ PARTE 15.247 Las bandas 930.400 - 931 MHz y 940 - 941 MHz espectro NBPCS Las bandas de 929 -930 MHz y 931 – 932 MHz se utilizara para el servicio de buscapersonas de una vía, separación entre canales 25 kHz, con un ancho de banda de 25 kHz USV LT 10 FCC 47 PARTE 24.129 (17) S 5 | R L R O R R O R R |
| MOD-(22) La parte 15 del Titulo 47 de las Regulaciones de la FCC, de los Estados Unidos De America, permite la operación de dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia, entre los que se incluyen el denominado “SPREAD SPECTRUM”, estoe sistemas tienen que compartir estas frecuencias con transmisores concesionados. A los sistemas de “SPREAD SPECTRUM” no les esta autorizado producir interferencias a los sistemas que tienen concesión. Los servicios concesionados estan protegidos de acuerdo a las disposiciones del Titulo 47 de la parte 15 de la FCC. Si un transmisor de la parte 15 produce interferencia a comunicaciones radioeléctricas concesionadas, su operador deberá cesar su operación, hasta que se solvente el problema de interferencia. |  |  |
| 960 – 1,215 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | La banda de 960 – 1,215 MHz se reserva en todo el mundo para el uso y desarrollo de equipos electrónicos de ayudas a la navegación aérea, instalados a bordo de aeronaves y de las instalaciones con base en tierra directamente asociadas. RR 709 | O |
| 1,215 – 1,240 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATELITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) | Sistema mundial de determinación de la posición GPS (17) S 5 | O O O O |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes.

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Banda 1,240 – 1,452 MHz |  |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones |  | Uso |
| 1,240 – 1,260 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATELITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) Aficionados | (17) S 5 |  | O O O L |
| 1,260 – 1,300 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATELITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) Aficionados | (17) S 5 |  | O O O O L |
| 1,300 – 1,350 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIOLOCALIZACION RADIONAVEGACION POR SATELITE (Tierra-espacio) | (17) S 5 |  | O O O |
| 1,350 – 1,400 RADIOLOCALIZACIÓN | (17) S 5 |  | O |
| 1,400 – 1,427 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | Quedan prohibidas todas las emisiones en esta banda Investigación pasiva, búsqueda de emisiones intencionales de origen extraterrestre RR 721 |  | O O O |
| 1,427 – 1,429 OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | ADD-(23) La banda 1,427 – 1,530 MHz es utilizada en el País, para relevadores radioeléctricos ya sean punto a punto o punto a multipunto, con anchos de banda de 3.5 MHz y 7 MHz y dado que los usuarios de dicha banda no han combinado una serie de canalizaciones no existe una canalización uniforme, por lo que la ocupación y los posibles canales pueden verse dentro de la sección frecuencias del Registro de Telecomunicaciones. Investigación pasiva, búsqueda de emisiones intencionales de origen extraterrestres Enlaces digitales de hasta 120 canales y enlaces analógicos de hasta 72 canales USV / UIT-R |  | O R R |
| 1,429 – 1,452 FIJO MÓVIL | ADD-(23) La banda 1,427 – 1,530 MHz es utilizada en el País, para relevadores radioeléctricos ya sean punto a punto o punto a multipunto, con anchos de banda de 3.5 MHz y 7 MHz y dado que los usuarios de dicha banda no han combinado una serie de canalizaciones no existe una canalización uniforme, por lo que la ocupación y los posibles canales pueden verse dentro de la sección frecuencias del Registro de Telecomunicaciones. Enlaces digitales de hasta 120 canales y enlaces analógicos de hasta 72 canales USV/ UIT- R | R R |  |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 1,452 – 1,530 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 1,452 – 1,492 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE | ADD-(23) La banda 1,427 – 1,530 MHz es utilizada en el País, para relevadores radioeléctricos ya sean punto a punto o punto a multipunto, con anchos de banda de 3.5 MHz y 7 MHz y dado que los usuarios de dicha banda no han combinado una serie de canalizaciones no existe una canalización uniforme, por lo que la ocupación y los posibles canales pueden verse dentro de la sección frecuencias del Registro de Telecomunicaciones. El servicio de radiodifusión por satélite y por el servicio de radiodifusión esta limitada a la radiodifusión sonora digital Enlaces digitales de hasta 120 canales y enlaces analógicos de hasta 72 canales RR 722 A USV /UIT-R | R R R R |
| 1,492 – 1,525 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | ADD-(23) La banda 1,427 – 1,530 MHz es utilizada en el País, para relevadores radioeléctricos ya sean punto a punto o punto a multipunto, con anchos de banda de 3.5 MHz y 7 MHz y dado que los usuarios de dicha banda no han combinado una serie de canalizaciones no existe una canalización uniforme, por lo que la ocupación y los posibles canales pueden verse dentro de la sección frecuencias del Registro de Telecomunicaciones. Enlaces digitales de hasta 120 canales y enlaces analógicos de hasta 72 canales USV/ S 5 / UIT-R | R R R |
| 1,525 – 1,530 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite Fijo Móvil | ADD-(23) La banda 1,427 – 1,530 MHz es utilizada en el País, para relevadores radioeléctricos ya sean punto a punto o punto a multipunto, con anchos de banda de 3.5 MHz y 7 MHz y dado que los usuarios de dicha banda no han combinado una serie de canalizaciones no existe una canalización uniforme, por lo que la ocupación y los posibles canales pueden verse dentro de la sección frecuencias del Registro de Telecomunicaciones. La banda 1,525 a 1,559 MHz es la frecuencia de trabajo de móviles y portátiles en sistemas de satélites geoestacionarios. Enlaces digitales de hasta 120 canales y enlaces analógicos de hasta 72 canales USV/ S 5 UIT-R | O R O R R |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 1,530 – 1,545 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 1,530 – 1,535 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite Fijo Móvil | (17) S 5 | O L/R R O R R |
| 1,535 – 1,559 MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) | (17) S 5 | R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 1,559 – 1,613.8 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 1,559 – 1,610 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) | La banda 1,400 – 1,727 MHz se utilizara para operaciones de investigación pasiva en el marco de un programa de búsqueda de emisiones intencionales de origen extraterrestre R 722 | O O |
| 1,610 – 1,610.6 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | La banda 1,400 – 1,727 MHz se utilizara para operaciones de investigación pasiva en el marco de un programa de búsqueda de emisiones intencionales de origen extraterrestre RR 722 La banda 1,610 – 1,626.5 MHz se reserva en todo el mundo, para el uso y el desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves RR 732 | R O O |
| 1,610.6 – 1,613.8 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIOASTRONOMIA RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | La banda 1,400 – 1,727 MHz se utilizara para operaciones de investigación pasiva en el marco de un programa de búsqueda de emisiones intencionales de origen extraterrestre RR 722 La banda 1,610 – 1,626.5 MHz se reserva en todo el mundo, para el uso y el desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves RR 732 En la banda 1,610.6 – 1,613.8 MHz se protegerá al servicio de Radioastronomía RR 732-734 | R O O O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 1,613.8 – 1,660 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 1,613.8 – 1,626.5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Móvil por satélite (espacio-Tierra) | La banda de 1,625 – 1,660.5 MHz son frecuencias de trabajo de móviles y portátiles del sistemas de satélites geoestacionarios La banda 1,616 a 1,626.5 MHz es frecuencias de trabajo de los móviles y portátiles del sistemas de satélites de órbita baja no estacioanarios (17) S 5 | R O O R |
| 1,626.5 – 1,660 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  | R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 1,660 – 1,675 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 1,660 – 1,660.5 MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra- espacio) RADIOASTRONOMÍA | (17) S 5 | R O |
| 1,660.5 – 1,668.4 RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico | Se tomaran medidas para proteger al servicio de Radioastronomía Se pide asegurar la mayor protección posible en la banda 1,660.5 – 1,668.4 MHz para futuras investigaciones de Radioastronomía RR 736 – 739 | O O R R |
| 1,668.4 – 1,670 AYUDAS A LA METEOROLOGIA FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA | (17) S 5 | O R R O |
| 1,670 – 1,675 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL | (17) S 5 | O R O R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 1,675 – 1,930 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 1,675 – 1,690 AYUDAS A LA METEOROLOGIA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | (17) S 5 | O R O R L/R |
| 1,690 – 1,700 AYUDAS A LA METEOROLOGIA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | Esta banda puede ser utilizada para las aplicaciones del servicio de exploración de la tierra por satélite Rec. 385-3 Volumen IX - I CCIR - UIT (1986) En la banda 1,700 – 1,900 MHz enlaces analógicos hasta 960 canales y enlaces digitales de hasta 480 canales RR 671 USV | O O L/R |
| 1,700 – 1,710 FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | 671 RR Esta banda puede ser utilizada para las aplicaciones del servicio de exploración de la tierra por satélite Rec. 385-3 Volumen IX - I CCIR - UIT (1986) En la banda 1,700 – 1,900 MHz serán enlaces analógicos esta 960 canales y enlaces digitales de hasta 480 canales RR 671 USV | R O R L/R |
| 1,710 – 1,930 FIJO MÓVIL | ADD-(24) En la banda de 1,710 a 1,885 MHz y 2500-2690 MHZ, según resolución T-916-2000 de fecha veinte de noviembre del año 2000 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación para estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación IMT-2000. La banda de 1,910-1,930 MHz, podrá ser utilizada para telefonía inalámbrica fija, con tecnología que permita la reutilización de la misma porción del espectro radioeléctrico, en la misma zona geográfica RR 746 A / USV | R R O R O O O O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 1,930 – 2,110 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 1,930 – 1,970 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) | Las bandas 1,885 – 2,025 MHz y 2,110 – 2,200 MHz esta destinada a su utilización, en el ámbito mundial, en los países que desean introducir los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT SUP(2) IMT-2000), La banda de 1,850 – 1,990 MHz será utilizada para los sistemas de comunicaciones personales (PCS) RR 746 A / USV | R R L/R |
| 1,970 – 1,980 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | Las bandas 1,885 – 2,025 MHz y 2,110 – 2,200 MHz esta destinada a su utilización, en el ámbito mundial, en los países que desean introducir los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT SUP(2) IMT-2000), La banda de 1,850 – 1,990 MHz será utilizada para los sistemas de comunicaciones personales (PCS) RR 746 A / USV | R R L/R |
| 1,980 – 2,010 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | Las bandas 1,885 – 2,025 MHz y 2,110 – 2,200 MHz esta destinada a su utilización, en el ámbito mundial, en los países que desean introducir los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT SUP-(2) IMT-2000), La banda de 1,850 – 1,990 MHz será utilizada para los sistemas de comunicaciones personales (PCS) La banda 1,970 – 2,010 MHz por el servicio móvil por satélite, su utilización no comenzara antes del primero de enero de 2,005 RR 746 A 746 B | R R L/R |
| 2,010 – 2,025 FIJO MÓVIL MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) | Las bandas 1,885 – 2,025 MHz y 2,110 – 2,200 MHz esta destinada a su utilización, en el ámbito mundial, en los países que desean introducir los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT SUP-(2) IMT-2000) El servicio móvil por satélite a ser utilizado a partir del primero de enero del 2,005 RR 746 A | R R |
| 2,025 – 2,110 OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) (espacio-espacio) EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-espacio) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) (espacio-espacio) | (17) S 5 | O O R R O |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 2,110 – 2,190 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 2,110 – 2,120 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) | ADD-(25) En la banda de 2,110 a 2,160 MHz según resolución T-149-2001 de fecha veintisiete de febrero del año 2001 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación para estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de sistemas HAPS para la componente terrenal de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación IMT-2000. (17) S 5 | R R O |
| 2,120 – 2,160 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (espacio-Tierra) | ADD-(25) En la banda de 2,110 a 2,160 MHz según resolución T-149-2001 de fecha veintisiete de febrero del año 2001 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación para estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de sistemas HAPS para la componente terrenal de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación IMT-2000. (17) S 5 | R R R |
| 2,160 – 2,170 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | (17) S 5 | R R R |
| 2,170 – 2,200 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | Esta banda esta destinada a su utilización, a nivel mundial, a los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT SUP.(2) IMT-2000) El servicio móvil por satélite no comenzára antes del primero de enero del 2,005 RR 746 A 746 B | R R R |
| 2,200 – 2,290 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) (espacio-espacio) EXPLORACIONES DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) (espacio-espacio) | (17) S 5 | O O R R O |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 2,290 – 2,500 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 2,290 – 2,300 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) | La banda de 2,100 – 2,300 MHz sistema de 960 canales analógicos ó 300 canales analógicos Rec 283 - 4 volumen IX - I CCIR-UIT (1986) USV | R R O |
| 2,300 – 2,450 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados | ADD-(23) La banda 2,300 – 2,500 MHz es utilizada en el País, según la recomendación, para relevadores radioeléctricos ya sean punto a punto o punto a multipunto, con anchos de banda de 7 MHz y 14 MHz y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo - 103 + 7n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo – 1.5 + 7n con n = 1,2,...14 y fo = 2,397.75 MHz La banda 2,400 – 2,500 MHz designada para aplicaciones industriales, científicas y medicas (ICM) con una frecuencia central de 2,450 MHz La banda 2,400-2,483.5 MHz podrá ser utilizado por la tecnología espectro ensanchado, también denominada “SPREAD SPECTRUM” bajo las siguientes condiciones de operación: Los equipos que operen en esta banda, así como otras, determinadas por el CNAF, con potencias que no excederán de 1 Watt a la salida del transmisor, con antenas de ganancia máxima de 6 dBi, es decir que la máxima potencia radiada no excederá de 6 dbWatt ( aprox. 3.98 Watt). De exceder la ganancia antes señalada, se deberá limitar la potencia de salida del transmisor por la misma cantidad de dB excedidos en la ganancia de la antena transmisora. No se ofrecerá protección contra interferencias perjudiciales, a quienes utilicen esta tecnología. Esta banda utilizando esta tecnología es de uso libre. RR 752 (FCC 47/PARTE 15.247) | R R O L |
| 2,450 – 2,483.5 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN | ADD-(23) La banda 2,300 – 2,500 MHz es utilizada en el País, según la recomendación, para relevadores radioeléctricos ya sean punto a punto o punto a multipunto, con anchos de banda de 7 MHz y 14 MHz y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo - 103 + 7n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo – 1.5 + 7n con n = 1,2,...14 y fo = 2,397.75 MHz La banda 2,400 – 2,500 MHz designada para aplicaciones industriales, científicas y medicas (ICM) con una frecuencia central de 2,450 MHz La banda 2,400-2,483.5 MHz podrá ser utilizado por la tecnología espectro ensanchado, también denominada “SPREAD SPECTRUM” bajo las siguientes condiciones de operación: Los equipos que operen en esta banda, así como otras, determinadas por el CNAF, con potencias que no excederán de 1 Watt a la salida del transmisor, con antenas de ganancia máxima de 6dBi, es decir que la máxima potencia radiada no excederá de 6 dbWatt ( aprox. 3.98 Watt). De exceder la ganancia antes señalada, se deberá limitar la potencia de salida del transmisor por la misma cantidad de dB excedidos en la ganancia de la antena transmisora. No se ofrecerá protección contra interferencias perjudiciales, a quienes utilicen esta tecnología. Esta banda utilizando esta tecnología es de uso libre. RR 752 FCC 47 / PARTE 15.247 | R R O |
| 2,483.5 – 2,500 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIOLOCALIZACIÓN RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | ADD-(23) La banda 2,300 – 2,500 MHz es utilizada en el País, para relevadores radioeléctricos ya sean punto a punto o punto a multipunto, con anchos de banda de 7 MHz y 14 MHz y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo - 103 + 7n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo – 1.5 + 7n con n = 1,2,...14 y fo = 2,397.75 MHz La banda 2.400 – 2.500 MHz designada para aplicaciones industriales, científicas y medicas (ICM) con una frecuencia central de 2.450 MHz | R R L/R O O |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevastecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes.

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 2,500 – 2,655 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 2,500 – 2,520 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | ADD-(24) En la banda de 2,500 a 2,690 MHz según resolución T-916-2000 de fecha veinte de noviembre del año 2000 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación para estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación IMT-2000. La banda 2,500 – 2,520 MHz al servicio móvil por satélite (espacio-tierra) será efectiva al primero de enero de 2,005. La utilización de la banda 2,500 – 2,690 MHz por el servicio fijo por satélite esta limitada a los sistemas nacionales y regionales RR 754 | R L/R R L/R |
| 2,520 – 2,655 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE | ADD-(24) En la banda de 2,500 a 2,690 MHz según resolución T-916-2000 de fecha veinte de noviembre del año 2000 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación para estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación IMT-2000. La utilización de la banda 2,500 – 2,690 MHz por el servicio fijo por satélite esta limitada a los sistemas nacionales y regionales La banda 2,500 – 2,686 MHz en El Salvador está atribuida al servicio de televisión por Suscripción | R L/R R R |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 2,655 – 2,690 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 2,655 – 2,670 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Exploración de la Tierra por satélite (pasivo) Radioastronomía Investigación espacial (pasivo) | ADD-(24) En la banda de 2,500 a 2,690 MHz según resolución T-916-2000 de fecha veinte de noviembre del año 2000 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación para estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación IMT-2000. La banda 2,655 –2,670 MHz, puede utilizarse en el servicio móvil por satélite (tierra-espacio) hasta el primero de enero del 2,005 RR 766 | R R R R O O O |
| 2,670 – 2,690 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (pasivo) Radioastronomía Investigación espacial (pasivo) | ADD-(24) En la banda de 2,500 a 2,690 MHz según resolución T-916-2000 de fecha veinte de noviembre del año 2000 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación para estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación IMT-2000. La banda 2,670 – 2,690 MHz atribuida al servicio móvil por satélite será efectiva a partir del primero de enero del 2,005. RR 764 A | R R R R O O O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 2,690 – 3,400 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 2,690 – 2,700 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | (17) S 5 | O O O |
| 2,700 – 2,900 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Radiolocalización | (17) S 5 | O O |
| 2,900 – 3,100 RADIONAVEGACIÓN Radiolocalización | (17) S 5 | O O |
| 3,100 – 3,300 RADIOLOCALIZACIÓN | (17) S 5 | O |
| 3,300 – 3,400 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Fijo Móvil | (17) S 5 | O L R R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 3,400 – 4,800 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 3,400 – 3,500 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Aficionados Móvil Radiolocalización | La banda 3,400 – 3,600 MHz se utiliza para telefonía inalámbrica fija | R R L R O |
| 3,500 – 3,700 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización | La banda 3,400 – 3,600 MHz se utiliza para telefonía inalámbrica fija | R R R O |
| 3,700 – 4,200 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | ADD-(23) La banda 3,800 – 4,200 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.382-7, para relevadores radioeléctricos, con una capacidad de 600 a 1,800 canales telefónicos ó su equivalente o enlaces digitales de 34 Mbit/s a 140 Mbit/s o velocidades binarias de la jerarquia digital síncrona, con anchos de banda de hasta 29 MHz y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo - 208 + 29n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 5 + 29n con n = 1,2,...6 y fo = 4 003.5 MHz | R L/R R |
| 4,200 – 4,400 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | (17) S 5 | O |
| 4,400 – 4,500 FIJO MÓVIL | ADD-(23) La banda 4,400 – 5,000 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.1099-2, para relevadores radioeléctricos o enlaces digitales de gran capacidad, con anchos de banda de hasta 40 MHz y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo - 310 + 40n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 10 + 40n con n = 1,2,...7 y fo = 4 700 MHz | R R |
| 4,500 – 4,800 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL | ADD-(23) La banda 4,400 – 5,000 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.1099-2, para relevadores radioeléctricos o enlaces digitales de gran capacidad, con anchos de banda de hasta 40 MHz y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo - 310 + 40n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 10 + 40n con n = 1,2,...7 y fo = 4 700 MHz | R R R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 4,800 – 5,725 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 4,800 – 4,990 FIJO MÓVIL Radioastronomía | ADD-(23) La banda 4,400 – 5,000 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.1099-2, para relevadores radioeléctricos o enlaces digitales de gran capacidad, con anchos de banda de hasta 40 MHz y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo - 310 + 40n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 10 + 40n con n = 1,2,...7 y fo = 4 700 MHz | R O |
| 4,990 – 5,000 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA Investigación espacial (pasivo) | ADD-(23) La banda 4,400 – 5,000 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.1099-2, para relevadores radioeléctricos o enlaces digitales de gran capacidad, con anchos de banda de hasta 40 MHz y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo - 310 + 40n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 10 + 40n con n = 1,2,...7 y fo = 4 700 MHz | R R O O |
| 5,000 – 5,150 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | Atribución adicional a título primario al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-tierra) | O O |
| 5,150 – 5,250 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  |  |
| 5,250 – 5,255 RADIOLOCALIZACIÓN Investigación espacial | (17) S 5 | O O |
| 5,255 – 5,350 RADIOLOCALIZACIÓN | (17) S 5 | O |
| 5,350 – 5,460 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Radiolocalización | (17) S 5 | O O |
| 5,460 – 5,470 RADIONAVEGACIÓN Radiolocalización | (17) S 5 | O O |
| 5,470 – 5,650 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA Radiolocalización | (17) S 5 | O O |
| 5,650 – 5,725 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Investigación espacial (espacio lejano) | (17) S 5 | O L O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 5,725 – 7,300 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 5,725 – 5,850 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados | La banda 5,725 – 5,875 MHz, con frecuencia central de 5,800 MHz, esta asignada para aplicaciones industriales, científicas y medicas (ICM) La banda 5,725-5,850 MHz podrá ser utilizado por la tecnología espectro ensanchado, también denominada “SPREAD SPECTRUM” bajo las siguientes condiciones de operación: Los equipos que operen en esta banda, así como otras, determinadas por el CNAF, con potencias que no excederán de 1 Watt a la salida del transmisor, con antenas de ganancia máxima de 6 dBi, es decir que la máxima potencia radiada no excederá de 6 dBWatt ( aprox. 3.98 Watt). De exceder la ganancia antes señalada, se deberá limitar la potencia de salida del transmisor por la misma cantidad de dB excedidos en la ganancia de la antena transmisora. No se ofrecerá protección contra interferencias perjudiciales, a quienes utilicen esta tecnología. Esta banda utilizando esta tecnología es de uso libre. USV LT 10 FCC 47 (PARTE 15.247) | O L |
| 5,850 – 5,925 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Aficionados Radiolocalización |  | R R R L O |
| 5,925 – 7,075 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL | ADD-(23) En la banda de 1,710 a 1,885 MHz y 2500-2690 MHZ, según resolución T-916-2000 de fecha veinte de noviembre del año 2000 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación para estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación IMT-2000. ADD-(23) En la banda de 1,710 a 1,885 MHz y 2500-2690 MHZ, según resolución T-916-2000 de fecha veinte de noviembre del año 2000 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación para estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación IMT-2000. ADD-(23) En la banda de 1,710 a 1,885 MHz y 2500-2690 MHZ, según resolución T-916-2000 de fecha veinte de noviembre del año 2000 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación para estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación IMT-2000. ADD-(23) En la banda de 1,710 a 1,885 MHz y 2500-2690 MHZ, según resolución T-916-2000 de fecha veinte de noviembre del año 2000 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación para estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación IMT-2000. ADD-(23) En la banda de 1,710 a 1,885 MHz y 2500-2690 MHZ, según resolución T-916-2000 de fecha veinte de noviembre del año 2000 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación para estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación IMT-2000. La banda 5,925 – 6,425 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.383-5, para relevadores radioeléctricos o de alta capacidad, con anchos de banda de hasta 29.65 MHz y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 259.45 + 29.65n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 7.41 + 29.65n con n = 1,2,...8 y fo = 6 175 MHz ADD-(23) La banda 6,420 – 7,100 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.384-6, para sistemas de radioenlaces analógicos o digitales de media y gran capacidad, con anchos de banda de 20 MHz y 40 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 350 + 20n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 10 + 20n con n = 1,2,...16 y fo = 6 770 MHz | R R R |
| 7,075 – 7,250 FIJO MÓVIL | ADD-(23) La banda 6,420 – 7,100 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.384-6, para sistemas de radioenlaces analógicos o digitales de media y gran capacidad, con anchos de banda de 20 MHz y 40 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 350 + 20n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 10 + 20n con n = 1,2,...16 y fo = 6 770 MHz ADD-(23) La banda 7,125 – 7,425 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.385-6, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 7 MHz, 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 154 + 7n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 7 + 7n con n = 1,2,...20 y fo = 7 275 MHz | R R R R R |
| 7,250 – 7,300 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL | ADD-(23) La banda 7,125 – 7,425 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.385-6, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 7 MHz, 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 154 + 7n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 7 + 7n con n = 1,2,...20 y fo = 7 275 MHz |  |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 7,300 – 8,175 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 7,300 – 7,450 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | ADD-(23) La banda 7,125 – 7,425 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.385-6, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 7 MHz, 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 154 + 7n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 7 + 7n con n = 1,2,...20 y fo = 7 275 MHz ADD-(23) La banda 7,425 – 7,725 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.385-6, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 7 MHz, 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 154 + 7n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 7 + 7n con n = 1,2,...20 y fo = 7 575 MHz | R R R |
| 7,450 – 7,550 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | ADD-(23) La banda 7,425 – 7,725 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.385-6, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 7 MHz, 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 154 + 7n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 7 + 7n con n = 1,2,...20 y fo = 7 575 MHz | R R O R |
| 7,550 – 7,750 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | ADD-(23) La banda 7,425 – 7,725 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.385-6, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 7 MHz, 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 154 + 7n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 7 + 7n con n = 1,2,...20 y fo = 7 575 MHz ADD-(23) La banda 7,725 – 8,275 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.386-5, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 14.825 MHz y 29.65 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo –281.95 + 14.825n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 29.37 + 14.825n con n = 1,2,...16 y fo = 8, 000 MHz La utilización de los canales de 12 al 16 deberá ser coordinada con la utilización de los canales 1 al 4 de la distribución de la sub-banda de 8,200 a 8,500 MHz | R R R |
| 7,750 – 7,900 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | ADD-(23) La banda 7,725 – 8,275 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.386-5, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 14.825 MHz y 29.65 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo –281.95 + 14.825n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 29.37 + 14.825n con n = 1,2,...16 y fo = 8, 000 MHz La utilización de los canales de 12 al 16 deberá ser coordinada con la utilización de los canales 1 al 4 de la distribución de la sub-banda de 8,200 a 8,500 MHz | R R |
| 7,900 – 8,025 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL | ADD-(23) La banda 7,725 – 8,275 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.386-5, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 14.825 MHz y 29.65 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo –281.95 + 14.825n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 29.37 + 14.825n con n = 1,2,...16 y fo = 8, 000 MHz La utilización de los canales de 12 al 16 deberá ser coordinada con la utilización de los canales 1 al 4 de la distribución de la sub-banda de 8,200 a 8,500 MHz | R R R |
| 8,025 – 8,175 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL | ADD-(23) La banda 7,725 – 8,275 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.386-5, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 14.825 MHz y 29.65 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo –281.95 + 14.825n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 29.37 + 14.825n con n = 1,2,...16 y fo = 8, 000 MHz La utilización de los canales de 12 al 16 deberá ser coordinada con la utilización de los canales 1 al 4 de la distribución de la sub-banda de 8,200 a 8,500 MHz | O R R R |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 8,175 – 8,750 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 8,175 – 8,215 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL | ADD-(23) La banda 7,725 – 8,275 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.386-5, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 14.825 MHz y 29.65 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo –281.95 + 14.825n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 29.37 + 14.825n con n = 1,2,...16 y fo = 8, 000 MHz La utilización de los canales de 12 al 16 deberá ser coordinada con la utilización de los canales 1 al 4 de la distribución de la sub-banda de 8,200 a 8,500 MHz ADD-(23) La banda 8,200 – 8,500 MHz es utilizada en el País, según la recomendación CCIR 385-3, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 23.324 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo –151.614 + 11.662n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 11.662n con n = 1,2,...12 y fo = 8, 350 MHz (Solo se utilizan los canales pares) La utilización de los canales de 1 al 4 deberá ser coordinada con la utilización de los canales 12 al 16 de la distribución de la sub-banda de 7,725 a 8,275 MHz | O R R O R |
| 8,215 – 8,400 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL | ADD-(23) La banda 7,725 – 8,275 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.386-5, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 14.825 MHz y 29.65 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo –281.95 + 14.825n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 29.37 + 14.825n con n = 1,2,...16 y fo = 8, 000 MHz La utilización de los canales de 12 al 16 deberá ser coordinada con la utilización de los canales 1 al 4 de la distribución de la sub-banda de 8,200 a 8,500 MHz ADD-(23) La banda 8,200 – 8,500 MHz es utilizada en el País, según la recomendación CCIR 385-3, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 23.324 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo –151.614 + 11.662n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 11.662n con n = 1,2,...12 y fo = 8, 350 MHz (Solo se utilizan los canales pares) La utilización de los canales de 1 al 4 deberá ser coordinada con la utilización de los canales 12 al 16 de la distribución de la sub-banda de 7,725 a 8,275 MHz | O R L/R R |
| 8,400 – 8,500 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) | ADD-(23) La banda 8,200 – 8,500 MHz es utilizada en el País, según la recomendación CCIR 385-3, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 23.324 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo –151.614 + 11.662n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 11.662n con n = 1,2,...12 y fo = 8, 350 MHz (Solo se utilizan los canales pares) La utilización de los canales de 1 al 4 deberá ser coordinada con la utilización de los canales 12 al 16 de la distribución de la sub-banda de 7,725 a 8,275 MHz | R R O |
| 8,500 – 8,750 RADIOLOCALIZACIÓN |  | O |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 8,750 – 10,000 MHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 8,750 – 8,850 RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | (17) S 5 | O O |
| 8,850 – 9,000 RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA | (17) S 5 | O O |
| 9,000 – 9,200 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Radiolocalización | (17) S 5 | O O |
| 9,200 – 9,300 RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA | (17) S 5 | O O |
| 9,300 – 9,500 RADIONAVEGACIÓN Radiolocalización | (17) S 5 | O O |
| 9,500 – 9,800 RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN | (17) S 5 | O O |
| 9,800 – 10,000 RADIOLOCALIZACIÓN Fijo | (17) S 5 | O R |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 10 – 10.7GHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 10 – 10.45 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados | En la banda 10,300 – 10,700 MHz en la actualidad operan enlaces de televisión Estudio-Planta transmisora, ADD- (26) Servicio FIJO y MOVIL a titulo PRIMARIO. S5.480 | O L |
| 10.45 – 10.5 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite | En la banda 10,300 – 10,700 MHz en la actualidad operan enlaces de televisión Estudio-Planta transmisora, ADD-(26) Servicio FIJO y MOVIL a titulo PRIMARIO. S5 481 | O L L |
| 10.5 – 10.55 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN | En la banda 10,300 – 10,700 MHz en la actualidad operan enlaces de televisión Estudio-Planta transmisora | R R O |
| 10.55 – 10.6 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización | En la banda 10,300 – 10,700 MHz en la actualidad operan enlaces de televisión Estudio-Planta transmisora | R R O |
| 10.6 – 10.68 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radioastronomía INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) Radiolocalización | En la banda 10,300 – 10,700 MHz en la actualidad operan enlaces de televisión Estudio-Planta transmisora | O R R O O |
| 10.68 – 10.7 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) Radioastronomía INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | En la banda 10,300 – 10,700 MHz en la actualidad operan enlaces de televisión Estudio-Planta transmisora | O O O |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 10.7 – 12.75 GHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 10.7 – 11.7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | ADD-(23) La banda 10,700 – 11,700 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.387-7, para sistemas de relevadores radioelectricos, con anchos de banda de 40 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 525 + 40n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 5 + 40n con n = 1,2,...12 y fo = 11,200 MHz | R R R |
| 11.7 – 12.1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Móvil salvo móvil aeronáutico | (17) S 5 | R R R |
| 12.1 – 12.2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | (17) S 5 | R |
| 12.2 – 12.7 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE | (17) S 5 | R R R R |
| 12.7 – 12.75 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL salvo móvil aeronáutico | (17) S 5 | R R R |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda 12.75 – 14.3 GHz |  |  |  |  |
| Atribución Nacional |  | Observaciones | Uso |  |
| 12.75 – 13.25 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra) | ADD-(23) La banda 12,750 – 13,250 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.497-5, para sistemas de radioenlaces, con anchos de banda de 7 MHz, 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 259 + 28n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 7 + 28n con n = 1,2,...8 y fo = 12,996 MHz |  |  | R R R O |
| 13.25 – 13.4 RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA |  | (17) S 5 | O |  |
| 13.4 – 13.75 RADIOLOCALIZACIÓN Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial |  | (17) S 5 | O O O |  |
| 13.75 – 14 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIOLOCALIZACIÓN Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial |  | (17) S 5 | R O O O |  |
| 14 – 14.25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIONAVEGACIÓN Investigación espacial |  | (17) S 5 | R O O |  |
| 14.25 – 14.3 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIONAVEGACIÓN Investigación espacial |  | (17) S 5 | R O O |  |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 14.3 – 15.35 GHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 14.3 – 14.4 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Radionavegación por satélite | (17) S 5 | L/R O |
| 14.4 – 14.47 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (espacio-Tierra) | ADD-(23) La banda 14,400 – 15,350 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.636-3, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo + 2702 + 14n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 3640 – 14(N-n) con n = 1,2,...32 y fo = 11,701 MHz y N = 32 | R R R O |
| 14.47 – 14.5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radioastronomía | ADD-(23) La banda 14,400 – 15,350 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.636-3, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo + 2702 + 14n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 3640 – 14(N-n) con n = 1,2,...32 y fo = 11,701 MHz y N = 32 | R R R O |
| 14.5 – 14.8 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Investigación espacial | ADD-(23) La banda 14,400 – 15,350 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.636-3, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo + 2702 + 14n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 3640 – 14(N-n) con n = 1,2,...32 y fo = 11,701 MHz y N = 32 | R R R O |
| 14.8 – 15.35 FIJO MÓVIL Investigación espacial | ADD-(23) La banda 14,400 – 15,350 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.636-3, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo + 2702 + 14n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 3640 – 14(N-n) con n = 1,2,...32 y fo = 11,701 MHz y N = 32 | R R O |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda 15.35 – 17.3 GHz |  |  |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones |  | Uso |  |
| 15.35 – 15.4 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOSTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | (17) S 5 |  | O O O |  |
| 15.4 – 15.43 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | (17) S 5 |  | O |  |
| 15.43 – 15.63 FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | (17) S5 |  |  |  |
| 15.63 – 15.7 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | (17) S5 |  |  |  |
| 15.7 – 16.6 RADIOLOCALIZACIÓN FIJO MÓVIL | ATRIBUCIÓN ADICIONAL (CAMR-92) A LOS SERVICIOS FIJO Y MÓVIL A TÍTULO PRIMARIO S 566 |  | O R R |  |
| 16.6 – 17.1 RADIOLOCALIZACIÓN FIJO MÓVIL Investigación espacial (espacio lejano) (Tierra-espacio) | ATRIBUCIÓN ADICIONAL (CAMR-92) A LOS SERVICIOS FIJO Y MÓVIL A TÍTULO PRIMARIO S 566 |  | O R R O |  |
| 17.1 – 17.2 RADIOLOCALIZACIÓN FIJO MÓVIL | ATRIBUCIÓN ADICIONAL (CAMR-92) A LOS SERVICIOS FIJO Y MÓVIL A TÍTULO PRIMARIO (17) S 5 |  | O R R |  |
| 17.2 – 17.3 RADIOLOCALIZACIÓN FIJO MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (activo) Investigación espacial (activo) | ATRIBUCIÓN ADICIONAL (CAMR-92) A LOS SERVICIOS FIJO Y MÓVIL A TÍTULO PRIMARIO (17) S 5 |  | O R R O O |  |
| 17.3 – 17.7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Radiolocalización Fijo Móvil | ATRIBUCIÓN ADICIONAL (CAMR-92) A LOS SERVICIOS FIJO Y MÓVIL A TÍTULO SECUNDARIO (17) S 5 |  | R R O R R |  |
| 17.7 – 17.8 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE MÓVIL |  | ADD-(23) La banda 17,700 – 19,700 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.595-5, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 27.5 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1000 + 27.5n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 10 + 27.5n con n = 1,2,...35 y fo = 18,700 MHz |  | R R R R |
| 17.8 – 18.1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) MÓVIL |  | ADD-(23) La banda 17,700 – 19,700 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.595-5, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 27.5 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1000 + 27.5n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 10 + 27.5n con n = 1,2,...35 y fo = 18,700 MHz |  | R R R |
| 18.1 – 18.4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) MÓVIL |  | ADD-(23) La banda 17,700 – 19,700 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.595-5, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 27.5 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1000 + 27.5n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 10 + 27.5n con n = 1,2,...35 y fo = 18,700 MHz |  | R R R |
| 18.4 – 18.6 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL |  | ADD-(23) La banda 17,700 – 19,700 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.595-5, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 27.5 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1000 + 27.5n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 10 + 27.5n con n = 1,2,...35 y fo = 18,700 MHz |  | R R R |
| 18.6 – 18.8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) |  | ADD-(23) La banda 17,700 – 19,700 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.595-5, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 27.5 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1000 + 27.5n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 10 + 27.5n con n = 1,2,...35 y fo = 18,700 MHz S5.522A - S5.522B |  | O R R R O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 18.8 – 22.21 GHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 18.8 – 19.7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL | ADD-(23) La banda 17,700 – 19,700 MHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.595-5, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 27.5 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1000 + 27.5n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 10 + 27.5n con n = 1,2,...35 y fo = 18,700 MHz | R R R |
| 19.7 – 20.1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | (17) S 5 | R R |
| 20.1 – 20.2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | (17) S 5 | R R |
| 20.2 – 21.2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE(espacio-Tierra) Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) | (17) S 5 | R R O |
| 21.2 – 21.4 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | ADD-(23) La banda 21.2 – 23.6 GHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.637-2, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1183 + 14n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 49 + 14n con n = 1,2,...80 y fo = 22,400 MHz | O R R O |
| 21.4 - 22 FIJO MÓVIL | ADD-(23) La banda 21.2 – 23.6 GHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.637-2, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1183 + 14n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 49 + 14n con n = 1,2,...80 y fo = 22,400 MHz | R R |
| 22 – 22.21 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | ADD-(23) La banda 21.2 – 23.6 GHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.637-2, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1183 + 14n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 49 + 14n con n = 1,2,...80 y fo = 22,400 MHz | R R |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 22.21 – 24.05 GHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 22.21 – 22.5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | ADD-(23) La banda 21.2 – 23.6 GHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.637-2, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1183 + 14n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 49 + 14n con n = 1,2,...80 y fo = 22,400 MHz | O R R O O |
| 22.5 – 22.55 FIJO MÓVIL | ADD-(23) La banda 21.2 – 23.6 GHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.637-2, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1183 + 14n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 49 + 14n con n = 1,2,...80 y fo = 22,400 MHz | R R |
| 22.55 - 23 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL | ADD-(23) La banda 21.2 – 23.6 GHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.637-2, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1183 + 14n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 49 + 14n con n = 1,2,...80 y fo = 22,400 MHz | R R R |
| 23 – 23.55 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL | ADD-(23) La banda 21.2 – 23.6 GHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.637-2, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1183 + 14n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 49 + 14n con n = 1,2,...80 y fo = 22,400 MHz | R R R |
| 23.55 – 23.6 FIJO MÓVIL | ADD-(23) La banda 21.2 – 23.6 GHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.637-2, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 14 MHz y 28 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo – 1183 + 14n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 49 + 14n con n = 1,2,...80 y fo = 22,400 MHz | R R |
| 23.6 – 24 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | QUEDAN PROHIBIDAS TODAS LAS EMISIONES EN ESTA BANDA (17) S 580 | O O O |
| 24 – 24.05 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | (17) S 5 | L L |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 24.05 – 25.5 GHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 24.05 – 24.25 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Exploración de la Tierra por satélite (activo) | La banda de 24.0 – 24.25 GHz designada para aplicaciones médicas (IMC) con una frecuencia central de 24.125 GHz. (17) S 5 | O L O |
| 24.25 – 24.45 RADIONAVEGACIÓN | (17) S 5 | O |
| 24.45 – 24.65 ENTRE SATÉLITES RADIONAVEGACIÓN | (17) S 5 | R O |
| 24.65 – 24.75 ENTRE SATÉLITES RADIOLOCALIZACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | (17) S 5 | R O |
| 24.75 – 25.25 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | Se protegerá los enlaces de conexión con estaciones del servicio de radiodifusión por satélite (17) S 582 G | R |
| 25.25 – 25.5 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) | (17) S 5 | R R R O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 25.5 – 29.9 GHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 25.5 - 27 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) | (17) S 5 | R R R O O |
| 27 – 27.5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ENTRE SATÉLITES MÓVIL | (17) S 5 | R L/R L/R R |
| 27.5 – 28.5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL | La banda de frecuencias 27.5 - 29.5 GHz para ser utilizada por el servicio fijo en todo el territorio nacional En esta banda podrá operar sistemas locales de comunicación con distribución multipunto (LMDS/LMCS) | R R R |
| 28.5 – 29.5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) | La banda 29.10 – 29.25 GHz podrá operar sistemas locales de comunicación con distribución multipunto (LMDS/LMCS) | R R R O |
| 29.5 – 29.9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) | (17) S 5 | R R O |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 29.9 – 31.8 GHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 29.9 - 30 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) | (17) S 5 | R R O |
| 30 - 31 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) | En esta banda podrá operar sistemas locales de comunicación con distribución multipunto (LMDS/LMCS) | R R O |
| 31 – 31.3 FIJO MÓVIL Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra) Investigación espacial | ADD-(23) La banda 31 – 31.3 GHz es utilizada en el País, según la recomendación UIT-R F.746-3, para sistemas de relevadores radioélectricos, con anchos de banda de 25 MHz; y los canales se disponen de acuerdo a las siguientes formulas: Mitad inferior de la banda: fn [MHz] = fo + 25n Mitad Superior de la banda: f'n [MHz] = fo + 1050 + 25n con n = 1,2,...6 y fo = 30,087.5 MHz | R R O O |
| 31.3 – 31.5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | QUEDAN PROHIBIDAS TODAS LAS EMISIONES EN ESTA BANDA (17) S 587 | O O O |
| 31.5 – 31.8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | (17) S 5 | O O O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 31.8 - 37 GHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 31.8 – 32 RADIONAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) | (17) S 5 | O O |
| 32 – 32.3 ENTRE SATÉLITES RADIONAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) | (17) S 5 | R O O |
| 32.3 – 33 ENTRE SATÉLITES RADIONAVEGACIÓN | (17) S 5 | R O |
| 33 – 33.4 RADIONAVEGACIÓN | (17) S 5 | O |
| 33.4 – 34.2 RADIOLOCALIZACIÓN | (17) S 5 | O |
| 34.2 – 34.7 RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) | (17) S 5 | O O |
| 34.7 – 35.2 RADIOLOCALIZACIÓN Investigación espacial | (17) S 5 | O O |
| 35.2 - 36 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA RADIOLOCALIZACIÓN | (17) S 5 | O O |
| 36 – 37 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | (17) S 5 | O R R O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 37 – 42.5 GHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 37 – 37.5 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) | La banda 37.0 - 39.5 GHz será utilizada por el servicio fijo, con una frecuencia de referencia de 38.248 GHz (17) S 5 | R R O |
| 37.5 - 38 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) | (17) S 5 La banda 37.0 - 39.5 GHz será utilizada por el servicio fijo, con una frecuencia de referencia de 38.248 GHz | R R R O O |
| 38 – 39.5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) | La banda 37.0 - 39.5 GHz será utilizada por el servicio fijo, con una frecuencia de referencia de 38.248 Hz (17) S 5 | R R R O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 37 – 42.5 GHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 39.5 – 40 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) | (17) S 5 | R R R R O |
| 40 – 40.5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) | (17) S 5 | O R L/R R L/R O O |
| 40.5 – 41 FIJO FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE RADIODIFUSIÓN Móvil Movil por Satélite (espacio-Tierra) | Sistema de televisión de vídeo multipunto (SDVM) (17) S 5 | R R R R |
| 41 – 42 FIJO FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE RADIODIFUSIÓN Móvil |  |  |
| 42 – 42,5 FIJO FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE RADIODIFUSIÓN Móvil |  |  |

Los servicios aquí indicados no son de exclusivo cumplimiento, pudiendo estas bandas ser utilizadas por otros servicios de acuerdo al desarrollo de nuevas tecnologías, según lo especifique la UIT y no exista  incompatibilidad electromagnética con servicios existentes

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 42.5 – 54.25 GHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 42.5 – 43.5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL exepto móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA | (17) S 5 | R R R O |
| 43.5 - 47 MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE | RR 903 | R R O O |
| 47 – 47.2 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE | (17) S 5 | L L |
| 47.2 – 50.2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL | (17) S 5 | R R R |
| 50.2 – 50.4 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | (17) S 5 | O R R O |
| 50.4 – 51.4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) | (17) S 5 | R R R R |
| 51.4 – 54.25 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | (17) S 5 | O O |

| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Salvador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda 54.25 – 74 GHz |  |  |
| Atribución Nacional | Observaciones | Uso |
| 54.25 – 58.2 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | Podrán utilizarse estaciones del servicio móvil aeronáutico 909 RR | O R L/R R O |
| 58.2 - 59 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | A partir de la banda de 58 GHz no se ha identificado usos específicos para El Salvador | O |
| 59 - 64 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN | A partir de la banda de 58 GHz no se ha identificado usos específicos para El Salvador | O |
| 64 - 65 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | A partir de la banda de 58 GHz no se ha identificado usos específicos para El Salvador | O |
| 65 - 66 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE INVESTIGACIÓN ESPACIAL Fijo Móvil | A partir de la banda de 58 GHz no se ha identificado usos específicos para El Salvador | O |
| 66 - 71 MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE RADIONAVEGACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE | A partir de la banda de 58 GHz no se ha identificado usos específicos para El Salvador | O |
| 71 - 74 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | A partir de la banda de 58 GHz no se ha identificado usos específicos para El Salvador | O |

NOTAS EXPLICATIVAS CON RELACION A LAS  MODIFICACIONES DEL CNAF

MOD  Modificación de fondo

SUP  Texto Suprimido

ADD  Adición de nuevo texto

NOC  texto sin modificaciones

  - SUP- Se suprime la palabra “posibles” con el fin de que el término

“Espectro Radioelectrico”, coincida con el texto del Reglamento de

Radiocomunicaciones de la UIT.

  - MOD-Cambio de terminología por parte de la UIT.

  - ADD- Se adiciona nuevo texto, con el proposito de que sea claro el concepto de Radioaficionados.

  - MOD- La UIT reformó su organización por lo que la IFRB dejó de existir por lo tanto se créo la Oficina de Radiocomunicaciones,  la que absorbió las funciones de la IFRB.

  - ADD-Adición, con el objetivo de dar a conocer de donde se origina los conceptos de Regiones y  Zonas.

  - ADD-Se adiciona este texto, con la idea de definir los Derechos y Obligaciones que tienen las estaciones que utilizan porciones del Espectro de uso Libre.

  - ADD-se le agrega “su uso requerirá de autorización” para especificar la clase de permiso para su explotación, de acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones.

  - NOC-Aclaración de las razones de actualización del CNAF.

  - ADD- Restricciones de limitación de potencia a las emisiones del espectro radioeléctrico de Uso Libre

  - SUP-se suprime las palabras “en el ámbito” para mayor claridad

  - SUP-Se sustituye S2 por 7

  - ADD-Se adicionan conceptos de potencia de acuerdo al Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

  - Se sustituye Watt por vatio

  - Se suprime 1606.5 por 1605 que corresponde a la Región 2, (America)

  - Se sustituye la nota 23 por la 24

  - SUP-Se suprime RR444 y RR445, se explica en el texto de acuerdo al Reglamento de Radiocomunicaciones

  - SUP-Cambio de nomenclatura por parte de la UIT, S5 sustituye a RR8

  - De acuerdo al Titulo VIII del Regimen Especial para los Servicios  de Difusión de Libre Recepción y de Suscripción, la CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, a que hace referencia el Artículo 116 de la Ley de Telecomunicaciones , en la cual se establece, CON EL UNICO OBJETO de que las concesiones o licencias  para la prestación de los servicios  de Difusión de Libre Recepción y de suscripción CAUSARAN DERECHOS, los cuales se pagaran de acuerdo a la  POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR, O DEL NUMERO DE CANALES TRANSMITIDOS.   Para efectos de determinar el el área de cobertura ó área de servicio, concedidas en las respectivas concesiones, las estaciones de Radiodifusión sonora de libre recepción, en las fronteras de servicio deberan como tener como máximo  una intensidad de campo de 54 dBu, 0.5 milivolt/metro, igual a500 micro-volt/metro.

  - ADD-(19) Se adiciona este nuevo texto con el ubjeto de las personas que utilizan esta banda inscriban sus equipos de acuerdo la la Ley de creación de la SIGET.

  - ADD Se agrega el termino “con un total” para determinar que es la capacidad total de esa porción del espectro radioelectrico.

  - ADD Se adiciona nuevo texto, con el proposito de facilitar la explotación de la banda atribuida al servicio móvil aeronáutico  la banda de VHF.

  - MOD-La parte 15 del Titulo 47 de las Regulaciones de la FCC, de los Estados Unidos de America, permite la operación de dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia, entre los que se incluyen el denominado “SPREAD SPECTRUM”, estos sistemas tienen que compartir estas frecuencias con servicios concesionados. A los sistemas de “SPREAD SPECTRUM” no les esta autorizado producir interferencias a los sistemas que tienen concesión. Si un transmisor de esta clase produce interferencia a comunicaciones radioeléctricas concesionadas, su operador deberá cesar su operación, hasta que se solvente el problema de interferencia.

  - ADD Se adiciona nota para la utilización de esta porción del espectro como se indica en el texto, (aplicación de la formula respectiva).

  - ADD-(24) En la banda de 1,710 a 1,885 MHz y 2500-2690 MHZ, según resolución T-916-2000 de fecha veinte de noviembre del año 2000 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación de estas bandas con la finalidad de estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación, IMT-2000.

  - ADD-(25) En la banda de 2,110 a 2,160 MHz según resolución T-149-2001 de fecha veintisiete de febrero del año 2001 emitida por la SIGET, se encuentra suspendida la asignación de esta banda con el proposito de estudiar la implementación, compartición y disposiciones de frecuencias de sistemas HAPS, (plataformas de gran altura), para la componente terrenal de los futuros sistemas móviles de telecomunicaciones de la tercera generación IMT-2000.

  - ADD-(26), Se adiciona servicio FIJO y MÓVIL a titulo PRIMARIO para su utilización en El Salvador, Atribución que se encuentra establecida en el Reglamento de Radiocomunicaciones de  la UIT, bajo el No. S5 480 y 481.

ANEXO A

DENOMINACION DE LAS BANDAS DONDE OPERAN LOS SERVICIOS SATELITALES.

###### RANGO DE FRECUENCIAS                        NOMBRE DE LA BANDA

1 – 2 GHz                                                                     L

2 – 3 GHz                                                                     S

3 – 4 GHz                                                                     S

4 – 6 GHz                                                                     C

6 – 8 GHz                                                                     C

8 – 10 GHz                                                                    X

10 – 12.4 GHz                                                                    X

12.4 – 18 GHz                                                                    Ku

18 – 20 GHz                                                                    K

20 – 26.5 GHz                                                                    K

26.5 – 40 GHz                                                                    Ka

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL CONTORNO DE LAS AREAS DE SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA.

SISTEMAS OPERANDO EN  AMPLITUD MODULADA

(525-1705 kHz).

METODO DE KIRKE

METODO DE CALCULO PARA DETERMINAR EL CONTORNO DE LAS AREAS DE SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA EN AMPLITUD MODULADA DE 500 V/m  (54 dBu)

Cuando una señal transcurra a través de una trayectoria donde existan diferentes conductividades, la distancia a un contorno de intensidad de campo de la onda de tierra se puede predecir mediante el método de distancia equivalente.

Al predecir internsidades de campo a cierta distancia de la antena, mediante el método de distancia equivalente, se espera que haya resultados razonablemente precisos cuando se conocen: el campo sin atenuación de la antena, las diferentes conductividades de la tierra y la ubicación de las discontinuidades. Este método considera que una onda se propaga a través de una conductividad dada, de acuerdo con la curva para una tierra homogénea de dicha conductividad. Cuando la onda pasa a una región de una segunda conductividad, la distancia equivalente que guarda un punto de recepción con respecto al transmisor cambia repentinamente, pero no la intensidad de campo. Desde el punto localizado justamente dentro de la segunda región, el transmisor aparece como si estuviera a una distancia tal que, en la curva para una tierra homogénea de la segunda conductividad, la intensidad de campo fuera igual al valor que tuviera precisamente a través del contorno de la primera región. De esta manera, la distancia equivalente del punto de recepción al transmisor puede ser mayor o menor que la distancia real.

Se considera que existe un transmisor imaginario a dicha distancia equivalente. No se tiene en mente usar esta técnica como medio para evaluar el campo sin atenuación, o la conductividad terrestre, basándose en el análisis de los datos de medición.

A continuación se expone un ejemplo del uso del método de distancia equivalente:

Se desea determinar la distancia a los contornos de 0.5 mV/m y 0.025 mV/m de una estación en la frecuencia de 1,000 kHz, con un campo a distancia inversa de 100 mV/m a una milla sobre una trayectoria que tiene conductividad de 10 m Mhos/m a lo largo de una |-distancia de 24 Km 5 m Mhos/m en los siguientes 33 Km y 15 m Mhos/m en el resto de la trayectoria. Mediante el uso de las curvas apropiadas anexas se ve que a una distancia de 24 Km en la curva para 10m Mhos/m el campo es de 3.45 mV/m. La distancia equivalente a esta intensidad de campo para una conductividad de 5 m Mhos/m es de 17.7 Km. Continuando sobre la curva de propagación para la segunda conductividad, el contorno de 0.5 mV/m se encuentra a una distancia de 45 km respecto de transmisor imaginario estaba 6.5 km más próximo (24-17.8 km) al contorno de 0.5 vm/m, la distancia del contorno al transmisor real es de 51.5 km (45 + 6.5 km). La distancia al contorno de 0.025 mV/m se determina continuando sobre la curva de propagación para la segunda conductividad a una distancia de 51 km (18 + 33 km), punto en el cual se lee que el campo es de 0.39 km mV/m. En este punto, la conductividad cambia a 15 m Mhos/m y, utilizando la curva relativa a esta conductividad, se determina que la distancia equivalente es de 88 – 43.6 km más lejana que la que se hubiera obtenido si hubiera prevalecido una conductividad de 5 m Mhos/m; determinando el contorno de 0.025 mV/m se encuentra a una distancia equivalente de 280 km. Puesto que se había considerado que el transmisor imaginario se encontraba 6.5 km más próximo al primer contorno y 43.5 km más lejos del segundo, el efecto neto es considerar que el transmisor imaginario está 37 km (43.5 – 6.5 km) más lejos que el transmisor real, de tal manera que la distancia real al contorno de 0.025 mV/m resulta ser  de 243 km (280 – 37 km).

Las gráficas numeradas del 1 al 20 del anexo C, muestran los valores calculados de internsidad de campo eléctrico de la onda de tierra, en función de la distancia a la antena transmisora.

La intensidad de campo se considera aquí como parte de la componente vertical del campo eléctrico recibido en la tierra, el cual no es reflejado por ninguna de las capas de la ionosfera ó de la troposfera.

Las veinte gráficas del anexo C, se calculan para veinte diferentes frecuencias, una constante dieléctrica igual a 15 para la tierra y 80 para el agua de mar (referida al aire como unidad) y para las conductividades de tierra que se expresan en las curvas, dada en m/Mhos.

Las curvas muestran la variación de la intensidad de campo eléctrico de la onda de tierra con la distancia, utilizando una antena vertical corta, colocada en la superficie de una tierra esférica uniformemente conductora, con las constantes de tierra que se muestran en las gráficas; estas curvas fueron hechas para una potencia de antena y una eficiencia, tales que la intensidad de campo de distancia inversa a 1,609 m es 100 mV/m y son válidas también para otras antenas dierentes a la que se utilizó para su elaboración.

Utilizando las curvas del 1 al 20 del anexo C, correspondientes y la siguiente expresión:

RRO=EEO1

La cual es una relación directa de los valores tomados de las curvas y los que se desean calcular, donde:

Eo	=	100 mV/m de distancia inversa (valor constante tomado de las curvas)

E	=	Intensidad de campo eléctrico en el plano horizontal de la antena en

cuestión.

Ro	=	Intensidad de campo eléctrico en el plano horizontal de una antena

hipotética a una distancia x.

R	=	Intensidad de campo eléctrico en el plano horizontal de la antena en

cuestión a una distancia conocida.

Con la relación anterior se pueden calcular la intensidad de campo eléctrico en el plano horizontal que pone una antena a una distancia conocida, o bien la distancia a que llega un contorno de radiación por onda de tierra.  Ejemplo:

Calcular la intensidad de campo en el plano horizontal que produce a 160 km (99.5 millas) una estación que opera con los siguientes parámetros:

P	=	5 kW

n	=	175 mV/m

f	=	1,000 KHz

conductividad de terreno	=	10 m Mhos/m

Procedimiento:

- Calcular la intensidad de campo en el plano horizontal a 1,609 m (1 milla) por medio de la formula:

E	=			(2)

Por lo tanto, E = 390 mV/m

- Utilizando la gráfica 12 de este anexo, determinar el valor de Ro para una distancia de 160 km (99.5 millas) siguiendo, en este caso, la curva de conductividad de 10 m Mhos/m.

Por lo tanto, Ro = 62.5 uV/m

- Calcular la intensidad de cmapo que produce la etación a 160 km (99.5 millas de distancia; aplicando la fórmula (1), sustituimos valores y tenemos:

R	=

que es la intensidad de campo eléctrico a una distancia de 160 km.

ANEXO B

CARTA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DEL SUELO DEL TERRITORIO DE EL SALVADOR.

ANEXO C

GRAFICAS DE ATENUACION DE LA ONDA DE TIERRA.

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL CONTORNO DE LAS AREAS DE SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA

SISTEMAS OPERANDO EN FRECUENCIA MODULADA

(88 – 108 MHz.).

METODO DE LA F.C.C.

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS AREAS DE SERVICIO

DE RADIODIFUSION SONORA EN FRECUENCIA MODULADA CON CONTORNOS DE 500 V/mt (54 dBu)

Para los fines de autorización de la instalación de una estación debe enviarse previamente, entre otros datos de carácter técnico, el área de servicio estimada, para lo cual deben efectuarse los cálculos señalados a continuación.

Cálculo de áreas de servicio.

Las áreas de servicio están delimitadas por los contornos de intensidad de campo de 60 dBu (1mV/m) y 54 dBu (500 V/m). Los contornos mencionados se calculan usando la gráfica que se anexa y se denominan como contornos A y B, respectivamente.

El contorno de 60 dBu indica solamente la extensión apróximada de cobertura sobre terreno promedio de ausencia de interferencia y el de 54 dBu, la extensión aproximada del área rural que podría servirse. Bajo condiciones reales, la verdadera cobertura puede variar considerablemente de los valores estimados, ya que el terreno sobre cualquier trayectoria regularmente difiere del terreno promedio sobre el que se basó la grafica que se anexa.

Gráfica de intensidad de campo.

En la predicción de la distancia a los contornos, se emplea la gráfica anexa, la cual representa la intensidad de campo preponderante en un 50% del tiempo para el 50% de las localidades receptoras potenciales, utilizando una antena receptora a 10 metros de altura sobre el nivel del terreno. La gráfica anexa se basa en el campo producido por un dipolo de media longitud de onda en el espacio libre radiando 1 kWatt, el cual produce una intensidad de campo de 103 dBu a 1,609 m.

Uso de las Gráficas

Para usar los anexos en cálculos con  potencia radiada aparente distinta de 1 kWatt, la escala deslizable asociada debe fijarse en su lugar correcto y usarse como escala de referencia. Esta escala se coloca en el anexo con la potencia de cálculo, en línea con la horizontal correspondiente a 40 dBu. El extremo derecho de la escala se coloca en línea con la graduación correspondiente a la altura del centro de radiación de la antena sobre el nivel del terreno promedio del acimut correspondiente, que aparece anotado en el eje horizontal superior e inferior de la gráfica y, en esa forma, la gráfica dará directamente lecturas en microvolts por metro y en decibeles con respecto a un microvolt a la distancia correspondiente, para esta potencia y la altura promedio del centro radiador de cada acimut. Cuando la altura promedio de radiación del acimut pertinente sea menor de 30 m, los valores de intensidad de campo o distancias a considerar serán las correspondientes para una altura promedio de 30 m. Al predecir la distancia a los contornos de intensidad de campo, la potencia radiada aparende que debe usarse es la radiada en el plano horizontal en la dirección pertinente. Al predecir cualquier otra intensidad de campo, en áreas que no están en el plano horizontal, la potencia radiada aparente que se usará será la potencia en la dirección de tales áreas; para determinar esta potencia debe usarse el diagrama de radiación vertical adecuado. En direcciones donde el terreno es tal que la altura promedio de la antena resulta negativa, dentro del sector comprendido entre 3 y 16 km, se podrá utilizar cualquier otro método, siempre y cuando se proporcione un suplemento adicional que muestre el área de servicio que se espera cubrir incluyendo una descripción del método utilizado para esta predicción.

En estos casos especiales, se incluirá información adicional relacionada con el terreno y el área de servicio.

Altura del centro de radiación de la antena sobre el nivel del terreno promedio.

La altura que debe usarse con estas gráficas es la altura del centro de radiación de la antena sobre el nivel delmar, menos el nivel promedio de las alturas del terreno sobre el nivel del mar entre 3 y 16 Km a partir de la antena, obtenida a lo largo del radial considerado.

Nivel promedio del terreno.

Para determinar el nivel promedio de las alturas del terreno sobre el nivel del mar, se emplean las elevaciones entre 3 y 16 km a partir del sistema radiador, para lo cual se trazan los perfiles, cuando menos de ocho radiales del sistema radiador y extendiéndose hasta 16 km de él.

Los radiales se espaciarán a cada 45° de acimut, empezando desde el norte geográfico.

Cuando sea posible, deberán trazarse siguiendo la dirección de los caminos, carreteras o vías de ferrocarril, facilitando con esto la obtención de datos topográficos.

Cuando menos uno de los radiales debe incluir la ciudad principal por servir, aún cuando esta ciudad se encuentre más allá de los 16 km de distancia al sistema radiador. Sin embargo, en el caso de que ninguno de los radiales uniformemente espaciados cruce la ciudad principal por servir, deben trazarse radiales adicionales para cubrir este requisito, éstos no se deben tomar en cuenta al calcular la altura del centro de radiación de la antena sobre el nivel del terreno promedio. Sin embargo, cuando el contorno de 50 V/m es tal que no abarca extensiones dentro del país y:

Si la parte total entre los 3 y los 16 km del radial se extiende sobre grandes extensiones cubiertas por agua o sobre territorios extranjeros para el cálculo del nivel promedio del terreno, se deben omitir totalmente estos radiales o,

Cuando sólo una parte entre los 3 y 16 km del radial se extiende sobre grandes extensiones cubiertas por agua o sobre territorio extranjero, solamente se usará para el cálculo de nivel promedio del terreno la parte del radial comprendida entre los 3 km y el punto más alejado del sistema dentro de los límites del país.

Trazo de perfiles

Para el trazo del perfil de cada radial se deben tomar los datos de elevación en mapas que contengan curvas de nviel equidistantes, no más de 200 m y a una escala no mayor de 1,500,000. Estos mapas deberán abarcar la ciudad o ciudades principales por servir.

Cuando el terreno sea plano o de poca pendiente podrán tomarse alturas cada 1,000 m de distancia.

Los perfiles deben indicar con exactitud la orografía de cada radial y trazarse tomando como abcisas las distancias en km y como ordenadas las alturas en metros sobre el nivel del mar, indicando la fuente de información de los datos orográficos y la altura del centro de radiación del sistema. La altura promedio de la distancia de 13 km, comprendida entre 3 y 16 km contados a partir del lugar destinado para el sistema radiador, se debe determinar de las gráficas de los perfiles de cada uno de los radiales. Esto puede obtenerse promediando un número de puntos uniformemente espaciados, usandose un planimetro  ó calculando la altura media por sectores promediando estos valores.

En caso de que solo se disponga de información orográfica muy limitada, se puede emplear un altímetro montado en un automóvil moviéndose sobre caminos que se extiendan radialmente desde el lugar del transmisor.

Puntos de referencia y cálculo de distancias.

Para determinar la distancia de separación en esta sección, debe seguirse el siguiente procedimiento:

7.1	Los puntos de referencia para el cálculo de distancia, entre dos estaciones que presten servicio, serán las ubicaciones de los emisores, o sea, las coordenadas geográficas (en grados,minutos y segundos de latitud y longitud).

- Una vez establecida la ubicación de los transmisores, la distancia deberá ser determinada entre las coordenadas correspondientes a dicha ubicación. Si la ubicación de un transmisor no ha sido establecida, se tomarán como referencia las coordenadas de la población o ciudad respectiva.

  - La distancia entre los puntos de referencia se considera que es la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, uno de cuyos lados es la diferencia de latitud entre los puntos de referencia y el otro lado es la diferencia de longitud entre dichos puntos. Tal distancia como sigue:

- Se determina la diferencia de latitud y la diferencia de longitud entre los dos puntos de referencia y se convierten estas dos diferencias a grados y décimas de grado.

- Se determina la latitud media de los puntos de referencia hasta el más próximo segundo de latitud  (promedio de latitudes de los dos puntos).

- Se multiplica la diferencia en latitud por el número de km por grado de diferencia de latitud (obtenida después de determinar los grados de latitud media, km por grado de latitud y km por grado de longitud de nuestro país), para la latitud media apropiada (interpolar linealmente). Esto determina la distancia norte-sur en km.

- Se multiplica la diferencia en longitud por le número de km por grado de diferencia de longitud (obtenida después de determinar los grados de latitud media, km por grado de latitud y km por grado de longitud de nuestro país), para la latitud media apropiada (interpolar linealmente). Esto determina la distancia este-oeste en km.

- Se determina la distancia entre los dos puntos de referencia mediante la raiz cuadrada de la suma de los cuadrados de las distancias obtenidas; es decir:

D=(La2 + Lo 2) ½

Donde:

D = Distancia en km.

La= Distancia norte-sur en km.

Lo= Distancia este-oeste en km.

Para el cálculo anterior, deben emplearse suficientes fracciones decimales para determinar la distancia al km más próximo.

ANEXO D

ABACO PARA LA DETERMINACION DE LOS CONTORNOS DE INTENSIDAD DE CAMPO PARA 500 V/mt. (54 dBu) .

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA.

Apéndice 2

Cuestionario - Parte II

(Dirigido únicamente a las administraciones)

Cuestiones generales sobre gestión nacional del espectro

Las siguientes cuestiones generales sobre la gestión nacional del espectro se basan parcialmente en los requisitos funcionales de la gestión del espectro descritos en el Manual "Gestión nacional del espectro". Si necesita más espacio para responder a las cuestiones utilice hojas de papel adicionales.

- ¿Qué textos jurídicos reglamentarios rigen su gestión nacional del espectro?

LEY DE TELECOMUNICACIONES Y REGLAMENTO DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES

¿Se ha previsto modificar estos textos o reglamentos?

SÍ _X 			 NO__

2	¿Cuenta con reglamentos y procedimientos públicos para la gestión nacional del espectro (por ejemplo, servicios radioeléctricos, requisitos para obtención de licencias, etc. ...)?

SÍ _X      		NO__

- ¿Existe un cuadro de atribución nacional del espectro radioeléctrico)

SÍ _X  			NO__

4	Reglamentación de las características técnicas del equipo de radiocomunicaciones ¿Especifica que las características técnicas del equipo de radiocomunicaciones deben cumplir unos ciertos requisitos (a menudo denominados "normas de equipos"), por ejemplo, para evitar la interferencia causada a otros servicios y usuarios?

SÍ _X     		NO__

- ¿Desarrolla estas características técnicas o normas de equipo a nivel nacional o utiliza las elaboradas por otras administraciones u organizaciones internacionales/regionales de normalización?

Nacional__    		Otras _X

- Cuenta con un procedimiento que asegure que el equipo de radiocomunicaciones cumple los requisitos técnicos, por ejemplo:

Homologación: ___;  Declaración de cumplimiento del fabricante: _X_;  		Otros ___

5	Redistribución del espectro*

(* El término "redistribución" se utiliza aquí para referirse a un proceso de ámbito nacional en el cual se realiza una evaluación 1) para determinar si pueden identificarse partes del espectro con utilización limitada y 2) para determinar si tales segmentos de espectro pueden reatribuirse a fin de que los utilicen servicios de radiocomunicaciones cuyas necesidades de espectro han aumentado. Algunos países cooperan a nivel regional para identificar segmentos adecuados de espectro que puedan redistribuirse a fin de facilitar la introducción de nuevas aplicaciones sobre una base homogénea.)

Se ha producido en su país alguna redistribución del espectro o se ha identificado la

necesidad de dicha redistribución?

SÍ__  		NO _X

b)	En caso afirmativo, ¿ha establecido un método para llevar a cabo esta redistribución en las bandas de frecuencias respectivas y en los servicios de radiocomunicaciones correspondientes?

SÍ__  		NO _X

c)	Defina el método establecido y describa la naturaleza de la consulta realizada a los usuarios, caso de existir, sobre los posibles costos derivados de la redistribución prevista.

NOAPLICA___________________________________________________

- Costos de gestión del espectro

  - ¿Cuál es el costo de las funciones de la gestión nacional del espectro llevadas a cabo por su Gobierno (si hay más de un organismo o institución responsable de la gestión del espectro, indique el costo total, cuando se disponga de dicha información) (en francos suizos)?

___CHF 1,200,000.00_

  - ¿Cuál es la fuente de financiación necesaria para llevar a cabo estas funciones de gestión del espectro)

# FONDOS PROPIOS (ENTIDAD AUTONOMA)             ___________

7		Gestión de los registros de asignación de frecuencia

- ¿Cuenta su administración con un sistema (manual o informatizado) para llevar y mantener registro de las asignaciones nacionales de frecuencia y de la utilización del espectro (generalmente conocido como sistema de gestión de bancos de datos (DBMS))?

SÍ _X  			NO__

- ¿Hay un único DBMS nacional o hay DBMS separados para los distintos usuarios (por ejemplo, un DBMS para las asignaciones a los usuarios de la administración y DBMS separados para las asignaciones a usuarios exteriores a la administración)?

Único__X    		Separados___

¿Cuál es el tamaño aproximado (en 2002) de su DBMS?

- Número de asignaciones de frecuencia			_________5,000____________

- Número de licencias						_________200_____________

e)		¿Están estos registros de asignación de frecuencias disponibles para el público?

SÍ _X  			NO__

- ¿Está el DBMS informatizado?

SÍ _X   		NO__

- ¿Qué DBMS informatizado utiliza?

_ACCESS, EXCEL, SQL____

8	Coordinación de asignaciones de frecuencia con otros países:

  - ¿Coordina las asignaciones a estaciones terrenales?

SÍ _X  		NO__

  - ¿Coordina las asignaciones a estaciones espaciales?

SÍ___	NO_X_

9		Notificación de asignaciones de frecuencias

¿Notifica a la UIT las asignaciones de frecuencia que han de notificarse según el Reglamento de Radiocomunicaciones?

SÍ__   		NO  X

En caso negativo, indíquese la razón y enumere todas las posibles dificultades:

PROBLEMAS INFORMATICOS (SOFTWARE TRABAJA EN PLATAFORMA WINDOWS NT), FALTA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN EL TEMA

10	¿Cuenta con una política y con unas funciones de planificación para la gestión nacional del espectro (es decir, una estrategia nacional sobre la futura utilización del espectro)?

SÍ _X 	NO__

- ¿Realiza análisis técnicos de las peticiones de asignación de frecuencia?

SÍ _X  		NO__

12	¿Realiza la comprobación técnica de los servicios radioeléctricos terrenales?

SÍ _X  		NO__

Estaciones de comprobación fijas

- ¿De cuántas estaciones de comprobación fijas dispone?

3___

- Facilite una breve relación de todas las instalaciones disponibles en sus estaciones de comprobación fijas (por ejemplo: receptores, analizadores de espectro, equipo de radiogonometría):

ANALIZADORES DE ESPECTRO, ANTENAS, DISTRIBUIDORES DE ANTENAS,___ MONITOREO AUTOMATICO DE PARÁMETROS DE EMISION RADIOELÉCTRICA

c)	¿Cuál es el límite superior de frecuencia de sus estaciones de comprobación fijas?

_1,000__ MHz

d)	¿Cuál es el límite superior de frecuencia de sus estaciones fijas de radiogonometría?

_1,000__ MHz

Estaciones de comprobación móviles

- ¿De cuántas estaciones de comprobación móviles dispone?

-------------------____________________________________________________

f)	Facilite una breve relación de todas las instalaciones disponibles en sus estaciones de comprobación móviles (por ejemplo: receptores, analizadores de espectro, equipo de radiogonometría):

_______________________________------------__________________________

- ¿Cuál es el límite superior de frecuencia de sus estaciones de comprobación móviles?

__------__ MHz

h)	¿Cuál es el límite superior de frecuencia de sus estaciones móviles de radiogonometría?

__------ __ MHz

Estaciones de comprobación transportables

- ¿De cuántas estaciones de comprobación transportables dispone?

__2__

j)	Facilite una breve relación de todas las instalaciones disponibles en sus estaciones de comprobación transportables (por ejemplo: receptores, analizadores de espectro, equipo de radiogoniometría):

ANTENAS, ANALIZADORES DE ESPECTRO, RECEPTORES HF, VHF, UHF,__ DISTRIBUIDORES DE ANTENA, EQUIPO DE RADIOGONIOMETRÍA__

k)	¿Cuál es el límite superior de frecuencia de sus estaciones de comprobación transportables?

__26,500_ MHz

- ¿Cuál es el límite superior de frecuencia de sus estaciones transportables de

radiogonometría?

_1,000___ MHz

- ¿Realiza comprobación técnica espacial?

SÍ__  		NO _X

n)	Incluya una breve relación de las instalaciones disponibles en sus estaciones de comprobación técnica espacial

_______________------------___________________________________________

- ¿Qué tareas realizan sus estaciones de comprobación técnica espacial para la

comprobación de los satélites OSG?

NO APLICA

- ¿Qué tareas realizan sus estaciones de comprobación técnica espacial para la

comprobación de los satélites no OSG?

NO APLICA

- ¿Participa su administración en el Programa Internacional de Comprobación

Técnica de la UIT?

SÍ__  		NO _X

- Cooperación entre la gestión del espectro y la comprobación técnica

SI _X   	NO __

Sírvase indicar el volumen de trabajo (en porcentaje) realizado por el servicio de comprobación técnica para:

s)	El Departamento de Gestión de Frecuencias __30______%

t)	El Departamento de Aplicación Reglamentaria __60___ %

- El Departamento de Licencias _____10______ %

- ¿Realiza inspecciones de las estaciones radioeléctricas?

SÍ _X   		NO __

  - ¿Qué técnicas de inspección se utilizan en su administración para determinar

que los usuarios del espectro cumplen los requisitos nacionales o internacionales?

MONITOREO AUTOMATICO E INSPECCIÓNES EN

SITIO__

b)	¿Cuáles son los procedimientos administrativos que determinan su política de inspección (por ejemplo, el número de inspecciones, el tipo de notificación previa a la inspección, las normas y reglamentos)?

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  ADMISIÓN  INFORME TÉCNICO	 _____ NOTIFICACIÓN DE RESULTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN____

- ¿Qué equipo de medida utiliza su administración para efectuar las

mediciones técnicas de una inspección?

ANALIZADORES DE ESPECTRO, FRECUENCIMETROS, MEDIDORES DE  INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO, MEDIDORES DE POTENCIA_______

d)	¿Qué parámetros técnicos mide su administración al inspeccionar un sistema radioeléctrico?

FRECUENCIA, POTENCIA, ANCHO DE BANDA, COBERTURA O RUTA DE ENLACE

e)	¿Qué registro de administración examina su administración al inspeccionar una estación radioeléctrica?

___NINGUNO________________________________________________

14	¿Realiza análisis técnicos de las quejas de interferencia en radiofrecuencia?

SÍ _X 		 NO__

¿Ha establecido un proceso de consulta en el que intervenga el gobierno y organizaciones no gubernamentales para resolver estas quejas?

SÍ _X  	NO__

15	Utilización de computadores para la gestión nacional del espectro

Aspectos generales

a)	¿Utiliza ordenadores para la gestión nacional del espectro?

SÍ _X  	NO__

b)	Tipo de ordenadores

___PENTIUM 3__

c)	Cuántos puestos de trabajo: __3_____ o computadores personales (PC):

_3________

d)		Sistema(s) operativo(s)

___WINDOWS 2000____________________________________

  - ¿Funciona su sistema de gestión del espectro con una red de área local

(LAN)?

SÍ _X 	 NO__

  - ¿Tiene acceso a Internet?

SÍ _X  		NO__

  - ¿Utiliza su administración un sitio en la Red para difundir la información
sobre gestión del espectro?

SÍ _X  	NO__

En caso afirmativo, sírvase indicar la dirección (URL) de dicho sitio: _www.siget.gob.sv______

Sistema básico de gestión del espectro en Windows (WinBASMS)

  - ¿Está al tanto de que puede disponer sin costo alguno en la UIT del sistema

básico de gestión del espectro en Windows?

SÍ__  		NO _X

  - ¿Ha utilizado su administración el WinBASMS?

SÍ__  			NO _X

  - ¿Ha encontrado su administración problemas al utilizar el WinBASMS?

SÍ__  			NO _X

  - Sírvase indicar todos los problemas con los que se ha encontrado al utilizar

el WinBASMS.

NO APLICA___________________________________________________

  - ¿Recomendaría la utilización del WinBASMS si se resuelven los problemas identificados en d)?

SÍ _X  	NO__

  - ¿Necesita un sistema perfeccionado de gestión del espectro si respondió negativamente en e)?

SÍ__	NO__

Sistema automatizado avanzado de gestión del espectro (AASMS)

  - ¿Utiliza su administración un sistema automatizado de gestión del
espectro (AASMS)?

SÍ__ 	NO _X

  - ¿Ha encontrado su administración problemas al utilizar su AASMS?

SÍ__  		NO _X

  - Sírvase indicar todos los problemas con los que ha tropezado al utilizar

su AASMS

____------_____________________________________________________

  - ¿Cómo propone modificar el AASMS para corregir o superar estos problemas (descripción)?	_=========_________________________________________________

16	Organización de la gestión del espectro

a)	Sírvase indicar la estructura de gestión del espectro de su país e incluya una copia del organigrama. Interesan en particular los aspectos siguientes:

SIGET

- ¿Es la organización de gestión del espectro una Secretaría aparte, un ministerio o institución responsable directamente ante el gobierno o forma parte de un gran ministerio gubernamental (por ejemplo, un ministerio encargado de todas las telecomunicaciones)?

LA GESTIÓN DEL ESPECTRO ES PARTE DE LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES Y ÉSTA A SU VEZ, PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES– SIGET, INSTITUCIÓN RESPONSABLE DIRECTAMENTE ANTE EL GOBIERNO.

- ¿Se atribuye la responsabilidad de la gestión del espectro a una única organización o se comparte entre organizaciones separadas (por ejemplo, algunas administraciones tienen organizaciones separadas para los temas reglamentarios y de política, y otras administraciones tienen organizaciones separadas para los usuarios gubernamentales y los no gubernamentales)?

ÚNICA ORGANIZACIÓN

- ¿Se han producido cambios recientemente en la estructura organizativa o se prevén cambios (por ejemplo, para tener en cuenta los posibles cambios de la política de su gobierno en cuanto a las telecomunicaciones)?

NO SE PREVÉN CAMBIOS

- Número de personal especialista en la gestión nacional del espectro _______2___________

- Número de personal de apoyo en la gestión nacional del espectro ______6______________

17	¿Utiliza los Manuales e informes del UIT-R sobre:

a)	Gestión nacional del espectro, 1995     SI

b)	La comprobación técnica del espectro, versión 2002      SI

c)	Técnicas informatizadas para la gestión del espectro, versión 1999     NO

d)	Informe UIT-R SM.2012-1, Aspectos económicos de la gestión del espectro, versión 2000? NO

18	Identificación de problemas experimentados en la gestión nacional del espectro.

Sírvase utilizar el cuadro siguiente para describir los problemas experimentados por su administración en la gestión nacional del espectro. Esta información será utilizada por la UIT, en particular por la Comisión de Estudio 1 del UIT-R, para identificar áreas futuras de trabajo dentro del programa de estudios normal, a fin de centrar la labor en la elaboración de recomendaciones e informes sobre los temas en los que la asistencia es más necesaria.

NINGÚN PROBLEMA

Apéndice 2

Cuadro A  Servicio Fijo

|  | APLICACIONES VARIABLES | Nº de fila | Enlaces hertzianos | Circuito local radioeléctrico (LMDS, MMDS) | Enlaces entre estaciones fijas (Ondas decamétricas) | Redes locales radioeléctricas | Otras aplicaciones: indíquese |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables relacionadas con el espectro | Anchura de banda | ## 1 | ## S | S | ## S | ## S | ## s / n |
|  | Número de canales | ## 1bis | ## N | N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Frecuencia central, o posición de la banda en el espectro | ## 2 | ## S | S | ## S | ## S | ## s / n |
|  | Utilización exclusiva/compartida | ## 3 | ## N | N | ## N | ## N | ## s / n |
| Variables relacionadas con la cobertura geográfica | Superficie atribuida | ## 4 | ## S | S | ## S |  | ## s / n |
|  | Distancia entre el transmisor y el receptor | ## 5 | ## N |  | ## N |  | ## s / n |
| # Variables relacionadas con el equipo y la infraestructura | Potencia del transmisor | ## 6 | ## S | S | ## S | ## S | ## s / n |
|  | Altura de la antena | ## 7 | ## N | N | ## N |  | ## s / n |
|  | Caudal o capacidad | ## 8 | ## N | N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Ángulo del haz de emisión | ## 9 | ## N |  |  |  | ## s / n |
|  | Número de estaciones transmisoras | ## 10 | ## N | N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Número de estaciones receptoras | ## 11 | ## N | N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Regresividad | ## 12 | ## N | N | ## N | ## N | ## s / n |
| Variables socioeconómicas | Duración de la autorización/licencia | ## 13 | ## N | N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Densidad de población | ## 14 |  | N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Población total abarcada | ## 15 |  | S |  |  | ## s / n |
|  | Situación geográfica | ## 16 | ## N | ## N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Volumen de ventas del operador | ## 17 |  | N | ## N |  | ## s / n |
|  | Producto interior bruto | ## 18 | ## N | N | ## N | ## N | ## s / n |
| ## Autre Otras variables: indíquense |  | ## 19 | s / n | s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |
| Métodos aplicados | Fórmulas de cálculo y volúmenes correspondientes | ## 20 | ## A1 | ## A2 | ## A3 | ## A4 | ## A5 |
|  | Baremos | 21 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
| ## A1 = A2 = A3 = A4 = Tasa Anual por Administración, Gestión y Vigilancia del Espectro Radioeléctrico = 8.05 * AB (MHz) * Pn * Fs * 12 Donde: Ta es la tasa por administración del espectro expresado en colones salvadoreños. 8.05 es el costo unitario de administración del espectro expresado en colones salvadoreños por MHz por Watt y por mes. AB es el ancho de banda expresado en MHz. Pn es la potencia nominal del transmisor expresado en Watts. Fs es el factor de servicio. 12 es el número de meses al año 8.75 colones salvadoreños = 1 dólar de los Estados Unidos de America |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Justificación y motivaciones, objetivos deseados |  | ## 22 | ## A11 | ## A12 | ## A13 | ## A14 | ## A15 |
| ## A11 = A12 = A13 = A14 : - La elección de la variable “ancho de banda” es un estimulo para economizar espectro; - La elección de la variable “potencia nominal” que permite regular la potencia de los transmisores para evitar interferencias perjudiciales entre los usuarios. - La variable “factor de servicio” es un estimulo para utilizar frecuencias elevadas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos a otros mecanismos del mercado | Subasta | ## 23 | ## A16 | ## A17 | ## A18 |  | ## A20 |
|  | Licitación comparativa con criterio de precio | 24 | A21 | A22 | A23 |  | A25 |
|  | Licitación comparativa sin criterio de precio | 25 | A26 | A27 | A28 |  | A30 |

Cuadro B  Servicio móvil

|  | APLICACIONES VARIABLES | Nº de fila | Sistemas móviles 2G | Sistemas móviles 3G | Mensajería radioeléctrica | Redes independientes privadas | Redes independientes explotadas | Banda ciudadana (C B) | RRI 446 (o radio familiar) | Otras aplicaciones: indíquese |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables relacionadas con el espectro | Anchura de banda | ## 1 | ## S | S | ## S | ## S | ## S | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Frecuencia central, o posición de la banda en el espectro | ## 2 | ## S | S | ## S | ## S | ## S | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Utilización exclusiva/compartida | ## 3 | ## N | N | ## N | ## N | ## N |  |  | ## s / n |
| Variables relacionadas con la cobertura geográfica | Superficie atribuida | ## 4 | ## S | S | ## S | ## S | ## S |  |  | ## s / n |
|  | Distancia entre el transmisor y el receptor | ## 5 |  |  |  | ## N | ## N |  |  | ## s / n |
| # Variables relacionadas con el equipo y la infraestructura | Potencia del transmisor | ## 6 |  |  |  | ## S | ## S | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Altura de la antena | ## 7 |  |  |  | ## N | ## N | ## N |  | ## s / n |
|  | Caudal o capacidad | ## 8 | ## N | ## N |  | ## N | ## N |  |  | ## s / n |
|  | Ángulo del haz de emisión | ## 9 |  |  |  |  |  |  |  | ## s / n |
|  | Número de estaciones transmisoras | ## 10 | ## N | N | ## N | ## N | ## N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Número de estaciones receptoras | ## 11 | ## N | N | ## N | ## N | ## N |  |  | ## s / n |
|  | Regresividad | ## 12 | ## N | N | ## N | ## N | ## N | ## N | ## N | ## s / n |
| Variables socioeconómicas | Duración de la autorización/licencia | ## 13 | ## N | N | ## N | ## N | ## N | ## N |  | ## s / n |
|  | Densidad de población | ## 14 | ## N | N | ## N | ## N | ## N |  |  | ## s / n |
|  | Población total abarcada | ## 15 | ## S | S | ## S | ## S | ## S |  |  | ## s / n |
|  | Situación geográfica | ## 16 | ## N | N | ## N | ## N | ## N |  |  | ## s / n |
|  | Volumen de ventas del operador | ## 17 | ## N | N | ## N |  | ## N |  |  | ## s / n |
|  | Producto interior bruto | ## 18 | ## N | N | ## N | ## N | ## N |  |  | ## s / n |
| ## Autre Otras variables: indíquense |  | ## 19 | ## s / n | s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |
| Métodos aplicados | Fórmulas de cálculo y volúmenes correspondientes | ## 20 | ## B1 | ## B2 | ## B3 | ## B4 | ## B5 | ## B6 | ## B7 | ## B8 |
|  | Baremos | 21 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 |
| ## VER NOTA AL FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificación y motivaciones, objetivos deseados |  | ## 22 | ## B17 | ## B18 | ## B19 | ## B20 | ## B21 | ## B22 | ## B23 | ## B24 |
| ## VER NOTA AL FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos a otros mecanismos del mercado | Subasta | ## 23 | ## B25 | ## B26 | ## B27 | ## B28 | ## B29 |  |  | ## B32 |
|  | Licitación comparativa con criterio de precio | 24 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 |  |  | B40 |
|  | Licitación comparativa sin criterio de precio | 25 | B41 | B42 | B43 | B44 | B45 |  |  | B48 |

Cuadro C  Servicio por satélite

|  | APLICACIONES VARIABLES | Nº de fila | ## VSAT | Estaciones terrenas | Reportajes cinematográficos por satélite | Servicio móvil por satélite | Radiolocalización por satélite | Otras aplicaciones: indíquese |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables relacionadas con el espectro | Anchura de banda | ## 1 | ## S | S | ## S | ## S | ## S | ## s / n |
|  | Número de canales | ## 1bis | ## N | N | ## N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Frecuencia central, o posición de la banda en el espectro | ## 2 | ## S | S | ## S | ## S | ## S | ## s / n |
|  | Utilización exclusiva/compartida | ## 3 | ## N | N | ## N | ## N | ## N | ## s / n |
| Variables relacionadas con la cobertura geográfica | Superficie atribuida | ## 4 |  |  | ## S | ## S | ## S | ## s / n |
|  | Distancia entre el transmisor y el receptor | ## 5 |  |  |  |  |  | ## s / n |
| Variables relacionadas con el equipo y la infraestructura | Potencia del transmisor | ## 6 | ## S | S | ## S |  |  | ## s / n |
|  | Altura de la antena | ## 7 | ## N | N | ## N |  |  | ## s / n |
|  | Caudal o capacidad | ## 8 | ## N | N | ## N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Ángulo del haz de emisión | ## 9 | ## N | N | ## N |  |  | ## s / n |
|  | Número de estaciones transmisoras | ## 10 | ## N | N | ## N | ## N |  | ## s / n |
|  | Número de estaciones receptoras | ## 11 | ## N | N |  | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Regresividad | ## 12 | ## N | N | ## N | ## N | ## N | ## s / n |
| # Variables socioeconómicas | Duración de la autorización/licencia | ## 13 | ## N | N | ## N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Densidad de población | ## 14 | ## N | N | ## N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Población total abarcada | ## 15 |  |  |  | ## S | ## S | ## s / n |
|  | Situación geográfica | ## 16 | ## N | N | ## N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Volumen de ventas del operador | ## 17 | ## N | N | ## N | ## N | ## N | ## s / n |
|  | Producto interior bruto | ## 18 | ## N | N | ## N | ## N | ## N | ## s / n |
| ## Autre Otras variables: indíquense |  | ## 19 | s / n | s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |
| Métodos aplicados | Fórmulas de cálculo y volúmenes correspondientes | 20 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|  | Baremos | 21 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
| ## VER NOTA AL FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificación y motivaciones, objetivos deseados |  | ## 22 | ## C13 | ## C14 | ## C15 | ## C16 | ## C17 | ## C18 |
| VER NOTA AL FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos a otros mecanismos del mercado | Subasta | 23 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 |
|  | Licitación comparativa con criterio de precio | 24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 |
|  | Licitación comparativa sin criterio de precio | 25 | C31 | C32 | C33 | C34 | C35 | C36 |

Cuadro D  Servicio de radiodifusión

|  | APLICACIONES VARIABLES | Nº de fila | Difusión sonora |  |  |  | Difusión de televisión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Terrenal |  | Por satélite |  | Terrenal |  | Por satélite |  |
|  |  |  | Analógica | Digital | Analógica | Digital | Analógica | Digital | Analógica | Digital |
| Variables relacionadas con el espectro | Anchura de banda | ## 1 | ## N | N | ## s / n | ## s / n | ## N | ## N | ## s / n | ## s / n |
|  | Frecuencia central, o posición de la banda en el espectro | ## 2 | ## S | S | ## s / n | ## s / n | ## S | ## S | ## s / n | ## s / n |
|  | Utilización exclusiva/compartida | ## 3 | ## N | N | ## s / n | ## s / n | ## S | ## S | ## s / n | ## s / n |
| Variables relacionadas con la cobertura geográfica | Superficie atribuida | ## 4 | ## S | S |  |  | ## N | ## N |  |  |
|  | Distancia entre el transmisor y el receptor | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Variables relacionadas con el equipo y la infraestructura | Potencia del transmisor | ## 6 | ## S | S |  |  | ## S | ## S |  |  |
|  | Altura de la antena | ## 7 | ## N | N |  |  | ## N | ## N |  |  |
|  | Caudal o capacidad | ## 8 | ## N | N | ## s / n | ## s / n | ## N | ## N | ## s / n | ## s / n |
|  | Ángulo del haz de emisión | ## 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de estaciones transmisoras | ## 10 | ## N | N |  |  | ## N | ## N |  |  |
|  | Número de estaciones receptoras | ## 11 | ## N | N | ## s / n | ## s / n | ## N | ## N | ## s / n | ## s / n |
|  | Regresividad | ## 12 | ## N | N | ## s / n | ## s / n | ## N | ## N | ## s / n | ## s / n |

|  | APLICACIONES VARIABLES | Nº de fila | Difusión sonora |  |  |  | Difusión de televisión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Terrenal |  | Por satélite |  | Terrenal |  | Por satélite |  |
|  |  |  | Analógica | Digital | Analógica | Digital | Analógica | Digital | Analógica | Digital |
| Variables socioeconómicas | Duración de la autorización/licencia | ## 13 | ## N | N | ## s / n | ## s / n | ## N | ## N | ## s / n | ## s / n |
|  | Densidad de población | ## 14 | ## N | N | ## s / n | ## s / n | ## N | ## N | ## s / n | ## s / n |
|  | Población total abarcada | ## 15 | ## N | N | ## s / n | ## s / n | ## N | ## N | ## s / n | ## s / n |
|  | Situación geográfica | ## 16 | ## N | N | ## s / n | ## s / n | ## N | ## N | ## s / n | ## s / n |
|  | Volumen de ventas del operador | ## 17 | ## N | N | ## s / n | ## s / n | ## N | ## N | ## s / n | ## s / n |
|  | Producto interior bruto | ## 18 | ## N | N | ## s / n | ## s / n | ## N | ## N | ## s / n | ## s / n |
| ## Autre Otras variables: indíquense |  | ## 19 | ## s / n | s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |
| Métodos aplicados | Fórmulas de cálculo y volúmenes correspondientes | ## 20 | ## D1 | ## D2 | ## D3 | ## D4 | ## D5 | ## D6 | ## D7 | ## D8 |
|  | Baremos | 21 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 |
| ## D1 = D2 = D5 = D6: Pagan una contribución especial de acuerdo al siguiente cuadro: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL Las concesiones o licencias para la prestación de los servicios antes indicados causarán derechos, cuyo importe se deberá pagar anualmente al finalizar cada año y se medirá en vatios de acuerdo a la potencia nominal del transmisor, o del número de canales transmitidos, de conformidad a la siguiente tabla, cuyos montos serán incrementados anualmente en el mismo porcentaje del IPC del año anterior: 1. SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE LIBRE RECEPCIÓN a) Estaciones en Amplitud Modulada, AM: 525 - 1705 KHz.: COLONES Transmisores de hasta 500 vatios 1,200 501 - 1000 vatios 2,000 1001 - 2500 vatios 2,500 2501 - 5000 vatios 4,000 5001 - 10000 vatios 8,000 10001 vatios en adelante 16,000 Las estaciones cuya concesión haya sido otorgada para prestar el servicio fuera del radio urbano de la zona metropolitana de San Salvador, se les aplicará una reducción de la tabla anterior del cincuenta por ciento. b) Estaciones en Frecuencia Modulada, FM: 88 - 108 MHz.: COLONES Transmisores de hasta 500 vatios 3,500 501 - 1500 vatios 4,000 1501 - 2500 vatios 5,500 2501 - 3500 vatios 7,500 3501 - 5000 vatios 10,000 5001 vatios en adelante 16,000 Las estaciones cuya concesión haya sido otorgada para prestar el servicio fuera del radio urbano de la zona metropolitana de San Salvador, se les aplicará una reducción de la tabla anterior del cincuenta por ciento. c) Estaciones en Onda Corta, de acuerdo a las bandas atribuidas para tal fin por la UIT: COLONES Transmisores de hasta 500 vatios 1,200 501 - 1000 vatios 2,000 1001 - 2500 vatios 2,500 2501 - 5000 vatios 4,000 5001 - 10000 vatios 8,000 10001 vatios en adelante 16,000 2. SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN DE LIBRE RECEPCIÓN a) Sistema Radiante Canales del 2 al 13, VHF: Canales 2 al 4: 54 - 72 MHz; Canales 5 al 6: 76 - 88 MHz; Canales 7 al 13: 174 - 216 MHz. COLONES Transmisores de hasta 100 vatios 8,000 101 - 250 vatios 10,000 251 - 500 vatios 12,000 501 - 1000 vatios 20,000 1001 - 2500 vatios 28,000 2501 - 5000 vatios 40,000 5001 - 10000 vatios 80,000 10001 - 20000 vatios 120,000 20001 - 50000 vatios 200,000 b) Radiodifusora de Televisión Canales 14 al 68: 470-800 MHz, UHF : COLONES Transmisores de hasta 100 vatios 4,000 101 - 250 vatios 6,000 251 - 500 vatios 8,000 501 - 1000 vatios 12,000 1001 - 2500 vatios 16,000 2501 - 5000 vatios 32,000 5001- 10000 vatios 48,000 10001 - 20000 vatios 64,000 20001 - 50000 vatios 80,000 Las estaciones cuya concesión haya sido otorgada para prestar el servicio fuera del radio urbano de la zona metropolitana de San Salvador, se les aplicará una reducción de la tabla anterior del cincuenta por ciento. 3. SERVICIOS DE DIFUSIÓN SONORA POR SUSCRIPCIÓN COLONES Transmisores de hasta 500 vatios 3,500 501 a 1000 4,000 1001 en adelante 5,500 4. SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCION Sistema por medios alámbricos o inalámbricos. COLONES 1 a 10 canales 10,000 11 a 20 canales 15,000 21 a 30 canales 20,000 31 a 40 canales 25,000 41 a 50 canales 30,000 51 a 60 canales 35,000 61 a 70 canales 40,000 71 a 80 canales 45,000 81 en adelante 50,000 Las estaciones cuya concesión haya sido otorgada para prestar el servicio fuera del radio urbano de la zona metropolitana de San Salvador, se les aplicará una reducción de la tabla anterior del cincuenta por ciento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

c) Estaciones en Onda Corta, de acuerdo a las bandas atribuidas 
para tal fin por la UIT:

COLONES
 Transmisores de hasta 500 vatios                                                                 1,200
  501 - 1000 vatios                                                                                        2,000
 1001 - 2500 vatios                                                                                        2,500
 2501 - 5000 vatios                                                                                        4,000
 5001 - 10000 vatios                                                                                      8,000
 10001 vatios en adelante                                                                            16,000

2. SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN DE LIBRE RECEPCIÓN

a) Sistema Radiante Canales del 2 al 13, VHF:

Canales 2 al 4:                 54 - 72 MHz;

Canales 5 al 6:                 76 - 88 MHz;

Canales 7 al 13:             174 - 216 MHz.

COLONES

Transmisores de hasta 100 vatios                                                                  8,000
  101 - 250 vatios                                                                                        10,000
  251 - 500 vatios                                                                                        12,000
  501 - 1000 vatios                                                                                       20,000
  1001 - 2500 vatios                                                                                     28,000
  2501 - 5000 vatios                                                                                     40,000
  5001 - 10000 vatios                                                                                   80,000
  10001 - 20000 vatios                                                                                120,000
  20001 - 50000 vatios                                                                                200,000

b) Radiodifusora de Televisión Canales 14 al 68: 470-800 MHz, UHF :

COLONES
Transmisores de hasta 100 vatios                                                                  4,000
  101 - 250 vatios                                                                                          6,000
  251 - 500 vatios                                                                                          8,000
  501 - 1000 vatios                                                                                      12,000
  1001 - 2500 vatios                                                                                    16,000
  2501 - 5000 vatios                                                                                    32,000
  5001- 10000 vatios                                                                                   48,000
  10001 - 20000 vatios                                                                                 64,000
  20001 - 50000 vatios                                                                                 80,000

Las estaciones cuya concesión haya sido otorgada para prestar el servicio fuera del radio urbano de la zona metropolitana de San Salvador, se les aplicará una reducción de la tabla anterior del cincuenta por ciento.

3. SERVICIOS DE DIFUSIÓN SONORA POR SUSCRIPCIÓN

COLONES
  Transmisores de hasta 500 vatios                                                            3,500
  501 a 1000                                                                                            4,000
  1001 en adelante                                                                                    5,500

4. SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCION

Sistema por medios alámbricos o inalámbricos.

COLONES
  1 a 10 canales                                                                                      10,000
 11 a 20 canales                                                                                     15,000
 21 a 30 canales                                                                                     20,000
 31 a 40 canales                                                                                     25,000
 41 a 50 canales                                                                                     30,000
 51 a 60 canales                                                                                     35,000
 61 a 70 canales                                                                                     40,000
 71 a 80 canales                                                                                     45,000
 81 en adelante                                                                                      50,000

Las estaciones cuya concesión haya sido otorgada para prestar el servicio fuera del radio urbano de la zona metropolitana de San Salvador, se les aplicará una reducción de la tabla anterior del cincuenta por ciento.

8.75 COLONES SALVADOREÑOS = 1 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

| Justificación y motivaciones, objetivos deseados |  | ## 22 | ## D17 | ## D18 | ## D19 | ## D20 | ## D21 | ## D22 |  | ## D23 | ## D24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos a otros mecanismos del mercado | Subasta | ## 23 | ## D25 | ## D26 | ## D27 | ## D28 | ## D29 |  | ## D30 | ## D31 | ## D32 |
|  | Licitación comparativa con criterio de precio | 24 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 |  | D38 | D39 | D40 |
|  | Licitación comparativa sin criterio de precio | 25 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 |  | D46 | D47 | D48 |

NOTA:

PARA B1 A B7 Y DE C1 A C5  APLICA LA MISMA FORMULA QUE  PARA A1 A A4

PARA B17 A B23 Y DE C13 A C17  APLICA LO MISMO QUE  PARA A11 A A14

Cuadro E  Otras aplicaciones

PARA OTRAS APLICACIONES NO EXISTE FORMULA ALGUNA, PORQUE ES ESPECTRO DE USO LIBRE

|  | APLICACIONES VARIABLES | Nº de fila | Radioaficionados | Redes experimentales | Equipo de corto alcance, pequeña potencia | Radionavegación | Radiolocalización | Servicio meteorológico | Otras aplicaciones: indíquese |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables relacionadas con el espectro | Anchura de banda | ## 1 | s / n | s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |
|  | Frecuencia central, o posición de la banda en el espectro | ## 2 | s / n | s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |
|  | Utilización exclusiva/compartida | ## 3 |  | s / n |  | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |
| Variables relacionadas con la cobertura geográfica | Superficie atribuida | ## 4 |  | s / n |  | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |
|  | Distancia entre el transmisor y el receptor | ## 5 |  | s / n |  |  |  |  | ## s / n |
| # Variables relacionadas con el equipo y la infraestructura | Potencia del transmisor | ## 6 | s / n | s / n | ## s / n | ## s / n |  |  | ## s / n |
|  | Altura de la antena | ## 7 | s / n | s / n |  |  |  |  | ## s / n |
|  | Caudal o capacidad | ## 8 |  | s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |
|  | Ángulo del haz de emisión | ## 9 |  | s / n |  | ## s / n |  | ## s / n | ## s / n |
|  | Número de estaciones transmisoras | ## 10 | s / n | s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |
|  | Número de estaciones receptoras | ## 11 | s / n | s / n | ## s / n |  | ## s / n |  | ## s / n |
|  | Regresividad | ## 12 | s / n |  | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |

|  | APLICACIONES VARIABLES | Nº de fila | Radioaficionados | Redes experimentales | Equipo de corto alcance, pequeña potencia | Radionavegación | Radiolocalización | Servicio meteorológico | Otras aplicaciones: indíquese |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables socioeconómicas | Duración de la autorización/licencia | ## 13 | s / n | s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |
|  | Densidad de población | ## 14 |  |  |  |  |  |  | ## s / n |
|  | Población total abarcada | ## 15 |  |  |  |  |  |  | ## s / n |
|  | Situación geográfica | ## 16 |  |  |  |  |  |  | ## s / n |
|  | Volumen de ventas del operador | ## 17 |  |  | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |
|  | Producto interior bruto | ## 18 |  |  |  |  |  |  | ## s / n |
| ## Autre Otras variables: indíquense |  | ## 19 | ## s / n | s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n | ## s / n |
| Métodos aplicados | Fórmulas de cálculo y volúmenes correspondientes | ## 20 | ## E1 | ## E2 | ## E3 | ## E4 | ## E5 | ## E6 | ## E7 |
|  | Baremos | 21 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 |
| Justificación y motivaciones, objetivos deseados |  | ## 22 | ## E15 | ## E16 | ## E17 | ## E18 | ## E19 | ## E20 | ## E21 |
| Recursos a otros mecanismos del mercado | Subasta | ## 23 |  |  |  | ## E25 | ## E26 | ## E27 | ## E28 |
|  | Licitación comparativa con criterio de precio | ## 24 |  |  |  | E31 | E32 | E33 | E34 |
|  | Licitación comparativa sin criterio de precio | 25 |  |  |  | E38 | E39 | E40 | E41 |

ACLARATORIA:

Existen tres pagos que hay que realizar, 1. El precio base (se paga una sola vez); 2. Tasa anual por la administración, gestión y vigilancia del espectro radioeléctrico y 3. Gastos por publicaciones.

- El Precio Base.

El precio base a pagar por una concesión para la explotación del espectro radioeléctrico se determinará  según la siguiente formula:

Pbe = AB * PUBE * Pac

Donde:

Pbe       	es el precio base del espectro radioeléctrico, expresado en colones salvadoreños.

AB          	es el ancho de banda total a ocupar (en MHz).

PUBE    	es el precio unitario base del espectro, expresado en colones salvadoreños por MHz y  por habitante.

Pac        	 es la población a la que se dirijan las emisiones.

El valor del PUBE será de 0.0062 colones por MHz y por habitante.

¢ 8. 75 colones salvadoreños, igual a un dollar U.S.

2. Tasa Anual

También se deberá cancelar las labores de administración del espectro radioeléctrico llevadas a cabo por la SIGET. Las tasas por la administración gestión y vigilancia del espectro serán calculadas por la SIGET, según la siguiente formula:

Ta = 8.05 * AB * Pn * Fs  * 12

Donde:

Ta 		es la tasa por administración del espectro expresado en colones salvadoreños.

8.05	es el costo unitario de administración del espectro expresado en colones salvadoreños por  MHz por Watt y por mes.

AB     		es el ancho de banda expresado en MHz.

Pn      	es la potencia nominal del transmisor expresado en Watts.

Fs     		es el factor de servicio.

Las tasas por la administración y vigilancia del espectro serán pagadas anualmente y por anticipado a la SIGET.

- Gastos de publicaciones

Este costo es variable, depende del número de frecuencias publicadas, pero puede oscilar a un monto aproximado de $1,000.00 ó $1,500.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Apéndice 3

Glosario

| Expresiones | Significado |
| --- | --- |
| Utilización exclusiva/compartida | La utilización de una banda de frecuencias es "exclusiva" cuando el beneficiario de la autorización es el único que puede utilizar las frecuencias de la banda en cuestión. Si hay varios utilizadores de la misma banda, la utilización de ésta es "compartida". |
| Superficie atribuida | Zona en cuyo interior el beneficiario de la autorización puede utilizar la frecuencia o frecuencias que se le han atribuido. Ejemplo: La superficie atribuida puede ser el conjunto del territorio nacional o solamente una parte de dicho territorio. |
| Regresividad | Una organización que utilice "n" equipos (o n frecuencias) es beneficiaria de "regresividad" de los derechos que debe satisfacer cuando el monto total de los derechos a pagar por estos n equipos (o n frecuencias) es inferior al producto. [n] x [monto de los derechos relativos a un solo equipo (o a una sola frecuencia)]. |
| Duración de la utilización/licencia | Tiempo durante en que el beneficiario de la autorización puede utilizar la frecuencia o frecuencias que se le han atribuido. Ejemplo: En general, la duración de una autorización se extiende a varios años; también pueden concederse autorizaciones temporales con una duración de algunos meses o menos. |
| Densidad de población | Densidad relativa a la superficie atribuida. |
| Población abarcada | Número de habitantes de la superficie atribuida. |
| Volumen de negocios del operador | Para una aplicación determinada, se considera generalmente que es el volumen de negocios anual realizado por el operador explotando las frecuencias que le son atribuidas en el marco de esta aplicación. Ejemplo: Volumen de ventas anual realizado por un operador del servicio móvil 2G. |
| Producto interior bruto (PIB) | PIB obtenido por los agentes económicos (estado, empresas y hogares) de la superficie atribuida. Cuanto más elevado es el PIB, mayor puede ser el posible volumen de negocios vinculado a la utilización comercial de las frecuencias de la superficie atribuida. |
| Situación geográfica | Localización de la superficie atribuida en el territorio nacional. Como ejemplo más extremo, en un país determinado, el volumen de negocios posible relacionado con la utilización comercial de las frecuencias correspondiente a la capital económica es superior al que podría corresponder a una zona desértica. |
| Costos de la gestión | Cargas que pesan sobre el organismo que gestiona la autorización concedida para utilizar las frecuencias. En ciertos países, los derechos están compuestos al tiempo por tasas relacionadas con la utilización de las frecuencias y por tasas de gestión. |
| Gravámenes suplementarios | Se trata en este caso de no considerar más que los gravámenes (tasas de acceso al espectro, contribución a la redistribución de éste, cobros de gestión, ...) relacionados con la ocupación del espectro. |
| Subastas ("auctions" en inglés) | Cuando se sacan subastas, tras una fase de calificación de los candidatos, el precio propuesto por éstos (que corresponde a los derechos que deben pagar por acceder al espectro y utilizar las frecuencias) es el único criterio de selección. |
| Licitación comparativa con criterio de precio (en inglés, "call for tenders") | En este tipo de licitación el precio propuesto por los candidatos (que corresponde a los derechos que deben pagar por acceder al espectro y utilizar las frecuencias) es un criterio de selección entre otros (véase más adelante). |
| Licitación comparativa sin criterio de precios (en inglés, "beauty contest") | En este tipo de licitación, pueden adoptarse numerosos criterios (exceptuando el del precio) para seleccionar los candidatos. Son especialmente criterios relativos a las aptitudes y capacidades del candidato, a su proyecto técnico o comercial, a su esquema tarifario, a sus compromisos en cuanto a cobertura del territorio y a la disponibilidad y calidad del servicio ... Cuando se exige una cantidad por el acceso al espectro y la utilización de las frecuencias, dicha cantidad pago no la proponen los candidatos, sino que la imponen los poderes públicos. |

___________________________

Apéndice 3

Cuestionario - Parte III

(A cumplimentar por las administraciones)

Información sobre el cálculo de los cánones de utilización de frecuencias

# 1	Introducción

La Cuestión UIT-D 21/2 (véase el apéndice 1) adoptada por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de Estambul (marzo de 2002), trata de responder a una de las inquietudes más acuciantes de la mayoría de los países en desarrollo, y especialmente de los PMA, que tropiezan con dificultades al elaborar su modelo nacional de cálculo de las tasas correspondientes a la utilización de frecuencias.

Esta Cuestión se encargó al Grupo de Trabajo Mixto sobre la Resolución 9 (Comisión de Estudio 2 del UIT-D y Comisión de Estudio 1 del UIT-R) a fin de aprovechar la experiencia adquirida a lo largo del periodo 1998-2002 en la aplicación de los conocimientos de los Sectores UIT-D/UIT-R. Se trata especialmente de poner en pie una estructura de documentos que reúna las fórmulas de cálculo y las cantidades de las tasas correspondientes a la utilización de las frecuencias que aplican los países por la utilización de las radiocomunicaciones en las diferentes bandas de frecuencia.

Con este fin, el presente cuestionario se dirige a las administraciones para recopilar los datos necesarios que serán motivo de un análisis en profundidad y de un informe para la creación de un banco de datos que llevará a cabo la UIT. Este banco de datos será accesible a todos los países.

De manera general y sin entrar en todos los detalles de las situaciones específicas de cada uno de los países, el Informe UIT-R SM.2012-1 describe varios métodos posibles de tarificación administrativa del espectro y menciona las variables que pueden utilizarse para el cálculo de los derechos percibidos por la utilización de las frecuencias.

También examina el sistema de adjudicaciones públicas de bloques de frecuencias y el esquema de derechos percibidos por la utilización del espectro transferibles, en los cuales los precios de las frecuencias vienen determinados por el mercado.

La Cuestión 21/2 se sitúa en la prolongación del Informe SM.2012-1. En efecto, los resultados de los estudios relacionados con esta Cuestión permitirán conocer las condiciones reales de la aplicación de los derechos percibidos por la utilización de las frecuencias en todos los países que hayan deseado participar en esta labor.

Se invita pues a las administraciones a responder de la forma más precisa posible al presente cuestionario. No obstante, este cuestionario se ha concebido para abarcar de forma general todos los casos posibles. No se pide necesariamente a su administración que responda a todas las cuestiones, sino que rellene las casillas aplicables. Si considera que hay otros casos posibles u otras explicaciones, no dude en incluirlos en una hoja por separado con la referencia adecuada.

# 2	Cómo responder al cuestionario

El documento comporta cuestiones que se encuentran en la parte principal del texto y en los cuadros del APÉNDICE 2, el cual sólo se refiere a los cánones de utilización de las frecuencias (los demás gravámenes se tratan en la Cuestión C3).

En estos cuadros una gran parte de las cuestiones sólo pide responder mediante un "sí" o un "no" y el actual cuestionario puede entonces servir como apoyo para elaborar las respuestas a dichas cuestiones.

Para las otras cuestiones, y cuando sea necesario, se invita a las administraciones a redactar sus propias respuestas en un documento aparte.

Más adelante figuran explicaciones complementarias y un glosario previsto para facilitar la redacción de las respuestas.

El actual cuestionario se ha redactado con la perspectiva de obtener respuestas relativamente precisas que permitan su explotación de manera satisfactoria en el banco de datos. También se han previsto numerosas situaciones para elaborar cuestiones específicas, aunque a pesar de la extensión del cuestionario, no se han tenido probablemente en cuenta todos los casos.

Por este motivo, y a parte de las respuestas a las cuestiones planteadas, se invita a las administraciones a describir, llegado el caso, las particularidades de su sistema que no hayan podido considerarse en el cuestionario.

También se invita a las administraciones a efectuar todas las sugerencias que consideren útiles para mejorar el contenido y la calidad del futuro banco de datos.

# 3	Cuestiones

## 3.1	Cuestiones generales

C1

•	¿Existen textos jurídicos relativos a la implantación de los derechos de utilización de frecuencias?

Respuesta:  SI

•	En caso afirmativo, sírvase indicar la referencia de estos textos y señalar las fechas de su última versión.

Respuesta: LEY DE TELECOMUNICACIONES Y REGLAMENTO DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES, ULTIMA VERSIÓN: 28 DE MAYO 2001

C2

•	¿Cuál es el proceso (reglamentario, legislativo, ...) de revisión y actualización de su sistema de tarificación de los derechos de utilización de frecuencias?

Respuesta:LA TARIFICACIÓN SE AJUSTA AL INDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR -  IPC

•	¿Se ha establecido previamente la periodicidad de las revisiones? En caso afirmativo, precise:

Respuesta: SE ACTUALIZA CADA AÑO

•	El recurso a los mecanismos del mercado (subastas, ofertas comparativas) para seleccionar los candidatos al acceso al espectro, ¿exige el voto de una ley por el Parlamento, una decisión gubernativa u otras medidas? Especificar:

Respuestas: NO LA EXIGE, LA LEY DE TELECOMUNICACIONES DA LA POTESTAD A LA INSTITUCIÓN (SIGET) PARA ACTUAR.

C3

•	¿Son idénticos para todos los usuarios los enfoques y principios de determinación de los derechos de utilización de las frecuencias?

Respuesta:NO

•	En caso afirmativo, cumplimentar los cuadros del APÉNDICE 2.

•	En caso negativo:

	indíquense los modos de cálculo de los derechos o los baremos aplicados a los organismos que utilizan las frecuencias para las actividades no comerciales;

	a continuación cumpliméntense los cuadros del APÉNDICE 2 para los organismos que utilizan las frecuencias con fines comerciales.

Respuesta:

C4

•	Además de los derechos relacionados con la utilización de las frecuencias, ciertas administraciones aplican gravámenes suplementarios y relacionados con el espectro (tasas de acceso al espectro, contribución a la reorganización del espectro, tasas de gestión del parque de equipos que utilizan las frecuencias ...).

¿Aplica su administración estos gravámenes?

Respuesta:NO

•	En caso afirmativo, indicar:

	los usuarios a los que concierne;

	los modos de cálculo de los gravámenes o los baremos aplicados, así como las cantidades correspondientes.

Respuesta:

C5

•	¿A qué organismo u organismos se abonan los derechos de utilización de las frecuencias y los gravámenes suplementarios?

Respuesta: NO APLICA

## 3.2	Casos de exoneración de los derechos de utilización de frecuencias

C6

•	¿Existen aplicaciones exoneradas parcial o totalmente de los derechos de utilización de frecuencias?

Respuesta:SI

•	En caso afirmativo, indíquese:

	las aplicaciones en cuestión;

	los índices de exoneración correspondientes en cada caso a estas aplicaciones;

	el modo de cálculo en su caso, de los derechos o el baremo aplicado, en caso de diferir de los relativos a las filas 20 y 21 de los cuadros del APÉNDICE 2.

Respuesta:

EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO SE CLASIFICA EN: ESPECTRO DE DE USO

OFICIAL, USO REGULADO Y USO LIBRE.

APLICACIONES CON EXONERACIÓN PARCIAL: PARA EL PROCESO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS DE USO OFICIAL QUE SON FRECUENCIAS DESTINADAS PARA USO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, SE LES OTORGA LA AUTORIZACIÓN UNA VEZ SEA TÉCNICAMENTE FACTIBLE Y SIN MAYOR TRAMITE; SIN EMBARGO PARA LAS FRECUENCIAS DE USO REGULADO, QUE SON LAS BANDAS DE FRECUENCIAS QUE NECESITAN DE CONCESIÓN, DEBERÁN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE SU SOLICITUD, PUBLICACIÓN DE LAS FRECUENCIAS PARA QUE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA MUESTRE INTERÉS U OPOSICIÓN, DE HABER ALGUN INTERESADO LAS FRECUENCIAS SOLICITADAS TERMINAN SIENDO SUBASTADAS.

APLICACIONES CON EXONERACIÓN TOTAL: LAS FRECUENCIAS DE USO LIBRE SON LAS QUE NO NECESITAN CONCESIÓN Y PUEDEN SER UTILIZADAS POR EL PUBLICO EN GENERAL, BAJO CIERTAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA SIGET.

C7

•	¿Hay usuarios exonerados parcial o totalmente de los derechos de utilización de las frecuencias?

Respuesta:SI

•	En caso afirmativo, indíquese:

	los usuarios en cuestión;

	los índices de exoneración correspondientes a cada uno de estos usuarios;

	el modo de cálculo de los derechos o el baremo aplicado, si difieren de los relativos a las filas 20 y 21 de los cuadros del APÉNDICE 2.

Respuesta:

EL ESPECTRO DE USO LIBRE: NO CAUSA NINGUN PAGO POR PRECIO BASE PARA LA CONCESIÓN, NI POR TASA ANUAL POR ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y VIGILANCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.

EL ESPECTRO DE USO OFICIAL: NO CAUSA NINGUN PAGO POR PRECIO BASE PARA LA CONCESIÓN, PERO SI PAGA POR TASA ANUAL POR ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y VIGILANCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.

EL ESPECTRO DE USO REGULADO: PAGA PRECIO BASE PARA LA CONCESIÓN Y PAGA TASA ANUAL POR ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y VIGILANCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.

## 3.3	Casos de aplicación de los derechos de utilización de frecuencias

Se invita a las administraciones a responder las cuestiones planteadas en los cuadros A a E del APÉNDICE 2. Estos cuadros se refieren respectivamente a los servicios fijo, móvil, por satélite, de radiodifusión y de otras aplicaciones.

Estos cuadros comportan:

	en las filas, tres partes correspondientes respectivamente:

	[filas 1 a 21]: a las variables que pueden utilizarse para determinar los derechos y los métodos aplicados. Esta parte comprende en particular casillas sombreadas, correspondientes a situaciones que no son pertinentes.

	[fila 22]: a los justificantes, motivaciones y objetivos.

	[filas 23 a 25]: en su caso, a un recurso al mercado.

	en las columnas, las diferentes aplicaciones relativas al servicio en cuestión.

### 3.3.1	Enfoques y principios de determinación de los derechos de utilización de las frecuencias

Para responder a esta parte de la Cuestión UIT-D 21/2, conviene cumplimentar las filas 1 a 21 de los cinco cuadros (A a E) del APÉNDICE 2.

En cada uno de los cuadros y respecto a una aplicación determinada:

•	para las variables, la administración responderá:

	sí (tachando o borrando la letra "n") en las casillas relativas a variables que se utilicen para establecer los derechos;

	no (tachando o borrando la letra "s") en los casos relativos a variables no utilizadas.

•	para el epígrafe "métodos aplicados" (filas 20 y 21), la administración comunicará, aparte y según el caso, las fórmulas o los baremos aplicados al determinar los derechos, indicando previamente las referencias inscritas en las casillas correspondientes.

Se invita a la administración a explicar estas fórmulas y baremos, así como las modalidades de su utilización.

Observación:	Para una misma aplicación, si concierne a la administración una casilla de la fila 20, no lo hará la correspondiente casilla de la fila 21, y viceversa.

3.3.2	Justificantes, motivaciones y objetivos (fila 22 de los cuadros)

Para cada una de las casillas de la fila 22, se invita a las administraciones a señalar los fundamentos en los que se basa la elección de las variables utilizadas para determinar los derechos, y los métodos aplicados para fijar el volumen de aquéllos.

### 3.3.3	Epígrafe "Recurso a los mecanismos del mercado"

Si la administración acude, en su caso, a los mecanismos del mercado para una aplicación determinada (ejemplo IMT-2000), indicará si ha efectuado subastas (fila 23), licitaciones comparativas con criterios de precios (fila 24) o licitaciones comparativas sin dichos criterios (fila 25). También indicará el volumen total de las cantidades obtenidas y las anchuras de banda totales, respectivamente, sacadas en adjudicación y atribuidas.

Observación:	Para una misma aplicación, si concierne a la administración una casilla de la fila 23, no lo harán las correspondientes casillas de las filas 24 y 25, y viceversa.

### 3.3.4	Ventajas e inconvenientes de cada enfoque

C8

•	¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de los enfoques que aplica actualmente su administración para establecer el volumen de los derechos percibidos por la utilización de las frecuencias y de los gravámenes suplementarios?

Respuesta:

VENTAJAS:

- 	 COSTOS RAZONABLES DE ACUERDO A NECESIDAD DEL MERCADO		(BUENA RELACIÓN COSTO / BENEFICIO)

- 	MOTIVA LA INVERSIÓN EXTRANJERA (PROCESOS CLAROS Y EQUITATIVOS)

DESVENTAJAS:

- 	EL ESPECTRO COMO BIEN FINITO Y LIMITADO.

# 4	Actualización del informe y del banco de datos de la UIT sobre los derechos percibidos por la utilización de las frecuencias y los gravámenes suplementarios

C9

•	¿Qué periodicidad le parece la más adecuada para actualizar este informe y este banco de datos: dos años, tres años, cuatro años, ...?

Respuesta:4 AÑOS

•	En esta perspectiva, ¿está su administración dispuesta a responder ulteriormente a un cuestionario similar al actual, conforme al periodo indicado?

Respuesta: SI

# 5	Informaciones relativas al cuestionario

Francia:

| Informaciones económicas | Sr. Jean-Pierre HUYNH Teléfono: + 33 1 45 18 73 77 Facsímil: + 33 1 45 18 73 13 Correo-e: huynh@anfr.fr |
| --- | --- |
| Informaciones administrativas | Sra. Catherine DELTOUR Teléfono: + 33 1 45 18 73 95 Facsímil: + 33 1 45 18 73 13 Correo-e: deltour@anfr.fr |
| Marruecos: | Sra. Ilham GHAZI Teléfono: + 212 37 71 85 12 Facsímil: + 212 37 71 85 47 Correo-e: ghazi@anrt.net.ma |

El Manual sobre Gestión nacional del espectro se está actualizando actualmente y, por lo tanto, se ruega que, en caso de tener algún comentario que desee incluir en la futura versión de este Manual, se ponga en contacto con el Sr. Robert Mayher, Presidente del Grupo de Trabajo 1 de la Comisión de Estudio 1 del UIT-R, y con el Relator para la revisión de dicho Manual.