### ВОПРОС 18-1/2

### Заключительный отчет

МСЭ-D 2-я Исследовательская комиссия  4-й Исследовательский период (2006−2010 гг.)

ВОПРОС 18-1/2:

Аспекты внедрения IMT-2000 и совместного использования информации по последующим системам в развивающихся странах

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Настоящий отчет подготовлен многочисленными добровольцами из различных администраций и организаций. Упоминание конкретных компаний или видов продукции не является одобрением или рекомендацией МСЭ. Выраженные мнения принадлежат авторам и ни в коей мере не влекут обязательств со стороны МСЭ.

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Всемирная конференция по развитию электросвязи, состоявшаяся в Дохе, Катар, в 2006 году (ВКРЭ-06), пересмотрела и приняла Вопрос 18/2 "Аспекты внедрения IMT-2000 и совместного использования информации по последующим системам в развивающихся странах". Основная задача, которая была поручена Группе Докладчика, заключалась в рассмотрении тех аспектов, работа по которым не была завершена в рамках предыдущего исследовательского периода, и включении новой информации по IMT-2000 и последующим системам. По результатам выполнения своих задач Группа Докладчика подготовила настоящий Заключительный отчет по текущему исследовательскому периоду, с тем чтобы рассмотреть вопросы, входящие в ее компетенцию.

Наряду с результатами проделанной ранее работы настоящий Заключительный отчет содержит новейшую информацию, которую Группа Докладчика может предоставить развивающимся странам по вопросам, порученным Группе. Данный Отчет является результатом работы опытных и высококвалифицированных экспертов из разных администраций, компаний, отраслевых групп и ассоциаций из развитых и развивающихся стран. Отдельно необходимо отметить плодотворное и постоянное сотрудничество с другими Секторами МСЭ.

Следует выразить глубокую благодарность Докладчику г-ну Альберто Зетина за достижение важных и ценных результатов, а также особо отметить всех участвовавших на добровольной основе в работе Группы и в подготовке настоящего Заключительного отчета.

Группа выражает надежду на то, что данный Заключительный отчет станет важным источником информации для развивающихся стран.

Сами Аль-Башир Аль-Моршид

Директор 
Бюро развития электросвязи
Международный союз электросвязи

# КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Настоящий Заключительный отчет предназначен в помощь операторам электросвязи, лицам, ответственным за разработку политики, а также регуляторным органам при рассмотрении аспектов внедрения IMT-2000 и последующих систем. Целью Отчета является объективный и беспристрастный анализ вопросов, которые требуют решения в связи с аспектами внедрения. Отчет подготовлен во исполнение специального мандата по изучению Вопроса 18-1/2, данного ВКРЭ.

При подготовке Отчета не ставилась задача сравнения эффективности различных технологий или пропаганды какой-либо конкретной технологии.

В документе собраны фактические данные о различных системах и технологиях подвижной связи, которые могут представлять интерес для читателей при внедрении IMT-2000 и последующих систем.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

I	Аббревиатуры/Глоссарий		1

II	Методы внедрения IMT-2000, с использованием в надлежащих случаях спутников, для ряда стран и регионов, с учетом результатов исследований МСЭ-R в области комплексных систем IMT-2000		2

1	Введение		2

2	Развертывание IMT-2000 на базе спутниковых транзитных каналов		2

3	Спутниковый сегмент IMT-2000		3

III	Основные вопросы, подлежащие изучению в целях обеспечения эффективности и рентабельности внедрения IMT-2000 и ее эволюции в развивающихся странах		4

a	Ключевые для регуляторных органов вопросы, касающиеся внедрения сетей, услуг и приложений IMT-2000, включая аспекты лицензирования		4

1	Следование глобальным тенденциям и руководящим указаниям МСЭ		4

2	Обеспечение регуляторной определенности		6

3	Управление использованием спектра		6

4	Расширение конкуренции и совершенствование современных услуг		7

b	Ключевые для регуляторных органов вопросы, касающиеся внедрения спутниковых сетей, услуг и приложений IMT-2000, включая аспекты лицензирования		7

c	Услуги и приложения IMT-2000, возможности для развивающихся стран		8

1	Мобильные деньги		9

2	Мобильное здравоохранение		9

d	Экономика внедрения IMT-2000		9

e	Анализ рынка  эффект масштаба (включая терминалы)		11

1	Сетевая инфраструктура		11

2	Мобильные терминалы		12

3	Приложения и контент		12

4	Ценообразование		13

IV	Информация о конкретных последствиях внедрения IMT-2000 для женщин, молодежи, коренных народов и лиц с ограниченными возможностями		13

V	Информация о конкретных последствиях внедрения IMT-2000 в области защиты окружающей среды		13

VI	Информация о системах IMT-advanced		14

VII	Опыт стран (http://www.itu.int/ITU-D/imt-2000/Links/CaseStudies.html)		15

вопрос 18-1/2

# I	Аббревиатуры/Глоссарий

| 2G | Second Generation |  | Второе поколение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3G | Third Generation |  | Третье поколение |
| 4G | Fourth Generation |  | Четвертое поколение |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |
| CAPEX | Capital Expenditures |  | Капитальные расходы |
| CDMA | Code Division Multiple Access |  | Многостанционный доступ с кодовым разделением |
| CPE | Customer Premises Equipment |  | Абонентское оборудование |
| D |  |  |  |
| E |  |  |  |
| F |  |  |  |
| G |  |  |  |
| GDP | Gross Domestic Product | ВВП | Валовой внутренний продукт |
| GSM | Global System for Mobile Communications |  | Глобальная система для подвижной связи |
| H |  |  |  |
| HSPA | High Speed Downlink Packet Access |  | Высокоскоростной пакетный доступ по линии вниз |
| I |  |  |  |
| ICT |  | ИКТ |  |
| IMT-2000 | International Mobile Telecommunications – 2000 |  | Международная подвижная электросвязь – 2000 |
| IP | Internet Protocol |  | Протокол Интернет |
| ITU | International Telecommunication Union | МСЭ | Международный союз электросвязи |
| ITU-D | International Telecommunication Union – Development Sector | МСЭ-D | Международный союз электросвязи – Сектор развития электросвязи |
| ITU-R | International Telecommunication Union – Radiocommunication Sector | МСЭ-R | Международный союз электросвязи – Сектор радиосвязи |
| ITU-T | International Telecommunication Union – Telecommunication Sector | МСЭ-Т | Международный союз электросвязи – Сектор стандартизации электросвязи |
| J |  |  |  |
| K |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LTE | Long Term Evolution |  | Долговременная эволюция |
| M |  |  |  |
| MT | Mobile Terminal |  | Мобильный терминал |
| N |  |  |  |
| O |  |  |  |
| OFDMA | Orthogonal Frequency Division Multiple Access |  | Многостанционный доступ с ортогональным частотным разделением |
| OPEX | Operating Expenditures |  | Операционные расходы |
| P |  |  |  |
| Q |  |  |  |
| R |  |  |  |
| RF | Radio Frequency | РЧ | Радиочастота |
| S |  |  |  |
| SMS | Short Message Service |  | Служба коротких сообщений |
| T |  |  |  |
| TDD | Time Division Duplexing |  | Дуплексный режим с временным разделением |
| U |  |  |  |
| V |  |  |  |
| W |  |  |  |
| WiMAX | Worldwide Interoperability for Microwave Access |  | Всемирная функциональная совместимость для микроволнового доступа |
| WMAN | Wide-area Metropolitan Area Network |  | Территориально-распределенная городская сеть связи |
| Y |  |  |  |
| Z |  |  |  |

# II	Методы внедрения IMT-2000, с использованием в надлежащих случаях спутников, для ряда стран и регионов, с учетом результатов исследований МСЭ-R в области комплексных систем IMT-2000

## 1	Введение

Спутниковые технологии могут в значительной степени содействовать внедрению IMT-2000, в частности при расширении сетей для охвата тех областей, в которых отсутствует наземный сегмент IMT-2000 или в которых его развертывание невозможно вследствие высокой стоимости. В последующем разделе содержится информация об использовании решений на базе спутниковой связи, включая спутниковый сегмент IMT-2000, с тем чтобы развивающиеся страны могли учитывать их при разработке стратегий развертывания IMT-2000.

## 2	Развертывание IMT-2000 на базе спутниковых транзитных каналов

Использование спутниковых каналов в качестве транзитных приобретает все большее значение при расширении масштаба и покрытия телефонных сетей подвижной связи во всем мире, в особенности на рынках развивающихся стран. Технические достижения обусловили появление более рентабельных и надежных в эксплуатации спутниковых решений, которые становятся неотъемлемым компонентом при развертывании сетей подвижной связи. По мере перехода стран к IMT-2000 спутниковые транзитные каналы сохранят свою роль в обеспечении возможности установления соединений для районов, в которых использование технологий только волоконно-оптической или наземной беспроводной связи не представляется экономически обоснованным.

Преимущества спутниковых транзитных каналов

Использование спутниковых каналов в качестве транзитных для расширения сетей IMT-2000 имеет ряд преимуществ в отношении покрытия, стоимости, безопасности и резервирования. Находящиеся на геостационарной орбите (ГСО) спутники могут обеспечивать услуги транзитного канала для крупных районов при минимальных расходах на инфраструктуру. Решения на базе транзитных спутниковых каналов позволяют операторам выбирать местоположение для базовых станций IMT-2000, руководствуясь преимуществами для населения и не учитывая ограничения, которые, как правило, возникают при развертывании IMT-2000 и обусловлены местонахождением наземной инфраструктуры.

Использование спутниковых каналов в качестве транзитных обеспечивает также резервирование подсоединения. Повреждение волоконно-оптической магистральной сети может привести к отсоединению наземных базовых станций от основных сетей, в то время как обеспечиваемое спутниковыми транзитными каналами дополнительное разнесение поддерживает непрерывность подсоединения даже в случае существенного повреждения наземной инфраструктуры. Указанное разнесение позволяет всем базовым станциям, имеющим возможность доступа к спутниковому транзитному каналу, функционировать независимо от происшествий в регионе, например в случае стихийного бедствия, которое может привести к значительному разрушению местной и региональной инфраструктуры.

Пример сети на базе использования спутникового канала в качестве транзитного

Спутниковый концентратор

Спутниковый терминал

DVB-S2
TDM

MF-TDMA

Одноранговая связь в интернете или частная виртуальная сеть/выделенная линия

Антенна 
диаметром 1,2 .. 1,8 м

DVB-S2: 
Стандарт DVB EN 302307

MF-TDMA: 
Многочастотный многостанционный доступ с временным разделением каналов

По мере дальнейшего прогресса в области спутниковых технологий и расширения развертывания IMT-2000 решения на базе спутниковых транзитных каналов, как ожидается, будут приобретать все большее значение в преодолении "цифрового разрыва" для обеспечения таких передовых услуг, как IMT-2000.

## 3	Спутниковый сегмент IMT-2000

Спутниковый и наземный сегменты IMT-2000, как правило, дополняют друг друга, обеспечивая зону покрытия тех областей, обслуживание которых каким-либо одним сегментом по экономическим соображениям может не обеспечиваться. Каждому сегменту присущи определенные достоинства и ограничения. Спутниковый сегмент может обеспечивать покрытие областей, не попадающих в экономический диапазон наземного сегмента, таких как сельские и отдаленные районы.

МСЭ утвердил ряд Рекомендаций, касающихся спутникового сегмента IMT-2000:

•	ITU-R Recommendation M.818-2 – Satellite operation within International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000);

•	ITU-R Recommendation M.819-2 – International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) for developing countries;

•	ITU-R Recommendation M.1167 – Framework for the satellite component of International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000);

•	Рекомендация МСЭ-R M.1391-1 – Методология расчета требуемого радиочастотного спектра для спутниковой составляющей IMT-2000;

•	ITU-R Recommendation M.1457-7 – Detailed specifications of the radio interfaces of International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000).

# III	Основные вопросы, подлежащие изучению в целях обеспечения эффективности и рентабельности внедрения IMT-2000 и ее эволюции в развивающихся странах

## a	Ключевые для регуляторных органов вопросы, касающиеся внедрения сетей, услуг и приложений IMT-2000, включая аспекты лицензирования

### 1	Следование глобальным тенденциям и руководящим указаниям МСЭ

Производство оборудования для рынка электросвязи представляет собой глобальный бизнес. Большинство национальных рынков не могут обеспечивать объемы продаж, необходимые для компенсации расходов на развитие абонентских терминалов и сетевого оборудования, особенно рынки развивающихся стран, где по сравнению с развитыми странами распространение электросвязи находится на более низком уровне, и пользователи реже приобретают новые мобильные телефоны.

Как стало очевидным, рост числа абонентов подвижной связи в значительной степени определяется стоимостью терминалов, следовательно, принимая односторонние решения, правительства могут заблокировать доступ к глобальным рынкам оборудования и увеличить расходы абонентов подвижной связи. Следуя глобальным тенденциям и руководящим указаниям МСЭ по таким вопросам, как планирование использования спектра или стандарты оборудования, администрации развивающихся стран могут содействовать ускорению внедрения сетей IMT благодаря более низким ценам на оборудование, обусловленным эффектом масштаба.

Происходившие в последнее время изменения, о которых необходимо знать администрациям, включают изменения в технологиях IMT-2000 и в определении полос для IMT-2000.

#### 1a 	Изменения в технологиях IMT-2000

Выполняя свою программу работ, Рабочая группа (РГ) 5D МСЭ-R внесла изменения в Рекомендации, касающиеся IMT-2000, с тем чтобы отразить в них прогресс в области технологий IMT-2000. Новейшие версии этих Рекомендаций (Рекомендации МСЭ-R M.1457, МСЭ-R M.1580 и 
МСЭ-R M.1581) доступны на веб-сайте МСЭ и к ним следует обращаться для получения самой современной информации.

Как отражено в Рекомендациях, касающихся IMT-2000, состоявшаяся в 2007 году Ассамблея радиосвязи МСЭ приняла имеющее глобальное значение решение включить технологию, полностью базирующуюся на протоколе Интернет и OFDMA – IMT-2000 OFDMA TDD WMAN (также называемую WiMAX), в семейство стандартов IMT-2000. Это решение открывает возможность развертывания широкого диапазона услуг по передаче голоса, данных и мультимедиа как на стационарные, так и на мобильные устройства. Особенно важно то, что это открывает дорогу мобильному интернету, что отвечает потребностям как городских, так и сельских рынков.

Общей тенденцией является переход на применение полностью базирующихся на IP и OFDMA систем IMT-2000 последующих поколений, и на рисунке 1 показан переход от систем на базе GSM и CDMA к системам на базе OFDMA и преимущества, обусловливаемые этим переходом.

Рисунок 1  Переход к системам подвижной связи, базирующимся на OFDMA

Базирующиеся полностью на IP сети IMT-2000 обеспечивают для операторов подвижной связи, предоставляющих услуги широкополосной связи, следующие преимущества:

•	более высокие прибыли: быстрое развертывание современных служб;

•	меньший объем CAPEX и OPEX;

•	более высокий уровень совместимости, меньший уровень сложности;

•	упрощенное взаимодействие с другим оборудованием на базе IP-технологий;

•	простота включения в проводные и беспроводные экосистемы.

Технология OFDMA обеспечивает возможность передачи данных с высокой скоростью и отличную поддержку нововведений, таких как усовершенствованные антенные системы, предназначенные для достижения максимального покрытия и числа пользователей, поддерживаемых такой сетью. Ключевым преимуществом систем IMT-2000, базирующихся на OFDMA, является увеличение эффективности использования ширины полосы и, следовательно, более высокая скорость передачи данных. Кроме того, адаптивная модуляция обеспечивает надежность линии для операторского класса функционирования и возможность поддержания модуляции более высокого порядка для большего радиуса действия при сохранении всех функциональных возможностей связи на дальние расстояния. Технология последующих относительно базирующихся на OFDMA систем IMT-2000 была оптимизирована для осуществления покрытия в условиях отсутствия прямой видимости (NLoS). Преимущества NLoS заключаются в увеличении радиуса действия, большей предсказуемости в отношении покрытия и более низких затратах вследствие меньшего количества базовых станций и транзитных каналов, упрощенного РЧ планирования, меньшей высоты мачт и укороченных периодах установки СРЕ. Благодаря таким возможностям, как разнесение и пространственно-временное кодирование, а также автоматический запрос повторной передачи (ARQ), дальность покрытия NLoS была увеличена.

Базирующиеся на OFDMA системы IMT-2000 открывают для развивающихся стран широкие возможности обеспечения высокой рентабельности, позволяя существующим пользователям подвижной связи становиться пользователями широкополосного мобильного интернета.

Базирующиеся на OFDMA системы могут использовать более широкие каналы, что обусловливает рост скорости передачи данных и пропускной способности.

Таким образом, лицензирование полос спектра частот IMT является весьма важным аспектом внедрения полностью базирующихся на IP и OFDMA систем IMT-2000 для обеспечения низкой стоимости широкополосной связи и доступа в интернет.

В настоящее время основной проблемой, с которой сталкиваются развивающиеся и развитые страны, является обеспечение возможности широкополосного подключения, вследствие чего многие страны возлагают надежды на полностью базирующиеся на IP, экономически выгодные, быстро внедряемые широкополосные системы, которые позволят предлагать доступные в ценовом отношении услуги широкополосной связи и широкополосного доступа в интернет. Полностью базирующиеся на IP и OFDMA системы IMT-2000 содержат решения для городских и сельских районов как развитых, так и развивающихся стран. Для того чтобы использовать предоставляемые этими системами преимущества, регуляторные органы должны обеспечить доступность значительного объема спектра на основе принципа технологической нейтральности. Экономическая жизнеспособность хозяйственной деятельности любого оператора определяется преимущественно объемом его частотного присвоения. Меньшие по объему распределения ограничивают пропускную способность на квадратный километр, требуя для удовлетворения потребностей большего числа единиц инфраструктуры. Таким образом, для операторов должен быть доступным значительный объем спектра в рамках частот, определенных для IMT.

#### 1b	Изменения в определении полос частот для IMT-2000

Развивающиеся страны могут использовать возможности, которые открывают полностью базирующиеся на IP и OFDMA системы IMT-2000, лицензируя спектр частот в полосах, определенных МСЭ для глобального развертывания служб IMT. На состоявшейся в 2007 году Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-07) для использования системами IMT-2000 были определены новые полосы частот. Учитывая их, в Регламенте радиосвязи для IMT определены следующие полосы частот:

| Ширина полосы (МГц) | Примечания, в которых определены полосы для IMT |
| --- | --- |
| 450470 | 5.286AA |
| 698960 | 5.313A; 5.317A |
| 1 7102 025 | 5.384A, 5.388, 5.388A, 5.388B |
| 2 1102 200 | 5.388 |
| 2 3002 400 | 5.384A |
| 2 5002 690 | 5.384A |
| 3 4003 600 | 5.430A, 5.432A, 5.432B, 5.433A |

Во многих развивающихся странах до сих пор еще не распределяются лицензии на IMT-2000. Эти страны могут начать сразу с полностью базирующихся на IP и OFDMA систем IMT-2000 следующего поколения.

### 2	Обеспечение регуляторной определенности

На разработку оборудования и следующие далее планирование, финансирование и развертывание сетей подвижной телефонной связи уходит много лет и зачастую миллиарды долларов в виде инвестиций. Вследствие этого жизненно важно, чтобы администрации обеспечивали регуляторную определенность для структур, предоставляющих услуги и оборудование в их странах.

Определенные гарантии несут решения, принимаемые МСЭ или региональными органами, например Европейским союзом, однако именно администрации принимают решения о выполнении тех правил, которые определяют порядок предоставления операторами и производителями услуг и оборудования в их странах.

### 3	Управление использованием спектра

Своевременный доступ к согласованному спектру имеет существенное значение для обеспечения того, чтобы потребители (особенно в условиях рынков сельских и развивающихся районов) могли использовать услуги подвижной связи. В частности, содействие предоставлению услуг широкополосных сетей подвижной связи может быть особенно привлекательным для рынков развивающихся стран. Для этого необходимо обеспечивать своевременное наличие спектра, например обусловливаемое цифровыми технологиями (т. е. переходом от аналогового ТВ).

### 4	Расширение конкуренции и совершенствование современных услуг

Конкуренция по-прежнему является важным фактором формирования развитых рынков телефонии. Последствия конкуренции для предоставления услуг, качества обслуживания и цен на услуги документально доказаны, и правительства многих развивающихся стран осуществляют деятельность, направленную на расширение конкуренции на своих рынках подвижной связи. Вместе с тем, содействуя развитию конкуренции, администрациям необходимо не только учитывать упрощение доступа на рынки для новых участников, но также поощрять совершенствование услуг, предоставляемых уже действующими поставщиками.

Для развертывания сетей необходимо время, а финансирование сетей является сложным и длительным процессом. Во многих случаях, стремясь расширить конкуренцию на рынках подвижной связи и предоставляя новые лицензии и распределяя спектр только начинающим "с нуля" участникам рынка, правительства могут в действительности задержать развертывание новых услуг вследствие роста стоимости сетевой инфраструктуры, означающего более высокие цены на услуги. Администрации развивающихся стран могут существенно ускорить процесс развертывания услуг IMT, поощряя действующих операторов подвижной связи расширять территорию предоставления усовершенствованных услуг и наращивать число потребителей, поощряя наряду с этим новых участников рынка.

В ряде стран в лицензии указываются конкретные обязательства, обусловливающие развертывание услуг в мелких населенных пунктах, развитие которых затруднено вследствие отсутствия экономической заинтересованности. Такие обязательства включаются в обмен на более низкие цены на использование необходимых ресурсов спектра. Компании, приобретающие лицензии на эксплуатацию служб широкополосной связи в экономически привлекательных регионах, должны также внедрять услуги подвижной связи в наименее развитых районах страны.

В Бразилии, например, ожидается, что к 2010 году базовые услуги подвижной связи будут доступны во всех бразильских городах, численность населения которых превышает 30 тысяч человек.

В процессе внедрения услуг подвижной широкополосной связи и расширения базовых услуг операторы сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие магистральной инфраструктуры в наименее развитых районах страны. Это препятствие возможно преодолеть путем строительства базовой сети и/или проведения переговоров с операторами услуг дальней связи, которые предоставляют услуги сетей высокой пропускной способности в большом числе населенных пунктов, удаленных от основных городских зон.

В будущем, по мере реализации национальных стратегий в этой области, указанная проблема может стать менее острой. В настоящее время правительственная программа, направленная на стимулирование расширения широкополосной транзитной инфраструктуры для охвата мелких населенных пунктов, находится на начальном этапе.

В рамках таких программ, осуществляемых во многих частях развивающегося мира, операторы сетей подвижной связи, стремясь занять лидирующие позиции в области широкополосной связи, используют в настоящее время технологии HSPA, обходя ADSL. Для успешного распространения этих новых услуг оператором потребуется скорее постоянная регуляторная поддержка, а также достаточные ресурсы спектра, а не изоляция в пользу новых участников рынка.

## b	Ключевые для регуляторных органов вопросы, касающиеся внедрения спутниковых сетей, услуг и приложений IMT-2000, включая аспекты лицензирования

Принимая меры к содействию развертыванию IMT-2000, регуляторные и директивные органы должны принимать во внимание роль спутниковых систем. Учитывая особые характеристики спутниковых сетей, в первую очередь возможность обеспечения действительно всемирного покрытия, решения на базе спутниковых технологий будут играть ключевую роль в рамках любой стратегии развертывания, особенно в развивающихся регионах. Национальные распределения спектра, рамки лицензирования и режимы универсального обслуживания должны обусловливать рассмотрение роли спутниковых технологий при внедрении IMT-2000, а также последствия принимаемых регуляторными органами решений в отношении упрощения или осложнения использования населением IMT-2000 на базе спутниковых систем.

Страны, планирующие внедрение IMT-2000, особенно в тех районах, где окажется выгодным добавление стоимости в результате использования спутниковых каналов в качестве транзитных, должны принять меры к обеспечению возможности функционирования спутниковых и наземных сетей без создания взаимных помех. В МСЭ-R ведутся исследования последствий совместного использования частот спутниковыми и наземными системами в аспекте внедрения IMT-2000, по результатам которых становится понятно, как планы по развертыванию IMT-2000 могут непреднамеренно привести к ограничению той роли, которую спутниковые системы могли бы играть в расширении сетей IMT-2000, и задержать процесс обеспечения покрытия, охватывающего население.

Например, для обеспечения надежного спутникового транзитного канала для сетей IMT-2000 в странах, где в наибольшей степени проявляется замирание в дожде (тропические области вблизи экватора), спектр ниже 4200 МГц, распределенный фиксированной спутниковой службе (ФСС), должен быть защищен от вредных помех со стороны других служб. В МСЭ выпущены следующие отчеты по этим вопросам:

•	ITU-R Report M.2045 – Mitigating techniques to address coexistence between IMT-2000 time division duplex and frequency division duplex radio interface technologies within the frequency range 25002690 MHz operating in adjacent bands and in the same geographical area; and

•	ITU-R Report M.2109 – Sharing studies between IMT Advanced systems and geostationary satellite networks in the fixed-satellite service in the 34004200 and 45004800 MHz frequency bands.

## c	Услуги и приложения IMT-2000, возможности для развивающихся стран

Одной из задач технологии IMT-2000 является содействие обеспечению доступного в ценовом отношении подключения в любой момент времени и в любом месте. Наряду с подключением к базовой телефонной связи, услуги широкополосного доступа в интернет могут иметь ключевое значение для экономического развития как развивающихся, так и развитых стран. Такой революцией в области информационных технологий могут воспользоваться только те, кто имеет приемлемый в ценовом отношении доступ к широкополосным сетям. Согласно базе данных МСЭ по статистике ИКТ 21 процент мирового населения имеет доступ в интернет, распространение широкополосной связи в мировом масштабе составляет порядка 5 процентов, а распространение подвижной связи в мире составляет 50 процентов, причем основная доля приходится на услуги голосовой связи.

Следует отметить, что при достаточно высоких показателях распространения услуг подвижной связи 2G в развивающихся странах распространение широкополосной связи остается на очень низком уровне (менее 1 процента в Африке). Большинство пользователей подвижной связи используют базирующиеся на голосовой связи мобильные системы и терминалы 2G. Одним из решений может стать переход на широкополосную подвижную связь последующего поколения. Технология OFDMA обеспечивает широкополосную связь и усовершенствованные услуги, открывая перспективы роста экономической активности и содействуя, таким образом, росту ВВП. Эти преимущества станут доступными для развивающихся стран после внедрения в них услуг широкополосной связи или OFDMA.

Переход на широкополосную подвижную связь последующего поколения означает переход от существующих сетей подвижной связи к сетям широкополосной подвижной связи последующего поколения (полностью базирующихся на IP и OFDMA) и переход пользователей базирующихся на голосовой связи мобильных терминалов на устройства широкополосного мобильного доступа в интернет для использования приемлемых по цене услуг широкополосной связи и доступа в интернет. Переход на широкополосную подвижную связь обеспечит пользователям в развивающихся странах рентабельные услуги широкополосной связи и доступа в интернет, такие как электронное образование, электронное здравоохранение, электронное правительство, электронная коммерция, электронная безопасность и другие.

По мере того как операторы сетей подвижной связи распространяют услуги широкополосной подвижной связи на все большее число людей, перед правительствами открываются новые возможности обеспечения того, чтобы владение мобильным телефоном преобразовалось во владение устройством широкополосной подвижной связи. Это означает, что услуги и приложения, доступные для пользователей интернета, станут доступными для пользователей мобильных телефонов.

### 1	Мобильные деньги

Отрасль IMT в течение ряда лет направляет усилия на обеспечение доступности услуг электронного банковского обслуживания для пользователей мобильных телефонов. Примерами этого служат две конкретные программы: инициатива по использованию мобильных телефонов для совершения платежей в розничной среде  Pay-Buy-Mobile, и инициатива по использованию мобильных телефонов для осуществления денежных переводов –Mobile Money Transfer. Оба эти проекта направлены на замену традиционной банковской инфраструктуры.

В рамках проекта Pay-Buy-Mobile сеть подвижной телефонной связи используется для того, чтобы обеспечить для абонентов подвижной связи возможность оплачивать свои покупки в магазинах, проводя мобильный телефон перед считывающим устройством платежного терминала в торговой точке. Таким образом, это предложение представляет интерес не только для пользователей или операторов сети, но также и для магазинов розничной торговли. Кроме того, создание сети мгновенного банковского обслуживания уменьшит масштабы мошеннического использования кредитных карт.

В рамках проекта Mobile Money Transfer используется технология GSM, для того чтобы доступ к услугам по переводу денежных средств был обеспечен для более значительной части мирового сообщества. Система позволяет лицам, доступ которых к банковским системам затруднен, использовать свои мобильные телефоны для осуществления простых функций электронного банковского обслуживания, что выгодно и клиентам, и финансовым институтам.

### 2	Мобильное здравоохранение

Двумя примерами использования технологии IMT для применений электронного здравоохранения являются проводимые в Руанде и Танзании испытания программы использования мобильных телефонов для услуг здравоохранения "Телефоны здоровья". "Телефоны здоровья" позволят медицинским работникам на местах использовать стандартные мобильные телефоны, в которые загружено соответствующее приложение, для доступа к медицинской информации. После введения данных они преобразуются и анализируются системой и немедленно становятся доступными в сетевой среде для структур здравоохранения на разных уровнях. Система также поддерживает передачу предупреждений и оповещений по SMS и инструменты для связи и координации между специалистами на местах.

## d	Экономика внедрения IMT-2000

Технологии широкополосной подвижной связи последующего поколения, полностью базирующиеся на IP и OFDMA, способны обеспечить рентабельные услуги широкополосной связи и доступа в интернет.

Серийные продукты IMT-2000, базирующиеся на OFDMA, выпускаются многими производителями. Более 60 компаний разрабатывают полупроводниковые абонентские устройства, кроме того, более 40 компаний разрабатывают устройства для инфраструктуры. По прогнозам, только ассоциация WiMAX Forum к 2011 году проведет испытания более 1000 продуктов IMT-2000, базирующихся на OFDMA. Ряд операторов в развивающихся и развитых странах уже начали предоставление услуг IMT-2000, базирующихся на OFDMA. В настоящее время многие развитые и развивающиеся страны инвестируют средства в развитие базирующихся на OFDMA систем IMT-2000. Это убедительно свидетельствует о принятии базирующихся на OFDMA систем IMT-2000 в качестве перспективных систем беспроводной широкополосной связи и признании их ценового преимущества.

Действующие операторы подвижной связи 2G в развивающихся странах могут выбрать переход непосредственно на базирующиеся на OFDMA системы IMT-2000, с тем чтобы воспользоваться обусловливаемыми ими экономическими преимуществами. Дополнение базирующейся на OFDMA широкополосной подвижной наложенной сети передачи данных включает введение новых плат и клиентов линий базовых станций, а также модернизацию базовой сети для поддержки больших объемов трафика IP (протокол Интернет). Следовательно, операторы подвижной связи могут устанавливать оборудование базовых станций OFDMA в имеющихся у них базовых станциях 2G. К настоящему времени в рамках коммерческого развертывания систем IMT-2000, базирующихся на OFDMA, достигнут уровень повторного использования имеющихся базовых станций, составляющий 70 процентов.

Экономические преимущества сетей подвижной связи для стран, в которых они эксплуатируются, получили широкое подтверждение. Например, проведенное недавно в Соединенном Королевстве исследование показало, что чистая прибыль для экономики Соединенного Королевства, приходящаяся на подвижную связь общего пользования (в основном GSM и IMT), составила 31,6 млрд. евро ежегодно или более 500 евро на душу населения. Это представляет рост в реальном исчислении, превышающий 50 процентов за четыре года начиная с 2002 года. По оценкам, сделанным на основании проведенного компанией Cisco исследования, в результате принятия в США бизнес-решений, базирующихся на использовании интернета, к 2010 году уровень доходов возрастет на 1200 млрд. евро, а экономия составит более 400 млрд. евро, что эквивалентно ежегодному росту производительности на 0,43 процента.

Проведенное в развивающихся странах компанией Vodafone исследование показало, что расширение распространения подвижной связи на 10 процентных пунктов приведет, очевидно, к увеличению национального ВВП примерно на 0,6 процента. В странах со средним уровнем дохода, таких как страны Латинской Америки, увеличение распространения подвижной связи на 10 процентов приведет, по оценкам, к росту ВВП на 0,3 процента в год.

Обеспечиваемые сетями передачи данных подвижной связи преимущества обусловливают возрастание заинтересованности во многих развивающихся странах в том, чтобы использовать эти технологии в интересах экономического развития. Например, с помощью приложений подвижной связи возможно осуществлять низкозатратные финансовые операции в тех областях, которые удалены от традиционных банковских учреждений, а также получить доступ к новостным и информационным службам. По оценкам, экономия средств пользователя приложений подвижной связи, проживающего в сельской области Бангладеш, составляет 7,7 евро и возникает в результате отсутствия необходимости в поездках для осуществления финансовых операций. При условии что обычный пользователь осуществляет такие операции не реже одного раза в месяц, его потребительская выгода составит до 90 евро в год.

## e	Анализ рынка  эффект масштаба (включая терминалы)

Доступ к серийно выпускаемому оборудованию во всемирном масштабе выгоден всем пользователям мобильных телефонов, поскольку затраты на исследования и разработки в этом случае распределяются между максимально возможным числом потребителей, сокращая себестоимость единицы продукции.

Для обеспечения максимального эффекта масштаба в интересах потребителей в их странах правительства должны обеспечить соответствие, как в отношении использования спектра, так и в отношении стандартов оборудования, международным руководящим указаниям, вырабатываемым МСЭ и другими форумами.

##### Бизнес-планы и услуги

Наиболее важной задачей, которую операторы должны решить для обеспечения плавного перехода от подвижной связи 2G к подвижной связи 3G, является сохранение надлежащего баланса между четырьмя элементами – усовершенствованная, но стабильная "Сетевая инфраструктура", "Мобильные терминалы", "Приложения и контент" и обоснованное "Ценообразование".

Ниже подробно описываются эти элементы.

### 1	Сетевая инфраструктура

1-1	инфраструктуры сетей подвижной связи

Среди указанных четырех элементов основным является плавная эволюция инфраструктуры сетей подвижной связи.

1-2	Обратная совместимость

Эволюция инфраструктуры весьма важна. Для модернизации существующей сети без нарушения функционирования и снижения рентабельности одним из основных условий является совместимость новой системы с существующими системами предыдущих версий.

Если в новой системе не сохраняется то, что имелось в существующей системе (например, зона покрытия, качество обслуживания и ресурс аккумуляторов), она не будет принята конечными пользователями.

1-3	Скорость передачи данных

В ходе эволюции системы операторы получают возможность обеспечивать услуги, характеризующиеся все более высокой скоростью передачи, и это означает, что операторы могут предлагать более развитые приложения и разнообразный контент своим пользователям по разумным ценам.

1-4	Эффективность

По мере развития системы с более высокой эффективной битовой скоростью обеспечивают возможность предоставления более дешевых услуг, чем предыдущие системы. Соответственно, повышается качество обслуживания и увеличивается число пользователей. Непременным условием этого является высокая эффективность (бит/сек/Гц (ширина полосы)) системы.

1-5	Потребности пользователя

Для пользователей имеет значение не то, как усовершенствована система, но то, как изменилась или модернизирована "услуга" в среде новой системы. Если пользователи действительно почувствуют "усовершенствование услуги", они оценят это. Пользователям интересно, какого типа перспективные услуги будут доступны при более высокой скорости передачи данных. Другими словами, они мало интересуются технологическим аспектом модернизации.

### 2	Мобильные терминалы

Вторым элементом является развитие терминалов. В настоящее время пользователи мобильных телефонов воспринимают свои терминалы как персональные шлюзы, а не просто как портативное средство электросвязи. Благодаря их мощным характеристикам и широкому распространению ожидается, что мобильные терминалы будут поддерживать различные типы новых услуг и приложений.

2-1	Высокопроизводительный терминал

Для того чтобы в полной мере соответствовать услугам высокого уровня, мобильные терминалы должны обладать высокой производительностью, соответствующей аналогичным показателям сетевой инфраструктуры и новым приложениям/контенту услуги.

2-2	Дизайн мобильных терминалов

Выбирая мобильный терминал, пользователи иногда обращают внимание исключительно на дизайн. Для удовлетворения потребностей пользователей для операторов подвижной связи значительно важнее действовать в сотрудничестве с производителями терминалов на этапе разработки новых мобильных терминалов.

2-3	Цена терминалов

Терминалы по низким ценам – это фактически ключевой фактор быстрого распространения услуг подвижной связи 3G.

### 3	Приложения и контент

Третьим элементом являются приложения и контент.

Весьма важно загружать в развивающуюся новую систему привлекательные для пользователя услуги. Операторам необходимо обеспечивать привлекательные услуги (приложения и контент), которые отвечают и тенденциям рынка, и потребностям пользователя.

Но как бы ни были привлекательны приложения, пользователи не будут ими удовлетворены, и спрос на них расти не будет, если не обеспечено бесперебойное функционирование приложений. Как бы потребителям не хотелось воспользоваться контентом, они не станут обращаться к нему вновь, если стоимость слишком высока.

При условии использования перспективных технологий и обоснованного ценообразования пользователи примут привлекательные приложения и контент, и их популярность среди пользователей будет возрастать.

Ниже приведены примеры уже имеющихся приложений:

–	почта (присоединение фотографий, видео, карт…);

–	доступ в интернет;

–	фотоаппарат, видеокамера;

–	загрузка музыкальных материалов, функции воспроизведения музыкальных материалов;

–	загрузка фильмов, функции воспроизведения мультимедийных материалов;

–	загрузка книг (романы/комиксы);

–	игры;

–	ЧМ радио, ТВ (односегментное радиовещание);

–	сбор новостей;

–	GPS (система глобального позиционирования), навигация (автомобили, пешеходы);

–	карты на ИС (электронные покупки);

–	банковское обслуживание;

–	контроль входа и доступа.

### 4	Ценообразование

Последним элементом является ценообразование. Стратегия ценообразования в сочетании с развитием услуг тесно связана с системами подвижной связи 3G. При постоянном совершенствовании сетевых систем подвижной связи и принятии мер к уменьшению стоимости передачи данных будет вводиться ценообразование на основе единообразных ставок, с тем чтобы абоненты имели возможность воспользоваться насыщенными контентом и приложениями при ограничении верхнего предела цен.

План единообразных ставок для услуг передачи данных означает для пользователей простоту оплаты и обусловливает увеличение числа абонентов.

Для ускорения распространения систем 3G важно, во-первых, содействовать продаже терминалов и поощрять пользователей к постоянному пользованию ими. Для этих целей необходимо добиться оптимального баланса между четырьмя вышеуказанными элементами ("Сетевая инфраструктура", "Мобильные терминалы", "Приложения и контент" и обоснованное "Ценообразование").

При достижении этого баланса начнет возрастать активность пользователей. Результат взаимодействия этих четырех элементов значительно превысит их сумму.

# IV	Информация о конкретных последствиях внедрения IMT-2000 для женщин, молодежи, коренных народов и лиц с ограниченными возможностями

В ряде стран вводится регулирование услуг подвижной связи, с тем чтобы обеспечить доступность выгод, которые обусловливает подвижная широкополосная связь, для населения, обслуживаемого в недостаточной степени. В лицензии операторов включается обязательство по предоставлению конкретных планов обслуживания по разумным ценам для лиц с особыми потребностями (нарушения слуха или речи). Операторы могут выполнять свои обязательства, предлагая планы доступа на базе SMS (службы коротких сообщений) и MMS (службы мультимедийных сообщений).

Более подробную информацию об опыте стран по использованию систем IMT для охвата обслуживаемого в недостаточной степени населения, такого как лица с ограниченными возможностями, можно найти в материалах исследований конкретных ситуаций, размещенных на веб-сайте МСЭ, см. раздел 8, ниже.

# V	Информация о конкретных последствиях внедрения IMT-2000 в области защиты окружающей среды

Влияние на окружающую среду сетей подвижной телефонной связи уменьшается с каждым днем, благодаря все более широкому применению экологически чистых технологий. Одна из проводимых отраслевой ассоциацией кампаний – "Экологически чистые источники энергии для подвижной связи" (Green Power for Mobile) – направлена не только на создание сетей подвижной связи, в большей степени безопасных для окружающей среды, но и на обеспечение возможности существования сетей подвижной связи в районах, характеризующихся либо нестабильными источниками энергии, либо их отсутствием, не используя при этом дизельные генераторы.

Программа "Экологически чистые источники энергии для подвижной связи" включает большое число задач, которые администрации развивающихся стран должны учитывать, устанавливая регуляторные режимы для своих операторов подвижной связи. Являясь более экологически безопасным решением, оказывающим меньшее воздействие на окружающую среду, данная схема будет содействовать снижению расходов, связанных с приобретением дизельного топлива, и при этом – дальнейшему распространению сетей, обеспечивая большему числу лиц доступ к усовершенствованным услугам подвижной связи.

Кроме того, результаты исследований влияния на окружающую среду и здоровье человека систем подвижной и беспроводной связи доступны для широкой общественности и могут быть сопоставлены с результатами различных исследований, проводимых государственными и негосударственными структурами.

# VI	Информация о системах IMT-advanced

МСЭ-R приступил к разработке Рекомендаций МСЭ-R, касающихся наземных компонентов радиоинтерфейса(ов) IMT-Advanced. Эта работа осуществляется на основе Резолюции МСЭ-R 57.

Приглашение представлять предложения по технологиям радиоинтерфейсов для наземных компонентов радиоинтерфейса(ов) IMT-Advanced и приглашение принять участие в последующей их оценке содержится в Циркулярном письме 5/LCCE/2 и дополнительных документах к нему.

Впервые приглашение представлять предложения по кандидатам – технологиям радиоинтерфейсов (RIT) или комплексам RIT (SRIT) для наземных компонентов IMT-Advanced содержалось в Циркулярном письме 5/LCCE/2 от 7 марта 2008 года. В этом циркулярном письме было положено начало продолжающемуся в настоящее время процессу оценки кандидатов – RIT или SRIT для IMT-Advanced, а также предлагалось создать независимые группы для оценки, а затем представить отчеты по оценке этих кандидатов – RIT или SRIT. 13 августа 2008 года в Дополнительном документе 1 к Циркулярному письму 5/LCCE/2 было объявлено о наличии дополнительной информации, касающейся процесса представления и оценки в связи с IMT-Advanced, в том числе трех Отчетов МСЭ-R, где приводятся сведения о потребностях, критериях оценки и шаблонах для представления в связи с IMT-Advanced.

Усовершенствованные системы международной подвижной связи (IMT-Advanced) представляют собой системы подвижной связи, которые обладают новыми возможностями IMT, превосходящими возможности IMT-2000. такие системы обеспечивают доступ к широкому кругу услуг электросвязи, в том числе передовых услуг подвижной связи, поддерживаемых сетями подвижной и фиксированной связи, которые во все большей степени базируются на пакетной передаче.

Системы IMT-Advanced поддерживают приложения, которые характеризуются степенью подвижности от низкой до высокой, а также широкий диапазон скоростей передачи данных, в соответствии с требованиями пользователей и услуг в условиях наличия множества пользователей. IMT-Advanced также способны работать с мультимедийными приложениями высокого качества в широком диапазоне служб и платформ, обеспечивая существенное улучшение показателей работы и качества обслуживания.

К основным качествам IMT-Advanced относятся:

–	высокая степень универсальности функций во всех странах мира при гибкости, позволяющей экономически эффективно поддерживать широкий диапазон услуг и приложений;

–	совместимость служб в среде IMT и с сетями фиксированной связи;

–	способность взаимодействовать с другими системами радиодоступа;

–	услуги подвижной связи высокого качества;

–	абонентское оборудование, которое можно использовать во всех странах мира;

–	удобные для пользователей приложения, услуги и оборудование;

–	возможность глобального роуминга; и

–	увеличенные пиковые скорости передачи данных для поддержки передовых услуг и приложений (в качестве целевых показателей для исследовательской работы были установлены значения 100 Мбит/с для высокой и 1 Гбит/с для низкой подвижности).

В Документе IMT-ADV/2(Rev.1) приводится подробное описание процессов и видов деятельности, необходимых для разработки Рекомендаций по радиоинтерфейсу наземных компонентов IMT-Advanced.

Основные документы, касающиеся IMT-Advanced, перечислены ниже в справочных целях:

•	Циркулярное письмо 5/LCCE/2 и дополнительные документы 1 и 2 к нему;

•	IMT-ADV/2(Rev.1);

•	Отчет МСЭ-R M.2133;

•	Отчет МСЭ-R M.2134;

•	Отчет МСЭ-R M.2135.

# VII	Опыт стран (http://www.itu.int/ITU-D/imt-2000/Links/CaseStudies.html)

a	Таиланд (Документ  27);

b	Qualcomm, Китай (Документ 30);

c	Бангладеш (Документ 31);

d	Исследования конкретных ситуаций CDG (Документ 35) – Qualcomm обратится с просьбой к CDG заново представить четыре включенных исследования конкретных ситуаций для веб-сайта;

e	http://www.wimaxforum.org/resources/documents (Документ 36);

f	Португалия (Документ 40).

____________________

http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2007/30.html

www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx

http://www.gsmworld.com/our-work/programmes-and-initiatives/mobile-money/pay-buy-mobile/index.htm

http://www.gsmworld.com/our-work/programmes-and-initiatives/mobile-money/mobile-money-transfer/index.htm

http://www.gsmworld.com/documents/gsma_case_study_mhealth.pdf

http://www.wimaxforum.org/node/426

"Economic impact of the use of radio spectrum in the UK", report by Europe Economics for Ofcom, 2005

"Net Impact Study: Projected Economic Benefits of the Internet In the US, UK, France and Germany", Varian. Litan, Elder and Shutter, January 2002

Waverman, Meschi and Fuss, The Impact of Telecoms on Economic Growth in Developing Countries, Africa: The Impact of Mobile Phones, Vodafone Policy Paper Series 2 (March 2005)

Например, Британская радиовещательная корпорация, Соединенное Королевство, сообщила недавно, что 87 процентов ее международного трафика на сайт WAP берет начало в Африке.

См. "Grameen Telecom's Village Phone Programme: A Multi-Media Case Study", www.telecommons.com/villagephone/surplus.html

http://gsmworld.com/our-work/development-fund/energy/overview.htm

http://212.100.246.162/health/index.shtml