UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Circular administrativa CA/108 | 14 de diciembre de 2001 |
| --- | --- |

A los Estados Miembros de la UIT y los Miembros 
del Sector de Radiocomunicaciones

Asunto:	Cuestionario sobre parámetros de los sistemas del SFS

El Grupo de Trabajo 4A de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones está desarrollando un banco de datos electrónico sobre las características de sistemas de satélites, que reemplazará a los anexos de la actual Recomendación UIT-R S.1328. En la Circular Administrativa CA/88 se solicitaba a las administraciones que presentaran datos sobre las características de sus sistemas de satélites. El Grupo de Trabajo 4A ha analizado la información presentada y los campos de información del banco de datos y a partir de este análisis se decidió modificar el formato de este banco de informaciones, y completarlo con una verificación de validez de los datos, para que las administraciones que presentan información puedan asegurarse de que están introduciendo los datos correctamente. Esta verificación no pretende ser un filtro para eliminar datos del banco de información.

El documento adjunto es el proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.1328, con los formatos para la creación de un banco de datos electrónico que ha de reemplazar los anexos en papel de esa Recomendación en el momento oportuno, y que permite añadir los parámetros de otros sistemas del SFS. El banco de datos electrónico será incluido en la dirección web de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones y será actualizado por la BR atendiendo a las sugerencias del Grupo de Trabajo 4A. La creación de un banco de datos tiene los siguientes objetivos:

a)	evitar que la versión en papel de la Recomendación sea aún más voluminosa;

b)	facilitar la determinación de un perfil de parámetros del sistema del SFS que sea representativo de los sistemas que funcionan actualmente y de los sistemas planificados para el futuro, y que se puede utilizar en los estudios de interferencia y compartición;

c)	presentar los parámetros de todos los sistemas del SFS OSG en el mismo formato, en Excel, para que se puedan utilizar directamente en los cálculos, y hacer algo similar para los sistemas no OSG.

Se solicita a todos los organismos que presentaron información para los sistemas que aparecen en los formularios impresos de la actual versión de la Recomendación UIT-R S.1328 (adoptada por la Comisión de Estudio 4 el 6 de octubre de 2000) y los organismos que presentaron datos respondiendo a la Circular Administrativa CA/88, que vuelvan a presentar dicha información al Consejero de la BR para la CE 4 en el formato adecuado que aparece en el apéndice, por correo electrónico y utilizando Microsoft EXCEL si es posible.

También se solicita a las administraciones y los Miembros del Sector que participan en las actividades del Grupo de Trabajo 4A que presenten, de la misma forma, información sobre sistemas característicos, en funcionamiento o cuyo funcionamiento está previsto en sus redes de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del SFS, incluyendo los valores máximo y mínimo de p.i.r.e. indicados en el suplemento.

Cuando se planifiquen en el futuro más sistemas de SFS OSG y no OSG está previsto que las administraciones y los Miembros del Sector correspondientes enviarán la información pertinente para poder incluir estos sistemas en el banco de datos.

El objetivo es que el banco de datos electrónico sustituya e incremente la información que figura en la Recomendación UIT-R S.1328 para hacerla más completa y facilitar su utilización en los estudios del GT 4A. No está previsto que dicha información del banco de datos se utilice para sustituir los datos empleados en los procedimientos de coordinación de frecuencias llevados a cabo de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Las contribuciones deben remitirse a:

Sr. Jinxin LI 							Tel.:	+41 22 730 5990
Consejero de la Comisión de Estudio 4 		Fax:	+41 22 730 5806
Oficina de Radiocomunicaciones 			Correo-e: jinxing.li@itu.int
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Robert W. Jones
	Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Suplemento: Establecimiento de un banco de datos electrónico sobre las características de los sistemas de satélites para los estudios de compartición de frecuencias y proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.1328.

NOTA - Las versiones Microsoft EXCEL de los cuadros 1 y 2 de este documento aparecen en: www.itu.int/ITU-R/study-groups/sg/sg4/info/index.html.

Distribución:

–	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

–	Miembros del Sector de Radiocomunicaciones

–	Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de procedimiento

–	Presidente y Vicepresidentes del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

–	Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia

–	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

–	Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones

	Para información: participantes en la Comisión de Estudio 4

Adjunto: Documento 4A/TEMP/126

SUPLEMENTO

(Origen: Documento 4A/TEMP/126)

Establecimiento de un banco de datos electrónico sobre las características de 
los sistemas de satélites para los estudios de compartición de frecuencias
y
Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.1328-3

Resumen

Este documento incluye los cuadros actualizados para la presentación de los parámetros necesarios para el banco de datos electrónico sobre las características de los sistemas de satélites, elaborados de conformidad con las decisiones de la última reunión del GT 4A celebrada en Seattle en abril/mayo de 2001, y un nuevo punto que define brevemente cada uno de los parámetros necesarios. Se ha incluido un procedimiento sencillo para verificar la validez de los datos introducidos, basado en la obtención de relaciones C/(N+I) a partir de los datos introducidos, que se comparan con las relaciones C/(N+I) en condiciones de cielo despejado especificadas en estos datos.

Por otra parte, el Documento 4A/TEMP/QRB contiene un proyecto de carta de la BR que se enviará a las administraciones acompañando al nuevo formato del banco de datos llamando la atención sobre las modificaciones sugeridas en la Recomendación UIT-R S.1328 y solicitando la presentación de datos sobre características de los sistemas de satélites.

Introducción

La Recomendación UIT-R S.1328 incluye un gran número de anexos que presentan las características de los sistemas de satélites en formatos diferentes y muchas veces incoherentes. Esta Recomendación tiene ahora 79 páginas de texto y  los datos probablemente aumentarán en el futuro para los sistemas de satélites que funcionan en frecuencias más elevadas. Parece pues conveniente considerar la creación de un banco de datos electrónico que contenga estos datos y revisar la Recomendación UIT-R S.1328 a fin de que incluya únicamente un anexo con unos cuadros de formularios en blanco que contengan la lista de los parámetros requeridos, que serán utilizados por las administraciones para notificar las características de los sistemas. La Recomendación sería entonces más reducida y estable puesto que la incorporación de nuevos datos al banco no exigiría ninguna revisión de la misma.

Durante la realización de sus estudios y atendiendo a la Carta Circular CR/116, el Grupo Mixto de Tareas Especiales 4-9-11 estableció un banco de datos electrónico sobre las características de los enlaces de satélites que resultó ser un valioso instrumento para sus trabajos y demostró claramente las ventajas de almacenar los datos en un formato electrónico completo y coherente. Durante las últimas reuniones del GT 4A se puso en evidencia que sería deseable contar con un banco de datos electrónico similar para realizar algunos estudios, diferentes de los estudios para los que fue establecido el banco de datos de la citada Circular CR/116.

Ahora bien, debe señalarse que dicho banco de datos se estableció para un objetivo muy concreto y que no sería conveniente utilizarlo para otros tipos de análisis ni reutilizar los datos en un nuevo tipo de banco de datos electrónico sin la aprobación de las administraciones que presentaron inicialmente los datos atendiendo a la CR/116. Parece pertinente hacer esta limitación porque la información de balance del enlace proporcionada para la Circular CR/116 presentaba ejemplos de sistemas existentes o previstos para su próximo funcionamiento, que probablemente son sensibles a

la interferencia del enlace descendente de sistemas no OSG. Este tipo de enlaces no sería representativo y tal vez no sean el ejemplo más apropiado en otros tipos de estudios. Además, los servicios OSG ofrecidos actualmente o que se ofrecerán próximamente no están necesariamente representados correctamente por el banco de datos creado en respuesta a la Circular CR/116, debido a la evolución de los planes comerciales.

Por tanto, se propone crear un nuevo banco de datos electrónico con las características representativas de los sistemas de satélites. Este banco de datos en formato de hoja de cálculo se podrá descargar de las páginas web del GT 4A, y consiste en cuadros formularios en blanco para la presentación de nuevos datos. El apéndice 1 de este documento contiene propuestas para la consiguiente revisión de la Recomendación UIT-R S.1328, entre otras cosas la lista de parámetros que han de aparecer en el banco de datos electrónico.

Los actuales anexos a la Recomendación UIT-R S.1328 se conservarían como fichero texto disponible para descargar desde la dirección web del GT 4A durante un periodo de tiempo aún no determinado. Asimismo, se sugiere que las administraciones vuelvan a presentar en el nuevo formato electrónico, los datos que figuran actualmente en estos anexos, para incluirlos en el nuevo banco de datos.

Formato propuesto para el banco de datos

El banco de datos se presentaría en formato de hoja de cálculo (Excel), con el siguiente formato:

•	Los cuadros de formularios en blanco para la presentación de nuevos datos deben estar disponibles para extraerlos gratuitamente de las páginas web del GT 4A del UIT-R.

•	Debe establecerse una hoja de cálculo distinta para cada banda de frecuencias de los sistemas de satélites geoestacionarios.

•	Debe establecerse una hoja de cálculo distinta para cada una de las bandas de frecuencias de los sistemas de satélites no geoestacionarios.

•	Debe asociarse un fichero con cada hoja de cálculo, donde se proporcionará información gráfica y textos que no se pueden incorporar fácilmente en la hoja de cálculo: diagramas para aclarar la cobertura del haz, cuadros adicionales, etc. Estos otros documentos de información deben aparecer claramente referenciadas dentro de la hoja de cálculo.

•	Las hojas de cálculo deben estar disponibles para su extracción de las páginas web del GT 4A del UIT-R (únicamente para los usuarios de TIES).

Mantenimiento del banco de datos

Actualmente, la Recomendación UIT-R S.1328 se mantiene gracias a las actividades de un subgrupo del GT 4A que considera todas las propuestas de adiciones o revisiones. Dicho subgrupo elabora un documento TEMP que reúne todos esos cambios y que se somete a consideración del propio GT 4A. Si las modificaciones son aprobadas por el Grupo, se prepara un nuevo documento que incorpora las revisiones propuestas para su presentación a la Comisión de Estudio 4. Dicha Comisión decide sobre estas revisiones.

Los procedimientos que deben seguirse posteriormente para la adopción y aprobación de Recomendaciones nuevas y revisadas se describen en la Resolución UIT-R 1 y en la Resolución UIT-R 1-3, § 10.2.2. Hay dos procedimientos:

1)	Adopción por las Comisiones de Estudio.

2)	Aprobación por las administraciones de los Estados Miembros de la Unión.

En el primer procedimiento existen dos métodos de adopción, a saber:

i)	Las Recomendaciones que han sido anunciadas previamente por cartas administrativas y que están disponibles en los tres idiomas pueden adoptarse durante la reunión de la Comisión de Estudio; si se adoptan por este método la aprobación puede ser:

a)	por correspondencia, o

b)	mediante presentación a la Asamblea de Radiocomunicaciones.

ii)	Las Recomendaciones que no han sido anunciadas y que no están disponibles en los tres idiomas antes de una reunión de la Comisión de Estudio pueden adoptarse por correspondencia si la Comisión de Estudio así lo decide, y si no hubiera objeciones puede procederse a la aprobación por los Estados Miembros por los métodos i a) o i b) descritos anteriormente.

Se propone que la Comisión de Estudio 4 delegue al GT 4A la autoridad necesaria para incluir nuevos datos en el banco de datos sin tener que recurrir al anterior procedimiento, dado que no sería necesario realizar ninguna revisión consiguiente de la Recomendación UIT-R S.1328.

Se propone, por lo tanto, que el banco de datos se mantenga de forma análoga a como se hace actualmente con la Recomendación; es decir, estableciendo un Subgrupo en el GT 4A para considerar los datos nuevos y revisados presentados, sea de la forma habitual en papel o en formato de hoja de cálculo utilizando los cuadros de formularios. Este Subgrupo elaborará los documentos TEMP necesarios para su consideración por el GT 4A y, si se aprueban, los nuevos datos se incluirán inmediatamente en el banco de datos electrónico, asegurando de esa forma que siempre estará actualizado. Este mecanismo no supondría mucho más que un ejercicio de "corte y confección" para insertar los nuevos datos en los cuadros adecuados del banco de datos y ello podría realizarlo el Presidente del Subgrupo establecido para considerar los documentos recibidos, en colaboración con la Secretaría de la BR. Como no habría propuestas de modificaciones a la Recomendación UIT-R S.1328, no sería necesario presentar los nuevos datos a la Comisión de Estudio 4 para someterlos a los citados procedimientos.

Es importante destacar que el banco de datos debe utilizarse únicamente para los estudios de compartición en el seno de las Comisiones de Estudio del UIT-R, y no como una base para la coordinación entre redes de satélites. También es importante señalar que el banco de datos considerado en la Carta Circular CR/116, en el que se basan algunas propuestas para los cuadros, no debe copiarse directamente al nuevo banco de datos.

Después de la reunión del GT 4A celebrada del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2000, se remitió a las administraciones la Circular Administrativa CA/88 con las propuestas de revisión de la Recomendación UIT-R S.1328, solicitando comentarios sobre los parámetros propuestos para su inclusión en el banco de datos electrónico y la presentación de información. A partir de los comentarios recibidos y los debates de la reunión del GT 4A celebrada entre el 23 de abril y el  2 de mayo de 2001, el proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.1328 incluido como apéndice 1 contiene una lista revisada de parámetros, aclaraciones y descripciones de estos parámetros, y un método sencillo de verificación de validez de los datos.

apéndice 1

proyecto de revisión de la RECOMENDACIÓN UIT-R S.1328-3

Características de los sistemas de satélite que se han de tener en cuenta 
en los análisis de compartición de frecuencias para el servicio fijo 
por satélite (SFS)

(Cuestiones UIT-R 205/4, UIT-R 206/4 y UIT-R 231/4)

(1997-1999-2000-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario disponer de una base de datos con las características de los sistemas típicos del servicio fijo por satélite para los estudios de compartición de frecuencias en el UIT-R;

b)	que esta base de datos se debe crear en el mismo formato para todos los sistemas y debe estar disponible en formato electrónico para facilitar su utilización;

c)	que en sus Resoluciones 116 (CMR-95) y 117 (CMR-95), la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) (CMR-95) atribuyó frecuencias al SFS para enlaces de conexión de redes de satélites no OSG del SMS (SMS no OSG);

d)	que en su Resolución 118 (CMR-95), la CMR-95 prevé que partes de las bandas de 30/20 GHz en el SFS serán utilizadas por el SFS no OSG sin tener en cuenta las limitaciones estipuladas en el número S22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

e)	que en su Resolución 120 (CMR-95), la CMR-95 prevé que partes de la banda de 30/20 GHz en el SFS serán compartidas con enlaces de conexión del SMS no OSG;

f)	que en su Resolución 121 (CMR-95), la CMR-95 propone la elaboración de criterios de interferencia y metodologías de compartición entre los enlaces de conexión de las redes del SMS no OSG y las redes del SFS OSG;

g)	que en su Resolución 130 (CMR-97), la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997) propone la elaboración de criterios de interferencia y metodologías de compartición entre los sistemas de satélites no OSG y redes OSG del SFS,

recomienda

1	que las características técnicas representativas de los sistemas de satélites actuales y previstos se recopilen en un banco de datos electrónico de la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) para los estudios de compartición realizados por las Comisiones de Estudio del UIT-R. Los detalles de los cuadros del banco de datos aparecen en el anexo 1, dispuestos en formularios destinados a la presentación de las características técnicas (véanse las NOTAS 1 y 2). Los anexos 2 y 3 contienen informaciones para validar los datos y una descripción de los parámetros solicitados;

2	que en la planificación y creación de nuevas redes del SFS, tanto OSG como no OSG, y enlaces de conexión de los sistemas del SMS que afectan a las atribuciones del SFS, se tengan en cuenta las características técnicas representativas de los sistemas de satélite existentes y planificados que figuran en  el banco de datos;

3	que en los estudios tendientes a la definición de criterios de compartición entre sistemas de satélites, se utilicen en los análisis de interferencia las características técnicas de los sistemas existentes y planificados que figuran en el banco de datos;

4	que se inste a aquellas administraciones que están planificando modificaciones de esos sistemas o van a proponer futuras redes de sistemas de satélites en bandas del SFS, que notifiquen las características técnicas representativas al UIT-R utilizando el formulario del anexo 1 para actualizar  este banco de datos(véanse también los anexos 2 y 3, y las NOTAS 3, 4, 5 y 6).

NOTA 1 - Los datos del banco de información deben considerarse como ejemplos representativos de las características técnicas de los sistemas, para ser utilizados únicamente en los estudios de compartición realizados en el seno de las Comisiones de Estudio del UIT-R, y no como base para la coordinación entre las redes de satélites. El banco de datos no debe interpretarse como una fuente completa de datos sobre el número de sistemas de satélites o sus características particulares y, por consiguiente, no es adecuado para realizar estudios estadísticos o evaluaciones.

NOTA 2 - La información adicional (de texto y gráficos) que no pueda incorporarse fácilmente al formato de hoja de cálculo puede incluirse como un fichero de texto.

NOTA 3 - La información que aparece actualmente en los anexos a esta Recomendación será mantenida por la BR durante un año desde la fecha de aprobación de la revisión de la Recomendación. Se solicita a las administraciones que vuelvan a presentar las características técnicas existentes utilizando el formulario del anexo 1.

NOTA 4 - Los datos presentados en respuesta a esta Recomendación serán los únicos que se incluyan en el banco de datos.

NOTA  5 - Para que la información pueda ser incorporada rápidamente y sin errores en el banco de datos, se insta encarecidamente a las administraciones a que presenten sus datos en formato electrónico (preferentemente Microsoft Excel).

NOTA 6 - En el anexo 2 a esta Recomendación se explican los campos de información del banco de datos, y en el anexo 3 se describe un método sencillo para verificar la validez de los datos presentados, que forma parte de las hojas de cálculo. La verificación no se hace para eliminar datos del banco de información, sino para evitar en lo posible los errores en la presentación de estos datos.

Sustitúyanse los actuales anexos por el siguiente nuevo anexo 1 que contiene las plantillas de formulario, por el anexo 2 que describe los campos de información y por el anexo 3 que describe la validación de los datos.

Anexo 1

Cuadros para notificar las características de sistemas de satélites

Este anexo incluye los cuadros de formularios para la presentación de los datos nuevos y revisados destinados al banco de datos electrónico sobre las características de los sistemas de satélites. Los datos deben presentarse a la BR para su consideración por el Grupo de Trabajo 4A en papel y también en formato de hoja de cálculo utilizando estos cuadros, cuyas copias en blanco pueden extraerse de las páginas web del Grupo de Trabajo 4A en la dirección:

www.itu.int/ITU-R/study-groups/sg/sg4/info/index.html.

Para otros elementos de información que no se puedan incorporar fácilmente a la hoja de cálculo, se puede anexar un fichero de texto asociado a cada hoja de cálculo referenciándolo claramente.

Cuadro 1

Características representativas de los sistemas de satélites geoestacionarios

| 1 |  | SISTEMAS OSG | UNIDADES | Ejemplo (a) | Ejemplo (b) | Añádanse las columnas necesarias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | SISTEMA |  |  |  |  |
| 3 | 1.1 | Origen de la información |  | Adm.X | Adm.Y |  |
| 4 | 1.2 | Nombre de la estación espacial registrado en la UIT |  | XX-1 | YY-4 |  |
| 5 | 1.3 | Denominación del tipo de portadora |  | LDR-1 | SCPC |  |
| 6 | 2 | PARÁMETROS DEL SATÉLITE |  |  |  |  |
| 7 | 2.1 | Posición orbital | Grados Este | 201 | 158 |  |
| 8 | 2.2 | Tipo de transpondedor (transparente o de remodulación) |  | Remod. | Transp |  |
| 9 | 3 | PARÁMETROS DE LA PORTADORA |  |  |  |  |
| 10 | 3.1 | Tipo de enlace ascendente (es decir, niveles máximo, mínimo o típico de p.i.r.e. y C/I) | Véase la NOTA | Típico | Típico |  |
| 11 | 3.2 | Tipo de enlace descendente (es decir, niveles máximo, mínimo o típico de p.i.r.e. y C/I) | Véase la NOTA | Mínimo | Típico |  |
| 12 | 3.3 | Frecuencia central del enlace ascendente | GHz | 29,75 | 28,4 |  |
| 13 | 3.4 | Polarización de enlace ascendente (circular dextrógira, circular levógira, lineal vertical, lineal horizontal o lineal desplazada) |  | Circular dextrógira | Circular dextrógira (S1.145) |  |
| 14 | 3.5 | Frecuencia central del enlace descendente | GHz | 19,95 | 18,6 |  |
| 15 | 3.6 | Polarización del enlace descendente (circular dextrógira, circular levógira, lineal vertical, lineal horizontal o lineal desplazada) |  | Circular levógira | Circular dextrógira (S1.145) |  |

| 16 | 3.7 | Tipo de acceso (de extremo a extremo si se trata de un transpondedor transparente; en el enlace descendente si se trata de un transpondedor de remodulación) |  |  | MDT | AMDF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 3.8 | Tipo de acceso del enlace ascendente para portadoras que utilizan transpondedores de remodulación |  |  | AMDT | No disponible |  |
| 18 | 3.9 | Tipo de modulación (MF, MDP4, MDP-2, etc.) (de extremo a extremo si se trata de un transpondedor transparente; en el enlace descendente si se trata de un transpondedor de remodulación) |  |  | MDP4 | MDP4 |  |
| 19 | 3.10 | Tipo de modulación del enlace ascendente para portadoras que utilizan transpondedores de remodulación |  |  | MDP4 | No disponible |  |
| 20 | 3.11 | Anchura de banda ocupada en el enlace ascendente por portadora |  | MHz | 1,7 | 0,034 |  |
| 21 | 3.12 | Anchura de banda ocupada en el enlace descendente por portadora |  | MHz | 81 | 0,034 |  |
| 22 | 4 | PARÁMETROS DE LA ESTACIÓN ESPACIAL |  |  |  |  |  |
| 23 | 4.1 | Ganancia de cresta de la antena de recepción |  | dBi | 47 | 43,8 |  |
| 24 | 4.2 | Ganancia de la antena de recepción en dirección de la estación terrena |  | dBi | 45,7 | 42,7 |  |
| 25 | 4.3 | Diagrama de ganancia de la antena de recepción (Recomendación UIT-R S.672-4, fichero de datos CR-58, etc.) |  |  | Rec. 672 Ls=-20 | Conformado |  |
| 26 | 4.4 | Temperatura de ruido del receptor del satélite |  | K | 700 | 1202 |  |
| 27 | 4.5 | p.i.r.e. del transmisor por portadora en dirección de la estación terrena receptora |  | dBW | 57 | 15,8 |  |
| 28 | 4.6 | Ganancia de cresta de la antena de transmisión |  | dBi | 50,5 | 38,8 |  |
| 29 | 4.7 | Ganancia de transmisión en dirección de la estación terrena receptora |  | dBi | 49 | 38,8 |  |
| 30 | 4.8 | Diagrama de ganancia de la antena de transmisión (Recomendación UIT-R S.672-4, fichero de datos CR-58, etc.) |  |  | Rec. 672 Ls=-20 | Conformado |  |
| 31 | 4.9 | Ganancia de transmisión del enlace transparente definido en el apéndice S8 del RR |  | dB | No disponible | -8,9 |  |
| 32 | 4.10 | Gama de control automático de nivel del transpondedor (0 si no hay) |  | dB | 0 | 0 |  |
| 33 | 5 | PARÁMETROS DE LA ESTACIÓN TERRENA |  |  |  |  |  |
| 34 | 5.1 | p.i.r.e. en el eje por portadora procedente de la estación terrena transmisora | dBW |  | 41,9 | 38,8 |  |
| 35 | 5.2 | Ganancia de cresta de la antena de transmisión | dBi |  | 48 | 64,6 |  |
| 36 | 5.3 | Diagrama de ganancia de la antena de transmisión (Recomendación UIT-R S.465, Recomendación UIT-R S.580, etc.) |  |  | S.580 | S.580 |  |
| 37 | 5.4 | Gama de control de potencia en el enlace ascendente (>0), (0 dB si no hay sistema de control) | dB |  | 12 | 10 |  |

| 38 | 5.5 | Tamaño del incremento en el control de potencia (si se utiliza control de potencia) | dB | 0,1 | <1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 5.6 | Anchura de haz a -3 dB de la antena de recepción | grados | 1 | 0,55 |  |
| 40 | 5.7 | Ganancia de cresta de la antena de recepción | dBi | 44,5 | 53,1 |  |
| 41 | 5.8 | Diagrama de ganancia de la antena de recepción (Recomendación UIT-R S.465, Recomendación UIT-R S.580, etc.) |  | S.465 | S.580 |  |
| 42 | 5.9 | Temperatura de ruido de la estación terrena de recepción | K | 250 | 250 |  |
| 43 | 5.10 | Ángulo de elevación de la estación terrena transmisora al satélite | grados | 30 | 40 |  |
| 44 | 5.11 | Ángulo de elevación de la estación terrena receptora al satélite | grados | 20 | 33 |  |
| 45 | 6 | PARÁMETROS DE INTERFERENCIA |  |  |  |  |
| 46 | 6.1 | Relación C/I de fuentes internas en el enlace ascendente (intermod, polarización cruzada, reutilización de frecuencias multihaz, etc.) | dB | 15,4 | 100 |  |
| 47 | 6.2 | Relación C/I de fuentes externas en el enlace ascendente (por ejemplo fuentes terrenales y otros satélites) | dB | 15 | 23,5 |  |
| 48 | 6.3 | Relación C/I de fuentes internas en el enlace descendente (intermod, polarización cruzada, reutilización de frecuencias multihaz, portadora adyacente, etc.) | dB | 18,4 | 20 |  |
| 49 | 6.4 | Relación C/I de fuentes externas en el enlace descendente (por ejemplo fuentes terrenales y otros satélites) | dB | 16,8 | 21,4 |  |
| 50 | 7 | REQUISITOS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED |  |  |  |  |
| 51 | 7 a) | Transpondedor transparente o de remodulación - Calidad de funcionamiento a la entrada del demodulador en la estación terrena receptora |  |  |  |  |
| 52 | 7.1 | Relación C/(N+I) a largo plazo (cielo despejado) | dB | 12,1 | 13,31 |  |
| 53 | 7.2 | Relación C/(N+I) a corto plazo (es decir, umbral de indisponibilidad) | dB | 6,8 | 5,9 |  |
| 54 | 7.3 | % de tiempo en que no se puede rebasar la relación C/(N+I) a corto plazo | % | 99,5 | 99,88 |  |
| 55 | 7.4 | Relación C/(N+I) en la que se pierde la sincronización del demodulador | dB | 5 | 5,3 |  |
| 56 | 7 b) Transpondedor remodulador únicamente - Calidad de funcionamiento a la entrada del demodulador en el receptor de satélite |  |  |  |  |  |
| 57 | 7.5 | Relación C/(N+I) a largo plazo (cielo despejado) | dB | 8,5 | No disponible |  |
| 58 | 7.6 | Relación C/(N+I) a corto plazo (es decir, umbral de indisponibilidad) | dB | 7,6 | No disponible |  |
| 59 | 7.7 | % de tiempo en que no se puede rebasar la relación C/(N+I) a corto plazo | % | 99,5 | No disponible |  |
| 60 | 7.8 | Curva que relaciona los valores C/N y BER |  |  |  |  |

| 61 | 8 | NOTAS ADICIONALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 |  | La información adicional puede adjuntarse en ficheros de texto, si es necesario. |  |  |  |  |
| 63 |  | NOTA - Si una portadora determinada puede funcionar dentro de una gama de niveles de p.i.r.e. en los enlaces ascendente y/o descendente, deben añadirse otras columnas para indicar los niveles máximo, mínimo y típico de p.i.r.e. y las correspondientes relaciones C/I. Si los requisitos de calidad de funcionamiento difieren de los niveles de p.i.r.e. dentro de la gama, deben indicarse los umbrales de C/(N+I) adecuados y los porcentajes de tiempo. |  |  |  |  |
| 64 | 9 | PARÁMETROS DERIVADOS |  |  |  |  |
| 65 | 9.1 | Pérdidas de trayecto en el enlace ascendente | dB | -213,6 | -213,1 |  |
| 66 | 9.2 | Potencia en la entrada del receptor de satélite | dBW | -126,0 | -131,6 |  |
| 67 | 9.3 | Potencia de ruido del receptor de satélite | dBW | -137,8 | -152,5 |  |
| 68 | 9.4 | Relación C/N derivada del enlace ascendente | dB | 11,8 | 20,9 |  |
| 69 | 9.5 | Relación C/I del enlace ascendente | dB | 12,2 | 23,5 |  |
| 70 | 9.6 | Relación C/(N+I) derivada del enlace ascendente | dB | 9,0 | 19,0 |  |
| 71 | 9.7 | Pérdidas de trayecto en el enlace descendente | dB | -210,4 | -209,5 |  |
| 72 | 9.8 | Potencia en la entrada del receptor de la estación terrena | dBW | -108,9 | -140,6 |  |
| 73 | 9.9 | Potencia de ruido en el receptor de la estación terrena | dBW | -125,5 | -159,3 |  |
| 74 | 9.10 | Relación C/N derivada del enlace descendente | dB | 16,7 | 18,7 |  |
| 75 | 9.11 | Relación C/I del enlace descendente | dB | 14,5 | 17,6 |  |
| 76 | 9.12 | Relación C/(N+I) derivada del enlace descendente | dB | 12,4 | 15,1 |  |
| 77 | 9 a) | Sistemas de transpondedor transparente |  |  |  |  |
| 78 | 9.13 | Relación C/(N+I) total derivada (extremo a extremo) en condiciones de cielo despejado | dB | - | 13,6 |  |
| 79 | 9.14 | Relación C/(N+I) necesaria a largo plazo (cielo despejado) | dB | - | 13,3 |  |
| 80 | 9.15 | Margen de extremo a extremo con cielo despejado | dB | - | 0,3 |  |
| 81 | 9 b) | Sistemas de transpondedor con remodulación |  |  |  |  |
| 82 | 9.16 | Relación C/(N+I) derivada del enlace ascendente en condiciones de cielo despejado | dB | 9,0 | - |  |
| 83 | 9.17 | Relación C/(N+I) necesaria del enlace ascendente a largo plazo (cielo despejado) | dB | 8,5 | - |  |

| 84 | 9.18 | Margen del enlace ascendente con cielo despejado | dB | 0,5 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 9.19 | Relación C/(N+I) derivada del enlace descendente en condiciones de cielo despejado | dB | 12,4 | - |  |
| 86 | 9.20 | Relación C/(N+I) necesaria del enlace descendente a largo plazo (cielo despejado) | dB | 12,1 | - |  |
| 87 | 9.21 | Margen del enlace descendente con cielo despejado | dB | 0,3 | - |  |

Cuadro 2

Características representativas de los sistemas de satélites no geoestacionarios

| 1 |  | SISTEMAS NO OSG | UNIDADES | Ejemplo (a) | Ejemplo (b) | Añádanse las columnas necesarias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | SISTEMA |  |  |  |  |
| 3 | 1.1 | Fuente de la información |  | Adm.X | Adm.Y |  |
| 4 | 1.2 | Nombre de la estación espacial registrado en la UIT |  | CEO.XX | HEO.YY |  |
| 5 | 1.3 | Denominación del tipo de portadora |  | SMS.X1 | IDS.Y |  |
| 6 | 2 | PARÁMETROS ORBITALES |  |  |  |  |
| 7 | 2.1 | Forma de la órbita: circular o elíptica |  | Circular | Elíptica |  |
| 8 | 2.2 | Radio de la órbita (órbita circular) o semieje mayor (órbita elíptica) | km | 7850. | 41500 |  |
| 9 | 2.3 | Ángulo de inclinación | grados | 54 | 63 |  |
| 10 | 2.4 | Excentricidad de las órbitas elípticas |  | No disponible | 0,66 |  |
| 11 | 2.5 | Argumento del perigeo en las órbitas elípticas |  | No disponible | 270 |  |
| 12 | 2.6 | Si se repite la traza en la superficie, periodo de repetición | h | 660 | 8 |  |
| 13 | 2.7 | ¿Siguen todos los satélites la misma traza en el suelo? (Sí o No) |  | No | No |  |
| 14 | 2.8 | Número de planos orbitales |  | 16 | 3 |  |
| 15 | 2.9 | Número de satélites por plano |  | 4 | 4 |  |
| 16 | 2.10 | Longitud del nodo ascendente del primer plano (si se repite la traza) | grados Este | 0 | 357,2 |  |
| 17 | 2.11 | Anomalía verdadera del primer satélite en el primer plano | grados | 0 | 36 |  |
| 18 | 2.12 | Separación entre satélites adyacentes en cada plano | grados | 30 | No disponible |  |
| 19 | 2.13 | Desfase de satélites entre planos | grados | 90 | 120 |  |
| 20 | 3 | PARÁMETROS DE PORTADORA |  |  |  |  |
| 21 | 3.1 | Frecuencia central del enlace ascendente | GHz | 29,5 | 17,8 |  |
| 22 | 3.2 | Polarización del enlace ascendente (circular dextrógira, circular levógira, lineal vertical, lineal horizontal o lineal desplazada) | GHz | Circular dextrógira | Circular dextrógira |  |
| 23 | 3.3 | Frecuencia central del enlace descendente | GHz | 19,95 | 12,6 |  |
| 24 | 3.4 | Polarización del enlace descendente (circular dextrógira, circular levógira, lineal vertical, lineal horizontal o lineal desplazada) |  | Circular lévogira | Circular lévogira |  |
| 25 | 3.5 | Tipo de acceso (AMDT, AMDC, AMDF, etc.) (de extremo a extremo si se trata de un transpondedor de remodulación) |  | MDT | AMDF/ AMDT |  |

| 26 | 3.6 | Polarización del enlace ascendente para portadoras que utilizan transpondedores de remodulación |  | AMDT | No disponible |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.7 | Tipo de modulación (MF, MDP4, MDP-2, etc.) (de extremo a extremo si se trata de un transpondedor transparente, en el enlace descendente si se trata de un transpondedor de remodulación) |  | MDP4 | MDP4 |  |
| 28 | 3.8 | Tipo de modulación del enlace ascendente para portadoras que utilizan transpondedores de remodulación |  | MDP4 | No disponible |  |
| 29 | 3.9 | Anchura de banda ocupada en el enlace ascendente por portadora | MHz | 2,4 | 2,4 |  |
| 30 | 3.10 | Anchura de banda ocupada en el enlace descendente por portadora |  | MHz | 81 | 24 |
| 31 | 4 | PARÁMETROS DE LA ESTACIÓN ESPACIAL |  |  |  |  |
| 32 | 4.1 | Tipo de transpondedor (transparente o de remodulación) |  | Remod. | Transp. |  |
| 33 | 4.2 | Anchura de banda de salida del transpondedor | MHz | 10 | 24 |  |
| 34 | 4.3 | Número de haces de transmisión por satélite |  | 16 | 10 |  |
| 35 | 4.4 | Número de haces de recepción por satélite |  | 16 | 10 |  |
| 36 | 4.5 | Forma de la célula/longitud de la diagonal del enlace descendente | km | Hexagonal 750 | Hexagonal 1818 |  |
| 37 | 4.6 | Distancia de reutilización de frecuencias de célula en el enlace descendente | km | 1675 | 3150 |  |
| 38 | 4.7 | Método de orientación del haz descendente (seguimiento u orientación fija al punto subsatelital) |  | Seguim. | Haces fijos |  |
| 39 | 4.8 | Patrón de reutilización de frecuenias del haz descendente (por ejemplo, hexagonal, 1 en 7) |  | 1 en 7 | 1 en 4 |  |
| 40 | 4.9 | p.i.r.e de transmisión por portadora en dirección de la estación terrena receptora | dBW | 40,3 | 58 |  |
| 41 | 4.10 | Ganancia de cresta de la antena de transmisión | dBi | 33 | 38 |  |
| 42 | 4.11 | Anchura de haz a -3 dB de la antena de transmisión | grados | 3,8 | 2,5 |  |
| 43 | 4.12 | Diagrama de ganancia de la antena de transmisión (Recomendación UIT-R S.672-4, etc.) |  | S.672 Ln-20 dB | S.672 Ln-15 dB |  |
| 44 | 4.13 | ¿Está adaptado el haz de transmisión para un tamaño de célula constante? (Sí o No) |  | Sí | Sí |  |
| 45 | 4.14 | ¿Está adaptado el haz de transmisión para una dfp constante en la superficie de la Tierra? (Sí o No) |  | Sí | No |  |
| 46 | 4.15 | Ganancia de transmisión de enlace transparente, según la definición del apéndice S8 del RR | dB | No disponible | -6 |  |
| 47 | 4.16 | Ganancia de cresta de la antena de recepción | dBi | 29 | 24 |  |
| 48 | 4.17 | Ganancia de la antena de recepción en la dirección de la estación terrena | dBi | 26 | 24 |  |

| 49 | 4.18 | Anchura de haz a -3 dB de la antena de recepción | grados | 6 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 4.19 | Diagrama de ganancia de la antena de recepción (Recomendación UIT-R S.672-4, etc.) |  | S.672 Ln-20 dB | S.672 Ln-15 dB |  |
| 51 | 4.20 | Temperatura de ruido al receptor del satélite | K | 900 | 800 |  |
| 52 | 4.21 | Forma de la célula/longitud de la diagonal del enlace ascendente | km | Hexagonal 700 | Hexagonal 1818 |  |
| 53 | 4.22 | Distancia de reutilización de frecuencias en las células del enlace ascendente | km | 1500 | 3150 |  |
| 54 | 4.23 | Método de orientación del haz ascendente (seguimiento u orientación fija hacia el punto subsatelital) |  | Seguim. | Seguim. |  |
| 55 | 4.24 | Patrón de reutilización de frecuencias del haz ascendente (por ejemplo, hexagonal, 1 en 7) |  | 1 en 7 | 1 en 4 |  |
| 56 | 4.25 | ¿Está el haz de recepción adaptado para un tamaño de célula constante? (Sí o No) |  | Sí | Sí |  |
| 57 | 4.26 | Gama de control automático de nivel del transpondedor (0 si no hay) |  | 0 | 0 |  |
| 58 | 4.27 | Estrategia básica de selección del satélite (por ejemplo, ángulo de elevación más alto) |  | Elevación más alta | Elevación más alta |  |
| 59 | 4.28 | Principio de protección de sistemas OSG (ángulo de conmutación si se utilizan varios satélites) | grados | ±10 | 40 |  |
| 60 | 4.29 | Principio de protección de sistemas no OSG (satélite y/o ángulos de la estación terrena si se utilizan varios satélites) | grados | - | - |  |
| 61 | 5 | PARÁMETROS DE LA ESTACIÓN TERRENA |  |  |  |  |
| 62 | 5.1 | p.i.r.e. en el eje por portadora causada por la estación terrena transmisora | dBW | 40,7 | 77 |  |
| 63 | 5.2 | Ganancia de cresta de la antena de transmisión | dBi | 45 | 55 |  |
| 64 | 5.3 | Anchura de haz a -3 dB de la antena de transmisión | grados | 1,36 | 0,35 |  |
| 65 | 5.4 | Diagrama de ganancia de la antena de transmisión (Recomendación UIT-R S.465, Recomendación UIT-R S.580, etc.) |  | S.580 | S.580 |  |
| 66 | 5.5 | Gama de control de potencia en el enlace ascendente (>0) (0 dB si no hay) | dB | 12 | 10 |  |
| 67 | 5.6 | Tamaño del incremento en el control de potencia (si se utiliza control de potencia) | dB | 0,1 | <1 |  |
| 68 | 5.7 | Anchura de haz a -3 dB de la antena de recepción | grados | 2 | 1,3 |  |
| 69 | 5.8 | Ganancia de cresta de la antena de recepción | dBi | 38,5 | 42,5 |  |
| 70 | 5.9 | Diagrama de ganancia de la antena de recepción (Recomendación UIT-R S.465, Recomendación UIT-R S.580, etc.) |  | S.465 | S.580 |  |
| 71 | 5.10 | Temperatura de ruido de la estación terrena de recepción | K | 300 | 240 |  |

| 72 | 5.11 | Ángulo de elevación más bajo para el cual se ha diseñado el sistema | grados | 20 | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 6 | PARÁMETROS DE INTERFERENCIA |  |  |  |  |
| 74 | 6.1 | Relación C/I de fuentes internas del enlace ascendente (intermod, polarización cruzada, etc.) | dB | 20 | 100 |  |
| 75 | 6.2 | Relación C/I de fuentes externas en el enlace ascendente (fuentes terrenales y satélite) | dB | 20 | 23,5 |  |
| 76 | 6.3 | Relación C/I de fuentes internas en enlace descendente (intermod, polarización cruzada, etc.) | dB | 20 | 20 |  |
| 77 | 6.4 | Relación C/I de fuentes externas de enlace descendente (fuentes terrenales y satélite) | dB | 20 | 21,4 |  |
| 78 | 7 | REQUISITOS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED |  |  |  |  |
| 79 | 7 a) | Transpondedor transparente o de remodulación - Calidad de funcionamiento a la entrada del demodulador de la estación terrena receptora |  |  |  |  |
| 80 | 7.1 | Relación C/(N+I) a largo plazo (con cielo despejado) | dB | 12,1 | 13,31 |  |
| 81 | 7.2 | Relación C/(N+I) a corto plazo (es decir, umbral de indisponibilidad) | dB | 6,8 | 5,9 |  |
| 82 | 7.3 | % de tiempo en que no se puede exceder el valor C/(N+I) a corto plazo | % | 99,5 | 99,88 |  |
| 83 | 7.4 | Relación C/(N+I) en que puede haber pérdida de sincronización del demodulador | dB | 5 | 4 |  |
| 84 | 7 b) Transpondedor de remodulación únicamente - Calidad de funcionamiento a la entrada del demodulador en el satélite receptor |  |  |  |  |  |
| 85 | 7.5 | Relación C/(N+I) a largo plazo (cielo despejado) | dB | 8,5 | No disponible |  |
| 86 | 7.6 | Relación C/(N+I) a corto plazo (es decir, umbral de indisponibilidad) | dB | 7,6 | No disponible |  |
| 87 | 7.7 | % de tiempo en que no se puede rebasar el valor C/(N+I) a corto plazo | % | 99,5 | No disponible |  |
| 88 | 7.8 | Curva que relaciona los valores C/N y BER |  |  |  |  |
| 89 | 8 | NOTAS ADICIONALES |  |  |  |  |
| 90 |  | La información adicional puede adjuntarse en ficheros de texto, si es necesario |  |  |  |  |
| 91 |  | NOTA - Si una portadora determinada puede funcionar dentro de una gama de niveles de p.i.r.e. en los enlaces ascendente y descendente, se deben añadir otras columnas para indicar los niveles máximo, mínimo y típico de p.i.r.e. y las correspondientes relaciones C/I. Si los requisitos de calidad de funcionamiento difieren de los niveles de p.i.r.e. dentro de la gama, deben indicarse los umbrales de C/(N+I) adecuados y los porcentajes de tiempo. |  |  |  |  |
| 92 | 9 | PARÁMETROS DERIVADOS |  |  |  |  |
| 93 | 9.1 | Pérdida en el trayecto ascendente | dB | -191,1 | -208,8 |  |
| 94 | 9.2 | Potencia a la entrada del receptor del satélite | dBW | -124,4 | -107,8 |  |
| 95 | 9.3 | Potencia de ruido del receptor del satélite receptor | dBW | -135,3 | -125,8 |  |

| 96 | 9.4 | Relación C/N derivada del enlace ascendente | dB | 10,9 | 17,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 9.5 | Relación C/I del enlace ascendente | dB | 17,0 | 23,5 |  |
| 98 | 9.6 | Relación C/(N+I) derivada del enlace ascendente | dB | 9,9 | 16,9 |  |
| 99 | 9.7 | Pérdidas de trayecto en el enlace descendente | dB | -187,7 | -205,8 |  |
| 100 | 9.8 | Potencia a la entrada de la estación terrena receptora | dBW | -108,9 | -105,3 |  |
| 101 | 9.9 | Potencia de ruido de la estación terrena receptora (incluida ganancia de transmisión para sistema transparente) | dBW | -124,7 | -131,0 |  |
| 102 | 9.10 | Relación C/N derivada del enlace descendente | dB | 15,9 | 25,7 |  |
| 103 | 9.11 | Relación C/I del enlace descendente | dB | 17,0 | 17,6 |  |
| 104 | 9.12 | Relación C/(N+I) derivada del enlace descendente | dB | 13,4 | 17,0 |  |
| 105 | 9 a) | Sistemas transparentes |  |  |  |  |
| 106 | 9.13 | Relación C/(N+I) total derivada (extremo a extremo) en condiciones de cielo despejado | dB | - | 13,9 |  |
| 107 | 9.14 | Relación C/(N+I) necesaria a largo plazo (cielo despejado) | dB | - | 13,3 |  |
| 108 | 9.15 | Margen de extremo a extremo en cielo despejado | dB | - | 0,6 |  |
| 109 | 9 b) | Sistemas de remodulación |  |  |  |  |
| 110 | 9.16 | Relación C/(N+I) derivada en el enlace ascendente en condiciones de cielo despejado | dB | 9,9 | - |  |
| 111 | 9.17 | Relación C/(N+I) necesaria de enlace ascendente a largo plazo (cielo despejado) | dB | 8,5 | - |  |
| 112 | 9.18 | Margen del enlace ascendente en cielo despejado | dB | 1,4 | - |  |
| 113 | 9.19 | Relación C/(N+I) derivada de enlace descendente en condiciones de cielo despejado | dB | 13,4 | - |  |
| 114 | 9.20 | Relación C/(N+I) necesaria de enlace descendente a largo plazo (cielo despejado) | dB | 12,1 | - |  |
| 115 | 9.21 | Margen del enlace descendente en cielo despejado | dB | 1,3 | - |  |

ANEXO 2

Descripción de los parámetros solicitados (campos del banco de datos)

En este anexo se definen brevemente los parámetros de los distintos campos de la hoja de cálculo, para asegurarse de que la información introducida es correcta.

CUADRO 1

Parámetros de sistemas OSG

# 1	SISTEMA

1.1	Fuente de la información  Nombre de la administración o del Miembro del Sector que notifica los datos, para actualizar el contenido del banco de datos.

1.2	Nombre de la estación espacial registrada en la UIT  Nombre que identifica a esta estación espacial.

1.3	Denominación del tipo de portadora  Código atribuido por la entidad que notifica los datos para identificar de forma unívoca los enlaces considerados.

# 2	PARÁMETROS DEL SATÉLITE

2.1	Posición orbital  Longitud orbital del satélite geostacionario. Se considera que los valores positivos corresponden a posiciones al Este del meridiano de Greenwich.

2.2	Tipo de transpondedor  Tipo de transpondedor utilizado en el satélite. Puede ser transparente (de guia ondas acodado), que realiza una translación de frecuencia, o de remodulación (demodulación de la señal a la banda base).

# 3	PARÁMETROS DE PORTADORA

3.1	Enlace ascendente  Indicar si la portadora considerada es un enlace típico, un enlace mínimo en una gama de valores o un enlace máximo en una gama de valores. Si se indica mínimo o máximo, también se deben especificar dos balances del enlace para identificar los extremos de la gama.

3.2	Tipo de enlace descendente  Indicar si la portadora considerada es un enlace típico, un enlace mínimo en una gama de valores o un enlace máximo en una gama de valores. Si se indica mínimo o máximo, también se deben especificar dos balances del enlace para identificar los extremos de la gama.

3.3	Frecuencia central de la banda del enlace ascendente  Frecuencia de enlace ascendente en la que se puede realizar el enlace (GHz).

3.4	Polarización del enlace ascendente  Tipo de polarización del enlace ascendente, por ejemplo circular dextrógira, circular levógira, lineal vertical, lineal horizontal o lineal desplazada.

3.5	Frecuencia central de la banda del enlace descendente  Frecuencia del enlace descendente en la que se puede realizar el enlace (GHz).

3.6	Polarización del enlace descendente  Tipo de polarización del enlace descendente, por ejemplo circular dextrógira, circular levógira, lineal vertical, lineal horizontal o lineal desplazada.

3.7	Tipo de acceso  Método utilizado por distintos usuarios para compartir recursos del satélite. Habitualmente consiste en la compartición del uso del transpondedor en el tiempo (AMDT), en frecuencias (AMDF) o en códigos (AMDC). Considerar el tipo de acceso extremo a extremo si se utiliza un transpondedor transparente, o en el enlace descendente si se utiliza un transpondedor con remodulación.

3.8	Tipo de acceso del enlace ascendente para portadoras con transpondedores de remodulación  Véase el número 3.7, para el enlace ascendente en los sistemas con remodulación.

3.9	Tipo de modulación  Método utilizado para convertir la señal de banda base en RF (MF, MDT-2, MDP4, MDP-8, MDP-4D, etc.). De extremo a extremo si se utilizan transpondedores transparentes, o en enlace descendente si se utilizan transpondedores con remodulación.

3.10	Tipo de modulación del enlace ascendente para portadoras con transpondedores de remodulación  Método utilizado para convertir la señal de banda base en RF (MF, MDP-2, MDP-4, MDP-8, MDP-4D, etc.).

3.11	Anchura de banda ocupada en el enlace ascendente por portadora  Anchura de banda utilizada para transmitir la portadora.

3.12	Anchura de banda ocupada en el enlace descendente por portadora  Anchura de banda utilizada para transmitir la portadora.

# 4	PARÁMETROS DE LA ESTACIÓN ESPACIAL

4.1	Ganancia de cresta de la antena de recepción  Máximo valor de ganancia de la antena de recepción en dirección de la superficie de la Tierra.

4.2	Ganancia de recepción en dirección de la estación terrena  Ganancia isótropa de la antena receptora de la estación espacial en dirección de la estación terrena para valores nominales del mantenimiento en posición de la estación.

4.3	Diagrama de ganancia de la antena de recepción  Descripción del diagrama de radiación de la antena receptora de la estación espacial (Recomendación S.672, fichero de datos CR-58, etc.).

4.4	Temperatura de ruido del receptor del satélite  Contribución de ruido térmico de la estación espacial modelizada como una fuente de ruido conectada a la entrada del amplificador de bajo nivel de ruido.

4.5	Valor p.i.r.e. de transmisión por portadora en dirección de la estación terrena receptora  Potencia isótropa radiada equivalente por portadora en dirección de la estación terrena receptora.

4.6	Ganancia de cresta de la antena transmisora  Ganancia máxima de la antena de transmisión de la estación espacial.

4.7	Ganancia de transmisión en dirección de la estación terrena receptora  Valor de ganancia isótropa de la antena receptora del vehículo espacial en dirección de la estación terrena, para valores nominales del mantenimiento en posición de la estación.

4.8	Diagrama de ganancia de la antena transmisora  Descripción del diagrama de radiación de la antena de transmisión de la estación espacial (Recomendación UIT-R  S.672, y otras.).

4.9	Ganancia de transmisión del enlace del transpondedor transparente, según la definición del apéndice S.8 del RR  Ganancia de transmisión de un transpondedor transparente, definida como la relación entre la salida de la antena receptora de la estación espacial y la salida de la antena receptora de la estación terrena.

4.10	Gama de control automático de nivel del transpondedor  Gama de control automático de nivel del transpondedor cuando se utiliza un sistema de control adaptable de potencia del transmisor (ATPC) (0 si no se utiliza).

# 5	PARÁMETROS DE LA ESTACIÓN TERRENA

5.1	Valor de la p.i.r.e. en el eje por portadora causado por la estación terrena transmisora  Potencia isótropa radiada equivalente por portadora procedente de la estación terrena en dirección del haz principal de antena.

| 5.2 | Ganancia de cresta de la antena de transmisión – Valor más alto de la ganancia de la antena de transmisión en dirección de la estación espacial. |
| --- | --- |
| 5.3 | Diagrama de ganancia de la antena de transmisión – Descripción del diagrama de radiación de la antena de transmisión de la estación terrena (Recomendación UIT-R S.672, fichero de datos CR-58, etc.). |
| 5.4 | Gama de control de potencia en el enlace ascendente – Gama (> 0) del control de potencia en el enlace ascendente, si se utiliza; 0 cuando no se utiliza. |
| 5.5 | Tamaño del incremento en el control de potencia – Tamaño de los pasos en la gama del control de potencia, si se utiliza control de potencia en el enlace ascendente. |
| 5.6 | Anchura de haz a –3 dB de la antena de recepción – Anchura del haz a potencia mitad de la antena receptora de la estación terrena. |
| 5.7 | Ganancia de cresta de la antena de recepción – Valor más alto de ganancia de la antena de recepción en dirección de la estación espacial. |
| 5.8 | Diagrama de ganancia de la antena de recepción – Descripción del diagrama de radiación de la antena de recepción de la estación terrena (Recomendación UIT-R S.465, Recomendación UIT-R S.580, etc.). |
| 5.9 | Temperatura de ruido de la estación terrena de recepción – Contribución de ruido térmico de la estación terrena, modelizada como fuente de ruido conectada a la entrada del amplificador de bajo nivel de ruido. |
| 5.10 | Ángulo de elevación de la estación terrena de transmisión hacia el satélite – Ángulo de elevación de la antena transmisora en dirección del satélite. |
| 5.11 | Ángulo de elevación de la estación terrena transmisora hacia el satélite – Ángulo de elevación de la antena receptora en dirección del satélite. |
| # 6 | # PARÁMETROS DE INTERFERENCIA |
| 6.1 | Relación C/I de fuentes internas en el enlace ascendente – Relación total portadora/interferencia en el enlace ascendente provocada por fuentes internas; por ejemplo, productos de intermodulación, polarización cruzada, esquemas de reutilización de frecuencias múltiples, etc. |

| 6.2 | Relación C/I de fuentes externas en el enlace ascendente – Relación total portadora/interferencia en el enlace ascendente provocada por fuentes externas; por ejemplo, fuentes terrenales y otros satélites. |
| --- | --- |
| 6.3 | Relación C/I de fuentes internas en el enlace descendente – Relación total portadora/interferencia en el enlace descendente provocada por fuentes internas; por ejemplo, productos de intermodulación, polarización cruzada, esquemas de reutilización de frecuencias múltiples, etc. |
| 6.4 | Relación C/I de fuentes externas en el enlace descendente – Relación total portadora/interferencia en el enlace descendente provocada por fuentes externas; por ejemplo, fuentes terrenales y otros satélites. |
| # 7 | # REQUISITOS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED |
| 7 a) | Transpondedor transparente o de remodulación - Calidad de funcionamiento a la entrada del demodulador en la estación terrena de recepción. |
| 7.1 | Relación C/(N+I) a largo plazo (cielo despejado) – Relación portadora/ruido más interferencia a largo plazo, según la definición para condiciones de propagación de cielo despejado, de extremo a extremo si se utilizan transpondedores transparentes o en el enlace descendente si se utilizan transpondedores de remodulación. |
| 7.2 | Relación C/(N+I) a corto plazo – Umbral de indisponibilidad, expresado como la relación portadora/ruido más interferencia a corto plazo, de extremo a extremo si se utilizan transpondedores transparentes o en el enlace descendente si se utilizan transpondedores de remodulación. |
| 7.3 | Porcentaje de tiempo en el que no se puede rebasar la relación C/(N+I) a corto plazo – Condición de calidad de funcionamiento a corto plazo para el umbral de indisponibilidad. |
| 7.4 | Relación C/(N+I) en la que se pierde la sincronización del demodulador – Valor de la relación portadora/ruido más interferencia que provoca la pérdida de sincronización del demodulador. |
| 7 b) | Transpondedor de remodulación únicamente – Calidad de funcionamiento a la entrada del demodulador en el receptor de satélite |
| 7.5 | Relación C/(N+I) a largo plazo (cielo despejado) – Relación portadora/ruido más interferencia a largo plazo, según la definición para condiciones de propagación en cielo despejado o en el enlace ascendente para transpondedores de remodulación. |
| 7.6 | Relación C/(N+I) a corto plazo – Umbral de indisponibilidad, expresado como la relación portadora/ruido más interferencia a corto plazo o en el enlace descendente para los transpondedores de remodulación. |
| 7.7 | Porcentaje de tiempo en el que no se puede rebasar la relación C/(N+I) a corto plazo – Condición de calidad de funcionamiento a corto plazo para el umbral de indisponibilidad. |
| 7.8 | Curva que relaciona los valores C/N y BER – Indicar la ecuación o adjuntar la curva en formato gráfico |

| 8 | NOTAS ADICIONALES |
| --- | --- |
|  | Se pueden proporcionar otros elementos de información, que aparecerán en un fichero de texto adjunto al banco de datos. Se pueden mencionar, por ejemplo, detalles de los haces del satélite, la cobertura con haces restringidos o descripciones adicionales de los diagramas de haces de radiación. |

cuadro 2

Parámetros de sistemas de satélites no geoestacionarios

| # 1 | # SISTEMA |
| --- | --- |
| 1.1 | Origen de la información  Nombre de la administración o del Miembro del Sector que notifica la información, para actualizar el contenido del banco de datos. |
| 1.2 | Nombre de la estación espacial registrada en la UIT – Nombre que identifica a la estación espacial. |
| 1.3 | Denominación del tipo de portadora – Código atribuido por la entidad que notifica los datos para identificar de forma univoca los enlaces considerados. |
| # 2 | # PARÁMETROS DEL SATÉLITE |
| 2.1 | Forma de la órbita – Especificar si se trata de una órbita circular o elíptica. |
| 2.2 | Radio de la órbita (órbita circular) o semieje mayor (órbita elíptica) – Radio de las órbitas circulares o semieje mayor de las órbitas elípticas. |
| 2.3 | Ángulo de inclinación – Ángulo de inclinación entre el plano orbital y el plano de referencia, que generalmente es el plano ecuatorial. |
| 2.4 | Excentricidad de las órbitas elípticas – Relación entre la distancia entre los focos de la elipse y la longitud del eje mayor. |
| 2.5 | Argumento de perigeo de las órbitas elípticas – Ángulo, medido en el centro de la Tierra, desde el nodo ascendente hasta el perigeo. |
| 2.6 | Si se repite la traza en la superficie, periodo de repetición – Intervalo de tiempo necesario para que se repita la traza en la superficie. |

2.7	¿Siguen todos los satélites la misma traza en la superficie? - Sí o No.

2.8	Número de planos orbitales - Número de plano de la constelación.

2.9	Número de satélites por plano - Número de satélites en cada plano de la constelación.

2.10	Longitud del nodo ascendente del primer plano - Ángulo entre el nodo ascendente (punto  de cruce de Ecuador del satélite que pasa del hemisferio ) y el meridiano de Greenwich, únicamente cuando se repiten las trazas en la superficie.

2.11	Anomalía verdadera del primer satélite en el primer plano - Distancia angular de un satélite desde su perigeo, vista desde el centro de la Tierra.

2.12	Separación entre satélites adyacentes en cada plano - Separación angular entre los satélites en cada uno de los planos de la constelación.

2.13	Desfase de satélites entre planos - Ángulo entre los satélites en planos adyacentes.

# 3	PARÁMETROS DE PORTADORA

3.1	Frecuencia central de la banda del enlace ascendente - Frecuencia del enlace ascendente en la que se puede realizar el enlace (GHz).

3.2	Polarización del enlace ascendente - Polarización en el enlace ascendente, por ejemplo circular dextrógira, circular levógira, lineal vertical, lineal horizontal o lineal desfasada.

3.3	Frecuencia central del enlace descendente - Frecuencia del enlace descendente en la que se puede realizar el enlace (GHz).

3.4	Polarización del enlace descendente - Polarización en el enlace descendente, por ejemplo circular dextrógira, circular levógira, lineal vertical, lineal horizontal o lineal desfasada.

3.5	Tipo de acceso - Método que permite a distintos usuarios compartir los recursos de satélite. Habitualmente consiste en la compartición de utilización del transpondedor en tiempo (AMDT), frecuencia (AMDF) o código (AMDC). Señalar el tipo de acceso de extremo a extremo si se utiliza un transpondedor transparente o en el enlace descendente si se utiliza un transpondedor de remodulación.

3.6	Tipo de acceso en enlace ascendente para portadoras con transpondedores de remodulación - Véase la definición del punto 3.5, para el enlace ascendente con sistemas de remodulación.

3.7	Tipo de modulación - Método utilizado para convertir la señal de banda base en RF (por ejemplo MF, MDP-2, MDP-4, MDP-8, MDP-4D). De extremo a extremo si se utilizan transpondedores transparentes o en el enlace descendente si se utilizan transpondedores con remodulación.

3.8	Tipo de modulación del enlace ascendente para portadoras con transpondedores de remodulación - Método utilizado para convertir la señal de banda base en RF (por ejemplo, MF, MFP-2, MDP-4, MDP-8, MDP-4D).

3.9	Anchura de banda ocupada en el enlace ascendente por portadora - Anchura de banda utilizada para transmitir la portadora.

3.10	Anchura de banda ocupada en el enlace descendente por portadora - Anchura de banda utilizada para transmitir la portadora.

# 4	PARÁMETROS DE LA ESTACIÓN ESPACIAL

4.1	Tipo de transpondedor - Tipo de transpondedor utilizado en el satélite, que puede ser transparente (de guía ondas acodado), que consiste en la translación de frecuencias, o de remodulación (demodulación de la señal a la banda base).

4.2	Anchura de banda de salida del transpondedor - Anchura de banda del transpondedor del satélite.

4.3	Número de haces de transmisión por satélite -  Número de haces transmisores en cada satélite de la constelación.

4.4	Número de haces receptores por satélite - Número de haces de recepción en cada satélite de la constelación.

4.5	Forma de célula/longitud de la diagonal del enlace descendente - Indicación de la forma y del tamaño de la célula del enlace descendente en la superficie de la Tierra.

4.6	Distancia de reutilización de frecuencias de célula en el enlace descendente - Distancia entre las células que utilizan la misma frecuencia del enlace descendente.

4.7	Método de orientación del haz descendente - Sistema de apuntamiento del haz utilizado; por ejemplo, seguimiento del haz o fijo en relación con un punto subsatelital.

4.8	Patrón de reutilización de frecuencias del haz descendente - Principio aplicado para la reutilización de frecuencias, por ejemplo hexagonal o 1 en 4.

4.9	p.i.r.e. de transmisión por portadora en dirección de la estación terrena receptora - Potencia isótropa radiada equivalente por portadora en dirección de la estación terrena receptora.

4.10	Ganancia de cresta de la antena de transmisión - Valor máximo de ganancia de la antena transmisora de la estación espacial.

4.11	Anchura de haz a -3 dB de la antena de transmisión - Anchura del haz a potencia mitad de la antena transmisora de la estación espacial.

4.12	Diagrama de ganancia de la antena de transmisión - Descripción del modelo de radiación de la antena transmisora de la estación espacial (por ejemplo, Recomendación UIT-R S.672).

4.13	¿Está adaptado el haz de transmisión para un tamaño de célula constante? - Especificar si el haz de transmisión se adapta para mantener un tamaño de célula constante: sí o no.

4.14	¿Está adaptado el haz de transmisión para una dfp constante en la superficie de la Tierra? - Especificar si el haz de transmisión se adapta para mantener un valor de dfp constante en la superficie de la Tierra: sí o no.

4.15	Ganancia de transmisión del enlace con transpondedor transparente, según la definición del apéndice S8 del RR - Ganancia de transmisión de un transpondedor transparente, expresada como la relación entre la salida de la antena receptora de la estación espacial y la salida de la antena receptora de la estación terrena.

4.16	Ganancia de cresta de la antena de recepción - Valor más alto de ganancia de la antena receptora en dirección de la estación espacial.

4.17	Ganancia de la antena de recepción en dirección de la estación terrena - Ganancia isótropa de la antena receptora en la estación espacial en dirección de la estación terrena, para valores nominales del mantenimiento en posición de la estación.

4.18	Anchura de haz a -3 dB de la antena de recepción - Anchura del haz a potencia mitad de la antena de recepción en la estación espacial.

4.19	Diagrama de ganancia de la antena de recepción - Descripción del modelo de radiación de la antena de recepción de la estación espacial (por ejemplo, Recomendación UIT-R S.672 o fichero de datos CR-58).

4.20	Temperatura de ruido del receptor del satélite - Contribución de ruido térmico procedente de la estación espacial, modelizada como fuente de ruido conectada a la entrada del amplificador de bajo nivel de ruido.

4.21	Forma de la célula/longitud de la diagonal del enlace ascendente - Indicación de la forma y del tamaño de la célula del enlace ascendente.

| 4.22 | Distancia de reutilización de frecuencias en las células del enlace ascendente – Distancia entre las células que utilizan la misma frecuencia del enlace ascendente. |
| --- | --- |
| 4.23 | Método de orientación del enlace ascendente – Sistema de apuntamiento del haz utilizado; por ejemplo, seguimiento del haz o fijo en relación con un punto subsatelital. |

| 4.24 | Patrón de reutilización de frecuencias del enlace ascendente – Principio de reutilización de frecuencias utilizado; por ejemplo, hexagonal o 1 en 7. |
| --- | --- |
| 4.25 | ¿Está el haz de recepción adaptado para un tamaño de célula constante? – Precisar si el haz de recepción se adapta para mantener un tamaño de célula constante: sí o no. |
| 4.26 | Gama de control automático del nivel del transpondedor – Gama de control del nivel automático cuando se utiliza un sistema adaptable de control de potencia (ATPC), 0 cuando no se utiliza. |
| 4.27 | Estrategia básica de selección del satélite – Indicar la estrategia que se utiliza para seleccionar los satélites de la constelación; por ejemplo, el ángulo de elevación más alto. |
| 4.28 | Principio de protección de sistemas OSG – Método utilizado para reducir al mínimo la interferencia causada a sistemas OSG; por ejemplo, el ángulo de conmutación cuando se utiliza diversidad de satélites. |
| 4.29 | Principio de protección de sistemas no OSG – Método utilizado para reducir al mínimo la interferencia causada a otros sistemas no OSG; por ejemplo, los ángulos de conmutación del satélite o de la estación terrena cuando se utilizan varios satélites. |
| # 5 | # PARÁMETROS DE LA ESTACIÓN TERRENA |
| 5.1 | Valor de la p.i.r.e. en el eje por portadora causado por la estación terrena transmisora – Valor de la potencia isótropa radiada equivalente por portadora procedente de la estación terrena en dirección del haz de antena principal. |
| 5.2 | Ganancia de cresta de la antena de transmisión – Valor más alto de la ganancia de la antena de transmisión en dirección de la estación espacial. |
| 5.3 | Anchura de haz a –3 dB de la antena de transmisión  Anchura del haz a potencia mitad de la antena de transmisión en la estación terrena. |
| 5.4 | Diagrama de ganancia de la antena de transmisión  Descripción del diagrama de radiación de la antena de transmisión de la estación terrena por ejemplo, Recomendación UIT-R S.672 o fichero de datos CR-58. |
| 5.5 | Gama de control de potencia en el enlace ascendente – Gama (> 0) de control de potencia en el enlace ascendente, si se utiliza; 0 cuando no se utiliza. |
| 5.6 | Tamaño del incremento en el control de potencia – Tamaño de los pasos en la gama del control de potencia, si se utiliza control de potencia en el enlace ascendente. |
| 5.7 | Anchura de haz a –3 dB de la antena de recepción – Anchura del haz a potencia mitad de la antena de recepción en la estación terrena. |
| 5.8 | Ganancia de cresta de la antena de recepción – Valor más alto de ganancia de la antena de recepción en dirección de la estación espacial. |
| 5.9 | Diagrama de ganancia de la antena de recepción – Descripción del diagrama de radiación de la antena de recepción de la estación terrena (por ejemplo, Recomendación UIT-R S.465, o Recomendación S.580). |
| 5.10 | Temperatura de ruido de la estación terrena de recepción – Contribución de ruido térmico de la estación terrena, modelizada como fuente de ruido conectada a la entrada del amplificador de bajo nivel de ruido. |

| 5.11 | Ángulo de elevación más bajo para el cual se ha diseñado el sistema – Angulo mínimo de elevación de la estación terrena previsto para el funcionamiento del sistema. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 |  | # PARÁMETROS DE INTERFERENCIA |  |
| 6.1 |  | Relación C/I de fuentes internas en el enlace ascendente – Relación total portadora interferencia en el enlace ascendente provocada por fuentes internas; por ejemplo, productos de intermodulación, polarización cruzada, esquemas de reutilización de frecuencias múltiples, etc. |  |
| 6.2 |  | Relación C/I de fuentes externas en el enlace ascendente – Relación total portadora interferencia en el enlace ascendente provocada por fuentes externas; por ejemplo, fuentes terrenales y otros satélites. |  |
| 6.3 |  | Relación C/I de fuentes internas en el enlace descendente – Relación total portadora interferencia en el enlace descendente provocada por fuentes internas; por ejemplo, productos de intermodulación, polarización cruzada, esquemas de reutilización de frecuencias múltiples, etc. |  |
| 6.4 |  | Relación C/I de fuentes externas en el enlace descendente – Relación total portadora interferencia en el enlace descendente provocada por fuentes externas; por ejemplo, fuentes terrenales y otros satélites. |  |
| # 7 |  | # REQUISITOS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED |  |
| 7 a) |  | Transpondedor transparente o de remodulación – Calidad de funcionamiento a la entrada del demodulador en la estación terrena de recepción |  |
| 7.1 |  | Relación C/(N+I) a largo plazo (cielo despejado) – Relación portadora/ruido más interferencia a largo plazo, según la definición para condiciones de propagación de cielo despejado, de extremo a extremo si se utilizan transpondedores transparentes o en el enlace descendente si se utilizan transpondedores de remodulación. |  |
| 7.2 |  | Relación C/(N+I) a corto plazo – Umbral de indisponibilidad, expresado como la relación portadora/ruido más interferencia a corto plazo, de extremo a extremo si se utilizan transpondedores transparentes o en el enlace descendente si se utilizan transpondedores de remodulación. |  |
| 7.3 |  | Porcentaje de tiempo en el que no se puede rebasar la relación C/(N+I) a corto plazo  Condición de calidad de funcionamiento a corto plazo para el umbral de indisponibilidad. |  |
| 7.4 |  | Relación C/(N+I) en la que se pierde la sincronización del demodulador – Valor de la relación portadora/ruido más interferencia que provoca la pérdida de sincronización del demodulador. |  |
| 7 b) |  | Transpondedor de remodulación únicamente – Calidad de funcionamiento a la entrada del demodulador en el receptor de satélite |  |
| 7.5 |  | Relación C/(N+I) a largo plazo (cielo despejado) – Relación portadora/ruido más interferencia a largo plazo según la definición para condiciones de propagación en cielo despejado o en el enlace ascendente para transpondedores de remodulación. |  |

| 7.6 | Relación C/(N+I) a corto plazo – Umbral de indisponibilidad, expresado como la relación portadora/ruido más interferencia a corto plazo o en el enlace descendente para transpondedores de remodulación. |
| --- | --- |
| 7.7 | Porcentaje de tiempo en el que no se puede rebasar la relación C/(N+I) a corto plazo – Condición de calidad de funcionamiento a corto plazo para el umbral de indisponibilidad. |
| 7.8 | Curva que relaciona los valores C/N y BER – Indicar la ecuación o adjuntar la curva en formato gráfico. |
| # 8 | # NOTAS ADICIONALES |
|  | Se pueden proporcionar otros elementos de información, que aparecerán en un fichero de texto adjunto al banco de datos. Se pueden mencionar, por ejemplo, detalles de los haces del satélite, la cobertura con haces restringidos, información complementaria sobre los diagramas de haces de radiación, las estrategias de conmutación de satélites o los principios de reutilización de frecuencias. |

anexo 3

Validación de los datos de entrada

El punto 9 de la hoja de cálculo contiene un sencillo procedimiento para verificar la validez de los datos suministrados. La organización que proporciona la información puede utilizarlo para asegurarse de la exactitud de los datos. No se trata de un filtro para eliminar información del banco de datos.

Este procedimiento de verificación permite calcular un balance del enlace elemental, basado únicamente en la propagación en espacio libre, para obtener la relación total C/(N+I) (extremo a extremo) de sistemas con transpondedores transparentes y las relaciones separadas para los enlaces ascendente y descendente de los sistemas con transpondedores de remodulación. Las relaciones C/(N + I) calculadas se comparan con las relaciones C/(N + I) para cielo despejado especificadas en los datos suministrados, para determinar un "margen". Si este margen fuera negativo o muy superior a unos cuantos dB, la organización deberá reconsiderar los datos presentados.

A continuación se explican someramente los campos del punto 9; ET es la abreviatura de estación terrena y Sat es la abreviatura de satélite.

# 9	PARÁMETROS CALCULADOS

| 9.1 | Pérdidas del trayecto en el enlace ascendente, dB: Lasc=−20log4πfascdasc3×10−4 Longitud del trayecto del enlace ascendente, km: dasc=rErSrE2−cos2θasc−senθasc fasc = frecuencia del enlace ascendente, GHz asc = ángulo de elevación del enlace ascendente rE = radio de la Tierra, km rS = radio de la órbita del satélite, km |
| --- | --- |
| 9.2 | Potencia de entrada en el satélite receptor, dBW: PSat=pireET+GSat+Lasc |
| 9.3 | Potencia de ruido en el satélite receptor, dBW: Nsat=kTsatBasc |
| 9.4 | Relación C/N calculada, dB: CNasc=Psat−Nsat |
| 9.5 | Relación C/I del enlace ascendente, dB: CIasc=−10log10−0,1CIasc−interna+10−0,1CIasc−externa |
| 9.6 | Relación C/(N+I) calculada del enlace ascendente, dB: CN+Iasc=−10log10−0,1CNasc+10−0,1CIasc |

| 9.7 | Pérdidas de trayecto en el enlace descendente, dB: Ldesc=−20log4πfdescddesc3×10−4 Longitud del trayecto del enlace descendente, km: ddesc=rErSrE2−cos2θdesc−senθdesc fdesc = frecuencia del enlace descendente, GHz desc = ángulo de elevación del enlace descendente rE = radio de la Tierra, km rS = radio de la órbita del satélite, km |
| --- | --- |
| 9.8 | Potencia de entrada de la estación terrena receptora, dBW: PES=pireSat+GET+Ldesc |
| 9.9 | Potencia de ruido de la estación terrena receptora, dBW: NET=kTETBdesc |
| 9.10 | Relación C/N calculada del enlace descendente dB: CNdesc=PET−NET |
| 9.11 | Relación C/I del enlace descendente, dB: CIdesc=−10log10−0,1CIdescinterno+10−0,1CIdescexterno |
| 9.12 | Relación C/(N+I) calculada del enlace descendente, dB: CN+Idesc=−10log10−0,1CNdesc+10−0,1CIdesc |
| 9 a) | Sistemas con transpondedor transparente |
| 9.13 | Relación C/(N+I) total calculada, dB: CN+Itotal=−10log10−0,1CN+Iasc+10−0,1CN+Idesc |
| 9.14 | Relación C/(N+I) necesaria, dB: =CN+ICD = valor con cielo despejado |
| 9.15 | Margen de extremo a extremo, dB: M=CN+Itotal−CN+ICD |
| 9(b) | Sistemas con transpondedor de remodulación |
| 9.16 | Relación C/(N+I) calculada del enlace ascendente, dB: =CN+Iasc= valor calculado en el campo 9.6 |
| 9.17 | Relación C/(N+I) necesaria del enlace ascendente, dB: =CN+IascCD= valor en el enlace ascendente con cielo despejado |
| 9.18 | Margen del enlace ascendente, dB: Masc=CN+Iasc−CN+IascCD |
| 9.19 | Relación C/(N+I) calculada del enlace descendente, dB: =CN+Idesc= valor calculado en el campo 9.12 |

| 9.20 | Relación C/(N+I) necesaria del enlace descendente, dB: =CN+IdescCD= valor en el enlace desccendente con cielo despejado |
| --- | --- |
| 9.21 | Margen del enlace descendente, dB: Mdesc=CN+Idesc−CN+IdescCD |

Para mayor claridad, en el siguiente cuadro se especifican los parámetros que intervienen en este procedimiento sencillo de verificación de la información proporcionada. Las descripciones se refieren a la hoja de cálculo para sistemas OSG. Estas descripciones serán diferentes en la hoja de cálculo para sistemas no OSG.

Código para una verificación sencilla de validez de los datos

| 9 | Parámetros calculados |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Pérdidas de trayecto en el enlace ascendente | dB | =-20*LOG(4*PI()*(E12/0.3)*6376000*(SQRT((42162/6376)^2-(COS(RADIANS(E43)))^2)-SIN(RADIANS(E43)))) |
| 9.2 | Potencia a la entrada del receptor del satélite | dBW | =E34+E24+E65 |
| 9.3 | Potencia de ruido del receptor del satélite | dBW | =-228.6+10*LOG(E26*E20*1000000) |
| 9.4 | Relación C/N calculada del enlace ascendente | dB | =E66-E67 |
| 9.5 | Relación C/I del enlace ascendente | dB | =-10*LOG(10^(-E46/10)+10^(-E47/10)) |
| 9.6 | Relación C/(N+I) calculada del enlace ascendente | dB | =-10*LOG(10^(-E68/10)+10^(-E69/10)) |
| 9.7 | Pérdidas de trayecto en el enlace descendente | dB | =-20*LOG(4*PI()*(E14/0.3)*6376000*(SQRT((42162/6376)^2-(COS(RADIANS(E44)))^2)-SIN(RADIANS(E44)))) |
| 9.8 | Potencia a la entrada de la estación terrena receptora | dBW | =E27+E40+E71 |
| 9.9 | Potencia de ruido de la estación terrena receptora | dBW | =-228.6+10*LOG((E42*E21*1000000)) |
| 9.10 | Relación C/N calculada del enlace descendente | dB | =E72-E73 |
| 9.11 | Relación C/I del enlace descendente | dB | =-10*LOG(10^(-E48/10)+10^(-E49/10)) |
| 9.12 | Relación C/(N+I) calculada del enlace descendente | dB | =-10*LOG(10^(-E74/10)+10^(-E75/10)) |
| 9 a) | Sistema con transpondedor transparente |  |  |
| 9.13 | Relación total C/(N+I) calculada (extremo a extremo) en condiciones de cielo despejado | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="T",-10*LOG(10^(-E70/10)+10^(-E76/10)),"-") |
| 9.14 | Relación C/(N+I) necesaria a largo plazo (cielo despejado) | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="T",E52,"-") |
| 9.15 | Margen de extremo a extremo en cielo despejado | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="T",E78-E79,"-") |
| 9 b) | Sistemas con transpondedor de remodulación |  |  |
| 9.16 | Relación C/(N+I) calculada del enlace ascendente en condiciones de cielo despejado | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E70,"-") |
| 9.17 | Relación C/(N+I) necesaria a largo plazo del enlace ascendente (cielo despejado) | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E57,"-") |
| 9.18 | Margen del enlace ascendente en cielo despejado | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E82-E83,"-") |
| 9.19 | Relación C/(N+I) calculada del enlace descendente en condiciones de cielo despejado | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E76,"-") |
| 9.20 | Relación C/(N+I) de enlace descendente necesaria a largo plazo (cielo despejado) | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E52,"-") |
| 9.21 | Margen del enlace descendente en cielo despejado | dB | =IF(LEFT(TRIM(E8),1)="R",E85-E86,"-") |

_________________