|  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- | --- |
|  | COMISIONES DE ESTUDIO DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 6/1-S |
|  |  | 8 de junio de 2003 |
|  |  | Original: inglés |

Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones

CUESTioNes ASIGNADAs A LA COMISIÓN DE ESTUDIO 6 
DE RADIOCOMUNICACIONES

Servicios de radiodifusión

Adjunto encontrará las Cuestiones asignadas a la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones. La definición de las categorías de las Cuestiones que figura a continuación se ha extractado de la Resolución UIT-R 5:

C:	Cuestiones relativas a conferencias en el marco de los trabajos relacionados con los preparativos específicos para conferencias mundiales y regionales de radiocomunicaciones y las decisiones de éstas:

C1:	estudios muy urgentes y prioritarios requeridos para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se celebrará dentro del próximo periodo de dos años;

C2:	estudios urgentes, cuya necesidad se prevé para otras conferencias de radiocomunicaciones.

S:	Cuestiones que tienen por objeto responder a:

–	los asuntos remitidos a la Asamblea de Radiocomunicaciones por la Conferencia de Plenipotenciarios, cualquier conferencia, el Consejo y la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (véase la Nota 1);

–	los avances en la tecnología de radiocomunicaciones o en la gestión del espectro;

–	los cambios en la utilización o en la explotación de las radiocomunicaciones:

S1:	estudios urgentes que deben completarse en el plazo de dos años;

S2:	estudios importantes necesarios para el desarrollo de las radiocomunicaciones;

S3:	estudios necesarios para facilitar el desarrollo de las radiocomunicaciones.

/AP:	Proceso de aprobación alternativo.

NOTA 1 – Donde corresponde, las Cuestiones mantenidas (pero no modificadas) han sido editadas. En dichos casos, el número de la versión y la fecha de la Cuestión no han sido cambiados.

Cuestiones asignadas a la Comisión de Estudio 6*
por la Asamblea de Radiocomunicaciones

Servicios de radiodifusión

| Cuestión UIT-R | Título | Categoría | Número de Página |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/6 | Formatos de imagen digital para la producción y el intercambio de programas en la radiodifusión de televisión digital | S1 | 8 |
| 2/6 | Características de los métodos de medición del audio adecuados para su utilización en la producción sonora digital | S1/AP | 9 |
| 3/6 | Radiodifusión digital de múltiple servicios y programas en el servicio de radiodifusión por satélite | S2 | 10 |
| 4-1/6 | Parámetros de planificación para la radiodifusión de televisión digital utilizando canales terrenales | S2 | 13 |
| 5-1/6 | Mecanismo de transporte para datos en serie por paquetes en un estudio de producción de televisión basado en las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1120 y compatible con las mismas | S3/AP | 15 |
| 6-1/6 | Normas para la codificación de la televisión digital de alta definición | S1 | 16 |
| 7/6 | Interfaz para la distribución por Internet y su capacidad de servicios de datos | S2/AP | 17 |
| 8/6 | Métodos para la evaluación de los sistemas automatizados de extracción de metadatos de audio | S2/AP | 19 |
| 9/6 | Transmisores y retransmisores universales para la radiodifusión de TV terrenal analógica y digital | S1 | 20 |
| 10/6 | Televisión mejorada | S1 | 22 |
| 11/6 | Polarización de las emisiones en el servicio terrenal de radiodifusión | S2 | 23 |
| 12-1/6 | Codificación genérica con reducción de velocidad binaria de señales digitales de televisión (televisión convencional, televisión con definición ampliada y televisión de alta definición) para producción, para contribución, para distribución primaria y secundaria, para emisión y para aplicaciones conexas | S1 | 24 |
| 13/6 | Evolución de multimedios y formato de contenido común | S1 | 26 |
| 14/6 | Características necesarias de los receptores de televisión digital y analógico-digital y de las antenas receptoras para la planificación de frecuencias de la radiodifusión de televisión terrenal | S1 | 28 |
| 15-1/6 | Imágenes digitales en pantalla grande | S1 | 30 |

| Cuestión UIT-R | Título | Categoría | Número de Página |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-1/6 | Sistemas de radiodifusión interactivos digitales | S1 | 35 |
| 17/6 | Radiodifusión de datos en el entorno de radiodifusión digital | S1 | 37 |
| 19/6 | Normas de codificación audio a baja velocidad binaria | S1 | 39 |
| 20/6 | Interfaces para estudios digitales de TVAD | S1/AP | 41 |
| 21/6 | Características de los sistemas receptores del servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión) | S2 | 43 |
| 22-1/6 | Órbitas de satélite y tecnología de estación espacial para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión) | S2 | 46 |
| 23/6 | Características de los sistemas del servicio de radiodifusión sonora por satélite para la recepción individual mediante receptores portátiles y móviles | C2 | 48 |
| 24/6 | Grabación de programas de televisión en discos ópticos o magnetoópticos para el intercambio internacional | S3/AP | 50 |
| 25/6 | Unificación de los datos de identificación para el intercambio internacional y archivo de grabaciones de programas radiofónicos y de televisión y de películas para televisión | S1/AP | 51 |
| 26/6 | Sistemas interactivos de radiodifusión por satélite (televisión, sonido y datos) | S2 | 53 |
| 27/6 | Receptores para radiodifusión sonora por debajo de 30 MHz | S1 | 55 |
| 28/6 | Radiodifusión en ondas decamétricas a corta distancia en la banda 7 en la zona tropical | S1 | 56 |
| 29/6 | Transmisión de información suplementaria con un solo transmisor en radiodifusión sonora con modulación de frecuencia | S1 | 58 |
| 30/6 | Antenas transmisoras y receptoras de ondas métricas y decimétricas | S1 | 60 |
| 31/6 | Radiodifusión de televisión terrenal digital | S1 | 62 |
| 32/6 | Requisitos de protección de los sistemas de radiodifusión contra la interferencia causada por la radiación de los sistemas de telecomunicaciones por cable, por las emisiones de los equipos industriales, científicos y médicos y por las emisiones de dispositivos de corto alcance | S1 | 64 |
| 33/6 | Normas para la codificación e interfaces de audio digital | S2 | 66 |
| 34/6 | Formatos de fichero para el intercambio de materiales de audio, video, datos y metadatos (contenido) en los entornos de televisión profesional y cine digital | S1/AP | 67 |
| 35/6 | Retardo temporal admisible de ida y vuelta para las inserciones en programas radiofónicos y de radiodifusión de televisión | S1/AP | 69 |

| Cuestión UIT-R | Título | Categoría | Número de Página |
| --- | --- | --- | --- |
| 36/6 | Normas para el estudio de televisión de alta definición y para el intercambio internacional de programas | S3 | 70 |
| 37/6 | Parámetros para los sistemas de sonido multicanal | S3 | 71 |
| 38/6 | Normas para la codificación digital de señales de televisión en color | S3 | 72 |
| 39/6 | Normas para las técnicas de audio digital | S2 | 74 |
| 40/6 | Imágenes de muy alta resolución | S1 | 76 |
| 41/6 | Señales auxiliares de los códecs de televisión digital para facilitar la edición y la conexión en cascada | S3/AP | 77 |
| 42/6 | Interfaces para las señales de vídeo digitales | S2 | 78 |
| 43/6 | Codificación digital de múltiples programas de televisión en circuitos de contribución y distribución | S2/AP | 80 |
| 44-1/6 | Parámetros de calidad objetiva de la imagen y métodos de medición y de supervisión asociados para imágenes de televisión digitales | S3 | 81 |
| 45/6 | Radiodifusión de aplicaciones multimedios y de datos para recepción móvil | S1 | 83 |
| 46/6 | Metadatos para la producción y postproducción en radiodifusión | S1 | 85 |
| 47/6 | Prevención de los ataques de epilepsia fotosensible causados por la televisión | S1 | 87 |
| 48/6 | Comprobación técnica en servicio de la calidad de audio percibida en las redes de distribución y radiodifusión | S1/AP | 89 |
| 49/6 | Sistemas de radiodifusión de acceso condicional | S2 | 91 |
| 50/6 | Cálculo de la intensidad de campo producida por sistemas de transmisión de radiodifusión terrenal en cualquier banda de frecuencias para evaluar la exposición a radiaciones no ionizantes | S1 | 93 |
| 51/6 | Recepción por onda ionosférica en radiodifusión (ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas) | S1 | 95 |
| 52/6 | Cobertura en radiodifusión (ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas) | S1 | 96 |
| 53/6 | Normas para la transmisión de varios canales de sonido en un canal de televisión en radiodifusión terrenal o por satélite incluyendo la televisión de alta definición y los sistemas de televisión de definición perfeccionada | S1 | 97 |
| 54/6 | Sistemas de sonido para las personas con deficiencias auditivas | S2/AP | 98 |
| 55/6 | Evaluación subjetiva de la calidad del sonido en la radiodifusión que utiliza técnicas digitales | S2 | 99 |
| 56/6 | Características de los sistemas terrenales de radiodifusión sonora digital para la recepción con receptores a bordo de vehículos, portátiles y fijos | S1 | 100 |

| Cuestión UIT-R | Título | Categoría | Número de Página |
| --- | --- | --- | --- |
| 57/6 | Aspectos de la compartición de frecuencias relacionados con la introducción del servicio de radiodifusión sonora por satélite en la gama de frecuencias 1-3 GHz | C2 | 102 |
| 58/6 | Grabación de programas radiofónicos para el intercambio internacional | S2/AP | 104 |
| 59/6 | Archivado de programas radiofónicos en radiodifusión | S2/AP | 105 |
| 60/6 | Radiodifusión digital a frecuencias inferiores a 30 MHz | S2 | 107 |
| 61/6 | Temas de gestión del espectro relacionados con la introducción del servicio de radiodifusión por satélite (sonido) en la gama de frecuencias 1-3 GHz | C2 | 109 |
| 62/6 | Evaluación subjetiva de pequeñas degradaciones de la calidad del sonido | S2/AP | 110 |
| 63/6 | Calibración del nivel de escucha para los auriculares utilizados en los ensayos de escucha subjetiva | S1/AP | 111 |
| 64/6 | Parámetros de planificación para la radiodifusión digital en frecuencias inferiores a 30 MHz | C1 | 112 |
| 65/6 | Requisitos de espectro para la radiodifusión sonora | S1 | 114 |
| 66/6 | Esquemas de codificación de audio en las inserciones sonoras en los programas de radiodifusión | S1 | 115 |
| 67/6 | Metodologías para la evaluación subjetiva y la optimización de la calidad de audio y de vídeo | S2/AP | 116 |
| 68/6 | Sincronización necesaria para la recepción satisfactoria de las señales de imagen y sonido | S1/AP | 118 |
| 69/6 | Condiciones para un servicio de televisión satisfactorio en presencia de señales reflejadas | S3/AP | 119 |
| 70/6 | Compartición de frecuencias para los enlaces de conexión con un satélite de radiodifusión (sonora y de televisión) | C1 | 121 |
| 71/6 | Estudios relativos a la compartición entre la televisión de alta definición en el servicio de radiodifusión por satélite y otros servicios | C1 | 123 |
| 72/6 | Utilización de técnicas digitales en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión) | S1 | 124 |
| 73/6 | Antenas transmisoras y receptoras para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión) y para los enlaces de conexión asociados | C1 | 126 |
| 74/6 | Radiación de emisiones no deseadas por estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión) | C1 | 127 |
| 75-1/6 | Señales de telemedida, seguimiento y telemando y señales para pruebas de mantenimiento y de las características en radiofrecuencia de los satélites de radiodifusión | S2 | 128 |

| Cuestión UIT-R | Título | Categoría | Número de Página |
| --- | --- | --- | --- |
| 76/6 | Radiodifusión por satélite de televisión de alta definición | C2 | 129 |
| 77/6 | Grabación en formatos pequeños de programas de televisión en cinta magnética para el intercambio internacional | S2/AP | 131 |
| 78/6 | Grabación digital de programas de televisión de alta definición para el intercambio internacional | S3/AP | 132 |
| 79/6 | Armonización de normas de televisión entre aplicaciones de radiodifusión y aplicaciones distintas de la de radiodifusión | S1 | 133 |
| 80/6 | Codificación para la radiodifusión de señales de televisión codificadas digitalmente que se transmiten por radiocanales terrenales de banda estrecha | S1 | 135 |
| 81/6 | Evaluaciones subjetivas de la calidad de imágenes de televisión, incluidas las imágenes alfanuméricas y gráficas | S3/AP | 136 |
| 82/6 | Características técnicas de los enlaces de conexión a satélites de radiodifusión que funcionan en las bandas 12, 17 y 21 GHz | C1 | 138 |
| 83/6 | Características de sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión) para la recepción por receptores transportables y fijos | S1 | 140 |
| 84/6 | Relaciones de protección para los estudios relativos a la interferencia y planificación de sistemas en el servicio de radiodifusión par satélite (sonora y de televisión) | C1 | 142 |
| 85/6 | Transmisiones simultáneas de programas de televisión en los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite desde una estación espacial multiservicio | S1 | 144 |
| 86/6 | Coordinación global de las características técnicas y de los métodos de prueba asociados para las distintas partes de la cadena de señales de televisión | S2/AP | 145 |
| 87/6 | Tiempos de adquisición y recuperación en la codificación de televisión digital | S2/AP | 146 |
| 88/6 | Evaluación subjetiva de las imágenes de televisión estereoscópica | S3/AP | 147 |
| 89/6 | Requisitos de usuario para el periodismo electrónico | S1 | 148 |
| 90/6 | Formato de grabación de televisión para archivado de programas a largo plazo | S3/AP | 150 |
| 91/6 | Grabación de programas de televisión para intercambio internacional | S3/AP | 151 |
| 92/6 | Utilización de películas cinematográficas en televisión | S3/AP | 152 |
| 93/6 | Necesidades de frecuencias para periodismo electrónico | S2 | 153 |

| Cuestión UIT-R | Título | Categoría | Número de Página |
| --- | --- | --- | --- |
| 94/6 | Acceso a los recursos de órbita y espectro para aplicaciones “directo a los hogares” del servicio de radiodifusión por satélite y del servicio fijo por satélite | C1 | 154 |
| 95/6 | Utilización de la tecnología informática en las aplicaciones de radiodifusión de televisión | S2 | 156 |
| 96/6 | Requisitos de usuario en materia de gestión de ficheros y protocolos de transferencia para la grabación de televisión en la producción de programas | S3/AP | 158 |
| 97/6 | Evaluación y optimización de la calidad de la reproducción en color en televisión | S3/AP | 160 |
| 98/6 | Mejora de la calidad de la imagen adaptable en los futuros sistemas de televisión | S3/AP | 162 |
| 99/6 | Relación entre la calidad, la metodología de evaluación de la calidad y el tipo de aplicación en un entorno multimedios | S2/AP | 164 |
| 100/6 | Niveles de calidad de las imágenes de televisión y multimedio | S1 | 166 |
| 101/6 | Radiodifusión de señalización con protección de copia para televisión | S1 | 168 |
| 102/6 | Metodologías para la evaluación subjetiva de la calidad del audio y del vídeo | S1/AP | 169 |
| 103/6 | Señales de referencia para estudios de TV con componentes digitales | S1/AP | 171 |
| 104/6 | Criterios de compartición para las redes del SRS en la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2, y en la banda 21,4-22 GHz en las Regiones 1 y 3, y sus enlaces de conexión asociados | S1 | 172 |
| 105/6 | Requisitos de espectro para la radiodifusión de televisión | S1 | 174 |
| 106/6 | Formato de grabación que debe utilizarse en el intercambio internacional de cintas para la evaluación de programas de televisión de alta definición | S2/AP | 175 |
| 107/6 | Armonización de la definición de diagramas de referencia de antena y gama de aplicación para el servicio de radiodifusión por satélite | S2 | 176 |
| 108/6 | Radiodifusión sonora digital en la banda 7 (ondas decamétricas) en la Zona Tropical | S1 | 178 |
| 109/6 | Comprobación técnica en servicio de la calidad audiovisual percibida para la radiodifusión y las redes de distribución | S1 | 180 |
| 110/6 | Márgenes de capacidad de tratamiento necesarios de los programas de contribución utilizados en la producción de televisión | S2 | 182 |
| 111/6 | Métodos técnicos para la protección de la privacidad de los usuarios finales en los sistemas de radiodifusión interactiva (televisión, sonido y datos) | S1 | 184 |

cuestión UIT-R 1/6

Formatos de imagen digital para la producción y el intercambio 
de programas en la radiodifusión de televisión digital

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que cada vez es mayor la producción digital del contenido de vídeo;

b)	que diversas consideraciones prácticas han desembocado en la existencia de múltiples formatos para la producción de imágenes;

c)	que las producciones de vídeo digital pueden intercambiarse en múltiples formatos de imagen de píxels y velocidades de trama;

d)	que se están considerando los formatos de imagen progresiva que utilizan las características espaciales indicadas en las Recomendaciones UIT-R BT.601, UIT-R BT.1358 y UIT-R BT.709;

e)	que algunas administraciones consideran que existen aplicaciones para sistemas que tratan el desfase de píxels entre las Recomendaciones existentes;

f)	que el formato de televisión digital 1 280 x 720 píxels de 16 x 9 se está utilizando para la producción y el intercambio de programas en el entorno de 60 Hz,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué formatos de imagen para la producción de programas y para el intercambio internacional de programas presentan las suficientes ventajas como para incorporarlos a las series de Recomendaciones UIT-R con objeto de contemplar una amplia gama de requisitos de la radiodifusión de televisión digital, teniendo en cuenta las Recomendaciones existentes (Recomendaciones UIT-R BT.601, UIT-R BT.709 y UIT-R BT.1358)?

decide también

1	que los resultados de esos estudios se utilicen para elaborar una nueva Recomendación;

2	que dichos estudios estén completos en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 2/6

Características de los métodos de medición del audio adecuados 
para su utilización en la producción sonora digital*

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Recomendación UIT-R BS.645 especifica las características de los métodos de medición para los programas radiofónicos analógicos;

b)	que las modernas técnicas de transmisión sonora digital ofrecen una gama dinámica extremadamente amplia;

c)	que los medios digitales se sobrecargan abruptamente y, por consiguiente, debe evitarse esta sobrecarga aun cuando sea momentánea;

d)	que los oyentes desean escuchar programas de audio uniformes en cuanto al nivel sonoro subjetivo;

e)	que los actuales conocimientos de la psicoacústica humana hacen posible crear un algoritmo de medición que proporcione una indicación de la sonoridad percibida;

f)	que el estado del procesamiento digital de la señal hace posible implantar algoritmos complejos en dispositivos relativamente económicos,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué características de medición de la señal de audio deben utilizarse para ofrecer una indicación precisa del nivel de señal para ayudar al operador a evitar la sobrecarga de los medios digitales?

2	¿Qué características de los sistemas de medición de audio deben utilizarse para proporcionar una indicación precisa de la sonoridad subjetiva del programa?

3	¿Qué características de presentación deben emplearse para indicar al operador, de la manera más eficaz posible, los valores medidos?

4	¿Qué método debe emplearse para evaluar la eficacia de las características del sistema de medición y de presentación que puedan ser objeto de una o varias Recomendaciones?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

cuestión uit-r 3/6*

Radiodifusión digital de múltiple servicios y programas en el servicio de radiodifusión por satélite

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que constantemente se están estudiando medios para mejorar la flexibilidad y la eficacia en la utilización del espectro de radiofrecuencias;

b)	que se han logrado desarrollos muy significativos en las técnicas de modulación eficaz y de codificación de canal, incluyendo entre otros los formatos que utilizan técnicas de modulación MDP-4 y MDP-8;

c)	que los avances en las técnicas de compresión de la señal de vídeo y de audio han demostrado la posibilidad de transmitir más de un servicio de televisión y/o de audio y/o de datos por cada transpondedor del satélite;

d)	que la propia naturaleza de las transmisiones digitales y los recientes avances significativos en las técnicas de multiplexión permiten realizar la transmisión flexible y simultánea de una amplia variedad de servicios, con codificación digital y sistemáticamente integrados, en un solo transpondedor de satélite utilizando las técnicas de radiodifusión por satélite multiservicio;

e)	que en este tipo de radiodifusiones puede incluirse el vídeo, el audio, las imágenes fijas, el teletexto, el facsímil y una cierta variedad de servicios de datos útiles, incluyendo la distribución del soporte lógico o los servicios multimedios interactivos;

f)	que los requisitos de calidad y disponibilidad de los distintos servicios pueden variar de acuerdo a su aplicación;

g)	que en el futuro se introducirán ampliamente los servicios multimedios de radiodifusión;

h)	que la multiplexión de estos servicios puede recibir, entre otros, el nombre de radiodifusión digital de servicios integrados;

j)	que los canales de radiodifusión por satélite proporcionan un medio eficaz para transmitir los servicios integrados de radiodifusión digital;

k)	que la transmisión de múltiples servicios de vídeo, audio o datos por un transpondedor reduce los costes de programa por canal, facilita el aumento del número de servicios y proporciona un servicio global más interesante;

l)	que los desarrollos tecnológicos de circuitos integrados a gran escala, las técnicas de procesamiento digital de la información y las técnicas de reducción de la velocidad binaria, especialmente para las señales de vídeo y audio, facilitan la introducción económica de los sistemas de radiodifusión por satélite multiservicio para proporcionar al público servicios de radiodifusión mejorados;

m)	que los sistemas de radiodifusión por satélite multiservicio también se utilizan en las instalaciones profesionales de cable y de televisión de antena principal por satélite (SMATV) para posterior distribución terrenal y que un elevado grado de armonización entre las señales con codificación digital utilizadas para la radiodifusión y los servicios de comunicaciones puede ofrecer otras ventajas;

n)	que las señales para la radiodifusión por satélite multiservicio pueden transmitirse desde el estudio a las instalaciones terrenas de enlace de conexión mediante enlaces terrenales (cables, microondas, etc.) utilizando una estructura jerárquica definida por las Recomendaciones UIT-T,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las técnicas adecuadas y/u óptimas de modulación y de codificación de canal para la radiodifusión por satélite multiservicio y cuáles son las velocidades de transmisión de canal prácticas (capacidad) y qué calidad de funcionamiento puede lograrse (por ejemplo, BER en función de C/N y C/I)?

2	¿Cuáles son los requisitos adecuados de calidad de funcionamiento disponible y de proporción de bits erróneos para la transmisión de estos sistemas de radiodifusión por satélite multiservicio?

3	¿Cuáles son las técnicas adecuadas de codificación para corrección de errores y/o los procesos de ocultación de errores que optimizan la calidad, la anchura la banda y las consideraciones de costes?

4	¿Cuál es la sensibilidad de la transmisión de televisión analógica a la interferencia procedente de la radiodifusión por satélite multiservicio y viceversa? ¿Qué relaciones de protección se necesitan entre dos señales digitales y entre una señal digital y otros tipos de señales que probablemente se transmitirán en la banda atribuida al servicio de radiodifusión por satélite?

5	Para los servicios de vídeo, ¿cuál es la velocidad binaria mínima por programa necesaria para ofrecer los diversos grados de calidad de imagen que van desde los sistemas de televisión analógica convencionales hasta la TVAD con calidad de estudio virtualmente transparente? ¿Cuál es la correspondiente velocidad binaria mínima para los servicios de audio?

6	¿Qué tipo de estructura de multiplexión es la óptima para el transporte flexible de los servicios múltiples en el transpondedor de satélite? ¿Qué tipo de estructura de multiplexión es la óptima para la transmisión flexible de tipos de servicios interactivos?

7	¿Cuáles son los requisitos de capacidad de tara del enlace para la sincronización, ocultación de errores, acceso condicional, información de abonado, aleatorización, facturación, etc., que pueden necesitarse además de la información de programación del canal?

8	¿Cuáles son los requisitos para obtener las condiciones óptimas a fin de asegurar la compatibilidad entre canales digitales por satélite y redes de telecomunicaciones terrenales para alimentar la señal en la estación terrena transmisora?

9	¿Cuáles son los parámetros óptimos del sistema por satélite, tales como la velocidad binaria de transmisión digital (y codificación de canal, velocidad de corrección de errores asociadas) que se adaptan a la calidad de funcionamiento actual de las redes de cables e instalaciones de televisión de antena principal por satélite?

NOTA 1 – Véase el Informe UIT-R BO.2008 y las Recomendaciones UIT-R BO.1211, UIT-R BO.1408 y UIT-R BO.1516,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

Cuestión UIT-R 4-1/6

Parámetros de planificación para la radiodifusión de 
televisión digital utilizando canales terrenales

(1993-1994-1997-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	los progresos que se están realizando en relación con las técnicas de reducción de la velocidad binaria;

b)	que se está mejorando la calidad que se puede lograr con los sistemas de emisión digital;

c)	que los distintos países pueden utilizar sistemas de televisión digital y analógica diferentes,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿cuáles son los parámetros de planificación de frecuencias para esos servicios, por ejemplo:

–	intensidades de campo mínimas;

–	implicación de los métodos de modulación y emisión;

–	de las características de la antena receptora y transmisora;

–	valores de corrección de la localización;

–	redes monofrecuencia.

2	¿Qué relaciones de protección se necesitan cuando dos o más transmisores digitales del mismo sistema, transmisores digitales de diferentes sistemas o transmisores de televisión analógica y digital están funcionando:

	en el mismo canal;

	en canales adyacentes;

	con canales superpuestos;

	en otras posibles relaciones de interferencia (por ejemplo, canal imagen);

	con señales digitales multiplexadas en la señal de televisión?

3	¿Qué características del receptor deben utilizarse para la planificación de frecuencias a fin de lograr una utilización más eficaz del espectro de radiofrecuencias (por ejemplo, selectividad, factor de ruido, etc.)?

4	¿Cuáles son las relaciones de protección necesarias para proteger los servicios de radiodifusión contra otros servicios que comparten las bandas o funcionan en bandas adyacentes?

5	¿Qué técnicas (por ejemplo, desplazamiento de frecuencias, funcionamiento síncrono) pueden utilizarse para disminuir las relaciones de protección contra la interferencia necesarias?

6	¿Cuáles son las bases técnicas requeridas para la planificación que dan lugar a una utilización eficaz de las bandas 8 (ondas métricas), 9 (ondas decimétricas) y 10/11 (ondas milimétricas) por los servicios de televisión terrenal?

7	¿Qué tipo de modulación debe recomendarse para la radiodifusión de televisión terrenal en la banda 10 y la banda 11?

8	¿Cuáles son los parámetros radioeléctricos, incluyendo las características del sistema como los factores de propagación y las relaciones de protección, que son necesarios a efectos de planificación y compartición en las bandas 10/11 (ondas milimétricas)?

9	¿Cuáles son las condiciones multitrayecto características que deben tenerse en cuenta en la planificación de tales servicios?

10	¿Qué criterios técnicos o de planificación pueden optimizarse para facilitar la implantación de la radiodifusión terrenal digital teniendo en cuenta los servicios existentes?

decide además

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios concluyan en 2006.

Cuestión UIT-R 5-1/6

Mecanismo de transporte para datos en serie por paquetes en un estudio de producción de televisión basado en las Recomendaciones UIT-R BT.656
y UIT-R BT.1120 y compatible con las mismas

(1997-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el contenido de un programa y los datos correspondientes pueden transferirse ya sea como un tren continuo o bien en forma de ficheros discontinuos entre diferentes dispositivos de almacenamiento;

b)	que los nuevos equipos de televisión informatizados exigen una interfaz capaz de transportar datos generados o comprimidos electrónicamente y datos asociados (en tiempo real o no real) en forma paquetizada;

c)	que en esa interfaz se debe aprovechar la infraestructura de interfaz existente en la producción de televisión basada en las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1120;

d)	que, por consiguiente, hay que considerar la manera de aplicar un mecanismo de transporte para datos paquetizados basado en las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1120;

e)	que el mecanismo de transporte debe funcionar independientemente del tipo de carga útil;

f)	que el mecanismo de transporte debe ser compatible con las especificaciones contenidas en las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1120;

g)	que es preciso realizar estudios adicionales para elaborar documentos de aplicación en los cuales se especifique la correspondencia de la carga útil (por ejemplo, MPEG-TS, tren DV-DIF) con el mecanismo de transporte,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los requisitos de usuario para el transporte de datos paquetizados por una interfaz en serie basada en las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1120?

2	¿Qué otros protocolos y documentos de aplicación se necesitan, es decir, especificaciones para la transferencia en tiempo no real, en tiempo real y más rápido que en tiempo real, de comprimidas contenidos de programas y datos correspondientes mediante ese mecanismo de transporte?

3	En caso necesario, ¿qué forma de detección y control de errores se ha de emplear?

decide además

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en Recomendaciones para realizaciones utilizando las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1120;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 6-1/6*

Normas para la codificación de la televisión digital de alta definición

(1990-1993-2001-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Cuestión UIT-R 36/6 trata de las normas aplicables a la televisión de alta definición (TVAD);

b)	la Recomendación UIT-R BT.709;

c)	que en la Recomendación UIT-R BT.601 se especifican los niveles de codificación digital de relación 4:2:2 y 4:4:4;

d)	que el desarrollo de métodos digitales de codificación, procesamiento, grabación y transmisión de TVAD permitiría aprovechar las ventajas de las técnicas digitales en la producción y procesamiento de los programas de TVAD;

e)	que la normalización de esos métodos digitales permitiría racionalizar el diseño de los equipos de producción de programas de televisión de alta definición y facilitaría el intercambio internacional de dichos programas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué métodos deben utilizarse para la codificación digital de las señales de imagen de TVAD:

–	dentro del estudio, incluidas las interfaces de grabación;

–	en la radiodifusión de televisión terrenal, por satélite y por cable?

NOTA 1 – Véase el Informe UIT-R BT.801,

decide también

1	que los resultados de esos estudios se utilicen para:

–	actualizar las Recomendaciones existentes;

–	preparar una o varias Recomendaciones nuevas;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

cuestión UIT-R 7/6

Interfaz para la distribución por Internet y su capacidad 
de servicios de datos

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	el progreso rápido de las tecnologías de protocolo Internet (IP);

b)	el crecimiento rápido de las distribuciones de programas con base IP utilizando tecnologías avanzadas (distribución por la red);

c)	que la red IP está muy extendida en todo el mundo;

d)	la importancia de la utilización común de los contenidos de difusión digital con otros medios de difusión, incluyendo la difusión por la Red;

e)	la necesidad de que dichos sistemas incluyan mecanismos de distribución por la red;

f)	que las señales de contribución y distribución primaria de programas de sonido/televisión se intercambian también utilizando la red IP de gran velocidad;

g)	la utilización de computadores personales para recibir la difusión por la red;

h)	que la capacidad de almacenamiento de datos en los computadores personales típicos es significativamente mayor que la de un receptor de radiodifusión convencional;

j)	que el computador personal es capaz de grabar, modificar y distribuir los contenidos de radiodifusión;

k)	que algunos contenidos de radiodifusión pueden protegerse con el derecho de propiedad intelectual;

l)	la existencia de la Recomendación UIT-T J.120 - Distribución de programas de sonido y televisión por la red IP,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué capa adecuada debe recomendarse para la interfaz de los contenidos de radiodifusión con la difusión por la red?

2	¿Qué protocolos y/o datos de control deben recomendarse para facilitar la distribución por la red y cuáles son sus requisitos?

3	¿Qué tipo de formato de intercambio de datos debe recomendarse para retransmitir el contenido de radiodifusión desde una entidad de radiodifusión al proveedor de la distribución por la red, en el caso de utilizar el protocolo de transferencia de ficheros?

4	¿Qué protocolos y/o contenedores de datos adecuados deben recomendarse para dar cabida a mecanismos de protección del contenido de radiodifusión al retransmitir éstos hacia la distribución por la red y cuáles son sus requisitos?

decide además

1	que los resultados de los estudios anteriores se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que este trabajo se coordine con las Comisiones de Estudio de los Sectores de Radiocomunicaciones y de Normalización de las Telecomunicaciones;

3	que los estudios mencionados concluyan en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 8/6

Métodos para la evaluación de los sistemas automatizados
de extracción de metadatos de audio

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en el futuro los metadatos acompañarán a la mayoría de las transmisiones de radiodifusión de audio;

b)	que la generación automática de metadatos será necesaria para ofrecer un servicio completo y rentable en el futuro;

c)	que la identificación automática de los elementos de audio permite el rastreo de los programas transmitidos;

d)	que hoy en día se han desarrollado ya diversos esquemas para la extracción de metadatos de audio;

e)	que el ISO/IEC JTC 1/SC 29 WG 11 está concluyendo actualmente esquemas de codificación de metadatos para datos multimedio;

f)	que hasta el momento no se han normalizado procedimientos de evaluación de la calidad de los esquemas de extracción de metadatos de audio,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué métodos pueden utilizarse para determinar la calidad de los esquemas automáticos de extracción de metadatos de audio?

2	¿Cuál es la precisión de los esquemas automáticos de extracción de metadatos de audio?

3	¿Qué precisión tienen los esquemas automáticos de identificación de audio?

4	¿Cuáles son las alteraciones pertinentes de los datos de audio en el ámbito de la red de radiodifusión sonora en el contexto de la extracción de metadatos y de la identificación de audio?

5	¿Cuál es el efecto de estas alteraciones en la precisión de los esquemas de extracción de metadatos?

6	¿Cuál es el efecto de estas alteraciones en la precisión de los esquemas de identificación de audio?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que los estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 9/6*

Transmisores y retransmisores universales para la radiodifusión 
de TV terrenal analógica y digital

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la introducción e implementación de la radiodifusión terrenal de TV digital debe realizarse teniendo en cuenta la actual radiodifusión terrenal;

b)	que la digitalización de la red de distribución de TV conduce un aumento radical del número de programas distribuidos por la red y de ahí la necesidad de instalar transmisores y retransmisores adicionales;

c)	que la mayoría de los transmisores y retransmisores adicionales se están instalando actualmente para la actual radiodifusión terrenal;

d)	que la reutilización de los actuales transmisores y retransmisores actualmente instalados ofrece ventajas, es decir, su utilización adicional para la radiodifusión terrenal de TV digital;

e)	que dicha reutilización es importante, específicamente cuando la radiodifusión terrenal de la TV digital se implementa no como una ampliación de la actual radiodifusión de TV terrenal, sino como sustitución, debido a la falta de frecuencias;

f)	que la reutilización de los transmisores y retransmisores actualmente instalados para la radiodifusión terrenal de TV digital debe realizarse preferentemente con una alteración mínima o sin alteraciones;

g)	que la transferencia de la señal a la banda de frecuencias de radiodifusión, la amplificación y la transmisión son funciones comunes de los transmisores analógicos (con señal de entrada PAL/NTSC/SECAM modulada en amplitud) y de los transmisores digitales (con señal de TV digital multiprograma modulada para la radiodifusión, o la TVAD, como señal de entrada);

h)	que parte de las funciones de los actuales transmisores y retransmisores analógicos -es decir, la modulación en amplitud de la señal TV y el filtrado de banda lateral- puede trasladarse a los decodificadores digitales de la red de distribución que realizarán estos procedimientos digitalmente y con una calidad superior, produciendo señales PAL/NTSC/SECAM moduladas en amplitud con una banda lateral suprimida parcialmente y también señales de audio moduladas en frecuencia;

j)	que en el caso de que los transmisores y retransmisores instalados recientemente tengan únicamente que transferir las señales PAL/NTSC/SECAM moduladas en amplitud (producidas por los decodificadores digitales mencionados anteriormente) en la banda de frecuencias de radiodifusión para amplificarlas y transmitirlas, también podrán realizar esta tarea con una señal de TV digital multiprograma modulada para la radiodifusión digital (o señal de TVAD);

k)	que dichos transmisores y retransmisores universales simplificados deben transferir, amplificar y transmitir una señal de TV digital multiprograma, modulada para la radiodifusión digital, de forma que no interfiera con los canales de frecuencia adyacentes;

l)	que dichos transmisores y retransmisores universales para la radiodifusión terrenal analógica y digital y también los decodificadores digitales (que producen señales PAL/NTSC/SECAM moduladas en amplitud con una banda lateral suprimida parcialmente y señales de audio moduladas en frecuencia) deben cumplir requisitos especiales,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los requisitos especiales de las señales PAL/NTSC/SECAM moduladas en amplitud con una banda lateral parcialmente suprimida, producidas por un decodificador digital de la red de distribución para una transferencia, amplificación y transmisión ulteriores por los transmisores y retransmisores universales utilizados en la actual radiodifusión terrenal?

2	¿Cuáles son los requisitos especiales de las señales de audio moduladas en frecuencia producidas por un decodificador digital de la red de distribución para transferencia, amplificación y transmisión posteriores por los transmisores y retransmisores universales utilizados en la actual radiodifusión terrenal?

3	¿Cuáles son los requisitos especiales de un transmisor universal utilizado para la radiodifusión de TV terrenal digital de forma que no cause interferencia a la actual radiodifusión terrenal?

4	¿Qué tipo de precorrección y filtrado adicionales son necesarios en el caso de que se utilice un transmisor universal para la radiodifusión terrenal de TV digital, a fin de que no interfiera absolutamente con la actual radiodifusión terrenal?

5	¿Cuáles son los requisitos del equipo de estudio de TV para que sea compatible con los transmisores universales en el caso en que dichos transmisores se alimenten directamente de la señal de salida del estudio de TV?

6	¿Para qué gama de potencia de salida de radiodifusión de RF la utilización de transmisores y retransmisores universales es posible sin alterar los sistemas de alimentador y de antena?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que los estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 10/6

Televisión mejorada

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los actuales sistemas de televisión no son ideales en cuanto a la calidad de la imagen: por ejemplo, se producen degradaciones debidas a la estructura de la exploración entrelazada y a la imperfecta separación de las señales de crominancia y luminancia;

b)	que puede conseguirse una mejor calidad de imagen mediante un procesamiento de la señal en el receptor capaz de reducir la visibilidad de la estructura de línea, el parpadeo, etc.;

c)	que, en lo que concierne a los formatos de la señal compuesta la calidad de imagen se puede también mejorar procesando la señal en los equipos de estudio y los receptores, lo que permite reducir la diafotía de la señal de crominancia y diafotía de la señal de luminancia y posiblemente mejorar al mismo tiempo la resolución;

d)	que están en funcionamiento algunos sistemas de emisión capaces de mejorar la calidad de imagen;

e)	que presenta una evidente ventaja la utilización de señales componentes en los estudios, y que el UIT-R ya ha recomendado normas para las componentes digitales;

f)	que se necesitan Recomendaciones sobre señales componentes analógicas;

g)	que están en curso de investigación varios procedimientos para proporcionar sistemas de televisión con formatos más amplios;

h)	que el desarrollo de la televisión de alta definición (TVAD) aumentará la disponibilidad de dispositivos de visualización y de señales de origen de formato más grande;

j)	que los sistemas que se proponen tienen distintos grados de compatibilidad con los sistemas de televisión convencional existentes,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué normas comunes deben recomendarse para el intercambio internacional de programas de televisión mejorada en forma de componentes analógicas?

2	¿Qué normas deben recomendarse para los sistemas de televisión mejorada, incluidos sistemas para presentar formatos de aproximadamente 16:9, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar conversiones directas entre la televisión mejorada y la TVAD y los sistemas de televisión existentes?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 11/6

Polarización de las emisiones en el servicio
terrenal de radiodifusión

(1978-1982-1990-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las emisiones de las estaciones terrenales de radiodifusión se efectúan normalmente con polarización lineal (horizontal o vertical);

b)	que en las zonas de recepción de perfil accidentado y en las ciudades con edificios elevados, las reflexiones múltiples pueden dar lugar a efectos molestos en la señal del receptor;

c)	que las diversas estaciones de radiodifusión, que funcionan en el mismo canal de frecuencias, han utilizado en algunas zonas la polarización ortogonal para evitar la recepción de señales interferentes,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las ventajas de utilizar la polarización circular o elíptica en las emisiones de las estaciones terrenales de radiodifusión, tanto desde el punto de vista de la mejora de la calidad de la señal recibida en caso de reflexiones múltiples, como de la reducción al mínimo de las interferencias por parte de otras estaciones que funcionen en el mismo canal de frecuencias?

2	¿Qué tipos de antena pueden utilizarse en la transmisión y en la recepción?

3	¿Será compatible la utilización de la polarización circular o elíptica con la utilización de la polarización lineal (horizontal o vertical) en la misma zona de recepción?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 12-1/6*

Codificación genérica con reducción de velocidad binaria de señales digitales de televisión (televisión convencional, televisión con definición ampliada y
televisión de alta definición) para producción, para contribución, para distribución primaria y secundaria, para emisión y
para aplicaciones conexas

(1993-1997-2001-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	el rápido progreso que han experimentado las técnicas de codificación con reducción de la velocidad binaria;

b)	que la codificación con reducción de la velocidad binaria de señales digitales de televisión convencional, televisión con definición ampliada y televisión de alta definición tiene amplias aplicaciones para la producción en las transmisiones terrenales y por satélite, para la contribución, la distribución primaria y secundaria por redes de telecomunicaciones y en las redes de televisión de antena colectiva;

c)	que los métodos de codificación adoptados para las señales digitales de televisión convencional, televisión con definición ampliada y televisión de alta definición deberían tener el mayor número posible de características comunes, para simplificar la conversión entre normas y permitir asimismo economías en la explotación;

d)	que en los canales terrenales de banda estrecha, los sistemas de emisión digital ofrecen ventajas en cuanto a calidad del servicio y la eficacia espectral;

e)	que la gran capacidad de canal que requieren la transmisión y grabación digitales de las señales de televisión de alta definición plantea problemas técnicos y económicos, y que conviene reducir la velocidad binaria que precisan estas señales a un valor mínimo compatible con los necesarios objetivos de calidad de funcionamiento;

f)	que los programas se presentarán en receptores de distintas resoluciones, lo que requerirá un cierto grado de compatibilidad entre las señales de televisión convencional, de televisión con definición ampliada y de televisión de alta definición codificadas digitalmente;

g)	que es ventajoso utilizar en las distintas aplicaciones una codificación genérica con reducción de la velocidad binaria;

h)	que varias Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones están examinando o considerando la utilización de técnicas de reducción de velocidad binaria en diversas aplicaciones conexas;

j)	que una uniformización de las técnicas de reducción de la velocidad binaria utilizadas en las aplicaciones de radiodifusión y en las aplicaciones ajenas a ésta (como los equipos de uso doméstico) consideradas por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) pueden ofrecer ventajas adicionales;

k)	que se ha utilizado un cierto número de familias de compresión para diversas aplicaciones de televisión,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los métodos apropiados de reducción de la velocidad binaria para la utilización en la contribución, la transmisión terrenal y por satélite, la distribución primaria y secundaria por redes de televisión y redes de televisión con antena colectiva, en los medios de grabación y en las aplicaciones conexas?

2	¿Cómo se pueden racionalizar los algoritmos considerados en el UIT-R o en otro organismo para las aplicaciones señaladas u otros usos similares?

3	¿Qué métodos deben emplearse para caracterizar y evaluar estos algoritmos de reducción de la velocidad binaria y su racionalización, habida cuenta del interés que reviste para el público, los organismos de radiodifusión, los proveedores de redes y los fabricantes, el hecho de contar con equipos y receptores comunes?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 13/6

Evolución de multimedios y formato de contenido común

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que cada vez se dispone de más servicios de radiodifusión digital (por satélite, terrenales y por cable) y que éstos ofrecen aplicaciones de programación y multimedios;

b)	que Internet, especialmente la Malla Mundial (World Wide Web), puede proporcionar servicios de tipo radiodifusión que complementan a éstos de diversas maneras;

c)	que los espectadores obtendrán ventajas considerables si el acceso a la radiodifusión digital y a los servicios de la Malla es sencillo;

d)	que la elección de sistemas técnicos ha de tener en cuenta los aspectos de la economía de mercado;

e)	que todos los sistemas de distribución de radiodifusión digital, así como otros sistemas bidireccionales digitales, necesitarán una interfaz de programas informáticos y que pueden obtenerse grandes ventajas de la interoperabilidad y de la existencia de múltiples elementos comunes a todos ellos;

f)	que el GT 6M del UIT-R así como la CE 9 del UIT-T están realizando estudios sobre los canales de retorno para servicios interactivos;

g)	que diversos organismos internacionales de normalización han recomendado normas para la producción, transporte y recepción de señales de televisión, de radiodifusión sonora y de datos;

h)	que se han desarrollado aplicaciones multimedios compuestas de elementos de vídeo, audio, imágenes fijas, texto, gráficos, etc., para las telecomunicaciones y la informática;

j)	que en muchos países están funcionando diversos servicios de teletexto y de datos;

k)	que la CEI y la ISO están avanzando en la normalización de la estructura de datos de la información multimedios por el Grupo de Expertos Multimedios/Hipermedios (MHEG), Hiperarquitectura de Documento Abierta (ODA),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué estructura de datos es la más adecuada para cursar la información multimedios dirigida hacia los receptores de radiodifusión digital?

2	¿Qué interfaces de programación de aplicaciones (API) son necesarias para las aplicaciones multimedios en un entorno de difusión?

3	¿Qué interfaces de programación de aplicaciones (API) son necesarias para la presentación de tipo Malla (web) distribuida a través de varios medios de transmisión a receptores de televisión, teniendo en cuenta su capacidad de reproducción de imágenes?

4	¿Qué características y valores de plataforma básica están apareciendo y cómo deben incluirse en las Recomendaciones UIT-R para satisfacer el aumento esperado en la funcionalidad de los receptores y permitir a tales receptores continuar proporcionando un aumento de la funcionalidad al usuario final?

5	¿Qué características necesarias para los multimedios deben identificarse para aumentar la flexibilidad de los sistemas diseñados inicialmente para la radiodifusión sonora y de televisión digital?

6	¿Qué formato de contenido común deben utilizar las entidades de radiodifusión para la producción y el intercambio internacional de los contenidos multimedios?

7	¿Cuáles son los requisitos de usuario para la radiodifusión en multimedios y qué se necesita para la implantación de dichos requisitos?

decide también

1	que los resultados de los estudios mencionados se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que teniendo en cuenta la creciente aplicación de la programación de radiodifusión sonora y de televisión digital en muchos países para la difusión y otras utilizaciones distintas, los estudios mencionados concluyan en 2005.

NOTA 1 – Esta actividad debe coordinarse con la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones y las Comisiones de Estudio 9, 13, 15 y 16 del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones.

CUESTIÓN UIT-R 14/6*

Características necesarias de los receptores de televisión digital y analógico-digital y de las antenas receptoras para la planificación 
de frecuencias de la radiodifusión de televisión terrenal

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, cuando se introduzca la Radiodifusión de Televisión Terrenal Digital (DTTB) basándose en la compartición del espectro con las transmisiones analógicas, la transición de la radiodifusión de televisión analógica a digital exige la utilización de receptores de televisión analógicos, digitales e híbridos (analógico-digital) durante el citado periodo de transición;

b)	que los receptores utilizados durante este periodo de transición deben continuar funcionando y poder recibir nuevos modos de operación cuando se produzca la conmutación al funcionamiento de la radiodifusión completamente digital;

c)	que para lograr una mayor eficacia en la utilización del espectro y permitir a las administraciones que introduzcan los ajustes necesarios en sus planes de canalización digital puede ser muy conveniente que los receptores digitales tengan la capacidad de seguir los cambios de los radiocanales, dentro de la gama de comportamiento de las antenas de recepción, con una mínima o incluso ninguna intervención del espectador;

d)	la próxima conferencia sobre la revisión del Plan ST61;

e)	la necesidad de caracterizar los receptores y las antenas de televisión en los trabajos de las conferencias del UIT-R y de otras organizaciones que tratan la planificación de frecuencias;

f)	que de acuerdo con la organización de la UIT, la Comisión de Estudio 6 debe considerar las Cuestiones relativas a los receptores y las antenas de televisión;

g)	que deben utilizarse los métodos de medición de las características definidos por la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características principales de los receptores de televisión digitales e híbridos (analógico-digital) y de las antenas de recepción que deben implantarse al principio de los servicios DTTB para permitir futuros desarrollos en la atribución y planificación de frecuencias y en los modos de servicio?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R BT.804,

decide también

1	que los resultados de los estudios mencionados se utilicen para:

	actualizar las Recomendaciones existentes;

	elaborar nuevas Recomendaciones;

2	que dichos estudios estén finalizados en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 15-1/6

Imágenes digitales en pantalla grande1

(2002-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en algunos países se está introduciendo un nuevo sistema de presentación de imágenes digitales en pantalla grande (LSDI, large screen digital imagery) de muy alta resolución, mediante el cual se fotografían electrónicamente o en película,  obras de teatro, acontecimientos deportivos y culturales, conciertos, etc., y se distribuyen y exhiben con calidad de alta definición en teatros, salas y otros lugares equipados con dispositivos capaces de presentar imágenes digitales;

b)	que dicha práctica puede producir imágenes de excelente calidad, igual o superior a la disponibles hasta ahora, y abre la posibilidad de distribución de programas con diversos formatos digitales para su presentación a grandes audiencias;

c)	que se informa de que dicha práctica ofrece también ventajas importantes en cuanto a mayor rapidez, y menores costes de producción/postproducción y distribución, incluso en mercados más pequeños y menos desarrollados;

d)	que ya están disponibles en el mercado gracias a varios fabricantes internacionales equipos de proyección de alta resolución, brillante y en pantalla grande;

e)	que puede ser ventajoso desarrollar una jerarquía uniforme o compatible de normas técnicas para la grabación,  creación ("mastering")2, intercambio, distribución y presentación armonizadas con las establecidas para la grabación y creación, intercambio y distribución de programas para otras aplicaciones pues ello puede facilitar el intercambio internacional de programas;

f)	que el UIT-R ha estado estudiando las imágenes de extremadamente alta resolución con arreglo a la Cuestión UIT-R 40/6, basándose en el concepto de un enfoque gradual o jerárquico;

g)	que la introducción de tecnologías digitales, está dando lugar a la convergencia de los canales de radiodifusión y de datos de telecomunicaciones de manera que la distribución secundaria de los programas digitales prevé actualmente la posible distribución de datos empaquetados digitales en tiempo real y no en tiempo real, relativos a programas y no relativos a programas, dirigidos al público en general así como a destinatarios individuales o grupos de destinatarios;

h)	que la definición de radiodifusión incluida en la Constitución de la UIT (CS/A.1010)3 desde el punto de vista reglamentario no hace distinción entre distribución de servicio en tiempo real y no en tiempo real ni entre programación interactiva y no interactiva o entre radiodifusión sonora, de televisión o de otros tipos de contenido, ni entre distribución analógica, digital o digital por paquetes;

j)	que varios aspectos de la LSDI entran en el ámbito de competencias de la Comisión de Estudio 6 como se define en la Resolución UIT-R 4-3, por ejemplo:

–	la adquisición, producción, postproducción y creación de programas;

–	el almacenamiento y transferencia hacia y desde películas para el intercambio internacional;

–	la codificación, cifrado y ensamblado con control y metadatos ;

–	la distribución  por medios terrenales o por satélite;

–	la evaluación de la calidad de las soluciones técnicas propuestas;

k)	que algunos aspectos de las LSDI caen en el ámbito de la Comisión de Estudio 9 del UIT-T, la CEI, la ISO, diversos organismos de normalización internacionales o regionales y otros foros pertinentes;

l)	que, teniendo en cuenta su ámbito de actuación, la Comisión de Estudio 6 es el lugar más adecuado para actuar como punto focal a la hora de coordinar los estudios pertinentes de los diversos organismos de la UIT y ajenos a la UIT interesados;

m)	que los estudios sobre LSDI revisten importancia tanto para el teatro como para la radiodifusión y la apertura inminente anunciada de algunos servicios operativos de LSDI hace que sea urgente que la UIT inicie dichos estudios;

n)	que aunque actualmente se están llevando estudios en varios países sobre todos los aspectos de la LSDI aún no se han completado totalmente los relativos específicamente a las imágenes en movimiento4,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las metas en cuanto a calidad de imagen y sonido, en términos subjetivos y objetivos, de las diversas aplicaciones del sistema LSDI?

2	¿Qué métodos son adecuados para la evaluación subjetiva y objetiva de la calidad del sonido y la imagen en los sistemas LSDI?

3	¿Qué normas jerárquicamente relacionadas serían necesarias para satisfacer los objetivos de calidad subjetiva de las LSDI en la adquisición, producción, postproducción e intercambio internacional de programas LSDI para diversas aplicaciones?

4	¿Qué prácticas de creación, producción, postproducción almacenamiento, formatos de intercambio de programas, normas y funcionamiento digital deben recomendarse para cumplir de forma fiable los objetivos de calidad de las LSDI?

5	¿Qué métodos pueden recomendarse para transferir material LSDI hacia y desde películas de 35 mm?

6	¿Qué información relativa a los programas LSDI debe incluirse como metadatos a través de la creación y cursarse a través de la cadena de distribución digital y en qué forma?

7	¿Qué métodos pueden recomendarse para la codificación con reducción de la velocidad binaria y para el cifrado de programas LSDI?

8	¿Qué métodos pueden recomendarse para adaptar los programas LSDI para su distribución por emisión terrenal o por satélite?

9	¿Qué métodos pueden recomendarse para el archivo del material LSDI?

decide también

1	que la cooperación entre la Comisión de Estudio 9 del UIT-T y la Comisión de Estudio 6 del UIT-R permita seleccionar métodos para la difusión de programas LSDI a sus usuarios finales por cable de televisión, redes de fibra óptica y redes de telecomunicaciones;

2	que la cooperación con ISO/CEI/CE1 JTC 1/SC29/GT11 (MPEG) permita seleccionar las herramientas de compresión necesarias para la distribución de programas LSDI a sus usuarios finales;

3	que la cooperación con la ISO, la CEI y otros organismos y foros de normalización internacionales y regionales (véanse ejemplos en el anexo 1) permita la especificación de los objetivos de entorno de presentación LSDI y los métodos y dispositivos relacionados;

4	que la cooperación con otros organismos tales como los que figuran como ejemplos en el Anexo 1 permita la selección de métodos compatibles con las especificaciones LSDI de extremo a extremo actualmente en desarrollo;

5	que se establezcan coordinaciones con los organismos indicados como ejemplo en el Anexo 1 para ayudar a la CE 6 a determinar el calendario y las prioridades de sus estudios;

6	que los organismos seleccionados para coordinación sean elegidos caso por caso dependiendo de su implicación en el tema en particular;

7	que los estudios de la CE 6 sobre métodos de producción, distribución y presentación de programas LSDI se base, cuando sea adecuado, en la utilización de las herramientas y dispositivos existentes;

8	que los estudios sobre LSDI desemboquen en un conjunto de Recomendaciones basadas en una jerarquía de niveles de comportamiento del sistema armonizada, cuando sea posible, con los sistemas actuales para la presentación de imágenes digitales;

9	Que si bien los estudios sobre LSDI pueden incluir características5 comunes a las imágenes en movimiento6 y en el ámbito de competencia de la Comisión de Estudio 6, esta Comisión reconozca que los aspectos7 específicamente relacionados con las imágenes en movimiento deben basarse en las normas elaboradas por los grupos de expertos en imágenes en movimiento;

10	que los estudios sobre LSDI concluyan en el año 2005.

Categoría: S1

Anexo 1

Organismos en el seno de la UIT y ajenos a la UIT que pueden 
ofrecer cooperación en los estudios sobre LSDI

La lista que aparece a continuación proporciona una indicación de algunas entidades dentro y fuera del marco de la UIT que poseen experiencia relativa a LSDI y pueden cooperar en los estudios sobre LSDI con la Comisión de Estudio 6 del UIT-R.

Organismos de la UIT

Grupo de Trabajo 6A del UIT-R

Grupo de Trabajo 6E del UIT-R

Grupo de Trabajo 6M del UIT-R

Grupo de Trabajo 6P del UIT-R

Grupo de Trabajo 6Q del UIT-R

Grupo de Trabajo 6R del UIT-R

Grupo de Trabajo 6S del UIT-R

Comisión de Estudio 9 del UIT-T

Comisión de Estudio 16 del UIT-T

Otros organismos y foros de normalización internacionales o regionales

ARIB – Association of Radio Industries and Businesses

ATSC –	 Advanced Television System Committee

DVB – Digital Video Broadcasting

EDCF – European Digital Cinema Forum

CEI – Comisión Electrotécnica Internacional

ISO – Organización de Normalización Internacional

ISO/CEI/JTC 1/SC29/GT11(MPEG) – Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento

SMPTE – Society of Motion Picture and Television Engineers

Uniones y asociaciones internacionales o regionales de radiodifusores

WBU-TC – Comisión Técnica de la Unión Mundial de Radiodifusión

Uniones y asociaciones regionales de radiodifusores (ABU, ASBU, CBU, UER, ISAB, NABA, OTI, URTNA)

Otros organismos

Asociaciones de distribuidores de programas

Asociaciones de fabricantes

Asociaciones de propietarios y operadores de teatros y salas cinematográficas (por ejemplo, la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros de EE.UU. (NATO), Unión Internacional de Cines (UNIC) y Asociación de Propietarios de Salas Cinematográficas de Canadá (MPTAC), etc.).

cuestión UIT-R 16-1/6

Sistemas de radiodifusión interactivos digitales

(2002-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	los progresos realizados en el procesamiento de la información y las tecnologías de comunicaciones;

b)	los rápidos avances hacia sistemas de distribución de radiodifusión digital y radiodifusión mejorada;

c)	el potencial de esos sistemas a la hora de soportar la interactividad para diversos objetivos;

d)	el desarrollo de métodos de comunicaciones por diversos medios de distribución adecuados para recibir de los usuarios la información de retorno relativa al material de programa (imagen, sonido, multimedios y datos);

e)	el gran número de receptores de radiodifusión domésticos que pueden resultar afectados por la adopción de servicios interactivos;

f)	el gran número de sistemas multimedios domésticos que pueden resultar afectados por la adopción de servicios interactivos;

g)	que la información de retorno procedente de los espectadores también se puede proporcionar de forma aplazada (los usuarios deben almacenar la información y encargarse de la entrega de la misma);

h)	la disponibilidad de medios de almacenamiento masivo en los receptores, lo que permite la interacción local sin necesidad de contar con un canal de retorno;

j)	la existencia de la Recomendación UIT-R BT.1369, "Principios básicos aplicables a una familia mundial común de sistemas para la prestación de servicios de televisión interactivos", muchos de los cuales también se aplican a la radiodifusión sonora, de multimedios y de datos;

k)	la necesidad de desarrollar una radiodifusión interactiva para acelerar la disminución de las discrepancias en materia de desarrollo digital;

l)	el posible papel de la radiodifusión interactiva en el control de la audiencia de radiodifusión (por ejemplo, mediametría) y en el control de la audiencia de Internet,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué posibilidades existen de uniformización entre sistemas especificados para datos de retorno de los receptores a los organismos de radiodifusión y a otros usuarios de tales datos para diferentes medios de recepción (por ejemplo, terrenales, por satélite, antena comunitaria, cable, Internet, etc.)?

2	¿Qué servicios interactivos (incluidos los servicios interactivos aplazados y locales*) se necesitarán probablemente y cuáles son los requisitos del canal de retorno?

3	¿Cuáles son los protocolos y las técnicas de modulación/transmisión, preferiblemente seleccionadas entre las que ya están normalizadas con ese objetivo, que deben recomendarse como las más adecuadas para cualquier medio de transmisión utilizado para llevar el canal de retorno?

4	¿Cuáles son los protocolos apropiados y los medios de almacenamiento adecuados para recopilar "varias versiones de difusión de datos hacia adelante que requieren la actividad del usuario" o "los datos interactivos resultantes de la actividad del usuario"?

5	¿Qué posibilidades existen de utilización armoniosa de sistemas multimedios para almacenar de forma apropiada las "diversas versiones de difusión de datos hacia adelante" o "los datos interactivos creados por el usuario"?

6	¿Cómo puede mantenerse en un marco de radiodifusión interactiva la recepción anónima de la radiodifusión sin que se dé la opción explícita de privacidad de los datos?

decide también

1	que los resultados de esos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que esta labor sea coordinada por las Comisiones de Estudio pertinentes de los Sectores de Radiocomunicaciones y de Normalización de las Telecomunicaciones;

3	que esos estudios se terminen en 2005.

cuestión uit-r 17/6*

Radiodifusión de datos en el entorno de radiodifusión digital

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en muchos países ya se han introducido los servicios de radiodifusión de datos que proporcionan varios tipos de datos con codificación digital;

b)	que el UIT-R y otros organismos de normalización como la Organización de Normalización Internacional (ISO) y la Comisión Electrónica Internacional (IEC) así como diversos consorcios industriales tales como ARIB, ATSC, DVB y CableLabs ya han realizado actividades de normalización relativas a la radiodifusión de datos;

c)	que se han desarrollado varias capas físicas y bajas-medias de sistemas de radiodifusión digital para varios tipos de cables de transmisión digital incluidos los canales por satélite, terrenales, por cable y de telefonía;

d)	que las velocidades binarias de transmisión de los sistemas de radiodifusión digital abarcan una gama muy amplia dependiendo del canal de radiodifusión y de las condiciones de recepción, por ejemplo, recepción fija o móvil;

e)	que para la presentación de capas de radiodifusión de datos se están considerando algunos mecanismos de presentación declarativa y de procedimiento y de ejecución de aplicación;

f)	que es conveniente lograr la armonización del transporte de la radiodifusión de datos para facilitar el intercambio internacional del contenido multimedios;

g)	que el usuario final puede realizar la conexión y desconexión del receptor y llevar a cabo la selección del servicio a instantes arbitrarios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué mecanismos de encapsulado deben recomendarse para el empaquetamiento y la codificación de los datos de emisión?

2	¿Qué mecanismos de sincronización y control de la temporización deben recomendarse para lograr una presentación atractiva de los componentes de datos y de los componentes críticos en el tiempo?

3	¿Qué mecanismos de señalización deben recomendarse para descubrir la presencia de datos en un tren de transporte de emisión que debe capturarse?

4	¿Qué mecanismos de aviso deben recomendarse para notificar al receptor por anticipado el horario de radiodifusión de datos que va a transmitirse?

5	¿Qué modelos de memoria intermedia de transporte deben definirse para que un receptor pueda adaptarse al flujo de datos?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que estos trabajos se coordinen con las Comisiones de Estudio correspondientes de los Sectores de Radiocomunicaciones y de Normalización de las Telecomunicaciones;

3	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIóN UIT-R 19/6

Normas de codificación audio a baja velocidad binaria

(1993-1995-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que actualmente se proponen diversos sistemas de codificación a baja velocidad binaria para las aplicaciones de audio digital;

b)	que los recientes avances de las técnicas de codificación de audio digital permiten lograr una reducción muy considerable de la velocidad binaria, manteniendo una calidad elevada;

c)	que hay aplicaciones de los sistemas de codificación de audio a baja velocidad binaria para la radiodifusión sonora digital, para las señales de sonido en televisión (especialmente el que acompaña a la TVAD y la EDTV) y para el almacenamiento de las señales;

d)	que los requisitos de las distintas aplicaciones de radiodifusión mencionadas en c) pueden ser muy distintos y deben definirse con cautela, a la vista de los servicios planificados;

e)	que debe considerarse la calidad de la cadena completa de radiodifusión y que debe evitarse, en la medida de lo posible, la transcodificación múltiple entre normas de baja velocidad binaria utilizadas para producción, enlaces de transmisión y radiodifusión,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los requisitos de calidad de sonido y de otro tipo necesarios para la producción, incluida la grabación, para los enlaces de transmisión y para las diversas aplicaciones de radiodifusión mediante transmisores terrenales y satélites, incluidos los formatos de audio multicanal de la Recomendación UIT-R BS.775?

2	¿Cuáles son las técnicas de reducción de la velocidad binaria que satisfacen el nivel de calidad y otros requisitos de cada una de las aplicaciones enumeradas en el § 1 y que utilizan eficazmente los medios de almacenamiento o de transmisión?

3	¿Qué técnicas permitirían maximizar la interoperabilidad de las diferentes partes de la cadena de radiodifusión?

4	¿Cuál es el carácter de las degradaciones de la señal debidas a las técnicas de codificación a baja velocidad binaria, y en particular después de una serie de códecs en cascada?

5	¿Cuáles son las técnicas de reducción de la velocidad binaria sin pérdidas que pueden aplicarse a la codificación audio, especialmente para las aplicaciones de estudio?

6	¿Qué métodos pueden aplicarse para minimizar las incompatibilidades entre las diversas técnicas de codificación a baja velocidad binaria, y qué interfaz puede recomendarse para las señales audio de baja velocidad binaria a fin de evitar la transcodificación de señales digitales con formato lineal?

7	¿Qué métodos de transcodificación entre técnicas de codificación de baja velocidad binaria adoptadas por el UIT-R pueden recomendarse, caso de que ello no pueda evitarse?

NOTA 1 – La Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones está estudiando la transmisión de programas radiofónicos para contribución, distribución primaria y por cable de televisión. Tiene que establecerse una colaboración estrecha entre ambas Comisiones de Estudio.

NOTA 2 – Véase la Recomendación UIT-R BS.1196,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que en 2005 concluyan los nuevos estudios de los sistemas de codificación a baja velocidad binaria con velocidades inferiores o iguales a 192 kbit/s por canal estereofónico para aplicaciones de emisión, e inferiores o iguales a 60 kbit/s por canal monofónico para enlaces de comentarios;

3	que en 2005 concluyan los nuevos estudios de la codificación a baja velocidad binaria para sistemas audio multicanal.

CUESTIÓN UIT-R 20/6

Interfaces para estudios digitales de televisión a alta definición

(1994-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Recomendación UIT-R BT.601 ha establecido las bases de las normas de codificación digital para estudios de televisión, tanto en los países que utilizan el sistema de 525 líneas como en los que utilizan el sistema de 625 líneas y que se están realizando estudios sobre las normas adicionales para niveles de codificación más bajos y para televisión de alta definición y de calidad mejorada;

b)	que la aplicación práctica de la Recomendación UIT-R BT.709 requiere la definición de los detalles de las diversas interfaces de estudio y de los trenes de datos que pasan por ellos;

c)	que dichas interfaces deben aprovechar las características ya incluidas en la Recomendación UIT-R BT.656;

d)	que es conveniente que las interfaces se definan en paralelo y en serie para la transmisión por portadores eléctricos y fibras ópticas;

e)	que conviene investigar si la especificación debe tratar la posibilidad de cursar señales de sonido y otras auxiliares a través de la interfaz y si es necesario definir señales de sincronismo normalizadas;

f)	que por motivos de explotación y económicos conviene investigar si la especificación debe también cubrir la posibilidad de utilizar la misma interfaz para transportar además los formatos de exploración indicados en las Recomendaciones UIT-R BT.601, UIT-R BT.1358 y UIT-R BT.1543, además de los de TVAD que aparecen en la Recomendación UIT-R BT.709;

g)	que las señales digitales de televisión producidas por estas interfaces pueden constituir una fuente potencial de interferencia para otros servicios y que debe tenerse en consideración el número 4.22 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué parámetros son necesarios para definir interfaces digitales normalizados para los grupos de señales de la Recomendación UIT-R BT.709 en paralelo y en serie?

2	¿Qué parámetros son necesarios para definir interfaces digitales compatibles de fibra óptica?

3	¿Qué parámetros son necesarios para especificar señales de sincronismo de transporte?

4	¿Qué señales auxiliares hay que transportar a través de las interfaces con las señales de vídeo y cuáles son los parámetros necesarios para definir normas para estas señales?

5	¿Qué requisitos adicionales son necesarios para los canales de sonido asociados?

6	¿Deben las interfaces digitales paralelo y serie presentar características comunes a las de los aspectos correspondientes de la Recomendación UIT-R BT.656?

7	¿Qué parámetros deben especificarse para utilizar la misma interfaz a fin de transportar igualmente los formatos de exploración indicados en las Recomendaciones UIT-R BT.601, UIT R BT.1358 y UIT-R BT.1543, además de los de TVAD que aparecen en la Recomendación UIT-R BT.709?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R BT.709, UIT-R BT.601, UIT-R BT.656, UIT-R BT.799, UIT-R BT.1120 y el Informe UIT-R BT.2003,

decide también

1	que los resultados de los estudios anteriores se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que los estudios anteriores se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 21/6

Características de los sistemas receptores del servicio de
radiodifusión por satélite (sonora y de televisión)

(1993-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	las atribuciones de frecuencia hechas al servicio de radiodifusión por satélite por las Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79) en las bandas de 42 y 84 GHz, la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) en las bandas de 17 GHz y 21 GHz así como en las bandas de 1,5; 2,3 y 2,6 GHz y la modificación de la atribución de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) de la banda de 84 GHz a la banda de 74 GHz por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) (CMR-2000);

b)	que las características de los sistemas receptores terrenales afectan la capacidad de la órbita y del espectro;

c)	que la elección de las bandas de frecuencias que se han de utilizar y de las normas de transmisión son de gran importancia al decidir las siguientes características del equipo receptor:

–	factor de calidad, G/T;

–	diagrama de ganancia de la antena;

–	anchura de banda de canal;

–	fiabilidad;

–	facilidad de control;

–	costo;

d)	que en las diversas bandas del SRS se proporcionan servicios de radiodifusión en forma integrada de varios tipos de contenido y con diversas velocidades binarias, tales como TVAD, televisión de definición convencional, sonido y datos;

e)	que van a implantarse servicios interactivos y por demanda y servicios que exigen dispositivos de almacenamiento en el receptor;

f)	que para compensar la notable atenuación debida a la lluvia que aparece en la banda de 17 GHz y por encima de esa frecuencia, los sistemas de modulación pueden ser complejos (jerárquico, multinivel, RF múltiplex en el tiempo, etc.) y contar con varios niveles de codificación de canal;

g)	que se debe prestar especial atención al diseño de receptor, a los criterios de agrupación de canales y de compartición y a su considerable influencia en la aplicación de los Planes para el servicio de radiodifusión;

h)	que las características técnicas y el costo de los equipos utilizados para recepción comunal y recepción individual pueden diferir esencialmente;

j)	que algunos países en desarrollo pueden estar interesados especialmente en el estudio de la recepción comunal;

k)	que se prevé que la calidad de recepción deseada y los parámetros consiguientes del diseño del sistema y normas para la recepción comunal de señales procedentes de satélites de radiodifusión sean muy diferentes de los parámetros y normas para la recepción individual;

l)	que la posible utilización de nuevos sistemas de televisión en color, que ofrecen señales de vídeo y audio de alta calidad y también canales de datos, requerirán técnicas de recepción adecuadas;

m)	que puede ser conveniente que el receptor funcione con más de uno de estos sistemas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las técnicas de recepción más adecuadas que se han de utilizar, habida cuenta del empleo posible de los existentes receptores de televisión, para la recepción individual y comunal?

2	¿Cuáles son las características óptimas de los sistemas de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión) para la recepción comunal e individual, para proporcionar cobertura económica de las zonas que se ha de servir dentro de un país o un grupo de países, habida cuenta de las técnicas de recepción identificada en el § 1?

3	¿Cuáles son las normas de transmisión para las diversas bandas del SRS aquí consideradas que deben asegurar el servicio deseado al coste más bajo posible?

4	¿Cuáles son las densidades de flujo de potencia requeridas para la recepción comunal e individual, con miras a especificar valores numéricos que distinguirán estos tipos de recepción?

5	¿Cuáles son las características óptimas de los equipos receptores, para recepción individual y comunal, en las bandas de frecuencia aquí consideradas atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite, habida cuenta de:

–	las diferentes técnicas de modulación para transmitir señales de imagen y sonido;

–	la necesidad de compartir bandas de frecuencias y el arco orbital con otros sistemas por satélite;

–	el costo de los equipos y sus características técnicas?

6	¿Cuál es la interdependencia entre el diseño del receptor, los criterios de agrupación de canales y de compartición, junto con los efectos de estos factores en el funcionamiento del servicio de radiodifusión por satélite?

7	¿Qué método de medida se debe utilizar para determinar el factor de calidad de los sistemas receptores, especialmente los destinados a la recepción individual?

NOTA 1 – Los estudios sobre las técnicas de recepción deben tratar en particular de los parámetros que pueden afectar la interferencia mutua con otros servicios.

NOTA 2 – Véanse los Informes UIT-R BO.473, UIT-R BO.632 y UIT-R BO.810
y UIT-R BO.1075 y las Recomendaciones UIT-R BO.652, UIT-R BO.790, UIT-R BO.1130, UIT-R BO.1408 y UIT-R BO.1516 y el Manual UIT-R “Radiodifusión sonora digital terrenal y por satélite destinada a receptores de vehículos, portátiles y fijos en las bandas de ondas métricas y decimétricas” Ginebra, 2002,

decide también

1	que estudios para responder a esta Cuestión debe centrarse en los receptores que utilizan técnicas digitales para la radiodifusión de audio y en la televisión de alta definición con el objetivo de modificar las Recomendaciones pertinentes, por ejemplo, la Recomendación UIT-R BO.790;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 22-1/6

Órbitas de satélite y tecnología de estación espacial para el servicio
de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión)

(1993-2002-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la elección de la órbita del satélite y la tecnología disponible para el diseño de la estación espacial afectan a casi todas las otras características de un sistema de radiodifusión por satélite, por ejemplo, la anchura de banda de radiofrecuencia disponible para la transmisión, la p.i.r.e. de las estaciones terrenas del enlace de conexión, el tamaño de las antenas de la estación terrena receptora, el número de satélites requeridos para la cobertura continua, el intervalo entre la sustitución del satélite y la interferencia causada a los sistemas fuera de la zona de servicio prevista;

b)	que la p.i.r.e. de las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite a menudo es alta, comparada con la del servicio fijo por satélite. El control de las emisiones no deseadas en bandas adyacentes es un requisito importante para estas estaciones espaciales;

c)	que la p.i.r.e. localmente variable dentro de la zona de servicio puede ser un medio adecuado para compensar la elevada atenuación debida a la lluvia en las bandas del SRS de 17 GHz y superiores;

d)	que los recientes progresos en las tecnologías de antena del satélite facilitan el desarrollo de antenas de gran abertura y de sistemas de antena que controlan la p.i.r.e. de una subzona específica arbitrariamente mediante antenas de haz reconfigurable y orientable;

e)	que, combinando una p.i.r.e. variable con la jerarquía digital puede lograse un SRS flexible y eficaz, multinivel o con modulación en RF múltiplex en el tiempo y codificación de canal, para compensar la atenuación debida a la lluvia; por ejemplo, pueden lograrse velocidades de transmisión de datos de alta densidad para la recepción en condiciones nominales y velocidades de transmisión de datos de baja densidad para recepción durante el desvanecimiento debidos a la lluvia;

f)	que el arco de coordinación se define como la parte del arco de la órbita de los satélites geoestacionarios dentro de la cual la Oficina de Radiocomunicaciones identifica a las administraciones que pueden verse afectadas y con las que puede ser necesario realizar una coordinación,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las órbitas de satélite más adecuadas para la radiodifusión por satélite, desde el punto de vista de la órbita y la compartición de frecuencias, de la potencia del satélite y de un gran ángulo de elevación en la ubicación receptora?

2	¿Qué precisión del control de actitud puede lograrse?

3	¿Qué potencia primaria máxima es probable que esté disponible para explotar un transmisor en un satélite, y qué otros factores asociados con el entorno espacial influyen para limitar la potencia que podría desarrollarse en el transmisor en las distintas frecuencias que pudieran ser utilizadas?

4	¿Qué ganancia, directividad y estabilidad de orientación pueden alcanzarse para las antenas transmisoras de satélite en distintas frecuencias?

5	¿Qué tecnología de antenas está disponible para conformar los diagramas de radiación de las antenas transmisora y receptora dentro de la zona de cobertura deseada y en las regiones de los lóbulos laterales?

6	¿Qué nuevas técnicas pueden recomendarse para lograr una variación local de la p.i.r.e. estática o dinámica dentro de la zona de servicio a fin de compensar los elevados desvanecimientos debidos a la lluvia en el SRS a frecuencias de 17 GHz y superiores?

7	¿Cuál es la vida útil probable de un satélite, habida cuenta de que el fallo en la posición exacta o en la orientación de la antena puede acortar dicha vida útil?

8	¿Qué tecnología está disponible para limitar la cobertura a las zonas geográficas especificadas?

9	¿Qué reducción se puede lograr de la radiación de emisiones no deseadas desde el transpondedor del satélite?

10	¿Qué valores pueden aplicarse para un arco de coordinación en bandas que no estén sujetas a un Plan?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R BO.652,

decide también

1	que esta Cuestión desemboque en la modificación de las Recomendaciones correspondientes tales como la Recomendación UIT-R BO.652 y en la elaboración de nuevas Recomendaciones, si ha lugar;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 23/6*

Características de los sistemas del servicio de radiodifusión sonora por satélite para la recepción individual mediante receptores portátiles y móviles

(1990-1993-2000-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que ciertos países desean disponer de un servicio de radiodifusión para la difusión de un mismo programa en una región bastante extensa, que asegure en todo momento una calidad de recepción satisfactoria cuando se utilizan receptores portátiles y móviles;

b)	que no siempre es posible proporcionar económicamente tal servicio mediante redes terrenales, pero que tal vez podrían utilizarse a tal fin sistemas de satélite;

c)	que, dado los niveles de densidad de flujo de potencia necesarios, para la recepción con receptores portátiles y de vehículos podría ser difícil la compartición con servicios terrenales;

d)	que se han efectuado con éxito demostraciones de sistemas avanzados de modulación y codificación digital con requisitos moderados de densidad de flujo de potencia y con mejores características de compartición;

e)	que pueden utilizarse distintas velocidades de codificación en la fuente para los sistemas del servicio de radiodifusión sonora (SRS sonora), dependiendo de la calidad del sonido necesaria;

f)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó frecuencias al servicio de radiodifusión (sonora) y a la radiodifusión terrenal complementaria en las bandas 1 452-1 492 MHz, 2 310-2 360 MHz, y 2 535-2 655 MHz para la radiodifusión sonora digital dirigida a receptores portátiles y de vehículo;

g)	que la Resolución 528 (CAMR-92) decidió que la UIT convocase una conferencia competente, de preferencia no más tarde de 1998, para la planificación del SRS (sonora) en las bandas atribuidas a este servicio y pedía a las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones que efectuasen los estudios preparatorios necesarios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los objetivos de servicio y cuáles son los distintos conceptos de servicio utilizando satélites que puedan cumplir estos objetivos?

2	¿Cuáles son las degradaciones de la propagación más probables en los diversos entornos receptores para las bandas atribuidas al servicio?

3	¿Qué técnicas de reducción se encuentran disponibles para superar las degradaciones previstas de la propagación?

4	¿Cuáles son el tipo y las características de los algoritmos de codificación en la fuente más adecuados y de las técnicas de modulación de codificación de canal?

5	¿Cuáles son las características a especificar para los receptores, y en particular para las antenas de recepción de los receptores transportables, portátiles y/o móviles?

6	¿Cuáles son las características a especificar para los satélites, especialmente desde el punto de vista de la elección de la órbita, la potencia de transmisión y la cobertura, teniendo en cuenta los posibles sistemas mixtos de satélites/terrenales?

7	¿Cuáles son los requisitos de anchura de banda para los enlaces de conexión?

8	¿Qué atribuciones de frecuencia al servicio fijo por satélite son más adecuadas para los enlaces de conexión?

9	¿Cuáles son los costes estimados del sistema de transmisión y de los receptores portátiles y de vehículo?

10	¿Cuáles son las disposiciones óptimas de compartición con el servicio complementario de radiodifusión sonora digital terrenal?

11	¿Cuáles son los procedimientos de prueba y los métodos de medición que deben utilizarse para la evaluación global de la calidad de los sistemas de radiodifusión sonora digital?

NOTA 1 – Véanse el Informe UIT-R BO.2006, el Manual UIT-R “Radiodifusión Sonora Digital”, Ginebra, 2002 y las Recomendaciones UIT-R BO.789 y UIT-R BO.1130.

NOTA 2 – Los aspectos de la compartición de frecuencias y de implementación del servicio se plantean en la Cuestión UIT-R 57/6,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

Cuestión uit-r 24/6

Grabación de programas de televisión en discos ópticos
o magnetoópticos para el intercambio internacional

(1990-1993-1996-1999-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los discos ópticos y magnetoópticos ofrecen la posibilidad de conseguir una densidad de grabación mucho mayor, mediante técnicas digitales;

b)	que el tiempo de acceso a las partes de una grabación efectuada en discos ópticos o magnetoópticos es suficientemente corto,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué normas relativas al intercambio internacional de programas de televisión grabados en discos ópticos y/o magnetoópticos deberían recomendarse?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 25/6

Unificación de los datos de identificación para el intercambio internacional
y archivo de grabaciones de programas radiofónicos y de televisión
y de películas para televisión

(1994-1999-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las diversas Recomendaciones UIT-R especifican la información mínima sobre programas que deben incluir las cintas magnéticas grabadas, las cintas magnéticas de programas de televisión y las películas que se utilizan en televisión;

b)	que la información mínima que se especifica para esas distintas grabaciones no siempre es homogénea, ni en su contenido ni en su presentación;

c)	que los métodos modernos utilizados en la producción, radiodifusión y almacenamiento de grabaciones y de películas utilizan cada vez más equipos automáticos y de identificación legible por máquina del contenido de la grabación;

d)	que en la actualidad la mayor parte de los organismos de radiodifusión explotan sus propios datos de identificación del contenido de la grabación, y que la mayoría de los fabricantes de equipos automáticos de radiodifusión implantan sus propios datos de identificación legible por máquina;

e)	que la especificación de datos y de un método unificados de identificación para el contenido de la grabación facilitaría el intercambio internacional y el archivo de programas y, se podría incluir en los datos de identificación internos por medio de un simple programa informático;

f)	que se están realizando actualmente estudios a fin de especificar metadatos relativos a programas que acompañarán a los programas grabados, principalmente para facilitar el archivo y la recuperación,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué tipo de información esencial sobre el contenido de los programas debe suministrarse con la grabación de cintas de programas radiofónicos y de televisión y películas destinadas al intercambio internacional y el archivo de programas?

2	¿Cómo debe suministrarse esa información (por ejemplo, por medio de:

–	una hoja de programa en la caja de grabación;

–	una etiqueta fijada en la caja de grabación;

–	una etiqueta fijada en la bobina o casete de la cinta;

–	metadatos almacenados en un mismo soporte que contiene el programa;

–	metadatos almacenados en un soporte distinto del que contiene el programa;

–	otros métodos)?

NOTA 1 – Los estudios sobre las características y especificaciones de metadatos para grabación y archivo se recogen en las Cuestiones UIT-R 59-6 y UIT-R 90/6.

3	¿Cómo puede establecerse una correlación entre la información esencial sobre programas suministrada en forma legible por máquina en cintas y películas destinadas al intercambio internacional y una información similar utilizada habitualmente por los organismos de radiodifusión para la explotación automatizada interna y el archivo?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que estos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 26/6

Sistemas interactivos de radiodifusión por satélite
(televisión, sonido y datos)*, **

(1995-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	los avances en la tecnología de tratamiento, almacenamiento y transmisión de la información;

b)	el desarrollo de canales avanzados de transmisión para difusión de información (cable, sistemas de antena colectiva de satélite, relevadores terrenales o recepción directa por satélite);

c)	el desarrollo de sistemas de televisión perfeccionados y digitales que utilizan estos canales;

d)	la necesidad de interacción que tienen dichos sistemas para diversos fines;

e)	que la interactividad puede ampliar de manera eficaz la capacidad de los receptores de televisión para proporcionar acceso al contenido de la Malla (web) de Internet ayudando de esa forma a disminuir las discrepancias en materia de desarrollo digital***;

f)	las oportunidades crecientes de introducción de nuevos tipos de radiodifusión de datos;

g)	el desarrollo de métodos de transmisión adecuados para la recepción de la información devuelta por los espectadores en relación con los programas (imagen, sonido y datos);

h)	el gran número de receptores domésticos que probablemente se verá afectado por la adopción de servicios de satélite interactivos y la necesidad resultante de una arquitectura de sistema común en todo el mundo,

decide someter a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los posibles métodos y los canales para los sistemas interactivos de radiodifusión por satélite con recepción por cable, a través de antenas colectivas de satélite, de relevadores terrenales, de redes conmutadas o de recepción directa de satélite?

2	¿Qué servicios interactivos (o casi interactivos) serán probablemente necesarios y cuáles serán sus requisitos para los canales de retorno de datos?

3	¿Cuáles son los métodos y técnicas de gestión adecuados que pueden emplearse para dichos canales de retorno de datos (por ejemplo, redes conmutadas, PCS, LEO, enlace de satélite, agrupación SMATV, etc.)?****

4	¿Qué métodos pueden adoptarse para utilizar las actuales atribuciones de bandas de frecuencias en dichos canales de retorno de datos a fin de preservar los recursos necesarios?

5	¿Cuáles son las características comunes de dichos canales de retorno de datos con las que se están adoptando para otros sistemas interactivos de radiodifusión de televisión?

6	¿Qué posibilidades existen de adopción a nivel mundial de las características de los canales de retorno de datos para que funcionen en distintos medios de transmisión y qué parámetros de dichos canales son adecuados en los diversos tipos de sistemas interactivos de radiodifusión por satélite?

7	¿Qué características necesarias para los servicios interactivos por satélite deben identificarse a fin de aumentar la flexibilidad de dichos sistemas?

8	¿Qué disposiciones podrían tomarse para facilitar la recepción anónima de los programas de radiodifusión por los usuarios que no deseen invocar la interactividad?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R BT.1434, UIT-R BT.1435 y UIT-R BT.1436,

decide también

1	que se coordinen los resultados de los estudios anteriores con la Comisión de Estudio 9 de la Normalización de Telecomunicaciones;

2	que los resultados se utilicen en la preparación de nuevas Recomendaciones relativas a las características del trayecto de transmisión de retorno, posiblemente junto con otros Grupos de Trabajo que tratan sobre temas conexos;

3	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 27/6

Receptores para radiodifusión sonora por debajo de 30 MHz

(1982-1990-1994-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que una planificación eficaz debe tener en cuenta las características principales de las instalaciones receptoras;

b)	que puede que sea preciso completar y actualizar la información contenida en la Recomendación UIT-R BS.703,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características principales de las instalaciones de recepción que pueden ser útiles para las tareas de planificación?

2	¿Cuáles son las características técnicas mínimas de las instalaciones de recepción, para una calidad de audición compatible con las especificaciones del UIT-R, para los diferentes sistemas de radiodifusión sonora a saber?

Estas características técnicas se deben definir en los tres casos siguientes:

–	recepción individual,

–	recepción comunal,

–	audición colectiva.

NOTA 1 – Las características técnicas mínimas deben tener en cuenta los trabajos más recientes de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI),

decide también

1	que los resultados de esos estudios se encaminen a:

–	actualizar y completar la Recomendación UIT-R BS.703;

–	proponer una o varias nuevas Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 28/6*

Radiodifusión en ondas decamétricas a corta distancia
en la banda 7 en la Zona Tropical

(1990-1994-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la evaluación de la potencia necesaria para obtener una calidad dada para un servicio de radiodifusión a corta distancia en la Zona Tropical requiere un preciso conocimiento de las características de transmisión y recepción, incluida la variación estadística del ruido radioeléctrico natural;

b)	que sería muy conveniente contar con mayor número de datos fiables para planificar nuevos servicios de radiodifusión en la Zona Tropical;

c)	que sería asimismo muy conveniente poseer más datos fiables utilizando condiciones representativas de transmisión y recepción en la Zona Tropical para la organización de diversos servicios en las bandas compartidas adjudicadas a la Zona Tropical (véase el número 23.6 del Reglamento de Radiocomunicaciones),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué valores deben adoptarse en las relaciones señal/ruido y señal de radiofrecuencia deseada/interferente como representativos de un servicio de radiodifusión aceptable en la Zona Tropical?

2	¿Deben modificarse a nuevos valores los límites de potencia propuestos en la Recomendación UIT-R BS.215, dependiendo de los datos prácticos obtenidos tras un largo periodo, para ofrecer un servicio de radiodifusión aceptable en la Zona Tropical?

3	¿Cuál es la relación entre:

–	la ubicación del transmisor,

–	la distancia desde el transmisor,

–	la potencia de portadora radiada,

–	las antenas (véase la Nota 1) transmisora y receptora,

–	la radiofrecuencia utilizada

para lograr la calidad de servicio requerida?

NOTA 1 – Se debe tener en cuenta la información pertinente contenida en los textos de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones.

4	¿Qué valor del ruido radioeléctrico natural debe tenerse en cuenta al planificar los servicios de radiodifusión en la Zona Tropical para las distintas horas del día y, si es preciso, para diferentes zonas geográficas?

decide también

1	que los resultados de los mencionados estudios sirvan para:

	actualizar las Recomendaciones existentes;

	preparar una o varias nuevas Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 29/6

Transmisión de información suplementaria con un solo transmisor en radiodifusión sonora con modulación de frecuencia

(1990-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la radiodifusión con un solo transmisor de información suplementaria adicional a los programas radiofónicos, es técnicamente viable, sobre todo mediante el uso de señales digitales que modulan una subportadora;

b)	que cabe prever una gran diversidad de tipos de información suplementaria para distintas aplicaciones;

c)	que es posible transmitir informaciones sin relación directa con el programa principal;

d)	que conviene estimular el desarrollo de sistemas compatibles o, si es posible, de sistemas comunes;

e)	que en la Recomendación UIT-R BS.643 se especifica un «Sistema para la sintonización automática y otras aplicaciones en los receptores radiofónicos con modulación de frecuencia para su utilización con el sistema de frecuencia piloto»,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las aplicaciones que cabe prever?

2	¿Cuáles son las características mínimas que debe reunir un canal de transmisión en el caso de esas aplicaciones, por ejemplo, velocidad de transmisión de la información, tiempos de acceso, zona de cobertura comparada con la de la monofonía, proporción aceptable de pérdidas y de errores?

3	¿Cuáles son las posibilidades de utilización del mismo canal de transmisión para aplicaciones ulteriores?

4	¿Qué sistemas de transmisión reúnen las condiciones mínimas señaladas anteriormente: en particular, frecuencia de la subportadora, tipo de modulación, velocidad de transmisión de la información, estructura de la trama digital, sistemas de detección y/o corrección de errores, sensibilidad al contenido del programa principal y a las condiciones de recepción?

5	¿Qué compatibilidad puede alcanzarse con los servicios de radiodifusión existentes?

6	¿Qué información y método de presentación de algunos grupos indefinidos puede recomendarse en un sistema de radiodifusión sonora con respecto a aplicaciones como la transmisión de texto y de gráficos?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R BS.643, UIT-R BS.1194 y UIT-R BS.1350,

decide también

1	que los resultados de esos estudios vayan encaminados a:

–	actualizar y complementar las Recomendaciones UIT-R BS.643 y UIT-R BS.1350;

–	preparar una o varias Recomendaciones nuevas;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 30/6*

Antenas transmisoras y receptoras de ondas métricas y decimétricas

(1990-1993-1994-1995-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para la planificación de frecuencias es necesario conocer las características de las antenas transmisoras y receptoras;

b)	que para planificar el uso más eficaz del espectro hay que establecer con un elevado grado de exactitud los diagramas de radiación de las antenas;

c)	que la planificación del uso más eficaz del espectro puede entrañar el empleo de la misma antena para diferentes emisiones;

d)	que al establecer los diagramas de radiación en transmisión, debe tenerse en cuenta la influencia que ejerce la estructura de apoyo, las estructuras importantes situadas en las cercanías y la estabilidad eléctrica del conjunto de antena;

e)	que es esencial verificar mediante mediciones el diagrama de radiación de las antenas;

f)	que la densidad de potencia de radiofrecuencia en las cercanías de las antenas transmisoras es importante;

g)	que las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones han realizado ya importantes estudios sobre las características de radiación de las antenas de radiodifusión de ondas kilométricas, hectométricas, decamétricas y por satélite;

h)	que las publicaciones del UIT-R no contienen información detallada sobre las características de los sistemas de antenas transmisoras y receptoras en la radiodifusión por ondas métricas y decimétricas (incluidas las antenas para utilización en radiodifusión sonora digital (RDS) directa por satélite con frecuencias superiores a 1 GHz, aproximadamente),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los diagramas de radiación de los sistemas de antenas transmisoras y receptoras de ondas métricas y decimétricas (incluidas las antenas para utilización en RDS con frecuencias superiores a 1 GHz, aproximadamente)?

2	¿Cuál es la influencia ejercida por las estructuras de apoyo y por las estructuras relevantes situadas en las cercanías sobre las características técnicas de las antenas en las bandas de ondas métricas y decimétricas?

3	¿Qué diferencias pueden esperarse entre las características teóricas y prácticas, debido a los aspectos prácticos de las antenas de ondas métricas y decimétricas?

4	¿Cuáles son los métodos de cálculo de las intensidades de campo eléctrico y magnético en las cercanías de las antenas transmisoras?

5	¿Qué procedimientos por ordenador pueden recomendarse para dar, en forma normalizada, los diagramas de ganancia y directividad de las antenas transmisoras y receptoras comúnmente utilizadas en ondas métricas y decimétricas (incluidas las antenas para utilización en DBL con frecuencias superiores a 1 GHz, aproximadamente)?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R BS.1195,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se utilicen para preparar una nueva Recomendación sobre:

–	antenas receptoras de ondas métricas y decimétricas (incluidas las antenas para utilización en radiodifusión sonora digital directa por satélite con frecuencias superiores a 1 GHz, aproximadamente);

–	diagramas de referencia de antenas receptoras para utilizar en la planificación;

–	antenas transmisoras de ondas métricas y decimétricas (incluidas las antenas para utilización en radiodifusión sonora digital directa por satélite con frecuencias superiores a 1 GHz, aproximadamente);

2	que dichos estudios se terminen en 2005;

3	que se invite a las administraciones a que proporcionen mediciones apropiadas de la radiación de los diagramas de las antenas de ondas métricas y decimétricas (incluidas las antenas para utilización en DBL con frecuencias superiores a 1 GHz, aproximadamente).

CUESTIÓN UIT-R 31/6

Radiodifusión de televisión terrenal digital

(1992-1993-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	los rápidos progresos de las técnicas de reducción de velocidad binaria y de modulación digital;

b)	que los sistemas de transmisión digital pueden ofrecer ventajas desde el punto de vista de la calidad y utilización eficaz del espectro y que algunas administraciones estaban proyectando su introducción en 1995;

c)	que la codificación con reducción de la velocidad binaria de señales digitales de televisión tendrá una amplia aplicación para emisión por medios terrenales y por satélite, para distribución secundaria por cable y fibra óptica y para los medios de entrega previamente grabados;

d)	que resulta ventajoso disponer de un máximo de elementos comunes para las codificaciones con reducción de la velocidad binaria en las diversas aplicaciones;

e)	que varias Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones están examinando o considerando la utilización de técnicas de reducción de velocidad binaria, entre las que cabe citar la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones, el Grupo de Trabajo 6S, el Grupo de Trabajo 6R, para una variedad de aplicaciones conexas;

f)	que los puntos comunes con las técnicas de reducción de velocidad binaria utilizadas en las aplicaciones conexas (tales como equipos para uso doméstico) consideradas por la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el UIT-T pueden ofrecer ulteriores ventajas;

g)	que las distintas clases de servicios, por ejemplo, televisión multicanal, servicios de radiodifusión sonora multicanal, servicio de datos auxiliares, etc., se introducirán como nuevos servicios interesantes con gran flexibilidad y eficacia en el funcionamiento múltiplex;

h)	que se introducirán métodos de protección contra errores de alta calidad para la transmisión eficaz y fácil realización en los receptores domésticos;

j)	que se utilizarán métodos de modulación digital adecuados para los trayectos de transmisión terrenales;

k)	que se adoptarán estrategias de armonización con la radiodifusión terrenal existente,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los métodos adecuados para multiplexar las señales requeridas en el canal (con inclusión de imagen, sonido, datos, etc.)?

2	¿Cuáles son los métodos adecuados para la protección contra errores?

3	¿Cuáles son los métodos adecuados de modulación y de transmisión y sus parámetros pertinentes, para la radiodifusión de señales de televisión codificadas digitalmente en canales terrenales?

4	¿Cuáles son las estrategias apropiadas para introducir y realizar servicios de radiodifusión de televisión digital terrenal, habida cuenta de los servicios de radiodifusión terrenales existentes?

NOTA 1 – Véanse también las Cuestiones UIT-R 12/6, UIT-R 80/6 y UIT-R 4/6,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN uit-r 32/6*

Requisitos de protección de los sistemas de radiodifusión contra la interferencia causada por la radiación de los sistemas de telecomunicaciones por cable, 
por las emisiones de los equipos industriales, científicos y médicos 
y por las emisiones de dispositivos de corto alcance

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se están desarrollando nuevos sistemas de telecomunicaciones que utilizan alimentación por energía eléctrica o el cableado de distribución de líneas telefónicas;

b)	que estos sistemas de telecomunicaciones por cable emplean bandas de frecuencias de ondas kilométricas, hectométricas, decamétricas y métricas y ocupan una anchura de banda amplia;

c)	que estas líneas de transmisión no han sido diseñadas o instaladas para la transmisión de señales de banda amplia y, por consiguiente, es inevitable que se produzcan una radiación de los hilos;

d)	que los equipos industriales, científicos y médicos (ICM) y los dispositivos de corto alcance cuentan cada vez con una mayor demanda;

e)	que las radiaciones y emisiones no deseadas procedentes de estos sistemas pueden interferir la recepción de los servicios de radiodifusión;

f)	que los sistemas de radiodifusión están diseñados teniendo en cuenta el ruido intrínseco del receptor y el ruido radioeléctrico externo, incluido el ruido atmosférico, artificial y galáctico;

g)	que la radiación procedente de los sistemas de telecomunicaciones por cable y la emisión causada por los equipos ICM y los dispositivos de corto alcance aumentan el nivel de ruido radioeléctrico artificial provocando a su vez un incremento en el ruido radioeléctrico externo;

h)	que el aumento del ruido radioeléctrico externo da lugar a un incremento de la mínima intensidad de campo utilizable y a una degradación de la calidad de recepción de los servicios de radiodifusión;

j)	que la Recomendación UIT-R P.372 describe niveles de algunos tipos de ruido radioeléctrico;

k)	que el entorno de recepción de los servicios de radiodifusión debe protegerse contra la interferencia,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los requisitos de protección contra la interferencia de los diversos sistemas de radiodifusión en cuanto a máximo nivel aceptable de intensidad de campo incidente procedente de los sistemas de telecomunicaciones por cable, de los equipos ICM y de los dispositivos de corto alcance teniendo en cuenta lo siguiente:

1.1	parámetros de planificación de los sistemas de radiodifusión;

1.2	distancia desde los cables de los equipos de telecomunicación, desde los equipos ICM y desde los dispositivos de corto alcance a la antena receptora de radiodifusión;

1.3	posible incremento del ruido artificial en las próximas décadas;

1.4	efecto acumulativo de la radiación no deseada procedente de cierto número de fuentes?

decide también

1	que, los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

NOTA 1  Véanse también las Cuestiones UIT-R 213/1, UIT-R 218/1 y UIT-R 221/1.

CUESTIÓN UIT-R 33/6

Normas para la codificación e interfaces de audio digital

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que aunque la utilización de las señales sonoras digitales en estudios debe traducirse en una mejora en la calidad, las técnicas digitales introducen sus propias degradaciones específicas;

b)	que las degradaciones causadas a las señales sonoras de radiodifusión pueden minimizarse y el coste de los equipos de transcodificación puede reducirse si se logra una relación sencilla entre las normas de codificación utilizadas para la producción, los enlaces de transmisión y la radiodifusión;

c)	que los equipos de estudio de sonido pueden requerir parámetros de codificación distintos de los necesarios para la emisión de las señales de radiodifusión de alta calidad; por ejemplo, pueden necesitar un número más elevado de bits/muestra para permitir un cierto "margen" de procesamiento;

d)	que pueden aparecer otros factores que afectan a la elección de los parámetros de codificación en algunos equipos utilizados en los estudios de radiodifusión. Por ejemplo, pueden surgir limitaciones debido a la grabación de vídeo en el mismo magnetoscopio;

e)	que la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones está estudiando actualmente los parámetros de codificación necesarios para satisfacer los distintos requisitos de producción de las señales de vídeo en los estudios de televisión;

f)	que la interconexión de los equipos en el dominio digital es necesaria para evitar las degradaciones que surgen al convertir una señal sonora de analógica a digital,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué métodos de transcodificación entre las distintas representaciones de la señal de audio pueden recomendarse?

2	¿Qué interfaces audio digital pueden recomendarse para interconectar los equipos de audio digital, teniendo en cuenta la necesidad de transmitir datos auxiliares junto con el programa?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

cuestión UIT-r 34/6*

Formatos de fichero para el intercambio de materiales de audio, video, datos y metadatos (contenido) en los entornos de televisión profesional y cine digital

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de almacenamiento basados en las tecnologías de la información, incluidos los discos de datos y las cintas de datos, ya han comenzado a penetrar en todas las áreas del entorno de televisión profesional; producción, edición no lineal, reproducción, postproducción, producción distribuida, archivo, contribución y distribución;

b)	que los futuros entornos de producción de TV incorporarán cada vez más sistemas del mundo de las tecnologías de la información, tales como redes y sistemas de servidor;

c)	que las aplicaciones para TV profesional y cine digital se basarán cada vez en mayor medida en programas informáticos que normalmente manejan el contenido en forma de fichero;

d)	que el intercambio de ficheros no introduce degradación adicional en la calidad de la imagen y el sonido si, por ejemplo, el audio y vídeo comprimidos incluidos en el cuerpo principal del fichero se transfieren en su forma natural comprimida;

e)	que el intercambio de ficheros puede adaptarse fácilmente a la anchura de banda de canal disponible, de manera que el usuario puede llegar a un compromiso entre transferencia de anchura de banda y transferencia en el tiempo;

f)	que los metadatos, el audio, el vídeo, la esencia de datos y los datos auxiliares pueden transferirse en un fichero común;

g)	que los metadatos, el audio, el vídeo, la esencia de datos y los datos auxiliares pueden almacenarse y transferirse como ficheros independientes con la posibilidad de una posterior sincronización;

h)	que los sistemas pueden construirse utilizando equipos informáticos genéricos, lo que añade ventajas económicas al conjunto del sistema;

j)	que la tecnología de los formatos de fichero y el intercambio de ficheros ofrece ventajas significativas en cuanto a flexibilidad de funcionamiento, flujo de producción, automatización de la estación y economía;

k)	que la interoperabilidad en el interior de los sistemas de gestión de contenido y entre dichos sistemas es un requisito de usuario esencial y exige formato de fichero interoperable para el intercambio de contenido y fondos;

l)	que la aplicación del intercambio de metadatos (por ejemplo, en producción de TV) requiere el apoyo de las normas actuales sobre metadatos (por ejemplo, el diccionario de metadatos SMPTE);

m)	que debe considerarse la compatibilidad con los protocolos de transporte binario y de metadatos XML;

n)	que la adopción de un pequeño número de formatos de fichero interoperables para el intercambio de señales simplificaría en gran medida el diseño y funcionamiento de los equipos y de los estudios remotos;

o)	que la interoperabilidad y las pruebas de conformidad se simplifican cuando se especifica una sola construcción de código para cada norma de compresión;

p)	muchos organismos de radiodifusión del mundo ya han instalado sistemas basándose en formatos de fichero actualmente normalizados tales como SMPTE 268M y SMPTE 360M;

q)	que el intercambio entre organismos de radiodifusión, y entre dichos organismos y sus suministradores o agencias, se basa en estos formatos de fichero existentes;

r)	que muchas aplicaciones de múltiples fabricantes se basan en el intercambio de ficheros en estos formatos;

s)	que los actuales formatos de ficheros puede que no satisfagan todas las futuras necesidades de usuario y, por esa razón, serán precisos nuevos desarrollos para satisfacer dichos requisitos;

t)	que la implantación eficaz de los futuros desarrollos exige interoperabilidad con las actuales instalaciones basadas en las normas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué estructura de formatos de fichero será la más adecuada para satisfacer las futuras necesidades de los usuarios manteniendo la interoperabilidad con las instalaciones existentes?

decide también

1	que la Comisión de Estudio 6 del UIT-R supervise los trabajos de normalización de otras organizaciones con respecto a los formatos de fichero y que el UIT-R proponga para su adopción los formatos de ficheros actuales y futuros adecuados;

2	que en los estudios se consideren igualmente las estrategias de integración y transferencia de los formatos de fichero anteriores, actuales y futuros;

3	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

4	que dichos estudios se terminen en 2005.

Cuestión UIT-R 35/6

Retardo temporal admisible de ida y vuelta para las inserciones 
en programas radiofónicos y de radiodifusión de televisión*

(1999-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los programas de radiodifusión sonora o de televisión pueden incluir entrevistas y otras situaciones interactivas que implican inserciones tomadas en distintos emplazamientos físicos enlazados entre sí con un emplazamiento de base;

b)	que dichas inserciones pueden sufrir retardos temporales muy importantes debido al tiempo de transporte de las propias señales o al tratamiento por los algoritmos de compresión utilizados en los trayectos de ida y vuelta y desde el emplazamiento de base;

c)	que el retardo temporal de la señal de audio o de vídeo puede en estos casos ser molesto y hacer que el programa resulte inaceptable, por lo que no debe rebasarse el máximo retardo temporal admisible,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué modelo de referencia puede utilizarse para el trayecto de la señal en las situaciones de interacción a distancia de la programación radiofónica y de televisión?

2	¿Qué retardo temporal de ida y vuelta es admisible para las señales insertadas de audio y de vídeo utilizadas en los programas de radiodifusión?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 36/6

Normas para el estudio de televisión de alta definición
y para el intercambio internacional de programas

(1974-1986-1990-1993-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los clásicos sistemas de televisión no resultan ideales en lo que respecta a la calidad de imagen, por ejemplo, en lo que concierne a la nitidez y al realismo;

b)	que puede ser posible transmitir señales de televisión de banda ancha en las bandas atribuidas a los servicios de radiodifusión terrenales y por satélite así como a través de los sistemas por cables;

c)	que los progresos en el dominio de presentación de imágenes permitirán utilizar en los hogares grandes pantallas para la presentación de imágenes de alta definición;

d)	la existencia de la Recomendación UIT-R BT.709;

e)	la conveniencia de la compatibilidad de la norma de estudio de TVAD con cierto número de normas de vídeo que comprenderán, probablemente, los sistemas PAL, SECAM y NTSC clásicos, el sistema digital 4:2:2 y los sistemas vídeo mejorados basados en componentes,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué normas comunes deben recomendarse para el estudio de televisión de alta definición y para el intercambio internacional de programas?

NOTA 1 – Véanse el Informe UIT-R BT.801 y las Cuestiones UIT-R 10/6 y UIT-R 6/6,

decide también

1	que los resultados de estos estudios sirvan para:

–	actualizar las Recomendaciones existentes;

–	preparar una o varias Recomendaciones nuevas;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 37/6

Parámetros para los sistemas de sonido multicanal*

(1993-1997-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las mejoras de la calidad de la imagen asociadas a la televisión de alta definición y a la televisión de definición mejorada pueden justificar el examen de los sistemas de sonido necesarios para mantenerse al nivel del gran realismo de la imagen;

b)	que la representación estereofónica convencional de dos canales ofrece una información acústica sustancial mediante fuentes ficticias que no puede lograr adecuadamente la coincidencia de las imágenes visuales y aurales con independencia de la posición del espectador;

c)	que se están desarrollando en varios países sistemas de transmisión con codificación de velocidad binaria reducida para la transmisión de sonido multicanal;

d)	que se trabaja en estrecho contacto con la Organización Internacional de Normalización (ISO)/Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) en cuanto a la normalización de un sistema de sonido multicanal genérico;

e)	que ya hay una primera Recomendación (UIT-R BS.775) la cual debe ampliarse,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las disposiciones óptimas para la verificación del sonido multicanal durante la producción, tales como las relativas a:

–	respuestas altavoces/sala;

–	expresiones adecuadas y características de los altavoces para las señales de baja frecuencia;

–	métodos adecuados para alinear los niveles de reproducción de los altavoces de control;

–	métodos adecuados para la comprobación visual de los parámetros de la señal de sonido multicanal tales como el nivel, la fase, el retardo, etc.?

2	¿Qué requisitos son aplicables a la atribución de canales en las interfaces de canal, en el caso de sistemas multicanal?

3	¿Cuáles son los métodos óptimos para asegurar una compatibilidad adecuada del sistema, tales como:

–	retrocompatibilidad de sistemas de sonido multicanal con sistemas de sonido de dos canales;

–	compatibilidad directa de sistemas de sonido de dos canales con sistemas de sonido multicanal;

–	conversión entre formatos de sonido en película y formatos de sonido de radiodifusión?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

Cuestión UIT-R 38/6

Normas para la codificación digital de señales de televisión en color

(1993-1997-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el desarrollo de métodos digitales de codificación, procesamiento, grabación y transmisión de señales de televisión permite aprovechar las ventajas que ofrecen las técnicas digitales en televisión;

b)	que, para facilitar el intercambio internacional de programas y simplificar el diseño de los equipos, sería conveniente normalizar, en la medida de lo posible, los métodos utilizados para la codificación digital de señales de televisión;

c)	que en la Recomendación UIT-R BT.601 se especifica el nivel 4:2:2 de codificación digital;

d)	lo dispuesto en la Recomendación UIT-R BT.709;

e)	que ciertos factores técnicos, económicos y de otra índole determinan la existencia de normas diferentes para distintas finalidades, tales como la televisión de alta definición o de calidad mejorada, la producción para televisión convencional, el periodismo electrónico, la grabación magnetoscópica, la radiodifusión de televisión, y los lectores de videocasete y videodisco;

f)	que, siempre que las señales tengan la forma adecuada de codificación digital, hay ciertos procedimientos eficaces y económicos para el procesamiento de la señal digital que pueden conducir al establecimiento de métodos eficientes para la conversión de una norma de codificación a otra;

g)	que esas conversiones se pueden efectuar de la manera más eficaz y económica si las normas digitales constituyen una familia cuyas características están sencillamente relacionadas entre sí;

h)	que en la especificación de normas de codificación digital se debe contemplar la frecuencia de muestreo, las estructuras de muestreo y las características de filtrado conexas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los requisitos en materia de calidad de imagen y su correspondiente velocidad binaria para los diversos fines de producción, postproducción, grabación y radiodifusión de televisión, utilizando señales de televisión codificadas digitalmente?

2	¿Qué familia de normas de codificación digital compatibles se debería recomendar, cuyas características estén relacionadas entre sí de una manera sencilla para facilitar la conversión de una norma a otra?

3	¿Qué parámetros deberían tener en común las diversas normas de codificación, en particular aquellos parámetros que conduzcan a algoritmos simples para la conversión de códigos y la conversión entre normas de exploración?

4	¿Qué grado de compatibilidad se debería mantener con los parámetros de los actuales sistemas de televisión analógica?

5	¿Qué frecuencias de muestreo, estructuras de muestreo y características de filtrado se deberían especificar para las diversas normas de codificación?

6	¿Qué procesos de filtrado e interpolación se deberían aplicar para la conversión digital entre dos niveles cualesquiera de la familia de normas de codificación compatibles?

NOTA 1 – Hay que tener en cuenta los estudios efectuados en la Comisión de Estudio 9 del UIT-T y sobre temas relativos a normas para la codificación digital de las señales de televisión en color.

NOTA 2 – Véanse la Cuestión UIT-R 207/11 y las Recomendaciones UIT-R BT.601, UIT-R BT.656, UIT-R BT.709, UIT-R BT.801 y UIT-R BT.803,

decide también

1	que se consideren los resultados de los estudios antes mencionados para:

–	actualizar Recomendaciones existentes;

–	elaborar una o varias Recomendaciones nuevas;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 39/6

Normas para las técnicas de audio digital

(1993-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que aunque la utilización de las señales de sonido digitales en los estudios comportará una mejora de la calidad, las técnicas digitales conllevan sus propias degradaciones específicas;

b)	que las degradaciones de las señales de sonido digitales serán mínimas y el coste del equipo de transcodificación puede reducirse si se establece una relación sencilla entre las normas de codificación utilizadas para la producción, los enlaces de transmisión y la radiodifusión;

c)	que el equipo de estudio de sonido puede exigir parámetros de codificación distintos de los necesarios para la emisión de señales de radiodifusión de gran calidad; por ejemplo, puede exigir números mayores de bits/muestra que dejen un «margen» de procesamiento;

d)	que puede haber otros requisitos que afecten a la elección de los parámetros de codificación en ciertos equipos utilizados en los estudios de radiodifusión. Por ejemplo, puede haber limitaciones debidas a la grabación de imagen en el mismo registrador;

e)	que la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones estudia actualmente los parámetros de codificación necesarios para satisfacer diversos requisitos de producción con las señales de imagen en los estudios de televisión;

f)	que es preciso efectuar la interconexión del equipo en el ámbito digital para evitar las degradaciones que se producen al convertir una señal de sonido analógica en digital,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es el carácter de las degradaciones de la señal debidas al procesamiento digital en los estudios y cómo deben definirse los métodos adecuados para las mediciones objetivas?

2	¿Cuáles son los límites objetivos de las degradaciones de la señal para los distintos enlaces en la cadena del estudio?

3	¿Cuáles son los requisitos que se aplican a la transcodificación de las señales de audio de un formato a otro?

4	¿Cuáles son los problemas que plantea la necesidad de utilizar en los estudios señales asíncronas y los métodos adecuados de sincronización?

5	¿Cuáles son los problemas que plantea el retardo introducido por la codificación digital y la transcodificación?

6	¿Qué técnicas pueden utilizarse para minimizar los problemas causados por el retardo en las aplicaciones en que este último es importante?

7	¿Cuáles son los requisitos de las interfaces de audio digital para la interconexión del equipo de audio digital, teniendo en cuenta la necesidad de transmitir datos auxiliares junto con el programa?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 40/6*

Imágenes de muy alta resolución

(1993-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la tecnología de televisión, con diversos niveles de calidad, puede encontrar aplicaciones en servicios de radiodifusión y en otros;

b)	que el Sector de Radiocomunicaciones está estudiando una gama de sistemas de televisión para usos de radiodifusión;

c)	que en algunas aplicaciones (por ejemplo, gráficos por computador, impresión, imágenes y movimiento) se prevé una resolución muy alta;

d)	que en algunas organizaciones se están realizando estudios sobre arquitectura de imagen digital,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué clase de método debe adoptarse para realizar un sistema de imágenes de muy alta resolución para aplicaciones en radiodifusión y en otros servicios?

2	¿Qué características debe tener este sistema con miras a las futuras aplicaciones en radiodifusión y para asegurar la armonización entre diferentes aplicaciones?

3	¿Qué tipo de parámetros deben determinarse para estos sistemas en el origen de programas?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 41/6

Señales auxiliares de los códecs de televisión digital para 
facilitar la edición y la conexión en cascada

(1997-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se utilizan ampliamente sistemas de compresión tales como MPEG2, MP@ML, MP@HL, 422P@ML, 422P@HL, etc. para la producción y distribución;

b)	que puede resultar difícil editar de forma comprimida sistemas de compresión que utilizan codificación entre tramas sin volver a formas no comprimidas;

c)	que la conexión en cascada de códecs entre tramas con formas intermedias no comprimidas puede introducir degradaciones que limitarán la calidad de funcionamiento,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué señales se pueden crear y normalizar para facilitar la edición y la conexión en cascada de códecs para señales de televisión comprimidas?

decide también

1	que los resultados de los estudios antes mencionados den lugar a un Informe y se consideren con miras a la elaboración de nuevas Recomendaciones, según proceda;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 42/6*

Interfaces para las señales de vídeo digitales

(1990-1993-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Recomendación UIT-R BT.601 ha establecido las bases de las normas de codificación digital para estudios de televisión, tanto en los países que utilizan el sistema de 525 líneas como en los que utilizan el sistema de 625 líneas y que se están realizando estudios sobre las normas adicionales para niveles de codificación más bajos y para televisión de alta definición y de calidad mejorada;

b)	que la aplicación práctica de la Recomendación UIT-R BT.601 requiere la definición de los detalles de los diversos interfaces de estudio y de los trenes de datos que pasan por ellos;

c)	que dichas interfaces deben tener el máximo número de características comunes entre las versiones de 525 y 625 líneas y las versiones para miembros inferiores y superiores de la familia de normas de codificación;

d)	que en la aplicación práctica de la Recomendación UIT-R BT.601 es conveniente que las interfaces se definan en serie y en paralelo y, como la transmisión por fibras ópticas es ventajosa, especialmente a velocidades binarias elevadas y a grandes distancias, conviene definir interfaces compatibles de fibra óptica;

e)	que para complementar la especificación de interfaces es necesario definir señales de sincronismo normalizadas para los estudios de televisión que utilizan la codificación digital;

f)	que los progresos efectuados en la reducción de la velocidad binaria permiten utilizar ahora señales vídeo comprimidas en estudio, lo que hace posible la representación de datos de múltiples señales vídeo en una sola interfaz;

g)	que la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones y las Comisiones de Estudio 9 y 16 de Normalización de las Telecomunicaciones estudian las representaciones de señales vídeo con velocidad reducida;

h)	que deben considerarse los canales de sonido asociados y las señales auxiliares que pueden ser transportados con la señal vídeo;

j)	que las señales digitales de televisión producidas por estas interfaces pueden constituir una fuente potencial de interferencia para otros servicios, y que debe tenerse en consideración el número 964 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

k)	que la interfaz con velocidades tales como 60 tramos/s, 30 tramos/s, 30/1001, 25, 24 y 24/1001,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué parámetros son necesarios para definir interfaces normalizadas para cada norma de codificación digital, en paralelo y en serie?

2	¿Qué características comunes deben ser compartidas por las interfaces en paralelo y en serie y por las interfaces para los diversos niveles de codificación?

3	¿Qué parámetros son necesarios con miras a definir interfaces normalizadas para señales vídeo con velocidad binaria reducida, incluidas múltiples señales vídeo posibles?

4	¿Qué parámetros son necesarios para definir interfaces de fibra óptica compatibles?

5	¿Qué parámetros son necesarios para especificar señales de sincronismo, habida cuenta de la posible necesidad de proporcionar señales vídeo analógicas y digitales?

6	¿Qué señales auxiliares hay que transportar a través de las interfaces con las señales vídeo, y qué parámetros son necesarios para definir normas para estas señales, en el caso de señales vídeo con velocidad reducida y con velocidad no reducida?

7	¿Qué disposiciones se requieren para los canales de sonido asociados?

NOTA 1 – Véanse los Informes UIT-R BT.629, UIT-R BT.1088 y las Recomendaciones UIT-R BT.601, UIT-R BT.656 y UIT-R BT.799,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 43/6

Codificación digital de múltiples programas de televisión en 
circuitos de contribución y distribución

(1997-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la radiodifusión digital es necesario utilizar eficazmente la capacidad de canal disponible;

b)	que esto se puede lograr mediante la multiplexión de varias señales de programas en un solo canal;

c)	que se necesitan métodos especiales para asegurar que se obtiene la calidad de imagen adecuada para cada programa, con sujeción a las limitaciones de una velocidad binaria total general;

d)	que por lo general esos métodos especiales requieren un sistema de control para regular las funciones de los diferentes codificadores de señal y el multiplexor;

e)	que la Recomendación UIT-R BT.1437 especifica los requisitos de usuario de múltiples programas de televisión, incluidos los requisitos funcionales, operativos y de calidad de funcionamiento;

f)	que los métodos de codificación deberían ser compatibles con los sistemas de televisión digital existentes y propuestos,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué métodos de codificación compatibles se pueden recomendar?

2	¿Qué sistema de control de codificador asociado se necesita?

decide también

1	que los estudios den lugar a una o más Recomendaciones en 2006.

cuestión uit-r 44-1/6

Parámetros de calidad objetiva de la imagen y métodos de medición y de supervisión asociados para imágenes de televisión digitales

(1990-1993-1996-1997-2002-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se han logrado progresos considerables en la tecnología de televisión digital de definición convencional (SDTV) y en la tecnología de televisión de alta definición (TVAD), especialmente en el campo digital, y que se han comunicado a la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones (anterior Comisión de Estudio 11);

b)	que la Oficina de Radiocomunicaciones es responsable de establecer la calidad de funcionamiento global de las cadenas de radiodifusión;

c)	que para los sistemas de televisión, que comprenden desde la  SDTV hasta la TVAD y que incluyen aplicaciones específicas tales como la multiprogramación y la codificación a escala, es esencial identificar parámetros de calidad objetiva de la imagen así como métodos de medición y de supervisión de la calidad de funcionamiento asociados, para el entorno del estudio y en la radiodifusión;

d)	que sería ventajoso que, a esos efectos, se unificasen los métodos de medición para la TVAD y la SDTV;

e)	que se puede demostrar que existe una correlación entre las degradaciones de la imagen de televisión y algunas características medibles de las señales;

f)	que la calidad global de la imagen está relacionada con la combinación de todas las degradaciones;

g)	que los progresos recientes en la caracterización estadística de imágenes de televisión y el modelado del sistema visual humano pueden llevar a sustituir la evaluación subjetiva por la medición objetiva en ciertas aplicaciones;

h)	que en el caso de la televisión digital es particularmente necesario evaluar la calidad de los métodos de reducción de la velocidad binaria, desde el punto de vista de los parámetros subjetivos y objetivos;

j)	que la medición de la calidad de funcionamiento requiere materiales de prueba normalizados y acordados, que estén basados en imágenes en movimiento y métodos de prueba;

k)	que el proceso de aleatorización utilizado en la radiodifusión con acceso condicional puede requerir que se tomen medidas especiales cuando se ha de aplicar la reducción de la velocidad binaria; y

l)	que es necesaria una continua evaluación y supervisión de la calidad (incluida la resolución dinámica),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los parámetros de calidad objetiva de funcionamiento para cada aplicación identificada, y para cada norma?

2	¿Qué materiales y señales de prueba son necesarios para la medición objetiva de la calidad de imagen de estas aplicaciones y normas?

3	¿Qué métodos deben utilizarse para medir y supervisar los parámetros definidos en los § 1 y 2?

4	¿Qué características deben recomendarse para un medidor de calidad económico que dé una indicación visual directa de la calidad de imagen?

5	¿Qué degradaciones cabe esperar en las señales de velocidad binaria reducida, y qué medidas hay que tomar para contrarrestarlas?

6	Cuándo se utiliza acceso condicional, ¿qué medidas son necesarias para coordinar los procesos de aleatorización y de reducción de la velocidad binaria con el fin de mantener la calidad subjetiva y objetiva deseada?

7	¿Qué características deben recomendarse para un método de evaluación electrónico de alta calidad que pruebe la calidad de las imágenes de televisión digital?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

cuestión uit-r 45/6

Radiodifusión de aplicaciones multimedios y de datos 
para recepción móvil

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de radiodifusión digital sonora y de televisión se han aplicado en muchos países y se introducirán en otros muchos en el futuro;

b)	que los servicios de radiodifusión de multimedios y de datos se han introducido, o se prevé que se introduzcan, utilizando la capacidad propia de los sistemas de radiodifusión digital;

c)	que en algunos países está previsto introducir sistemas de telecomunicaciones móviles con tecnologías de la información avanzadas y en otros países se introducirán en un futuro próximo;

d)	que se prevé que los servicios de radiodifusión digital se reciban tanto en el interior como en el exterior de los hogares con receptores fijos, como aparatos de televisión, receptores portátiles, como dispositivos de bolsillo versátiles y receptores en vehículos;

e)	que las características de la recepción móvil son bastante distintas de las de la recepción fija;

f)	que las dimensiones de las pantallas y la capacidad de recepción de los receptores portátiles y en vehículos son distintas de las de los receptores fijos;

g)	que el formato de la información transmitida debe ser tal que el contenido pueda visualizarse inteligiblemente en la mayor cantidad posible de terminales;

h)	la necesidad de interoperabilidad entre los servicios de telecomunicaciones móviles y los servicios de radiodifusión interactivos digitales;

j)	la necesidad de armonizar los formatos de contenido de aplicación y los entornos para el intercambio de programas entre medios, por ejemplo, entre la radiodifusión y la distribución web;

k)	la necesidad de armonizar los formatos de contenido de aplicación y los entornos para el intercambio internacional de programas;

l)	la necesidad de armonizar los procedimientos técnicos utilizados para implantar la seguridad del contenido y el acceso condicional,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los requisitos específicos de usuario en términos de radiodifusión de aplicaciones multimedios y de datos para la recepción móvil en comparación con la recepción fija, y qué se necesita para aplicar estos requisitos?

2	¿Qué características necesita el sistema para la radiodifusión de aplicaciones multimedios y de datos para la recepción móvil?

3	¿Qué mecanismos de transmisión de datos son los más adecuados para posibilitar la radiodifusión de contenidos multimedios y de datos en receptores portátiles e instalados en vehículos?

4	¿Qué formatos de contenido son los más apropiados para la radiodifusión de aplicaciones multimedios y de datos para la recepción móvil?

5	¿Qué soluciones pueden adoptarse para garantizar la interoperabilidad entre los servicios de telecomunicaciones móviles y los servicios de radiodifusión interactivos digitales?

decide también

1	que los resultados de esos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que en vista de la creciente aplicación de la programación de radio y televisión digitales para recepción móvil en muchos países, tanto para radiodifusión como para otros usos distintos, esos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 46/6*

Metadatos para la producción y postproducción en radiodifusión

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la radiodifusión digital está originando cambios fundamentales en la infraestructura y los métodos de producción y postproducción de audio, vídeo y otros medios electrónicos de comunicación;

b)	que es deseable que exista una compatibilidad entre la codificación de datos y el formato del tren binario en la producción y postproducción digital para facilitar el intercambio y la emisión de programas;

c)	que la terminología adoptada por el Grupo Mixto de Tareas Especiales UER-SMPTE para la armonización de normas para el intercambio de material de programas como trenes de bits, que separa los componentes del tren de datos en esencia, tara, metadatos y contenedor, ha tenido una buena acogida en las industrias de radiodifusión e industrias asociadas;

d)	que una terminología y un conjunto de formatos y usos comunes para los metadatos puede mejorar la utilidad de los metadatos y reducir la posibilidad de malas interpretaciones, uso incorrecto, pérdida o degradación;

e)	que numerosas organizaciones de normalización han realizado una labor considerable sobre este tema y dicha labor debe tenerse en cuenta;

f)	que los metadatos son fundamentales para los sistemas de gestión de evaluación de medios, que son cada vez más importantes para el funcionamiento eficaz y puntual de la radiodifusión y otros servicios de medios electrónicos de comunicación,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cómo deben definirse los metadatos?

2	¿Qué funciones se requieren de los metadatos, ahora y en el futuro próximo?

3	¿Cuál es el mejor medio de formatear, almacenar y transferir los metadatos en entornos de producción y postproducción?

4	¿Existe un modelo o conjunto de modelos de datos óptimos que puedan utilizarse para describir y definir uniformemente la estructura de los metadatos, sus componentes y propiedades?

5	¿Qué procedimientos deben adoptarse en la producción y la postproducción para garantizar que se crean y mantienen los metadatos adecuados?

decide también

1	fomentar la cooperación entre la UIT y otros organismos ajenos a la UIT para seleccionar formatos de metadatos, métodos de almacenamiento de metadatos, métodos de transferencia de metadatos y modelos de datos compatibles con las necesidades de otras etapas de la cadena de radiodifusión;

2	que los estudios de la Comisión de Estudio 6 sobre metadatos se centren, de ser posible, en los modelos, formatos, métodos de almacenamiento y transferencia de datos existentes;

3	que en los estudios se incluya la incorporación de los metadatos en programas y emisiones;

4	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones del UIT-R; y

5	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 47/6*

Prevención de los ataques de epilepsia fotosensible
causados por la televisión

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en diversas partes del mundo se han registrado varios casos de epilepsia fotosensible individual o colectiva en sujetos vulnerables, particularmente niños, causados por imágenes de televisión parpadeantes;

b)	que es muy conveniente identificar medidas sencillas para evitar la creación involuntaria de material para la radiodifusión de televisión que pueda provocar epilepsia fotosensible;

c)	que es muy deseable identificar medidas para reducir la presencia de dichos estímulos en la radiodifusión de televisión;

d)	que la Comisión de Estudio 6, responsable de las Recomendaciones sobre radiodifusión de televisión, es el órgano técnico adecuado dentro de la UIT para identificar los métodos técnicos que deberán adoptarse con este fin;

e)	que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado a la Comisión de Estudio 6 su interés por ser informada de la evolución que se experimente en esta esfera,

decide poner en estudio la siguiente Cuestión

1	¿De qué manera puede prepararse un modelo técnico a partir de los datos médicos disponibles sobre los estímulos de televisión que pueden originar la epilepsia fotosensible en los espectadores (por ejemplo, umbral de peligro de dichos estímulos en términos de amplitud y frecuencia)?

2	Basándose en el modelo antes mencionado, ¿qué dispositivos electrónicos pueden crearse para obtener una indicación objetiva del peligro de epilepsia fotosensible de un programa de televisión?

3	¿Qué directrices técnicas pueden darse las administraciones para que, si ha lugar, propongan medidas a fin de minimizar razonablemente la presencia de estímulos potencialmente peligrosos en los programas radiodifundidos en esos países?

4	¿Qué directrices técnicas pueden darse a los organismos de radiodifusión, y sus asociaciones y sindicatos, y a las asociaciones de estudios de televisión y de realizadores de programas para que adopten conductas con ese mismo objetivo?

5	¿Qué directrices técnicas pueden darse a los fabricantes de equipos para el consumidor, y sus asociaciones, con el objetivo de que tomen las medidas necesarias para prevenir que los nuevos aparatos de televisión emitan dichos estímulos, en caso de estar presentes en las señales del programa difundido?

decide también

1	que los resultados de esos estudios se incluyan en una Recomendación;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

Cuestión uit-r 48/6

Comprobación técnica en servicio de la calidad de audio percibida
en las redes de distribución y radiodifusión

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en los últimos años los servicios de audio y audiovisuales digitales se han desarrollado rápidamente basándose en los avances experimentados en la compresión de la señal digital y las tecnologías de la comunicación;

b)	que los servicios digitales se caracterizan por una multiplicidad de señales, especialmente señales de audio;

c)	que las redes de distribución y radiodifusión de servicios digitales, y especialmente de servicios de audio, se componen de una multiplicidad de enlaces conectados en cascada, tales como satélites, radioenlaces terrenales, redes informáticas y radiodifusión inalámbrica o distribución por cable al usuario final;

d)	que toda la cadena de distribución se compone de una multiplicidad de sistemas de procesamiento en cascada tales como convertidores, codificadores, conmutadores, multiplexores, moduladores, receptores, etc.;

e)	que las perturbaciones o errores analógicos o digitales en la cadena de distribución provocan distintos tipos de degradaciones en las señales de audio;

f)	que algunas de estas perturbaciones son inaudibles gracias a las estrategias de ocultación de error incorporadas a la red y no influyen en la calidad de audio percibida;

g)	que los sistemas de localización de averías actuales son adecuados para la detección de degradaciones de larga duración en secuencias de audio, pero tienen una eficacia limitada para la detección en servicio de interrupciones breves, que son más frecuentes en los servicios digitales;

h)	que en la Recomendación UIT-T BS.1387 se ofrecen medios para evaluar la calidad de audio percibida de las señales monofónicas y estereofónicas en presencia de una señal de referencia no degradada de anchura de banda completa;

j)	que la comprobación técnica en servicio no tiene en general acceso a la señal de referencia no degradada de anchura de banda completa;

k)	que en algunos canales se utiliza un canal lateral de baja velocidad binaria para supervisar la calidad del servicio;

l)	que la comprobación técnica en servicio no exige cálculos complejos y utiliza interfaces de usuario sencillos;

m)	que existen distintas soluciones patentadas propuestas pero es necesario establecer una norma común;

n)	que los contratos comerciales imponen que los operadores de las redes deben mantener la calidad de audio percibida en los servicios prestados dentro de los límites acordados;

o)	que la evaluación de la calidad en general se ha reconocido tanto por el UIT-R como por el UIT-T y ambos han formulado Cuestiones de estudio relacionadas con este tema;

p)	que ninguna de esas Cuestiones re refiere a la comprobación técnica en servicio de la calidad de audio percibida,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los métodos y técnicas adecuados para la comprobación técnica en servicio de la calidad percibida de los servicios de audio distribuidos a través de las redes de radiodifusión?

decide también

1	que es necesario cooperar con otros órganos de la UIT y demás organismos pertinentes para la selección de métodos y técnicas;

2	que los resultados de esos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones del UIT-R;

3	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 49/6*

Sistemas de radiodifusión de acceso condicional**

(1990-1993-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el acceso a los programas de radiodifusión destinados al público puede condicionarse a que el observador cumpla determinados requisitos establecidos por el organismo que emite el programa o el distribuidor del servicio que entrañan la necesidad de dotar al receptor y al grabador de un circuito adicional de tratamiento de la señal que pueda estar controlado por una “clave”;

b)	que, a estos efectos, la señal tiene que tratarse antes de la transmisión;

c)	que el tratamiento específico de la señal a estos efectos pasa de este modo a formar parte de las características de la señal que han de tenerse en cuenta en la planificación de la radiodifusión;

d)	que podría ser necesario mantener una señal en formato aleatorizado para permitir la transferencia segura del receptor al grabador, o a cualquier otro equipo, de manera que el acceso al programa pueda controlarse en todo momento y permitir la aplicación integral de la gestión de los derechos a lo largo de la cadena de presentación del programa;

e)	que el disponer de sistemas de acceso condicional comunes tendría claras ventajas para los organismos de radiodifusión y los usuarios;

f)	que en las propuestas de nuevos formatos para la señal de radiodifusión se debe tener en cuenta la tecnología de acceso condicional;

g)	que el procedimiento de acceso condicional comprende funciones de aleatorización/desaleatorización y de control y que es necesario contar con una interfaz clara entre las funciones de control del acceso y de desaleatorización en el receptor;

h)	que existen diversas maneras de aplicar las funciones de control del acceso condicional (es decir, dentro del equipo, con una tarjeta inteligente, etc.), pero que ello no debe afectar a la aplicación integral de la gestión de los derechos a lo largo de la cadena de presentación del programa;

j)	que los sistemas de acceso condicional pueden influir de varias maneras en la calidad y el comportamiento de los diversos servicios de radiodifusión,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué sistemas de control del acceso condicional han de emplearse para garantizar la seguridad de las señales de imagen, sonido y los servicios de radiodifusión de los datos frente al acceso no autorizado?

2	¿Cuáles son los métodos específicos de aleatorización de las señales de imagen, sonido y datos que han de utilizarse para cumplir los requisitos de seguridad del acceso condicional, de forma que resulten adecuados para los organismos de radiodifusión y compliquen lo menos posible el equipo de usuario?

3	¿Qué configuración optima de una interfaz física entre la función de control del acceso condicional y la función de desaleatorización en el receptor, o en cualquier otro equipo de presentación, debe recomendarse?

4	¿Cuál es la manera más eficaz de aplicar la aleatorización y las funciones de control del acceso condicional de manera que no afecte a la aplicación de la gestión de los derechos a lo largo de la cadena de presentación del programa?

5	¿Cuáles son los efectos de los procesos de aleatorización y desaleatorización en la calidad de las señales de imagen, sonido y datos reconstituidas?

6	¿Cuál es la sensibilidad de las señales aleatorizadas y de los datos cifrados a las degradaciones en el procesamiento, la distribución y la radiodifusión de las señales?

7	¿Qué métodos de aleatorización y de adición de datos codificados al múltiplex de la señal de radiodifusión son compatibles con las relaciones de protección existentes?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

Cuestión UIT-R 50/6*

Cálculo de la intensidad de campo producida por sistemas de transmisión de radiodifusión terrenal en cualquier banda de frecuencias para evaluar la exposición a radiaciones no ionizantes

(1993-1995-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las radiaciones de radiofrecuencias pueden tener efectos perjudiciales para el cuerpo humano;

b)	que las radiaciones de radiofrecuencia pueden inducir tensiones eléctricas perjudiciales en materiales conductores;

c)	que es bien sabido que las radiaciones de radiofrecuencia producen efectos negativos en diversos instrumentos (equipos de radiocomunicación, instrumentos de navegación, marcapasos, instrumentos científicos o médicos, etc.);

d)	que las radiaciones de radiofrecuencia pueden producir la inflamación accidental de materiales combustibles o explosivos;

e)	que las autoridades competentes están realizando estimaciones de los niveles de radiación y de las tensiones eléctricas peligrosas, en términos de contenido del espectro, intensidad, efectos acumulativos, etc.;

f)	que personas ajenas a estos sistemas (por ejemplo, los pasajeros de aeronaves) pueden estar expuestas por inadvertencia a tales radiaciones o a dichas tensiones eléctricas;

g)	que las personas que explotan y mantienen sistemas transmisores de radiofrecuencia quizá tengan que trabajar muy cerca de las fuentes de radiación,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las densidades de flujo de potencia de radiofrecuencia y/o las intensidades de campo magnético y eléctrico que se esperan en las zonas cercanas a los sistemas transmisores de radiodifusión terrenal que funcionan en cualquier banda de frecuencias, así como en las zonas alejadas de ellos?

2	¿Qué método debe utilizarse para calcular las densidades de flujo de potencia y/o las intensidades de campo magnético y eléctrico, especialmente en la zona de campo cercano?

3	¿Qué métodos son apropiados para medir las densidades de flujo de potencia y/o las intensidades de campo magnético y eléctrico, especialmente en la zona de campo cercano?

4	¿Qué precauciones de diseño y procedimientos de funcionamiento técnico en estaciones transmisoras y qué precauciones dentro de zonas cercanas a dichas estaciones, en las que pueden existir radiaciones de radiofrecuencias peligrosas, son necesarias, desde un punto de vista técnico, para evitar una exposición peligrosa de seres humanos, instrumentos y materiales inflamables o explosivos a las radiaciones de radiofrecuencia?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 51/6*

Recepción por onda ionosférica en radiodifusión
(ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas)

(1990-1997-2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas del servicio de radiodifusión en B.km, B.hm y B.dam utilizan también la propagación por onda ionosférica;

b)	que para planificar un servicio satisfactorio mediante la propagación por onda ionosférica, se necesita tomar en consideración los márgenes de protección contra el desvanecimiento,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la naturaleza de la distorsión debida a la ionosfera, más allá de la zona cubierta por la onda de superficie?

2	¿Cuál es la degradación, según el sistema considerado, de la calidad subjetiva de la señal transmitida por onda ionosférica, en la recepción más allá de la zona cubierta por la onda de superficie, en función de la distancia y eventualmente de otros factores, tales como la ubicación geográfica del transmisor, la frecuencia, la estación del año y las características de la antena transmisora?

3	¿Qué nivel de distorsión después de la demodulación, permite una recepción satisfactoria por onda ionosférica durante un porcentaje de tiempo dado?

4	¿Qué reducción de la distorsión debida a la ionosfera puede obtenerse mejorando los métodos de recepción, por ejemplo, sustituyendo la detección de envolvente clásica por otros sistemas de detección?

5	¿Qué mejora de la calidad de funcionamiento en lo que concierne a los parámetros incluidos en los párrafos 1 a 4 del decide puede preverse si se aplican técnicas de modulación digital?

decide también

1	Que los resultados de esos estudios vayan encaminados a:

–	actualizar la(s) Recomendación(es) existente(s);

–	preparar una o varias nuevas Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 52/6

Cobertura en radiodifusión
(ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas)

(1990-1994)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la necesidad de asegurar una utilización eficaz del espectro al planificar los servicios de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la zona servida por la onda de superficie o por la onda ionosférica, en función:

–	de las características del sistema;

–	de las relaciones de protección en radiofrecuencia;

–	de la separación entre canales;

–	de la intensidad de campo mínima utilizable;

–	de la potencia radiada;

–	de la distribución geográfica de los transmisores;

–	de la distribución de la población;

–	del empleo de antenas de transmisión directivas;

–	del empleo de grupos de transmisores sincronizados,

en las bandas 5 (ondas kilométricas), 6 (ondas hectométricas) y 7 (ondas decamétricas)?

2	¿Qué métodos son necesarios (incluyendo el empleo de ordenadores) a fin de determinar, para cada uno de los sistemas considerados, el número mínimo de canales requeridos que asegure el servicio de radiodifusión en ondas kilométricas y hectométricas, habida cuenta de los elementos enumerados en el § 1?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R BS.598,

decide también

1	que los resultados de esos estudios vayan encaminados a:

–	actualizar la Recomendación o Recomendaciones existentes;

–	preparar una o varias Recomendaciones nuevas;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 53/6

Normas para la transmisión de varios canales de sonido en un canal de televisión en radiodifusión terrenal o por satélite incluyendo la televisión de alta
definición y los sistemas de televisión de
definición perfeccionada

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que existen necesidades de transmisión de más de una señal de sonido incluida la estereofonía, con una imagen de televisión;

b)	que se podrían acomodar varios canales de sonido en un canal de televisión de los sistemas utilizados actualmente;

c)	que la utilización de algunas de estas posibilidades adicionales podría requerir modificaciones de las actuales normas de televisión;

d)	que sólo pueden introducirse cambios que afecten a las transmisiones actuales si se mantiene la compatibilidad con los receptores existentes, al menos durante un periodo de transición suficientemente largo;

e)	que un requisito previo de los nuevos sistemas es que las señales de sonido puedan recibirse por lo menos en la misma zona que la señal de imagen;

f)	que un nuevo sistema podría permitir también la transmisión de programas radiofónicos independientes de la imagen de televisión, o en lugar de ella;

g)	que puede mejorarse la calidad técnica de la transmisión de sonido;

h)	que el mejoramiento de la calidad de la imagen conseguido con la televisión de alta definición y con la televisión de definición perfeccionada justificaría el estudio de un sistema de sonido que esté a la altura del mayor grado de realismos de las imágenes,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las normas unificadas (véase la Nota 1) para la transmisión de varias señales de sonido en un canal de televisión en radiodifusión terrenal o por satélite, incluidas la utilización de modulación digital y el caso en que algunas de estas señales de sonido deben integrarse en la señal de vídeo?

NOTA 1 – El término «unificadas» significa aquí, que las normas deben, en la medida de lo posible ser aplicables tanto a la radiodifusión terrenal como a la radiodifusión por satélite.

NOTA 2 – Véase la Recomendación UIT-R BS.707,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 54/6

Sistemas de sonido para las personas con deficiencias auditivas

(1990-1994)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la incidencia y la toma de conciencia crecientes de los problemas de audición en la sociedad;

b)	el hecho de que, en los casos de deficiencias auditivas, el umbral de audibilidad se eleva, pero no necesariamente se corresponde con un aumento del umbral de dolor;

c)	que esto requiere el empleo de un control automático de ganancia en los aparatos de corrección auditiva para reducir la gama dinámica del sonido;

d)	que, por consiguiente, la gama dinámica y el equilibrio de algunos programas sonoros pueden no ser apropiados para las personas de audición deficiente,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la gama dinámica apropiada de los programas sonoros que se requieren para las personas de audición deficiente?

2	¿Cuál es la relación entre el nivel de diálogo, el de música y efectos necesarios para las personas con deficiencias auditivas?

3	¿Cómo deben de elegirse los valores de los parámetros técnicos de forma que beneficien a las personas con deficiencias auditivas?

4	¿Qué método eficaz podría recomendarse para producir, distribuir y transmitir programas sonoros destinados a las personas con deficiencias auditivas?

5	¿Qué facilidades técnicas deben producirse en los receptores con el fin de mejorar la audición de los programas sonoros para las personas con deficiencias auditivas?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R BS.1116, UIT-R BS.1283, UIT-R BS.1284 y UIT-R BS.1286,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 55/6

Evaluación subjetiva de la calidad del sonido en la
radiodifusión que utiliza técnicas digitales

(1990-1993-1994)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la introducción de técnicas digitales en los estudios, en los circuitos de transmisión y en el transmisor permitiría mejorar la calidad y hacer más eficaz la explotación;

b)	que dichas técnicas traen consigo degradaciones de la señal que le son específicamente propias;

c)	que es conveniente asegurar una alta calidad de funcionamiento en toda la cadena de radiodifusión sin incurrir en gastos innecesarios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la relación que existe entre las evaluaciones subjetivas y las mediciones objetivas en los sistemas digitales?

2	¿Cuáles son los valores admisibles de degradación subjetiva de la calidad en el conjunto de la cadena de radiodifusión?

3	¿Cuáles son los efectos subjetivos de los diversos tratamientos de las señales digitales efectuados en los estudios (modificaciones de la amplitud, correcciones de la respuesta en frecuencia, etc.)?

4	¿Cuál es el número máximo de tratamientos de toda naturaleza a que puede someterse la señal en los estudios y cuáles son sus efectos subjetivos asociados?

5	¿Cuáles son los valores tolerables de degradación de la calidad (expresados en términos objetivos) en:

–	los equipos de grabación;

–	los demás equipos utilizados en los estudios;

–	las emisiones de radiodifusión?

NOTA 1 – Las señales digitales utilizadas en los estudios de radiodifusión pueden no ser las mismas que las empleadas para la transmisión.

NOTA 2 – Véase, en particular, el Informe UIT-R BS.799.

NOTA 3 – Estos estudios deberían comprender también comparaciones con las mejores técnicas analógicas.

NOTA 4 – Para este estudio será necesario establecer una estrecha colaboración entre la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones y la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 56/6

Características de los sistemas terrenales de radiodifusión
sonora digital para la recepción con receptores a bordo
de vehículos, portátiles y fijos

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que algunos países necesitan cada vez más un medio adecuado para la radiodifusión sonora multicanal/estereofónica de alta calidad para receptores a bordo de vehículos, portátiles y fijos;

b)	que se han hecho progresos importantes en los estudios técnicos sobre sistemas de radiodifusión sonora digital y que se han efectuado con éxito demostraciones de algunos sistemas;

c)	que se ha demostrado que los sistemas avanzados de radiodifusión sonora digital pueden conducir a un aprovechamiento más eficaz del espectro y de la potencia y a la inmunidad a la propagación por trayectos múltiples en comparación con los sistemas clásicos de radiodifusión sonora analógica;

d)	que los sistemas de radiodifusión sonora digital se pueden diseñar de modo que permitan el proceso común de la señal en los receptores para diversas bandas de radiodifusión;

e)	que los sistemas de radiodifusión sonora digital pueden prestar servicios terrenales nacionales, regionales y locales;

f)	que sería ventajoso para un sistema de radiodifusión sonora digital que se pudiese diseñar un receptor común, capaz de recibir servicios terrenales y de satélite;

g)	que es posible configurar los sistemas de radiodifusión sonora digital de modo que transmitan programas a velocidades binarias inferiores para cambiar calidad por número de canales de sonido;

h)	que los nuevos sistemas de radiodifusión sonora digital podrán proporcionar facilidades adicionales para datos relacionados y no relacionados con los programas;

j)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) solicitó al ex CCIR que emprenda con carácter de urgencia los estudios técnicos referentes a los sistemas terrenales de radiodifusión sonora digital,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características técnicas de los sistemas terrenales de radiodifusión sonora digital para la recepción con aparatos a bordo de vehículos, portátiles y fijos?

2	¿Cuáles son las bandas de ondas métricas y decimétricas más adecuadas técnicamente, económicamente y desde el punto de vista de la compartición y la capacidad de programas para la realización de un servicio terrenal de radiodifusión sonora digital?

3	¿Cuáles son las necesidades del sistema y del servicio en un servicio de radiodifusión sonora digital?

4	¿Cuáles son los sistemas más adecuados de codificación de la fuente, codificación del canal, multiplexación y modulación para un servicio de radiodifusión sonora digital?

5	¿Cuáles son los efectos de la propagación normal, anormal y muy anormal, comprendida la propagación por trayectos múltiples, en los sistemas de radiodifusión sonora digital?

6	¿Qué relaciones de protección son necesarias para evitar la interferencia mutua entre diferentes servicios de radiodifusión sonora digital y otros servicios que utilizan las mismas bandas de frecuencias y las bandas adyacentes?

7	¿Cuáles son los criterios de planificación necesarios para la cobertura nacional, regional y local en la recepción con aparatos a bordo de vehículos, portátiles y fijos?

8	¿Qué ventajas ofrece la utilización combinada de servicios terrenales y de satélite que funcionen en la misma banda de frecuencias?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R BS.774 y UIT-R BS.1114,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-57/6

Aspectos de la compartición de frecuencias relacionados con la introducción
del servicio de radiodifusión sonora por satélite
en la gama de frecuencias 1-3 GHz

(1993-2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó frecuencias al servicio de radiodifusión sonora por satélite y a la radiodifusión terrenal complementaria en las bandas próximas a 1,5, 2,3 y 2,6 GHz para la radiodifusión sonora digital dirigida a receptores portátiles y de vehículo;

b)	que las tres bandas atribuidas contienen atribuciones a ciertos servicios terrenales y que la banda de 2,6 GHz contiene también una atribución al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las Regiones 2 y 3 y al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio);

c)	que es necesario asegurar que la introducción del servicio de radiodifusión sonora por satélite y del servicio de radiodifusión terrenal complementaria se efectúa de manera flexible y equitativa;

d)	que este objetivo se examina en la Resolución 528 (CAMR-92) la cual pide la convocatoria de una conferencia competente para la planificación del servicio de radiodifusión sonora por satélite en las bandas atribuidas y el desarrollo de procedimientos para la utilización coordinada de la radiodifusión terrenal complementaria;

e)	que la Resolución 528 (CAMR-92) especifica también un procedimiento de coordinación a utilizar para la introducción de los sistemas de radiodifusión sonora digital por satélite en el periodo provisional que precede a la conferencia y que los métodos de cálculo y los criterios de interferencia a utilizar en aplicación de este procedimiento se basan en las Recomendaciones UIT-R pertinentes;

f)	que la Resolución 528 (CAMR-92) pide a la conferencia citada en el § d) que examine los criterios para la compartición con otros servicios;

g)	que los sistemas del servicio de radiodifusión sonora por satélite pueden emplear satélites situados en la órbita geoestacionaria (OSG) o en órbitas no geoestacionarias (no OSG);

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características técnicas y de explotación preferidas de los sistemas del SRS (sonora), geoestacionarios y no geoestacionarios, que hay que proteger, incluyendo el número de satélites y sus parámetros orbitales, los requisitos en cuanto a ruido e interferencia y los niveles de interferencia interiores a los sistemas, interiores al servicio e interservicios?

2	¿Cuáles son los requisitos de protección contra la interferencia de los diversos tipos de sistemas SRS (sonora) expresados, por ejemplo, en términos de nivel aceptable máximo de densidad de flujo de potencia (dfp) incidente con procedencia de otros sistemas?

3	¿Qué limitaciones de las características técnicas (por ejemplo, la p.i.r.e., el ángulo de puntería, la dfp) de los sistemas del SRS (sonora) y del servicio que prestan (por ejemplo, cobertura, disponibilidad) pueden ser aceptables para reducir la interferencia causada a los sistemas de otros servicios hasta niveles aceptables?

4	¿Cuáles son los medios para coordinar y evitar en el SRS (sonora) la interferencia mutua entre sistemas geoestacionarios, entre sistemas no geoestacionarios y entre sistemas geoestacionarios y no geoestacionarios, y cómo puede compararse la eficacia de estos métodos?

5	¿Cuáles son los medios para coordinar los sistemas del SRS (sonora) con los sistemas de otros servicios y qué criterios de compartición deben utilizarse para determinar el inicio de dicha coordinación?

6	¿Qué modificaciones, si hace el caso, son necesarias en las Recomendaciones UIT-R que especifican los métodos de cálculo de los criterios de interferencia a utilizar en la evaluación de la interferencia según los procedimientos de coordinación provisionales citados en el § e)?

7	¿Cuáles son las bases técnicas para resolver los aspectos que abordará la conferencia mencionada en el § d)?

NOTA 1 – Véanse el Informe ITU-R BO.2006 y la Recomendación UIT-R BO.1383,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 58/6

Grabación de programas radiofónicos para el
intercambio internacional

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el intercambio de programas radiofónicos ha adquirido gran importancia y amplitud y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta;

b)	que la normalización internacional de los medios de difusión y de los formatos de grabación utilizados para el intercambio de programas presenta ventajas tanto del punto de vista económico como de explotación;

c)	que es muy conveniente la uniformidad de las prácticas de explotación utilizadas en la grabación y reproducción de programas radiofónicos,

decide poner a estudio la siguiente cuestión

1	¿Qué medios de grabación son los más adecuados para el intercambio internacional de programas radiofónicos?

2	¿Qué formatos de grabación presentan las mayores ventajas para su utilización en el intercambio internacional de programas?

3	¿Qué prácticas de explotación deben recomendarse para facilitar el intercambio internacional de programas?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R BR.408,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 59/6

Archivado de programas radiofónicos en radiodifusión

(1995-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es fundamental conservar las grabaciones de programas radiofónicos importantes y ello constituye parte integrante de la actividad de los organismos de radiodifusión;

b)	que no es posible lograr un acceso instantáneo al gran volumen de material archivado y el proceso es lento;

c)	que el recurso a la grabación de audio digital se traduce en una mejora de la calidad de la señal;

d)	que el medio de almacenamiento desempeña un papel importante a la hora de determinar la duración del material archivado;

e)	que si existe una relación sencilla entre las normas de codificación utilizadas para la producción, transmisión, emisión y archivado se minimizan las degradaciones de las señales de audio y reducirse los costes de los equipos de transcodificación;

f)	que ya se dispone de Recomendaciones sobre normas de codificación de audio digital para los entornos de estudio y de difusión;

g)	que los equipos de archivado pueden necesitar parámetros de codificación distintos de los necesarios para el estudio y para la emisión de las señales de radiodifusión de alta calidad;

h)	que la calidad de grabaciones antiguas puede mejorarse utilizando técnicas de restauración;

j)	que con los avances tecnológicos, las técnicas de restauración pueden experimentar muchas mejoras y ello puede exigir la conservación de grabaciones originales;

k)	que la amplia capacidad de canal necesaria para la grabación digital de las señales de audio puede minimizarse utilizando técnicas de reducción de la velocidad binaria;

l)	que se dispone de un cierto número de técnicas de reducción de la velocidad binaria digital y la ISO/CEI ya ha establecido normas sobre estas técnicas (ISO/CEI 11172-3),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿En qué formato de señal (digital o analógico) deben almacenar el material archivado los organismos de radiodifusión?

2	¿Cuáles son los soportes de grabación más adecuados para el almacenamiento del material de programa en los archivos de radiodifusión?

3	¿Qué normas de codificación de audio digital deben utilizarse si se elige almacenamiento digital? ¿Puede emplearse reducción de la velocidad binaria?

4	¿Qué método puede utilizarse para lograr un acceso fácil y rápido a los programas archivados?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 60/6

Radiodifusión digital a frecuencias inferiores a 30 MHz

(1995-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la calidad de recepción de la radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas con modulación de amplitud (150 kHz a 26 MHz) se degrada debido a:

–	la anchura de banda limitada en audiofrecuencia, debido en parte a restricciones de planificación,

–	los efectos perturbadores de la propagación por onda ionosférica,

–	el ruido artificial;

b)	que la calidad de recepción de las transmisiones en ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas con modulación de amplitudes relativamente baja en comparación a la calidad de la radiodifusión con modulación de frecuencia o a la calidad del disco compacto;

c)	que las nuevas técnicas digitales han permitido que en otras bandas de radiodifusión se logren notables mejoras en cuanto a la calidad de recepción;

d)	que se ha demostrado que la introducción de sistemas de modulación digital en las bandas de radiodifusión inferiores a 30 MHz es posible utilizando una codificación de baja velocidad binaria;

e)	que en la Resolución 517 (Rev.CMR-97) se invita al UIT-R a que continúe con carácter urgente sus estudios sobre las técnicas digitales de radiodifusión en ondas decamétricas,

reconociendo

a)	que la aplicación de una norma mundial única recomendada por la UIT para las emisiones de radiodifusión sonora digital a frecuencias inferiores a 30 MHz sería sumamente beneficiosa, en particular para los países en desarrollo, por los siguientes motivos:

–	utilización de un solo receptor común para todas las bandas de radiodifusión por debajo de 30 MHz, como es el caso actualmente para las emisiones analógicas;

–	producción en gran escala de receptores lo más económicos posible;

–	conversión de analógico a digital más económica de las infraestructuras de transmisión existentes;

b)	que, en la reunión de su Comité Técnico Interunión (abril de 1998) la Unión Mundial de Radiodifusión expresó su apoyo a las actividades del UIT-R que conducen a la adopción de normas mundiales únicas de radiodifusión;

c)	que la adopción de una sola norma mundial contribuiría considerablemente a mejorar el papel preeminente de la UIT en las telecomunicaciones contemplado en el Artículo 11 del Convenio de la UIT (CV 159),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué sistema único común de radiodifusión sonora digital puede recomendarse en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas para mejorar la eficacia espectral y la calidad de recepción en la cobertura nacional e internacional?

2	¿Qué tipo de método de modulación y codificación digital se utiliza en el citado sistema para mantener la compatibilidad con la planificación actual en las bandas de radiodifusión de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas?

3	¿Qué mejora en el servicio se logra utilizando el citado sistema de radiodifusión sonora digital en comparación con la actual radiodifusión con modulación de amplitud?

4	¿Cómo puede implantarse el citado sistema de modulación digital con los actuales equipos de transmisión?

5	¿Qué tipo de nuevos servicios, caso de existir, pueden introducirse en las bandas de radiodifusión con modulación de amplitud utilizando el citado sistema de radiodifusión sonora digital?

6	¿Qué grado de complejidad tienen los receptores normalizados capaces de recibir indistintamente sistemas con modulación digital y con modulación de amplitud?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R BS.1348 y UIT-R BS.1349,

decide también

1	que los resultados de estos estudios den lugar a una Recomendación pertinente y se terminen en 2006.

2	invitar a las administraciones a que presenten contribuciones al respecto.

CUESTIÓN UIT-R 61/6

Temas de gestión del espectro relacionados con la introducción del servicio de radiodifusión por satélite (sonido) en la gama de frecuencias 1-3 GHz

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones destinada a examinar las atribuciones de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) (sonido) y a la radiodifusión terrenal complementaria en bandas próximas a 1,5, 2,3 y 2,6 GHz para la radiodifusión de sonido digital a receptores fijos, portátiles e instalados en vehículos;

b)	que es necesario asegurar que la introducción del servicio de radiodifusión por satélite (sonido) y de la radiodifusión terrenal complementaria se realice de manera flexible y equitativa;

c)	que este objetivo se estudia en la Resolución 528 (CAMR-92) en la que se pide que se convoque una conferencia competente para planificar el servicio de radiodifusión por satélite (sonido) en las bandas atribuidas y para elaborar los procedimientos con miras al uso coordinado de la radiodifusión terrenal complementaria;

d)	que se están llevando a cabo actividades para poner en marcha servicios de radiodifusión sonora por satélite;

e)	que entre estas actividades figuran propuestas para servicios nacionales y de mayor alcance que dan servicio a varios países simultáneamente;

f)	que para ofrecer cobertura a una amplia zona es conveniente utilizar una banda de frecuencias común;

g)	que el UIT-R ha estimado que el estudio de los asuntos de compartición relacionados con la radiodifusión sonora por satélite son muy complejos y difíciles de resolver,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la manera más eficaz de utilizar la capacidad existente para todos los servicios de radiodifusión sonora a los que se hace referencia en los considerandos e) y f)?

2	¿Cuál es la manera más eficaz de atribuir frecuencias a servicios por satélite que van a ser recibidos por otras administraciones, además de la administración notificante, y de introducir dichos servicios?

3	¿Qué enfoques o metodologías de planificación permitirán la radiodifusión sonora digital por satélite de manera equitativa?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 62/6

Evaluación subjetiva de pequeñas degradaciones de la calidad del sonido

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la introducción de nuevos tipos de procesamiento de la señal sonora como la codificación digital y la reducción de la velocidad binaria, de nuevos tipos de señales de televisión con componentes multiplexados en el tiempo y de nuevos servicios como la televisión mejorada y la TVAD pueden exigir cambios en los métodos de evaluación subjetiva de la calidad del sonido o nuevos métodos con tal fin;

b)	que hay muchos métodos diferentes de prueba subjetiva y que es por tanto muy deseable normalizar estos métodos y la interpretación de sus resultados para solicitar en la mayor medida posible la comparación entre los obtenidos en diferente momento y lugar;

c)	que en la Recomendación UIT-R BS.1116 se establece un método para la evaluación subjetiva de pequeñas degradaciones en los sistemas de audio, incluidos los sistemas de sonido multicanal;

d)	que la aplicación del método de la Recomendación UIT-R BS.1116 puede resultar onerosa y tomar mucho tiempo, por lo que se desea contar con un método simplificado que proporcione un grado de exactitud igual o cercano al de aquél;

e)	que pueden existir diferencias significativas entre los resultados de las pruebas realizadas en diferentes laboratorios;

f)	que se está comenzando a utilizar sistemas de audio que producen degradaciones medianas y grandes,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión:

1	¿Qué partes de la Recomendación UIT-R BS.1116 pueden utilizarse para recomendar una metodología simplificada que arroje un nivel general aceptable de exactitud a la hora de evaluar pequeñas degradaciones?

2	¿En qué medida el procedimiento simplificado del decide 1 permitiría reducir las diferencias entre las pruebas llevadas a cabo por diferentes laboratorios de conformidad con la Recomendación UIT-R BS.1116 y modificar dicha Recomendación?

3	¿Qué procedimientos conviene incluir en la metodología simplificada del decide 1 para hacer posible la evaluación subjetiva de las degradaciones medianas y grandes en los sistemas de audio, incluidos los sistemas de sonido multicanal?

decide también

1	que los resultados de los estudios arriba mencionados se recojan en una o varias Recomendaciones y en una revisión de la Recomendación UIT-R BS.1116;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 63/6

Calibración del nivel de escucha para los auriculares
utilizados en los ensayos de escucha subjetiva

(1998)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Recomendación UIT-R BS.1116 especifica métodos para la evaluación subjetiva de las pequeñas degradaciones de los sistemas de audio;

b)	que la Recomendación UIT-R BS.1116 recomienda la utilización de altavoces y auriculares;

c)	que la Recomendación UIT-R BS.1116 recomienda ajustar el nivel de forma que se logre un nivel de sonoridad igual al del campo sonoro de referencia producido por los altavoces;

d)	que es muy conveniente contar con un método simple para el ajuste del nivel;

e)	que el nivel de reproducción es necesario como parámetro de entrada para los métodos de medición objetiva de la calidad de audio percibida;

f)	que la Recomendación UIT-R BS.708 especifica las propiedades electroacústicas de los auriculares de los estudios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué métodos deben utilizarse para ajustar el nivel de reproducción de los auriculares utilizados en las pruebas de escucha subjetiva?

2	¿Cuáles son las desviaciones propias del individuo e interindividuos si se aplica este método con ajustes iguales de la sonoridad?

NOTA 1 – Véase el proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.1387 y la Cuestión UIT-R 62/6,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 64/6*

Parámetros de planificación para la radiodifusión digital
en frecuencias inferiores a 30 MHz

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que desde hace unos cuantos años se están realizando esfuerzos en varias partes del mundo dirigidos a desarrollar sistemas de radiodifusión digital para su introducción en las bandas de radiodifusión en ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas (150 kHz a 26 MHz);

b)	que la Cuestión UIT-R 60/6 solicita la formulación de una Recomendación adecuada para 1999;

c)	que la Recomendación UIT-R BS.1348 se refiere a las características técnicas y de explotación y a las capacidades para los servicios de radiodifusión sonora digital desde transmisores terrenales y dirigida a receptores instalados en vehículos, portátiles y fijos en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas;

d)	que la Recomendación UIT-R BS.1349 solicita que todo sistema destinado a la radiodifusión sonora digital para receptores instalados en vehículos, portátiles y fijos en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas tenga unas características de emisión que sean compatibles con las anchuras de canal utilizadas; por ejemplo, 10 kHz, 9 kHz y 5 kHz;

e)	que este nuevo sistema de radiodifusión digital debe introducirse de forma compatible en el entorno existente de las transmisiones de radiodifusión con modulación de amplitud en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas;

f)	que algunas partes de las bandas de ondas kilométricas y hectométricas están compartidas con otros servicios; por ejemplo, en la Región 1 la banda 255-283,5 kHz y en la Región 2 la banda 525-535 kHz están compartidas con el servicio de radionavegación aeronáutica y en la Región 2, la banda 1 625-1 705 kHz está compartida con los servicios fijo y móvil,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los valores de los siguientes criterios de planificación para la introducción de los sistemas de radiodifusión sonora digital en las bandas 5 (ondas kilométricas), 6 (ondas hectométricas) y 7 (ondas decamétricas) en un entorno de modulación de amplitud que gradualmente pasará a ser completamente digital?

–	mínima intensidad de campo utilizable;

–	relaciones de protección en radiofrecuencia** para los siguientes casos:

| Señal deseada | Señal interferente |
| --- | --- |
| Digital | Digital |
| Digital | MA |
| MA | Digital |

2	¿Qué métodos de compartición con los servicios de radionavegación aeronáutica, fijo y móvil pueden aplicarse y cuáles son los criterios para proteger estos servicios interferidos por las emisiones de radiodifusión digital y para proteger los servicios de radiodifusión contra la interferencia causada por los servicios compartidos?

3	¿Qué criterios de protección deben aplicarse a los sistemas de radiodifusión sonora digital en las bandas 5 (ondas kilométricas), 6 (ondas hectométricas) y 7 (ondas decamétricas) contra la interferencia procedente de las emisiones fuera de banda de los equipos industriales, científicos y médicos (ICM) y contra la radiación causada por los sistemas de telecomunicaciones que utilizan alimentación de energía o distribución por línea telefónica?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2003.

CUESTIÓN UIT-R 65/6*

Requisitos de espectro para la radiodifusión sonora

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la radiodifusión sonora terrenal ya ha comenzado la transición de las emisiones analógicas a las emisiones digitales;

b)	que la tecnología digital exige una anchura de banda superior aunque proporciona una capacidad de información total mayor que la tecnología analógica para una anchura de banda determinada;

c)	que los formatos de emisión digital tienen requisitos de protección distintos de los establecidos para las emisiones analógicas;

d)	que las emisiones digitales ofrecen la oportunidad de introducir nuevas formas de radiodifusión, a saber:

–	servicios de radiodifusión sonora de alta calidad;

–	servicios de radiodifusión de datos;

–	servicios de radiodifusión multimedios;

–	servicios de radiodifusión interactivos;

e)	que hay un gran interés en maximizar la eficacia en la utilización del espectro de radiodifusión,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la demanda de espectro prevista para las aplicaciones de radiodifusión sonora terrenal durante la fase de transición hacia emisiones digitales y después de dicha fase de transición, teniendo en cuenta el servicio actual y los nuevos tipos de servicio?

2	¿Qué criterios deben establecerse para proteger los servicios de radiodifusión sonora digital contra otros servicios de radiocomunicaciones que puedan considerarse para la utilización compartida de las bandas?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una Recomendación que se remitirá a la Asamblea de Radiocomunicaciones del UIT-R y a una CMR pertinente;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

Cuestión UIT-R 66/6

Esquemas de codificación de audio en las inserciones sonoras
en los programas de radiodifusión

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los programas de radiodifusión pueden incluir entrevistas u otras situaciones interactivas que requieren la inclusión de inserciones en diferentes emplazamientos físicos, conectados a un emplazamiento de base;

b)	que estas inserciones pueden ser objeto de retardos causados por el tiempo de transporte de las propias señales, o por procesamiento en los algoritmos de compresión utilizados en los retardos de ida y vuelta hacia y desde el emplazamiento de base;

c)	que el retardo del audio puede ser molesto en estos casos y hacer el programa resultante inaceptable, por lo que es necesario respetar las tolerancias apropiadas;

d)	que el máximo retardo aceptable podría ser diferente según que exista o no señal de imagen;

e)	que actualmente hay en estudio una Recomendación sobre los requisitos del máximo retardo aceptable de los sistemas de transmisión de audio, de acuerdo con la Cuestión UIT-R 35/6;

f)	que los esquemas de codificación de audio apropiados para las inserciones sonoras en los programas de radiodifusión deben también ofrecer suficiente calidad perceptual de las señales vocales y de audio,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿qué esquemas de codificación de audio son apropiados para su aplicación cuando es importante la interacción a distancia?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 67/6

Metodologías para la evaluación subjetiva y la optimización
de la calidad de audio y de vídeo

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en las Recomendaciones UIT-R BS.1116, UIT-R BS.1283, UIT-R BS.1284, UIT-R BS.1285 y UIT-R BT.500, y en el Informe UIT-R BT.1082 se han establecido métodos primarios para la evaluación subjetiva de la calidad de los sistemas de audio (incluyendo la presentación multicanal) o de vídeo (incluyendo la presentación estereoscópica), respectivamente;

b)	que en la Recomendación UIT-R BS.1286 se han establecido métodos primarios para la evaluación subjetiva de la calidad del audio en presencia de imágenes de televisión de gran calidad;

c)	que la interacción de la percepción entre las modalidades de audio y vídeo puede afectar a sus cualidades mutuas y a la calidad general percibida;

d)	que los actuales métodos para la evaluación subjetiva de la calidad del audio son en ocasiones inadecuados para los sistemas de audio con presentación visual añadida;

e)	que no hay métodos aplicables generalmente para la evaluación subjetiva de la calidad visual con presentación de audio añadida;

f)	que no hay métodos conocidos para la evaluación subjetiva de la presentación simultánea del audio y el video;

g)	que una amplia gama de sistemas multimedios incluyen la presentación audiovisual. Dichos sistemas tienen una amplia gama de aplicabilidad en términos de:

–	tipo de terminal (normales y de televisión de alta definición, terminales informáticos, terminales (móviles) multimedio);

–	aplicaciones (servicios de entretenimiento, de enseñanza, de información);

–	calidad de la presentación (baja, intermedia, elevada);

–	entornos de presentación (domésticos, laborales, exteriores, profesionales); y

–	sistemas de distribución (Internet, redes móviles, satélites, radiodifusión),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los atributos de la calidad para la percepción audiovisual?

2	¿Cómo debe considerarse el equilibrio de la calidad dependiente del contexto entre la presentación de audio y visual*?

3	¿Cuáles son las metodologías de ensayos objetivos** necesarias en las diversas aplicaciones y el nivel de calidad para:

–	la presentación audiovisual?

–	la presentación visual en presencia de audio (presentación visual con nivel de calidad constante)?

–	la presentación de audio en presencia de señal visual (presentación visual con nivel de calidad constante)?

4	¿Cómo pueden utilizarse tales metodologías como criterios para identificar los atributos de calidad que son importantes para las distintas áreas de aplicación en la presentación audiovisual?

5	¿Cómo pueden utilizarse para expresar los requisitos de calidad para las modalidades de audio y visual en las distintas áreas de aplicación y para evaluar su optimización?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

NOTA 1 – Esta Cuestión es complementaria con la Cuestión UIT-R 99/6.

cuestión uit-r 68/6*

Sincronización necesaria para la recepción satisfactoria
de las señales de imagen y sonido

(1978-1986-1990-1993-1996)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que una diferencia de tiempo perceptible entre los componentes de imagen y sonido de una señal de televisión constituye un obstáculo para que los telespectadores recepción del programa;

b)	que el procesamiento por separado de la imagen y el sonido es cada vez más frecuente en los sistemas de radiodifusión;

c)	que los equipos de producción y transmisión pueden provocar un retardo diferencial entre las señales de imagen y sonido;

d)	que la producción de programas puede englobar estudios conectados en tándem;

e)	que puede haber un error de sincronización entre las señales de imagen y sonido en el receptor;

f)	que conviene reducir al mínimo las diferencias de sincronización entre las señales de imagen y sonido desde el principio hasta el fin de la cadena y, en particular, a la salida del estudio y en el punto de transmisión,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las tolerancias de sincronización requeridas en los procedimientos de grabación utilizados?

2	¿Qué porciones de la tolerancia total de sincronismo deben asignarse a las diferentes partes del sistema?

3	¿Cuáles son los puntos preferidos para hacer (de ser necesario) las correcciones de sincronización?

4	¿Qué método debe adoptarse para la incorporación de datos de temporización de referencia en las señales de imagen y sonido para facilitar la correcta relación de tiempo entre ambas señales?

5	¿Qué medidas pueden tomarse para minimizar las degradaciones al corregir las diferencias de temporización de audio/vídeo por medios automáticos o manuales?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 69/6

Condiciones para un servicio de televisión satisfactorio
en presencia de señales reflejadas

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las señales reflejadas que causan imágenes fantasma pueden ser generadas por estructuras que producen una radiación secundaria, como edificios altos e instalaciones de antenas elevadas;

b)	que la directividad de la antena receptora a veces no consigue eliminar las imágenes fantasma;

c)	que las imágenes fantasma también pueden ser generadas en sistemas de distribución por cable y sistemas de antenas colectivas;

d)	que las señales reflejadas pueden degradar la imagen de televisión recibida y afectar también negativamente a la recepción de servicios de radiodifusión adicionales como el teletexto;

e)	que se pueden suprimir las señales reflejadas mediante circuitos automáticos en el receptor;

f)	que, cuando proceda, convendría establecer una señal de referencia de supresión de imágenes fantasma común,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué valor de la relación «señal directa/señal reflejada retardada» es necesario, para obtener una recepción de televisión de calidad satisfactoria, incluidos servicios de radiodifusión adicionales, teniendo en cuenta:

–	la polaridad de las imágenes fantasma;

–	el desplazamiento de las imágenes fantasma con respecto a las imágenes deseadas;

–	la variabilidad de las imágenes fantasma, debida al movimiento de objetos reflectores, tales como aviones, turbinas eólicas, etc.;

–	la variabilidad de las imágenes fantasma debida al movimiento de las antenas transmisora y receptora?

2	¿Qué método de cálculo ha de utilizarse para determinar la relación y el desplazamiento de las señales directas y reflejadas resultantes de la presencia de otras instalaciones de antena cerca de las antenas transmisoras de televisión, habida cuenta de factores tales como la radiación, la polarización, el movimiento, etc.?

3	¿Qué métodos podrían preverse para suprimir las señales reflejadas mediante circuitos automáticos en el receptor de televisión?

4	¿Cuáles son las características técnicas adecuadas de una señal de referencia de supresión de imágenes fantasma para un sistema de radiodifusión de televisión?

5	¿Cuáles son los criterios objetivos apropiados para evaluar la calidad de funcionamiento relativa de los distintos sistemas de supresión de imágenes fantasma que utilizan una señal de referencia de supresión de imágenes fantasma (GCR – Ghost Cancelling Reference signal)?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R BT.804,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 70/6*

Compartición de frecuencias para los enlaces de conexión
con un satélite de radiodifusión (sonora y de televisión)

(1990-1993-2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, según el Reglamento de Radiocomunicaciones, los trayectos Tierra-espacio empleados como enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite, entre otros servicios, utilizan bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite;

b)	que estos servicios pueden tener una demanda considerable del espectro atribuido al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio);

c)	que, aunque algunas bandas atribuidas al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) están restringidas a la utilización para enlaces de conexión a satélites de radiodifusión, la porción del espectro atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) es esencialmente inferior que la porción total atribuida al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) y a los demás servicios espaciales;

d)	que la utilización por parte de uno de los servicios de una frecuencia Tierra-espacio puede impedir, no sólo para la utilización de esa frecuencia por parte de un satélite de otro servicio, situado en la misma órbita sino también la de una frecuencia correspondiente del trayecto espacio-Tierra, reduciendo con ello la utilización de la órbita y del espectro;

e)	que las relaciones de protección de los enlaces de conexión a satélites de radiodifusión pueden ser superiores a las de los enlaces descendentes, y se necesitan para la planificación de sistemas y para la coordinación con otros sistemas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las técnicas y criterios para la compartición de bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite entre los enlaces de conexión con los satélites de radiodifusión y los enlaces de los satélites del servicio fijo por satélite, de tal modo que ambos servicios puedan utilizar las atribuciones existentes para los trayectos espacio-Tierra en la mayor medida posible, respetando, al mismo tiempo, las exigencias de explotación del servicio de radiodifusión?

2	¿Cuáles son las técnicas y criterios para la compartición de bandas de frecuencias entre los enlaces Tierra-espacio, utilizados para la conexión con satélites de radiodifusión, y los servicios terrenales y espaciales distintos del servicio fijo por satélite (tales como los servicios móviles, de radionavegación, meteorológicos y de exploración de la Tierra por satélite) que pudieran utilizar la misma banda de frecuencias?

3	¿Cuáles son las características de radiación y polarización de las antenas receptoras de las estaciones espaciales utilizadas en el servicio de radiodifusión por satélite que, separadamente o en combinación con otros medios de discriminación, pueden ofrecer las necesarias relaciones de protección de los enlaces de conexión con los satélites de radiodifusión que ocupan una posición determinada en la órbita de los satélites geoestacionarios?

4	¿Cuáles son las necesidades de aislamiento de los canales adyacentes en los enlaces de conexión con los satélites de radiodifusión que ocupan una posición determinada en la órbita de los satélites geoestacionarios?

NOTA 1 – Véanse los Informes UIT-R BO.634, UIT-R BO.952 y las Recomendaciones UIT-R BO.652 y UIT-R BO.1296,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2003.

CUESTIÓN UIT-R 71/6*

Estudios relativos a la compartición entre la televisión
de alta definición en el servicio de radiodifusión
por satélite y otros servicios

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las técnicas para la radiodifusión de televisión de alta definición están progresando rápidamente;

b)	que las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones han realizado ya varios estudios relativos a la radiodifusión de señales de televisión de alta definición;

c)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó nuevas bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite en la banda 
17,3-17,8 GHz en la Región 2 y en la banda 21,4-22 GHz en las Regiones 1 y 3 que pueden ser utilizadas para televisión de alta definición en banda ancha;

d)	que los Planes para la banda 12 GHz contenidos en el Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) pueden ya acomodar televisión de alta definición de banda estrecha;

e)	que han de tenerse en cuenta debidamente otros servicios de radiocomunicaciones que aparecen en el Artículo 8 del RR y que comparten atribuciones con el servicio de radiodifusión por satélite,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las disposiciones técnicas apropiadas para la compartición entre el servicio de radiodifusión por satélite cuando se transmite televisión de alta definición, y otros servicios que comparten las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite en la gama 12, 17 y 21 GHz?

2	¿Cuáles son las relaciones de protección necesarias entre la televisión de alta definición y las señales de 525/625 líneas, analógicas y digitales, y entre las propias señales de televisión de alta definición?

NOTA 1 – Véanse los Informes UIT-R BO.631 y UIT-R BO.951,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2003.

CUESTIÓN UIT-R 72/6*

Utilización de técnicas digitales en el servicio de radiodifusión
por satélite (sonora y de televisión)

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79) y la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92), atribuyeron ciertas bandas de frecuencias en régimen de compartición y en condiciones de igualdad al servicio de radiodifusión por satélite y a otros servicios espaciales y terrenales;

b)	que dicha compartición puede dar lugar a interferencias recíprocas entre los servicios e influir en la utilización eficaz de la órbita de los satélites geoestacionarios;

c)	que, al planificar los sistemas que han de explotarse en régimen de compartición de frecuencias, es preciso especificar para cada servicio el nivel de la señal deseada (intensidad de campo o densidad de flujo de potencia) necesario para una recepción satisfactoria y el nivel de las señales no deseadas que puede considerarse admisible;

d)	que los rápidos adelantos en las técnicas digitales para señales de vídeo y audio comprimidas y para modulación digital, pueden permitir que se reduzca la potencia radiada y/o la anchura de banda;

e)	que la tecnología progresa rápidamente en lo que respecta a la modulación digital y a la reducción de la velocidad binaria para señales de sonido y vídeo y puede conducir a un aumento considerable del número de canales de programas que pueden ser transmitidos en una anchura de banda dada,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los diversos métodos de codificación digital, incluidos los propuestos para señales de radiodifusión en instalaciones de telecomunicación, estudios de producción y de grabación, con miras a evaluarlos y determinar su idoneidad para las señales radiadas por satélites de radiodifusión (véase la Cuestión UIT-R 55/6)?

2	¿Cómo se pueden estimar las necesidades de velocidad binaria para señales de sonido y vídeo con miras a obtener una calidad adecuada en radiodifusión y en recepción (véase la Cuestión UIT-R 38/6) y para una calidad de recepción «casi transparente en estudio»?

3	¿Cuáles son los métodos apropiados para reducir la velocidad binaria de señales de sonido y de vídeo?

4	¿Cuáles son los procesos apropiados para la codificación de corrección de errores y/u ocultamiento de errores basados en una evaluación destinada a deducir los parámetros óptimos a partir de consideraciones relativas a la anchura de banda y al costo?

5	¿Cuáles son los sistemas adecuados de codificación de canal y de modulación de portadora para la señal digital y las anchuras de banda en las que la señal puede transmitirse eficazmente?

6	¿Cuáles son los métodos de multiplexación adecuados para las señales de imagen y sonido?

7	¿Cuáles son las relaciones de protección requeridas entre dos señales digitales y entre una señal digital y otros tipos de señal que es probable se transmitan en bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite (véase la Cuestión UIT-R 71/6)?

NOTA 1 – Se debe asegurar que los mencionados estudios se realizan con una evaluación subjetiva adecuada de la calidad de la señal de radiodifusión, y que se efectúan investigaciones relativas a las situaciones prácticas con respecto al nivel de ruido, niveles de interferencia y limitaciones de los equipos (véanse las Cuestiones UIT-R 55/6 y UIT-R 44/6).

NOTA 2 – Véanse las Recomendaciones UIT-R BO.712, UIT-R BO.788, UIT-R BO.651 y UIT-R BO.1211 y los Informes UIT-R BO.632, UIT-R BO.634, y UIT-R BO.954,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 73/6

Antenas transmisoras y receptoras para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión) y para los enlaces de conexión asociados

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la necesidad de disponer de una amplia información sobre las antenas transmisoras y receptoras para la planificación y coordinación de sistemas del servicio de radiodifusión por satélite y para los enlaces de conexión asociados,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los medios viables y las repercusiones económicas de mejorar la supresión de los lóbulos laterales con antenas receptoras terrenales en las diferentes bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite y qué niveles de calidad de funcionamiento se han medido?

2	¿Cuáles son los medios viables y las repercusiones económicas de obtener niveles útiles de conformación del haz y control de lóbulo lateral con antenas transmisoras y receptoras de satélite en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite y sus bandas de enlaces de conexión asociados, y qué niveles de calidad de funcionamiento pueden demostrarse?

3	¿Cuáles son los diagramas de referencia para las componentes copolar y contrapolar de antenas transmisoras y receptoras del servicio de radiodifusión por satélite (para recepción individual y comunal), y para los enlaces de conexión asociados?

4	¿Cuáles son las características técnicas necesarias para conseguir una precisión de puntería de las antenas de transmisión tal que:

–	la desviación del haz de la antena de su dirección nominal no exceda de 0,1°;

–	si el haz transmitido de la antena tiene una sección transversal elíptica, la orientación del eje mayor pueda ser mantenida dentro del límite de  2° del valor especificado?

5	¿Cuáles son los medios viables y las repercusiones económicas de la consecución de una precisión de puntería de las antenas de transmisión del servicio de radiodifusión por satélite que permita disminuir los límites indicados en el § 4?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R BO.652, UIT-R BO.1443 y UIT-R BO.1445 y los Informes UIT-R BO.808 y UIT-R BO.810.

NOTA 2 – El estudio ulterior en el marco de esta Cuestión debe dirigirse a las modificaciones futuras de la Recomendación UIT-R BO.652 para reflejar los adelantos de la tecnología de antenas para la banda de 12 GHz y tratar los tipos de antenas necesarias para la radiodifusión de señales audiodigitales y de televisión de alta definición en otras bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2003.

CUESTIÓN UIT-R 74/6*

Radiación de emisiones no deseadas por estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión)

(1990-1993-2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la radiación de emisiones no deseadas por estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite puede causar interferencias a otros servicios que compartan la misma banda de frecuencias o bien que trabajen en bandas adyacentes o armónicamente relacionadas;

b)	que estas emisiones no deseadas pueden causar interferencias a otras estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y dar lugar a una utilización menos eficaz de la órbita de los satélites geoestacionarios;

c)	que la reducción de las radiaciones no deseadas de estaciones espaciales a niveles muy bajos puede plantear problemas técnicos de importancia;

d)	que los diversos servicios de radiocomunicaciones difieren considerablemente en cuanto a su sensibilidad a las interferencias;

e)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) no define límite alguno para las radiaciones no esenciales de transmisores que trabajan en frecuencias fundamentales por encima de 17,7 GHz;

f)	que la supresión necesaria de las radiaciones no deseadas debe efectuarse antes del lanzamiento de las estaciones espaciales;

g)	que en la planificación del servicio de radiodifusión por satélite debe tenerse en cuenta la necesidad de reducir a niveles admisibles las interferencias a los servicios que funcionan en bandas adyacentes,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los límites de radiación de las emisiones no deseadas de las estaciones espaciales de sistemas de radiodifusión por satélite que se necesitan para proteger al servicio de radiodifusión por satélite y a otros servicios que funcionan de conformidad con el RR?

NOTA 1 – El Informe UIT-R BO.807 no ha respondido plenamente a esta Cuestión. Es necesario continuar los trabajos para modificar este Informe,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2003.

CUESTIÓN UIT-R 75/6

Señales de telemedida, seguimiento y telemando y señales para pruebas
de mantenimiento y de las características en radiofrecuencia
de los satélites de radiodifusión

(1990-1993-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones comprende bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y que la banda 11,7-12,7 GHz está sujeta a Planes;

b)	que las señales de telemedida, telemando y seguimiento (TTC) en el servicio de radiodifusión por satélite pueden utilizar frecuencias radioeléctricas de la misma banda atribuida al servicio de radiodifusión por satélite;

c)	que para la explotación del servicio de radiodifusión por satélite, será necesario proceder periódicamente a las pruebas de mantenimiento destinadas a verificar las características en radiofrecuencia de los satélites;

d)	que las señales destinadas a las pruebas de mantenimiento y a las operaciones del vehículo espacial pueden ser diferentes de las señales de televisión y crear interferencias perjudiciales,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

para las señales de telemedida, telemando y seguimiento, y para las señales de prueba de mantenimiento de las características de radiofrecuencia de los satélites de radiodifusión:

1	¿Cuáles son las características de tales señales?

2	¿Cuáles son las relaciones de protección que habrá que utilizar para proteger las señales TTC del SRS y viceversa?

3	¿Qué posibles restricciones se derivarían de las pruebas de mantenimiento periódico y del funcionamiento de los sistemas de telemedida, telemando y seguimiento?

4	¿Cuáles son las características técnicas y de diseño, así como de los requisitos que afecten a las funciones del servicio de operaciones espaciales del SRS?

5	¿Cuáles son las necesidades especiales para telemedida, seguimiento y telemando de mantenimiento que han de considerarse en la planificación de frecuencias para el SRS y para los enlaces de conexión asociados, en particular para las asignaciones en una posición orbital?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R BO.1505,

decide también

1		que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 76/6

Radiodifusión por satélite de televisión de alta definición

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite cerca de 17 y 21 GHz para satisfacer las necesidades de anchura de banda de televisión de alta definición de banda ancha;

b)	que las señales de televisión de alta definición pueden mejorar considerablemente la calidad y la sensación de realidad en los sistemas de 525/625 líneas (por ejemplo, mayor resolución y reproducción del color y una mayor relación de dimensiones de la imagen junto con sonido de alta calidad);

c)	que se ha progresado considerablemente en la producción de televisión de alta definición y de tecnologías y equipos de transmisión terrenal;

d)	que varias administraciones y organizaciones han iniciado actividades para examinar las normas de televisión de alta definición para producción y radiodifusión;

e)	que algunas administraciones están considerando la posible aplicación, para la radiodifusión directa por satélite, de un servicio de televisión de alta definición;

f)	que un plan del servicio de radiodifusión por satélite necesita tener en cuenta la probable presencia simultánea de señales de 525/625 líneas y de señales de televisión de alta definición;

g)	que la tecnología de las estaciones espaciales, la calidad de los equipos receptores y los métodos de transmisión han progresado considerablemente, y esto puede mejorar la eficacia de la utilización de la órbita y del espectro;

h)	que los algoritmos de compresión digital han progresado también considerablemente, lo que permite la radiodifusión de múltiples programas de televisión convencional y posiblemente más de un programa de televisión de alta definición en un solo transpondedor;

j)	que sería útil considerar la compatibilidad completa entre la codificación en la fuente utilizada para la radiodifusión por satélite y la radiodifusión en redes terrenales (cable, RDSI de banda ancha, radiodifusión terrenal),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los parámetros óptimos del sistema de televisión de alta definición y la configuración de canales de satélite para la transmisión por satélite?

2	¿Cuáles son las ventajas y desventajas de varios sistemas de codificación y modulación digital para la radiodifusión de televisión de alta definición por satélite desde el punto de vista de la utilización eficaz del espectro y de los factores de interferencia (compartición entre servicios y dentro de los servicios)?

3	¿Cuáles son las disposiciones para lograr la compatibilidad entre las señales de televisión de alta definición y señales de 525/625 líneas que se necesitan en el diseño de los segmentos espacial y terrenal para radiodifusión directa por satélite, tratando en particular de no perjudicar los Planes existentes de radiodifusión por satélite en la banda 11,7-12,7 GHz, por ejemplo:

–	configuración de los amplificadores de tubo de ondas progresivas para acomodar canales de televisión de alta definición;

–	disposición de canales del transpondedor del vehículo espacial;

–	características de diseño del terminal receptor de las señales de televisión de alta definición y de 525/625 líneas?

4	¿Cuáles son las disposiciones para lograr compatibilidad entre la televisión de alta definición codificada digitalmente y señales de televisión de 525/625 líneas?

5	¿Cuáles son las disposiciones para lograr la compatibilidad con otras redes de radiodifusión cuando se utilizan emisiones codificadas digitalmente?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R BO.786, UIT-R BO.787 y los Informes UIT-R BO.1075 y UIT-R BO.2007,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 77/6

Grabación en formatos pequeños de programas de televisión
en cinta magnética para el intercambio internacional

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la utilización de técnicas digitales para la producción y grabación de programas de televisión es cada vez mayor;

b)	que la Recomendación UIT-R BT.657 define ya el formato para las grabaciones digitales de gran calidad en cinta magnética de fuentes de señales 4:2:2;

c)	que las técnicas de grabación digital en cinta magnética son cada vez mejores en lo que respecta a la densidad de grabación;

d)	que el número de formatos de grabación para el intercambio internacional de programas debe reducirse al mínimo necesario;

e)	que algunas aplicaciones requieren un formato que permite una realización práctica más económica y de menor tamaño,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué especificaciones sobre formato o formatos pequeños para grabación en cinta de televisión digital cabe recomendar para el intercambio de programas y/o el periodismo electrónico?

2	¿Qué procedimientos operativos cabe recomendar para dichos intercambios de programas?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 78/6

Grabación digital de programas de televisión de alta definición
para el intercambio internacional

(1990-1993-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Cuestión UIT-R 36/6 se refiere a las normas que han de recomendarse para la radiodifusión de televisión de alta definición (TVAD);

b)	que la producción de programas de TVAD requiere equipos de grabación digitales;

c)	que, a fin de facilitar el intercambio internacional de grabaciones de TVAD, es muy conveniente que se adopte una sola norma y un solo formato para la grabación digital de programas de televisión de alta definición,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los requisitos de explotación que deben satisfacerse para la producción, para los procesos posteriores a la producción y para la distribución de grabaciones de TVAD?

2	¿Qué formato de grabación digital puede recomendarse para el intercambio internacional de grabaciones de TVAD?

3	¿Qué requisitos técnicos debe cumplir el formato de grabación a fin de asegurar la intercambiabilidad de dichas grabaciones?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R BR.1375,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 79/6

Armonización de normas de televisión entre aplicaciones de
radiodifusión y aplicaciones distintas de la de radiodifusión

(1991-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los distintos niveles de calidad que hace posible la tecnología de televisión pueden aplicarse a los servicios de radiodifusión y de otro tipo;

b)	que el Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) se encuentra estudiando una serie de sistemas de televisión para usos de radiodifusión;

c)	que los sistemas de televisión aplicables a la televisión convencional, la TVAD y la formación de imágenes de alta resolución (High Resolution Imaging – HRI), se están utilizando ampliamente para aplicaciones distintas de las de radiodifusión, que la Organización Internacional de Normalización (ISO) puede estudiar tales aplicaciones y que esos estudios revisten interés para el Sector de Radiocomunicaciones;

d)	que en la gama de equipos para televisión convencional, TVAD y la formación de imágenes de alta resolución, incluidos los de televisión profesional y de consumo, se pueden aplicar las normas del Sector de Radiocomunicaciones y del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones pertinentes, que la normalización de dichos equipos puede estudiarse en la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), y que estos estudios ofrecen interés para el Sector de Radiocomunicaciones;

e)	que se necesitará la red de transmisión digital en evolución para cursar señales de televisión a todos los niveles con una serie de objetivos que incluyen, por ejemplo, la transmisión y distribución para la radiodifusión, lo cual se está estudiando en el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones);

f)	que las Resoluciones UIT-R 6 y UIT-R 40 han establecido mecanismos para armonizar los estudios del Sector de Radiocomunicaciones, la CEI, la ISO y el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones;

g)	que el hecho de que las normas elaboradas por estas entidades internacionales se basen en principios comunes y contengan un máximo de elementos comunes puede suponer una ventaja para los usuarios y fabricantes;

h)	que la tecnología digital ofrece nuevas posibilidades para la armonización de normas de televisión e imágenes entre las utilizaciones de radiodifusión y distintas de ésta,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué estudios relativos a la televisión convencional y a la TVAD/HRI y que sean de interés para los trabajos del Sector de Radiocomunicaciones está realizando la CEI, la ISO y el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones? ¿En qué manera se relacionan estos estudios con los del Sector de Radiocomunicaciones?

2	¿Qué principios y elementos de las normas para las utilizaciones de radiodifusión y distintas de ésta serían comunes?

3	¿Cuáles son las relaciones adecuadas entre los elementos de las normas para utilizaciones de radiodifusión y distintas de ésta que difieran?

4	¿Cómo puede lograrse en el futuro una mayor comunalidad de las normas para utilizaciones de radiodifusión y distintas de ésta?

5	¿Qué recomendaciones se necesitan para lograr un conjunto armónico de normas sobre televisión convencional y TVAD/HRI, y qué organizaciones deben elaborarlas?

6	¿Qué medios pueden proponerse para lograr una mayor armonía entre los estudios sobre televisión del Sector de Radiocomunicaciones y los de la ISO, la CEI y el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones?

decide también

1	que los resultados de esos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones referentes a los principios básicos de armonización de televisión y de sistemas de imagen, y de uno o varios Informes destinados a la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones, que incluirán propuestas de nuevos estudios y programas de trabajo en el seno de dicha reunión;

2	que esos Informes y Recomendaciones se sometan a la aprobación y actuación consiguiente de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones;

3	que, a la vista de la aplicación creciente de la televisión en muchos países para aplicaciones de la radiodifusión y distintas de ésta, los estudios mencionados se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 80/6

Codificación para la radiodifusión de señales de televisión codificadas digitalmente que se transmiten por radiocanales
terrenales de banda estrecha

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	el rápido avance que están experimentando las técnicas de codificación digital para la reducción de la velocidad binaria y la protección contra errores, así como la modulación digital adecuada para la transmisión y emisión de señales de imagen;

b)	que los sistemas de emisión digital pueden resultar ventajosos en términos de calidad y eficacia en la utilización del espectro;

c)	que si bien la Cuestión UIT-R 31/6 abarca la preparación de una Recomendación sobre sistemas de radiodifusión de televisión terrenal digital, han de efectuarse además estudios más generales para complementar esa labor,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los métodos apropiados de codificación de canal para la radiodifusión de la televisión terrenal digital, incluida la TVAD?

2	¿Cuáles son los métodos apropiados para la multiplexación de las señales necesarias dentro del canal? (incluidas las de imagen, sonido, datos, etc.)

3	¿Cuáles son los métodos apropiados para la protección del canal contra errores?

4	¿Cuáles son las estrategias apropiadas para la introducción y prestación de ese servicio teniendo en cuenta los servicios existentes de radiodifusión terrenal?

5	¿Cuáles son los factores técnicos, operativos y económicos que influyen en la elección de un escenario para la radiodifusión de televisión convencional, mejorada, y de alta definición?

NOTA 1 – Véanse también las Cuestiones UIT-R 12/6, UIT-R 4/6 y UIT-R 31/6,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 81/6

Evaluaciones subjetivas de la calidad de imágenes de televisión,
incluidas las imágenes alfanuméricas y gráficas

(1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que sería muy conveniente disponer de métodos de medición subjetiva normalizados de la calidad de las imágenes de televisión, que permitan una comparación apropiada de los resultados obtenidos en diferentes lugares;

b)	que se deben utilizar métodos de evaluación subjetiva para probar todas las formas de televisión, analógica o digital, incluida la televisión convencional, con definición ampliada y de alta definición, así como aplicaciones específicas tales como multiprogramación y codificación a escala;

c)	que se deben utilizar métodos de evaluación subjetiva para probar la calidad de sistemas diseñados para tratar imágenes gráficas y alfanuméricas;

d)	que, si bien se han acordado métodos para las evaluaciones subjetivas de la calidad de las imágenes (véase la Recomendación UIT-R BT.500) los nuevos sistemas y tecnologías pueden requerir ampliaciones de estos métodos;

e)	que se están haciendo grandes esfuerzos para caracterizar modelos de percepción, análisis estadísticos de la probabilidad de ocurrencia de las imágenes de televisión en relación con su naturaleza crítica y la definición de varios niveles de calidad y nuevos métodos de evaluación, de la calidad para tener en cuenta la percepción de la calidad de la televisión en diferentes aplicaciones, incluida la presentación visual en los hogares;

f)	que es necesario considerar los efectos de todas las fuentes posibles de degradación, desde la fuente de la imagen hasta el receptor, así como la manera en la que se combinan los efectos subjetivos de las degradaciones;

g)	que deben tenerse en cuenta debidamente los aspectos especiales resultantes del desarrollo y utilización de sistemas nuevos y futuros (por ejemplo, digitales, estereoscópicos, etc.) que pueden requerir diferentes métodos y condiciones de prueba;

h)	que muchos métodos de prueba objetivos pudieran aprovechar las ventajas de estar basados en relaciones conocidas de calidad de la imagen;

j)	que los resultados de las prueba subjetivas pueden ser analizados, presentados e interpretados de muchas maneras, por lo que es muy conveniente aumentar el grado de normalización de los métodos de análisis, presentación e interpretación de los resultados de las pruebas subjetivas, de modo que puedan compararse los resultados obtenidos por diferentes entidades,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué modificaciones o adiciones a las especificaciones de los métodos de prueba de la Recomendación UIT-R BT.500 pueden ser necesarias para mejorar el grado de normalización y de efectividad de las evaluaciones subjetivas de la calidad de imágenes de televisión, incluidas las de los sistemas convencionales, con definición ampliada y de alta definición, sean analógicas o digitales, y las de sistemas diseñados para tratar imágenes gráficas y alfanuméricas?

2	¿Cuáles son los parámetros subjetivos de calidad de funcionamiento para los nuevos sistemas y qué nuevos métodos o escalas de apreciación serían adecuadas para evaluar imágenes proporcionadas por estos nuevos sistemas, relacionadas sencillamente con los anteriores métodos y escalas de apreciación?

3	¿Cuáles son las relaciones entre los parámetros objetivos de las señales de televisión y las evaluaciones subjetivas de la calidad de la imagen presentada?

4	¿Cómo deben identificarse y definirse los atributos de percepción que contribuyen a la calidad subjetiva y sus propiedades de sistema conexas?

5	¿De qué manera se combinan los efectos subjetivos cuando están presentes simultáneamente varias causas de degradación de la imagen?

6	¿Qué métodos de evaluación subjetiva de la calidad de la imagen deben utilizarse cuando la imagen experimenta errores de transmisión relativamente importantes que se producen en forma ocasional?

7	¿Cuáles son los materiales de prueba necesarios requeridos en cada caso para la evaluación subjetiva?

8	¿Qué especificaciones mínimas de la calidad y procedimientos de alineación deben recomendarse para las presentaciones de las imágenes utilizadas durante las pruebas subjetivas?

9	¿Qué métodos deben emplearse para el análisis y presentación de los resultados?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 82/6*

Características técnicas de los enlaces de conexión a satélites de radiodifusión que funcionan en las bandas 12, 17 y 21 GHz

(1993-2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones, los trayectos Tierra-espacio utilizados para los enlaces de conexión entre estaciones terrenas en puntos fijos especificados y satélites empleados para servicios distintos al servicio fijo por satélite (incluido el servicio de radiodifusión por satélite, todos los servicios móviles por satélite y los servicios de radionavegación por satélite, el servicio de meteorología por satélite y el servicio de exploración de la Tierra por satélite) forman parte del servicio fijo por satélite;

b)	la necesidad de una amplia información sobre las características de los enlaces de conexión para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite;

c)	que al establecer sistemas de radiodifusión por satélite, deben considerarse todos los aspectos de las funciones del servicio de operaciones espaciales (seguimiento, telemedida, telemando y medición de distancia) en relación con el funcionamiento de los satélites de radiodifusión;

d)	que al establecer enlaces de conexión que sirven al servicio de radiodifusión por satélite, se deben considerar todos los requisitos operacionales de ese servicio;

e)	que varias bandas diferentes del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) que comprenden atribuciones al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) y cuya utilización la CAMR-92 restringió para los enlaces de conexión, están potencialmente disponibles para los enlaces de conexión a futuros satélites de radiodifusión que utilizan las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite por la CAMR-92,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características técnicas más adecuadas para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite y cuál es el método más adecuado para utilizar los canales de radiofrecuencia de los enlaces de conexión en las bandas atribuidas, en particular las características que serían necesarias para poder hacer asignaciones de frecuencias a diferentes posiciones orbitales independientes entre sí?

2	¿Hay alguna limitación consiguiente de la posición orbital resultante de otras características de diseño de la estación o estaciones terrenas de los enlaces de conexión?

3	¿Qué técnicas se podrían utilizar en los enlaces de conexión que resultasen en un diseño flexible, eficaz y económico del servicio global?

4	¿Qué aspectos técnicos hay que considerar al elegir la frecuencia para los enlaces de conexión con respecto a la frecuencia del enlace descendente?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R BO.652 y UIT-R BO.1296,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2003.

CUESTIÓN UIT-R 83/6

Características de sistemas del servicio de radiodifusión por satélite
(sonora y de televisión) para la recepción por
receptores transportables y fijos

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en los países industrializados cada vez es mayor y más generalizada la utilización de sistemas de radiodifusión por satélite que proporcionan recepción individual («directa al hogar») a receptores fijos en frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite cerca de 12 GHz y al servicio fijo por satélite cerca de 4 y 12 GHz;

b)	que en los países industrializados y en desarrollo han funcionado durante muchos años sistemas de radiodifusión por satélite que proporcionan recepción comunal y que utilizan las frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite cerca de 2,6 GHz;

c)	que otros países en desarrollo pueden considerar conveniente, ya sea individualmente o en una agrupación regional, establecer un sistema de radiodifusión por satélite para recepción comunal o individual;

d)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó frecuencias adicionales para nuevos sistemas de radiodifusión por satélite, tales como televisión de alta definición de banda ancha a receptores fijos, en frecuencias próximas a 17 y 21 GHz;

e)	que el rápido desarrollo de las técnicas digitales para la compresión de anchura de banda de señales de audio y vídeo ha aumentado la utilización eficaz del recurso órbita-espectro por parte de los sistemas de radiodifusión por satélite, permitiendo mejoras notables de la capacidad y costo por canal de programa de los sistemas de radiodifusión por satélite existentes y futuros;

f)	que se ha comprobado la necesidad de una publicación que proporcione información autorizada y completa sobre la tecnología para el diseño de otros sistemas de radiodifusión por satélites existentes o futuros, ordenada sistemáticamente de manera didáctica para que sea accesible mundialmente a los miembros de la comunidad de organismos de radiodifusión y de reglamentación que no son especialistas en la radiodifusión por satélite;

g)	que los Informes y Recomendaciones de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones contienen gran parte del material que se necesitaría para dicha publicación,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué tipos de servicios de programas y cobertura geográfica pueden proporcionar los sistemas de radiodifusión por satélite comparados con los medios alternativos de radiodifusión y distribución de señales de vídeo y audio?

2	¿Cuáles son las características técnicas y operacionales de los principales elementos de un sistema de radiodifusión por satélite (enlace de conexión, estaciones terrenas, segmento espacial, sistema receptor) y cuáles son los factores económicos asociados con cada elemento?

3	¿Qué sistemas de radiodifusión por satélite que proporcionan recepción directa al hogar y/o comunal (en bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite o al servicio fijo por satélite) están funcionando actualmente y qué nuevos sistemas o ampliación de sistemas están en desarrollo y cuáles son sus características técnicas y operacionales y sus capacidades de funcionamiento?

4	¿Cuáles son los requisitos de servicio que se deben especificar para diseñar un sistema de radiodifusión por satélite adecuado, por ejemplo, zona de servicio, tamaño del sistema receptor, restricciones de coste y emplazamiento, número y tipo de canales de programas, objetivos de calidad de señal y de disponibilidad, necesidad de acceso condicional?

5	¿Qué factores ambientales se deben tener en cuenta en la zona de servicio, incluido el ruido industrial, las fuentes de interferencia y las degradaciones debidas a la propagación?

6	¿Cuáles son las disposiciones reglamentarias pertinentes que se deben tener en cuenta en el diseño del sistema, por ejemplo, atribuciones de frecuencias disponibles, procedimientos de coordinación y/o planes de asignación aplicables, y sus disposiciones para controlar la interferencia perjudicial?

7	¿Cuáles son las alternativas tecnológicas y los aspectos de coste que se han de considerar al planificar un sistema, incluida la arquitectura del sistema, la disponibilidad de transpondedores existentes, el procesamiento de señales analógicas y digitales, los métodos de multiplexión y de modulación, las elecciones de transmisor y antena de estación terrena del enlace de conexión, la tecnología de antena y transpondedor del satélite, la tecnología de antena receptora y receptor en tierra, los enlaces de seguimiento, telemedida y control?

NOTA 1 – Casi todos los Informes y Recomendaciones relativos al servicio de radiodifusión por satélite son pertinentes, total o parcialmente, para responder a esta Cuestión,

decide también

1	que los resultados de los estudios sobre dicha Cuestión conduzcan a la formulación de un Manual;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 84/6*

Relaciones de protección para los estudios relativos a la interferencia y planificación de sistemas en el servicio de radiodifusión por satélite
(sonora y de televisión)

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que casi todas las frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite son compartidas con otros servicios;

b)	que la elaboración de criterios para la compartición con estos servicios comienza con un conocimiento de la relación mínima aceptable entre la potencia de la señal deseada y la potencia de la señal interferente a la entrada del receptor, es decir, la relación de protección, para los tipos de señales en cuestión;

c)	que la atribución de varias bandas adicionales al servicio de radiodifusión por satélite en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) ha aumentado considerablemente el número de combinación de señales deseadas e interferentes que hay que considerar en los estudios relativos a la compartición y la planificación de sistema;

d)	que se pueden necesitar nuevas condiciones de prueba y procedimientos de medición para determinar las relaciones de la protección adecuadas para algunas de las nuevas combinaciones de señales,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las combinaciones más importantes de señales deseadas e interferentes para las cuales se necesitan datos sobre la relación de protección?

2	¿Qué nuevas condiciones de prueba y procedimientos de medición se necesitan para determinar las relaciones de protección para estas combinaciones?

3	¿Cuáles son los valores de relación de protección para estas combinaciones de señales?

4	¿Cuáles son los valores de relación de protección requeridos para combinaciones no normalizadas de señales que no se tratan en los Apéndices 30 y 30A al Reglamento de Radiocomunicaciones y cuáles son los criterios para su aplicación?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R BO.600, UIT-R BO.792, UIT-R BO.1212, UIT-R BO.1293, UIT-R BO.1297, UIT-R BO.1383 y UIT-R BO.1444,

decide también

1	que la respuesta al § 2 se debe utilizar para modificar, la Recomendación UIT-R BO.600;

2	que la respuesta al § 3 se debe utilizar para modificar, la Recomendación UIT-R BO.792 con el fin de incluir nuevas combinaciones de señales resultantes de la introducción de técnicas digitales en la banda 12 GHz;

3	que la respuesta al § 3 debe permitir también la redacción, de nuevas Recomendaciones que proporcionen datos de relación de protección autorizados para los estudios de compartición en las nuevas atribuciones al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la gama 1-3 GHz y en las nuevas bandas del servicio de radiodifusión por satélite (televisión de alta definición) en 17 y 21 GHz;

4	que dichos estudios se terminen en 2003.

CUESTIÓN UIT-R 85/6*

Transmisiones simultáneas de programas de televisión en los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite desde una
estación espacial multiservicio

(1993-2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario continuar las investigaciones sobre la utilización óptima del espectro disponible para el servicio de radiodifusión por satélite;

b)	que es posible que algunos sistemas de satélite deseen proporcionar transmisiones de televisión de manera simultánea utilizando frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite y al servicio fijo por satélite en bandas adyacentes;

c)	que sería conveniente prestar estos servicios en condiciones uniformes;

d)	que se podrán requerir algunos ajustes de los parámetros técnicos que caracterizan cada uno de los servicios;

e)	que el número 5.485 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) sobre la atribución de la banda 11,7-12,2 GHz al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la Región 2 permite la utilización de transpondedores en este servicio para emisiones de radiodifusión por satélite,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las bandas de frecuencias del servicio de radiodifusión por satélite y del servicio fijo por satélite más adecuadas para proporcionar programas simultáneos de televisión desde una estación espacial multiservicio?

2	¿Cuáles serían las características de las transmisiones de televisión más adecuadas para que el telespectador no observe una diferencia de calidad importante entre los programas de televisión transmitidos en los dos servicios?

3	¿Cuáles son los objetivos de servicios más adecuados (calidad, disponibilidad) para los programas de televisión transmitidos en bandas de frecuencias adyacentes de los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite, con el fin de normalizar la calidad de la recepción?

4	¿Cuáles serían los parámetros técnicos óptimos para las estaciones espaciales y estaciones terrenas receptoras (por ejemplo, polarización, potencia del satélite, dispersión de energía, características de la antena receptora) para satisfacer las necesidades de servicio y las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones aplicables a cada banda de frecuencias (servicio fijo por satélite, servicio de radiodifusión por satélite)?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R BO.1373,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 86/6

Coordinación global de las características técnicas y de los métodos
de prueba asociados para las distintas partes
de la cadena de señales de televisión

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, desde el punto de vista técnico, la calidad de funcionamiento de un servicio de televisión es determinada por el funcionamiento de las distintas partes de la cadena de señales;

b)	que las señales de televisión se originan y procesan en los estudios en forma compuesta y en forma de componentes codificados;

c)	que estas señales pueden existir en forma analógica y digital;

d)	que se pueden emplear formatos de imagen de 16:9 y 4:3;

e)	que los sistemas de televisión de alta definición utilizan nuevas normas de exploración;

f)	que se están proponiendo nuevos sistemas de radiodifusión de televisión, algunos analógicos, algunos digitales, algunos compuestos y algunos con componentes codificados;

g)	que cada vez se utilizará más la aleatorización de señales de televisión para el acceso condicional;

h)	que, como consecuencia de estos distintos factores, será necesario realizar conversiones en determinados puntos de la cadena de señales y estas conversiones pueden introducir degradaciones;

j)	que se están aplicando técnicas de reducción de la velocidad binaria en la grabación, transmisión punto a punto y en emisión, que también pueden causar degradaciones;

k)	que por tanto es probable que los procesos de señal que se pueden realizar en una parte de la cadena influyan en los procesos admisibles en otras partes de la cadena,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cómo deben coordinarse las características técnicas de las diferentes partes de la cadena de señales para asegurar que la calidad de funcionamiento global satisfará, desde el punto de vista técnico, los objetivos del servicio?

2	¿Cómo deben coordinarse los requisitos de prueba y los métodos de prueba utilizados en la evaluación de equipos o sistemas para poder establecer la calidad de funcionamiento de toda la cadena de señales?

decide también

1	que los resultados de los estudios mencionados anteriormente se dirijan a:

–	actualizar las Recomendaciones existentes;

–	preparar una o varias Recomendaciones nuevas;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 87/6

Tiempos de adquisición y recuperación en la
codificación de televisión digital

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que cada vez se utilizan más los códecs de reducción de velocidad binaria en la cadena de señales de televisión;

b)	que los algoritmos utilizados en estos códecs son cada vez más complejos;

c)	que los decodificadores contienen varias funciones que tienen que estar sincronizadas con el tren de bits entrante;

d)	que para economizar el empleo de la velocidad binaria, la información de sincronismo se debe enviar relativamente con poca frecuencia;

e)	que, como resultado, cuando el tren de bits entrantes es perturbado, la resincronización del decodificador puede tomar bastante tiempo;

f)	que, de manera similar, el decodificador puede emplear un tiempo considerable en adquirir una señal cuando se efectúa la conmutación entre fuentes;

g)	que los tiempos de adquisición y recuperación se acumulan cuando los códecs se conectan en cascada,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué factores influyen en los tiempos de adquisición y recuperación en códecs de televisión con reducción de velocidad binaria?

2	¿Cómo se pueden minimizar los tiempos de adquisición y recuperación?

3	¿Cuáles son los valores aceptables de tiempos de adquisición y recuperación aplicables en las distintas partes de la cadena de televisión?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 88/6

Evaluación subjetiva de las imágenes de televisión estereoscópica

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se ha identificado la televisión estereoscópica como un tipo de servicio posiblemente interesante;

b)	que los trabajos sobre sistemas de televisión estereoscópica indicados en el Informe UIT-R BT.312 ya se están llevando a cabo en cierto número de países;

c)	que los sistemas de transmisión y tratamiento de las señales digitales facilitarán la introducción de los servicios basados en imágenes de televisión estereoscópica;

d)	que es muy conveniente contar con métodos normalizados de medición de la calidad subjetiva de tales imágenes estereoscópicas a fin de comparar los resultados obtenidos en distintos lugares;

e)	que los procedimientos subjetivos adecuados para las imágenes de televisión monoscópica pueden resultar inadecuados para las imágenes de televisión estereoscópica;

f)	que la evaluación subjetiva de las imágenes estereoscópicas es notablemente más compleja que la de las imágenes monoscópicas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué procedimientos, incluidas las condiciones de observación, la escala de evaluación y el procesamiento de los resultados, son adecuados para realizar una evaluación subjetiva de las imágenes estereoscópicas?

2	¿Qué tipos de sistemas de presentación serían los más adecuados para efectuar una evaluación subjetiva de las imágenes estereoscópicas?

3	¿Qué influencia relativa tienen los diversos parámetros físicos de las imágenes de televisión estereoscópica sobre la calidad subjetiva del programa presentado y sobre la posible fatiga de los observadores?

4	¿Qué materiales de prueba se necesitan para efectuar estas evaluaciones?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 89/6

Requisitos de usuario para el periodismo electrónico

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario que el personal de periodismo electrónico (Electronic News Gathering, ENG) pueda trabajar en todo el mundo y en todos los lugares donde ocurran acontecimientos importantes;

b)	que la información recogida por los reporteros ENG debe entregarse a las correspondientes instalaciones de televisión, que a menudo están alejadas de la zona en la que aquéllos trabajan;

c)	que los reportajes pueden entregarse, según las circunstancias, mediante:

–	videocasetes ENG grabadas,

–	transmisión de la señal por enlaces de microondas portátiles,

–	inyección de la señal en una red de telecomunicación conmutada,

–	transmisión por satélite;

d)	que los requisitos concretos de usuario del ENG en concepto de:

–	calidad de la imagen recibida,

–	calidad sonora recibida,

–	número de canales de sonido,

–	fiabilidad del canal de transmisión,

–	tamaño y peso del equipo de transmisión,

–	facilidades de conversación, etc.,

suelen ser diferentes de los correspondientes a la transmisión de contribución normal de televisión, ya que son peculiares del entorno de funcionamiento del ENG;

e)	que esos requisitos de usuario son, en general, independientes del método de entrega utilizado,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los requisitos de usuario peculiares del funcionamiento del ENG, en concepto de:

–	calidad de la imagen recibida,

–	calidad sonora recibida,

–	número de canales de sonido,

–	tamaño, peso, consumo de energía, fiabilidad, etc. del equipo de transmisión,

–	facilidades de conversación, etc.?

2	¿Qué medios técnicos conviene recomendar para satisfacer los requisitos de usuario particulares del funcionamiento del ENG?

3	¿Qué consecuencias entrañan esos requisitos de usuario para la calidad deseada de la entrega de reportajes ENG mediante:

–	videocasetes ENG grabadas,

–	transmisión de la señal por enlaces de microondas portátiles,

–	inyección de la señal en una red de telecomunicación,

–	transmisión por satélite (SNG)?

NOTA 1 – Será necesaria una estrecha cooperación con las Comisiones de Estudio 4, 6 (anteriormente Comisiones de Estudio 10 y 11) y 9 de Radiocomunicaciones del UIT-R y con la Comisión de Estudio 9 del UIT-T, en el estudio de esta cuestión, que se someterá a la atención de dichas Comisiones,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

CUESTIÓN UIT-R 90/6

Formato de grabación de televisión para archivado
de programas a largo plazo

(1995-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los organismos de radiodifusión y las organizaciones de producción de programas consideran cada vez más urgente seleccionar un formato moderno de grabación de televisión para su utilización en el archivado a largo plazo de sus programas más importantes;

b)	que la situación ideal sería contar con un solo formato de grabación de televisión que satisficiese los requisitos de archivado a largo plazo de todos los usuarios y, por consiguiente, pudiera ser universalmente adoptado;

c)	que, como primer paso, es necesario establecer una lista de los criterios en los que debe basarse la elección de un formato de grabación de televisión para el archivado de programas a medio y largo plazo;

d)	que para establecer dicha lista de criterios debe considerarse:

–	la elección entre grabación de los programas de televisión en cinta y en disco;

–	la vida futura de los equipos del formato de grabación;

–	la duración de conservación esperada de los soportes (cintas, discos o películas) grabados en el formato seleccionado;

–	la calidad de imagen y de audio necesaria para el archivado en relación con la futura utilización de los programas;

–	el interés en preservar cierta uniformidad, si es posible, entre las grabaciones conservadas en los archivos a corto, medio y largo plazo de los organismos de radiodifusión;

–	los estudios actuales sobre la utilización de enfoques de tecnología de la información para el archivo y transporte de programas en forma de ficheros y contenedores;

–	otros elementos no técnicos tales como la comparación de costes de adquisición y de derechos de propiedad de los dispositivos de grabación,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué requisitos deben cumplir los formatos de grabación de televisión recomendados para el archivado de programas a largo plazo?

2	¿Qué formato de grabación de televisión único, caso de existir, puede recomendarse para utilización universal en el archivado de programas a largo plazo?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 91/6

Grabación de programas de televisión para intercambio internacional

(1995-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el intercambio de programas de televisión es un asunto de gran importancia y amplitud;

b)	que la normalización internacional de los medios y de los formatos de grabación utilizados para el intercambio de programas presenta ventajas tanto desde el punto económico como de explotación;

c)	que es muy conveniente alinear las prácticas de explotación utilizadas en relación con la grabación y reproducción de los programas de televisión,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué medios de grabación son los adecuados para el intercambio internacional de programas de televisión?

2	¿Qué formatos de grabación presentan las mayores ventajas para su empleo en el intercambio internacional de programas?

3	¿Qué prácticas de explotación deben recomendarse para facilitar el intercambio internacional de programas?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 92/6

Utilización de películas cinematográficas en televisión

(1995-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las películas cinematográficas son ampliamente utilizadas por los organismos de radiodifusión para la emisión de programas de televisión;

b)	que el intercambio internacional de programas de televisión se facilita en gran medida estableciendo normas para los programas registrados en película;

c)	que la película es un medio que puede utilizarse independientemente de la norma de radiodifusión de televisión empleada;

d)	que la película cinematográfica es igualmente un medio muy importante para la grabación de programadas de TVAD,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué parámetros deben normalizarse con respecto al material registrado en película a fin de asegurar un intercambio efectivo de programas?

2	¿Qué prácticas de explotación deben recomendarse para facilitar el intercambio internacional de programas en películas cinematográficas y su conservación y almacenamiento?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

cuestión UIT-R 93/6*

Necesidades de frecuencias para periodismo electrónico

(1996)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el periodismo electrónico (ENG, electronic news gathering) que hace uso de equipos portátiles o transportables sirve a los efectos de sustentar operaciones de radiodifusión y constituye un valioso método de transmisión para la rápida recopilación de noticias destinados a la radiodifusión;

b)	que en diferentes países se emplean en la actualidad diferentes bandas de frecuencias para el ENG en las atribuciones correspondientes a los servicios terrenales, fijos y móviles;

c)	que la armonización de las necesidades de espectro del ENG aumentaría la eficacia de utilización del espectro y la interoperabilidad de los equipos;

d)	que dicha armonización sólo podrá lograrse cuando se hayan investigado más a fondo las características técnicas y operacionales de los enlaces ENG;

e)	que la utilización de dichos enlaces puede ocasionar en esas bandas problemas de compartición con servicios existentes que deben ser protegidos,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las necesidades de frecuencias de los enlaces ENG?

2	¿Cuáles son las bandas de frecuencias más adecuadas para al funcionamiento de los enlaces ENG?

3	¿Qué factores técnicos y operacionales inciden en la elección de bandas de frecuencias para los enlaces ENG?

4	¿Qué criterios de compartición habría que recomendar para garantizar la compatibilidad con otros servicios que comparten la misma banda de frecuencias?

5	¿Podría determinarse una designación ENG de preferencia mundial

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dicha Cuestión se estudie en estrecha colaboración con las Comisiones de Estudio 8 y 9;

3	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 94/6

Acceso a los recursos de órbita y espectro para aplicaciones «directo a los hogares» del servicio de radiodifusión por satélite
y del servicio fijo por satélite

(1996)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en virtud de la Resolución 18 (Kyoto, 1994) se encomendó al UIT-R que examine la coordinación de frecuencias y el marco de planificación de la UIT con respecto a las redes de satélites;

b)	que el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) creó el Grupo de Trabajo WGRAG1 para que determine los asuntos principales que se han de considerar en dicho examen;

c)	que en el § 6 del Informe de la Primera Reunión del WGRAG1 (Documento WGRAG1/10(Rev.1), 7 de abril de 1995) se exponen una serie de asuntos relativos a la elaboración y aplicación de planes a las bandas atribuidas al Servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y Servicio fijo por satélite (SFS) como un método para poner en práctica el principio del acceso equitativo a los recursos de órbita y espectro;

d)	que en el § 7 del mismo Informe se hace referencia al amplio uso de bandas del SFS no planificadas para servicios «directo a los hogares» y se plantean asuntos relativos a la distinción entre el SRS y el SFS y a la posible revisión de las disposiciones reglamentarias que se aplican a estos servicios;

e)	que en otras bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite, la Resolución 507 (CAMR-79) exhorta a «que las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite se establezcan y exploten de conformidad con los acuerdos y planes asociados establecidos por conferencias administrativas mundiales o regionales ... »;

f)	que, en particular, la Resolución 528 (CAMR-92) insta a que se convoque una conferencia «para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en las bandas atribuidas a este servicio en la gama 1-3 GHz», y, la Resolución 526 (CAMR-92) recomienda que una futura Conferencia Administrativa Mundial elabore «disposiciones reglamentarias para el SRS de TVAD con el fin de garantizar la flexibilidad en el uso de las bandas 21,4-22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 y 17,3-17,8 GHz en la Región 2 ...»;

g)	que la autoridad y experiencia necesarias para el estudio de las cuestiones técnicas, operacionales y reglamentarias asociadas a los asuntos precedentes residen en la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué métodos no contemplados en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) podrían garantizar un acceso equitativo y más flexible a la órbita ¿De qué manera habría que modificar el RR a los efectos de contemplar dichos métodos?

2	¿Qué ventajas y desventajas comporta revisar los métodos de acceso recogidos en las Resoluciones 33, 507 y en los Apéndices 30/30A del RR?

3	¿De qué manera habría que considerar los satélites multiservicio en el RR en el caso de las bandas de frecuencias ya planificadas?

4	¿De qué manera habría que formular disposiciones para usos imprevistos tras haber garantizado el acceso para usos previstos?

5	¿Cuáles son las diferencias técnicas entre SRS y SFS en función de la frecuencia o el uso? ¿Deberían dichas diferencias seguir implicando diferencias en los métodos de tratamiento de los dos servicios en el RR y, si así fuera, por qué?

Nota 1 – Estos estudios deberían efectuarse en estrecha colaboración con la Comisión de Estudio 4.

Nota 2 – Véanse el Informe UIT-R BO.2007 y las Recomendaciones UIT-R BO.1373 y UIT-R BO.1383,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2003.

Cuestión UIT-R 95/6*

Utilización de la tecnología informática en las aplicaciones
de radiodifusión de televisión

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la introducción de tecnologías informáticas en las aplicaciones de radiodifusión de televisión progresa rápidamente;

b)	que hay un amplio uso de las técnicas digitales y que las señales vídeo en forma digital facilitan su procesamiento mediante equipo informático no especializado;

c)	que los computadores no especializados son una posible herramienta de bajo coste para procesar los datos vídeo;

d)	que se utilizan diferentes parámetros en la visualización en computadores y televisión (por ejemplo, pixels/línea, frecuencia de trama, formato de imagen, colorimetría y supresión);

e)	que existen Recomendaciones para la representación digital de señales de televisión de definición convencional y de alta definición (por ejemplo, UIT-R BT.601, UIT-R BT.656, UIT-R BT.709 y UIT-R BT.1120);

f)	que el UIT-R se encuentra estudiando la armonización de normas de sistemas de televisión para usos de radiodifusión y distintos de la radiodifusión;

g)	que el UIT-R está realizando estudios sobre sistemas de radiodifusión digital, incluidas aplicaciones interactivas;

h)	que se está considerando la posibilidad de armonizar la visualización en televisión y computador;

j)	que se está considerando a diversos niveles de la industria informática la utilización de imágenes de televisión mejoradas;

k)	que el futuro receptor de televisión se diseñará para integrar en él características inteligentes;

l)	que en varias organizaciones de normalización se están efectuando los estudios sobre terminales de receptores/decodificadores integrados (IRD);

m)	que los sistemas informáticos dan la posibilidad de utilizar nueva tecnología de radiodifusión en lo que concierne a las futuras representaciones de imagen de elevada resolución;

n)	que en gran parte del equipo de generación y procesamiento de imágenes no se tienen en cuenta las limitaciones planteadas por el dominio analógico (por ejemplo, anchura de banda, instante de aparición);

o)	que resultaría preferible que hubiera compatibilidad entre la tecnología de radiodifusión de televisión y los sistemas informáticos,

decide poner en estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la situación actual de la utilización de la tecnología informática en las aplicaciones de radiodifusión de televisión?

2	¿Cuáles son las diferencias a nivel de parámetros entre la tecnología de radiodifusión de televisión y las aplicaciones informáticas (por ejemplo, visualización, velocidad de procesamiento, estructuras existentes de fichero de imágenes y formato y gama de imágenes)?

3	¿Cuáles son las dificultades prácticas y potenciales dimanantes de la utilización de la tecnología informática?

4	¿Cuáles son los problemas planteados por la utilización de la tecnología informática en la generación, procesamiento y radiodifusión de imágenes de televisión?

5	¿Cuál es el impacto de la utilización de redes de datos en lo que respecta a transportar datos informáticos y señales de televisión en tiempo real y no real?

6	¿Cuáles son las necesidades de los usuarios en materia de redes y de una estructura de fichero genérica para facilitar la transferencia de los datos de imágenes de televisión entre los diferentes sistemas informáticos?

7	¿Cuáles son las posibilidades existentes para armonizar los parámetros esenciales de las tecnologías informáticas y de radiodifusión de televisión?

8	¿Qué esferas de la aplicación de la tecnología informática, al margen del proceso de producción, requieren mayor estudio y qué programa de trabajo se requiere?

9	¿En qué esferas es preciso contar con Recomendaciones para hacer posible el interfuncionamiento de sistemas informáticos y de televisión?

10	¿Qué relaciones de coordinación deben entablarse entre la CEI, la ISO, el UIT-T y la industria informática para garantizar la aplicación coordinada de las nuevas tecnologías que se están desarrollando?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

cuestión UIT-R 96/6

Requisitos de usuario en materia de gestión de ficheros y protocolos de transferencia para la grabación de televisión
en la producción de programas

(1997-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el contenido de un programa se puede transferir ya sea como un tren continuo o bien en forma de archivos discontinuos entre diferentes dispositivos de almacenamiento;

b)	que pueden transferirse datos a través de redes de área local y redes de área extensa;

c)	que para todas las transferencias es necesario efectuar cierto número de operaciones con miras a identificar la fuente y el destino del fichero o el tren;

d)	que, por consiguiente, se han de considerar los aspectos relativos a la gestión de ficheros, los protocolos de transferencia y la interconexión de datos;

e)	que se necesitan interfaces comunes de control de máquina para que los usuarios puedan conmutar fácilmente entre los dispositivos de almacenamiento y los diferentes proveedores,

decide poner en estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué requisitos de usuarios se aplican a los formatos de ficheros se necesitan para una transferencia de calidad garantizada y de calidad limitada (véase la Nota 1)?

2	¿Qué requisitos de usuarios se aplican a los protocolos de enlace utilizados (protocolos para diferentes clases de servicios, mandos en modo transferencia, mandos de iniciación de transferencia, mandos de fase de transferencia, formato de datos que se intercambia, número de bits por elemento, tipo de método de codificación, información de sincronización)?

3	¿Qué requisitos de usuarios se aplican a los métodos empleados para poder controlar el flujo (flujo de datos entre dos dispositivos, prevención del desbordamiento de almacenamiento en el grabador, etc.):

–	en la detección y control de errores;

–	en los mandos entre capas;

–	en los controles de máquinas; y

–	en los conjuntos de mandos independientes de la plataforma para la gestión de ficheros?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

NOTA 1 – La expresión “calidad limitada” se utiliza en el contexto de un método de transferencia concebido para trasladar la carga útil desde la fuente hacia el o los destinos, pero sin la absoluta certeza de una entrega verdaderamente garantizada. Hoy en día el vídeo analógico tradicional se traslada con calidad limitada conforme a un método de “reproducción efectiva” (“asset play”). Asimismo, los datos de carga útil que se trasladan por la interfaz digital en serie especificada en la Recomendación UIT-R BT.656 se desplazan con calidad limitada. Normalmente se utilizan enlaces de calidad limitada para transportar contenidos canalizados en tiempo real. “Entrega garantizada” significa que la totalidad de la carga útil llegará al destino sin errores en los bits, excluyendo una falla del enlace físico.

Cuestión UIT-R 97/6

Evaluación y optimización de la calidad de la 
reproducción en color en televisión

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en televisión la calidad de la reproducción del color es una parte importante de la calidad general de las imágenes y del propio servicio de televisión;

b)	que, al parecer, en el futuro las entidades de radiodifusión seguirán estando interesadas en perfeccionar la calidad colorimétrica de las imágenes de televisión;

c)	que, en todo el mundo, el desarrollo de los sistemas de televisión digital se basa en la transmisión del tren de transporte con señales de vídeo, audio y datos, en el cual los datos adicionales contienen información de servicio que puede ser utilizada para perfeccionar las transmisiones de vídeo, audio y datos en la cadena de televisión de extremo a extremo. Es posible optimizar la calidad de la reproducción del color mediante el procesamiento de la imagen de TV en los extremos cercano y lejano. Se puede considerar el procesamiento de la señal en componentes de la cadena de TV, las características colorimétricas de las cámaras de TV y los sistemas de presentación y visualizar las condiciones en ambos extremos (y por ende la adaptación del telespectador a la luz y el color) para cualquier secuencia, escena o representación gráfica;

d)	que la utilización de estadísticas de la imagen en color, las propiedades del ojo humano para percibir el color y un modelo adecuado de apariencia del color ofrecen la oportunidad de seguir mejorando la compresión de la imagen, lo que a su vez podría conducir a una nueva reducción de la velocidad del tren binario, y se debería tomar una decisión teniendo en cuenta las ventajas relativas entre la mejora de la calidad de la reproducción del color y el grado de reducción de la velocidad binaria;

e)	que en el futuro algunos receptores podrían contener elementos inteligentes que definirán el procedimiento para lograr una reproducción exacta del color desde el punto de vista del observador, con una calidad que corresponderá a la máxima calidad subjetiva de la imagen en color;

f)	que la mejor solución para la optimización del color es utilizar un modelo adecuado de apariencia del color;

g)	que el problema de la evaluación general de la calidad de la imagen incluye la evaluación objetiva y subjetiva de la calidad colorimétrica de las imágenes de televisión como importantes componentes;

h)	que los resultados de la evaluación objetiva de la calidad colorimétrica de las imágenes de televisión dependerán de la elección de un modelo adecuado de apariencia del color y del algoritmo que se utilice para evaluar la precisión de la reproducción del color,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué algoritmos de procesamiento se deberían utilizar para optimizar la calidad colorimétrica de las imágenes y cuál será el grado de complejidad de esos algoritmos; habría que determinar asimismo la conveniencia de utilizarlos para diferentes aplicaciones de difusión de televisión?

2	¿Qué información se necesita para optimizar la reproducción del color en la cadena de televisión de extremo a extremo que se ha de transmitir en el tren binario de transporte?

3	¿Qué velocidad de datos se debe utilizar en los datos adicionales para optimizar la calidad colorimétrica de las imágenes de TV en el extremo receptor?

4	¿En qué lugar en el tren de programa pueden colocarse esos datos adicionales?

5	¿Cómo influirá la optimización de las características colorimétricas de la cadena de TV de extremo a extremo en los mecanismos de compresión de imagen?

6	¿Cómo influirá la optimización de las características colorimétricas de la cadena de TV de extremo a extremo en el grado óptimo de compresión de imagen?

7	¿Qué modelo de apariencia del color se ha de utilizar en los algoritmos para la evaluación y optimización de la calidad de imagen en color?

8	¿Qué criterios se han de aplicar para determinar la calidad de la imagen en color y cómo se han de considerar los valores estadísticos de las señales de color de las imágenes de televisión y las propiedades del ojo humano para percibir el color?

9	¿Cómo se podría aplicar la idea de optimización de las características colorimétricas de la cadena de TV de extremo a extremo en otros servicios audiovisuales?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan, según el caso, en un Informe o en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 98/6

Mejora de la calidad de la imagen adaptable en los
futuros sistemas de televisión

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de televisión digital se desarrollan como una solución de compromiso entre la calidad de la imagen y la relación de compresión, considerando los valores estadísticos de la imagen y las características de los equipos de transmisión y recepción;

b)	que el uso de la representación digital brinda la oportunidad de transmitir información adicional dentro de la señal TV digital, lo que permite controlar las características del procesamiento de la señal de vídeo en los extremos de transmisión y recepción. El objetivo es obtener la máxima calidad subjetiva de la imagen reproducida para cualquier secuencia, escena, representación gráfica, los métodos y parámetros de compresión de imagen, las características de la fuente y los dispositivos de reproducción, las condiciones de visualización de la imagen en ambos extremos del trayecto de televisión, previendo su posible modificación;

c)	que en el futuro los receptores podrían contener elementos inteligentes que permitan calcular los parámetros de procesamiento necesarios para obtener la máxima calidad de imagen;

d)	que en los extremos transmisor y receptor pueden generarse algunas indicaciones para el procesamiento de la imagen y éstas se pueden transmitir para uso automático de las características de los equipos receptores,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué respuestas de la cadena de televisión de extremo a extremo pueden controlarse de forma adaptable utilizando la información del extremo transmisor?

2	¿Qué parámetros e información adicional se necesitan para controlar de forma adaptable las características de la cadena de televisión de extremo a extremo?

3	¿Cuál debe ser la velocidad de los datos adicionales utilizados para el control adaptable?

4	¿En qué lugar del tren de programas se pueden ubicar los datos adicionales utilizados para los parámetros de control adaptable y la transmisión de Recomendaciones?

5	¿Cómo influye el control adaptable de las características de la cadena de televisión de extremo a extremo en los mecanismos de compresión de imagen?

6	¿Cómo influye el control adaptable de la cadena de televisión de extremo a extremo en el grado óptimo de compresión de imagen?

7	¿Cuáles son las posibilidades de utilizar control adaptable de las características de la cadena de televisión de extremo a extremo en los servicios de televisión interactivos?

8	¿Cómo se podría aplicar la idea de control adaptable de las características de la cadena de televisión de extremo a extremo en el caso de otros servicios audiovisuales?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan, según el caso, en un Informe o en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 99/6

Relación entre la calidad, la metodología de evaluación de la calidad y el tipo de aplicación en un entorno multimedios

(1998)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que hoy en día se dispone de una amplia gama de medios de distribución, o están surgiendo otros, para las entidades de radiodifusión, incluyendo la propia Internet, que puede denominarse "Televisión Internet", medios agrupados, etc.;

b)	que dichos medios de distribución aportarán una amplia gama de servicios de entretenimiento, educativos y de información;

c)	que los medios de distribución se utilizarán en diversos entornos de recepción visual, desde los computadores personales a los sistemas de televisión con pantalla grande;

d)	que las agrupaciones de medios múltiples pueden considerarse como "aplicaciones". La "aplicación" es un conjunto de elementos de vídeo, texto, audio, y presentaciones gráficas interconectados que pueden verse como una unidad y pueden utilizar la interactividad;

e)	que las aplicaciones tendrán fines distintos, ya sea de ayuda o de estimulación del usuario, para la realización de ciertas acciones o para la diversión;

f)	que la evolución de las tecnologías de compresión y la disponibilidad de nuevos sistemas de entrega repercuten en la calidad del servicio,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué directrices pueden darse en cuanto a la relación entre los requisitos de calidad y las aplicaciones multimedio que ofrecen las entidades de radiodifusión?

2	¿Qué metodologías de evaluación pueden aplicarse al estimar la idoneidad de los sistemas de distribución multimedio para las distintas aplicaciones?

3	¿Qué prioridad relativa debe otorgarse a parámetros tales como el tiempo de acceso, la calidad de la imagen y la calidad audio, el nivel de interactividad, y la navegabilidad de los multimedios para la distribución de aplicaciones multimedio?

4	¿Cuál será la ponderación respectiva de la imagen, el audio y la interactividad en la percepción global de la calidad?

5	¿Qué metodologías subjetivas y objetivas de evaluación de la calidad y entornos (por ejemplo, condiciones de iluminación, distancias de observación, efectos de contexto) deben utilizarse o definirse para poder identificar los parámetros de los medios múltiples audiovisuales y la calidad de la interactividad?

6	¿Qué metodologías ya descritas en la Recomendación UIT-R BT.500 pueden utilizarse, con adaptación de los estímulos específicos de la aplicación, las condiciones de observación y las instrucciones a los observadores?

7	¿Cuál es el compromiso entre calidad y velocidad binaria y contenido que puede lograrse actualmente con los equipos representativos de los medios múltiples (por ejemplo, equipos o decodificadores por programa en tiempo real), utilizando las distintas técnicas de codificación aplicadas a los diferentes sistemas de entrega?

decide además

1	que los resultados de dichos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que los estudios mencionados concluyan en 2006.

Cuestión UIT-R 100/6

Niveles de calidad de las imágenes de televisión y multimedio

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se está produciendo un amplio desarrollo de los sistemas de televisión mediante la radiodifusión y otros medios y que con su desarrollo se dispone de nuevos niveles de calidad potencial de la imagen;

b)	que con el desarrollo de nuevas tecnologías de transmisión y presentación de la imagen de televisión mediante radiodifusión y otros medios pueden elegirse parámetros del sistema de televisión sobre la base de compromisos entre la calidad de la imagen y el coste de la transmisión y presentación de ésta;

c)	que para la definición de los requisitos de los sistemas de televisión y sus componentes, el nivel potencial de la calidad de la imagen que deben dar estos sistemas es un elemento importante;

d)	que la Recomendación UIT-R BT.1127 propone niveles de calidad de la imagen de TVAD, TV de definición mejorada, TV a definición normalizada y TV de definición limitada para los servicios de radiodifusión de televisión, y que el proyecto de Recomendación UIT-T P.911 propone niveles de la calidad de la imagen TV0-TV5, MM0-MM5 para las aplicaciones de comunicación multimedio y que sería útil disponer de una única clasificación unificada de los niveles de la calidad de la imagen para la televisión por radiodifusión y otros medios transmitida en el entorno de la TV y los multimedios;

e)	que en las especificaciones MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4 se indican métodos de compresión vídeo que dan cualquier nivel de calidad de imagen;

f)	que la utilización de métodos digitales de procesamiento de la imagen permite adoptar compromisos flexibles entre la calidad de la imagen, la velocidad binaria y la complejidad de los circuitos y del soporte lógico;

g)	que las nuevas tecnologías hacen posible la construcción de una base unificada de sistemas con distintos niveles de calidad de la transmisión de la imagen, desde las imágenes de gran resolución a las imágenes multimedio transmitidas, por ejemplo, en forma de secuencia de imágenes estáticas con velocidad de trama casi nula;

h)	que en el futuro, los diseñadores y usuarios de los sistemas y equipos de TV se interesarán por los niveles de calidad proporcionados por los sistemas de TV en desarrollo y en funcionamiento actualmente,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cómo pueden clasificarse los sistemas de televisión, incluyendo la transmisión de imágenes en los entornos de radiodifusión, de forma coherente, lógica y útil sobre la base de la calidad de la imagen?

2	¿Cómo pueden los sistemas de imagen para imágenes de alta resolución, TVAD, TV de definición mejorada, TV de calidad mejorada, TV de definición convencional, TV de definición limitada y multimedios relacionarse entre sí y dentro de los márgenes del desarrollo de los equipos, con las velocidades binarias comprimidas?

3	¿Qué directrices pueden darse para los algoritmos de codificación, el formato espacial, la velocidad de trama, la variación del retardo y la degradación del canal para cada nivel de calidad?

4	¿Qué niveles de calidad del color, calidad analógica y calidad digital son adecuados para cada nivel de calidad de la imagen?

decide también

1	que los resultados de los estudios anteriores se destinen a:

–	actualizar las Recomendaciones actuales;

–	preparar nuevas Recomendaciones;

2	que los estudios anteriores concluyan en 2005;

3	que se utilice la Recomendación UIT-R BT.1127 como base inicial para este estudio.

NOTA 1 – Esta Cuestión debe estudiarse junto con la Cuestión UIT-R 99/6 “Relación entre la calidad, la metodología de evaluación de la calidad y el tipo de aplicación en un entorno multimedios” y teniendo en cuenta los resultados de la misma.

cuestión uit-r 101/6

Radiodifusión de señalización con protección
de copia para televisión

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de radiodifusión digital otorgan a las entidades de radiodifusión la capacidad de desarrollar nuevos sistemas de señalización y de datos;

b)	que se están utilizando otros medios de distribución y se están desarrollando sistemas de señalización que permiten al titular de los derechos del programa señalar sus intenciones respecto a la grabación domiciliaria del programa;

c)	que la comunidad de radiodifusión debe formar parte del desarrollo y de las decisiones sobre dichos sistemas a fin de garantizar el interés público en el entorno de radiodifusión;

d)	que únicamente un enfoque unificado a nivel mundial de la gestión de derechos hará que dichos mecanismos sean eficaces,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los requisitos de las entidades de radiodifusión y del público en cuanto a gestión de derechos?

2	¿Qué técnicas y sistemas que permitan la evolución futura deben recomendarse para el entorno de la red de difusión a nivel mundial?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

NOTA 1 – Debe coordinarse el estudio de esta Cuestión con la Comisión de Estudio 9 del UIT-T que está estudiando los métodos de protección de copia para la distribución de programas a los hogares mediante TV por cable.

cuestión uit-r 102/6

Metodologías para la evaluación subjetiva de
la calidad del audio y del vídeo

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en las Recomendaciones UIT-R BS.1116, UIT-R BS.1283, UIT-R BS.1284, UIT-R BS.1285 y UIT-R BT.500, y en el Informe UIT-R BT.1082 se han establecido métodos primarios para la evaluación subjetiva de la calidad de los sistemas de audio (incluyendo la presentación multicanal) o de vídeo (incluyendo la presentación estereoscópica), respectivamente;

b)	que en la Recomendación UIT-R BS.1286 se han establecido métodos primarios para la evaluación subjetiva de la calidad del audio en presencia de imágenes de televisión de gran calidad;

c)	que la interacción de la percepción entre las modalidades de audio y vídeo puede afectar a sus cualidades mutuas y a la calidad general percibida;

d)	que los actuales métodos para la evaluación subjetiva de la calidad del audio son en ocasiones inadecuados para los sistemas de audio con presentación visual añadida;

e)	que no hay métodos aplicables generalmente para la evaluación subjetiva de la calidad visual con presentación de audio añadida;

f)	que no hay métodos conocidos para la evaluación subjetiva de la presentación simultánea del audio y el video;

g)	que una amplia gama de sistemas multimedios incluyen la presentación audiovisual. Dichos sistemas tienen una amplia gama de aplicabilidad en términos de:

–	tipo de terminal (normales y de televisión de alta definición, terminales informáticos, terminales (móviles) multimedio);

–	aplicaciones (servicios de entretenimiento, de enseñanza, de información);

–	calidad de la presentación (baja, intermedia, elevada);

–	entornos de presentación (domésticos, laborales, exteriores, profesionales); y

–	sistemas de distribución (Internet, redes móviles, satélites, radiodifusión),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los atributos de la calidad para la percepción audiovisual?

2	¿Cómo debe considerarse el equilibrio de la calidad dependiente del contexto entre la presentación de audio y visual*?

3	¿Cuáles son las metodologías de ensayos objetivos** necesarias en las diversas aplicaciones y el nivel de calidad para:

–	la presentación audiovisual?

–	la presentación visual en presencia de audio (presentación visual con nivel de calidad constante)?

–	la presentación de audio en presencia de señal visual (presentación visual con nivel de calidad constante)?

4	¿Cómo pueden utilizarse tales metodologías como criterios para identificar los atributos de calidad que son importantes para las distintas áreas de aplicación en la presentación audiovisual?

5	¿Cómo pueden utilizarse para expresar los requisitos de calidad para las modalidades de audio y visual en las distintas áreas de aplicación y para evaluar su optimización?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

NOTA 1 – Esta Cuestión es complementaria con la Cuestión UIT-R 99/6.

Cuestión UIT-R 103/6

Señales de referencia para estudios de TV
con componentes digitales

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el desarrollo de métodos digitales para la codificación, procesamiento, grabación y transmisión de señales de televisión permite aprovechar las ventajas de las técnicas digitales en la televisión;

b)	que la definición de señales de referencia para estudios de TV con componentes digitales servirá para la implementación de equipo que funcione conforme a las Recomendaciones UIT-R BT.601, UIT-R BT.656, UIT-R BT.709 y UIT-R BT.1120;

c)	que dichas señales deben tener un máximo de elementos comunes entre facilidades que funcionen en las velocidades de trama relacionadas con los sistemas de definición normal de 525 líneas y 625 líneas;

d)	que los equipos conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.601, UIT-R BT.656, UIT-R BT.709 y UIT-R BT.1120 funcionan en una serie de velocidades de trama distintas y puede tener que funcionar en un entorno combinado analógico y digital durante un periodo considerable;

e)	que la compatibilidad con las señales de referencia para estudios de TV con componentes analógicos sería una ventaja;

f)	que las señales generadas conforme a la Recomendación UIT-R BT.470 se utilizan ampliamente para la sincronización en los estudios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué métodos deben utilizarse para dar una señal de referencia adecuada al funcionamiento en facilidades con componentes digitales que utilicen diversos sistemas de televisión?

2	¿Qué señales auxiliares y de control, caso de existir, deben incluirse en la señal de referencia?

3	¿De qué nuevas tecnologías se dispone para dar, si es necesario, señales de referencia con características más completas que las de las señales generadas actualmente conforme a la Recomendación UIT-R BT.470?

4	¿Qué supuesto de transición debe utilizarse para pasar de las señales de referencia actuales a la nueva señal de referencia?

decide también

1	que los resultados de los estudios anteriores sirvan para:

–	actualizar las Recomendaciones actuales;

–	elaborar nuevas Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

Cuestión UIT-R 104/6

Criterios de compartición para las redes del SRS en la banda 17,3-17,8 GHz
en la Región 2, y en la banda 21,4-22 GHz en las Regiones 1 y 3,
y sus enlaces de conexión asociados

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones que se ocupaba de las atribuciones de frecuencia en ciertas partes del espectro (Málaga, Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó nuevas bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en la banda 17,3-17,8 GHz (17 GHz) en la Región 2 y en la banda 21,4-22 GHz (21 GHz) en las Regiones 1 y 3;

b)	que conforme a los números S5.517 y S5.530 las atribuciones al SRS en 17 GHz y 21 GHz en la Región 2 y en las Regiones 1 y 3 respectivamente, entran en vigor el 1 de abril de 2007;

c)	que la Resolución 525 (CAMR-92) da un procedimiento provisional para la implementación rápida del SRS (TVAD) en la banda de 21 GHz en las Regiones 1 y 3;

d)	que la CAMR-92 atribuyó también nuevas bandas de frecuencias a los enlaces de conexión del SRS en la banda 24,75-25,25 GHz en las Regiones 2 y 3, en la banda 27,5-30 GHz en las Regiones 1 y 3 y en la banda 18,1-18,4 GHz en todas las Regiones;

e)	que se han registrado avances técnicos significativos en el SRS desde la creación de los Planes de los Apéndices 30 y 30A;

f)	que probablemente ello se traduzca en características de sistema del SRS en las bandas de 17 y 21 GHz distintas de las que actualmente se utilizan en las bandas 11/12 GHz del Apéndice 30;

g)	que dichos avances técnicos darán probablemente lugar a mejoras en la eficacia de la utilización de los recursos de órbita y de espectro;

h)	que se están ya estudiando sistemas del SRS que funcionen en estas bandas;

j)	que hay ciertos temas de compartición entre las atribuciones al SRS y a otros servicios a los que está atribuida la banda que han de estudiarse, por ejemplo, el de la protección de los receptores de satélite OSG en 17 GHz que funcionan con el SRS en 12 GHz;

k)	que también sería útil estudiar las bandas disponibles para los enlaces de conexión del SRS y sus características técnicas correspondientes,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características técnicas de las redes asociadas de enlace de conexión que han de tenerse en cuenta en el desarrollo de estos criterios de compartición?

2	¿Cuáles son las características técnicas de las redes del SRS que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de estos criterios de compartición?

3	¿Qué aspectos de la compartición interna al servicio y entre servicios han de abordarse para el SRS en 17 GHz y 21 GHz y cuáles son los criterios de compartición adecuados?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

cuestión uit-r 105/6*

Requisitos de espectro para la radiodifusión de televisión

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la radiodifusión de televisión terrenal ha iniciado la transición de las emisiones analógicas a las digitales;

b)	que la tecnología digital ofrece una capacidad total de información superior a la de la tecnología analógica en una anchura de banda determinada;

c)	que los formatos de emisión digital tienen requisitos de protección distintos de los determinados para las emisiones analógicas;

d)	que la emisión digital puede ofrecer oportunidades de nuevas formas de radiodifusión que incluyen:

–	la TVAD;

–	la recepción portátil;

–	la recepción móvil;

–	la radiodifusión de datos de gran velocidad binaria;

–	la radiodifusión multimedio;

–	la radiodifusión interactiva;

e)	que hay un interés considerable en maximizar la utilización eficaz del espectro en las bandas de ondas métricas y decimétricas;

f)	que durante la transición de la tecnología analógica a la digital que puede tardar 10-15 años se utilicen los canales de televisión (“tabú”) no empleados actualmente en zonas determinadas debido a limitaciones de la planificación analógica;

g)	que durante la transición, la utilización de los canales “tabú” descritos en el apartado f) puede ser insuficiente para proporcionar la cantidad de espectro necesaria a fin de ofrecer una duplicación completamente digital de los servicios de televisión analógica,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la demanda prevista de espectro para las aplicaciones de radiodifusión terrenal durante la transición a la radiodifusión digital y tras ésta?

2	¿Qué requisitos de protección son necesarios para la televisión digital respecto a otros posibles servicios de radiocomunicaciones que pudieran considerarse para la obtención compartida de las bandas?

decide también

1	que los resultados de los estudios anteriores se incluyan en una Recomendación para transmitir a la Asamblea de Radiocomunicaciones del UIT-R y a una CMR pertinente;

2	que dichos estudios se terminen en 2005.

cuestión uit-r 106/6

Formato de grabación que debe utilizarse en el intercambio internacional 
de cintas para la evaluación de programas
de televisión de alta definición

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la existencia de la Recomendación UIT-R BR.602 "Intercambio de grabaciones de televisión para la evaluación de programas";

b)	la penetración creciente de los servicios de radiodifusión de televisión de alta definición (TVAD);

c)	la consecuente necesidad creciente de intercambio internacional de programas de TVAD;

d)	que dichos intercambios se refieren generalmente a la radiodifusión de programas, pero a menudo también a la evaluación de éstos;

e)	que una evaluación correcta de un programa de TVAD exige una evaluación del contenido creativo de dicho programa, pero también una evaluación razonablemente fiable de su calidad técnica;

f)	que en consecuencia puede suceder que la utilización de un formato de grabación de consumo de TV convencional, como el que propone la Recomendación UIT-R BR.602 para la elaboración de programas de TV convencional, no cumpla los requisitos más exigentes de evolución de programas TVAD,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué requisitos de usuario deben cumplir las grabaciones de televisión destinadas a la evaluación de programas de TVAD (por ejemplo, coste, fiabilidad, calidad de la imagen y el sonido, facilidad de funcionamiento, tamaño y peso del soporte de grabación intercambiado, etc.)?

2	¿Qué formato o formatos de grabación de televisión pueden cumplir de manera óptima los requisitos identificados de usuario y puedan recomendarse para el intercambio internacional y la evaluación de programas de TVAD?

3	¿Qué prácticas operativas (por ejemplo, atribución de pistas de audio, cabeceras e indicador de fin de programa, etiquetado, etc.) pueden recomendarse para este intercambio internacional de grabaciones?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

cuestión UIT-R 107/6*

Armonización de la definición de diagramas de referencia de antena y gama
de aplicación para el servicio de radiodifusión por satélite

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las administraciones presentan a la BR una cifra significativa de sistemas de satélites que pertenecen al servicio de radiodifusión por satélite (SRS), con arreglo a diversas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

b)	que la determinación de los requisitos de coordinación y/o evaluaciones de las interferencias entre los sistemas de satélites geoestacionarios que pertenecen al SRS y al servicio fijo por satélite (SFS), así como entre las estaciones terrenas y otros servicios que comparten la misma banda de frecuencias, depende en gran medida de la precisión de los diagramas de referencia de antena utilizados en el análisis;

c)	que los sistemas emplean distintos diagramas de antena utilizando una gran variedad de parámetros de entrada;

d)	que no se ha definido la gama de aplicación de algunos diagramas de antena (es decir, la gama aplicable de parámetros de entrada, las bandas de frecuencias aplicables, etc.), lo que da lugar a discontinuidades en las curvas de ganancia, a unos cálculos inadecuados de los valores de ganancia de antena, etc.;

e)	que algunos diagramas de antena no se definen para ciertas gamas de ángulos con respecto al eje;

f)	que algunos de estos parámetros de entrada no se incluyen en el Apéndice 4 del RR;

g)	que la BR comenzó a elaborar una biblioteca de programas informáticos sobre diagramas de antena para utilizarla conjuntamente con todos los programas empleados en la aplicación de los procedimientos pertinentes del RR y que encontró ciertas discrepancias,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Es posible armonizar la definición de los diagramas de antena empleados por los sistemas del SRS?

2	¿Qué parámetros de entrada deben utilizarse con el fin de describir los diagramas de antena para los sistemas de radiodifusión por satélite, y cuáles de ellos se podrían proponer para su inclusión en el Apéndice 4 del RR?

3	¿Cuál es la gama de aplicación de cada diagrama de antena (bandas de frecuencias, valores del diámetro de antena, etc.)?

decide también

1	que los resultados de los estudios anteriores se incluyan en una o varias Recomendaciones nuevas o revisadas;

2	que la definición armonizada de los diagramas de antena pueda aplicarse a todos los diagramas (nuevos y existentes);

3	que los estudios anteriores se concluyan en 2006.

cuestión uit-r 108/6*

Radiodifusión sonora digital en la banda 7 (ondas decamétricas)
en la Zona Tropical

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones,

considerando

a)	que el sistema de radiodifusión digital en las frecuencias inferiores a 30 MHz se encuentra en fase de desarrollo en distintas partes del mundo;

b)	que la radiodifusión tropical es el medio más barato y eficaz de proporcionar una cobertura a corta distancia en la Zona Tropical;

c)	que en la Recomendación UIT-R BS.1348 se sugieren características y capacidades técnicas y de funcionamiento para los servicios de radiodifusión sonora digital desde transmisores terrenales, destinados a la recepción en vehículos, portátil y fija en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas;

d)	que en la Recomendación UIT-R BS.1349 se propone que todo sistema creado para la radiodifusión sonora digital destinada a receptores en vehículos, portátiles y fijos en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas debe tener características de emisión compatibles con la anchura de canal actualmente en uso, por ejemplo 10 kHz, 9 kHz y 5 kHz;

e)	que en la Recomendación UIT-R BS.1514 se establecen las características del sistema que cumplen los requisitos de servicio de la Recomendación UIT-R BS.1348 y de cualquier Recomendación nueva o revisada pertinente;

f)	que la determinación de los requisitos de potencia para proporcionar una cobertura satisfactoria utilizando el sistema digital en la Zona Tropical exige un conocimiento preciso de las características de transmisión y recepción y de las repercusiones de la variación estadística del ruido radioeléctrico atmosférico en las señales digitales;

g)	que los estudios encaminados a determinar los parámetros de planificación para la radiodifusión digital en la Zona Tropical serían útiles para planificar los servicios en las bandas atribuidas a la radiodifusión tropical,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál debe ser el valor de la relación portadora/ruido necesario para una recepción satisfactoria en la Zona Tropical y qué repercusiones tiene el ruido radioeléctrico atmosférico en la calidad de la recepción de los servicios digitales en esta zona?

2	¿Cuáles deben ser los valores de los siguientes parámetros para la planificación de los servicios de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas en la Zona Tropical?

	mínima intensidad de campo utilizable;

	relaciones de protección en RF para los casos siguientes:

| Emisión deseada | Emisión no deseada |
| --- | --- |
| Digital | Digital |
| Digital | MA |
| MA | Digital |

3	¿Cuáles deben ser los criterios de compartición entre los servicios de radiodifusión digital y los servicios fijo y móvil en las bandas de ondas decamétricas en la Zona Tropical?

decide también

1	que los resultados de los estudios anteriores figuren en una Recomendación;

2	que los estudios anteriores finalicen en 2005.

cuestión uit-r 109/6*

Comprobación técnica en servicio de la calidad audiovisual percibida
para la radiodifusión y las redes de distribución

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los servicios audiovisuales digitales han experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, a raíz de los avances de la compresión de la señal digital y de las tecnologías de comunicación;

b)	que los servicios digitales se caracterizan por una multiplicidad de señales, entre ellas las señales de vídeo y de audio y de metadatos con respecto a programas;

c)	que la sincronicidad de todos los componentes de un programa audiovisual es un tema importante;

d)	que la radiodifusión y las redes de distribución para los sistemas digitales, especialmente los servicios de vídeo, están compuestas por una diversidad de enlaces en cascada como los satélites, los radioenlaces terrenales, las redes informáticas y la radiodifusión inalámbrica o la distribución por cable al usuario final;

e)	que la cadena de distribución completa está compuesta por una multiplicidad de sistemas de procesamiento en cascada tales como convertidores, codificadores, conmutadores, combinadores, moduladores, receptores, etc.;

f)	que los distintos componentes de un programa audiovisual podrían ser transportados por trayectos diferentes;

g)	que las perturbaciones o los errores analógicos y digitales en la cadena de distribución introducen diferentes tipos de degradaciones;

h)	que algunas de estas perturbaciones son imperceptibles debido a las estrategias de enmascaramiento de errores incorporadas a la red y que no influyen en la calidad audiovisual que se percibe;

j)	que los sistemas más modernos de localización de averías son adecuados para detectar degradaciones de larga duración, pero tienen una eficacia limitada en la detección en servicio de interrupciones cortas, que son las más frecuentes en los servicios digitales;

k)	que la Recomendación UIT-R BS.1387 propone formas de evaluar la calidad de audio percibida de las señales monofónicas y estereofónicas en presencia de una señal de referencia sin degradar de anchura de banda completa;

l)	que se han propuesto varios métodos para evaluar la calidad de vídeo percibida en presencia de una señal de referencia sin degradar de anchura de banda completa;

m)	que, en general, la comprobación técnica en servicio no tiene acceso a la señal de referencia sin degradar de anchura de banda completa;

n)	que algunos canales pueden utilizar un canal de baja velocidad binaria para la comprobación técnica de la calidad del servicio;

o)	que la comprobación técnica en servicio tiene estos requisitos: un cálculo no muy complejo e interfaces de usuarios sencillas;

p)	que se proponen distintas soluciones patentadas pero se ha expresado la necesidad de una norma común;

q)	que los contratos comerciales imponen que los operadores de red deben mantener la calidad percibida de los servicios prestados dentro de los límites convenidos;

r)	que el UIT-R y el UIT-T han reconocido la evaluación de calidad en general y han formulado Cuestiones sobre estudios relacionados con este tema;

s)	que ninguna de estas Cuestiones guarda relación con la comprobación técnica en servicio de calidad percibida,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los métodos y técnicas que convienen a la comprobación técnica en servicio de la calidad visual de audio percibida para las redes de radiodifusión y distribución?

decide también

1	que es necesaria la cooperación con el UIT-T y otros órganos pertinentes para poder realizar la selección de los métodos y técnicas apropiados;

2	que los estudios anteriores se recojan en una o varias Recomendaciones del UIT-R;

3	que dichos estudios se terminen en 2004.

cuestión uit-r 110/6*

Márgenes de capacidad de tratamiento necesarios de los programas de contribución utilizados en la producción de televisión

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en el intercambio internacional de programas de televisión, los programas pueden llegar a la entidad receptora por circuitos de transmisión terrenales o por satélite o en forma grabada;

b)	que se puede hacer una distinción entre un programa de «distribución», que la entidad receptora puede emitir sin más tratamiento, y un programa de «contribución», que puede necesitar un tratamiento posterior para integrarse en un programa definitivo antes de la emisión;

c)	que sería suficiente que los programas de «distribución» tuviesen un formato transparente para la capacidad de calidad de imagen de la señal de radiodifusión;

d)	que, por el contrario, sería deseable que los elementos de programa de «contribución», contasen con ciertos márgenes para el tratamiento de la señal, a fin de que se pueda alcanzar la calidad de imagen deseada al final de la cadena de radiodifusión pese a las operaciones de tratamiento que exijan los requisitos creativos o técnicos;

e)	que la magnitud de los márgenes deseables para el tratamiento de la imagen pueden depender del tipo, el efecto y el número de operaciones de tratamiento que debe sufrir la imagen durante la producción del programa;

f)	que, a la inversa, los márgenes de tratamiento de la imagen que pueden precisar la entidad receptora pueden limitar el número y tipo de operaciones de tratamiento de los elementos del programa, particularmente durante su entrega mediante facilidades de transmisión o en forma grabada,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las operaciones de tratamiento de imagen que podrían tener que sufrir los elementos de un programa de contribución en la producción de programas de televisión, tanto en la entidad de origen como después de su entrega a la entidad receptora, mediante facilidades de transmisión o en forma grabada?

2	¿Qué grado y qué tipos de márgenes de tratamiento de imagen sería deseable prever para atender las diversas categorías de tratamientos de esa naturaleza?

3	¿Qué efecto tiene en los márgenes de tratamiento deseable la realización en tándem de operaciones de tratamiento de una misma categoría o de categorías diferentes?

4	¿Qué procedimientos y materiales de prueba pueden proponerse para estimar subjetivamente la magnitud y los tipos de los márgenes de tratamiento disponibles, o el efecto en ellos de diversos tratamientos de la imagen?

5	¿Qué señales de prueba pueden proponerse para la realización objetiva de la misma evaluación?

decide también

1	que los resultados de esos estudios se recojan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 111/6

Métodos técnicos para la protección de la privacidad de los usuarios finales en los sistemas de radiodifusión interactiva (televisión, sonido y datos)*

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	los avances en la tecnología de tratamiento, almacenamiento y transmisión de la información;

b)	el desarrollo de canales avanzados de transmisión para difusión de información (cable, sistemas de antena colectiva de satélite, relevadores terrenales o recepción directa por satélite o terrenal) en combinación con las técnicas de interacción;

c)	que la interactividad puede ampliar de manera eficaz la capacidad de los receptores de televisión para proporcionar acceso al contenido de red de Internet que permite el correo electrónico, el comercio electrónico, etc.;

d)	el desarrollo de métodos de transmisión adecuados para la recepción de la información devuelta por los espectadores en relación con los programas (imagen, sonido y datos);

e)	el gran número de receptores domésticos que probablemente se verá afectado por la adopción de servicios de satélite interactivos y la necesidad resultante de una arquitectura de sistema común en todo el mundo,

considerando además

que las señales de radiodifusión no están por lo general dirigidas a individuos o grupos específicos, sino a la recepción por todo el mundo (en ocasiones sujeta a pagos especiales),

decide someter a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cómo puede mantenerse la recepción de las emisiones en el anonimato, sin señalización explícita de renuncia a la privacidad, en el marco de las emisiones interactivas?

2	¿Qué métodos pueden adoptarse que permitan al usuario final estar al tanto en todo momento de los datos personales (por ejemplo, perfiles de usuario o historial de utilización) que se han creado y/o almacenado en el receptor de radiodifusión (por ejemplo, aparato de adaptación) y controlar el almacenamiento de dichos datos si lo desea?

3	¿Qué métodos pueden adoptarse para permitir al usuario controlar el volumen de datos personales que puedan transferirse (mediante acuerdo del usuario final) al proveedor del servicio o que éste pueda recuperar o cualquier otra entidad a través del canal de interacción?

4	¿Qué métodos pueden utilizarse para permitir al usuario final estar al tanto en todo momento de dicho tipo de transferencia de datos personales al servicio y/o al proveedor de contenidos o a un tercero cualquiera?

5	¿Qué métodos pueden utilizarse para permitir al usuario final estar al tanto en todo momento de los mecanismos y de los cambios en el comportamiento o en la oferta de contenidos, de haberlos, del terminal de usuario final, debidos a la utilización de los datos personales locales, y de evitarlos, si lo desea?

6	¿Qué métodos pueden utilizarse para permitir al usuario final estar al tanto en todo momento de los mecanismos y de los cambios en el comportamiento o en la oferta de contenidos, de haberlos, o de la utilización de los datos personales en toda ubicación distinta de la del terminal del usuario final, y de evitarlos si lo desea?

7	¿Qué métodos pueden utilizarse para asegurar la permanencia en el anonimato de cualquier dato sobre perfil de usuario o historial de utilización relativos al usuario final (por ejemplo, la «medición de la audiencia»)?

8	¿Qué métodos pueden utilizarse para informar al usuario de que el sistema utiliza un canal de retorno y para evitarlo si lo desea?

9	¿Qué métodos pueden utilizarse para informar al usuario en todo momento y de forma fácilmente comprensible, sobre toda información personal disponible, por ejemplo, los perfiles de usuario y las preferencias, y sobre si esa información se transfiere a un proveedor de servicio o a un tercero cualquiera a los efectos de por ejemplo, la medición de la audiencia?

decide además

1	que esta Cuestión se traduzca en una o varias Recomendaciones del UIT-R;

2	que esta Cuestión se considere al estudiar las Cuestiones del UIT-R sobre radiodifusión interactiva, en particular las Cuestiones UIT-R 16/6 y 26/6;

3	que esta Cuestión se considere al actualizar la Recomendación UIT-R BT.1369 - «Principios básicos aplicables a una familia mundial común de sistemas para la prestación de servicios de televisión interactivos»;

4	que los estudios concluyan en 2004.

_________________

*	Se pidió a la Comisión de Estudio 6 de examinar todas las Cuestiones que le fueran asignadas.

*	 	Teniendo en cuenta la naturaleza digital prevista de toda la cadena de radiodifusión, se estima que pueden considerarse las mismas características a lo largo de toda la cadena.

*	 	Los trabajos sobre esta Cuestión se realizarán en estrecha cooperación con la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones y los Grupos de Trabajo y Grupos de Tareas Especiales de la Comisión de Estudio 9 del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones que están tratando el tema de la televisión digital. Esta Cuestión deberá estudiarse junto con la Cuestión UIT-R 72/6.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones.

1	Las imágenes digitales en pantalla grande es una familia de sistemas de imágenes digitales aplicables a programas tales como representaciones dramáticas y comedias, acontecimientos deportivos y culturales, conciertos, etc., para una presentación en pantalla grande con calidad de alta resolución en salas cinematográficas, teatros, salas y otros locales adecuadamente equipados.

2	 	El término creación ("mastering") indica el conjunto de actividades técnicas que desembocan en la copia editada definitiva ("master") de un programa que normalmente materializa el intento creador de sus autores (véase por ejemplo la Recomendación UIT-R BR.1292).

3	 	La definición de radiodifusión que aparece en la Constitución de la UIT (CS/A.1010) es la siguiente:
Servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género.

Esa definición aparece también en el número 1.38 del artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y la Resolución UIT-R 4-4 de la Comisión de Estudio 6 del UIT-R aporta más detalles al respecto.

4	El término "imágenes en movimiento" (también denominado cine) se utiliza para hacer referencia a un contenido destinado a su presentación en una sala cinematográfica.

5	Tales como frecuencia de trama, colorimetría, resolución y formatos de imagen.

6	El término "imágenes en movimiento" (también denominado cine), se utiliza para referirse al contenido destinado a su presentación en salas cinematográficas.

7	Tales como producción, post-producción, distribución, presentación, sinopsis, etc.

*	 	Nivel de interacción proporcionado mediante la radiodifusión de una gama de contenidos alternativos al dispositivo de almacenamiento masivo local para acceso y selección por el usuario.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones Estudio 9 y 16 del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT.

*	 	Los estudios relativos a esta Cuestión deben señalarse a la atención de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT, así como a las Comisiones de Estudio 4, 8 y 9 de Radiocomunicaciones.

** 	Esta Cuestión debe estudiarse junto con la Cuestión UIT-R 3/6.

***Terminología general para describir que la penetración del acceso a la información electrónica es muy elevada en los países desarrollados y muy baja en los países en desarrollo.

*

*

*	*** 	Véanse también la Recomendación UIT-R M.687 y las Recomendaciones UIT-T E.750, E.751, E.770 y E.771.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones.

*	 	Sobre los estudios relativos a la radiodifusión por satélite consúltense los trabajos del GT 6S.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 5 de Normalización de las Telecomunicaciones, a las Comisiones de Estudio 1, 8 y 9 de Radiocomunicaciones y al Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR).

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 9 del UIT-T y al MPGE de la Organización Internacional de Normalización (ISO)/ Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

*	Los estudios del retardo de ida y vuelta en la televisión han de considerar conjuntamente los retardos de vídeo y de audio, por lo que dichos estudios han de efectuarse en cooperación con los Grupos de Trabajo adecuados de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones y de la Comisión de Estudio 9 de Normalización de Telecomunicaciones

*	 	Para cualquier tema relativo a la conversión de formatos de sonido de películas a formatos de sonido de radiodifusión véanse las Recomendaciones UIT-R BR.1287 y UIT-R BR.1422.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y al Sector de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	Las contribuciones en respuesta a esta Cuestión son también de interés para la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones.

	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 5 de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones y de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

*	* 	Véase la Resolución 71 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982).

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 1, 4, 8 y 9 de Radiocomunicaciones y de la Comisión de Estudio 5 de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 8 y 9 de Radiocomunicaciones.

*	* 	La determinación de las relaciones de protección debe basarse en los métodos descritos en la Recomendación UIT-R BS.559.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención del Comité Técnico de la Unión Mundial de Radiodifusión (CT-UMR).

*	Entre los ejemplos puede incluirse la importancia de la sincronización entre la presentación de audio y visual para aplicaciones con presentador, el cambio de enfoque en las transmisiones deportivas (de los objetos de movimiento rápido en los que el vídeo es más importante, a la multitud que aclama tras un cierto evento, en donde el audio atrae la atención).

*	* 	Ello debe incluir, por ejemplo, la armonización de las escalas de valoración empleadas actualmente en los ensayos de audio y vídeo (véanse las actuales Recomendaciones UIT-R BS y BT), los entornos de prueba, las distancias de observación y escucha, los procedimientos de formación, etc.

*	 	Las contribuciones en respuesta a esta Cuestión son también de interés para la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a las Comisiones de Estudio 4, 7, 8 y 9 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión se puede asociar con los estudios realizados en el marco de la Cuestión UIT-R 3/6.

*	Esta Cuestión debe señalarse a las Comisiones de Estudio 1, 4, 7, 8 y 9 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 8 y 9 de Radiocomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debería señalarse a la atención de la Organización Internacional de Normalización (ISO), de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	 		Entre los ejemplos puede incluirse la importancia de la sincronización entre la presentación de audio y visual para aplicaciones con presentador, el cambio de enfoque en las transmisiones deportivas (de los objetos de movimiento rápido en los que el vídeo es más importante, a la multitud que aclama tras un cierto evento, en donde el audio atrae la atención).

*	* 	Ello debe incluir, por ejemplo, la armonización de las escalas de valoración empleadas actualmente en los ensayos de audio y vídeo (véanse las actuales Recomendaciones UIT-R BS y UIT-R BT y las Recomendaciones UIT-T actuales), los entornos de prueba, las distancias de observación y escucha, los procedimientos de formación, etc.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención del Comité Técnico de la Unión Mundial de Radiodifusión (WBU-TC).

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones 4 (GT 4A), 7, 8 (GT 8D) y 9 (GT 9D).

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT, así como a las Comisiones de Estudio 4, 8 y 9 de Radiocomunicaciones.