| Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- | --- |
|  | COMISIONES DE ESTUDIO DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 6/1-S |
|  |  | 8 de junio de 2003 |
|  |  | Original: inglés |

cuestión uit-r 3/6*

Radiodifusión digital de múltiple servicios y programas en el servicio de radiodifusión por satélite

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que constantemente se están estudiando medios para mejorar la flexibilidad y la eficacia en la utilización del espectro de radiofrecuencias;

b)	que se han logrado desarrollos muy significativos en las técnicas de modulación eficaz y de codificación de canal, incluyendo entre otros los formatos que utilizan técnicas de modulación MDP-4 y MDP-8;

c)	que los avances en las técnicas de compresión de la señal de vídeo y de audio han demostrado la posibilidad de transmitir más de un servicio de televisión y/o de audio y/o de datos por cada transpondedor del satélite;

d)	que la propia naturaleza de las transmisiones digitales y los recientes avances significativos en las técnicas de multiplexión permiten realizar la transmisión flexible y simultánea de una amplia variedad de servicios, con codificación digital y sistemáticamente integrados, en un solo transpondedor de satélite utilizando las técnicas de radiodifusión por satélite multiservicio;

e)	que en este tipo de radiodifusiones puede incluirse el vídeo, el audio, las imágenes fijas, el teletexto, el facsímil y una cierta variedad de servicios de datos útiles, incluyendo la distribución del soporte lógico o los servicios multimedios interactivos;

f)	que los requisitos de calidad y disponibilidad de los distintos servicios pueden variar de acuerdo a su aplicación;

g)	que en el futuro se introducirán ampliamente los servicios multimedios de radiodifusión;

h)	que la multiplexión de estos servicios puede recibir, entre otros, el nombre de radiodifusión digital de servicios integrados;

j)	que los canales de radiodifusión por satélite proporcionan un medio eficaz para transmitir los servicios integrados de radiodifusión digital;

k)	que la transmisión de múltiples servicios de vídeo, audio o datos por un transpondedor reduce los costes de programa por canal, facilita el aumento del número de servicios y proporciona un servicio global más interesante;

l)	que los desarrollos tecnológicos de circuitos integrados a gran escala, las técnicas de procesamiento digital de la información y las técnicas de reducción de la velocidad binaria, especialmente para las señales de vídeo y audio, facilitan la introducción económica de los sistemas de radiodifusión por satélite multiservicio para proporcionar al público servicios de radiodifusión mejorados;

m)	que los sistemas de radiodifusión por satélite multiservicio también se utilizan en las instalaciones profesionales de cable y de televisión de antena principal por satélite (SMATV) para posterior distribución terrenal y que un elevado grado de armonización entre las señales con codificación digital utilizadas para la radiodifusión y los servicios de comunicaciones puede ofrecer otras ventajas;

n)	que las señales para la radiodifusión por satélite multiservicio pueden transmitirse desde el estudio a las instalaciones terrenas de enlace de conexión mediante enlaces terrenales (cables, microondas, etc.) utilizando una estructura jerárquica definida por las Recomendaciones UIT-T,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las técnicas adecuadas y/u óptimas de modulación y de codificación de canal para la radiodifusión por satélite multiservicio y cuáles son las velocidades de transmisión de canal prácticas (capacidad) y qué calidad de funcionamiento puede lograrse (por ejemplo, BER en función de C/N y C/I)?

2	¿Cuáles son los requisitos adecuados de calidad de funcionamiento disponible y de proporción de bits erróneos para la transmisión de estos sistemas de radiodifusión por satélite multiservicio?

3	¿Cuáles son las técnicas adecuadas de codificación para corrección de errores y/o los procesos de ocultación de errores que optimizan la calidad, la anchura la banda y las consideraciones de costes?

4	¿Cuál es la sensibilidad de la transmisión de televisión analógica a la interferencia procedente de la radiodifusión por satélite multiservicio y viceversa? ¿Qué relaciones de protección se necesitan entre dos señales digitales y entre una señal digital y otros tipos de señales que probablemente se transmitirán en la banda atribuida al servicio de radiodifusión por satélite?

5	Para los servicios de vídeo, ¿cuál es la velocidad binaria mínima por programa necesaria para ofrecer los diversos grados de calidad de imagen que van desde los sistemas de televisión analógica convencionales hasta la TVAD con calidad de estudio virtualmente transparente? ¿Cuál es la correspondiente velocidad binaria mínima para los servicios de audio?

6	¿Qué tipo de estructura de multiplexión es la óptima para el transporte flexible de los servicios múltiples en el transpondedor de satélite? ¿Qué tipo de estructura de multiplexión es la óptima para la transmisión flexible de tipos de servicios interactivos?

7	¿Cuáles son los requisitos de capacidad de tara del enlace para la sincronización, ocultación de errores, acceso condicional, información de abonado, aleatorización, facturación, etc., que pueden necesitarse además de la información de programación del canal?

8	¿Cuáles son los requisitos para obtener las condiciones óptimas a fin de asegurar la compatibilidad entre canales digitales por satélite y redes de telecomunicaciones terrenales para alimentar la señal en la estación terrena transmisora?

9	¿Cuáles son los parámetros óptimos del sistema por satélite, tales como la velocidad binaria de transmisión digital (y codificación de canal, velocidad de corrección de errores asociadas) que se adaptan a la calidad de funcionamiento actual de las redes de cables e instalaciones de televisión de antena principal por satélite?

NOTA 1 – Véase el Informe UIT-R BO.2008 y las Recomendaciones UIT-R BO.1211, UIT-R BO.1408 y UIT-R BO.1516,

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006.

_________________

*	 	Los trabajos sobre esta Cuestión se realizarán en estrecha cooperación con la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones y los Grupos de Trabajo y Grupos de Tareas Especiales de la Comisión de Estudio 9 del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones que están tratando el tema de la televisión digital. Esta Cuestión deberá estudiarse junto con la Cuestión UIT-R 72/6.