# Reglas relativas al

## ARTÍCULO  5 del RR

5.33

El número 5.152 explica esta disposición. Cuando las estaciones transmisora y receptora están situadas en uno de los países mencionados en ese número, el servicio fijo tiene los mismos derechos que el servicio de aficionados. Lo mismo sucede cuando una estación está situada en un país y la otra en otro país de los mencionados en el número 5.152. Cuando alguna de las estaciones no está en alguno de los países citados en dicho número, la asignación está fuera de banda.

5.36

El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene el procedimiento definido en el número 9.21 junto con varias disposiciones del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias estipulando que una atribución adicional o sustitutiva se hace «a condición de obtener un acuerdo según el procedimiento previsto en el número 9.21». La Junta tuvo que indicar a la Oficina bajo qué categoría de atribución inscribiría una asignación del servicio al que se ha aplicado con éxito el procedimiento del número 9.21 y cuando la disposición no señale esta categoría de atribución, deberá ser inscrita. A esta conclusión se llegó sobre las bases siguientes:

a)	Cuando una disposición atribuye una banda de frecuencias a un servicio a título secundario o a condición de no causar interferencia, la Junta considera que esta indicación es una restricción impuesta a la atribución.

b)	El número 5.37 estipula que «si a una atribución adicional se le imponen otras restricciones ... se hacen constar tales restricciones en la correspondiente disposición del Cuadro».

c)	Por consiguiente, cuando una disposición no contiene tales restricciones la atribución es necesariamente a título primario.

5.40

La interpretación dada en el número 5.36 a las atribuciones adicionales cuando se requiere el procedimiento del número 9.21, se aplica también en este caso, a las atribuciones sustitutivas.

5.43

Esta disposición especifica el funcionamiento sobre una base de no interferencia y no protección de un servicio, o estación de un servicio, respecto a otro servicio o a otra estación del mismo servicio. No obstante, esta disposición no especifica la relación entre las categorías respectivas de las atribuciones a las que se aplica el funcionamiento sobre una base de no interferencia y no protección para un servicio, respecto a otro servicio. Teniendo presente el alcance de la aplicación y la complejidad de las atribuciones que figuran en las diversas disposiciones del Artículo 5, así como las circunstancias en las que se efectuaron las atribuciones, la Junta considera que el estatuto respectivo de cada atribución que está sujeto a la condición de no causar interferencia perjudicial a otro servicio u otra estación del mismo servicio, ni reclamar protección contra ellos, debe derivarse de las condiciones especificadas en cada disposición específica.

Teniendo presente las diversas y complejas situaciones de atribución que se describen en las disposiciones del Artículo 5, así como las circunstancias en las que se efectuaron las atribuciones, la Junta considera que debe señalarse la atención de una futura conferencia sobre las notas que especifican el funcionamiento sobre una base de no interferencia y no protección, en las que intervienen diferentes categorías de servicio, con miras a establecer de forma específica la relación entre las categorías respectivas de atribución a las que se refiere el funcionamiento sobre una base de no interferencia y de no protección.

5.43A

Véanse los comentarios bajo las Reglas de Procedimiento relativas al número 5.43.

5.49

Varias disposiciones, principalmente las relativas a atribuciones a servicios móviles, limitan las atribuciones a un tipo de explotación o a algunos sistemas determinados. La Junta no puede determinar si se respetan estas restricciones. (Este hecho fue observado por la CAMR Mob-87 donde fueron hechas esas restricciones.) Por consiguiente, la Junta decidió suprimir de la columna 13C del Registro Internacional de Frecuencias (Registro) todos los símbolos referentes a estos tipos de restricciones.

5.73

1	Esta disposición representa de hecho una atribución adicional por estipular la posibilidad de transmitir información suplementaria de navegación desde cualquier estación del servicio de radionavegación marítima, a condición de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiofaro que funcionen en el servicio de radionavegación.

2	El sentido de banda estrecha: basándose en la información de la Recomendación UIT-R M.476-5, la Junta consideró que los 500 Hz representan un límite razonable para las técnicas de banda estrecha y estableció este valor como límite reglamentario que se ha de verificar en los exámenes de conformidad de la anchura de banda notificada en el contexto de estas disposiciones. Por tanto, la Oficina formulará una conclusión reglamentaria desfavorable al aplicar el número 5.73, si este límite se excede en las clases de emisión notificadas F1B o G1D.

5.149

No hay atribución para radioastronomía en las bandas 73-74,6 MHz (Regiones 1 y 3), 1 330-1 400 MHz, 3 260-3 267 MHz, 3 332-3 339 MHz, 3 345,8-3 352,5 MHz, 6 650-6 675,2 MHz, 22,01-22,21 GHz, 22,81-22,86 GHz, 23,07-23,12 GHz, 31,2-31,3 GHz, 36,43-36,5 GHz, 168,59-168,93 GHz, 171,11-171,45 GHz (salvo KOR), 172,31-172,65 GHz (salvo KOR), 173,52-173,85 GHz (salvo KOR) y 195,75-196,15 GHz. Las notificaciones de asignación de frecuencia para las estaciones de radioastronomía en las bandas 73-74,6 MHz (Regiones 1 y 3), 1 330-1 400 MHz, 3 260-3 267 MHz, 3 332-3 339 MHz, 3 345,8-3 352,5 MHz, 6 650-6 675,2 MHz, 22,01-22,21 GHz, 22,81-22,86 GHz, 23,07-23,12 GHz, 31,2-31,3 GHz, 36,43-36,5 GHz, 168,59-168,93 GHz, 171,11-171,45 GHz (salvo KOR), 172,31-172,65 GHz (salvo KOR), 173,52-173,85 GHz (salvo KOR) y 195,75-196,15 GHz no serán consideradas por la Oficina conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

5.164

La interpretación literal de esta disposición en relación con una asignación a una estación móvil terrestre en un país enumerado en la disposición necesitaría lo siguiente:

–	un símbolo para indicar que la asignación es primaria para los países que figuran en la disposición;

–	un símbolo para indicar que la asignación es secundaria para el servicio de radiodifusión de otros países;

–	un símbolo para indicar que la asignación es primaria para los servicios fijo y móvil en los países citados en los números 5.165 y 5.171;

–	un símbolo para indicar que la asignación es primaria para el servicio de aficionados en los países citados en el número 5.169;

–	etc.

La Junta ha decidido inscribir esas asignaciones con el símbolo R en la columna 13B2 y una referencia a la disposición correspondiente en la columna 13B1.

5.172

Los departamentos y comunidades franceses de ultramar de la Región 2 son las siguientes zonas geográficas:

Guadalupe, San Bartolomé, la parte francesa de San Martín, Guyana francesa, Martinica y San Pedro y Miquelón.

5.233

1	La banda mencionada en esta disposición está atribuida, en la parte del Cuadro correspondiente a la Región 3, a tres servicios: fijo, móvil y de radiodifusión. La Junta interpreta esta situación como sigue:

a)	La aplicación con éxito del número 9.21 a los servicios espaciales les dará una categoría igual que la que tienen los servicios fijo y móvil, es decir, primaria.

b)	Con referencia al servicio de radiodifusión, independientemente del resultado de la aplicación del procedimiento del número 9.21 los servicios espaciales sólo pueden funcionar con arreglo al número 5.43.

2	De conformidad con los comentarios al número 5.164, cuando una asignación sea primaria para un servicio (o país) y secundaria para otro servicio (o país), se la inscribirá con el símbolo R en la columna 13B2 que indique esta situación y una referencia a la disposición correspondiente en la columna 13B1.

5.257

1	La telemedida espacial queda limitada a las mediciones efectuadas en el vehículo espacial y éstas pueden:

–	ser efectuadas por un sensor para detectar fenómenos en el exterior del vehículo espacial, o

–	estar relacionadas con el funcionamiento del vehículo espacial.

Las mediciones del primer tipo corresponden normalmente a servicios como el de exploración de la Tierra por satélite o el de investigación espacial y las del segundo tipo al servicio de operaciones espaciales. En esta disposición no se dice a qué servicio se hace la atribución adicional. La Junta interpreta que se limita a la telemedida espacial en el servicio de operaciones espaciales. Por consiguiente, las asignaciones de frecuencia para telemedida (espacio-Tierra) en el servicio de operaciones espaciales en la banda 267-272 MHz se pueden utilizar a título secundario sin condición alguna y pueden recibir una atribución a título primario dentro del territorio de la administración notificante después de la aplicación con éxito del procedimiento del número 9.21.

2	La condición «en su propio país» es fácil de controlar cuando se trata de una estación terrena, pero no lo es tanto en el caso de una estación espacial. La Junta estima que esta disposición se aplicará a las estaciones espaciales cuya zona de servicio se limite al territorio de la administración notificante.

5.281

En relación con los departamentos y comunidades franceses de ultramar de la Región 2, véanse los comentarios de las Reglas de Procedimiento relativas al número 5.172.

5.291

Como esta disposición es análoga a la contenida en el número 5.233, los comentarios son también idénticos.

5.316A

1	El término «interferencia inaceptable» referido a esta disposición no se define en ninguna parte del Reglamento de Radiocomunicaciones. La Junta considera que la evaluación de interferencia «aceptable» e interferencia «inaceptable» es un asunto de las administraciones implicadas y la Oficina no realizará ningún examen al respecto. Cuando se inscriba en el Registro, la asignación controlada por la situación de atribución del número 5.316A llevará el símbolo «R» en 13B2 («Observaciones relativas a las conclusiones») y el símbolo «RR5.316A» en 13B1 («Referencia a las conclusiones»), que indican que la inscripción y el estado de la asignación con respecto a otras administraciones se deriva del número 5.316A.

2	En el contexto de la aplicación del procedimiento del número 9.21 a una asignación controlada por la situación de atribución del número 5.316A, la identificación de las administraciones posiblemente afectadas con respecto a esas asignaciones en los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, se realizará utilizando las distancias de coordinación que figuran en el Cuadro 2 de la Sección B6 de las Reglas de Procedimiento. En ausencia de criterios de protección del servicio de radionavegación aeronáutica contra el servicio móvil, la identificación de las administraciones posiblemente afectadas autorizadas a explotar el servicio de radionavegación aeronáutica con arreglo al número 5.312 se llevaría provisionalmente a cabo utilizando los umbrales de coordinación, los datos de propagación y otras hipótesis contenidas en la Sección I del Anexo 4 al Acuerdo GE06, complementada con las Reglas de Procedimiento pertinentes que figuran en la Parte A10. Reconociendo el hecho de que los criterios de protección del Acuerdo GE06 no son plenamente adecuados proteger el servicio de radionavegación aeronáutica contra el servicio móvil, debería añadirse una nota a la Sección Especial RR9.21/C que indique que la lista de administraciones identificadas por la Oficina como posiblemente afectadas es únicamente a título informativo y para ayudar a las administraciones.

3	Si el procedimiento lo inicia la Administración de Lituania o la Administración de Polonia, las Administraciones de Bielorrusia y de la Federación de Rusia se indicarán como administraciones afectadas en la Sección Especial pertinente (GE06 y/o RR9.21/C).

5.327A

El Apéndice 4 no contiene elementos de datos que permitan determinar si la asignación de frecuencias notificada está asociada a un sistema cuyo funcionamiento es conforme con las normas aeronáuticas internacionales reconocidas, o a un sistema que se ajusta a otras normas. Dado que la Oficina carece de medios para establecer tal diferencia, la Junta decidió que la Oficina no examinaría las asignaciones de frecuencias notificadas a una estación del servicio móvil aeronáutico (R) con respecto a su conformidad con esta disposición. Por otro lado, a la luz del resuelve 2 de la Resolución 417 (CMR-07), a la inscripción en el MIFR de las asignaciones de este tipo se asociará el símbolo «R» en la columna 13B2 («Observaciones a la conclusión») y el símbolo «RS417» en la columna 13B1 («Referencias de la conclusión»)*.

5.329

Si se inscriben las asignaciones a estaciones del servicio de radionavegación por satélite hay que indicar que no causarán interferencia perjudicial a las asignaciones a estaciones del servicio de radionavegación de los países enumerados en el número 5.331 y a estaciones del servicio de radiolocalización (símbolo R en la columna 13B2 y referencia al número 5.329 en la columna 13B1).

5.340

Se aplican los comentarios de las Reglas de Procedimiento relativas al número 4.4.

5.351

1	Esta disposición permite, como excepción a las definiciones contenidas en los números 1.70, 1.72, 1.76 y 1.82, la utilización de las bandas atribuidas a un servicio móvil por satélite por una estación situada en un punto fijo especificado (sin que ésta sea una estación terrena costera, terrestre, de base o aeronáutica).

2	La Oficina no puede valorar las circunstancias excepcionales a que se hace referencia en esta disposición.

3	Por consiguiente, la Junta decidió que las asignaciones notificadas a tenor de esta disposición recibirán una conclusión reglamentaria favorable.

5.357

El uso para comunicaciones terrenales autorizado en esta disposición parece estar estrechamente relacionado con las condiciones de funcionamiento dentro de un sistema aeronáutico combinado en el que se utilizan radiocomunicaciones espaciales y terrenales. La Oficina no dispone de medios para verificar ese uso y considera esta disposición como una atribución adicional al servicio aeronáutico (R).

5.364

En esta disposición se consignan dos tipos de límites de densidad de potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) para las estaciones terrenas móviles que transmiten en la banda de frecuencias 1 610-1 626,5 MHz, a saber:

a)	límite máximo de densidad de la p.i.r.e., y

b)	límite medio de densidad de la p.i.r.e.

El límite máximo de densidad de la p.i.r.e. se obtiene a partir de la densidad de potencia máxima de la asignación, tal como fue presentada por la administración responsable.

En lo que respecta al segundo tipo de límite, no está claro si se trata de una media espectral, una media temporal o una media espacial. A título provisional y hasta que se disponga de la correspondiente Recomendación UIT-R, la Junta decidió que para aplicar esta disposición la Oficina utilice una densidad media espectral de la p.i.r.e. Esta p.i.r.e. media espectral se obtendrá a partir de la densidad de potencia media de una asignación, la que a su vez se obtiene a partir de su potencia total dividida por su anchura de banda necesaria y multiplicada por 4 kHz.

5.366

Esta disposición se considera una atribución adicional al servicio de radionavegación aeronáutica por satélite y se aplican los comentarios al número 5.49. Sin embargo, cuando se publique la Sección especial habrá que indicar en ella que la asignación está destinada a la utilización en todo el mundo de «equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves, así como de las instalaciones con base en tierra o a bordo de satélites directamente asociadas a dichos equipos».

5.376

Se aplican los comentarios de las Reglas de Procedimiento referentes al número 5.357.

5.397

La Junta carece de medios para identificar a las administraciones interesadas y pide a la Oficina que trate las notificaciones de Francia de la siguiente manera:

–	Las notificaciones completas de Francia recibirán una conclusión favorable en virtud del número 11.31, partiendo del supuesto de que, cuando en la notificación no se indica el acuerdo de un país B, ese acuerdo no se necesita.

–	Si después de publicada la asignación, un país B se opone a la utilización notificada, la Oficina modificará su conclusión y pedirá a Francia que solicite el acuerdo del país B.

5.399

1	En esta disposición no se indica la banda de frecuencias en la que es aplicable. La Junta estima que se aplica en la banda 2 483,5-2 500 MHz.

2	Se aplican los comentarios de las Reglas de Procedimiento referentes al número 5.164.

5.410

1	La primera frase de esta disposición somete la utilización de sistemas de dispersión troposférica en la banda 2 500-2 690 MHz en la Región 1 a la aplicación del procedimiento del número 9.21. La utilización de sistemas de dispersión troposférica en esta banda en las Regiones 2 y 3 no está sometida a la misma obligación siempre y cuando el enlace esté situado enteramente en las Regiones 2 y 3.

2	Cabe señalar que los sistemas de dispersión troposférica en las Regiones 2 y 3 en la banda 2 655-2 690 MHz también están sometidos a los límites de potencia establecidos en los números 21.3, 21.4 y 21.5 (véase el Cuadro 21-2 del Artículo 21). En el Cuadro 21-2 del Artículo 21 se indica asimismo que los límites de potencia establecidos en los números 21.3, 21.4 y 21.5 son aplicables a las estaciones de los servicios fijo y móvil en la Región 1 en la banda 2 670-2 690 MHz. No obstante, a la luz de la formulación de los números 21.6 y 21.6.1, y de que, tras la supresión de la atribución al SMS (Tierra-espacio) en esta banda por parte de la CMR-07, no hay atribuciones primarias a servicios espaciales de la banda 2 670-2 690 MHz en el sentido Tierra-espacio en la Región 1, la Junta concluyó que los límites de potencia establecidos en los números 21.3, 21.4 y 21.5 para la banda 2 670-2 690 MHz sólo son aplicables a las estaciones de los servicios fijo y móvil de las Regiones 2 y 3, y que en este caso se aplica al número 21.6.1.

3	La segunda y tercera frases de esta disposición se consideran recomendaciones a las administraciones y la Oficina no ha de tomar medidas al respecto.

5.415

1	En esta disposición, la atribución «está limitada a los sistemas nacionales y regionales». La Junta decidió que un sistema nacional es un sistema con una zona de servicio limitada al territorio de la administración notificante. Como consecuencia de ello, el sistema regional a que se hace referencia se considerará como la suma de dos o más sistemas nacionales; estos sistemas están limitados a los territorios de las respectivas administraciones y serán notificados por una de esas administraciones en nombre de todas las administraciones interesadas. La Junta ha llegado a esta conclusión teniendo presente la nota de pie de página número 5.2.1, relativa a la interpretación de la palabra «regional» sin «R» mayúscula.

2	Con arreglo a esta disposición, el servicio fijo por satélite está limitado en las bandas 2 500-2 690 MHz en la Región 2 y 2 500-2 535 MHz y 2 655-2 690 MHz en la Región 3 a los sistemas nacionales o regionales. Sólo las asignaciones que satisfagan las siguientes condiciones se considerarán conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias:

a)	Que la zona de servicio de un sistema regional se halle en la Región de que se trate, es decir, solamente en la banda 2 535-2 655 MHz en la Región 2 o en las demás bandas comprendidas entre 2 500 y 2 690 MHz en las Regiones 2 y 3, y:

i)	Cuando una administración presenta una petición de coordinación para la zona de servicio que cubre su territorio nacional y se extiende más allá del mismo, la administración responsable deberá presentar al mismo tiempo la lista de administraciones que acuerdan constituir el sistema regional y se deberá determinar en consecuencia la zona de servicio. Si no se obtiene el acuerdo correspondiente, la zona de servicio deberá limitarse a su territorio nacional.

ii)	Cuando una administración presenta una petición de coordinación para una zona de servicio que no incluye su territorio nacional sino únicamente territorios de otras administraciones, la administración responsable deberá presentar al mismo tiempo la lista de administraciones que acuerdan constituir el sistema regional y se deberá determinar en consecuencia la zona de servicio. Si no se obtiene el citado acuerdo, se considerará que las asignaciones pertinentes no están de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y la conclusión será desfavorable.

b)	Que, en el caso de un sistema nacional, la zona de servicio esté limitada al territorio bajo jurisdicción de la administración notificante.

c)	Si la red de satélite es explotada en el ámbito de un sistema internacional al que pertenecen otros países, es necesario indicar en la notificación que la utilización está limitada a la Región o a las Regiones de que se trate.

5.416

1)	Véanse los comentarios referentes a las Reglas de Procedimiento relativas al número 5.415 sobre la utilización exclusiva de sistemas nacionales y regionales.

2)	A la luz de lo que establece esta disposición, la Junta concluyó que la referencia al procedimiento de coordinación del número 9.19 en esta disposición concierne a las administraciones. Por consiguiente, en la fase de examen en virtud del número 11.32, la Oficina no examinará las asignaciones de frecuencias notificadas a una estación transmisora de un servicio terrenal o a una estación terrena transmisora del SFS (Tierra-espacio) con respecto a su conformidad con el número 9.19.

5.418C

1	De conformidad con la disposición número 5.418C, modificada por la CMR-03, la utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por redes de satélites OSG está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.13 respecto a los sistemas de satélites no OSG del SRS (sonora), en virtud del número 5.418 a partir del 3 de junio de 2000. La Resolución 33 (Rev.CMR-03) resuelve que para redes de satélites de las que se haya recibido publicación anticipada por la Oficina antes del 1 de enero de 1999, se apliquen únicamente los procedimientos de las Secciones A a C de la propia Resolución 33 (Rev.CMR-03).

2	La Junta realizó un examen detenido de los distintos procedimientos y disposiciones que se aplican a los sistemas de satélites en la banda 2 630-2 655 MHz y observó la dificultad de vincular la referencia que hace el número 5.418C a la «información de notificación» de sistemas del SRS OSG a la aplicación del número 22.2 citada en el número 5.418A.

3	En el contexto anterior y teniendo en cuenta los debates y la decisión de la CMR-03, la Junta entiende que la coordinación del número 9.13 debe aplicarse como se describe en el Cuadro que aparece a continuación.

| Red de satélites OSG | Fecha de recepción de la información de coordinación (número 9.6) | Fecha de recepción de la información de notificación (número 11.2) | Aplicación del número 9.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS (número 5.418) | < 3.6.2000 | < 3.6.2000 | NO |
|  | < 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | NO |
|  | ≥ 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | SÍ |

Banda 2 605-2 655 MHz

1	Las disposiciones de los números 5.416, 5.417A, 5.417B, 5.417C, 5.417D, 5.418, 5.418A, 5.418B y 5.418C proporcionan información sobre las distintas limitaciones y procedimientos que se aplican al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y al servicio fijo por satélite (SFS) en la gama de frecuencias 2 605-2 655 MHz.

2	La Junta emprendió un examen detenido de las distintas disposiciones y del empleo de los diferentes procedimientos de coordinación (red espacial a red espacial (números 9.7, 9.12, 9.12A y 9.13)) que se aplican a los sistemas de satélites en la banda 2 605-2 655 MHz y ha observado la posible dificultad para determinar el servicio (SRS (sonora), SRS (televisión), SFS) y la naturaleza de la red de satélites (OSG o no OSG) a los que deben aplicarse los números 5.417B, 5.417C, 5.417D, 5.418A, 5.418B y 5.418C teniendo debidamente en cuenta las fechas de recepción de la información completa de coordinación o notificación del Apéndice 4, según el caso. Evidentemente, en la banda 2 630-2 655 MHz, el número 5.418A se refiere a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A para sistemas no OSG del SRS (sonora) en ciertos países indicados en el número 5.418 con respecto a sistemas OSG, sin otros detalles sobre los servicios en cuestión; el número 5.418B se refiere a la aplicación de las disposiciones del número 9.12 para sistemas no OSG del SRS indicados en el número 5.418 con respecto a otros sistemas no OSG; y el número 5.418C se refiere a la aplicación del número 9.13 por redes OSG con respecto a sistemas no OSG del SRS (sonora), con atribuciones según el número 5.418. Se utiliza también la misma redacción en los números 5.417B, 5.417C y 5.417D en relación con los sistemas del SRS en la banda 2 605-2 630 MHz.

3	Teniendo en cuenta lo anterior y a la luz de los debates y las decisiones de la CMR-03, en particular, sobre la adición de una referencia explícita al número 5.418 en los números 5.418B y 5.418C, y la referencia explícita al número 5.417A en los números 5.417B, 5.417C y 5.417D, la Junta considera que los números 5.418A, 5.418B y 5.418C y los números 5.417B, 5.417C, 5.417D se refieren únicamente a los casos de coordinación siguientes: sistemas del SRS (sonora) no OSG (números 5.418 y 5.417A) de cara a cualquier sistema OSG según el número 9.12A y de cara a cualquier sistema no OSG según el número 9.12 y viceversa, es decir, todo sistema OSG de cara a sistemas del SRS (sonora) no OSG (números 5.418 y 5.417A) según el número 9.13, y todo sistema OSG de cara a sistemas del SRS (sonora) no OSG (números 5.418 y 5.417A) según el número 9.12, como se describe en el Cuadro que aparece a continuación y que se aplica a los requisitos de coordinación entre sistemas de satélites OSG y no OSG para los cuales la información de publicación anticipada se recibió después del 1 de enero de 1999 y la información completa de coordinación/ notificación se recibió después del 2 de junio de 2000 en la banda 2 630-2 655 MHz y después del 4 de julio de 2003 en la banda 2 605-2 630 MHz.

| Petición de coordinación (PC): Columna con respecto a fila () (2 630-2 655 MHz) | SRS no OSG (sonora) (5.417A, 5.418) | SRS OSG (5.416, 5.417A, 5.418) o SFS (Región 2) | SRS no OSG (5.416) o SFS (Región 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS no OSG (sonora) (5.417A, 5.418) | 9.12 (5.417C, 5.418B) | 9.13 (5.417D, 5.418C) | 9.12 (5.417C, 5.418B) |
| SRS OSG (5.416, 5.417A, 5.418) o SFS (Región 2) | 9.12A (5.417B, 5.418A) | 9.7 | Sin PC 22.2 |
| SRS no OSG (5.416) o SFS (Región 2) | 9.12 (5.417C, 5.418B) | Sin PC 22.2 | Sin PC |

5.441

1	El Artículo 5 define, en la banda 10,7-11,7 GHz, una atribución bidireccional al servicio fijo por satélite (SFS) de la Región 1. Además, tres disposiciones (números 5.441, 5.484 y 5.484A) rigen la utilización de las bandas. Las disposiciones del número 5.484 se aplican a la atribución al enlace ascendente (Tierra-espacio) para los enlaces de conexión del SRS. Los números 5.441 y 5.484A (que abarcan partes de la banda 10,7-11,7 GHz) se aplican al enlace descendente. Estas consideraciones condujeron a observar los siguientes problemas:

1.1	El Cuadro de atribución de bandas de frecuencias define una atribución bidireccional de toda la banda 10,7-11,7 GHz al SFS en la Región 1. El número 5.484 define la atribución del enlace ascendente en la Región 1 mientras que los números 5.441 y 5.484A regulan la utilización del enlace descendente por los sistemas OSG y no OSG del SFS. Las sub-bandas 10,7-10,95 GHz y 11,2-11,45 GHz para el sentido espacio-Tierra, están cubiertas por las disposiciones del Apéndice 30B para las aplicaciones OSG. Las atribuciones a los enlaces ascendente y descendente para la utilización OSG, tienen la misma categoría. Las utilizaciones no OSG guardan las limitaciones de densidad de flujo de potencia equivalente, definidas en el Artículo 22; y están sujetas a ciertas condiciones según se indica en el número 5.484A. La aplicación de la disposición número 22.2 se especifica en la disposición número 22.5I.

1.2	Los procedimientos aplicables del Reglamento de Radiocomunicaciones para el SFS son los siguientes:

a)	Tierra-espacio (número 5.484): 10,7-11,7 GHz (Región 1): Artículos 9 y 11;

b)	espacio-Tierra:

10,7-10,95 GHz y 11,2-11,45 GHz:

–	para la utilización OSG:  Apéndice 30B (y Artículo 11) (número 5.441);

–	para la utilización no OSG:  Artículos 9, 11 y 22.

10,95-11,2 GHz y 11,45-11,7 GHz:

–	para la utilización OSG:  Artículos 9 y 11;

–	para la utilización no OSG:  Artículos 9, 11 y 22.

2	Las relaciones reglamentarias entre utilizaciones OSG del SFS, esto es, la utilización del espectro en el enlace ascendente (Región 1) y el enlace descendente (Apéndice 30B), no está cubierta por ningún procedimiento reglamentario de radiocomunicaciones. La Junta considera esa situación como sigue. Sobre la base del principio general de  que la utilización del espectro por dos aplicaciones reconocidas internacionalmente (coordinadas y con utilización planificada) con el mismo estatuto debe ser tenida en cuenta mutuamente, aunque el caso no esté cubierto por procedimientos específicos y sobre la base de las analogías existentes (Artículo 7 del Apéndice 30, Artículo 7 del Apéndice 30A), la Junta considerando que:

a)	hasta ahora la Oficina ha recibido sólo un caso de utilización bidireccional por el OSG del SFS de las bandas 10,7-10,95 GHz y 11,2-11,45 GHz, y

b)	que la complejidad de la cuestión no justifica el establecimiento de una sofisticada metodología para tratar este caso, decide por lo tanto que la Oficina actúe de la siguiente forma:

2.1	Aplicaciones del enlace ascendente del SFS en las bandas 10,7-10,95 GHz y 11,2-11,45 GHz (Artículo 9).

La utilización de los enlaces ascendentes del SFS (conforme al número 5.484) debe proteger los derechos establecidos en el Plan del Apéndice 30B así como las anotaciones de la Lista del mismo Apéndice a medida de su evolución. Con este fin, las redes de enlace ascendente del SFS aplicarán los procedimientos de coordinación (Artículo 9) y de notificación (Artículo 11) no sólo de cara a otros enlaces ascendentes de redes del SFS en el mismo sentido (Tierra-espacio), sino también respecto a las anotaciones del Plan y de la Lista en sentido contrario (espacio-Tierra). Para tener en cuenta el Plan del Apéndice 30B en el procedimiento del Artículo 9, se considerará el Plan como una utilización coordinada del espectro. Las administraciones encargadas del enlace ascendente del SFS obtendrán acuerdos de coordinación de las demás administraciones cuyos sistemas del Plan o asignaciones en la Lista sean susceptibles de resultar afectados. El método y los criterios para la identificación de las administraciones que hay que coordinar serán, al igual que en el caso del Apéndice 30A (en donde existe el mismo problema bidireccional entre los enlaces de conexión planificados y otros del SFS), los siguientes:

a)	Como en la situación de interferencia espacio-espacio una estación espacial receptora del enlace ascendente del SFS puede recibir interferencia de una estación espacial transmisora del Plan del SFS del Apéndice 30B, y como actualmente la Oficina no dispone de un método convenido para evaluar esta interferencia, las asignaciones a estaciones espaciales receptoras que funcionan en el enlace ascendente del SFS presentadas con arreglo a los Artículos 9 u 11, no estarán sometidas de forma provisional al examen sobre la compatibilidad con el Apéndice 30B. En consecuencia, se incluirá una nota en la Sección especial pertinente a fin de reflejar la situación y se incorporará un símbolo en el Registro para indicar que dichas asignaciones no pedirán protección contra las estaciones del Apéndice 30B.

b)	Para la evaluación de la compatibilidad entre las estaciones terrenas (estaciones terrenas transmisoras de enlaces ascendentes del SFS y estaciones terrenas receptoras de las adjudicaciones del Plan) se utilizará el método definido en el Apéndice 7. Las zonas de servicio definidas en el Apéndice 30B se ampliarán con la distancia de coordinación, constituyendo una «zona de acuerdo» en la que habrá que coordinar una estación terrena transmisora de enlace ascendente del SFS. Para el cálculo de la distancia de coordinación, se utilizará la Recomendación UIT-R más actual.

2.2	Aplicaciones de enlaces descendentes del SFS en las bandas 10,7-10,95 GHz y 11,2-11,45 GHz (Apéndice 30B, utilización planificada):

a)	En cuanto a la interferencia que probablemente se cause al enlace ascendente del SFS procedente de las estaciones de enlace descendente del Apéndice 30B, se aplica la misma condición del § 2.1 a), es decir, en el examen del Plan del Apéndice 30B y en las anotaciones en la Lista no se tendrán en cuenta las asignaciones al enlace ascendente del SFS incluidas en el Registro con el símbolo mencionado anteriormente.

b)	En cuanto a la interferencia que probablemente se cause a las estaciones terrenas receptoras de enlace descendente del Apéndice 30B procedente de las estaciones terrenas transmisoras de enlace ascendente del SFS, se aplicará la misma condición indicada en el § 2.1 b).

5.444B

1	Esta disposición limita la utilización de la banda 5 091-5 150 MHz por el servicio móvil aeronáutico a tres aplicaciones distintas. No obstante, el Apéndice 4 no contiene elementos de datos que permitan determinar si la asignación de frecuencias notificada está asociada con una de estas aplicaciones específicas o con otras aplicaciones del servicio móvil aeronáutico. Dado que la Oficina carece de medios para establecer la diferencia, la Junta decidió que la Oficina no examinará las asignaciones de frecuencias notificadas a una estación del servicio móvil aeronáutico con respecto a su conformidad con esta disposición.

2	Con respecto a las notificaciones del servicio móvil aeronáutico (R), incluidas las mencionadas en el primer inciso de esta disposición, y a la luz de lo indicado en el resuelve 1 de la Resolución 748 (CMR-07), a la inscripción en el MIFR de estas asignaciones se asociará el símbolo «R» en la columna 13B2 («Observaciones a la conclusión») y el símbolo «RS748» en la columna 13B1 («Referencia de la conclusión»). La Junta también consideró que lo indicado en el resuelve 3 de la Resolución 748 (CMR-07), incluida la referencia al número 4.10, atañe a las administraciones y que la Oficina no habrá de examinar las asignaciones de frecuencias con respecto a su conformidad con las condiciones establecidas en el resuelve 3 de la Resolución 748 (CMR-07).

3	Con respecto a las notificaciones relacionadas con las transmisiones de telemedida aeronáutica a que se hace referencia en el segundo inciso de esta disposición, además de las consideraciones del párrafo 1 de la presente Regla de Procedimiento que también se aplican a las aplicaciones de telemedida aeronáutica, la Junta consideró que lo indicado en el resuelve 1 y el resuelve 2 de la Resolución 418 (CMR-07) atañe a las administraciones y que la Oficina no habrá de examinar las asignaciones de frecuencias notificadas a una estación del servicio móvil aeronáutico con respecto a su conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo 1 a la Resolución 418 (CMR-07).

4	Con respecto a las notificaciones relacionadas con las transmisiones de seguridad aeronáutica a que se hace referencia en el tercer inciso de esta disposición, además de las consideraciones del párrafo 1 de la presente Regla de Procedimiento que también se aplica a las transmisiones de seguridad aeronáutica, la Junta consideró que lo indicado en la Resolución 419 (CMR-07) atañe a las administraciones y que la Oficina no habrá de examinar las asignaciones de frecuencias notificadas a una estación del servicio móvil aeronáutico con respecto a su conformidad con la Resolución 419 (CMR-07).

5.446A

1	Esta disposición estipula que la utilización de las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz por las estaciones del servicio móvil, con excepción del servicio móvil aeronáutico, será conforme a la Resolución 229 (CMR-03). En este sentido, la Resolución 229 (CMR-03) especifica que la utilización de estas bandas por el servicio móvil se efectuará para la implementación de los sistemas de acceso inalámbrico (WAS), incluyendo las redes radioeléctricas de área local (RLAN) (véase el resuelve 1) y, además de ello, especifica los niveles máximos de la p.i.r.e. para las estaciones del servicio móvil (véanse los resuelve 2, 4 y 6).

En lo que se refiere a la banda 5 150-5 350 MHz, la situación es bastante sencilla, dado que las disposiciones de la Resolución 229 (CMR-03) son aplicables a todas las estaciones del servicio móvil, con excepción del servicio móvil aeronáutico, salvo en los casos a los que se refiere el número 5.447, de aplicación a la banda 5 150-5 250 MHz y cuando pueden establecerse otras condiciones (por ejemplo, menos estrictas), en el contexto de la aplicación del procedimiento del número 9.21.

Por otro lado, la situación en la banda 5 470-5 725 MHz es más compleja, teniendo presente que a las estaciones del servicio móvil, con excepción del servicio móvil aeronáutico, se le aplican otras disposiciones (por ejemplo las indicadas en los números 5.451, 5.453 y en el Cuadro 21-2 del Artículo 21), las cuales estipulan condiciones diferentes (por ejemplo, límites de potencia) de las indicadas en la Resolución 229 (CMR-03). En consecuencia, las administraciones a las que se refieren los números 5.453 (para la banda 5 650-5 725 MHz) y 5.451 (para la banda 5 470-5 725 MHz) pueden implementar otras aplicaciones del servicio móvil, con excepción del servicio móvil aeronáutico, que no sean necesariamente los WAS, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en el número 5.451 y los límites de potencia señalados en el Cuadro 21-2 del Artículo 21.

2	Dado que, para la implementación de los WAS, se prevén densidades de despliegue elevadas, dichas opciones de implementación pueden atenderse adecuadamente mediante notificaciones en forma de estaciones típicas. La notificación de estaciones terrenas en el servicio móvil, con excepción del servicio móvil aeronáutico, en forma de estaciones típicas suele ser posible sin restricciones en las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 670 MHz en todos los países, y en la banda 5 670-5 725 MHz en los países no mencionados en el número 5.453. No obstante, la disposición número 11.21A, junto con el Cuadro 21-2, no prevé la posibilidad de notificar estaciones terrenales del servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, en forma de estaciones típicas en la banda 5 670-5 725 MHz, para los países indicados en el número 5.453. La aplicación estricta de estas disposiciones significaría que los países indicados en el número 5.453 no pueden notificar sus aplicaciones WAS en forma de estaciones típicas, aun cuando se ajusten a los límites de la Resolución 229 (CMR-03). La Junta llegó a la conclusión de que dicha interpretación estricta de todas las disposiciones pertinentes relativas a la banda 5 670-5 725 MHz para los países indicados en el número 5.453 se traduciría en una carga innecesaria para las administraciones indicadas en el número 5.453 y para la Oficina. En consecuencia, la Junta encargó a la Oficina que acepte las notificaciones de estaciones del servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, en forma de estaciones típicas que procedan de administraciones indicadas en el número 5.453, siempre que el valor máximo de la p.i.r.e. no rebase 1 W, lo que implica que se considera que cada notificación de estación típica aceptable en la banda 5 670-5 725 MHz (con una p.i.r.e. inferior o igual a 1 W) forma parte de un WAS.

5.484

Véanse los comentarios en las Reglas de Procedimiento relativas al número 5.441.

5.485

1	El texto de esta disposición ha suscitado la siguiente cuestión fundamental: «¿Está atribuida la banda 11,7-12,2 GHz en la Región 2 al servicio de radiodifusión por satélite?». La Junta ha tenido en cuenta lo siguiente:

a)	que la disposición no se titula «atribución adicional». Algunas disposiciones no llevan tal título y la Junta las considera atribuciones adicionales pero en este caso no está claro que el propósito fuese permitir una atribución adicional;

b)	en la disposición se dice que «los transpondedores de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden ser utilizados adicionalmente... para transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite» y la utilización de la palabra «adicionalmente» junto con la última frase en la que se dice «esta banda será utilizada principalmente por el servicio fijo por satélite» conduce a interpretar que la utilización en el caso de la radiodifusión por satélite no tiene igual naturaleza que tendría la utilización de una banda determinada por un servicio al que esté atribuida la banda;

c)	la disposición se refiere a transpondedores, que se han de considerar como estaciones transmisoras. En vista de que los procedimientos de los Artículos 9 y 11 y de la Resolución 33 (Rev.CMR-03) se aplican a cada asignación, cada transpondedor se examinará separadamente de los demás. Por consiguiente, la disposición se puede interpretar de cualquiera de las dos maneras siguientes:

–	la primera interpretación consiste en considerar que algunos transpondedores se utilizarán para el SFS y otros para el SRS, lo que equivale a una compartición de la  banda entre dos servicios y se plantea la siguiente duda sobre la palabra «principalmente»: ¿cuántos transpondedores se admitirán para cada uno de esos dos servicios?

–	la segunda interpretación consiste en considerar que un transpondedor determinado del SFS se puede utilizar durante un periodo de tiempo determinado para radiodifusión (no hay que confundir este uso con el del SFS para transporte de una señal de imagen entre dos puntos fijos). Si la disposición se ha de considerar en este caso una atribución adicional, se plantea una duda en cuanto al procedimiento que se debe aplicar: ¿debería ser el de los Artículos 9 y 11 o el de la Resolución 33 (Rev.CMR-03)?

2	Teniendo en cuenta estos comentarios, la Junta ha llegado a la conclusión de que la banda 11,7-12,2 GHz no está atribuida en la Región 2 al servicio de radiodifusión por satélite. Los transpondedores del servicio fijo por satélite que se utilicen para fines de radiodifusión por satélite se tramitarán de conformidad con los Artículos 9 y 11 (y el Apéndice 30 en caso de que se necesite definir la compartición entre Regiones). Cuando este uso esté indicado en la notificación, la Oficina entenderá que la coordinación de la red se efectuó sobre la base de que en el periodo durante el cual el transpondedor se utiliza para radiodifusión, la p.i.r.e. no excederá de la p.i.r.e. notificada para el servicio fijo por satélite. Como el servicio fijo por satélite utiliza una p.i.r.e. relativamente baja, la Oficina considerará el valor de 53 dBW como un límite del que no se debe exceder.

5.488

Aplicación de los umbrales de coordinación de la densidad de flujo de potencia (DFP) del número 9.14 (SFS OSG de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz) a los haces orientables

1	La utilización de haces orientables se está generalizando. Los valores de la DFP producidos por las asignaciones de haces orientables suelen rebasar los umbrales aplicables de la DFP de coordinación en algunas o en todas las posiciones de dichos haces. En estos casos, las administraciones suelen declarar que los umbrales de la DFP de coordinación no se rebasarán y en ocasiones aportan una descripción técnica adecuada de la forma en que se realizará esto.

2	Por motivos de transparencia y para establecer un límite superior de la medida aceptable del control de la DFP, y con el fin de evitar la subjetividad en la evaluación del método de control de la DFP, la Junta llegó a la conclusión de que, hasta que se disponga de una Recomendación UIT-R pertinente, se aplique con carácter provisional la Regla indicada a continuación.

3	En los casos en que las asignaciones de frecuencia de haces orientables de una red de satélite del SFS OSG con funcionamiento en la banda 11,7-12,2 GHz rebase para ciertas posiciones de estos haces, los umbrales de la DFP que dan lugar a la coordinación según el número 9.14 respecto a las estaciones de los servicios terrenales, la junta determinará que la coordinación no es necesaria únicamente en el caso de que:

a)	haya al menos una posición del haz orientable en la que no se rebasen los umbrales de la DFP de coordinación sin ninguna reducción de la densidad de potencia notificada; y

b)	la administración indique, para las otras posiciones del haz orientable, que los umbrales aplicables de DFP de coordinación no se rebasarán aplicando un método cuya descripción deberá someterse a la Oficina. En el Anexo a la Regla relativa al número 21.16 se describe un posible ejemplo de dicho método.

5.492

1	La Junta ha llegado a la conclusión de que las bandas incluidas en el Apéndice 30 no están atribuidas al SFS en las Regiones en las que el SRS está sujeto al Plan del Apéndice 30. Los transpondedores del SRS que se utilizan también para fines del SFS se tratarán de acuerdo con el Artículo 5 del Apéndice 30.

2	Las estaciones terrenas que reciben transmisiones del SFS desde transpondedores del SRS se tratarán como estaciones terrenas del SRS y no tienen que ser notificadas como estaciones terrenas individuales.

5.496

1	Los servicios fijo y móvil (salvo móvil aeronáutico) en los países enumerados en esta disposición:

–	tienen igualdad de derechos con el SFS en esos mismos países y en las relaciones entre ellos y habrá que proceder a la coordinación prescrita en los números 9.17 y 9.18;

–	serán explotados con arreglo al número 5.43 en relación con el SFS en los demás países de la Región 1 y la coordinación prescrita en el número 9.17 no se puede imponer a las estaciones terrenas; las estaciones de los servicios fijo y móvil procederán a la coordinación prescrita en el número 9.18;

–	tienen igualdad de derechos con los servicios a los que la banda está atribuida en las Regiones 2 y 3.

2	Se aplican los comentarios relativos a las Reglas de Procedimiento referentes al número 5.164.

5.502

1	A partir del 5 de julio de 2003, el número 5.502 especifica un diámetro mínimo de antena de 1,2 y de 4,5 m para una estación terrena de una red del servicio fijo por satélite OSG y no OSG, respectivamente, en la banda de frecuencias 13,75-14 GHz. La presentación de la información sobre el diámetro de antena es obligatoria a partir del 1 de enero de 2004, con la entrada en vigor del Apéndice 4 modificado por la CMR-03. A fin de contemplar el examen de las notificaciones recibidas en el periodo comprendido entre estas dos fechas, se ha encargado a la Oficina que utilice la ganancia máxima de antena de estación terrena indicada a continuación, en lugar del diámetro de la antena: ganancia máxima de la antena de 42,3 dBi para D  1,2 m y 53,8 dBi para D  4,5 m (la relación entre la ganancia y el diámetro se obtiene para la frecuencia mínima de la banda, es decir, f   13,75 GHz, y una eficacia de antena razonablemente reducida del 57,2%).

2	Los límites de la densidad de flujo de potencia (DFP) del número 5.502 son aplicables a partir del 5 de julio de 2003. De conformidad con el Apéndice 4 modificado por la CMR-03 (dato A.16.b) las administraciones deben indicar el compromiso de cumplimiento de estos límites al notificar o coordinar una estación terrena específica con un diámetro comprendido entre  1,2 m y < 4,5 m. En el caso de que, para las notificaciones recibidas entre el 5 de julio de 2003 y el 1 de enero de 2004 (fecha de entrada en vigor del Apéndice 4 modificado), las administraciones no hayan comunicado el compromiso, la Oficina establecerá una conclusión favorable y de solicitar a la administración responsable que facilite el compromiso después del 1 de enero de 2004. Si no se envía el compromiso en los 30 días que siguen a la petición, se cambiará la conclusión por la de desfavorable.

5.503

1	En el número 5.503 se especifica la densidad p.i.r.e. máxima de las emisiones de una estación terrena transmisora del SFS en la banda de frecuencias 13,77-13,78 GHz. La inobservancia de estos límites da lugar a una conclusión desfavorable con arreglo al número 9.35/11.31. A tenor del número 5.503 también se pueden exceder estos límites para compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del SFS no rebase el valor resultante de la utilización, por parte de una estación terrena, de una p.i.r.e. que cumpla con los límites anteriores en condiciones de cielo despejado. No obstante, en el número 5.503 y en el Apéndice 4 no se especifica cuál es el valor de la densidad de potencia y de la potencia total de una emisión (con la ganancia máxima de antena constituyen la p.i.r.e. y la densidad de p.i.r.e. en el eje) que se debe proporcionar:

i)	los prevalecientes en condiciones de cielo despejado, o

ii)	los prevalecientes durante la precipitación.

Por lo tanto, la Junta decidió que, para las asignaciones de frecuencias a las que se aplica el número 5.503, las administraciones han de proporcionar valores de densidad de potencia máxima (datos de los puntos C.8.a.2 o C.8.b.2 del Apéndice 4) y densidad de potencia máxima de las emisiones (datos de los puntos C.8.a.1 o C.8.b.1 del Apéndice 4) en condiciones de cielo despejado, cuando soliciten coordinación o notifiquen redes de satélite o estaciones terrenas. Esto se aplicará a las peticiones de coordinación y notificación recibidas a partir del 1 de enero de 2009.

2	En el número 5.503, la CMR-03 incluyó límites de la densidad de la p.i.r.e. para las estaciones terrenas en función del diámetro de la antena. Estos límites son aplicables a partir del 5 de julio de 2003. Cuando no se disponga del diámetro de una antena antes del 1 enero de 2004 (véase la Regla relativa al número 5.502), la Oficina utilizará los límites de la densidad de la p.i.r.e. indicados a continuación, en función de la ganancia máxima de la antena (o del diámetro de la antena) de la estación terrena, a fin de poder examinar las notificaciones recibidas entre el 5 de julio de 2003 y el 1 de enero de 2004.

|  | Límites de la densidad de la p.i.r.e. en la banda de frecuencias 13,77-13,78 GHz para estaciones terrenas del SFS que funcionan con una estación espacial OSG |  |
| --- | --- | --- |
| Tamaño de la antena de la estación terrena (medido por su diámetro, D (m) o su ganancia máxima de antena, G (dBi)) | Para emisiones con anchura de banda necesaria |  |
|  | 40 kHz |  40 kHz |
| 42,3 dBi G < 53,8 dBi | 0,04324  10G/20 + 28 dB(W/40 kHz) |  |
| (1,2 m D < 4,5 m) | (4,7D  28 dB(W/40 kHz)) |  |
| 53,8 dBi G < 70,8 dBi | G – 4,6 dB(W/40 kHz) | 56,2 dB(W/4 kHz) |
| (4,5 m D < 31,9 m) | (49,2  20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz)) |  |
| G 70,8 dBi | 66,2 dB(W/40 kHz) |  |
| (D 31,9 m) |  |  |

La conversión de los límites de la p.i.r.e. pasando de una función del diámetro de la antena a una función de la ganancia máxima de la antena se obtiene para la frecuencia 13,75 GHz, y una eficacia de antena del 57,2%.

5.504B

En relación con el cumplimiento de los límites obligatorios de la densidad de flujo de potencia y de otras condiciones de la Recomendación UIT-R M.1643, aplicable según los números  5.504B, 5.504C, 5.508A y 5.509A a las estaciones terrenas de aeronave que funcionan en el servicio móvil por satélite aeronáutico secundario, la Junta opina que se trata de un tema operacional. Por tanto, corresponde a la administración notificante de la red de satélite y a las administraciones notificantes de las estaciones terrenas de aeronave garantizar el cumplimiento de dichos límites. La Oficina no realizará exámenes según el número 9.35/11.31 respecto a la conformidad con esas condiciones.

5.504C

Véase la Regla de Procedimiento relativa al número 5.504B.

5.506A

En virtud del número 5.506A, las estaciones terrenas de barco que emplean la banda de frecuencias 14-14,5 GHz con una p.i.r.e. mayor que 21 dBW tendrán que funcionar, a partir del 5 de julio de 2003, en las mismas condiciones que las estaciones terrenas a bordo de barcos, de acuerdo con la Resolución 902 (CMR-03). Si bien el Anexo 2 de esta Resolución especifica un diámetro de antena mínimo de 1,2 m, el Apéndice 4 no indica que el diámetro de las antenas de estas estaciones terrenas de barco sea un dato obligatorio. Se encarga a la Oficina que utilice un valor de la ganancia de antena de 42,5 dBi para verificar la conformidad con el requisito de diámetro mínimo de antena de la estación terrena de barco (la relación entre la ganancia y el diámetro se calcula para la menor frecuencia de la banda, es decir para f   14 GHz, y un rendimiento de la antena del 57,2%).

5.508A

Véase la Regla de Procedimiento relativa al número 5.504B.

5.509A

Véase la Regla de Procedimiento relativa al número 5.504B.

5.510

(ADD RRB09/53)

1	El número 5.510 limita la utilización de la banda 14,5-14,8 GHz por el servicio fijo por satélite (SFS) (Tierra-espacio) a los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en países fuera de Europa, lo que significa que en la Región 2 su utilización está autorizada. Esta atribución fue realizada en la CAMR-79 con objeto de proporcionar enlaces de conexión al servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz en las tres Regiones. El Artículo 2 del Apéndice 30A indica que las disposiciones de dicho Apéndice se aplican a los enlaces de conexión del SFS (Tierra-espacio) en la banda 14,5-14,8 GHz del SRS en las Regiones 1 y 3, pero no hace mención de su aplicación en la Región 2. Los Artículos 4 y 7 del Apéndice 30A no incluyen procedimientos reglamentarios relativos a la posible situación de compartición entre las redes de enlaces de conexión del SFS para el SRS en la Región 2 y la Lista y el Plan de enlaces de conexión del SRS en las Regiones 1 y 3 (fuera de Europa) en la banda 14,5-14,8 GHz.

2	Habida cuenta del contexto anterior, en el que no existen procedimientos específicos para una determinada utilización del espectro, y de que a los servicios con atribuciones en igualdad de derechos deben aplicarse los procedimientos similares existentes, la Junta llegó a la siguiente conclusión:

a)	la utilización de la banda 14,5-14,8 GHz para los enlaces de conexión del SRS en el SFS (Tierra-espacio) en Región 2 está en consonancia con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias;

b)	la coordinación de una asignación de frecuencias al enlace de conexión del SRS en el SFS (Tierra-espacio) en la Región 2 en la banda 14,5-14,8 GHz con asignaciones de frecuencias del enlace de conexión del SRS sujeto a un plan debe efectuarse con arreglo a lo dispuesto en la Sección I del Artículo 7 del Apéndice 30A; y,

c)	la coordinación de una asignación de frecuencia que se vaya a incluir en la lista de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 con asignaciones de frecuencia del enlace de conexión del SRS en el SFS (Tierra-espacio) en la Región 2 en la banda 14,5-14,8 GHz, deberá efectuarse con arreglo a lo dispuesto en el § 4.1.1 d) del Apéndice 30A.

5.523A

La disposición número 5.523A obliga a las administraciones que hayan comunicado sus sistemas de satélite OSG en las bandas 18,8-19,3 GHz y 28,6-29,1 GHz a la Oficina, antes del 18 de noviembre de 1995, a «cooperar al máximo para concluir satisfactoriamente la coordinación, en cumplimiento del número 9.11A, con las redes de satélite no geoestacionarias cuya información de notificación se haya recibido en la Oficina antes de esa fecha, con el fin de llegar a resultados aceptables para todas las partes en cuestión». Como no hay base sobre la que la Oficina pudiera formular una conclusión reglamentaria en este sentido, la Junta decidió actuar de la siguiente manera:

La administración o administraciones responsables de la red de satélite OSG, al notificar a la Oficina las asignaciones, incluirán una declaración indicando que se ha cumplido la obligación de «cooperar al máximo» indicada en esta disposición, y la Oficina publicará esta información consecuentemente en la BR IFIC.

La presente Regla de Procedimiento tenía que ser aplicada por las administraciones y la Oficina de Radiocomunicaciones desde el 14 de julio de 1998.

5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E

Las disposiciones de los números 5.523B, 5.523C, 5.523D y 5.523E proporcionan información sobre las distintas restricciones y procedimientos que se aplican al SFS en la gama de frecuencias 19,3-19,7 GHz. La Junta ha estudiado la interrelación entre las diferentes utilizaciones del SFS y también con respecto a las estaciones terrenales. Los Cuadros relativos a las bandas 19,3-19,6 GHz y 19,6-19,7 GHz que aparecen a continuación contienen las conclusiones de la Junta sobre este asunto.

Cuadro 19,3-19,6 GHz

| Petición de coordinación (PC): Columna con respecto a fila () | SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) (número del RR) | SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) (número del RR) | SFS no OSG (otros) (número del RR) | SFS OSG (PC 18.11.95) (número del RR) | SFS OSG (18.11.95 PC) (número del RR) | Terrenal (número del RR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) | 9.12 (5.523B) | 9.12 (5.523B/5.523D) | Sin PC (5.523D) | 22.2 (5.523C) | 9.12A (5.523B) | --- (5.523B) |
| Estación terrena | --- | 9.17A | 9.17A | 9.17A | 9.17A | 9.15 |
| SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) | 9.12 (5.523B/5.523D) | 9.12 (5.523D) | Sin PC (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.12A (5.523D) | --- Límites de DFP (5.523D) |
| Estación terrena | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.15 |
| SFS no OSG (otros) | Sin PC (5.523D) | Sin PC (5.523D) | Sin PC (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | --- Límites de DFP (5.523D) |
| Estación terrena | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.17 |
| SFS OSG (PC 18.11.95) | 22.2 (5.523C) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | --- | --- Límites de DFP |
| Estación terrena | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.17 |
| SFS OSG (18.11.95 PC) | 9.13 (5.523B) | 9.13 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | --- Límites de DFP |
| Estación terrena | 9.17A | --- | --- | --- | --- | 9.17 |
| Terrenal | --- | 9.16 (5.523D) | 9.18 (5.523D) | 9.18 | 9.18 | --- |

Cuadro 19,6-19,7 GHz

| PC: Columna con respecto a fila () | SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) (número del RR) | SFS no OSG (otros) (número del RR) | SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) (número del RR) | SFS no OSG (otros) (número del RR) | SFS OSG (PC 21.11.97) (número del RR) | SFS OSG (PC 21.11.97) (número del RR) | SFS OSG (21.11.97 PC) (número del RR) | SFS OSG (21.11.97 PC) (número del RR) | Terrenal (número del RR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) | ## 9.12 | ## 9.12 | 9.12 | Sin PC | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523E) | 9.12A (5.523D) | 9.12A (5.523D) | (5.523D) |
| Estación terrena | ## --- | ## --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.15 |
| SFS no OSG (otros) | ## 9.12 | ## 9.12 | 9.12 | Sin PC | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.12A (5.523D) | 9.12A (5.523D) | (5.523D) |
| Estación terrena | ## --- | ## --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.15 |
| SFS no OSG (enlace de conexión del SMS) | # 9.12 | # 9.12 | 9.12 (5.523D) | Sin PC (5.523D) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523E) | 9.12A (5.523D) | 9.12A (5.523D) | Límites de DFP (21/Sección V) (5.523D) |
| Estación terrena | ## 9.17A | ## 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.15 |
| SFS no OSG (otros) | Sin PC | Sin PC | Sin PC (5.523D) | Sin PC (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | Límites de DFP (21/Sección V) (5.523D) |
| Estación terrena | ## 9.17A | ## 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17 |
| SFS OSG (PC 21.11.97) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | --- | --- | --- |
| Estación terrena | ## --- | ## --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.17 |
| SFS OSG (PC 21.11.97) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 22.2 (5.523E) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | --- | --- | Límites de DFP (21/Sección V) |
| Estación terrena | ## 9.17A | ## 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | --- | --- | 9.17 |
| SFS OSG (21.11.97 PC) | 9.13 (5.523E) | 9.13 (5.523D) | 9.13 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | --- |
| Estación terrena | ## --- | ## --- | 9.17A | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17A | 9.17 |
| SFS OSG (21.11.97 PC) | 9.13 (5.523D) | 9.13 (5.523D) | 9.13 (5.523D) | 22.2 (5.523D) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | Límites de DFP (21/Sección V) |
| Estación terrena | ## 9.17A | ## 9.17A | --- | --- | 9.17A | --- | 9.17A | --- | 9.17 |
| Terrenal | --- | --- | 9.16 (5.523D) | 9.18 (5.523D) | --- | 9.18 | --- | 9.18 | --- |

5.538

En lo tocante a las balizas de control de la potencia del enlace ascendente, esta disposición fija un límite de p.i.r.e. «en la dirección de los satélites adyacentes en la órbita de los satélites geoestacionarios».

La Junta opina que la finalidad de esta disposición es proteger las partes del arco OSG adyacentes al satélite que se examina en la dirección «lateralmente tangencial a la OSG en la posición de la red que examina».

5.543

La Junta estima que esta disposición es como una atribución adicional al servicio de exploración de la Tierra por satélite para enlaces entre satélites. La utilización de las palabras «con fines de telemedida, seguimiento y telemando» conducen a la Junta a interpretar que la utilización está limitada a las operaciones espaciales.

5.554

Esta disposición no proporciona una atribución adicional al SFS en las bandas de frecuencias allí especificadas. Autoriza enlaces entre estaciones terrestres situadas en puntos fijos especificados pertenecientes al SMS o al servicio de radionavegación por satélite. Estación terrestre en el contexto de estos dos últimos servicios significa estación terrena terrestre que, de conformidad con su definición, es una estación terrena de enlace de conexión. Por lo tanto, una estación espacial o una estación terrena del SFS (clase de estación EC o TC) no está autorizada a funcionar en las bandas de frecuencias enumeradas en el número 5.554 (salvo en la banda 123-130 GHz donde existe una atribución al SFS) y los enlaces entre estaciones terrenas desde enlaces de conexión específicas (a diferencia de las estaciones terrenas típicas) (por ejemplo, clase de estación VA o TI o similar) están autorizados en el SMS o el servicio de radionavegación por satélite.

5.556

No hay ninguna atribución para radioastronomía en las bandas enumeradas en esta disposición. La Junta estima que las palabras «disposiciones nacionales» significan los acuerdos que se pueden concertar dentro de cada país. No es necesario comunicar a la Oficina esos acuerdos. Las notificaciones de asignación de frecuencia para las estaciones de radioastronomía en esas bandas no serán consideradas por la Oficina conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

____________________

_______________

*	En el Prefacio a la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias de la BR se explica el significado de estos datos.