القواعد المتعلقة

بالمادة 1 من لوائح الراديو

23.1

1	ينص الرقم 23.1 على أن وظائف خدمة العمليات الفضائية (التتبع الفضائي والقياس الفضائي عن بعد والتحكم الفضائي عن بعد) ستقدم عادة داخل الخدمة التي تعمل المحطة الفضائية فيها. السؤال الذي يطرح نفسه إذاً هو مدى ملاءمة اعتبار بطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد في حالة أصناف المحطات التي تؤدي هذه الوظائف، مطابقة لجدول توزيع نطاقات الترددات في الحالات التي لا يحتوي فيها هذا الجدول على توزيع لخدمة العمليات الفضائية.

2	بموجب إجراءات التفحص الموصوفة في الرقم 31.11 ستعتبر بطاقات التبليغ المعنية بوظائف العمليات الفضائية مطابقة لجدول توزيع نطاقات الترددات (نتيجة مؤاتية) حين يقع التردد المخصص (ونطاق الترددات المخصص) في نطاق الترددات الموزع على ما يلي:

-	خدمة العمليات الفضائية، أو

-	خدمة رئيسية تعمل المحطة الفضائية فيها (مثل الخدمة الثابتة الساتلية (FSS) والخدمة الإذاعية الساتلية (BSS) والخدمة المتنقلة الساتلية ((MSS).

3	فيما يخص الحالة التي يقع فيها التردد المخصص المعني بوظائف العمليات الفضائية، في نطاق ترددات موزع لخدمة ليس للمحطة الفضائية فيها وظيفة تشغيلية، ستكون النتيجة التي يسفر عنها الرقم 31.11 غير مؤاتية.

61.1

حين تستعمل خدمات اتصالات راديوية مختلفة المرسلات أو المستقبلات، في موقع معين أو على متن ساتل، فإن هذه الأجهزة تشكل محطات متعددة تقابل كل محطة منها خدمة اتصالات راديوية منفصلة. وهذا التمييز أساسي في الاتصالات الراديوية الفضائية حين تستعمل مركبة فضائية وحيدة من أجل خدمات عديدة. (للاطلاع على رموز الأصناف المختلفة للمحطات المستعملة في بطاقات التبليغ من أجل الخدمات التي تعمل فيها محطة ما، انظر الجدول رقم 3 الوارد في مقدمة النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC)).

63.1

محطة أرضية تُنْقل: تطلق اللجنة صفة محطة أرضية تُنْقل في الخدمة الثابتة الساتلية (انظر الرقم 21.1) (أو في أي خدمة فضائية أخرى) على محطة أرضية لا يمكن أن تستعمل إلا في نقاط ثابتة. وبالتالي فإن بطاقة التبليغ عنها تعتبر ناقصة إذا لم تتضمن الإحداثيات الجغرافية.

112.1

وفقاً لهذا التعريف، فإن النظام الساتلي الذي يتكون من ساتل واحد فقط يشكل في الوقت نفسه شبكة ساتلية، وحين يتألف النظام من أكثر من ساتل فإن كل جزء من أجزاء النظام يضم ساتلاً واحداً يعد شبكة ساتلية. ويشير عنوان الملحق 2A للتذييل 4 (والعنوانان الفرعيان للفقرتين A و1A من هذا الملحق) إلى أن المعلومات الواردة في التذييل المذكور ستتوفر لكل شبكة من الشبكات الساتلية. ومن ثم يتعيّن تطبيق إجراء النشر المسبق على كل شبكة ساتلية. ووفقاً للفقرة .4.Aب4. من التذييل 4، يمكن أن تغطي بطاقة التبليغ أكثر من ساتل وحيد لشبكة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض إذا كانت خصائص هذه السواتل متطابقة.

واستناداً إلى ما تقدم، تعد الأجزاء التالية التي يتألف منها نظام فضائي بمثابة شبكات ساتلية:

أ  )	نظام سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض يستعمل ساتلاً واحداً ومحطتين أو أكثر من المحطات الأرضية؛

ب)	حالة نظام سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض تستعمل فيه الوصلة الراديوية بين محطتين أرضيتين، ساتلين أو أكثر يقومان بالاتصال بواسطة وصلات بين السواتل، ويعد كل ساتل من هذه السواتل مع المحطات الأرضية المصاحبة له بمثابة شبكة منفصلة. ويتوجب التبليغ عن الوصلات التي تربط بين هذه السواتل وذلك عن كل ساتل من سواتل النظام؛

ج )	نظام سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض يتألف من أكثر من ساتل واحد، وتتطابق فيه خصائص كل السواتل. وتتطلب الفقرة .4.Aب4. من التذييل 4 الإشارة إلى عدد السواتل؛

د  )	نظام مختلط يتألف من ساتل واحد مستقر بالنسبة إلى الأرض وعدد من السواتل غير المستقرة بالنسبة 
إلى الأرض.

ـــــــــــ

____________________