الجـزء B

القسم 6B

القواعد المتعلقة بمعايير تطبيق أحكام الرقم 36.9 على تخصيص تردد في الخدمات 
التي يخضع توزيعها للأرقام 292.5 و293.5 و297.5 و309.5 
و316A.5 و316B.5 و323.5 و325.5 و326.5

1	إن تحديد الإدارات التي قد يلزم إجراء التنسيق معها إنما يقوم على خصائص التخصيص الذي يخضع لإجراء الرقم 21.9 وعلى افتراضات أسوأ حالة تتعلق بخصائص الانتشار وغيرها من المعلمات التقنية. وقد تم إعداد هذه الافتراضات الخاصة بأسوأ حالة استناداً إلى المعلومات الواردة في مصادر مختلفة (الاتفاقات الإقليمية والتوصيات الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية)، لأن مكتب الاتصالات الراديوية يفتقر إلى معايير تقنية يطبقها في نطاقات التردد التي تزيد على MHz 28.

2	تطبق المعايير التالية لتحديد الإدارات التي قد يلزم الحصول على موافقتها في إطار أحكام الأرقام 292.5 و293.5 و297.5 و309.5 و316A.5 و316B.5 و323.5 و325.5 و326.5:

1.2	يطبق مفهوم مسافة التنسيق فيما يتعلق بالخدمات الموزعة وفقاً للمادة 5 (يبين الجدول الوارد أدناه هذه الخدمات في العمود "خدمة محمية")؛

|  | نطاق الترددات (MHz) | خدمة موزعة )الرقم (21.9 | خدمة محمية |
| --- | --- | --- | --- |
| 292.5 1 | 512-470 | FX، MO | BT |
| 293.5 1 | 512-470 و806-614 | FX، MO | BT |
| 297.5 | 608-512 | FX، MO | BT |
| 309.5 1 | 806-614 | FX | BT |
| 316A.5 | 862-790 | MO(-AER) | FX، MO(-AER)، AL |
| 316B.5 | 862-790 | MO(-AER) | AL |
| 323.5 | 862-960 | AL | FX، MO |
| 325.5 1 | 890-942 | LR | FX، MO |
| 326.5 1 | 905-903 | MO(-AER) | FX |
| 1 فئة خدمة مختلفة. |  |  |  |

2.2	يجري تفحص التخصيصات التي استكمل أو بوشر بشأنها إجراء الرقم 21.9 على أساس كل حالة 
على حدة.

3	استعملت الطريقة التالية لحساب مسافات التنسيق:

1.3	استعملت المعايير والمنهجية ذات الصلة الواردة في الاتفاق GE06 لا سيما المعطيات المتصلة بمنطقتي الانتشار 1 و4 من أجل حماية الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) في إطار أحكام الأرقام 292.5 و293.5 و297.5 و309.5. ويبين الجدول 1 مسافات التنسيق المحسوبة على المسيرات البرية والمسيرات البحرية على التوالي.

الجدول 1

مسافات التنسيق لحماية الخدمة BT
(من الخدمتين FX/MO، ارتفاع الهوائي الفعال يبلغ 37,5 متراً)

|  | نطاق التردد MHz 582-470 |  | نطاق التردد MHz 862-582 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قدرة (المصدر المسبب للتداخل) (dBW) | مسير بري (km) | مسير بحري (km) | مسير بري (km) | مسير بحري (km) |
| 30 | 140,7 | 917,1 | 114,1 | 864,9 |
| 25 | 101,4 | 794,7 | 84,9 | 755 |
| 20 | 74 | 683,9 | 63 | 647,7 |  |
| 15 | 54,8 | 585 | 47 | 543 |
| 10 | 41 | 489,6 | 35,9 | 446,5 |
| 5 | 31,3 | 395,5 | 27,1 | 360,7 |
| 0 | 23,6 | 303,7 | 20,9 | 272 |

ملاحظة: حُسبت مسافات التنسيق باستعمال منحنيات انتشار الاتفاق GE06 لنسبة %1 من الوقت و%50 من المواقع وعتبة تنسيق مقدارها (V/m) 18 للنطاق MHz 582-470 و(V/m) 20 للنطاق MHz 862-582، وقد أُجريت الحسابات بالنسبة للترددات الدنيا للنطاق المعني.

2.3	تستعمل منحنيات الانتشار الواردة في التوصية ITU-R P.528-2 مع المعطيات التالية لحماية الخدمتين الثابتة والمتنقلة من خدمة الملاحة الراديوية وخدمة التحديد الراديوي للموقع في إطار أحكام الرقمين 323.5 و325.5:

شدة المجال الدنيا التي يجب حمايتها (FX): dB(V/m) 30، PR = dB 8.

3.3	استعملت المعايير والمنهجية ذات الصلة الواردة في الاتفاق GE06 لا سيما المعطيات المتصلة بمنطقتي الانتشار 1 و4 من أجل حماية الخدمتين الثابتة والمتنقلة في إطار أحكام الرقمين 316A.5 و326.5. ويبين الجدول 2 مسافات التنسيق المحسوبة على المسيرات البرية والمسيرات البحرية على التوالي.

الجدول2

مسافات التنسيق لحماية الخدمتين FX/MO (من الخدمتين FX/MO، 
ارتفاع الهوائي الفعال يبلغ 37,5 متراً) في نطاق الترددات 
المحصورة بين 790 و960 MHz

| قدرة (المصدر المسبب للتداخل) (dBW) | مسير بري (km) | مسير بحري (km) |
| --- | --- | --- |
| 30 | 86 | 463,8 |
| 25 | 65,2 | 397,4 |
| 20 | 50,1 | 335,4 |
| 15 | 39,2 | 276,8 |
| 10 | 30,6 | 219,9 |
| 5 | 23,9 | 168,1 |
| 0 | 19 | 125,7 |

ملاحظة: حُسبت مسافات التنسيق باستعمال منحنيات انتشار الاتفاق GE06 لنسبة %10 من الوقت و%50 من المواقع وعتبة تنسيق مقدارها (V/m) 18 وأُجريت الحسابات للتردد MHz 790.

4	لتحديد الإدارات المحتمل تأثرها فيما يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية للطيران لديها في سياق أحكام الرقمين 316A.5 و316B.5، انظر القاعدة الإجرائية بشأن الرقم 316A.5.(ADD RRB09/51)

ـــــــــــ

____________________