# Règles relatives à

## l'ARTICLE  22 du RR

22.10

Le Comité interprète cette disposition comme laissant à l'administration concernée le soin de décider si elle peut respecter ou non la limite spécifiée au numéro 22.8. En ce qui concerne l'examen de conformité du Bureau relativement au numéro 22.10, le Bureau formule une conclusion favorable relativement au numéro 11.31 lors de l'examen de la validité de la tolérance longitudinale uniquement dans les cas suivants:

a)	si la tolérance est comprise dans les limites de  0,1°, ou

b)	si l'administration indique que sa station spatiale a la possibilité de se maintenir dans les limites de  0,1°, si nécessaire.

22.14

Les commentaires formulés au titre des Règles de procédure relatives au numéro 22.10 s'appliquent,  0,1° étant remplacé par  0,5°.

22.19

Dans le cas de la précision de pointage, il n'y a pas de valeur obligatoire à respecter. L'administration doit indiquer que sa station spatiale a la possibilité de se maintenir dans les limites indiquées dans cette disposition. Faute de déclaration à cet effet, le Comité formulera une conclusion défavorable relativement au numéro 11.31.

____________________

_______________