# Règles relatives à

## L'APPENDICE  18 du RR

La CMR-07 a modifié l'Appendice 18 ainsi que le champ d'application de plusieurs voies énumérées dans ledit Appendice. Cette modification, qui concerne les voies  01, 07, 19, 20, 21, 60, 66, 78, 79, 80 et 81, a consisté à ajouter en regard de ces voies la remarque «m», qui dispose ce qui suit: «Ces voies peuvent être utilisées comme des voies à une seule fréquence, sous réserve d'une coordination avec les administrations affectées.» La mention de la remarque «m» en regard d'une voie donnée dans le Tableau des fréquences d'émission de l'Appendice 18 est normalement associée au symbole «x» dans la colonne «Une fréquence». Or, la CMR-07 a omis l'indication «x» dans la colonne «Une fréquence» en regard des voies 01, 07, 19, 20, 21, 60, 66, 78, 79, 80 et 81, bien qu'elle ait ajouté la remarque «m» en regard de ces voies.

En conséquence, le RRB considère que toutes les voies auxquelles s'applique la remarque «m» peuvent être utilisées comme des voies à une seule fréquence et a inscrit dans les cases appropriées du tableau ci-dessous le symbole «x*», qui semble avoir été omis par inadvertance dans le Règlement des radiocommunications par la CMR-07.

Tableau des fréquences d'émission dans la bande d'ondes métriques
attribuée au service mobile maritime

(Voir l'Appendice 18 (Rév.CMR-07))

| Numéros des voies | Notes | Fréquences d'émission (MHz) |  | Navire- navire | Opérations portuaires et mouvement des navires |  | Correspon-dance publique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Depuis des stations de navire | Depuis des stations côtières |  | Une fréquence | Deux fréquences |  |
| 60 | m), o) | 156,025 | 160,625 |  | x* | x | x |
| 01 | m), o) | 156,050 | 160,650 |  | x* | x | x |
| 61 | m), o) | 156,075 | 160,675 |  | x | x | x |
| 02 | m), o) | 156,100 | 160,700 |  | x | x | x |
| 62 | m), o) | 156,125 | 160,725 |  | x | x | x |
| 03 | m), o) | 156,150 | 160,750 |  | x | x | x |
| 63 | m), o) | 156,175 | 160,775 |  | x | x | x |
| 04 | m), o) | 156,200 | 160,800 |  | x | x | x |
| 64 | m), o) | 156,225 | 160,825 |  | x | x | x |
| 05 | m), o) | 156,250 | 160,850 |  | x | x | x |
| 65 | m), o) | 156,275 | 160,875 |  | x | x | x |
| 06 | f ) | 156,300 |  | x |  |  |  |
| 66 | m), o) | 156,325 | 160,925 |  | x* | x | x |
| 07 | m), o) | 156,350 | 160,950 |  | x* | x | x |
| 67 | h) | 156,375 | 156,375 | x | x |  |  |
| 08 |  | 156,400 |  | x |  |  |  |
| 68 |  | 156,425 | 156,425 |  | x |  |  |
| 09 | i) | 156,450 | 156,450 | x | x |  |  |
| 69 |  | 156,475 | 156,475 | x | x |  |  |

| Numéros des voies | Notes | Fréquences d'émission (MHz) |  | Navire- navire | Opérations portuaires et mouvement des navires |  | Correspon-dance publique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Depuis des stations de navire | Depuis des stations côtières |  | Une fréquence | Deux fréquences |  |
| 10 | h), q) | 156,500 | 156,500 | x | x |  |  |
| 70 | f), j) | 156,525 | 156,525 | Appel sélectif numérique pour la détresse, la sécurité et l'appel |  |  |  |
| 11 | q) | 156,550 | 156,550 |  | x |  |  |
| 71 |  | 156,575 | 156,575 |  | x |  |  |
| 12 |  | 156,600 | 156,600 |  | x |  |  |
| 72 | i) | 156,625 |  | x |  |  |  |
| 13 | k) | 156,650 | 156,650 | x | x |  |  |
| 73 | h), i) | 156,675 | 156,675 | x | x |  |  |
| 14 |  | 156,700 | 156,700 |  | x |  |  |
| 74 |  | 156,725 | 156,725 |  | x |  |  |
| 15 | g) | 156,750 | 156,750 | x | x |  |  |
| 75 | n) | 156,775 | 156,775 |  | x |  |  |
| 16 | f ) | 156,800 | 156,800 | DÉTRESSE, SÉCURITÉ ET APPEL |  |  |  |
| 76 | n) | 156,825 | 156,825 |  | x |  |  |
| 17 | g) | 156,850 | 156,850 | x | x |  |  |
| 77 |  | 156,875 |  | x |  |  |  |
| 18 | m) | 156,900 | 161,500 |  | x | x | x |
| 78 | m) | 156,925 | 161,525 |  | x* | x | x |
| 19 | m) | 156,950 | 161,550 |  | x* | x | x |
| 79 | m) | 156,975 | 161,575 |  | x* | x | x |
| 20 | m) | 157,000 | 161,600 |  | x* | x | x |
| 80 | m) | 157,025 | 161,625 |  | x* | x | x |
| 21 | m) | 157,050 | 161,650 |  | x* | x | x |
| 81 | m) | 157,075 | 161,675 |  | x* | x | x |
| 22 | m) | 157,100 | 161,700 |  | x | x | x |
| 82 | m), o) | 157,125 | 161,725 |  | x | x | x |
| 23 | m), o) | 157,150 | 161,750 |  | x | x | x |
| 83 | m), o) | 157,175 | 161,775 |  | x | x | x |
| 24 | m), o) | 157,200 | 161,800 |  | x | x | x |
| 84 | m), o) | 157,225 | 161,825 |  | x | x | x |
| 25 | m), o) | 157,250 | 161,850 |  | x | x | x |
| 85 | m), o) | 157,275 | 161,875 |  | x | x | x |
| 26 | m), o) | 157,300 | 161,900 |  | x | x | x |
| 86 | m), o) | 157,325 | 161,925 |  | x | x | x |
| 27 |  | 157,350 | 161,950 |  |  | x | x |
| 87 |  | 157,375 | 157,375 |  | x |  |  |
| 28 |  | 157,400 | 162,000 |  |  | x | x |
| 88 |  | 157,425 | 157,425 |  | x |  |  |
| AIS 1 | f ), l), p) | 161,975 | 161,975 |  |  |  |  |
| AIS 2 | f ), l), p) | 162,025 | 162,025 |  |  |  |  |

*   Note: Ajouté par le RRB jusqu'à ce qu'une CMR future prenne des mesures.

____________________

_______________