# PARTIE  B

## SECTION  B5

# Règles relatives aux critères nécessaires pour appliquer les
dispositions du numéro 9.36 à une assignation de fréquence
dans les bandes régies par le numéro 5.92

1	Pour identifier les administrations avec lesquelles la coordination peut devoir être effectuée, on se fonde sur les caractéristiques de l'assignation qui fait l'objet de la procédure du numéro 9.21 et sur les hypothèses du cas le plus défavorable relatives aux caractéristiques de propagation et autres paramètres techniques. Ces hypothèses du cas le plus défavorable ont été élaborées sur la base de la méthode de calcul décrite dans la Section B4 des Règles de procédure.

2	Les dispositions du numéro 5.92 concernent l'application de la procédure du numéro 9.21 aux systèmes de radiorepérage dont la «puissance moyenne rayonnée» maximale est limitée à 50 W. Etant donné que le terme «puissance moyenne rayonnée» n'est pas défini dans le Règlement des radiocommunications, le Bureau applique cette disposition à la puissance moyenne fournie à la ligne de transmission de l'antenne (point 8A de l'Appendice 4).

3	Pour identifier les administrations dont l'accord peut devoir être obtenu, on utilise les critères suivants:

3.1	on applique le concept de distance de coordination pour la protection des services ayant des attributions conformément à l'Article 5;

3.2	on procède à un examen cas par cas des assignations pour lesquelles la procédure du numéro 9.21 a été accomplie ou engagée.

4	Pour l'application du concept de distance de coordination, on a établi des Tableaux appropriés (Tableaux 1 et 2) sur la base des Normes techniques A-1 et A-2, telles qu'elles figurent dans la méthode de calcul (Section B4 des Règles de procédure), en utilisant la télégraphie comme type de transmission de référence pour l'exploitation de nuit. On a choisi ce type de transmission car il représente le cas le plus défavorable pour le calcul des distances de coordination en raison de la faible valeur du champ minimum à protéger. Le Tableau 1 a trait au rapport de protection de 17 dB qui correspond à la «valeur supérieure de la Norme technique A-1» concernant le rapport de protection signal/brouillage RF pour la télégraphie, réception automatique sans correction d'erreur, dans la bande de fréquences 1 606,5-4 000 kHz; les pays situés en dehors de la zone de coordination déterminée par ces distances de coordination ne sont certainement pas affectés. Le Tableau 2 a trait au rapport de protection de 5 dB qui correspond à la «limite minimale de la Norme technique A-1» concernant le rapport de protection signal/brouillage RF pour la télégraphie, réception auditive, dans la bande de fréquences 1 606,5-4 000 kHz; les pays situés dans la zone de coordination déterminée par ces distances de coordination sont certainement affectés si leurs services utilisent la télégraphie. Les pays situés entre les deux contours de coordination ont une probabilité de brouillage préjudiciable sensiblement plus élevée que celle qui est tenue pour souhaitable pour le type de transmission de référence.

5	Cependant, en ce qui concerne les attributions au service d'amateur dans ces bandes de fréquences, le Bureau n'est pas en mesure d'identifier les pays dont le service d'amateur pourrait être affecté et, en conséquence, l'une des remarques suivantes est incluse dans la Section spéciale appropriée:

–	«Dans certains pays de la Région 1, la bande de fréquences 1 715-1 800 kHz, ou une partie de celle-ci, est attribuée au service d'amateur. Le Bureau n'a aucun moyen d'identifier les pays dont le service d'amateur pourrait être affecté.»

–	«Dans les Régions 2 et 3, sauf dans les pays mentionnés au numéro 5.102, et dans certains pays de la Région 1, la bande de fréquences 1 850-2 000 kHz, ou une partie de celle-ci, est attribuée au service d'amateur. Le Bureau n'a aucun moyen d'identifier les pays dont le service d'amateur pourrait être affecté.»

–	«Dans les Régions 1, 2 et 3, la bande de fréquences 3 500-3 750 kHz est attribuée au service d'amateur. Le Bureau n'a aucun moyen d'identifier les pays dont le service d'amateur pourrait être affecté.»

–	«Dans les Régions 1, 2 et 3, sauf dans les pays mentionnés au numéro 5.122, la bande de fréquences 3 750-3 800 kHz est attribuée au service d'amateur. Le Bureau n'a aucun moyen d'identifier les pays dont le service d'amateur pourrait être affecté.»

TABLEAU  1

Distance de coordination nécessaire pour assurer le rapport de protection de 17 dB
(transmission protégée: télégraphie, réception automatique)

| Degré de bruit |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité minimum du champ (dB par rapport à 1 V/m) |  | 4 | 13 | 22 | 30 |
| Puissance (de l'émission brouilleuse) |  | Distance de coordination (km) |  |  |  |
| 1 W | 0 dBW | 4 400 | 3 400 | 1 800 | 800 |
| 3 W | 5 dBW | 4 900 | 3 900 | 2 800 | 1 400 |
| 10 W | 10 dBW | 5 000 | 4 500 | 3 500 | 2 200 |
| 30 W | 15 dBW | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 100 |
| 50 W | 17 dBW | 5 000 | 5 000 | 4 200 | 3 400 |

TABLEAU  2

Distance de coordination nécessaire pour assurer le rapport de protection de 5 dB
(transmission protégée: télégraphie, réception auditive)

| Degré de bruit |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité minimum du champ (dB par rapport à 1 V/m) |  | 0 | 9 | 18 | 26 |
| Puissance (de l'émission brouilleuse) |  | Distance de coordination (km) |  |  |  |
| 1 W | 0 dBW | 3 400 | 1 600 | 800 | 300 |
| 3 W | 5 dBW | 3 900 | 2 600 | 1 300 | 700 |
| 10 W | 10 dBW | 4 500 | 3 500 | 2 200 | 1 100 |
| 30 W | 15 dBW | 5 000 | 4 000 | 3 100 | 1 600 |
| 50 W | 17 dBW | 5 000 | 4 200 | 3 400 | 1 900 |

____________________

_______________