# PARTIE  B

## SECTION  B6

# Règles relatives aux critères d'application des dispositions du numéro 9.36 à une assignation de fréquence dans les services dont l'attribution est régie par les numéros 5.292, 5.293, 5.297, 5.309, 5.316A, 5.316B, 5.323, 
5.325 et 5.326

1	Pour identifier les administrations avec lesquelles la coordination peut devoir être effectuée, on se fonde sur les caractéristiques de l'assignation qui fait l'objet de la procédure du numéro 9.21 et sur les hypothèses du cas le plus défavorable relatives aux caractéristiques de propagation et autres paramètres techniques. Ces hypothèses du cas le plus défavorable ont  été élaborées sur la base des renseignements contenus dans diverses sources (Accords régionaux, Recommandations UIT-R), car le Bureau des radiocommunications n'a pas de normes techniques destinées à être appliquées dans les bandes de fréquences supérieures à 28 MHz.

2	Pour identifier les administrations dont l'accord peut devoir être obtenu, dans le cadre des dispositions des numéros 5.292, 5.293, 5.297, 5.309, 5.316A, 5.316B, 5.323, 5.325 et 5.326, on utilise les critères suivants:

2.1	on applique le concept de distance de coordination en ce qui concerne les services qui sont attribués conformément à l'Article 5 (ces services sont indiqués dans le Tableau ci-dessous dans la colonne «Service protégé»);

|  | Bande de fréquences (MHz) | Service ayant une attribution (numéro 9.21) | Service protégé |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.292 1 | 470-512 | FX, MO | BT |
| 5.293 1 | 470-512 et 614-806 | FX, MO | BT |
| 5.297 | 512-608 | FX, MO | BT |
| 5.309 1 | 614-806 | FX | BT |
| 5.316A | 790-862 | MO(-AER) | FX, MO(-AER), AL |
| 5.316B | 790-862 | MO(-AER) | AL |
| 5.323 | 862-960 | AL | FX, MO |
| 5.325 1 | 890-942 | LR | FX, MO |
| 5.326 1 | 903-905 | MO(-AER) | FX |
| 1 Catégorie de service différente. |  |  |  |

2.2	on procède à un examen cas par cas en ce qui concerne les assignations pour lesquelles la procédure du numéro 9.21 a été accomplie ou engagée.

3	Pour calculer les distances de coordination, on a utilisé la méthode indiquée ci-après:

3.1	pour la protection du service de radiodiffusion (télévision), dans le cadre des dispositions des numéros 5.292, 5.293, 5.297 et 5.309, on a utilisé les critères pertinents et la méthodologie contenus dans l'Accord GE06, notamment les données relatives aux Zones de propagation 1 et 4. Les distances de coordination calculées sur les trajets terrestres et les trajets maritimes sont indiquées dans le Tableau 1.

TABLEAU  1

Distances de coordination pour la protection du service BT
(contre le service FX/MO, hauteur d'antenne équivalente 37,5 m)

|  | Bande de fréquences 470-582 MHz |  | Bande de fréquences 582-862 MHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance (du brouilleur) (dBW) | Trajet terrestre (km) | Trajet maritime (km) | Trajet terrestre (km) | Trajet maritime (km) |
| 30 | 140,7 | 917,1 | 114,1 | 864,9 |
| 25 | 101,4 | 794,7 | 84,9 | 755 |
| 20 | 74 | 683,9 | 63 | 647,7 |
| 15 | 54,8 | 585 | 47 | 543 |
| 10 | 41 | 489,6 | 35,9 | 446,5 |
| 5 | 31,3 | 395,5 | 27,1 | 360,7 |
| 0 | 23,6 | 303,7 | 20,9 | 272 |
| Note relative au Tableau 1: pour calculer les distances de coordination, on a utilisé les courbes de propagation de l'Accord GE06 pour 1% du temps, 50% des emplacements, le seuil de déclenchement de la coordination de 18 (V/m) pour la bande 470–582 MHz et de 20 (V/m) pour la bande 582-862 MHz, les calculs ayant été faits pour les fréquences les plus basses de la bande concernée. |  |  |  |  |

3.2	pour la protection des services fixe et mobile contre les services de radionavigation et de radiolocalisation, dans le cadre des dispositions des numéros 5.323 et 5.325, on a utilisé les courbes de propagation de la Recommandation UIT-R P.528-2, conjointement avec les données suivantes:

Intensité minimum du champ à protéger (FX): 30 dB(V/m), PR    8 dB.

3.3	pour la protection des services fixe et mobile, dans le cadre des dispositions des numéros 5.316A et 5.326, on a utilisé les critères pertinents et la méthodologie contenus dans l'Accord GE06, notamment les données relatives aux Zones de propagation 1 et 4. Les distances de coordination calculées sur les trajets terrestres et les trajets maritimes sont indiquées dans le Tableau 2.

TABLEAU  2

Distances de coordination pour la protection des services FX/MO
(contre les services FX/MO, hauteur d'antenne équivalente 37,5 m)
dans la bande de fréquences comprise entre 790 et 960 MHz

| Puissance (du brouilleur) (dBW) | Trajet terrestre (km) | Trajet maritime (km) |
| --- | --- | --- |
| 30 | 86 | 463,8 |
| 25 | 65,2 | 397,4 |
| 20 | 50,1 | 335,4 |
| 15 | 39,2 | 276,8 |
| 10 | 30,6 | 219,9 |
| 5 | 23,9 | 168,1 |
| 0 | 19 | 125,7 |
| Note relative au Tableau 2: pour calculer les distances de coordination, on a utilisé les courbes de propagation de l'Accord GE06 pour 10% du temps, 50% des emplacements, le seuil de déclenchement de la coordination de 18 (V/m), les calculs ayant été faits pour la fréquence 790 MHz. |  |  |

4	Pour l'identification des administrations susceptibles d'être affectées en ce qui concerne leur service de radionavigation aéronautique, dans le cadre des dispositions des numéros 5.316A et 5.316B, voir la Règle de procédure relative au numéro 5.316A.)

____________________

_______________