# 关于《无线电规则》

# 第1条的程序规则

1.23

1	第1.23款陈述了空间操作业务（空间跟踪、空间遥测、空间遥控）的功能通常是在空间站操作的业务范围内的功能。于是提出了问题：当频率划分表不包括一个用于空间操作业务的频率划分时，为与频率划分表一致，怎样适当地考虑履行这些功能的各类电台的频率指配通知。

2	在第11.31款的审查中，当指配的频率（和指配的频段）位于划分给以下业务的频段内时，涉及空间操作功能的通知将被认为与频率划分表相一致（合格的结
论）。

–	空间操作业务，或

–	空间站操作的主要业务（如，卫星固定业务（FSS）、卫星广播业务（BSS）、卫星移动业务（MSS））。

3	涉及空间操作功能的指配的频率位于划分给空间站不具备操作功能的频段
时，第11.31款审查结论为不合格。

1.6.1

在给定位置上或在卫星上，如果发射机或接收机用于不同的无线电通信业务，则会存在几个电台，每一个分别对应一个不同的无线电通信业务。在空间无线电通信
中，当一个单一的航空器用于多种业务时，这种区分是很关键的。（关于通知单中所用的各类电台操作的业务中的不同符号，见《无线电通信局国际频率信息通报》
（BR IFIC）前言的表3。）

1.63

可搬移式地球站：无线电规则委员会认为，卫星固定业务（见第1.21款）（或任何其他空间业务）中的可搬移式地球站是仅在固定点使用的地球站。因此，通知单如果不包含地理坐标则被认为是不完整的。

1.112

按照该定义，如果卫星系统仅由一个卫星组成，那么该卫星系统同时也是个卫星网络，如果一个卫星系统由不只一个卫星组成，那么每个包含一个卫星的部分都是一个卫星网络。附录4附件2A的标题（及该附件的A和A1段的小标题）表明，每个卫星网络均应提供该附录中包含的资料。因此，提前公布程序应适用于每个卫星网络。按照附录4的第A.4 b) 4)段，一份通知单可以涵盖非对地静止网络中的特性相同的多个卫星。

基于以上内容，空间系统的下列部分可认为是卫星网络：

a)	使用一个卫星和两个或多个地球站的对地静止卫星系统；

b)	在一个对地静止卫星系统中，两个地球站之间的无线电链路使用两个或多个卫星通过卫星间链路通信的情况下，每个卫星及其对应的地球站一起被认为是一个单独的网络。对于该系统的每颗卫星，连接这些卫星的卫星间链路要进行通知；

c)	由一个以上的有相同特性的卫星组成，且附录4的第A.4 b) 4)段要求指出卫星数目的非对地静止卫星系统；

d)	由一个对地静止卫星和若干个非对地静止卫星组成的联合系统。

______________

_______________