# 关于《无线电规则》

# 第4条的程序规则

4.4

# 1	根据第4.4款使用频率

1.1	此款允许主管部门放宽《无线电规则》的规定而使用频谱的任何部分，条件是这种电台在使用这部分频谱时不得对按照《组织法》、《公约》和《无线电规则》的规定工作的其他业务的电台造成有害干扰或者不得对来自该电台的干扰提出保护要求。

1.2	从第8.5和第11.36款可见，涉及第4.4款的指配记录包含通知主管部门所做的承诺：一旦出现对依照《无线电规则》工作的其他使用产生的实际有害干扰的报告，该干扰必须消除。这种对于按第4.4款通知使用的指配的限制，仅在第8.5款中详述的两种指配同时使用的情况下才有效。

1.3	同样，考虑到第4.4、第5.43和第5.43A款，不符合《无线电规则》的接收频率在登记时附有一个符号，表示通知主管部门不能要求免受符合《无线电规则》的频率指配所产生的有害干扰的保护。

# 2	在不得用于非规定用途的频段内的发射

2.1	以下列出的各条款或与用于安全或遇险通信的频率或频段有关，或与划分给无源使用有关，禁止其他任何使用：

a)	与安全或遇险通信有关的条款：

附录15（全球水上遇险和安全系统）、表15-1和表15-2：（标有星号 (*) 的频率表示任何对安全或遇险通信产生有害干扰的发射都被禁止）。

b)	与无源使用有关的条款：

第5.340款。

2.2	无线电规则委员会认为，考虑到这个禁令，尽管引用了第4.4款，在相关频段内或频率上未获准的任何其他用途的通知都是不能接受的；此外，敦促提交此类通知的主管部门放弃此种用途。

4.5

1	此款的实施涉及相邻频段没有划分给有关业务的情况，也涉及相邻频段划分给有关的不同类别业务的情况。

1.1	当指配的频段与未划分给有关业务的频段重叠时，该频率指配按第11.31款审查将得出不合格的结论。

1.2	当指配的频段与一个划分给较低类别业务的频段重叠时，该频率指配会被认为属于较低的业务类别，在登记时，将会因此而注有一个符号。（见IFL前言的表13B的13B2栏的符号R和S）

2	为了解决相邻频段的业务间的有害干扰问题，做出决定，无论干扰源出现什么现象（带外发射，互调产物，等等），对其发射与未指配频段重叠负责的主管部门均须采取适当手段消除干扰。

______________

_______________