# A3部分

# 关于1区与3区中波和1区长波广播业务频率使用的区域性
协议（1975年，日内瓦）（GE75）的程序规则

第4条

修改规划的程序

3.2.12

如果A部分和B部分的公布时间相差太久，其间可能会对规划进行其他的修改，而在进行检查的时候可能未考虑到这些修改。

当主管部门按照协议的第3.2.12段向无线电通信局提交指配的最终特性时，而且该提交的日期是在国际电联在A部分GE75特节中公布时间段一年以后，则修改后的资料要按照第4条的规定重新执行。无线电通信局将视接收到修改该资料的的时间定为新的修改意见的日期。且应该在一年期限即将到的前两个月提醒发出通知的主管部门。

3.3.1

在第4条第3.3段的应用中，如果对指配特性的修改不会增大对相关国家边界任何地方的干扰，即增大协调距离，则没有必要征得其他国家的同意。

附件1

1区和3区中波的广播电台（使用低功率信道的台站除外）和
1区长波的广播电台的频率指配规划

对“备注”栏中使用的符号24和33的解释

无线电规则委员会注意到，符号24和33仅用于规划中的指配方案。但做出的结论是，这些案文中定义了以色列和符号33中列举的国家的关系，因此不仅可以在规划中

出现的国家的指配修改中应用，而且可以在其他任何符合修改程序的新的指配方案中应用。

因此，无线电规则委员会决定，由以色列主管部门或者以下一国家的主管部门向无线电通信局通报的任何新的指配或者对规划中任何现有指配的修改均按下列方法办理：

阿尔及利亚、沙特阿拉伯、埃及、阿拉伯酋长联合王国、约旦、科威特、黎巴
嫩、利比亚、摩洛哥、卡塔尔、苏丹、突尼斯、也门等国;

–	对于以色列的指配，如果反对该修改方案的国家是上述列举的国家之一，且只有这个（这些）国家的反对会阻碍修改程序的完成的话，就将该意见通知以色列主管部门，但在规划的修改中不加以考虑。对于上述所列的任何一个国家的指配方案，如果提出异议的是以色列的主管部门，也遵从相同的程序。

–	在这种情况下，收到通知资料时即执行第11条的规定。

附件2

规划准备阶段使用的和将要在协议应用中
使用的技术数据

第 1 章

定义

低功率信道（LPC）

中频广播电台使用的信道，这些电台模拟调制的最大有效单极子辐射功率（e.m.r.p.）为1 kW（300 V立方英尺每分钟（c.m.f.））而数字调制的e.m.r.p.为0.22 kW（140 V c.m.f.）。

4.1

附件2的第四章给出了适用于该协议的广播标准，特别是：

4.1	发射类别：该规划适用于使用全载波双边带条幅调制的广播系统（A3E）。

4.2	功率：发射机功率即为未经过调制的载波功率值。

4.3	辐射功率：辐射功率假设为发射机的标称功率与天线增益（一根短的垂直天线）的乘积，不考虑其他任何损耗1。可以用波动势（c.m.f单位为V或者dB，相对于
300 V）或者有效单极辐射功率（e.m.r.p 单位 kW或者 dB，相对于1 kM）表示。

4.4	保护比：在应用该协议的时候，除非另有相关主管部门的同意，否则同道和邻道保护比都采用下面给出的值。在期望信号和无用信号波动的情况下，在午夜时分，保护比的值应该至少达到50％。

但是，区域性行政大会（1区和3区）在第8号决议中起草的对低频和中频广播
（1975年，日内瓦）的频率指配规划的指出：

“1. 	当同道干扰或者相关邻道干扰不超过全载波双边带调制带来的干扰的情况
下，广播电台可以临时使用带宽（A3E）；

2. 	任何希望使用这些发射方式的主管部门均须按照协议第4条规定的程序征求所有受影响的主管部门的同意。”

在考虑了ITU-R的相关研究后，无线电规则委员会决定，假设在所有方向相对于规划中模拟频率指配的辐射都可以减小6.6dB的前提下，可以将规划中模拟调制的频率指配进行通知，以数字调制方式（传输系统为世界数字广播2强健模式3为A和B且频谱占用类型为2）登入国际频率登记总表（MIFR）。

在数字调制方式下，发射机的功率需要修改，其意义是所有带内的总功率值。

无线电规则委员会进一步决定，在实施协议第4条时，须采用B部分第B7节中的模拟和数字指配（传输系统DRM、强健模式A和B、频谱占用类型2）以及数字和数字指配之间的保护比。

在被授权处理所述问题的有权大会给予确定之前，此条程序规则属于临时性质。

4.5

4.5	场强的最小值

4.5.1	通过了以下为克服A、B和C三个区采用模拟调制的频率指配自然噪声
（1 MHz）所需的最小场强值：

A区:  + 60 dB/1µVm

B区:  + 70 dB/1µVm

C区:  + 63 dB/1µVm

对于采用数字调制的频率指配而言，应采用B部分B7节中的最小场强值。

4.8.3

4.8.3	在执行协议第4条（第3.3.1段）时，将采用以下列表：

| c.m.f (V) |  | e.m.r.p. (kW) |  | 限制距离 （km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟调制 | 数字调制 | 模拟调制 | 数字调制 |  |
| 300 | 140 | 1.0 | 0.22 | 600 |
| 260 | 122 | 0.75 | 0.16 | 500 |
| 212 | 99 | 0.5 | 0.11 | 400 |
| 150 | 70 | 0.25 | 0.055 | 200、300* |
| 95 | 44 | 0.1 | 0.022 | 70、250* |
| 67 | 31 | 0.05 | 0.011 | 50、200* |
| * 海上传播路径数值。 |  |  |  |  |

注 – 使用数字调制的频率指配的相应协调距离是将e.m.r.p.降低6.6dB之后获得的，是使用数字调制指配和使用模拟调制指配相互干扰的情况与使用模拟调制指配相互干扰的情况相比保护比增加最差的情况。

在混合路径的情况下（部分为陆地，部分为水面），限制距离应该按下式计算；

限制距离 =

其中：

Dl ：表示陆地路径总长度 (km)

Ds ：表示水面路径总长度 (km)

Vl ：表示按照协议附件2的4.8.3的表中得到的陆地路径限制距离（km）

Vs ：表示按照协议附件2的4.8.3的表中得到的水面路径限制距离（km）

第8号决议

关于起草低频和中频广播（1975年，日内瓦）频率指配规划的区域性行政大会
（1区和3区）在第8号决议指出：

“1. 	当同道干扰或者相关邻道干扰不超过全载波双边带调制带来的干扰的情况
下，广播电台可以临时使用带宽（A3E）；

2. 	任何希望使用这些发射方式的主管部门，均须按照协议第4条规定的程序征求所有受影响的主管部门的同意”。

在考虑了ITU-R的相关研究后，无线电规则委员会决定，假设在所有方向相对于规划中频率指配的AM调制的辐射都可以减小7 dB的前提下，可以将规划中AM广播的指配临时地提供给数字调制方式使用（发射类型为DRM2 A2或者B2）。

因此，当审查按照《无线电规则》第11条提交的通知与GE75规划的一致性时，如果该通知与规划相符的话，无线电通信局就会接受这个通知。

此程序规则属临时性性质，需要得到受权处理此类情况的相关大会的确认。

______________

_______________

1	此处未予刊载。

2 	ITU-R BS.1514建议书对世界数字广播（DRM）系统做了说明。

3 	DRM强健模式和频谱占用类型定义于ETSI标准“ES 201 980-世界数字广播（DRM）系统规范3.1.1版本” 中，更多详情见ITU-R BS.1615-1建议书。