# A8部分

# 关于MF水上移动和航空无线电导航业务（1区）的区域性
协议（1985年，日内瓦）（GE85-MM-R1）的程序规则

# 1	与协议相关的主管部门的状况

1.1	在从协议的制定（1985年3月13日）到协议的执行（1992年4月1日）的过渡时期中，经过与各国主管部门的协商后，无线电规则委员会为采用GE85-MM-R1协议的第4、5和6条中所规定的程序和相关的技术标准提出了“加入协议”的概念，以便对规划进行修改，并对规划中的业务（水上移动和航空无线电导航）以及未规划的业务（固定和陆地移动业务）进行通知、审查和频率指配的登记。“加入GE85-MM-R1协议”意味着所有领土在规划区内的主管部门不反对这个概念。不加入协议方包括了那些正式宣布不希望“加入协议”的主管部门和那些没有正式宣布希望“加入协议”的没有频率规划指配的未参与的主管部门。

1.2	在这个协议投入使用并且经更多的国家主管部门共同协商后，无线电规则委员会决定保持这个概念，还会考虑所有已经加入协议的国家主管部门和未加入但以后某个时间也许会加入协议的主管部门，其中包括：AND、BFA、CAF、GNB、LSO、LUX、MLI、MNG、MWI、NGR、RRW、SWZ、TZA、UGA、ZMB和ZWE。

# 2	对属于协议GE85-MM-R1的管理范围内的记录进行修改的通知的处理

2.1	从所有已经加入协议的主管部门提交的对规划的修改都会被考虑。（见上述第1.2段）

2.2	对频率规划指配要求进行修改的通知会利用在协议的第4条中的程序来进行处理。

2.3	在对频率规划指配要求修改的过程中，会用GE85-MM-R1协议中的附件3、
4、5等技术原则进行处理，处理所使用的计算机程序会和处理RARC-MM-R1时所用的类似，仅做了适当调整以将数字化的海岸线考虑进去。

2.4	为了与协议中的技术原则相一致，下面的项目会被检查到：

2.4.1	检查已经指配的频率（频率对）与适当信道分配之间的一致性（应根据GE85-MM-R1协议附件3的表1至4进行检查）；

2.4.2	检查通知发射的类别与被允许发射的类别间是否相符。下面的发射类别和带宽被认为可以接受：

–	对于AL站：100HA1A、850HA2A和2K14A2A，然而，对一些信道来说，在协议的附件3中的表4里的限制，是需要被考虑的；

–	对于在500 kHz左右的FC/MS站：A1A和F1B等，必要带宽可提高到500Hz。

对于A1A的发射，每分钟可达到100字的传输速率，它的带宽要求为500Hz，对于F1B的发射，带宽要求为304Hz（ITU-R M.476-5、ITU-R M.493-9、ITU-R M.625-
3和ITU-R SM.1138建议书）；

–	对于在2 MHz频段的FC/MS站：F1B和J3E等，对于F1B的发射必要带宽不能超过500Hz，对于J3E的发射必要带宽不能超过2800Hz（第52.177款涉及后一种情
况）；

2.4.3	检查通知的业务范围与大会确定的限制之间的关系。

主管部门应仅通知所需的业务范围，将此作为确定必要的功率值的基础，以便确保业务区边界处的最小场强。对海岸站来说，下面的业务范围限制不能被超出：

–	对于415-526.5 kHz频段为500公里；

–	对于1 606.5-2 160 kHz频段为400公里。

无线电通信局将根据规划方面的考虑（见RARC-MM-R1的63号文件）使用与RARC-MM-R1规定值相同的值。但是，这些值同时还意味着使用地波传播模式的技术限制，因为在上述距离内地波传播模式的技术限制比天波传播模式的技术限制高3 dB。

2.5	对于带宽为500 kHz左右的FC站，每个海岸电台只有A1A指配可以使用，但是，主管部门还可以考虑将A1A的发射用在F1B的指配上，反之亦然。

无线电通信局将采用的方法与RARC-MM-R1制定规划时采用的方法一样，同时考虑到RARC-MM-R1最后文件第14页上的注释，即，“在415与526.5kHz频段之间，A1A发射可用于F1B指配，反之亦然”。

# 3	（对协议各方主管部门而言）GE85-MM-R1协议所涉及的频段内发射和接收电台频率指配通知的处理

## 3.1	在频率指配规划覆盖的频段内已规划业务的发射和接收电台频率指配通知的处理

3.1.1	对频率指配规划覆盖的频段（即415-435 kHz、435-453 kHz、460.5-
495 kHz、505-526.5 kHz、1606.5-1621 kHz、1635-1800 kHz和2060-2156 kHz）内已规划业务的发射和接收电台频率指配通知的处理，以及协议各方主管部门提出的通知，须遵循协议第5条的程序。

3.1.2	对这些通知需要审查其是否与频率划分表以及第52.10、第52.177、
第52.183、第52.184至第52.186和第52.202款的规定相符。在1999年1月1日之前第5.81款和附件13的A2部分第15 1)段的规定也要考虑。

3.1.3	审查应以对合适的频率指配规划中所有数据的检查及以下几项附加检查为基础：

3.1.3.1	由于FC/MS规划中未包含必要带宽的任何数值，所以在检查已通知的指配是否符合规划时要采用下列各值：

–  	对于A1A和F1B：500 Hz。

在这方面，无线电规则委员会认为，对于A1A发射，500 Hz带宽代表了100字每分钟的速度，远超过人工电报所需。对于F1B发射，这一限值涵盖了304 Hz带宽标准（ITU-R M.476-5 、ITU-R M.493-9、ITU-R M.625-3和ITU-R M.1138建议书）。

–  	对于J3E：按照第52.177款，2 800 Hz。

3.1.3.2	对于ALRC规划，已通知的带宽须按照规划中所含的数值进行检查。

3.1.4	根据第3号决议（MM）中的内容，在考虑到未规划业务的情况下，无线电规则委员会对频段1 606.6-1625 kHz，1 635-1 800 kHz和2 045-2 160 kHz等做了兼容性分析（分别见前IFRB1988年10月20日第762号和1991年12月19日第890号通函）。将考虑到兼容性研究的结果。

## 3.2	在频率指配规划业务频段上的发射和接收站的频率指配通知的处理

由协议各方主管部门通知的对于频率分配规划中所含的频段（即，456-457 kHz，459-460 kHz，1 621-1 625 kHz和2 156-2 160 kHz）的规划业务发射和接收站的频率指配通知的处理，应按第5号决议附件1的内容来进行检查，其中还包括有下面的标准：

–	被指配的频率要与第5号决议中附件的分配规划内容相符；

–	发射/接收站的地理坐标要与相应的国家相符；

–	对频段435-526.5 kHz上的通知的业务范围不能超过500公里的限制，对1 606.5-
2 160 kHz上的业务范围不能超过400公里的限制；

–	通知业务的种类应为CP；

–	发射通知类型应为F1B或者J2B，通知带宽不能超过304Hz。

## 3.3	在非规划业务上的发射和接收站的频率指配通知的处理

由协议各方主管部门通知的对于非规划业务的发射和接收站的频率指配通知的处理，应该遵循协议第6条中的程序规定。在分析协议方主管部门通知的技术检查结果
时，仅考虑白天的数据结果（不考虑天波）。

______________

_______________