# B部分

## B3节

### 关于空间网络之间有害干扰概率
（C/I 比）计算方法的程序规则

# 1	引言

在应用《无线电规则》第11.32A款时，当两个或（有限的几个国家）的主管部门之间持续出现意见的不统一（第9.63至9.65款），提交通知的国家主管部门要求无线电通信局对第11.32A款有可能带来的有害干扰进行审查。在用于干扰评估的计算方法与标准以及根据第9.7款进行这些网络协调后形成的结论方面，无线电通信局应开展如下工作。

# 2	可能存在的有害干扰

无线电通信局为了执行上面提到的规则应用的强制任务，将会按照下面的程序进行：

2.1	ITU-R S.741-2建议书将会被用来审查与规则第11.32A款相关的频率指配。

2.2	无线电通信局采用各方都认可的标准来处理干扰，这些干扰在ITU-R S.741-2建议书的表2中被描述过，或者，在没有此类信息时，无线电通信局应采用下面的第3.2段中的表2所定义的单入限值，该限值是从ITU-R S.741-2建议书的表2演变来的，同时提供了根据附录4提交的资料。

2.2.1	当受干扰的信息是由主管部门提供时：

a)	如果C/I的计算表明两个网络间某一检查的适当标准得到满足，可能的有害干扰可以考虑被忽略不计。因而13A3列中的结论应为合格。

b)	如果C/I的计算表明两个网络间某一检查的适当标准不能满足，可能的有害干扰便不能被忽略不计。因而13A3列中的结论应为不合格。

2.2.2	当受干扰的信息没有被主管部门提供时：

a)	如果干扰的值小于或者等于下面的第3.2节 的表2中提供的单独干扰的限值时，可能的有害干扰可以考虑被忽略不计。因而13A3列中的结论应为合格。

b)	如果干扰的值大于下面的第3.2节的表2中提供的单独干扰的限值时，可能的有害干扰便不能被忽略不计。因而13A3列中的结论应为不合格。

# 3	算法

要完成上述兼容性分析，会用到下述方法论。

该方法论以ITU-R S.741-2建议书为基础。在考虑ITU-R S.740建议书的几何因素
后，要计算一系列载波干扰比（C/I），并按下述方法计算一个干扰调整系数，以便纳入有用载波与干扰载波的频率偏置情况以及带宽的差别。然后把这些C/I值与按下述第3.2段中表2的标准计算得出的所需C/I值相比较。该表含有一系列单入干扰标准，用于保护不同类型的载波。如果所需的C/I值由各主管部门商定并通知无线电通信局，则计算出的C/I值将与这些双方商定的C/I值进行比较。

然后算出一组余量M（计算出的C/I – 所需的C/I）。应注意的是，按照下述第3.2段的表2采用了一组C/N指标（性能）和一个K值，该K值一般不是12.2 dB就是14.0 dB。还应注意的是，这些数值对应着受保护指配的总噪声功率N的6%或4%的最大可允许干扰（性能）。负责受审查卫星网络的主管部门提交无线电通信局的C/N指标，将用于评估该卫星网络受到有害干扰的概率。在评估该卫星网络对其他卫星网络产生有害干扰的概率时，只有负责其他卫星网络的主管部门提交的C/N指标比计算出的C/N指标低时，才会采用其提供的C/N指标。否则将采用计算出的C/N值。如果负责的主管部门没有提交C/N指标（过去没有提此要求），则采用计算出的C/N值。

关于C/N比的计算，ITU-R S.741-2建议书的表2（见下文）规定“C/N”为“载波与包括所有系统内部噪声及来自其他系统的干扰在内的总噪声功率之比（dB）”。因此，要符合这一定义，在根据有关部门提供的内部系统噪声值计算出的余量上，还要

附加一个额外余量，对于有用模拟电视发射，该值为0.46 dB，对于其他有用发射为1.87 dB。附文2含有计算上述额外余量所用的方法论。

## 3.1	干扰情况

下述表1概括了在计算C/I比时需要处理的不同的干扰情况。

表1

干扰情况

| 有用系统 干扰系统 | 数字系统 | 模拟系统 （TV-FM） | 模拟系统 （非TV-FM） | 其他情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字系统 | 利用C/I加干扰 调整因子1 （情况一） | 利用C/I加干扰 调整因子1 （情况二） | 利用C/I加干扰调整因子1 （情况三） | 利用C/I加干扰 调整因子1 （情况十一） |
| 模拟系统 （TV-FM） | 利用C/I加干扰 调整因子2 （情况四） | 同频情况下： 利用C/I加干扰 调整因子1 （情况十） 非同频情况下： 利用C/I加干扰 调整因子3 （情况五） | 利用C/I加干扰调整因子2 （情况六） | 利用C/I加干扰 调整因子2 （情况十二） |
| 模拟系统 （非TV-FM） | 利用C/I加干扰 调整因子2 （情况七） | 利用C/I加干扰 调整因子2 （情况八） | 利用C/I加干扰调整因子2 （情况九） | 利用C/I加干扰 调整因子2 （情况十三） |
| 其他情况 | 利用C/I加干扰 调整因子2 （情况十四） | 利用C/I加干扰 调整因子2 （情况十五） | 利用C/I加干扰调整因子2 （情况十六） | 利用C/I加干扰 调整因子2 （情况十七） |
| 1 对情况一、二、三、十、十一等来说，干扰调整因子相同（见后附资料1的第2.1.1段）。 2 对情况四、六至九和十二至十七等来说，干扰调整因子相同（见以下第3.5段）。 3 查看后附资料1中的第3段。 |  |  |  |  |

表1中定义的干扰情况还需要区分出每个载波的类型，这些载波的类型会由各国主管部门根据附录4中的要求向无线电通信局提交相关的信息（同附件2的C.7.a）的，无线电通信局会使用下面定义的载波类型：

–	模拟信号（TV-FM）：

当发射类型定义为（同附件2的C.7.a至附录4）“F”，即为第一种特性，若发射类型定义为“F”或者“W”，即为第三种特性。

–	模拟信号（除TV-FM外的其他信号）：

当发射类型的第一种特性定义为“F”而第三种特性却不是“F”或者“W”时。

–	数字信号：

当发射类型的第一种特性定义为“G”时。

–	其他：

当发射类型的第一种特性不是“F”或者“G”时。

## 3.2	对余量 M、C/I、C/N 的算法

附件1中的算法会用来计算可以接受的干扰标准或者在表2中的单独干扰的限值。

下面表2考虑到各国主管部门根据附录4和上述第3.1段中的载波类型定义向无线电通信局提交的相关信息，是ITU-R S.741-2建议书中表2的简化版。

表2

单独干扰保护标准

| 干扰载波类型 有用载波类型 | 模拟（TV-FM）或其他 | 数字系统 | 模拟系统 （非TV-FM） |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟 （TV-FM） | C/N+14(dB) |  |  |
| 数字系统 | 如果DeNeBd≤InEqBd，那么 C/N+9.4+3.5log(δ)-6log(i/10)(dB) (即，C/N+5.5+3.5 log (DeNeBd (MHZ))) 否则，如果DeNeBd>InEqBd，那么 C/N+12.2(dB) | C/N+12.2(dB) |  |
| 模拟系统（非TV-FM） | 13.5+2log(δ)-3log(i/10)(dB) | C/N+12.2(dB) |  |
| 其他 | 13.5+2log(δ)-3log(i/10)(dB) | C/N+14(dB) |  |
| 其中： C/N： 载波功率与总噪声功率（包括所有内部噪声和来自其他系统的干扰）之比 DeNeBd： 有用载波的必要带宽（附录4附件2的C.7.a项） InEqBd： 干扰载波的等效带宽（等于总功率与功率密度之比（分别参见附录4附件2的C.8.a.1和C.8.a.2项）） δ： 有用信号带宽与能量扩散信号造成的电视载波峰峰漂移值之比（各种情况下峰峰漂移值都采用4 MHz） i： 在有用信号带宽内的预调制干扰功率，以占总预调制噪声功率（通常采用20 dB）的百分比表示 |  |  |  |

## 3.3	单载波单信道（SCPC）的情况

在处理由多个窄带载波所形成的干扰情况时，例如：有SCPC载波的卫星转发器
时，如果缺乏详细的数据信息，则假设干扰卫星全部转发器带宽内有SCPC载波，所有载波可以用一个宽载波来替代。这个宽载波的功率等于所有单载波的能量之和。ITU-R S.671建议书中给出的保护比用来保护受有能量扩散信号调制的模拟电视载波干扰的SCPC信号。

## 3.4	在模拟FDM-FM信号间的干扰情况（情况12）

当处理FDM-FM载波时，需要找出结果的余量值，计算得到的C/I要和所需的C/I相比较。基于计算出B因子（干扰减少因子）的ITU-R SF.766建议书，又发展出了C/N+K的保护标准。在缺少计算B因子所需信息的情况下，可以用下面的第3.5段中的内容来描述的干扰调整因子。

## 3.5	其他的干扰情况

对于上面表1中提到的（四）、（六）、（七）、（十）和（十一）至（十七）等情况下的干扰，可以使用上面的第3节中的干扰调整因子，要计算这个调整因子，可以查看ITU-R S.741-2建议书中附件1的第3.4段中第三段的内容。

后附资料1

计算（M、C/I、C/N）的算法

# 1	余量算法

要计算余量值，首先必须确定所需的值，它是C/N和K因子的函数：

其中：

：	所需要的C/I值，单位为 dB

：	C/N目标值或计算值（dB）（参见前述第3节第3段）

K：	在计算所需的C/I值时所需的因子，通常为14.0 dB或者12.2 dB，取决于所需信号的调制特性（参见ITU-R S.483和ITU-R S.523建议
书）。

由于和的值因服务区内的不同地理位置而不同，这两个值都需要计算：

–	在相关特定地球站的地理位置，或；

–	如果是典型的地球站，在为最小值的服务区内的测试点。

余量值就是计算所得的C/I值和所需的C/I值之间的差值，即为：

M  

其中：

M：	余量值（ dB）

：	考虑了干扰调节因子后的已调整的C/I值

：	为上面计算得到的所需的C/I值。

因此，可以将M值用下面的公式来计算：

M     –  K

# 2	干扰情况下的算法

基本的C/I值可以调整为：

其中：

：	为考虑了干扰调整因子后的调整的C/I值

：	为没有考虑干扰调整因子的C/I的基本计算值

Ia：	为干扰调整因子，单位为 dB。

调整后的C/I值可以在上行链路和下行链路中分别计算，需要注意的是，在上行链路和下行链路中，调整因子也许会不同。

总的C/I也可以计算出来。如果只需要计算上行链路或者下行链路的C/I值时，总的C/I值即为单独的上行链路或者下行链路的C/I值，然而，如果既有上行链路也有下行链路时，对于每个下行链路测试点而言，总的C/I值即为最差情况下上行链路的C/I值和该测试点的下行链路C/I值，计算公式如下：

其中：

为在某个下行链路测试点（dB）的总的C/I值

在任何上行链路测试点的最差情况下上行链路C/I值，单位为 dB

为在某个下行链路测试点的下行链路C/I值，单位为 dB。

## 2.1	干扰调整因子的确定

### 2.1.1	类似噪声的数字载波干扰（干扰调整因子1）

在目前的ITU-R S.741-2建议书中包括了从类似噪声的数字载波中产生同频干扰的情况。对于非同频干扰情况，ITU-R的研究组在研究频率偏移载波的算法时，得到了干扰调整因子（或带宽优势因子）。这反映在下面的定义的因子A的应用中。

对于载波间的频率偏移情况，C/I可以利用下面的公式计算：

C/I  10 log (c/i ) – A

其中A是带宽优势因子，单位为 dB。

假设在干扰载波所在的带宽上，具有均匀的功率频谱密度，那么在有用信号带宽上的干扰载波功率与全部干扰载波功率的比值即为因子A。

### 2.1.2	类似噪声的模拟载波干扰（干扰调整因子2）

在这种情况下，C/I可以用上节中的公式来计算，其中因子A的定义与上节中相似，其中干扰载波的功率谱密度假设在有用载波的带宽内是恒定的，并取最大值（参见ITU-R S.741-2建议书附件1第3.4段的第三段）。

# 3	C/N的算法

在计算C/N时，需要先计算N的值，公式如下：

其中：

N：	为噪声的值，单位为 dBW

TR：	为接收系统的噪声温度，单位为K

BW：	为带宽，单位为 MHz。

如果有上行链路，需要为上行链路计算N的值，如果有下行链路，需要为下行链路计算N的值以得到整个系统的N值。

一旦N的值被确定，就可以计算上行链路（如果有上行链路）或者下行链路（如果有下行链路）的测试点上的C/N值，公式如下：

其中：

C：	为载波，单位为 dBW

N：	为噪声，单位为 dBW。

总的C/N值需要被计算出来，如果只需要计算上行链路或者下行链路的C/N值时，总的C/N值即为单独的上行链路或者下行链路的C/N值，然而，如果既有上行链路也有

下行链路时，总的C/N值用针对每一个下行链路测试点的最差情况上行链路C/N值和该测试点的下行链路C/N值来计算，计算公式如下：

其中：

为在某个下行链路测试点（dB）上的总C/N值

为在上行链路中任何测试点的最坏情况下的C/N值，单位为 dB

为在一个特定下行链路测试点的下行链路C/N值，单位为 dB。

## 3.1	对上表1中的（TV-FM）对（TV-FM）情况（V）的相关保护比值的确定

当在处理一个TV-FM载波对另一个TV-FM载波的非同频干扰情况时，无线电通信局会用在与附录30的附件5的3.5.1节和3.8节相关的处理程序规则里定义的保护比值来进行计算处理。根据ITU-R S.483建议书，保护比值中用到的K因子的值为14.0 dB。

后附资料2

需要考虑的额外余量

# 1	引言

要对一个信号的发射所产生的干扰做最终的评估，必须要根据ITU-R S.741-2建议书中规则C/N的定义来调节结果的余量值，在大多数情况下，C/N值是对FSS载波导出干扰标准的必要参考值9（见ITU-R S.741-2建议书的表2）。

C/N的定义是这样的：“载波（dB）与总噪声的比值，总噪声包括了系统内部的噪声和来自其他系统的干扰噪声”。

# 2	根据第1.174款的计算

在第1.174款中定义的卫星的链路噪声温度是这样的：

“指折算到地球站接收天线输出端的噪声温度，它对应于在卫星链路输出端产生全部所测噪声的射频噪声功率，但来自使用其他卫星的卫星链路的干扰和来自地面系统的干扰所造成的噪声除外卫星地球站的接收天线端的输出与卫星链路输出端所产生的总噪声功率的比值”。

可以用主管部门提供的系统内部噪声温度来导出系统的内部噪声温度，在附录8中的定义是这样的：

“Ts：指空间电站的系统噪声温度，以空间站接收天线输出端为参考点，单位是K”

“Te：指地球站的系统噪声温度，以地球站接收天线输出端为参考点，单位是K”

根据ITU-R S.738建议书，可以用上面的参数来导出卫星链路噪声温度的最小值，即：

Tmin  Te  min Ts  Ta

其中：

Ta：	指其他的内部噪声

min：	指卫星链路的对干扰的最小传输增益。

# 3	根据ITU-R S.741-2建议书中的噪声计算

根据ITU-R S.741-2建议书，应在以Te和Ts为基础的N值上加由其他空间网络系统所引起的最大允许集总干扰值（用于FDM-FM电话）。就像在ITU-R S.466、ITU-R S.483（用于电视模拟）和ITU-R S.523（用于数字发射）建议书中提到、并如ITU-R SF.356建议书（采用调频的电话信道）和ITU-R SF.558建议书（采用8-比特PCM编码电话）中所定义的共享同样频段的地面发射。

# 4	额外余量的计算

## 4.1	电话FDM-FM

### 4.1.1	由共用同一频段的其他空间网络产生的集总干扰（ITU-R S.466建议书）

按照ITU-R S.466建议书，在网络没有实施频率再用的频段内，集总干扰噪声功率在任何月份超过20%的时间内应不超过2 500 pW0p的噪声加权一分钟平均功率。这一量值相当于ITU-R S.353建议书规定的相同时间百分比内10 000 pW0p可允许噪声功率的25%。

### 4.1.2	无线电接力系统在FSS系统一个话路上产生的集总干扰的最大可允许值
（ITU-R SF.356建议书）

按照该建议书，由无线电接力电台的发射机产生的集总干扰在任何月份超过20%的时间内应不超过1 000 pW0p的噪声加权一分钟平均功率。这一量值相当于ITU-R S.353建议书规定的相同时间百分比内10 000 pW0p可允许噪声功率的10%。

### 4.1.3	额外余量的计算

Ntot：	指由所有内部噪声和其他系统引起的干扰的总的链路噪声；

Ni：	指链路内部噪声；

X：	指由其他系统引起的干扰噪声；

所以有：

Ntot    Ni    X

其中：

X    (0.25    0.1) Ntot

因此：

Ntot    Ni    0.35 Ntot

Ntot (1  –  0.35)    Ni

Ntot    1.53 Ni

额外余量：10 * log(1.53)    1.87 dB

在上行和下行链路分别计算的情况下，如果缺乏足够的信息来计算额外余量（例如，遥测和远程控制信号），将使用最初的余量，即，在此情况下将不考虑额外余
量。

## 4.2	数字发射

### 4.2.1	由共用相同频段的其他空间网络系统所产生的集总干扰（ITU-R S.523
建议书）

根据ITU-R S.523建议书，在空间网络系统不能进行频段复用的频段，在十分钟的集总干扰的功率值不能在一个月中多于20%，在总的噪声功率值中不能超过25%，否则的话，会在106个数据包中产生1个错误来，如ITU-R S.522建议书对同样时间百分比所做的规定。

### 4.2.2	有8位PCM编码电话的FSS 中继系统所能承受的最大的集总干扰值
（ITU-R SF.558建议书）

根据ITU-R S.522建议书，由中继系统发生器所引起的在10分钟的集总干扰的功率值不能在一个月中多于20%，在总的噪声功率值中不能超过25％，否则的话，会在106个数据包中产生1个错误来。

### 4.2.3	额外余量的计算

与上面第4.1.3段的计算值相同。

## 4.3	模拟电视

### 4.3.1	由共用相同频率频段的其他空间网络系统所产生的集总干扰
（ITU-R S.483建议书）

根据ITU-R S.483建议书，在每月的1%以上，假设参考电路的集总噪声干扰功率不得超出允许的视频噪声的10%。

### 4.3.2	从中继系统对FSS模拟视频信道的最大集总干扰允许值

暂时还没有形成针对中继系统发射机对FSS模拟视频信道干扰的建议书。

### 4.3.3	额外余量的计算

Ntot    Ni    0.1 Ntot

Ntot (1  –  0.1)    Ni

Ntot    1.11 Ni

额外余量值：10 * log(1.11)    0.46 dB。

5	根据上述内容，对于有用模拟电视发射，余量应增加一个0.46 dB的值，对于其他有用发射，应增加1.87 dB。

______________

_______________