# B部分

## B6节

## 关于对按照第5.292、第5.293、第5.297、第5.309、第5.316A、
第5.316B、第5.323、第5.325和第5.326款划分业务
的频率指配适用第9.36款规定的
标准的程序规则

1	确定受影响而需要进行协调的主管部门是基于第9.21条款程序进行频率指配特性和最坏假设。该假设与传播特性和其他技术参数有关。由于无线电通信局没有
28 MHz以上频段应用的技术标准，这些最坏情况假定是根据多个文件（区域协议，ITU-R建议书）确定的。

2	根据第5.292、第5.293、第5.297、第5.309、第5.316A、第5.316B、第5.323、第5.325和第5.326款，为确定寻求达成协议的主管部门，须使用下列标准：

2.1	协调距离概念用于对第5条划分的业务的保护（这些业务列于下表中标题为“被保护业务”的栏中）；

|  | 频段 （MHz） | 划分业务 （第9.21款） | 被保护业务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.292 1 | 470-512 | FX, MO | BT |
| 5.293 1 | 470-512 和 614-806 | FX, MO | BT |
| 5.297 | 512-608 | FX, MO | BT |
| 5.309 1 | 614-806 | FX | BT |
| 5.316A | 790-862 | MO(-AER) | FX, MO(-AER), AL |
| 5.316B | 790-862 | MO(-AER) | AL |
| 5.323 | 862-960 | AL | FX, MO |
| 5.325 1 | 890-942 | LR | FX, MO |
| 5.326 1 | 903-905 | MO(-AER) | FX |
| 1 不同业务类别。 |  |  |  |

2.2	有关实施第9.21款的指配逐条审查已经完成或开始。

3	协调距离的计算方法如下：

3.1	根据第5.292、第5.293、第5.297和第5.309款中的内容，为保护广播（电视）业务，将采用GE06协议包含的相关标准和方法，特别是与传播1区和4区有关的数据。计算分别穿过水上路径和陆地路径的计算协调距离，列于表1中。

表1

用于保护BT业务的协调距离
（来自FX/MO业务，有效天线高度为37.5 m）

|  | 470-582 MHz频段 |  | 582-862 MHz频段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干扰功率 (dBW) | 陆地路径 (km) | 水上路径 (km) | 陆地路径 (km) | 水上路径 (km) |
| 30 | 140.7 | 917.1 | 114.1 | 864.9 |
| 25 | 101.4 | 794.7 | 84.9 | 755 |
| 20 | 74 | 683.9 | 63 | 647.7 |
| 15 | 54.8 | 585 | 47 | 543 |
| 10 | 41 | 489.6 | 35.9 | 446.5 |
| 5 | 31.3 | 395.5 | 27.1 | 360.7 |
| 0 | 23.6 | 303.7 | 20.9 | 272 |
| 注 – 协调距离是利用GE06协议规定的1%时间和50%地点的传播曲线、470-582 MHz频段18 (µV/m)和582-862 MHz频段20 (µV/m)触发机制算出的，而且计算是针对相关频段的最低频率进行的。 |  |  |  |  |

3.2	根据第5.323和第5.325款中的内容，为保护不受无线电导航和无线电定位干扰的固定和移动业务，使用ITU-R P.528-2建议书中的传播曲线，以及如下相关数据：

最小保护场强（FX）：30dB(V/m), PR=8dB。

3.3	根据第5.316A和5.326款的规定，为保护固定和移动业务，将采用GE06协议包含的相关标准和方法，特别是与传播1区和4区有关的数据。计算分别穿过水上路径和陆地路径的计算协调距离，列于表2中。

表2

在790和960MHz频段之间用于保护FX/MO业务的协调距离
（来自FX/MO业务，有效天线高度为37.5m）

| 干扰功率 (dBW) | 陆地路径 (km) | 水上路径 (km) |
| --- | --- | --- |
| 30 | 86 | 463.8 |
| 25 | 65.2 | 397.4 |
| 20 | 50.1 | 335.4 |
| 15 | 39.2 | 276.8 |
| 10 | 30.6 | 219.9 |
| 5 | 23.9 | 168.1 |
| 0 | 19 | 125.7 |
| 注 – 协调距离是利用GE06协议规定的1%时间和50%地点的传播曲线、18 (V/m)的触发机制算出的，而且计算是针对790 MHz频段进行的。 |  |  |

4	为根据第5.316A和5.316B款的规定，确定其航空无线电导航业务可能受到影响的主管部门，见《程序规则》第5.316A款。

______________

_______________