B 部分

第B7节

# 关于在应用GE75区域性协议第4条条款时
对数字调制传输系统采用保护比值和
最小场强值的程序规则

# 1	引言

本节提供了仅存在接收机固有内禀噪声时，对使用数字调制传输系统时出现的各种干扰情况采用的保护比和最小场强值。保护比值规定在ITU-R BS.1615-1建议书中。仅考虑了有关采用A和B强健模式以及2类频谱占用类型的DRM传输系统。

# 2	RF保护比

只提供了《协议》所考虑的同信道和第一邻信道干扰情况的保护比。

表2.1为数字传输系统干扰模拟传输系统的情况提供了相对保护比。值得注意的是，这些数值适用于采用高度调制压缩和音频带宽为4.5 kHz的模拟系统（《协议》第4.4.2.1段情况D）。应根据不同程度的调制压缩和音频带宽（《协议》第4.4.2.1段情况A至D），针对同信道和相邻信道情况调整协议第4.4.1和4.4.2.1段规定的保护比值。

表2.1

数字调制系统干扰模拟调制系统的相对RF保护比(dB)

| 有用信号 | 无用信号 | 频率间隔，funwanted – fwanted (kHz) |  |  | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | AAF 1, 2 (dB) |
|  |  | –9 | 0 | 9 |  |  |
| AM | DRM_A2 | –29.8 | 6.6 | –29.8 | 9 | – |
| AM | DRM_B2 | –29.7 | 6.5 | –29.7 | 9 | – |

1	数字干扰模拟的RF保护比可根据具体情况对表2.1中的数值增加一个适当的AF保护比数值进行计算。

2	此表中的所示数值只针对高度调制压缩和音频带宽为4.5 kHz（情况D）的具体情况。假定了模拟信号与高度调制压缩有关的调制深度。为了向普通程度压缩的模拟信号提供足够的保护，表2.1中的各个数值均应增加，以适应普通和高度调制压缩两者之间的差异。

表2.2和2.3为模拟调制传输系统或数字调制传输系统干扰数字调制传输系统案例提供了相对RF保护比。这些表是为采用A和B强健模式、频谱占用类型2、64-QAM和一级保护的系统编制的。

为获得适用于具体情况的RF保护比，应在相对保护比中加入表2.2和2.3的相关S/I值以及表2.4的相关S/I修正值，供采用不同调制方式和保护级别的系统使用。

表2.2

模拟调制系统干扰数字调制系统（64-QAM、一级保护）的
相对RF保护比(dB)

| 有用信号 | 无用信号 | 频率间隔， funwanted – fwanted (kHz) |  |  | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | –9 | 0 | 9 |  |  |
| DRM_A2 | AM | –34 | 0 | –34 | 9 | 6.7 |
| DRM_B2 | AM | –33.7 | 0 | –33.7 | 9 | 7.3 |

表2.3

数字调制（相同强健模式和频谱占用类型）干扰数字调制系统
（64-QAM、一级保护）的相对RF保护比(dB)

| 有用信号 | 无用信号 | 频率间隔，funwanted – fwanted (kHz) |  |  | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | –9 | 0 | 9 |  |  |
| DRM_A2 | DRM_A2 | –38.3 | 0 | –38.3 | 9 | 15.3 |
| DRM_B2 | DRM_B2 | –38.1 | 0 | –38.1 | 9 | 15.9 |

表2.4

表2.2和2.3中针对其它调制方式和保护级别
组合采用的S/I修正值

| 有用信号 |  |  | S/Icorr–用于频谱占用类型为2的DRM强健模式 的修正值（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调制方式 | 保护级别 | 平均码速 | 强健模式 |  |
|  |  |  | A | B |
| 16-QAM | 0 | 0.5 | –6.7 | –6.6 |
|  | 1 | 0.62 | –4.6 | –4.6 |
| 64-QAM | 0 | 0.5 | –1.2 | –1.2 |
|  | 1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
|  | 2 | 0.71 | 1.8 | 1.8 |
|  | 3 | 0.78 | 3.4 | 3.4 |

## 2.1	计算RF保护比的示例

为了获得用于具体情况的相对RF保护比，需要确定有用数字系统（受干扰系统）的参数，然后：

– 	根据有用系统的频率间隔和强健模式，从表2.2或2.3中选择相关的相对RF保护比；

– 	然后加上表2.2或2.3中适用于调制方式为64-QAM且保护等级为1的有用数字系统的S/I值；并

– 	在调制方式、保护等级和强健模式的基础上，根据有用数字系统的实际参数加上表2.4中的S/Icorr值。

示例1：在上邻信道，强健模式为A，频谱占用类型为2的数字系统干扰强健模式为A、频谱占用类型为2，调制方式为16-QAM且保护等级为1的数字系统：

RF保护比		= 相对RF保护（源于表2.3）

+ S/I（源于表2.3） + S/Icorr（源于表2.4）

= –38.3 + 15.3 – 4.6 = –27.6 dB

示例2：在上邻信道，强健模式为A，频谱占用类型为2的数字系统干扰强健模式为B，频谱占用类型为2，调制方式为64-QAM且级保护等级为3的数字系统：

RF 保护比	 	= 相对RF保护（源于表2.3）

+ S/I（源于表2.3） + S/Icorr（源于表2.4）

= –38.1 + 15.9 + 3.4 = –18.8 dB

# 3	最小场强值

表3.1为中频和低频频段下的地波以及中频频段地波和与天波共存情况下，仅存在自然噪声时，使强健模式为A和B，频谱占用类型为2以及不同调制方式和保护等级的DRM传输达到1 x 10-4 的BER提供了最小场强值。

这些值根据A区和1 MHz进行了归一化。B区和C区的数值可分别增加10 dB和
3 dB，然后采用协议附件2图24的适当频率修正系数获得。

表3.1

在地波传播和与天波共存的地波传播的情况下，A区仅存在自然噪声（1 MHz）时，
DRM强健模式为A或B，频谱占用类型为2以及不同调制方式和
保护等级实现1 x 10-4 BER的最小场强 (dB(µV/m))

| 调制方式 | 保护等级 | 平均 码速 | 最小场强值 (dB(µV/m)) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地波(MF) |  | 地波和天波(MF) |  | 地波(LF) |
|  |  |  | A2 (9 kHz) | B2 (9 kHz) | A2 (9 kHz) | B2 (9 kHz) | A2 (9 kHz) |
| 16-QAM | 0 | 0.5 | 33.1 | 33.8 | 33.9 | 34.7 | 39.1 |
|  | 1 | 0.62 | 35.2 | 35.8 | 37.0 | 37.6 | 41.2 |
| 64-QAM | 0 | 0.5 | 38.6 | 39.2 | 39.4 | 40.1 | 44.6 |
|  | 1 | 0.6 | 39.8 | 40.4 | 40.8 | 41.4 | 45.8 |
|  | 2 | 0.71 | 41.6 | 42.2 | 43.7 | 44.2 | 47.6 |
|  | 3 | 0.78 | 43.2 | 43.8 | 46.5 | 46.8 | 49.2 |

______________

_______________