|  | 国际电信联盟 无线电通信研究组 | 文件6/126-C 2004年11月2日 原文：英文 |
| --- | --- | --- |

来源：文件6E/TEMP/60

6E工作组

ITU-R BT.2035-1号报告修改

评估数字地面电视广播系统的准则和技术

（2004）

在本报告最后加上附件5：

附　件　5

试验测试结果

本附件是严格按照本报告的准则获得结果的汇集，旨在对可购买获得的DTTB接收器进行特性化更新。通过本报告可获得的这套结果是由2000年到2004年的结果组成的。

测试是按照ABERT/SET数字电视集团和Mackenzie Presbyterian大学在巴西签署的协议进行的。

ABERT/SET是数字电视方面的技术研究集团，是由ABERT（巴西电视和无线电广播协会）以及SET （巴西电视工程学会）组成，并有来自巴西所有网络工程师以及行业和研究中心成员的参与。Mackenzie大学主持了这次试验，他们也参加了于2000年4月结束的测试。

测试结果是根据执行测试的年份来标识的。保留2000年的结果是为了便于比较，但他们不代表DTTB接收器技术的现状。

应当注意，呈现的结果与6 MHz频道带宽相关。对于7 MHz和8 MHz国家，有用的比特率更高且应当相应地计算。由于保护间隔的大小也与多径性能分析相关，DVB-T具体的参数集在表 3中清楚地显示。

表3/DVB-T – 6 MHz的保护间隔时长

| 模式 | 8K 模式 |  |  |  | 2K 模式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护间隔 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 保护间隔时长  | 298.7 s | 149.3 s | 74.7 s | 37.3 s | 74.7 s | 37.3 s | 18.7 s | 9.3 s |
| 符号时长 TS=+TU | 1 493 s | 1 344 s | 1 269 s | 1 232 s | 373 s | 336 s | 317 s | 308 s |

# 1	试验2.1：随机噪声损害

## 1.1	ATSC测试结果

| 调制 |  | 8VSB |
| --- | --- | --- |
| FEC |  | 2/3 |
| 比特率 (Mbps) |  | 19.4 |
| 载噪门限 [dB] | RX1 2004 | 15.2 |
|  | RX2 2004 | 15.4 |
|  | RX3 2004 | 15.2 |
|  | ZEN 2000 | 14.7 |
|  | ZEN2 2000 | 15.4 |
|  | RXA 2000 | 15.1 |
|  | RXS 2000 | 14.8 |
|  | RXU 2000 | 16.1 |

## 1.2	DVB-T测试结果

| 调制 |  | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载波号 |  | 8k | 8k | 8k | 8k | 8k | 2k | 8k | 8k |
| FEC |  | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 2/3 |
| GI |  | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/32 | 1/32 |
| 比特率 (Mbps) |  | 19.7 | 18.7 | 17.6 | 8.8 | 4.4 | 19.7 | 20.4 | 18.1 |
| 载噪门限(dB) | RX1 2004 | 19.5 |  | 17.4 | 10.6 | 4.7 | – | – | – |
|  | RX2 2004 | 17.8 |  | 17.3 | 8.8 | 3.0 | – | – | – |
|  | RX3 2004 | 17.7 |  | 16.2 | 8.2 | 4.0 | – | – | – |
|  | RX4 2004 | 19.0 |  | 18.1 | – | – | – | – | – |

|  | NDS 2000 | 19.0 | 18.8 | – | – | – | 19.0 | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RXK 2000 | 19.2 | – | – | – | – | 19.2 | 19.0 | 18.5 |
|  | RXL 2000 | – | – | – | – | – | – | – | 18.4 |
|  | RXM 2000 | – | – | – | – | – | – | 19.2 | 17.0 |
|  | RXN 2000 | 20.0 | – | – | – | – | 20.0 | – | – |

| 调制 |  | 64-QAM |  | 64-QAM |  | 64-QAM |  | 64-QAM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载波号 |  | 8k |  | 8k |  | 8k |  | 8k |  |
| FEC |  | 3/4 |  | 1/2 |  | 3/4 |  | 1/2 |  |
| GI |  | 1/16 |  | 1/16 |  | 1/16 |  | 1/16 |  |
| = |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
| 优先级 |  | LP |  | HP |  | LP |  | HP |  |
| 比特率 (Mbps) |  | 13.2 |  | 4.4 |  | 13.2 |  | 4.4 |  |
| 载噪比 [dB] | RX1 2004 |  | 20.4 |  | 11.3 |  | 25.1 |  | 8.0 |
|  | RX5 2004 |  | 19.0 |  | 6.8 |  | 23.7 |  | 5.3 |

## 1.3	ISDB-T测试结果

| 调制 |  | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载波号 |  | 8k | 8k | 4k | 8k | 8k | 8k | 4k | 2k | 8k |
| FEC |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| GI |  | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/32 |
| 时间交织器 (sec) |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 比特率 (Mbps) |  | 19.3 | 18.3 | 18.3 | 17.2 | 8.6/0.66 | 4.3/0.33 | 19.3 | 19.3 | 19.9 |
| 载噪门限 [dB] | RX1 2004 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 17.7 | 9.7 | 3.8 | – | – | – |
|  | RX2 2004 | 18.9 | 18.5 | 18.4 | 17.4 | 8.7 | 3.9 | – | – | – |
|  | PART 2004 | – | – | – | – | 11.9 | 3.2 | – | – | – |
|  | NEC 2000 | 18.6 | – | – | – | – | – | 18.6 | 18.6 | 18.7 |
|  | RXJ 2000 | – | – | – | – | – | – | 19.2 | – | – |

# 2	试验2.2：输入RF信号动态范围

执行的测试由最低信号电平组成。

## 2.1	ATSC测试结果

| 调制 |  | 8VSB |
| --- | --- | --- |
| FEC |  | 2/3 |
| 比特率 (Mbps) |  | 19.4 |
| 最低信号电平 [dBm] | RX1 2004 | –77.8 |
|  | RX2 2004 | –79.5 |
|  | RX3 2004 | –72.7 |

|  | ZEN 2000 | –81.4 |
| --- | --- | --- |
|  | ZEN2 2000 | –80.5 |
|  | RXA 2000 | –82.4 |
|  | RXS 2000 | –81.4 |

## 2.2	DVB-T测试结果

| 调制 |  | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 64-QAM | 64-QAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载波号 |  | 8k | 8k | 8k | 8k | 2k | 8k |
| FEC |  | 3/4 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 2/3 |
| GI |  | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/32 |
| 比特率(Mbps) |  | 19.7 | 17.6 | 8.8 | 4.4 | 19.7 | 18.1 |
| 最低信号电平[dBm] | RX1 2004 | –78.2 | –79.7 | –86.5 | –92.2 | – | – |
|  | RX2 2004 | –78.4 | –79.2 | –87.0 | –91.6 | – | – |
|  | RX3 2004 | –76.7 | –79.9 | –86.7 | –92.9 | – | – |
|  | RX4 2004 | –75.8 | –77.1 | –82.3 | – | – | – |
|  | RX5 2004 | –78.2 | – | –83.8 | –89.6 | – | – |
|  | NDS 2000 | – | – | – | – | –80.8 | – |
|  | RXK 2000 | – | – | – | – | –70.7 | –71.1 |
|  | RXL 2000 | – | – | – | – | – | –81.5 |
|  | RXM 2000 | – | – | – | – | – | –81.4 |
|  | RXN 2000 | – | – | – | – | –76.1 | – |

| 调制 |  |  |  | 64-QAM | 64-QAM |  |  | 64-QAM |  | 64-QAM |  | 64-QAM | 64-QAM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载波号 |  |  |  | 8k | 8k |  |  | 8k |  | 8k |  | 8k | 8k |  |
| FEC |  |  |  | 3/4 | 1/2 |  |  | 3/4 |  | 1/2 |  | 3/4 | 1/2 |  |
| GI |  |  |  | 1/16 | 1/16 |  |  | 1/16 |  | 1/16 |  | 1/16 | 1/16 |  |
| = |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 | 4 |  |
| 优先级 |  |  |  | LP | HP |  |  | LP |  | HP |  | LP | HP |  |
| 比特率 (Mbps) |  |  |  | 13.2 | 4.4 |  |  | 13.2 |  | 4.4 |  | 13.2 | 4.4 |  |
| 最低信号电平[dBm] |  | RX1 2004 |  | –76.4 | –84.8 |  |  | –71.2 |  | –89.2 |  | –70.3 | –89.0 |  |
|  | RX5 2004 |  | –77.7 |  |  | –86.3 | –71.6 |  | –89.5 |  | – |  |  | –90.6 |

## 2.3	ISDB-T测试结果

| 调制 | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 64-QAM | 64-QAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载波号 | 8k | 8k | 4k | 8k | 8k | 8k | 4k | 4k |
| FEC | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| GI | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| 时间交织器 (seg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |

| 比特率(Mbps) |  | 19.3 | 18.3 | 18.3 | 17.2 | 8.6 | 4.3 | 19.3 | 19.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最低信号电平[dBm] | RX1 2004 | –76.8 | –76.7 | –77.1 | –79.2 | –86.8 | –93.1 | – | – |
|  | RX2 2004 | –76.8 | –77.5 | –76.9 | –79.2 | –87.4 | –92.4 | – | – |
|  | NEC 2000 | – | – | – | – | – | – | –78.6 | – |
|  | RXJ 2000 | – | – | – | – | – | – | – | –81.4 |

# 3	试验2.3：静态多径干扰

## 3.1	没有干扰信号的多径干扰（回波或重影）

### 3.1.1	ATSC测试结果

### 3.1.2	DVB-T测试结果

### 3.1.3	ISDB-T测试结果

## 3.2	有干扰信号的多径干扰（回波或重影）

本报告中仅包含了回波出现后的结果。

### 3.2.1	ATSC测试结果

### 3.2.2	DVB-T测试结果

### 3.2.3	ISDB-T测试结果

注 — 部分接收ISDB-T受到1 s回波出现后的干扰的结果，是在深度衰减影响频谱有用的部分。因此，在上图中呈现的结果是“更糟情况”的结果。预计在这种接收模式下性能会有很大的变化，因此将提供在不同阶段下的测试结果。

## 3.3	整体效果的多径干扰

### 3.3.1	ATSC 测试结果

NF= 不工作

| 调制 |  |  |  | 8VSB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEC |  |  |  | 2/3 |  |
| 比特率 (Mbps) |  |  |  | 19.4 |  |
| 载噪比 (dB) |  |  |  | 载噪比 |  |
| 巴西 A | RX1 2004 | 18.1 | 巴西 D | RX1 2004 | NF |
|  | RX2 2004 | 18.4 |  | RX2 2004 | NF |
|  | RX3 2004 | 18.8 |  | RX3 2004 | NF |
|  | ZEN 2000 | 16.1 |  | ZEN 2000 | NF |
|  | ZEN2 2000 | 17.1 |  | ZEN2 2000 | NF |
|  | RXA 2000 | 17.1 |  | RXA 2000 | NF |
|  | RXS 2000 | 16.8 |  | RXS 2000 | NF |
|  | RXU 2000 | 17.6 |  | RXU 2000 | NF |
| 巴西 B | RX1 2004 | NF | 巴西 E | RX1 2004 | 17.8 |
|  | RX2 2004 | NF |  | RX2 2004 | 19.3 |
|  | RX3 2004 | NF |  | RX3 2004 | NF |
|  | ZEN 2000 | NF |  | ZEN 2000 | NF |
|  | ZEN2 2000 | NF |  | ZEN2 2000 | NF |
|  | RXA 2000 | 27.9 |  | RXA 2000 | NF |
|  | RXS 2000 | NF |  | RXS 2000 | NF |
|  | RXU 2000 | NF |  | RXU 2000 | NF |
| 巴西 C | RX1 2004 | NF |  |  |  |
|  | RX2 2004 | NF |  |  |  |
|  | RX3 2004 | NF |  |  |  |
|  | ZEN2 2000 | NF |  |  |  |
|  | RXA 2000 | NF |  |  |  |
|  | RXS 2000 | NF |  |  |  |
|  | RXU 2000 | NF |  |  |  |

| 调制 |  |  |  | 8VSB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEC |  |  |  | 2/3 |  |
| 比特率 (Mbps) |  |  |  | 19.4 |  |
| 载噪比 (dB) |  | C/N | VAR | C/N | VAR |
| CRC 1 | RX1 2004 | NF | 0 | 33.3 | 6.2 |
|  | RX2 2004 | NF | 0 | 23.9 | 8 |
|  | RX3 2004 | NF | 0 | NF | 50 |
| CRC 2 | RX1 2004 | NF | 0 | 34.9 | 10.5 |
|  | RX2 2004 | NF | 0 | 27.8 | 11 |
|  | RX3 2004 | NF | 0 | NF | 50 |
| CRC 3 | RX1 2004 | NF | 0 | NF | 50 |
|  | RX2 2004 | NF | 0 | NF | 50 |
|  | RX3 2004 | NF | 0 | NF | 50 |
| CRC 4 | RX1 2004 | NF | 0 | NF | 50 |
|  | RX2 2004 | NF | 0 | NF | 50 |
|  | RX3 2004 | NF | 0 | NF | 50 |
| 英国短延迟 | RX1 2004 | NF |  |  |  |
|  | RX2 2004 | NF |  |  |  |
|  | RX3 2004 | NF |  |  |  |
| 英国长延迟 | RX1 2004 | 18.2 |  |  |  |
|  | RX2 2004 | 18.8 |  |  |  |
|  | RX3 2004 | 18.2 |  |  |  |

### 3.3.2	DVB-T 测试结果

| 调制 |  | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 64-QAM | 64-QAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载波号 |  | 8k | 8k | 8k | 8k | 8k | 2k | 8K |
| FEC |  | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 2/3 |
| GI |  | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/32 |
| 比特率 (Mbps) |  | 19.8 | 18.7 | 17.6 | 8.8 | 4.4 | 19.3 | 19.3 |
| 巴西 A | RX1 2004 | 22.7 | 23.2 | 20.4 | 12.8 | 6.5 | – | – |
|  | RX2 2004 | 20.7 | 20.4 | 18.4 | 10.4 | 4.5 | – | – |
|  | RX3 2004 | 20.0 | 19.8 | 17.7 | 10.5 | 5.8 | – | – |
|  | RX4 2004 | 21.7 | 21.6 | 19.0 | * | * | – | – |
|  | NDS 2000 | 20.3 | – | – | – | – | 19.7 | – |
|  | RXK 2000 | – | – | – | – | – | – | 20.5 |
|  | RXL 2000 | – | – | – | – | – | – | 19.7 |
|  | RXM 2000 | – | – | – | – | – | – | 18.8 |
|  | RXN 2000 | – | – | – | – | – | 20.9 | 19.1 |
| 巴西 B | RX1 2004 | 24.6 | 24.8 | 22.3 | 15.7 | 9.2 | – | – |
|  | RX2 2004 | 22.8 | 22.4 | 20.3 | 11.3 | 7.8 | – | – |
|  | RX3 2004 | 22.2 | 22.1 | 19.5 | 11.4 | 6.5 | – | – |
|  | RX4 2004 | 23.5 | 25.5 | 21.0 | * | * | – | – |
|  | NDS 2000 | NF | – | – | – | – | 23.2 | – |
|  | RXK 2000 | – | – | – | – | – | – | 26.3 |
|  | RXL 2000 | 22.8 | – | – | – | – | – | 22.1 |
|  | RXM 2000 | 23.5 | – | – | – | – | – | 20.8 |
|  | RXN 2000 | – | – | – | – | – | 24.6 | 22.1 |
| 巴西 C | RX1 2004 | 22.6 | 23.0 | 20.1 | 13.7 | 8.6 | – | – |
|  | RX2 2004 | 21.2 | 21.1 | 19.2 | 10.7 | 5.4 | – | – |
|  | RX3 2004 | 22.1 | 20.7 | 18.3 | 10.8 | 6.6 | – | – |
|  | RX4 2004 | 21.9 | 22.0 | 19.6 | * | * | – | – |
|  | NDS 2000 | – | – | – | – | – | – | 21.3 |
|  | RXK 2000 | – | – | – | – | – | – | 22.0 |
|  | RXL 2000 | – | – | – | – | – | – | 20.4 |
| 巴西 D | RX1 2004 | 24.8 | 24.6 | 21.7 | 15.1 | 10.4 | – | – |
|  | RX2 2004 | 22.5 | 22.6 | 20.2 | 10.9 | 5.7 | – | – |
|  | RX3 2004 | 22.2 | 22.2 | 19.8 | 10.6 | 7.2 | – | – |
|  | RX4 2004 | 23.4 | 24.2 | 20.7 | * | * | – | – |
|  | NDS 2000 | NF | – | – | – | – | 23.0 |  |
|  | RXK 2000 | – | – | – | – | – | – | 24.5 |
|  | RXL 2000 | – | – | – | – | – | – | 22.6 |
|  | RXM 2000 | – | – | – | – | – | – | 20.6 |
|  | RXN 2000 | – | – | – | – | – | 25.0 | 22.5 |

| 巴西 E | RX1 2004 | 32.3 | 31.3 | 26.0 | 20.0 | 14.3 | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RX2 2004 | 27.5 | 27.2 | 24.4 | 14.1 | 4.8 | – | – |
|  | RX3 2004 | 27.2 | 26.9 | 23.3 | 13.7 | 5.8 | – | – |
|  | RX4 2004 | 29.1 | 29.6 | 25.6 | * | * | – | – |
|  | NDS 2000 | NF | – | – | – | – | 32.4 | – |
|  | RXK 2000 | – | – | – | – | – | – | 30.4 |
|  | RXL 2000 | 28.8 | – | – | – | – | – | 27.7 |
|  | RXM 2000 | 29.5 | – | – | – | – | – | 24.5 |
|  | RXN 2000 | – | – | – | – | – | NF | 24.9 |
| CRC 1 | RX1 2004 | 24.3 | 24.6 | 21.3 | 15.0 | 8.2 | – | – |
|  | RX2 2004 | 22.9 | 23.6 | 20.6 | 11.2 | 5.3 | – | – |
|  | RX3 2004 | 25.1 | 25.7 | 21.6 | 11.6 | 6.3 | – | – |
|  | RX4 2004 | 23.1 | 23.6 | 20.9 | * | * | – | – |
| CRC 2 | RX1 2004 | 24.1 | 24.6 | 20.9 | 14.6 | 8.1 | – | – |
|  | RX2 2004 | 22.5 | 22.9 | 19.9 | 11.3 | 4.9 | – | – |
|  | RX3 2004 | 24.8 | 24.1 | 21.4 | 11.5 | 6.0 | – | – |
|  | RX4 2004 | 22.6 | 23.0 | 20.2 | * | * | – | – |
| CRC 3 | RX1 2004 | 23.8 | 23.9 | 20.9 | 14.4 | 7.7 | – | – |
|  | RX2 2004 | 22.0 | 22.7 | 19.8 | 11.0 | 4.8 | – | – |
|  | RX3 2004 | 23.7 | 23.6 | 20.5 | 10.9 | 5.8 | – | – |
|  | RX4 2004 | 22.3 | 22.5 | 20.3 | * | * | – | – |
| CRC 4 | RX1 2004 | 24.7 | 23.9 | 21.4 | 14.5 | 8.2 | – | – |
|  | RX2 2004 | 22.3 | 23.0 | 20.0 | 11.2 | 5.2 | – | – |
|  | RX3 2004 | 24.2 | 24.6 | 21.7 | 11.2 | 6.5 | – | – |
|  | RX4 2004 | 22.6 | 23.0 | 20.3 | * | * | – | – |
| 英国短延迟 | RX1 2004 | 23.2 | 23.4 | 21.0 | 14.4 | 9.6 | – | – |
|  | RX2 2004 | 21.8 | 21.7 | 19.7 | 11.0 | 5.4 | – | – |
|  | RX3 2004 | 21.2 | 21.2 | 18.9 | 11.5 | 6.7 | – | – |
|  | RX4 2004 | 22.6 | 22.9 | 20.2 | * | * | – | – |
| 英国长延迟 | RX1 2004 | 22.7 | 22.2 | 20.0 | 12.7 | 6.3 | – | – |
|  | RX2 2004 | 20.5 | 20.2 | 18.2 | 10.2 | 4.4 | – | – |
|  | RX3 2004 | 20.1 | 20.1 | 17.6 | 10.3 | 6.0 | – | – |
|  | RX4 2004 | 21.1 | 21.5 | 19.0 | * | * | – | – |

| 调制 |  | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = |  | 1 HP | 1 LP | 2 HP | 2 LP |
| 载波号 |  | 8k | 8k | 8k | 8k |
| FEC |  | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 |
| GI |  | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| 比特率 (Mbps) |  | 4.3 | 13.18 | 4.3 | 13.18 |
| 巴西 A | RX1 2004 | – | – | 9.2 | 27.0 |
|  | RX5 2004 | 8.3 | 22.1 | 8.2 | NF |
| 巴西 B | RX1 2004 | – | – | 11.8 | 29.4 |
|  | RX5 2004 | 8.9 | 25.9 | 9.6 | NF |
| 巴西 C | RX1 2004 | – | – | 11.8 | 25.5 |
|  | RX5 2004 | 10.3 | 23.0 | 8.8 | NF |
| 巴西 D | RX1 2004 | – | – | 11.7 | 28.5 |
|  | RX5 2004 | 9.5 | 24.4 | 9.3 | NF |
| 巴西 E | RX1 2004 | – | – | 16.9 | 29.0 |
|  | RX5 2004 | 12.4 | NF | 11.5 | NF |
| CRC 1 | RX1 2004 | – | – | 13.3 | 28.2 |
|  | RX5 2004 | 9.9 | 25.2 | 8.0 | NF |
| CRC 2 | RX1 2004 | – | – | 12.5 | 27.5 |
|  | RX5 2004 | 9.8 | 24.4 | 9.3 | NF |
| CRC 3 | RX1 2004 | – | – | 11.7 | 26.7 |
|  | RX5 2004 | 9.5 | 23.7 | 8.8 | NF |
| CRC 4 | RX1 2004 | – | – | 11.1 | 29.7 |
|  | RX5 2004 | 9.5 | 24.2 | 8.7 | NF |
| 英国短延迟 | RX1 2004 | – | – | 11.2 | 30.1 |
|  | RX5 2004 | 9.8 | 23.5 | 11.0 | NF |
| 英国长延迟 | RX1 2004 | – | – | 9.4 | 24.9 |
|  | RX5 2004 | 8.4 | 24.5 | 6.5 | NF |

### 3.3.3	ISDB-T测试结果

| 调制 |  | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载波号 |  | 8k | 8k | 4k | 8k | 8k | 8k | 4k | 2k | 8k |
| FEC |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| GI |  | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/32 |
| 时间交织器 (sec) |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 比特率 (Mbps) |  | 19.3 | 18.3 | 18.3 | 17.2 | 8.6 | 4.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| 巴西 A | RX1 2004 | 22.6 | 22.6 | 21.5 | 20.3 | 11.2 | 5.5 | – | – | – |
|  | RX2 2004 | 22.1 | 21.9 | 20.9 | 19.7 | 10.4 | 4.6 | – | – | – |
|  | PART 2004 | – | – | – | – | 11.2 | 3.5 | – | – | – |
|  | NEC 2000 | 20.6 | – | – | – | – | – | 20.3 | 20.5 | 20.5 |
|  | RXJ 2000 | – | – | – | – | – | – | 19.9 | – | 19.1 |
| 巴西 B | RX1 2004 | 25.6 | 25.9 | 24.3 | 22.1 | 12.0 | 7.3 | – | – | – |
|  | RX2 2004 | 25.1 | 25.7 | 23.3 | 22.0 | 11.6 | 6.0 | – | – | – |
|  | PART 2004 | – | – | – | – | 14.9 | 6.9 | – | – | – |
|  | NEC 2000 | 24.7 | – | – | – | – | – | 24.4 | 24.6 | 24.4 |
|  | RXJ 2000 | – | – | – | – | – | – | 22.1 | – | 19.7 |
| 巴西 C | RX1 2004 | 22.8 | 22.9 | 22.0 | 20.5 | 11.6 | 5.7 | – | – | – |
|  | RX2 2004 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 20.3 | 11.0 | 5.2 | – | – | – |
|  | PART 2004 | – | – | – | – | 12.1 | 4.8 | – | – | – |
|  | NEC 2000 | 24.4 | – | – | – | – | – | 24.3 | 24.6 | 24.2 |
|  | RXJ 2000 | – | – | – | – | – | – | 21.5 | – | 19.1 |
| 巴西 D | RX1 2004 | 25.1 | 25.0 | 22.3 | 22.0 | 12.0 | 6.7 | – | – | – |
|  | RX2 2004 | 24.8 | 24.7 | 22.1 | 21.7 | 11.4 | 6.3 | – | – | – |
|  | PART 2004 | – | – | – | – | NG | 18.0 | – | – | – |
|  | NEC 2000 | 25.8 | – | – | – | – | – | 25.3 | 不行 | 25.7 |
|  | RXJ 2000 | – | – | – | – | – | – | 22.0 | – | 19.9 |
| 巴西 E | RX1 2004 | 30.5 | 31.0 | 28.4 | 26.7 | 14.1 | 8.8 | – | – | – |
|  | RX2 2004 | 31.7 | 31.9 | 29.0 | 27.3 | 13.7 | 8.6 | – | – | – |
|  | PART 2004 | – | – | – | – | 0.0 | NG | – | – | – |
|  | NEC 2000 | 不行 | – | – | – | – | – | 不行 | 不行 | 不行 |
|  | RXJ 2000 | – | – | – | – | – | – | 30.2 | – | 23.3 |
| CRC 1 | RX1 2004 | 24.2 | 23.7 | 24.8 | 21.1 | 12.0 | 5.9 | – | – | – |
|  | RX2 2004 | 23.4 | 23.1 | 24.3 | 20.5 | 11.0 | 5.5 | – | – | – |
|  | PART 2004 | – | – | – | – | 15.9 | 6.1 | – | – | – |
| CRC 2 | RX1 2004 | 24.1 | 23.6 | 24.8 | 21.2 | 12.1 | 6.1 | – | – | – |
|  | RX2 2004 | 23.5 | 23.3 | 24.4 | 20.4 | 11.4 | 5.6 | – | – | – |
|  | PART 2004 | – | – | – | – | 15.3 | 5.4 | – | – | – |
| CRC 3 | RX1 2004 | 24.7 | 24.6 | 24.9 | 21.3 | 12.2 | 6.5 | – | – | – |
|  | RX2 2004 | 23.9 | 24.0 | 24.6 | 20.9 | 11.2 | 5.9 | – | – | – |
|  | PART 2004 | – | – | – | – | 15.1 | 5.3 | – | – | – |

| CRC 4 | RX1 2004 | 25.9 | 24.9 | 24.7 | 21.8 | 12.3 | 6.6 | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RX2 2004 | 25.6 | 25.3 | 24.2 | 22.0 | 11.5 | 6.0 | – | – | – |
|  | PART 2004 | – | – | – | – | 14.7 | 5.2 | – | – | – |
| 英国短延迟 | RX1 2004 | 24.3 | 24.0 | 22.3 | 22.0 | 12.0 | 6.4 | – | – | – |
|  | RX2 2004 | 23.6 | 23.6 | 21.8 | 21.2 | 11.4 | 5.9 | – | – | – |
|  | PART 2004 | – | – | – | – | 11.9 | 4.5 | – | – | – |
| 英国长延迟 | RX1 2004 | 22.7 | 22.7 | 21.0 | 20.3 | 11.2 | 5.6 | – | – | – |
|  | RX2 2004 | 21.9 | 21.7 | 22.0 | 20.0 | 10.4 | 4.9 | – | – | – |
|  | PART 2004 | – | – | – | – | 12.7 | 4.5 | – | – | – |

# 4	试验2.4：动态多径干扰

## 4.1	由移动物体导致的多径干扰

本报告中仅包含了重影出现后的结果。

### 4.1.1	ATSC 测试结果

## 4.1.2	DVB-T 测试结果

### 4.1.3	ISDB-T测试结果

## 4.2	移动接收

### 4.2.1	ATSC测试结果

ATSC接收器在移动测试频道d上不工作。

### 4.2.2	DVB-T测试结果

### 4.2.3	ISDB-T测试结果

# 5	试验2.7：电路脉冲噪声

### 5.1	ATSC 测试结果

## 5.2	DVB-T测试结果

## 5.3	ISDB-T测试结果