ITU-R F.2047报告

固定业务中的技术发展和应用的趋势

（ITU-R 221/9号研究课题）

（2004年）

1	引言

本报告对固定业务（FS）的未来发展提供指导，它反映了近来固定无线系统的技术发展和应用的趋势，包括固定无线接入（FWA）的应用和为提高频谱利用效率的频率共用研究。

2	范围

本报告论述有关FS未来发展方面的下列问题：

—	FS技术趋势综述；

—	在电信网中发挥FS系统的作用；

—	某些国家中的FS频带的应用趋势；

—	与其它业务的频率共用研究；

—	未来FS可能的应用。

本报告的范围覆盖了通常的微波接力系统、FWA系统、回程通信用的固定无线链路、利用高空平台站（HAPS）的系统和以FS方式工作时的游牧无线接入（NWA）系统，包括地面无线系统的技术上汇合趋势的考虑。

3	缩写词和首字母缩略语

BS	广播业务

BSS	广播卫星业务

BWA	宽带无线接入

DVB	数字电视广播

EESS	地球探测卫星业务

FDD	频分复用

FS	固定业务

FSS	卫星固定业务

FWA	固定无线接入

HAPS	高空平台站

HDFS	固定业务中的高密度应用

IMT-2000	国际移动通信-2000

ISM	工业、科学和医学

ISP	互联网服务提供商

ISS	星际业务

LMCS	本地多点通信系统

LMDS	本地多点分配系统

MDS	多点分配系统

MP-MP	多点对多点

MS	移动业务

MWA	移动无线接入

MWS	多媒体无线系统

NWA	游牧无线接入

PDA	个人数字助手

P-MP	点对多点

P-P	点对点

QoS	服务质量

RF	射频

RL	无线电定位

RLAN	无线局域网

RN	无线电导航

RRS	微波接力系统

SDH	同步数字系列

SDR	软件无线电

SONET	光同步网

STM-1	同步传送模块1

TDD	时分复用

4	FS的发展

4.1	FS技术趋势综述

就FS的演进而论，值得紧密关注的问题如下：

—	服务和技术成果的汇合，例如多媒体无线系统（MWS的概念）；

—	游牧、固定和移动应用的汇合，包括免许可证的应用；

—	高密度固定业务（HDFS）用于网络基础设施支持和端用户接入。值得注意的是WRC-2000指定了下列频带作为HDFS的可用频带：

—	32、38、42、52、56、和65 GHz；

—	可能朝更灵活的规章制度发展的趋势；

—	在设计和开发频率改变更快捷、更灵活和自主系统方面取得了相当快速的进展，这样能够以有助于更快和更便宜的部署实践方式得到更高的频谱效率；

—	用户对服务质量（QoS）有更高的要求，特别是今后15年左右，将在全世界范围内扩建支持互联网爆炸性增长的基础设施；

—	认识到各国不同发展状态和FS频谱需求的可能增长；

—	对现在用于FS的频带的使用情况进行重新审查的可能性；

—	改善与传统的FS及免许可证的FS和MS应用之间频率共用的可能性。

数字电信业务（数据、话音、声音、图像和电视）的汇合正导致FS的技术趋势不仅快速，而且也非常不可预测，特别是在超过五年的时间期限内更难预测。

FS的作用正在发生变化。过去，FS用作各种各样的中继和传送应用，范围从很低容量的应用（低于一次群速率）到很高容量的应用，典型的是系统比特率高于STM-1的量级，需要1∶n的分集保护。例如，在这些很高容量的应用中，电信运营商可能会消耗大部分所给的频带。在接入网中，为了保险，将FS用作电缆网的一个附属网。但是，最近几年来，已经用光纤传输系统大规模地替代这些很大容量的微波接力系统的应用，并且在可以预见的将来，这一趋势将继续下去。

另一方面，近来，FS已经在要许可证和免许可证频谱中的接入网中已经正在确立它的较强的地位。这部分是由于需求的增加和设备的经济性。而这本身又是由于FWA系统在媒质接入控制层和物理层上有了统一标准的缘故。将来，可以预料，在与低、中和高容量中继和传送应用互补的接入网中，FS将起更大的作用。这些新的中继应用一般将不需要1∶n的分集保护，并且在全世界崎岖不平的边远的地形困难的区域内，它将弥补光纤传输系统的不足。

设备通过软件控制提高了灵活性，这将使得能够改变FS中的业务流量不对称性（主要在接入网中）的要求。

而且，在某些情况下，FS和MS系统之间的分界线正变得很难确定。因为下一代P-MP固定系统提出了非视距、高性能和宽频带的挑战以及在接入网中新的网格式结构，在实施用于IMT-2000和超IMT-2000系统的传送网过程中，FS可能会起主要的作用。这一作用可能不仅包括提供业务，而且也包括提供基础设施支持网，这一问题将在下一节中研究。

为了进一步提高频谱效率和业务灵活性，先进的FWA（包括HDFS/BWA）系统似乎越来越广泛地利用各种各样的技术，它们可能包括不同的双工技术及其混合体和动态分配比特率、调制和天线射束宽度/方向性图等技术。这样的系统可能将有功能上的可变的或灵活的信道化的能力；这一优越性便于按需要传输对称的或不对称的业务，这是无线业务增长的一个重要因素。

就这一点来说，考虑SDR是很有吸引力的。

一般来说，把SDR表征为一种无线电技术。在SDR中，工作参数、特别是与频谱有关的参数能够通过软件来改变，不必更换硬件的部件。SDR的定义和它的相关技术正在ITU-R中进行研究。应该指出的是，现在的某些无线电设备利用了可编程的存储器模块作为固件或硬件的元件。在这一意义上，在现有的网络中，早已存在某种形式的SDR。

在某些领域，在无线电系统的某些部件中，自20世纪90年代初以来，已经应用了SDR技术，并且可以预料将来会更多地使用SDR。SDR对制造多模、多频带和多功能无线器件的问题能够提供满意的解决方案。利用软件的可编程能力，高速数字信号处理实现了许多以前在硬件中实现的功能，并且在一个频率范围内，能够使无线电有发送和接收的能力。

SDR对FS无线电设备的影响之一是生产厂家可以开发公共的硬件平台，在这一平台上实现各种不同的SDR功能，并且单个硬件可以经济地适用于许多运营商的不同规范。这样一个性能可能还会影响设备授权、型号核准的标准或一致性的申报。

传统上，生产厂家有批准它们的无线设备达到一套特定的技术参数的责任。有了SDR，这一职责可能必须与运营商共同分担。事实上，运营商必须意识到，在整个工作频率范围内和调制方案方面可能存在的技术方面的和频率共用方面的限制。SDR可以在全球或地区的基础上提供协调整个频带内的发射标准的调节手段。

就FS的部署配置来看，对P-P的方案，在不远的将来，将存在相连接的环以及一般的级联（“长链”或无线中继），而多点方案将包含MP-MP（网格型）结构以及P-MP和各种混合的FS配置。与一般的P-P系统相比较，无线侧的集中性是在多点系统应用中的一个相当重要的特征。某些多点系统早已部署在基础设施支持网中。作为对快速增长的蜂窝移动/游牧市场的网络基础设施支持，将需要部署多得多的FS系统，即这些系统不是接入，而是一般的基础设施用途。

应该指出的是，即使在相当普通的部署结构类型中所使用的P-P系统在系统设计和在频谱使用上将得益于这些技术进步，包括使用以频块为基础的频率配置方案，而不是一般的信道化配置方案，并且在大的接入系统的多点设计中，这将受到技术演进的影响。

4.2	在电信网中发挥FS系统的作用

在电信基础网络中，FS系统已经起着并将继续起着长途或局间链路的作用。然而，对无线接入系统日益增长的需求和光纤系统的发展已经使FS系统的发展发生了变化。ITU-R对电信网的接入部分所用系统的关注正在日益增加。

ITU-R最近的工作中反映了上述发展，可以汇总如下：

—	在术语方面，已经在ITU-R F.592建议书中定义了新的术语“固定无线系统”，替代传统的“微波接力系统”；

—	在WRC为HDFS确定的频带中或在用于FWA的其它频带中，已经采纳了许多新的或经修改的关于射频信道配置的建议书（见ITU-R F.1098、ITU-R F.1496、ITU-R F.1497、ITU-R F.1488、ITU-R F.748、ITU-R F.749、ITU-R F.1520、ITU-R F.1567和ITU-R F.1568建议书）；

—	有关如HAPS这样的也可以在接入网中加以利用的新的传送技术的研究已经继续取得进展（见ITU-R F.1500、ITU-R F.1501、ITU-R F.1569、ITU-R F.1607、ITU-R F.1608和ITU-R F.1609建议书）；

—	关于FS系统和其它业务之间频率共用的研究工作已经完成（见ITU-R F.1489、ITU-R F.1509、ITU-R F.1570、ITU-R F.1612和ITU-R F.1670建议书）。

4.2.1	传送网或中继网

传统的传送网或中继网在15 GHz以下频率范围内的频带中工作。随着业务量需求的增加，现在，许多服务提供商正在部署光纤网，而不是建设新的、很高容量的微波接力网（例如高于SDH STM-1）或增加现有的很高容量的微波接力网。在某些主管部门中，可能预测已经用于很高容量传送应用的频带将来在这类应用中用得会更少。在大多数主管部门中，现有的中继网可能会仍然使用，但是预料不会显著增加，然而，可以预料，特别在农村地区，由于互联网接入引起的业务量需求会增加。

在许多情况下，用于低、中和高容量P-P微波接力系统的频带将继续需要满足相互竞争公用和专用电信网数量的不断增加。中小容量的短途P-P链路在给数量日益增加的机构和公司提供链路方面起着重要的作用，这些链路是运行用的网，不是公共网络基础设施的一部分。而且，预计用于短途（几跳或单跳）的应用以及用于移动和FWA回程网的低、中或高容量系统的使用会日益增加。

更多正在出现的应用是光纤网的备份，它将需要很高容量的固定无线系统（FWS）。关于这种应用，有效的频谱利用将要求预先准备好新的和灵活的射频信道化的配置方案。然而，在准备这样的信道化配置方案的过程中，将有必要考虑与这些频带中的其它主要用途业务继续共存的问题。

4.2.2	FS在IMT-2000基础设施网中的应用

在WRC-2000确定了为IMT-2000补充的移动业务频带以后，全球性的扩建IMT-2000就开始了，它正在提出了对用于网络基础设施的FS频谱的需求。光纤系统将提供某些网络基础设施，并且对这一应用中部署将来的FWS的趋势需要审慎地进行评估。

研究结果已经表明，在2010年前，到单独的基站（除室内环境外）的接入链路所需要的传输容量将比IMT-2000系统前增加几倍或更多。而且，根据ITU-R的最新研究成果，在约2010到2015年以前，在移动环境中，可能的新的无线接口的指标将高达50到100 Mbit/s（见ITU-R M.1645建议书）。这样一个趋势可能导致对FS在将IMT-2000网络的各不同层互连起来方面的应用有进一步的需求。

在许多主管部门中，中小容量的微波设备支持IMT-2000以前的蜂窝系统的回程应用。3G网络的部署早已开始，并且预计要利用4-57 GHz之间的频带。此外，移动业务运营商正在考虑将P-MP系统用于回程的用途。将来，对新的固定无线基础设施可能会有重大的需求，以便以快捷的方式支持部署新的移动基站。

4.2.3	FWA系统使用频带的考虑

FWA系统和技术包括：

—	P-P、P-MP、MP-MP；

—	FDD和TDD；

—	使用大射频带宽的应用；

—	在20 GHz以上频带中工作；

—	带宽：每射频载波或射频频块50-100 MHz，每个系统几百MHz。

例如：在市中心地区提供BWA和在22-28 GHz、38 GHz和42 GHz附近工作的LMCS/LMDS或其它系统；

—	使用中等射频带宽的应用：

—	在1 GHz和20 GHz之间的频带中工作；

—	带宽：每射频载波或每射频频块6到50 MHz，每系统几十到几百MHz。

例如：在郊区或乡村地区提供最后一千米的无线接入和在2和11 GHz之间频带中工作的多点通信系统或其它系统；

—	使用现在分配给FS的频带中的小射频带宽的应用：

—	在1 GHz以下频带中工作1；

—	带宽：每载波或每射频块在8 MHz以下，每系统几十MHz。

例如：在乡村和边远地区提供宽频带互联网连接的P-MP和网格式无线接入系统（这些系统使用1 GHz以下的频谱更方便一些）。

ITU-R F. 1401建议书考虑了可能用于FWA的频带和已有的频率共用研究的情况或研究成果。这些频带的范围为：

—	450 MHz、800-900 MHz、1.8/1.9 GHz、3.5 GHz、24/29 GHz、32 GHz、38 GHz和40 GHz。

在许多F系列建议书中提到的用于FWA的频带的总带宽可以汇总如下：

—	400 MHz-3 GHz之间的频带有623.5 MHz，			（24.0%）

—	3-11 GHz之间的频带有700 MHz，					（8.7%）

—	11-30 GHz之间的频带有5250 MHz，				（27.6%）

—	30-70 GHz之间的频带有10.82 GHz，				（27.0%）

应该指出的是在各主管部门内，上面的带宽并不是总是可以应用的，并且预料，在世界范围内，将继续关注FWA系统。所以，应该注意下列课题：

—	在现在分配给FS的1 GHz以下的频带中，可能支持乡村或边远地区的FWA系统的频谱方面要考虑的问题；

—	重新审查在3 GHz和11 GHz之间的FS频带内（如P-P微波中继/FWA）的应用情况；

—	关于在57 GHz和100 GHz之间的范围内FS（包括FWA系统）的使用方面的技术上的考虑；

—	将光自由空间传输用于FS的用途。

4.2.4	正在发展的应用

许多新的应用，如HDFS、NWA系统和无线局域网（RLAN）在今后几年内将会增长。

正如早先所提到的那样，由于固定应用和移动应用的汇合，在两类应用之间加以区分正变得更困难了。游牧式应用可能在固定和移动业务两种频带中工作。事实上，大多数分配给固定业务的频带也分配给了移动业务。因而，对主管部门来说，这便于实施限制，因为可以在国内、双边或多边的基础上采取行动。

在某些情况下，单个终端有可能能够按环境的要求将它自己重新配置为作为固定站或移动站进行工作，而且网络将能够识别出和适应这样的终端自适应性能。例如，为FS设计的设备技术上可以用于提供移动业务的BWA要求。

另一个对将来可能看到的电信类型有影响的课题是话音应用和数据应用的结合。例如，诸如无线PDA那样的产品，即不仅包含数据通信（例如电子邮件、网站浏览），而且也包含话音通信的产品正开始在市场上出现。随着朝可能包含IP电话的基于包和基于IP的无线应用方向演进，在市场上将可以得到更多的这些类型的产品。

4.2.5	FS将来的作用和新的应用的综述

—	在接入网中，FS正在建立新的和更重要的地位。因为通过在媒质接入控制和物理层上的标准化成果，用户设备的价格不断降低，部署更多FWA和BWA的需求将增长。这给全球性的技术标准化提供了机会。

—	在15 GHz以下范围内的某些传统的微波接力用的频带可能考虑要在FWA/BWA应用中使用，所以，要注意这些频带中的某些频带可能是与其它主要用途业务相一致的，这些频带将是可能的候选频带。

—	将要求分配给用于P-P用途的FS的许多频带起满足回程要求的作用，供公用和专用网中的IMT-2000（和超IMT-2000）网、FWA/BWA和低、中、高容量短途中继应用使用。

—	所考虑的课题之一将是在现在分配给FS的频带内，开发出可能用来装备工作于1 GHz以下的FWA/BWA系统的技术，供在费用高昂的服务区，典型地是在全世界的边远或乡村地区中提供宽频带电信业务用。

4.3	使用HAPS的固定系统

过去的世界无线电通信大会（WRC）根据有关的《无线电规则》（RR）决议的条款确定将以下频带分配给FS，供使用HAPS的系统使用。

—	47.2-47.5 GHz和47.9-48.2 GHz（根据第122号决议（WRC-03修订版）），

—	27.5-28.35 GHz和31.0-31.3 GHz（对某些主管部门和根据第145号决议（WRC-03）和在无有害干扰、无保护的基础上工作）。

ITU-R已经完成了有关HAPS系统的技术上和操作上的问题以及有关在HAPS和其它系统（包括一般的FS系统）之间的频率共用和兼容性问题的研究工作。这些研究结果已经形成许多F系列建议书（例如， ITU-R F.1500、ITU-R F.1501、ITU-R F.1569和ITU-R F.1570建议书）。

而且，WRC-03要求ITU-R在WRC-07以前，对上述决议中所确定的其余课题进行研究。

4.4	在某些国家中FS频带用途的趋势

4.4.1	发许可证的方法对FS设备设计的影响2

频谱许可证是用频带和地理区域来规定使用RF频谱的一个承认。给许可证规定了一套使用频谱的技术条件，包括最大发射机功率、运营商之间的协调要求以及如可以应用的话，还要包括业务间的频率共用（例如发射模板）。

另一方面，设备许可证是某些主管部门所使用的手段。它规定了在该许可证下可以传送的业务的类型以及条件，包括发射机的站址、功率等。设备发许可证将来将继续下去，因为不是所有的频带或应用都可以适于发频谱许可证的。然而，发设备许可证的规则可能需要重新审查，以便适应新的接口要求，例如以太网可能需要不同的带宽，并且以便考虑新技术或正在开发的技术，例如SDR或TDD P-P无线电。在SDR的情况下，满足共存技术要求的责任可能需要由服务提供商和生产厂家共同分担。

在某些国家中，对公共应用（免许可证）频带的认可日益增加已经为消费者产生了一大批新产品和新应用。随着无线电技术的新进展，开发利用这样的频带的产品的商业兴趣日益增加。

免许可证的频谱用于许多电信应用，包括短距离的数据传输和无线LAN/WAN连接。此外，包括ISP在内的许多服务提供商已经开始使用2.4 GHz附近的频带和在5 GHz频带中，给郊区、乡村和边远地区的社区提供高速地面的、固定的无线互联网。在某些国家中，还使用这些免许可证的频带、特别是在5 GHz频带中来提供基站之间的通信（回程通信）。比较小的电信服务提供商和专门用户已经选择使用免许可证频带是有许多原因的，有经济上的原因、技术上的原因和后勤上的原因。有几个主管部门也使用更高频率的公共使用频带，如24 GHz和57/59 GHz频带。

而且，在这些国家中，对更高数据速率的宽频带无线通信的需求正在增长。为了解决这些问题，正在研究下列课题：

—	用要设备许可证的固定业务和其它无线电业务，提供免许可证的附加使用，或者是专用的或者是公用的应用；

—	利用将有助于减轻干扰的技术。

4.4.2	应用的重新审查

由于射频频谱的许多部分非常拥挤，某些主管部门提出了频谱最佳利用的要求，方法是适应基于正在开发或正在实施的新技术的应用。

对某些国家中已经利用的频带的应用情况重新审查是处理对频谱的需求日益增长的一个方法。在这一方法中，国家的管理部门可以根据特定的频带现在的使用情况收回这些特定的频带并重新指配给新的可能的FS结构或技术。为了满足所预期的对宽频带和窄频带网络接入增长的要求，正在研究重新利用2-15 GHz内的某些微波接力频带的可能性。

注1 — 举例来说，一个主管部门已经报告，为了将4和5 GHz频带给接入网的地面无线系统、包括超IMT-2000的系统使用，在这一国家的网络中，微波接力系统（RRS）使用4和5 GHz频带的情况将在2012年前终止。

4.4.3	频率使用趋向标准化的射频接口

新的接口或带宽的要求是全世界标准化的一个机会。例如，全世界以太网接口和SDH/SONET的比特率，是相同的。

为了促进在FS中的无线电通信系统的发展，全球的标准化是非常希望的。事实上，达到满足的标准化水平的国际趋势将有助于保证有可能获得廉价的设备。

WRC-97和WRC-2000已经认识到这一点，并且在RR中，确定了30 GHz以上频带中的约12 GHz的频谱分配给HDFS使用。通过规模经济，用将HDFS系统集中在所选择的频带中的方法，达到设备价格方面的潜在利益。在30 GHz以上，有一个为HDFS系统确定的一个频谱库，它可能足以支持现在30 GHz以上的FWA系统的要求。在30 GHz以下，特别是2-15 GHz和1 GHz以下的范围内，有必要作进一步进行与30 GHz以上频带中的HDFS的研究相类似的研究工作。而且，在这些频率较低的频带中，与其它业务（如FSS、MSS和BSS）的频率共用将要求在对FWA系统做出决定以前作细致的评估。

4.5	与其它业务频率共用的研究

FS常常与其它业务、如FSS共用频带。考虑到可能要对FS（包括FWA）系统用的新频带进行研究（如果WRC要求的话），考虑FS和其它业务之间的频率共用问题正变得越来越重要了。

过去，关于FS和其它业务，特别是FSS之间的频率共用问题已经做了许多研究工作。最近，关于接入网中的FS系统和其它无线电业务之间的频率共用标准已经很好地完成，其研究成果汇总于表1。

表1

在FS（包括FWA）和其它业务之间的频率共用研究成果汇总

| 其它业务与FS共用同一频带 | 频带（1） | ITU-R建议书 |
| --- | --- | --- |
| FSS | 3.4-3.8 GHz | SF.1486 |
|  | 37.5-42.5 GHz | SF.1484, SF.1573 |
| MS | 800/900 MHz | F.1402 |
|  | 1.8/1.9 GHz | F.1402, F.1518 |
| BSS | 1.4/1.5 GHz | F.1338 |
| RL | 3.4-3.7 GHz | F.1489 |
| ISS | 24-27 GHz | F.1249, F.1509 |
| RN | 31.8-33.4 GHz | F.1571 |
| EESS | 5.25-5.35 GHz | F.1613 |
| BS | 174-230, 470-862 MHz | F.1670 |

（1）  在不同的地区中，频带的使用可能不同。

在上列建议书中所开发的方法可能提供可适用于将来其它频带中的频率研究的有用参考资料。

4.6	在FS中将来可能的应用

4.6.1	使用更高的频带

除了§4.2和4.3中所讨论的各种各样的应用之外，在专用电信网中，即各种不同规模的RLAN，包括大楼内部环境中的RLAN，将可能使用无线传输媒质。这样的应用包括：

—	将在不同大楼中工作的RLAN连接起来的链路；

—	将RLAN基站（接入点）与本地核心网连接起来的链路。

对于这些应用以及其它应用，也可能利用70 GHz以上的频带。关于工作于57 GHz以上频带中的FS系统特性的研究正在ITU-R内部进行。

而且，关于光自由空间传输固定链路的研究也正在关于使用3 000 GHz以上频带的FS应用这一ITU-R新课题下进行，最初集中于研究375-385 THz（波长780-800 nm）的范围。

为了确定所需要的频谱带宽的量，下面给出的基于ITU-R M.1390建议书的方法将是有用的。

a）	基本考虑

—	地理上的考虑；

—	业务量的考虑。

b）	技术和系统上的考虑

—	业务信道的数目和业务信道的比特率；

—	系统容量。

影响FS系统容量（Mbit/MHz）和部署特性的因素有下面几个因素：

—	调制方式（多电平调制：4电平到256电平）；

—	双极化的应用；

—	波形成形方案；

—	增强的天线特性。

c）	频谱结果的考虑

可以用下面的计算过程来算出所需要的总频谱量：

—	决定为有效地传送所提供的业务量而需要的每射频载波的系统容量；

—	计算射频载波的必需带宽；

—	决定在考虑频率重用方案的频带中所容纳的射频载波数。

更高频带的开发利用已经受到无线器件的技术发展水平所限制。图1说明了FS使用更高的频带的趋势，这一趋势可以在ITU-R关于射频频率配置的各F系列建议书中看出来。

图1

在FS中更高频带的利用

从这一趋势可以预料，在2010年的时间范围以前，将需要有关在57-100 GHz范围内的特性、频率配置的ITU-R F系列建议书。

4.6.2	频率利用效率

固定无线系统（FWS）能够利用多状态调制方法来实现高的频谱利用效率。频谱利用效率用bit/s/Hz来表示，它不仅与多状态调制有关，而且还与频谱成形和双极化的使用有关。从以前1980年代实现大容量数字微波接力系统过程中，FWS应用表2中所表示的这些技术已对有效地利用频谱做出了相当大的贡献，如图2所示。图2中的横坐标提供了每一种多状态调制方式在ITU-R F系列的有关射频波道配置的建议书中或在关于频率共用研究的系统参数的ITU-R F.758建议书的表中首次报道时的年份。

图2

在FS中频谱利用效率（bit/s/Hz）的提高

正如在图2中可以看到的那样，预料利用效率进一步提高将可能相当困难。因为将来FS应用集中在FWA系统上，特别是以P-MP结构工作的FWA系统，将需要另一种估计频率利用效率的因子，以表示频谱利用效率与某些地理区域内，它们能够部署得多么密集或者有多少射频信道可以应用的关系。

4.6.3	FWS将来的作用

正如在§4.2中讨论过的那样，FS系统在电信网中的作用正在向接入网应用方面转变。图3给出了说明这一趋势的定量分析，该图粗略地说明了可以专门用于RRS或接入链路（FWA或回程链路）的FS带宽。为了把问题简化，在2003年以前，一直以下面的方式进行这一分析。

—	当它们报告给ITU-R并在各建议书中反映出来时，认为所有的频带都是可以供FS使用的；

—	认为3 GHz以上和17 GHz以下的频带是要供RRS供用的；

—	认为3 GHz以下和20 GHz以上的频带是要供接入链路使用的；

—	认为在17-20 GHz之间（更具体地说17.7-19.7 GHz）频带是以相等比例供RRS和接入链路两者使用。

图3

FS应用的发展和将来的趋势

在2003年以后，做了如下假设：分配给FS的59 GHz（ITU-R F系列建议书所涉及的最高频率）和100 GHz之间的所有频带将在与其它业务达到某些技术上/操作上的兼容性的条件下成为可用频带。过去30年中的这个趋势将可能一直持续到2010年。可以预料，有40-50 GHz的带宽可以用于FS应用，相当于可以得到的最高频率的50%（见图1）。这些应用的大多数将是在接入网中使用的应用，然而，仍需要有许多频带用于RRS（尽管所需要的RRS频带数量实际上可能保持稳定）。

6	将来的发展FS应用的课题

将来课题的重要元素如下：

—	技术的发展和它们对各种不同的FS应用的影响；

—	基于业务量对每一应用所需要的带宽做出的估计；

—	对除HDFS以外的无线接入系统需求的增加作初步估计，因为HDFS可用带宽早已确定了（例如HAPS、FWA/BWA）；

—	汇总在各种不同频带中的频率共用场景，以详细评估是否能够在全世界范围内提出每一频带中的FS利用方案；

—	频率配置问题，包括基于频块的配置方式；

—	全球和地区性的趋势和可能的差别；

—	在2-100 GHz频率范围内频谱概况（例如，可用带宽、系统容量要求、波道重用方案、可能存在的与其它业务频率共用）：

—	特别是关于FS使用57-100 GHz频率范围情况下技术上的考虑；

—	在400 MHz-2 GHz频率范围内的频谱专门用于乡村和边远地区的BWA的概况（例如，可用带宽、系统容量要求、波道重用方案、可能出现的与其它业务的频率共用）；

—	研究进一步改进频谱效率的方法（例如，用bit/s/Hz/km2来表示频谱效率）。

参 考 文 献

ITU-R F.592建议书：	固定业务所用术语词汇

ITU-R F.748建议书：	工作于25、26和28 GHz频带的固定业务系统的射频波道配置

ITU-R F.749建议书：	工作于38 GHz频带的固定业务系统的射频波道配置

ITU-R F.757建议书：	利用来自移动通信的技术提供电话和数据通信业务的固定无线接入系统的基本系统要求和性能指标

ITU-R F.758建议书：	制定地面固定业务和其它业务之间的频率共用标准时考虑的问题

ITU-R F.1098建议书：	在1 900-2 300 MHz频带内固定无线系统的射频波道配置

ITU-R F.1249建议书：	工作于与星际业务共用的25.25-27.5 GHz频带中的固定业务发射站的最大等效全向辐射功率

ITU-R F.1338建议书：	确定在1452-1492 MHz频带中在同步卫星轨道的卫星广播业务（声音）中用于空对地传输的特定系统和固定业务之间进行协调的必要性的门限电平

ITU-R F.1399建议书：	无线接入的术语词汇

ITU-R F.1400建议书：	利用公共交换电话网的固定无线接入的性能和可用性的要求及其指标

ITU-R F.1401建议书：	固定无线接入系统的工作频带和确认的方法

ITU-R F.1402建议书：	使用与移动无线接入系统同一种设备的陆地移动无线接入系统和固定无线接入系统之间的频率共用标准

ITU-R F.1488建议书：	在3 400-3 800 MHz范围内固定无线接入系统的频块的配置

ITU-R F.1489建议书：	评估共用3.4-.37GHz频带的固定无线接入系统和无线电定位系统之间工作兼容性水平的方法

ITU-R F.1496建议书：	工作于51.4-52.6 GHz频带的固定业务中的微波接入系统的射频波道配置

ITU-R F.1497建议书：	工作于55.78-59 GHz频带的固定业务系统用的射频波道配置

ITU-R F.1500建议书：	工作于47.2-47.5 GHz和47.9-48.2 GHz频带的使用高空平台的固定业务系统的参考特性

ITU-R F.1501建议书：	包含高空平台站（HAPS）的固定业务（FS）系统与其它固定业务系统共用47.2-47.5 GHz和47.9-48.2 GHz频带的协调距离

ITU-R F.1509建议书：	便于在频带25.25-27.5 GHz中固定业务中的点对多点系统和星际业务之间实现频率共用的技术上和操作上的要求

ITU-R F.1518建议书：	使用同一类型设备的固定无线接入网和移动无线接入网在同一频带中共存时确定频谱要求的方法

ITU-R F.1520建议书：	工作于31.8-33.4 GHz频带的固定业务系统的射频波道配置

ITU-R F.1567建议书：	工作于406.1到450 MHz频带的数字固定无线接入系统的射频波道配置

ITU-R F.1568建议书：	在10.15-10.3/10.5-10.65 GHz范围内的固定无线接入系统的射频频块配置

ITU-R F.1569建议书：	在27.5-28.35 GHz和31.0-31.3 GHz频带中使用高空平台站的固定业务的技术和操作特性

ITU-R F.1570建议书：	在31.3-31.8 GHz频带中使用高空平台站的固定业务中的上行传输对地球探测卫星业务（无源）的影响

ITU-R F.1571建议书：	在31.8-33.4 GHz频带中为减小无线电导航业务中的机载站和固定业务站之间干扰可能性所使用的干扰减轻技术

ITU-R F.1613建议书：	为保证保护在频带5 250-5 350 MHz中的地球探测卫星业务（有源）和空间研究业务（有源）中的系统而对区域3中固定业务中的固定无线接入（FWA）系统提出的操作和使用的要求

ITU-R F.1670建议书：	在VHF和UHF的共用频带中保护固定无线系统免受地面数字电视广播系统的干扰

ITU-R M.1390建议书：	计算IMT-2000地面频谱要求的方法

ITU-R SF.1484建议书：	为了保护固定业务由工作于37.5-42.5 GHz频带的固定业务中的非静止卫星在地球表面上所产生的功率通量密度的最大允许值

ITU-R SF.1486建议书：	在3 400-3 700 MHz频带中在固定业务中的固定无线接入系统和固定卫星业务中的甚小口径终端之间频率共用的方法

ITU-R SF.1573建议书：	为了保护固定业务由工作于37.5-42.5 GHz频带的固定业务中的对地静止卫星在地球表面上所产生的功率通量密度的最大允许值

第122号决议（WRC-03修订）：	由固定业务中的高空平台站（HAPS）和其它业务使用47.2-47.5 GHz和47.9-48.2 GHz频带

第145号决议（WRC-03）：	固定业务中的高空平台站可能使用27.5-28.35 GHz和31-31.3 GHz频带

第802号决议（WRC-03）：	2007年世界无线电通信大会议程

第803号决议（WRC-03）：	2010年世界无线电通信大会预备会议议程

1	  某些主管部使用1.6 GHz以下的频带来给乡村地区提供宽频带连接。

2	  频谱利用的发许可证（或免许可证）是国家管理部门的职责。