RAPPORT  UIT-R  SA.2065

Protection des liaisons de télémesure des systèmes 
d'interférométrie spatiale à très grande base

(2006)

TABLE DES MATIÈRES

Page

1	Introduction		2

2	Système VLBI spatial		2

2.1	Signal, bruit et brouillages sur la liaison de télémesure du système VLBI spatial		3

2.1.1	Signal		3

2.1.2	Bruit et brouillages		3

3	Détection du signal transmis sur la liaison de télémesure du système VLBI spatial		4

3.1	Récepteur de télémesure		4

3.1.1	Filtre adapté		4

3.2	Taux d'erreurs sur les bits de télémesure (TEB)		5

4	Corrélation croisée dans le système VLBI spatial		6

4.1	Corrélation croisée des enregistrements numérisés		6

4.1.1	Valeur moyenne du produit de corrélation croisée		7

4.1.2	Evaluation de 		8

4.2	Rapport SNR de la corrélation croisée (XSNR)		9

5	Calcul des critères de brouillage sur la liaison de télémesure du système VLBI spatial		10

5.1	Dégradations du rapport XSNR dues au bruit et aux brouillages sur la liaison de télémesure		10

5.2	Dégradation tolérable due aux brouillages		11

5.3	Calcul des critères de brouillage		12

Références bibliographiques		14

# 1	Introduction

L'interférométrie à très grande base (VLBI, very long baseline interferometry) permet d'obtenir une très haute résolution des radiosources observées. L'interférométrie VLBI a de nombreuses applications scientifiques et techniques, allant de l'observation des radiosources extragalactiques à la navigation et à la poursuite des engins spatiaux [Thomson et al., 2001].

# 2	Système VLBI spatial

Un système VLBI spatial comprend un observatoire spatial et un observatoire au sol, qui ensemble constituent un interféromètre tel que représenté sur la Fig. 1.

figure 1

Système VLBI spatial

Une liaison de télémesure transmet vers la Terre le signal enregistré par l'observatoire spatial. Ce signal est dégradé par des sources de bruit thermique et d'autres bruits internes sur la liaison de télémesure espace vers Terre ainsi que par des brouillages externes causés par d'autres stations radioélectriques à la station terrienne de réception. Le rapport (SNR) de la corrélation croisée constitue un facteur de qualité approprié pour toute la liaison de télémesure du système VLBI spatial [Thomson et al., 2001 et la Recommandation UIT-R SA.1344 – Bandes de fréquences et largeurs de bandes préférées pour la transmission de données d'interférométrie spatiale à très grande base (VLBI)]. Le présent rapport caractérise la dégradation du rapport SNR de la corrélation croisée (XSNR) causée par les brouillages présents sur la liaison de télémesure.

## 2.1	Signal, bruit et brouillages sur la liaison de télémesure du système VLBI spatial

Dans l'analyse relative à la liaison de télémesure, on suppose que le signal s(t) et le bruit n(t) plus un signal brouilleur I(t) sont présents, de sorte que le signal reçu vaut s(t)+n(t)+I(t).

### 2.1.1	Signal

Le signal est une porteuse de puissance P et de fréquence fc, modulée par des impulsions de données rectangulaires au moyen de la modulation par déplacement de phase quadrivalente avec codage différentiel (MDPQD). Cette modulation supprime la porteuse. Le signal est de la forme:

s(t) = P kd1[k]q(t – kT)cos(2π fct)+Pkd2[k]q(t – kT)sin(2π fct)	(1)

où T est la période de symbole quaternaire, et

q(t) = 1, pour 0 ≤ t < T	(2)

est l'impulsion de données rectangulaire. La période de symbole quaternaire, T, est l'inverse du débit de symboles quaternaires (R = 1/T), qui est égal à la moitié du débit de symboles binaires à l'entrée du modulateur MDPQD. Les séquences d1[k] et d2[k] ont des valeurs binaires: d1[k] = ±1 et d2[k] = ±1, qui sont liées aux bits de données par un codage différentiel à quatre phases.

### 2.1.2	Bruit et brouillages

Comme toujours, on suppose que le bruit n(t) a une moyenne nulle, qu'il est gaussien et qu'il est blanc dans la bande passante du récepteur. Sa densité spectrale de puissance unilatérale dans la bande passante du récepteur vaut N0.

Le signal brouilleur est caractérisé par une densité spectrale de puissance unilatérale Si(f). Cette densité spectrale de puissance est passe-bande et sa valeur de crête est supposée se trouver à une fréquence proche de fc sinon, il ne s'agirait pas d'une menace de brouillage. Comme cette densité

spectrale de puissance est unilatérale, l'intégrale Si(f)df tient compte de la totalité de la puissance du signal brouilleur.

La densité spectrale de bruit, N0, et la densité spectrale de puissance de brouillage, Si(f), sont mesurées au même point de la chaîne de réception que la puissance du signal, P. Normalement, le point de référence du récepteur correspond aux bornes d'entrée de l'amplificateur à faible bruit (LNA, low noise amplifier). La densité spectrale de bruit est fondée sur la température de bruit équivalente en ce point. La température de bruit équivalente tient compte de la température de bruit de l'antenne et de la totalité du bruit qui entre dans la chaîne de réception après l'antenne.

# 3	Détection du signal transmis sur la liaison de télémesure du système VLBI spatial

## 3.1	Récepteur de télémesure

Le récepteur multiplie s(t)+n(t)+I(t) par un signal d'oscillateur local 2∙cos(2π fct+φ) et, en parallèle, par 2∙sin(2π fct+φ) pour créer des canaux en phase et en quadrature comme indiqué sur la Fig. 2.

figure 2

Récepteur de télémesure de système VLBI spatial

Pour simplifier l'analyse, on suppose ici que la phase de poursuite de la porteuse φ = 0. Lors du traitement réel, la boucle de synchronisation de la porteuse MDPQ peut uniquement ramener φ à une valeur parmi quatre. Toutefois, le codage différentiel permet de garantir que cette ambiguïté de phase quadruple n'a pas d'incidence sur la récupération des données. Dans la présente analyse, l'hypothèse φ = 0 est juste car l'effet des brouillages et du bruit sur la détection du signal de télémesure est le même pour les quatre valeurs possibles de φ.

Les signaux utiles qui apparaissent en bande de base dans les canaux de réception en phase et en quadrature sont les suivants (avec φ = 0):

P2kd1kq(t – kT) et P2kd2kq(t – kT)

### 3.1.1	Filtre adapté

Les canaux de réception en phase et en quadrature ont chacun un filtre adapté, modélisé simplement par une moyenne temporelle sur T s (voir la Fig. 2). Les signaux à temps discret disponibles à la sortie de ces filtres adaptés sont donc les suivants:

P2d1k et P2d2k

Le bruit thermique, qui fournit une contribution à la sortie de chaque canal de réception, est calculé comme suit. Avant le filtrage adapté, le bruit en bande de base dans chaque canal est de type gaussien avec une densité spectrale de bruit unilatérale N0 dans la largeur de bande de la bande de base. La puissance de l'unité du signal d'oscillateur local permet de garantir que la valeur N0 du bruit en bande de base est égal numériquement à la valeur N0 du bruit passe-bande de prédétection. Le bruit additif est modélisé par une séquence de variables aléatoires gaussiennes de moyenne nulle, toutes étant indépendantes les unes des autres sur le plan statistique. Le bruit à la sortie du deuxième canal de réception présente les mêmes statistiques. Les bruits pour les deux canaux de réception sont indépendants statistiquement car les signaux d'oscillateur local sont orthogonaux. La variance des variables aléatoires gaussiennes est égale à la puissance de bruit dans la largeur de bande du filtre adapté prise aux bornes d'entrée de l'amplificateur à faible bruit. Cette variance du bruit thermique , qui est égale à la puissance totale du bruit thermique N, est donnée par:

N=σn2=12 N0⋅sinc2(fT)⋅df=N02T	(3)

Dans la largeur de bande du filtre adapté, la variance des brouillages  est égale à  la puissance de brouillage I prise aux bornes d'entrée de l'amplificateur à faible bruit. Elle peut être calculée comme suit:

I=σi2=12 Si(f+fc)⋅sinc2(fT)⋅df	(4)

La fonction sinc() apparaissant dans les équations (3) et (4) est définie par sinc(x)  sinc(x)/(x).

## 3.2	Taux d'erreurs sur les bits de télémesure (TEB)

En présence uniquement de bruit thermique, la probabilité Pε pour qu'un bit à codage différentiel (symbole) soit détecté incorrectement est la suivante:

Pε[n]=12 erfcPT2N0 = 12 erfcEbN0	(5)

où erfc(x)=2πe−y2dy est la fonction d'erreur complémentaire. Nous avons utilisé:

PT2N0=EbN	(6)

étant donné que T est la période de symbole quaternaire.

La présence de brouillages fait passer la variance totale à la sortie de chaque filtre adapté de  à , ce qui porte la densité spectrale de bruit équivalente de N0 àN0σn2+σi2/σn2; le rapport équivalent énergie par bit sur densité spectrale de bruit est donc réduit d'un facteur . En présence de brouillages, la probabilité pour qu'un symbole soit erroné est alors la suivante:

Pε[n,i]=12 erfcEbN0 σn2σn2+σi2=12 erfcEbN0⋅NN+I	(7)

étant donné que  est la puissance totale de brouillage, I, et  est la puissance totale de bruit, N.

Dans le processus de décodage différentiel, la probabilité de détecter un bit à codage différentiel (symbole) erroné, Pε, est liée comme suit à la probabilité pour qu'un bit de message soit erroné, Pe:

BER  Pe  2P(1 –P)	(8)

Il est à noter que le taux d'erreurs sur les bits de télémesure, BER, est égal à Pe. D'après la formule (8), on constate que pour la modulation MDPQD, lorsque Pε est petit, ; autrement dit, une erreur sur un bit à codage différentiel se traduit généralement par deux erreurs sur les bits de message.

# 4	Corrélation croisée dans le système VLBI spatial

La Fig. 3 ci-dessous illustre le traitement du signal dans le système VLBI spatial. L'observatoire spatial numérise le signal enregistré et le transmet à la station terrienne au moyen de la liaison de télémesure espace vers Terre. L'observatoire au sol numérise aussi le signal qu'il enregistre et effectue une corrélation croisée entre ce signal et le signal reçu en provenance de l'observatoire spatial.

Figure 3

Traitement du signal dans le système VLBI spatial

## 4.1	Corrélation croisée des enregistrements numérisés

L'analyse qui suit est fondée sur une quantification sur un bit, qui est actuellement utilisée pour l'enregistrement du signal plus bruit aux deux observatoires d'un système VLBI spatial. Nous modélisons ici ces enregistrements quantifiés sur un bit comme ayant les valeurs ±1 et nous définissons le produit de ces enregistrements provenant des deux observatoires comme suit:

v  sgn(r1  o1)  rcv(sgn(r2  o2)	(9)

Les signaux utiles de radiosource au niveau des deux observatoires VLBI sont désignés par r1 et r2. L'ensemble du bruit au niveau des deux observatoires VLBI est désigné par o1 et o2. Dans la formule ci-dessus, sgn() est la fonction signe, qui prend la valeur +1 lorsque son argument est positif et –1 lorsque son argument est négatif. L'opérateur rcv() représente la détection du bit de télémesure.

Il arrive que la liaison de télémesure entre l'observatoire spatial et la station terrienne inverse le signe du bit de télémesure. Par conséquent, ν peut être écrit comme suit:

v=+sgn(r1+o1)⋅sgn(r2+o2)−sgn(r1+o1)⋅sgn(r2+o2) si le bit de télémesure est correctsi le bit de télémesure est erroné	(10)

Les deux variables aléatoires r1 et r2 ont une moyenne nulle et leur variance avant la quantification sur un bit est désignée par  et . Dans cette analyse, on suppose qu'une fonction de compensation du retard fait parfaitement correspondre, sur le plan temporel, les deux signaux de radiosource avant que les enregistrements provenant des deux observatoires VLBI soient multipliés. Autrement dit, r2 est identique à r1 à un facteur d'échelle près, c'est-à-dire r2 = r1. Dans ce cas,

Er1r2=Eαr12=ασr12=σr1σr2	(11)

où E{} est l'opérateur d'espérance mathématique.

Les variables aléatoires o1 et o2 ont une moyenne nulle et sont de type gaussien; leur variance avant la quantification sur un bit est désignée par σo12 et σo22. Normalement:

σr1<<σo1σr2<<σo2	(12)

La corrélation croisée, désignée par ρ, est définie comme suit:

ρ=1Mvm	(13)

où νm (= ν) est une séquence de valeurs binaires indépendantes statistiquement issues de l'équation (9) et le nombre de valeurs binaires de la somme, M, est proportionnelle au temps d'intégration de la mesure. La valeur moyenne de ρ est:

ρ=ν	(14)

et la valeur quadratique moyenne de ρ selon l'équation (15) est:

Eρ2=1MEν2+1−1Mν2=1−ν2M+ν2	(15)

étant donné que ν2 = 1. Compte tenu des équations (14) et (15), la variance de ρ peut s'écrire:

σρ2=Eρ2−ρ2=1−ν2M	(16)

Pour calculer la moyenne et la variance de la sortie du dispositif de corrélation croisée, ρ, il faut évaluer la valeur moyenne du produit de corrélation croisée, ν.

### 4.1.1	Valeur moyenne du produit de corrélation croisée

La moyenne ν est donnée par:

ν=(+1)⋅P+1(−1)⋅P−1=2P+1−1	(17)

où P+1 est la probabilité pour que  = +1. Cette probabilité est à son tour liée à la probabilité conditionnelle pour que  = +1 sachant que le bit de télémesure est correct, P+1|c, et à la probabilité conditionnelle pour que  = +1 sachant que le bit de télémesure est erroné, P+1|e, par:

P+1=(1−Pe)P+1|c+PeP+1|e	(18)

où Pe est la probabilité pour que le bit de télémesure soit erroné (et 1–Pe est la probabilité pour qu'il soit correct).

La probabilité conditionnelle P+1|e peut être écrite en fonction de P+1|c. D'après l'équation (10), on remarque que  est égal à la probabilité pour que sgn(r1+o1)·sgn(r2+o2) = –1. Mais P−1|c est égal à cette même probabilité étant donné que le canal de télémesure présente une symétrie binaire:P+1|e = P−1|c. Ainsi, P−1|c = 1 − P+1|c. Par conséquent:

P+1|e=1−P+1|c	(19)

D'après l'équation (19) on obtient:

P+1=(1−Pe)P+1|c+Pe(1−P+1|c)	(20)

En remplaçant l'équation (20) par l'équation (17), on obtient:

ν=(1−2Pe)(2P+1|c−1)	(21)

L'équation (21) indique que le produit de corrélation croisée est proportionnel à (1  2Pe). Il s'ensuit que l'écart type de ν est approximativement constant. Ainsi, avant d'avoir fini de déterminer la dégradation du rapport SNR de la corrélation croisée, il est déjà possible de constater que cette dégradation sera proportionnelle à (1 – 2Pe).

Pour finir de déterminer la valeur moyenne de ν, il faut une formule donnant P+1|c.

### 4.1.2	Evaluation de P+1|c

Pour évaluer P+1|c, nous définissons deux probabilités conditionnelles utiles. Soit p1 la probabilité conditionnelle pour que r1+o1 soit positif, sachant r1. De même, soit p2 la probabilité conditionnelle pour que r2+o2 soit positif, sachant r2. Il est à noter que p1 est une fonction de r1 et que p2 est une fonction de r2, exprimées comme suit:

p1=12πσo1e−(x−r1)2(2σo12)dxp2=12πσo2e−(x−r2)2(2σo22)dx	(22)

La probabilité inconditionnelle pour que r1+o1 et r2+o2 soient simultanément positifs est obtenue en prenant l'espérance mathématique (p1p2) sur les variables aléatoires r1 et r2, autrement dit: .

Il faut aussi examiner la possibilité pour que r1+o1 et r2+o2 soient négatifs. L'expression (1 – p1) représente la probabilité conditionnelle pour que r1+o1 soit négatif, sachant r1. De même, (1 – p2) représente la probabilité conditionnelle pour que r2+o2 soit négatif, sachant r2. La probabilité inconditionnelle pour que r1+o1 et r2+o2 soient simultanément négatifs est obtenue en prenant l'espérance mathématique de (1 – p1)(1 – p2) sur les variables aléatoires r1 et r2; autrement dit: Er1,r2(1−p1)(1−p2). Lorsque le bit de télémesure est correct, il résulte de la formule (10) que ν sera égal à +1 si r1+o1 et r2+o2 sont tous deux positifs ou s'ils sont tous deux négatifs. Par conséquent, la probabilité conditionnelle pour que ν = +1, sachant que le bit de télémesure est correct, est calculée comme étant la somme de  et de ; autrement dit,

P+1|c=Er1,r2p1p2+(1−p1)(1−p2	(23)

Compte tenu des inégalités (12), il convient d'approximer p1 et p2 en prenant pour hypothèse que  et . Si on développe chaque fonction de densité de probabilité de l'équation (22) en série de Taylor et que l'on conserve uniquement les deux premiers termes de chaque série, on obtient les approximations suivantes:

p1≈12 + 12π r1σo1p1≈12 + 12π r2σo2	(24)

En remplaçant les équations (24) par l'équation (23), on obtient:

P+1|c≈Er1,r212+12πr1σo112+12πr2σo2+12−12πr1σo112−12πr2σo2Er1,r212+1πr1σo1r2σo212+1πσr1σo1σr2σo2	(25)

l'équation (11) ayant été utilisée dans la dernière étape.

## 4.2	Rapport SNR de la corrélation croisée (XSNR)

Le rapport SNR de la corrélation croisée, XSNR, est défini comme suit:

XSNR=ρσρ=νM1−ν2=νM	(26)

étant donné que . Il est à noter que le rapport XSNR n'est pas défini comme un rapport de puissances, mais simplement comme le rapport entre la moyenne et l'écart type de ρ. Ici, cette définition est raisonnable, étant donné que ρ correspond à une puissance, vu qu'il s'agit du produit de deux signaux de tension (ou d'intensité). En combinant les équations (21) et (25), on obtient alors l'expression approchée simple de  suivante:

ρ=ν≈(1−2Pe)⋅2πσr1σo1σr2σo2	(27)

Par conséquent, XSNR est approximé comme suit:

XSNR≈(1−2Pe)⋅2π σr1σo1 σr2σo2M ≈(1−2Pe)⋅2Mπ⋅SNR1⋅SNR2	(28)

où  et sont les rapports signal sur bruit au niveau des observatoires. Il est à noter que si le taux d'erreurs sur les bits de télémesure est nul, le rapport SNR de la corrélation croisée devient:

XSNR0≈2Mπ⋅SNR1⋅SNR2	(29)

qui peut être considéré comme la valeur nominale du rapport SNR de la corrélation croisée. Par conséquent, les erreurs sur les bits introduites par le canal de télémesure conduisent à l'expression suivante du rapport SNR de la corrélation croisée:

XSNR=(1−2Pe)⋅XSNR0	(30)

Il est à noter qu'il s'agit d'une expression exacte du rapport XSNR, où XSNR0 représente le rapport SNR de la corrélation croisée sans erreur binaire. La formule (29) donne une approximation de XSNR0. Dans le système VLBI spatial, le bruit thermique et les brouillages sur la liaison de télémesure ont une incidence sur le rapport XSNR. En particulier, nous avons montré ici que le rapport SNR de la corrélation croisée est proportionnel à (1 – 2Pe), Pe étant la probabilité d'erreurs sur les bits pour la liaison de télémesure.

Il est également à noter que, d'après l'équation (8),

1 – 2Pe  (1 – 2P)2	(31)

Par conséquent, le rapport SNR de la corrélation croisée sera proportionnel au carré de (1–2Pε), à savoir:

XSNR  (1 – 2P)2  XSNR0	(32)

# 5	Calcul des critères de brouillage sur la liaison de télémesure du système VLBI spatial

## 5.1	Dégradations du rapport XSNR dues au bruit et aux brouillages sur la liaison de télémesure

En l'absence de brouillages, la dégradation du rapport SNR de la corrélation croisée due aux sources de bruit thermique et d'autres bruits internes sur la liaison de télémesure est définie par:

Dégradation=−1logXSNRnXSNR0=−10log1−2Pε[n]2 =−10log1− erfcEbN02	(33)

En présence de brouillages, la dégradation du rapport SNR de la corrélation croisée due à la fois au bruit thermique et aux brouillages sur la liaison de télémesure est donnée par:

Dégradation=−1logXSNRn,iXSNR0=−10log1−2Pε[n,i]2 =−10log1− erfcEbN0 NN+I2	(34)

où N représente la puissance totale de bruit et I représente la puissance totale de brouillage. En combinant les formules ci-dessus, nous obtenons alors la dégradation additionnelle suivante due aux brouillages par rapport au cas du bruit thermique seul:

Dégradation=−10logXSNRn,iXSNRn=−10log1− erfcEbN0 NN+I1− erfcEbN0 2	(35)

Le rapport Eb/N0 vaut 5,2 dB pour la liaison de télémesure de système VLBI spatial de base, ce qui correspond à un taux d'erreurs sur les bits de 10–2 si on utilise la MDPQD avec détection cohérente. Avec ce TEB, l'équation (33) donne une dégradation du rapport SNR de la corrélation croisée due au bruit thermique sur la liaison de télémesure de 0,09 dB. Il est très difficile d'obtenir un rapport Eb/N0 plus élevé au niveau de l'engin spatial du système VLBI spatial en raison de l'exigence absolue d'un débit de données très élevé entre autres exigences propres à ce type d'engin spatial (une liaison avec phase stable, transportant la fréquence d'horloge de la station au sol jusqu'à l'engin spatial, une antenne d'observation de 15 m de diamètre pour la réception des signaux galactiques).

La dégradation du rapport SNR de la corrélation croisée donnée par l'équation (35) pour un rapport Eb/N0 de 5,2 dB est représentée sur la Fig. 4 en fonction du rapport puissance de brouillage sur puissance de bruit du système, I/N. La puissance de brouillage comme la puissance de bruit thermique sont prises à l'entrée de l'amplificateur à faible bruit du récepteur, pondérées par un filtre adapté à 1 GHz tel que défini par les équations (3) et (4) au § 3.1.1.

Figure 4

Dégradation du rapport SNR de la corrélation croisée en fonction du rapport puissance 
de brouillage sur puissance de bruit du système (I/N) pour Eb/N0 = 5,2 dB

Le rapport des puissances totales, I/N, est généralement différent du rapport des densités spectrales de puissance, I0/N0, étant donné que le signal brouilleur et le filtre adapté présent dans le récepteur n'ont généralement pas la même largeur de bande. Lorsque les propriétés spectrales des signaux brouilleurs peuvent être caractérisées, il est possible de calculer le rapport I0/N0 correspondant.

## 5.2	Dégradation tolérable due aux brouillages

L'incidence des brouillages sur les observations VLBI est examinée dans la publication [Thompson et al., 2001], dans laquelle on considère le produit final d'une observation VLBI, à savoir l'image de la source du signal. Dans ce document, pour déterminer si des brouillages sont préjudiciables, on définit le rapport entre la valeur quadratique moyenne de la puissance de brouillage et la valeur quadratique moyenne de la puissance de bruit sur la carte radioélectrique (distribution de la brillance). On précise qu'une erreur de 1% dans la fonction de visibilité, qui est proportionnelle à la fonction de corrélation croisée, se traduit par une erreur de 1% dans la valeur quadratique moyenne sur la distribution de la brillance par rapport à la valeur quadratique moyenne correspondante sur la distribution de brillance réelle. Par conséquent, une erreur de 1% dans la fonction de corrélation croisée est tolérable. Toutefois, la fonction de corrélation croisée est proportionnelle à la racine carrée du produit des rapports SNR pour les deux observatoires (voir l'équation (28) au § 4.2). Par conséquent, si on répartit l'erreur de manière égale entre les deux observatoires, on en déduit qu'une erreur de 1% pour le rapport SNR1 et une erreur de 1% pour le rapport SNR2 sont tolérables.

La Recommandation UIT-R RA.769 prend en considération les objectifs scientifiques de l'interférométrie VLBI examinés ci-dessus et établit un niveau tolérable de dégradation de la corrélation croisée. Dans cette Recommandation, dans laquelle on considère deux antennes VLBI au sol, il est précisé que «le niveau de brouillage acceptable est assujetti à la contrainte suivante: le niveau de puissance du signal brouilleur ne devrait pas dépasser 1% du niveau de bruit du récepteur afin d'éviter de graves erreurs dans la mesure de l'amplitude des signaux cosmiques». Lorsque des brouillages correspondant à 1% de la puissance de bruit du récepteur sont présents dans l'un des observatoires mais pas dans l'autre, le rapport SNR équivalent au niveau de cet observatoire est réduit d'un facteur 1/1,01 = 0,99. Comme le rapport XSNR est proportionnel à la racine carrée du produit des rapports SNR pour les deux observatoires et que l'écart type est la racine carrée de la variance, le rapport XSNR est réduit d'un facteur 0,99 = 0,995, à savoir de –10 log(0,995) = 0,02 dB.

Dans un système VLBI spatial, la Recommandation UIT-R RA.769 limite donc à 0,02 dB la dégradation de corrélation croisée due aux brouillages dans l'observatoire au sol. Pour atteindre le même objectif sur la liaison depuis l'observatoire spatial, il suffit de limiter à 0,02 dB la dégradation de corrélation croisée due aux brouillages sur la liaison de télémesure.

D'après la Fig. 4, nous déterminons que la dégradation du rapport XSNR est limitée à 0,02 dB lorsque le rapport puissance de brouillage sur puissance de bruit, I/N, au niveau du récepteur de télémesure ne dépasse pas –12,5 dB.

Sur la liaison de télémesure espace vers Terre, deux sources dégradent le rapport XSNR (facteur de qualité): les dégradations internes au système (bruit thermique) et les brouillages externes. La dégradation de 0,09 dB due au bruit thermique est équivalente à une dégradation de 2,06% du facteur de qualité de la liaison. La dégradation de 0,02 dB due aux brouillages est équivalente à une dégradation de 0,46% du même facteur de qualité. Par conséquent, en ce qui concerne la somme des deux dégradations, les dégradations internes au système (bruit thermique) contribuent à hauteur de 82% et les brouillages externes à hauteur de 18%. Ces pourcentages sont conformes aux pourcentages correspondant à d'autres services actifs.

## 5.3	Calcul des critères de brouillage

Dans la bande définie par le filtre adapté, la puissance de brouillage aux bornes d'entrée de l'amplificateur à faible bruit est calculée à l'aide de l'équation (4). Toutefois, sa valeur qui correspond à une dégradation du rapport SNR de la corrélation croisée de 0,02 dB peut être calculée comme suit:

I=IN⋅N0⋅R2	(36)

où I/N = –12,5 dB, N0 est la densité spectrale de puissance unilatérale du bruit thermique et R est le débit de symboles quaternaires (voir l'équation (3)). Il est à noter que la densité spectrale de puissance unilatérale du bruit thermique dans le récepteur de télémesure est donnée par:

N0  kTsys	(37)

où k = –228,6 dB(W/(Hz ∙ K)) est la constante de Boltzmann et Tsys est la température de bruit du système prise aux bornes d'entrée de l'amplificateur à faible bruit. Cette température de bruit dépend fortement de l'angle d'élévation de l'antenne comme indiqué sur la Fig. 5 pour une condition météorologique correspondant à une distribution cumulative de 90%.

Figure 5

Tsys dans la bande 37-38 GHz avec une condition météorologique correspondant à 90%

Pour une température de bruit de système équivalente Tsys de 150 K (condition météorologique correspondant à 90% pour un angle d'élévation de 10º) et un débit de symboles quaternaires de 500 Msymboles/s, la puissance de brouillage est d'environ –135,5 dB(W) compte tenu des équations (36) et (37), comme indiqué dans le Tableau 1 ci-dessous:

TABLEAU 1

Calcul de la puissance de brouillage

| Paramètre | Unité | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I/N | dB | –12,5 | Valeur nominale pour le système VLBI spatial |
| N0 | dB(W/Hz) | –206,84 | N0 = kTsys with Tsys = 150 K |
| R/2 | dB(symboles/s) | 84 | R = 500 Msymboles/s |
| I | dBW | –135,34 |  |

Il est important de noter que la puissance de brouillage, calculée au moyen de l'équation (36), est également prise aux bornes d'entrée de l'amplificateur à faible bruit. Il s'agit du même point de référence dans la chaîne de réception que pour la densité spectrale de bruit N0 mais on inclut uniquement la partie de la puissance totale de brouillage qui se trouve dans la bande définie par le filtre adapté pour la télémesure. Il est également à noter que pour que la puissance de brouillage à l'entrée de l'amplificateur à faible bruit définie par le filtre adapté à 1 GHz soit inférieure , il suffit de faire en sorte que la puissance de brouillage à l'entrée de l'amplificateur à faible bruit dans la bande 37-38 GHz soit inférieure à –135,5 dB(W).

La boucle de poursuite de la porteuse du système VLBI spatial est également protégée convenablement lorsque I/N ≤ –12,5 dB. Considérons le cas extrême où la puissance de brouillage est concentrée dans un signal brouilleur en onde entretenue. La puissance de ce signal brouilleur I est définie par l'équation (36). La puissance équivalente de la porteuse Pc, qui est égale à la puissance totale du signal P déterminée à partir du critère Eb/N0 ≥ 5,2 dB, s'écrit:

Pc=EbN0⋅N0⋅2R	(38)

étant donné que Eb = P/(2R), où R est le même débit de symboles que dans l'équation (36). En utilisant les valeurs nominales, on obtient alors:

TABLEAU 2

Calcul de la puissance de la porteuse

| Paramètre | Unité | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eb/N0 | dB | 5,2 | Valeur nominale pour le système VLBI spatial |
| N0 | dB(W/Hz) | –206,84 | N0 = kTsys avec Tsys = 150 K |
| 2R | dB(symboles/s) | 90 | R = 500 Msymboles/s |
| Pc | dBW | –111,64 |  |

Par conséquent, d'après les Tableaux 1 et 2, on a Pc/I = 23,7 dB dans la boucle de poursuite de la porteuse. Ce rapport est suffisamment élevé pour que la dégradation de synchronisation de la porteuse et de détection du signal de télémesure soit négligeable. Dans les cas normaux où le spectre de brouillage est étalé sur une largeur de bande de plusieurs MHz, Pc/I >> 23,7 dB et son effet sur la boucle de poursuite de la porteuse sera encore moindre.

Références bibliographiques

THOMPSON. A.R., MORAN J.M. et SWENSON G.W. [2001] Interferometry and synthesis in radio astronomy, 2nd Ed., J. Wiley & Sons.