RECOMENDACIÓN  UIT-R   BO.1213

DIAGRAMAS  DE  ANTENA  DE  ESTACIÓN  TERRENA  RECEPTORA  DE  REFERENCIA
QUE  DEBEN  DE  UTILIZARSE  EN  LA  REVISIÓN  DE  LOS  PLANES  PARA
EL  SERVICIO  DE  RADIODIFUSIÓN  POR  SATÉLITE  EN  LAS
REGIONES  1  Y  3  ESTABLECIDOS  POR  LA  CAMR  RS-77

(Cuestión UIT-R 93/11)

(1995)

Rec. UIT-R BO.1213

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Resolución N.° 524 invita al UIT-R a estudiar las posibilidades de mejorar la eficacia del Plan de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977) (CAMR RS-77) teniendo debidamente en cuenta los progresos tecnológicos;

b)	que a efectos de planificación del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) es necesario contar con diagramas de referencia de la antena receptora sencillos;

c)	que el actual diagrama de antena de estación terrena receptora para las Regiones 1 y 3 que figura en el Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) ya no es apropiado debido a las mejoras tecnológicas que han experimentado las antenas de TVRO;

d)	que la calidad de funcionamiento de una antena de estación terrena receptora es fundamental para lograr una utilización eficaz del recurso órbita-espectro;

e)	que se dispone de datos sobre mediciones que pueden utilizarse para la mejora del diagrama de referencia de la antena receptora;

f)	que utilizando antenas con el diagrama de radiación más adecuado que pueda lograrse se obtiene la máxima eficacia en la utilización del espectro radioeléctrico y la órbita de los satélites geoestacionarios;

g)	que antenas de estación terrena receptora de diámetro más pequeño que los utilizados en el Plan de la CAMR RS-77 son actualmente muy utilizadas para el SRS en las Regiones 1 y 3 con anchuras de haz más amplias, de hasta 4,

reconociendo

1	que la adopción de un diagrama de antena de estación terrena receptora de referencia a efectos de planificación no impedirá la utilización de antenas receptoras que no tengan dicho diagrama de referencia,

recomienda

1	que para modificar los Planes del SRS en las Regiones 1 y 3 establecidos por la CAMR RS-77, se utilicen los diagramas copolar y contrapolar de antena de 60 cm que aparecen en la Fig. 2, así como sus fórmulas asociadas indicadas en el Anexo 1.

ANEXO  1

FIGURE 1...[D01] = 16.5 CM

## Fórmulas del diagrama de antena

Diagrama copolar :

para	0		

Gco ()    G1    29  –  25 log r	para	m		

Gco ()    29  –  25 log 	para	r		

Gco ()    –  5 dBi	para	b		    70

Gco ()    0 dBi	para	70		    180

Diagrama contrapolar :

Gcontr ()    Gmáx  –  25	para		0		    0,25  0

siendo  0

  3 dB de anchura de haz

para  0,25	0		    0,44  0

Gcontr ()    Gmáx  –  17	para  0,44	0		    0

para	0		    1

Gcontr ()    21  –  25 log 	para	1		

Gcontr ()    –  5 dBi	para	2		    70

Gcontr ()    0 dBi	para	70		     180

En el diagrama de antena de 60 cm que se utiliza como referencia para la replanificación, se aplican los siguientes parámetros:

Copolar :

Gmáx	  35,5 dBi

D/	  23,4

m	  3,66

r	  4,04

G1	  13,84 dB

b	  10 (34/25)

Contrapolar :

0	= 2,96

1	= 4,73

2	 10,96

En la Fig. 2 se representa el diagrama de antena correspondiente.

FIGURE 2...[D02] = 15.5 CM