РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BO.1213-1

Эталонная диаграмма направленности приемной антенны земной станции
для радиовещательной спутниковой службы
в полосе частот 11,7−12,75 ГГц

(Вопрос МСЭ-R 73/6)

(1995-2005)

Сфера применения

Настоящая Рекомендация предназначена для установления эталонных диаграмм направленности земных станций в плоскости основной поляризации и плоскости кросс-поляризации для радиовещательной спутниковой службы (РСС) в полосе частот 11,7−12,75 ГГц.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что общая эталонная диаграмма направленности антенны была использована на ВКР-97 и ВКР-2000 для пересмотра плана радиовещательной спутниковой службы (РСС) в Районах 1 и 3;

b)	что эта же самая эталонная диаграмма направленности антенны была использована на
ВКР-03 для пересмотра содержащихся в Приложении 30 к РР критериев внутри- и межрайонного совместного использования частот, а также совместного использования частот между службами и внутри них;

c)	что данные измерений приемных антенн РСС подтверждают ту же самую эталонную диаграмму направленности антенны1;

d)	что эта же самая эталонная диаграмма направленности антенны может быть полезной для совместного использования частот между службами − между РСС и другими службами − и в других целях координации,

рекомендует,

1	чтобы диаграммы направленности антенны в плоскости основной поляризации и плоскости кросс-поляризации, задаваемые формулами, предоставляемыми в Приложении 1, были признаны в качестве эталонных диаграмм направленности антенн земных станций для РСС в полосе частот 11,7−12,75 ГГц.

Приложение 1

Формулы для диаграммы направленности антенны:

Эти формулы действительны для D/λ ≥ 11:

Диаграмма направленности в плоскости основной поляризации:

Gco(ϕ) = Gmax − 2,5 × 10−3Dλϕ2	для	0			<	m,

где:

ϕm = λDGmax  − G10,0025

Gmax=10 logηπDλ2

G1 = 29 – 25 log r, и ϕr  = 95λD

Gco ()  G1	для	m		 < r

Gco ()  29 – 25 log 	для	r		b,	где b = 10(34/25)

Gco ()  –5 дБи	для	b		  70

Gco ()  0 дБи	для	70		  180

Диаграмма направленности в плоскости кросс-поляризации:

Gcross ()  Gmax – 25	для	     0     0,25  0,

где        0  = 2 λD30,0025

 3 дБ (ширина луча)

Gcross(ϕ) = Gmax − 25 + 8ϕ − 0,25 ϕ00,19 ϕ0 	для 0,25	0		  0,44 0

Gcross ()  Gmax – 17	для 0,44	0		  0

Gcross () = Gmax – 17 + Cϕ−ϕ0ϕ1−ϕ0	для	0 	≤ 	 < 1, где ϕ1=ϕ0210,1875

и C = 21 – 25 log(1) – (Gmax – 17)*

Gcross ()  21 – 25 log 	для	1		 < ,	где  = 10(26/25)

Gcross ()  –5 дБи	для	2		  70

Gcross ()  0 дБи	для	70º		  180º,

где:

D:	эквивалентный диаметр антенны

:	длина волны, выраженная в той же единице измерения, что и диаметр

:	угол отклонения от оси антенны относительно электрической оси

η:	кпд антенны.

Примеры:

Для эталонной диаграммы направленности антенны диаметром 60 см, использованной на ВКР-03 для пересмотра содержащихся в Приложении 30 к РР критериев совместного использования частот между районами/службами, применяются следующие параметры:

Плоскость основной поляризации:

Gmax	  35,5 дБи

η	=  0,65

D/	  23,4 (предполагаемая частота 11,7 ГГц)

m	  3,98

r	  4,06

G1	  13,78 дБ

b	  10 (34/25)

Плоскость кросс-поляризации:

0		=  2,96º

1		=  4,73º

2		  10,96º

C		=  –14,36 дБ

Соответствующая эталонная диаграмма направленности антенны приведена на рис. 1.

Для эталонной диаграммы направленности антенны диаметром 45 см, использованной на ВКР-03 для пересмотра содержащихся в Приложении 30 к РР критериев совместного использования частот между районами/службами, применяются следующие параметры:

Плоскость основной поляризации:

Gmax	=  33,3 дБи

η	=  0,65

D/	=  18,3 (предполагаемая частота 12,2 ГГц)

m	=  5,15°

r	=  5,19°

G1	=  11,12 дБ

b	=  10(34/25)

Плоскость кросс-поляризации:

0 =  3,79°

1 =  6,04°

2 =  10,96°

C =  –14,83 дБ

Соответствующая эталонная диаграмма направленности антенны приведена на рис. 2.

_________________

1	Следует отметить, что измерения антенн были выполнены на антеннах с одним облучателем.

*	Значение C должно быть меньше 0 для любого сочетания кпд антенны (η) и D/λ.