____________________РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R BO.1443-1

Эталонные диаграммы направленности антенн земных станций рсс, предназначенные для использования в ходе оценки помех в полосах частот,
затрагиваемых приложением 30* рр, включая нгсо спутники

(Вопрос МСЭ-R 93/11)

(2000-2002)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая

a)	что при разработке Планов РСС для антенн земных станций РСС использовались эталонные диаграммы направленности ГСО РСС приемных антенн, приведенные в Дополнении 5 к Приложению 30 РР, и существует эталонная диаграмма излучения, которая описывает огибающую боковых лепестков;

b)	что такие эталонные диаграммы направленности необходимы при вычислении помех в сетях, включающих стационарные или перевозимые РСС приемники и ГСО спутники, для гарантии соответствующей защиты, предусмотренной Планами РСС;

c)	что при наличии множества источников помех, положение которых существенно меняется во времени, уровень неизбежно принимаемых помех зависит и от провалов, и от пиков диаграммы усиления антенны земной станции РСС, испытывающей действие помех;

d)	что для оценки помех, создаваемых НГСО системами ФСС, необходимо знать соответствующие эталонные диаграммы направленности антенн земных станций РСС;

e)	что для упрощения компьютерного моделирования помех эталонные диаграммы направленности должны охватывать все внеосевые углы от 0° до ±180° во всех плоскостях;

f)	что эталонные диаграммы направленности должны соответствовать результатам измерений для широкого диапазона антенн земных станций РСС;

g)	что целесообразно определит различные эталонные диаграммы направленности для различных размеров антенн;

h)	что некоторые характеристики диаграмм могут быть важны при моделировании помех от НГСО спутников, например, в случае малых антенн со смещенным питанием,

рекомендует,

1	чтобы для расчета помех, создаваемых НГСО ФСС спутниками в антеннах земных станций РСС, использовались эталонные диаграммы направленности антенн земных станций, описанные в Приложении 1;

2	что для преобразования относительных углов азимута и места рассматриваемого НГСО спутника в ту систему координат, которая используется для описания трехмерных диаграмм направленности антенн, должна использоваться методология, описанная в Приложении 2;

- 335 -

3	что следующие примечания следует рассматривать как часть настоящей Рекомендации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В вычислениях помех от НГСО спутников может потребоваться рассматривать кроссполяризационную диаграмму направленности. Этот вопрос требует дальнейших исследований.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Настоящая Рекомендация основана на результатах измерений и анализа параболических антенн. Если будут разработаны или рекомендованы к использованию в РСС новые антенны земных станций, то эталонные диаграммы направленности, приведенные в настоящей Рекомендации, должны быть соответствующим образом изменены.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Эталонные диаграммы направленности антенн РСС

Для 11 £ D/l £ 25,5

Gϕ=Gmax− 2,5 × 10−3 Dϕλ2	для		0	   m

Gϕ=G1		для		m	   95l/D

Gϕ=29−25 logϕ	для		95l/D	   36,3

Gϕ=−10		для		36,3°	   50

для 56,25°    123,75°

Gϕ=M1 · logϕ−b1	для	50° £ j < 90°

Gϕ=M2 · logϕ−b2	для	90° £ j < 180°,

где:

M1=2+8 · sinθlog9050	и	b1=M1 · log50+10,

где:

M2=−9−8 · sinθlog18090	и	b2=M2 · log180+17

для 0° £ q < 56,25° и 123,75° £ q < 180°

Gϕ=M3 · logϕ−b3		для	 50 £  < 120

Gϕ=M4 · logϕ−b4		для	120 £  < 180,

где:

- 336 -

M3=2+8 · sinθlog12050	и	b3=M3 · log50+10,

где:

M4=−9−8 · sinθlog180120	и	b4=M4 · log180+17

для 180° £ q < 360°

Gϕ=M5 · logϕ −b5	для	 50 £  < 120

Gϕ=M6 · logϕ −b6	для	120 £  < 180,

где:

M5=2log12050	и	b5=M5 · log50+10,

где:

M6=−9log180120	и	b6=M6 · log180+17,

где:

D:	диаметр антенны

:	длина волны, выраженная в тех же единицах, что и диаметр

:	внеосевой угол антенны относительно оси главного луча (градусы)

:	плоский угол антенны (градусы) (азимут 0° в горизонтальной плоскости).

Gmax = 20logDλ + 8,1 дБиG1 = 29−25 log95 λD дБиϕm = λD Gmax − G10,0025 градусы.

Для 25,5 < D/l £ 100

G()  Gmax – 2,5 × 10–3 (D)2	дБи	для		0	   m

G()  G1				для		m	   (95D)

G()  29 – 25 log 		дБи	для		(95D)	   33,1

G()  –9			дБи	для		33,1	   80

G()  – 4			дБи	для		80	   120

G()  –9			дБи	для		120	   180,

где:

- 337 -

Gmax  20 log (D/l)  8,1	дБи

G1  29 – 25 log (95l/D)	дБи

m  (/D) Gmax − G10,0025.

Для D/l > 100

G()  Gmax – 2,5  10–3 (D)2	дБи	для	      0	   m

G()  G1					для	    m	   r

G()  29 – 25 log 		дБи	для	     r	   10

G()  34 – 30 log 		дБи	для	    10	   34,1

G()  –12				дБи	для	 34,1	   80

G()  –7				дБи	для	    80	   120

G()  –12				дБи	для	  120	   180,

где:

Gmax = 20 log (D/λ) + 8,1 дБиG1 = −1 + 15 log (D/λ) дБиϕm = (D/λ) Gmax − G10,0025ϕr = 15,85 (D/λ)−0,6градусы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Геометрические преобразования, используемые 
с трехмерной моделью антенны

# 1	Введение

В настоящем Приложении описывается вспомогательная орбитальная геометрия, которая должна использоваться в случае применения трехмерных диаграмм направленности антенн. Позиция рассматриваемого НГСО спутника определяется в той же системе координат, что и диаграмма антенны. Для того чтобы иметь возможность использовать эту трехмерную модель при расчете помех от НГСО спутников, необходимо преобразовать углы азимута и места мешающего спутника во внеосевые и плоские углы, на которых основана трехмерная модель.

# 2	Вычисление внеосевого угла

На рисунке 1 Р – положение ГСО земной станции, N – положение НГСО спутника, а S – пересечение плоскости II (определена ниже) и оси основного луча приемной земной станции.

Этапы построения:

- 338 -

Этап 1:		Провести через точку Р плоскость I, касательную к поверхности Земли.

Этап 2:		Провести через точку N плоскость II, перпендикулярную плоскости I и перпендикулярную проекции оси луча ГСО на плоскость I.

Этап 3:		Соединить точки.

На рисунке 1 А – проекция N, а В – проекция S на плоскость I; S – пересечение оси луча и плоскости II, С – точка на SB такая, что NC параллелен АВ.

Предполагаемые входные параметры таковы:

–	, угол места ГСО спутника в точке P (0  угол места(ГСО)  90°).

–	, изменяющийся во времени угол места НГСО спутника в точке Р (0  угол места(НГСО)  90°).

–	, изменяющийся во времени относительный азимут НГСО спутника в точке Р (угол, отложенный по часовой стрелке, считается положительным, –180°  азимут  180°).

–	Расстояние PN от земной станции до НГСО спутника.

(ПРИМЕЧАНИЕ . – Поскольку задачей является определение углов, которые зависят только от соотношения расстояний, само по себе расстояние не имеет значения, но PN используется в качестве опорного значения, так как его при необходимости можно вычислить (например при определении потерь распространения).)

–	Из рассмотренных построений видно, что углы , , , ,  и  являются прямыми.

Для данного первого этапа требуемым выходным параметром является:

–	 – внеосевой угол направления на НГСО спутник.

Из известных решений для треугольников:

PA		PN cos(

NA		PN sin(  CB

AB		PA sin(  NC

PB		PA cos(

SB		PB tan(

PS		PB sec(

NS		(NC2+(SB–CB)2)

	arccos((PN2  PS2 – NS2)/(2 PN PS))

- 339 -

# 3	Вычисление плоского угла

Предполагается, что эталонная плоскость (соответствующая   0) расположена на стандартной установке запитываемой со сдвигом антенны, в которой сигнал подводится к нижнему краю антенны. Ожидается, что такая установка будет применяться в большинстве антенн такого типа. При использовании других установок эталонная плоскость будет иной.

Для второго этапа вычислений повернем плоскость II вокруг оси NC так, чтобы результирующая плоскость III стала перпендикулярной оси луча ГСО станции. Пусть G – точка пересечения плоскости III и оси, ND и GE перпендикулярны к пересечению плоскости I и плоскости III, PGH – эталонная плоскость антенны, А – вертикальная проекция НГСО спутника на плоскость I (см. рисунок 2).

Известны следующие параметры:

–	, угол места ГСО спутника в точке P	(  из предыдущего построения).

–	 внеосевой угол	(  вычислен из предыдущего построения).

–	Расстояние PN от земной станции до НГСО спутника, описанное ранее.

–	Расстояние NA из предыдущего построения.

–	Из рисунка  и  – прямые углы,     p/2 –  и ND  CE.

Требуемым выходным параметром является:

( –) – плоский угол НГСО спутника относительно плоскости под углом в ноль градусов модели антенны (плоскость PGN, соответствующая стандартной конструкции подачи питания к нижнему краю антенны со сдвигом).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Для данной стандартной ориентации продолжение плоскости под углом в ноль градусов охватывает локальный горизонт в точке Р и не параллельна дуге ГСО в точке полезного спутника.

Как и выше, из обычных расчетов для плоских треугольников:

- 340 -

NG		PN sin()

GE		PG tan()

ND		NA cosec()  NA sec()

	arcsin((GE – ND)/NG)  – .

# 4	Условные обозначения квадрантов

Внеосевой угол  и плоский срезанный угол , а также их производные должны быть непрерывными на границах квадранта, учитывая, что, поскольку плоские срезанные углы трехмерной модели антенны определяются в диапазоне между 0 и 180, будет существовать переход, например, от отрицательного внеосевого угла в плоскость сразу выше 0°. Это показано на рисунке 4, отвечающем ситуации, в которой НГСО спутник виден под меньшим углом места, чем ГСО спутник. Такой переход в рассматриваемом примере возникает вблизи относительного угла азимута ±60. На рисунке 3 показана дополнительная ситуация – НГСО спутник виден под большим углом места, чем ГСО спутник. На обоих рисунках относительный азимут непрерывно изменяется. На каждом рисунке показаны необходимые уточнения для вычисленных внеосевых и плоских срезанных углов, требуемые для соответствия квадранту и непрерывным ограничениям.

Поправки для непрерывности и диапазона:

- 341 -

–	Внеосевой угол :

  		для –180  азимут < 180

–	Плоский угол :

 180  	для –180  азимут < 0

 – 		для 0  азимут < 180.

На этом примере показан внеосевой угол 90 в плоском срезанном угле 90 – область перелива энергии сигнала, подводимого со сдвигом – которая возникает при относительном азимуте = 180, т. е. когда НГСО спутник расположен позади ГСО земной станции.

Поправки для непрерывности и диапазона:

–	Внеосевой угол :

  		для –180  азимут < –60

 – 		для –60  азимут < 60

  		для 60  азимут < 180

–	Плоский угол :

 180° – 	для –180  азимут < –60

 – 		для –60  азимут < 0

 180  	для 0  азимут < 60

  		для 60  азимут < 180.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Плоский угол для НГСО спутника, видимого под меньшим углом места, чем ГСО спутник, как правило, будет вычисляться как отрицательный для малых относительных азимутов. Однако, поскольку плоские срезанные углы для отрицательных углов не определяются, для обоих плоских и внеосевых углов необходимо считать дополнительные углы.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Для обеих ситуаций (НГСО спутник выше и ниже ГСО спутника) плоский угол имеет переход на относительном азимуте 0°.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Переходы на азимуте ±60 будут изменяться с изменением углов места ГСО и НГСО спутников. Этот переход определяется довольно просто с использованием соответствующего оператора перехода на .

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Вышесказанное показывает, что в такой конфигурации может встретиться большой лепесток перелива при внеосевом угле 90° в плоскости под углом 90° (например, рассмотрим ситуацию, обратную показанной на рисунке 3, т. е. ГСО под углом 70°, а НГСО – под углом 20°, тогда лепесток перелива возникает при относительном азимуте 180°).

- 342 -

- 343 -

______________

Основополагающие принципы для диаграмм направленности, содержащихся в настоящей Рекомендации, включая методику анализа и построения данных, которая измеряет степень согласия совокупностей данных с рекомендуемой диаграммой, приводятся в Отчете МСЭ-R ВО.2029 – Измерения и связанный с ними анализ диаграммы направленности антенны земной станции РСС. Этот Отчет вместе с наборами исходных данных и развернутыми таблицами, используемыми для проведения графического анализа, содержится на CD-ROM, который можно получить в МСЭ.