RECOMMANDATION  UIT-R  BO.1445

DIAGRAMMES  AMÉLIORÉS  POUR  LES  ANTENNES  D'ÉMISSION  DE  
SATELLITE  AVEC  DÉCROISSANCE  RAPIDE  UTILISÉS  DANS  LE  PLAN  
DE  L'APPENDICE  S30  DU  RR  POUR  LE  SRS  DANS  LES  RÉGIONS  1  ET  3

(Question UIT-R 93/11)

(2000)

Rec. UIT-R BO.1445

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'en vertu de la Résolution 532 (CMR-97) de la Conférence mondiale des radiocommunications, (Genève, 1997), l'UIT-R a été invitée à étudier les possibilités d'améliorer l'efficacité du Plan de l'appendice S30 du RR, en tenant dûment compte des progrès techniques;

b)	que les diagrammes des antennes d'émission de satellites avec décroissance rapide dans le faisceau principal pour les Régions 1 et 3 indiqués dans l'appendice S30 actuel du RR peuvent être améliorés pour tenir compte des progrès techniques;

c)	que l'utilisation d'antennes à diagrammes de rayonnement améliorés permettra d'utiliser plus efficacement le spectre radioélectrique et l'OSG,

reconnaissant

a)	que l'adoption de diagrammes améliorés pour les antennes de satellite avec décroissance rapide dans le faisceau principal n'exclut pas l'utilisation d'autres antennes qui ont été coordonnées ou qui le seront dans l'avenir sur la base de différents diagrammes;

b)	que la prochaine conférence compétente intégrera peut-être ces diagrammes dans l'annexe 5 de l'appendice S30 du RR,

recommande

1	d'utiliser les diagrammes améliorés de l'Annexe 1 pour les composantes copolaire et contrapolaire des antennes de satellites avec décroissance rapide dans le faisceau principal, pour les faisceaux elliptiques avec décroissance rapide, lorsqu'il est nécessaire d'utiliser ces antennes avec décroissance rapide, par exemple dans les études effectuées conformément à la Résolution 532 (CMR-97).

ANNEXE  1

FIGURE  1  [1445-01]

Courbe A:	gain copolaire relatif ΔG=minΔG1,ΔG2 (dB):

où:

ΔG1=−12(ϕϕ0)2	pour 0  (/0)  0,5

ΔG1=−12ϕϕ0−xBminϕ02	pour 0,5  (/0)  1,45ϕ0Bmin+x

ΔG1=−25,3	pour 1,45ϕ0Bmin+x  (/0)  1,45

ΔG1=−22+20 logϕϕ0	pour (0)  1,45

ΔG1=−Gon−axis	après intersection avec la Courbe C

ΔG2=−12ϕϕ02	pour 0    1,58 0

ΔG2=−30	pour 1,58 0    3,16 0

ΔG2=−17,5+25 logϕϕ0	pour   3,16 0

ΔG2=−Gon−axis	après intersection avec la Courbe C

Courbe B:	gain contrapolaire relatif (dB):

−40+40 logϕϕ0−1	pour 0    0,33 0

−33	pour 0,33 0    1,67 0

−40+40 logϕϕ0−1	pour  > 1,67 0

−Gon−axis	après intersection avec la courbe C

Courbe C:	opposé du gain dans l'axe (la Courbe C représentée sur cette Figure correspond au cas particulier d'une antenne avec un gain dans l'axe de 42,773 dBi)

où:

:	angle hors axe (degrés)

0:	ouverture à mi-puissance de la section transversale du faisceau dans la direction considérée (degrés)

Bmin	  0,6 pour les Régions 1 et 3

x=0,5 1−Bminϕ0

On peut calculer la relation existant entre le gain maximal d'une antenne et l'ouverture à mi-puissance à partir de l'expression:

Gmax=27 843a b

dans laquelle:

a et b sont respectivement les angles (degrés) sous-tendus au satellite par le grand axe et le petit axe de la section transversale elliptique du faisceau; on a admis un rendement d'antenne de 55%.