РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BO.1776

Эталонная плотность потока мощности для радиовещательной спутниковой службы в полосе частот 21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3

(Вопросы МСЭ-R 22/6 и 104/6, пункты 6 и 7.1 повестки дня ВКР-07)

(2006)

Сфера применения

С 1 апреля 2007 года вступит в силу распределение радиовещательной спутниковой службе (РСС) в полосе частот 21,4–22,0 ГГц (решение, принятое ВАРК-92, Торремолинос). В настоящей Рекомендации представлено руководство по использованию РСС начиная с 1 апреля 2007 года полосы частот
21,4–22,0 ГГц. В ней рассматривается эталонная п.п.м. РСС на поверхности Земли, применяемая для РСС при изучении вопроса о совместном использовании полосы частот 21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что хотя системы РСС в полосе частот 21,4–22,0 ГГц могут передавать широкополосные РЧ сигналы, тем не менее для компенсирования значительного ослабления в дожде необходима высокая э.и.и.м. либо высокая п.п.м.;

b)	что необходимо стремиться к высокому проценту готовности обслуживания РСС в полосе частот 21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3, с тем чтобы в максимально возможной степени совершенствовать предоставление радиовещательных услуг телевидения высокой четкости (ТВЧ) для обеспечения их более высокой надежности;

c)	что в Резолюции 525 (Пересм. ВКР-03) предусмотрено, что пороговыми величинами для запуска процедуры координации с наземными службами до 1 апреля 2007 года являются
–105 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 1 МГц для углов прихода 25°–90° относительно горизонтальной плоскости на территории любой другой страны, –115 дБ(Вт/м2) для углов прихода 0°–5° относительно горизонтальной плоскости и величины, рассчитанные методом линейной интерполяции между –115 и –105 дБ(Вт/м2) для углов прихода 5°–25°;

d)	что в Резолюции 525 (Пересм. ВКР-03) предусмотрено, что после 1 апреля 2007 года все службы, работающие в настоящее время в полосе частот 21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3, не должны ни создавать вредных помех системам РСС в полосе частот 21 ГГц, ни требовать защиты от помех, создаваемых такими системами;

e)	что в Рекомендации МСЭ-R BO.1659 указывается, что в Районах 1 и 3 ожидается высокий процент готовности обслуживания, составляющий более 99%, благодаря излучению −105 дБ(Вт/(м2· 1 МГц)) в качестве необходимой п.п.м. для компенсирования ослабления в дожде в полосе частот 21,4–22,0 ГГц,

рекомендует,

1	чтобы для компенсации ослабления в дожде и достижения высокого процента готовности обслуживания эталонной п.п.м. на поверхности Земли считалась величина –105 дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)), применяемая для РСС при изучении вопроса о совместном использовании полосы частот
21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В Приложении  1 представлены достижимый ежегодный процент готовности обслуживания в некоторых городах Районов 1 и 3, при принятии величины –105 дБ(Вт/(м2· МГц)) в качестве излучаемой РСС п.п.м. в полосе частот 21,4–22,0 ГГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Для стран, где не происходит сильного ослабления в дожде, в качестве эталонной п.п.м. на поверхности Земли может рассматриваться величина ниже
–105 дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)), применяемая для РСС при изучении вопроса о совместном использовании полосы частот 21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3.

Приложение 1

Достижимая ежегодная готовность обслуживания в некоторых городах Районов 1 и 3 при допущении величины –105 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в качестве п.п.м., излучаемой РСС в полосе частот 21,4–22,0 ГГц

На таблицах 1 и 2, взятых из Рекомендации МСЭ-R BO.1659, представлена достижимая ежегодная готовность обслуживания в некоторых городах Районов 1 и 3 при применении величины
–105 дБ(Вт/(м2· МГц)) в качестве п.п.м., излучаемой РСС в полосе частот 21,4–22,0 ГГц, которая взята из Рекомендации МСЭ-R BO.1659. Допускаются схемы модуляции КФМН, 8-ФМН. Необходимым отношением несущая/шум (C/N) для каждой схемы модуляции являются 7,5 дБ и 10,7 дБ, соответственно, включая запас на аппаратную реализацию и запас на аппаратные потери в спутнике по отношению к ширине полосы шума Найквиста. Расчетный диаметр приемной антенны составил 45 см. На основании данных таблиц можно утверждать, что процент ежегодной готовности обслуживания для городов может достигать от 99,73 до 99,99%.

ТАБЛИЦА 1a

Готовность обслуживания линии вниз РСС в полосе частот 21 ГГц в некоторых городах
в Районе 1, представленная в виде годового процентного отношения

|  |  | Москва | Париж | Стамбул |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол места (градусы) |  | 26,5 | 33,2 | 40,7 |
| п.п.м. (дБ(Вт/(м2 · 1 МГц))) |  | –105,0 | –105,0 | –105,0 |
| Общее отношение несущая/шум (C/N) | 7,5 дБ | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
|  | 10,7 дБ | 99,99% | 99,99% | 99,99% |

ТАБЛИЦА 1b

Готовность обслуживания линии вниз РСС в полосе частот 21 ГГц в некоторых городах
в Районе 3, представленная в виде годового процентного отношения

|  |  | Токио | Сеул | Бангкок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол места (градусы) |  | 38,0 | 44,9 | 73,5 |
| п.п.м. (дБ(Вт/(м2 · 1 МГц))) |  | –105,0 | –105,0 | –105,0 |
| Общее отношение несущая/шум (C/N) | 7,5 дБ | 99,96% | 99,99% | 99,82% |
|  | 10,7 дБ | 99,94% | 99,98% | 99,73% |

________________