Recomendación UIT-R BO.1898 (01/2012)

Valor de la densidad de flujo de potencia necesaria para proteger las estaciones terrenas receptoras del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 contra las emisiones de una estación de los servicios fijo y/o móvil en la banda 21,4-22 GHz

Serie BO Distribución por satélite

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión sonora |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radioastronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2012

UIT 2012

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  BO.1898

Valor de la densidad de flujo de potencia necesaria para proteger
las estaciones terrenas receptoras del servicio de radiodifusión por
satélite en las Regiones 1 y 3 contra las emisiones de una estación
de los servicios fijo y/o móvil en la banda 21,4-22 GHz

(2012)

Cometido

Esta Recomendación proporciona el máximo valor admisible de la dfp para proteger las estaciones terrenas receptoras del SRS en las Regiones 1 y 3 contra las emisiones generadas por una sola estación de los servicios fijo y/o móvil en la banda 21,4-22,0 GHz. Su objetivo es servir de orientación a las administraciones en sus negociaciones bilaterales o multilaterales proporcionando una detallada metodología y el valor obtenido de la dfp.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las emisiones procedentes de estaciones terrenales pueden causar una interferencia que rebasa los niveles admisibles a las estaciones terrenas receptoras del SRS en las Regiones 1 y 3 en la banda 21,4-22,0 GHz;

b)	que para proteger las estaciones terrenas receptoras del SRS en las Regiones 1 y 3 contra la interferencia inaceptable procedente de las estaciones terrenales, es necesario fijar un máximo valor admisible adecuado de la dfp aplicable a las emisiones de una estación terrenal en esta banda,

recomienda

1	que para proteger las estaciones terrenas receptoras del SRS, se utilice un valor de  como máximo nivel admisible de dfp procedente de una sola fuente producida por emisiones de una estación terrenal en la banda 21,4-22,0 GHz;

2	que este valor no se rebase a una altura de 3 m sobre el nivel del suelo en ningún punto del territorio de cualquier otra administración en las Regiones 1 y 3 durante más del 20% del tiempo, calculado de conformidad con la Recomendación UIT-R P.452-14;

3	que las siguientes Notas se consideren parte de la presente Recomendación.

NOTA 1 – El valor de la dfp del recomienda 1 se obtuvo utilizando la metodología que figura en el Anexo 1.

NOTA 2 – La dfp procedente de una sola fuente del recomienda 1 se obtuvo a partir de un valor de I/N combinada = –12,2 dB (correspondiente a un incremento del 6% de la temperatura de ruido del sistema equivalente), suponiendo un número equivalente de 3,3 fuentes de interferencia, cada una de ellas transmitiendo con el máximo valor de dfp procedente de una sola fuente.

NOTA 3 – El valor del recomienda 1 se ha obtenido bajo la hipótesis de que el mínimo ángulo entre la dirección de máxima ganancia de antena de la estación terrena del SRS y la dirección hacia el transmisor interferente es de 10 grados.

NOTA 4 – El valor del recomienda 1 puede utilizarse como límite estricto o como valor umbral para garantizar la protección de la red del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 contra una estación terrenal, según el caso.

Anexo 1

Metodología e hipótesis para calcular el máximo valor admisible de la densidad 
de flujo de potencia necesario para proteger las estaciones terrenas
receptoras del SRS en las Regiones 1 y 3 contra las emisiones 
de una estación terrenal en la banda 21,4-22,0 GHz

Para proteger la estación terrena receptora del SRS, el máximo valor admisible de la densidad de flujo de potencia (dfp) producida por emisiones procedentes de una estación terrenal en la banda 21,4-22,0 GHz viene dado por la ecuación:

(1)

donde:

DFPn:	máximo valor admisible de la dfp para una sola estación terrenal (dB(W/(m2 · 1 MHz)));

Pn = kT × (106):	potencia de ruido de la estación terrena receptora del SRS (dB(W/1 MHz));

S(φmín):	área efectiva de la antena de la estación terrena receptora del SRS (dBm2).

Se ha supuesto que la temperatura de ruido total de la estación terrena receptora del SRS (incluido el ruido de la antena) es de 140 K. Por tanto, la potencia de ruido, Pn, para la estación receptora del SRS se calcula como sigue;

Pn = –228,6 + 10 log(140) + 10 log(106) = –147,1 dB(W/1 MHz)	(2)

La relación I/N admisible procedente de una sola estación terrenal se supone que es –17,4 dB.

S(φmín) se define mediante la siguiente ecuación:

(3)

siendo G(φmín) la ganancia de antena de la estación terrena receptora del SRS en la dirección φmín con respecto al eje del haz principal y en una gama correspondiente de valores φmín, la ganancia de antena es igual a:

(4)

donde se supone que el mínimo ángulo entre la dirección de la máxima ganancia de antena de la estación terrena del SRS y la dirección del transmisor interferente, φmín, para la red de satélites de radiodifusión en la banda 21,4-22,0 GHz es de 10 grados.

Entonces, S(φmín) = –44,2 dBm2 (a 21,7 GHz).

Utilizando estos valores y la ecuación (1), la máxima DFP admisible procedente de una sola fuente se calcula como sigue:

PFDn = –120,4 dB(W/(m2 · 1 MHz))

______________

La dfp procedente de una sola fuente se obtiene a partir de una I/N combinada de –12,2 dB (correspondiente a un incremento del 6% de la temperatura del ruido del sistema equivalente), suponiendo un número equivalente de 3,3 fuentes de interferencia, cada una de ellas transmitiendo con l máximo valor de dfp procedente de una sola fuente.