RECOMMANDATION  450-1

NORMES  D'ÉMISSION  POUR  LA  RADIODIFFUSION  SONORE
A  MODULATION  DE  FRÉQUENCE  EN  ONDES  MÉTRIQUES

(Question 46/10)

(1982)

Rec. 450-1

Le CCIR

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

que, pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 8 (ondes métriques), les normes d'émission suivantes soient utilisées:

# 1.	Emissions monophoniques

1.1	Signal RF

Le signal radiofréquence est constitué d'une porteuse modulée en fréquence par le signal son à transmettre, après préaccentuation, avec une déviation maximale de fréquence égale à:

± 75 kHz ou ± 50 kHz

Note 1. – Dans les pays de l'Europe occidentale et aux Etats-Unis, la déviation maximale est ± 75 kHz. En URSS et dans quelques autres pays européens, la déviation maximale est ± 50 kHz.

1.2	Préaccentuation du signal son

La caractéristique de préaccentuation du signal son est identique à la courbe admittance-fréquence d'un circuit résistance-capacité en parallèle, ayant une constante de temps de:

50 ms ou 75 ms

Note 2. – En Europe, la préaccentuation est de 50 ms. Aux Etats-Unis, elle est de 75 ms.

# 2.	Emissions stéréophoniques

2.1	Système à modulation polaire

2.1.1	Signal RF

Le signal RF est constitué d'une fréquence porteuse modulée par un signal en bande de base, appelé en pareil cas «signal multiplex stéréophonique», la déviation maximale de fréquence étant égale à:

± 75 kHz ou ± 50 kHz (voir Note 1 du § 1)

2.1.2	Signal multiplex stéréophonique

Ce signal est produit comme suit:

2.1.2.1	On constitue un signal M égal à la demi-somme du signal «gauche» A et du signal «droite» B, correspondant aux deux voies stéréophoniques. Ce signal M est préaccentué de la même façon que les signaux monophoniques (voir le § 1).

Note 1. – Ce signal M est un signal «compatible», en ce sens que l'émission stéréophonique peut être reçue avec un récepteur monophonique prévu pour la même déviation maximale de fréquence et la même préaccentuation.

2.1.2.2	On constitue un signal S égal à la demi-différence entre les signaux A et B précités. Ce signal S, préaccentué de la même façon que le signal M, est utilisé pour moduler en amplitude une sous-porteuse à 31,25 kHz; le spectre de la sous-porteuse à modulation d'amplitude est formé de manière que l'amplitude de la sous-porteuse soit réduite de 14 dB et que les composantes spectrales du signal modulant donné soient transformées comme suit:

K

où f est égal à chaque composante de fréquence en kHz.

2.1.2.3	Le signal multiplex stéréophonique est la somme:

–	du signal préaccentué, M,

–	des composantes spectrales latérales qui sont le produit de la porteuse non supprimée à modulation d'amplitude par un signal préaccentué S transformé de plus à partir de la loi K,

–	de la sous-porteuse dont l'amplitude est réduite de 14 dB.

2.1.2.4	L'amplitude des diverses composantes du signal multiplex stéréophonique, par rapport à l'amplitude maximale de ce signal (qui correspond à la déviation maximale de fréquence) est:

–	signal M : maximum 80% (A et B étant égaux et en phase);

–	signal S : maximum 80% (A et B étant égaux et en opposition de phase);

–	sous-porteuse réduite à 31,25 kHz; amplitude résiduelle maximale: 20%.

2.1.2.5	La modulation de fréquence est organisée de manière que les valeurs positives du signal multiplex correspondent à une déviation de fréquence positive de la porteuse principale et les valeurs négatives à une déviation négative de fréquence.

2.2	Système à fréquence pilote

2.2.1	Signal RF

Le signal radiofréquence est constitué par une porteuse modulée en fréquence par un signal en bande de base, appelé dans ce cas «signal multiplex stéréophonique», avec une déviation maximale de fréquence égale à:

± 75 kHz ou ± 50 kHz (voir Note 1 du § 1)

2.2.2	Signal multiplex stéréophonique

Ce signal est formé de la façon suivante:

2.2.2.1	On constitue un signal M égal à la moitié de la somme des signaux «gauche» A et «droite» B correspondant aux deux voies stéréophoniques. Ce signal M est préaccentué de la même façon que les signaux monophoniques (voir § 1) (voir Note 1 du § 2).

2.2.2.2	On constitue un signal S égal à la moitié de la différence des signaux A et B précédents. Ce signal S est préaccentué de la même façon que le signal M. Avec ce signal S préaccentué, on module en amplitude à porteuse supprimée une sous-porteuse à 38 kHz ± 4 Hz.

Note 2. – On obtient le même effet en préaccentuant le signal «gauche» A et le signal «droite» B avant codage. Pour des raisons d'ordre technique, cette procédure est parfois préférée.

2.2.2.3	Le signal multiplex stéréophonique est la somme:

–	du signal M préaccentué,

–	des bandes latérales de la sous-porteuse supprimée modulée en amplitude par le signal S préaccentué,

–	d'un signal dit «signal pilote» dont la fréquence de 19 kHz est exactement la moitié de celle de la sous-porteuse.

2.2.2.4	Les amplitudes des divers signaux composant le signal multiplex stéréophonique, rapportées à l'amplitude maximale de ce signal (qui correspond à la déviation maximale de fréquence) sont:

–	signal M : valeur maximale 90% (ce qui correspond à A et B égaux et en phase);

–	signal S : valeur maximale de la somme des amplitudes des deux bandes latérales: 90% (ce qui correspond à A et B égaux et en opposition de phase);

–	signal pilote: 8 à 10%;

–	sous-porteuse à 38 kHz supprimée; amplitude résiduelle maximale 1%.

2.2.2.5	La phase relative du signal pilote et de la sous-porteuse est telle que, lorsque l'émetteur est modulé par un signal multiplex pour lequel A est positif et B = – A, ce signal coupe l'axe des temps avec une pente positive chaque fois que la valeur instantanée du signal pilote est nulle. La tolérance de phase du signal ne doit pas dépasser ± 3° par rapport à la condition ci-dessus. En outre, lorsque le signal multiplex a une valeur positive, la déviation de la porteuse principale est également positive.

2.2.3	Signal en bande de base dans le cas d'émission de signaux supplémentaires

Dans le cas d'émission, en plus du programme monophonique ou stéréophonique, d'un programme monophonique supplémentaire et/ou de signaux d'informations supplémentaires, et dans le cas d'une déviation maximale de fréquence de ± 75 kHz, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

2.2.3.1	L'insertion du programme ou des signaux supplémentaires dans le signal de bande de base doit permettre la compatibilité avec les récepteurs existants, c'est-à-dire que ces signaux additionnels ne doivent pas détériorer la qualité de réception du programme principal, monophonique ou stéréophonique.

2.2.3.2	Le signal de bande de base est constitué du signal monophonique ou du signal multiplex stéréophonique précédemment décrit dont l'amplitude est au moins égale à 90% de la valeur maximale du signal de bande de base, et des signaux supplémentaires dont l'amplitude maximale est au plus égale à 10% de cette même valeur.

2.2.3.3	Dans le cas d'un programme monophonique supplémentaire, la sous-porteuse et sa déviation de fréquence doivent être telles que la fréquence instantanée correspondante du signal reste comprise entre 53 et 76 kHz.

2.2.3.4	Dans le cas de signaux d'informations supplémentaires, la fréquence de toute sous-porteuse additionnelle doit être comprise entre 15 et 23 kHz ou entre 53 et 76 kHz.

2.2.3.5	En aucun cas, la déviation maximale de la porteuse principale par le signal de base total ne doit dépasser ± 75 kHz.

_________________