Рекомендация МСЭ-R BS.450-4 (10/2019)

Стандарты передачи для звукового ЧМ-радиовещания в диапазоне ОВЧ

Серия BS Радиовещательная служба (звуковая)

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2020 г.

ITU 2020

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BS.450-4

Стандарты передачи для звукового ЧМ-радиовещания в диапазоне ОВЧ

(1982-1995-2001-2019)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены основные технические характеристики аналоговой системы звукового ЧМ-радиовещания в диапазоне 8 (ОВЧ). Следует отметить, что для целей стереофонии всемирным стандартом де-факто стала система с пилот-тоном.

Ключевые слова

Звуковое ЧМ-радиовещание, монофонический, стереофонический, полярная система, система с пилот-тоном, девиация несущей, предыскажение, стереофонический многоканальный сигнал, дополнительные сигналы

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

рекомендует

использовать для звукового ЧМ-радиовещания в диапазоне 8 (ОВЧ) нижеследующие стандарты передачи.

# 1	Монофонические передачи

## 1.1	Радиочастотный (РЧ) сигнал

РЧ-сигнал представляет собой несущую, модулированную по частоте подлежащим передаче звуковым сигналом, прошедшим предыскажение, с максимальной девиацией частоты, равной

±75 кГц или ±50 кГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В западноевропейских странах и Соединенных Штатах Америки максимальная девиация составляет ±75 кГц. В странах бывшего СССР и ряде других европейских странах максимальная девиация составляет ±50 кГц.

## 1.2	Предыскажение звукового сигнала

Характеристика предыскажения звукового сигнала идентична характеристике зависимости проводимости от частоты параллельной резистивно-емкостной цепи с постоянной времени:

50 мкс или 75 мкс.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В Европе постоянная времени предыскажения составляет 50 мкс. В Соединенных Штатах Америки – 75 мкс.

# 2	Стереофонические передачи

## 2.1	Система полярной модуляции

### 2.1.1	РЧ-сигнал

РЧ-сигнал представляет собой несущую, модулированную по частоте сигналом основной полосы частот, в данном случае он называется "стереофонический многоканальный сигнал", с максимальной девиацией частоты, равной

 75 кГц или  50 кГц (см. Примечание 1 в п. 1).

### 2.1.2	Стереофонический многоканальный сигнал

Этот сигнал формируется нижеследующим образом.

2.1.2.1	Сигнал M формируется как равный половине суммы левого сигнала A и правого сигнала B, соответствующих двум стереофоническим каналам. Этот сигнал M проходит предыскажение аналогично монофоническим сигналам (см. п. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – M – это "совместимый" сигнал в том смысле, что стереофоническая передача может приниматься монофоническим приемником, рассчитанным на ту же максимальную девиацию частоты и то же предыскажение.

2.1.2.2	Сигнал S формируется как половина разности между вышеупомянутыми сигналами A и B. Этот сигнал S проходит предыскажение аналогично сигналу M. Предыскаженный сигнал S используется для амплитудной модуляции поднесущей частоты 31,25 кГц; спектр амплитудно-модулированной поднесущей формируется таким образом, что амплитуда поднесущей уменьшается на 14 дБ, а спектральные составляющие данного модулирующего сигнала преобразуются следующим образом:

где f равно каждому частотному компоненту (кГц).

2.1.2.3	Стереофонический многоканальный сигнал представляет собой сумму следующих элементов:

–	предыскаженный сигнал М;

–	спектральные компоненты боковой полосы, которые представляют собой произведение амплитудно-модулированной неподавленной несущей на предыскаженный сигнал S, дополнительно преобразованный по формуле

–	поднесущая с амплитудой, уменьшенной на 14 дБ.

2.1.2.4	Отношения амплитуды различных компонентов стереофонического многоканального сигнала к максимальной амплитуде этого сигнала (которая соответствует максимальной девиации частоты) составляют:

–	сигнал М – максимальное значение 80% (А и В равны и находятся в фазе);

–	сигнал S – максимальное значение 80% (А и В равны и находятся в противофазе);

–	уменьшенная поднесущая частотой 31,25 кГц – максимальная остаточная амплитуда 20%.

2.1.2.5	Частотная модуляция организована таким образом, что положительные значения многоканального сигнала соответствуют положительному значению девиации частоты основной несущей, а отрицательные значения – отрицательному значению девиации частоты.

## 2.2	Система с пилот-тоном

### 2.2.1	РЧ-сигнал

РЧ-сигнал состоит из несущей, модулированной по частоте сигналом основной полосы частот, который в данном случае называется стереофоническим многоканальным сигналом, с максимальной девиацией частоты, равной

75 кГц или 50 кГц (см. Примечание 1 в п. 1).

### 2.2.2	Стереофонический многоканальный сигнал

Этот сигнал формируется нижеследующим образом.

2.2.2.1	Сигнал M формируется как равный половине суммы левого сигнала A и правого сигнала B, соответствующих двум стереофоническим каналам. Этот сигнал M проходит предыскажение аналогично монофоническим сигналам (см. п. 1) (см. Примечание 1 в п. 2).

2.2.2.2	Сигнал S формируется как половина разности между вышеупомянутыми сигналами A и B. Этот сигнал S проходит предыскажение аналогично сигналу M. Предыскаженный сигнал S используется для амплитудной модуляции с подавленной несущей поднесущей 38 кГц ± 4 Гц.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Тот же эффект достигается путем предыскажения левого сигнала A и правого сигнала B перед кодированием. Эта процедура по техническим причинам иногда предпочтительнее.

2.2.2.3	Стереофонический многоканальный сигнал представляет собой сумму следующих элементов:

–	предыскаженный сигнал М;

–	боковые полосы подавленной поднесущей, модулированной по амплитуде предыскаженным сигналом S;

–	пилот-сигнал с частотой 19 кГц, равной точно половине частоты поднесущей.

2.2.2.4	Отношения амплитуды различных компонентов стереофонического многоканального сигнала к максимальной амплитуде этого сигнала (которая соответствует максимальной девиации частоты) составляют:

–	сигнал М – максимальное значение 90% (А и В равны и находятся в фазе);

–	сигнал S – максимальное значение суммы амплитуд двух боковых полос: 90% (соответствует тому, что A и B равны и находятся в противофазе);

–	пилотный сигнал: от 8 до 10%;

–	подавленная поднесущая 38 кГц: максимальная остаточная амплитуда 1%.

2.2.2.5	Относительная фаза пилот-сигнала и поднесущей такова, что когда передатчик модулируется многоканальным сигналом, для которого A положительно, а B = –A, этот сигнал пересекает ось времени с положительным наклоном всякий раз, когда пилот-сигнал имеет нулевое мгновенное значение. Допуск пилот-сигнала по фазе не должен превышать ±3° для указанного выше условия. Кроме того, положительное значение многоканального сигнала соответствует положительному значению девиации частоты основной несущей.

### 2.2.3	Сигнал основной полосы частот в случае передачи дополнительных сигналов

В случае если в дополнение к монофонической или стереофонической программе передаются дополнительная монофоническая программа и/или дополнительные информационные сигналы и максимальная девиация частоты составляет ±75 кГц, должны выполняться нижеследующие дополнительные условия.

2.2.3.1	Вставка дополнительной программы или сигналов в сигнал основной полосы частот должна обеспечивать совместимость с существующими приемниками, то есть эти дополнительные сигналы не должны влиять на качество приема основной монофонической или стереофонической программ.

2.2.3.2	Сигнал основной полосы частот состоит из монофонического сигнала или стереофонического многоканального сигнала, которые описаны выше, с амплитудой не менее 90% от максимально допустимого значения сигнала основной полосы частот и дополнительных сигналов с максимальной амплитудой 10% от этого значения.

2.2.3.3	Для дополнительной монофонической программы поднесущая и девиация ее частоты должны быть такими, чтобы соответствующая мгновенная частота сигнала оставалась в пределах 53–76 кГц.

2.2.3.4	Для дополнительных информационных сигналов частота любой дополнительной поднесущей должна находиться в пределах 15–23 кГц или 53–76 кГц.

2.2.3.5	Ни при каких условиях максимальная девиация основной несущей от общего базового сигнала не может превышать ±75 кГц.

______________

Согласно п. 2.1 РР диапазон 8 составляют частоты от 30 до 300 МГц.