RECOMMANDATION  UIT-R  BS.467*

Caractéristiques techniques des émissions de radiodiffusion
stéréophonique à modulation de fréquence
qu'il convient de contrôler

Système à fréquence pilote

(1970)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

recommande

1	qu'il convient que, en cours d'émission, des appareils de mesure indiquent le taux de modulation en crête de la porteuse principale par:

1.1	la voie principale, M;

1.2	la voie sous-porteuse de stéréophonie, S;

1.3	le signal pilote;

1.4	l'ensemble de tous les signaux prévus dans la Recommandation UIT-R BS.450 émis simultanément;

2	qu'il convient de plus de mesurer les caractéristiques suivantes pendant les périodes d'essai et de réglage:

2.1	réponse amplitude-fréquence de chacune des voies M, A et B;

2.2	distorsion harmonique dans chacune des voies A et B;

2.3	rapport signal/bruit dans chacune des voies A et B;

2.4	affaiblissement diaphonique entre les voies A et B;

2.5	diaphonie due à la voie principale, M, dans la voie sous-porteuse et due à la voie sous-porteuse de stéréophonie, S, dans la voie principale;

2.6	fréquence du signal pilote;

2.7	degré de suppression de la sous-porteuse;

2.8	phase de la sous-porteuse par rapport au signal pilote;

2.9	modulation d'amplitude parasite involontaire totale de la porteuse principale.

*	La Commission d'études 6 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2002 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 44.