RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1117

CARACTÉRISTIQUES  DU  FORMAT  STUDIO  POUR  LES  SYSTÈMES  DE
TÉLÉVISION  AMÉLIORÉE  À  625  LIGNES  DE  FORMAT  16:9 
(D-MAC  ET  D2-MAC,  PALPLUS,  SECAM  AMÉLIORÉ)

(Question UIT-R 42/11)

(1994)

(1994)

Rec. UIT-R BT.1117

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il existe déjà des services de diffusion offrant des programmes au format 16:9;

b)	qu'il existe des propositions visant à introduire de nouveaux systèmes de radiodiffusion télévisuelle à qualité du son ou de l'image améliorée, notamment avec un format élargi;

c)	que la plupart des organismes de radiodiffusion se sont engagés à assurer un service continu à leurs spectateurs dont les installations de réception ne peuvent recevoir que les émissions de Terre;

d)	que de nombreux organismes de radiodiffusion souhaiteront améliorer la qualité de leurs services existants;

e)	que les améliorations des normes de Terre existantes doivent rester compatibles avec les attributions de canal actuelles;

f)	que les améliorations des normes de Terre existantes doivent assurer une très bonne compatibilité de l'image;

g)	que les améliorations essentielles connues qui permettent de fournir des images et des sons meilleurs au moyen d'émissions de télévision améliorée comprennent:

pour l'image	–	un format élargi,

–	une réduction de la diaphonie,

–	l'annulation des images fantômes,

–	une résolution améliorée,

pour le son	–	plusieurs canaux de son numérique;

h)	que jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à décoder de façon absolument satisfaisante les signaux codés PAL et SECAM;

j)	qu'il est souhaitable que les divers formats de production des différentes normes de transmission et d'émission, par exemple, les systèmes MAC/paquets, aient un maximum d'éléments en commun;

k)	que les modifications du format studio/de production et les méthodes d'exploitation peuvent augmenter la compatibilité d'un signal de télévision améliorée, ce qui facilite l'introduction des systèmes améliorés;

l)	que la mise au point d'un format studio amélioré facilitera la conversion vers une qualité TVHD,

recommande

1.	que les organismes qui ont l'intention de produire des programmes en vue d'un service de télévision améliorée adoptent les normes en composantes qui mettent en oeuvre tout ou partie des techniques décrites dans l'Annexe 1,

invite

1.	les administrations à présenter des contributions sur ce sujet afin de parachever la présente Recommandation.

ANNEXE  1

# 1.	Utilisation de systèmes de production classiques à 625 lignes

## 1.1	Format du signal vidéo

### 1.1.1	Systèmes numériques

Il a été procédé à une étude pour déterminer si les systèmes de diffusion au format 16:9, 625 lignes, à savoir aussi bien les systèmes actuels que ceux en projet, rendaient ou rendront nécessaire une modification des normes numériques utilisées en production.

En particulier, on a examiné l'opportunité de porter la fréquence d'échantillonnage à 18 MHz pour la production au format 16:9, 625 lignes.

Compte tenu des spécifications du D-MAC/D2-MAC, des bons résultats escomptés pour le système PALplus et des bons résultats probables d'un système SECAM amélioré, certaines administrations estiment que les Recommandations UIT-R BT.601 et UIT-R BT.656 actuelles sont satisfaisantes pour les productions au format 16:9, 625 lignes pour ces systèmes d'émission. Il n'y a donc pas lieu, dans la situation actuelle en Europe, de mettre au point une nouvelle norme numérique 625 lignes en composantes.

L'Union de radiodiffusion «Asie-Pacifique» (ABU) est d'avis qu'il convient de réexaminer la possibilité de développer les Recommandations UIT-R BT.601 et UIT-R BT.656 pour y inclure la fréquence d'échantillonnage de 18 MHz pour le format 16:9.

### 1.1.2	Systèmes analogiques

L'utilisation de systèmes analogiques en composantes s'est révélée parfaitement satisfaisante pour autant que les signaux soient acheminés par des équipements ayant une largeur de bande supérieure ou égale à celle du système de diffusion à alimenter (Note 1).

Note 1 – Dans un premier temps, certains diffuseurs souhaiteront peut-être utiliser des systèmes analogiques composites en attendant qu'ils puissent s'équiper d'installations numériques en composantes. Dans ce cas, toutes les mesures voulues seront prises pour utiliser de «véritables» méthodes améliorées de codage et de décodage composites.

### 1.1.3	Solution d'un format composite modifié analogique-numérique

Le recours à un format de signal composite modifié est une autre solution qui a été mise en oeuvre. Cette solution exploite la largeur de bande supplémentaire fournie par les formats d'enregistrement magnétoscopique composites numériques D2 et D3 pour fournir une largeur de bande de luminance de 6,6 MHz en PAL équivalant à une ou plusieurs largeurs de bandes d'environ 5 MHz dans un système classique au format 4:3. Cette méthode emploie une nouvelle forme de codage couleur qui offre une protection totale contre les influences réciproques tout en conservant la compatibilité avec les équipements studio PAL existants, avec filtrage de Nyquist pour préserver la qualité de l'image au fil des opérations successives de transcodage des formats en composantes à d'autres formats ou vice versa.

## 1.2	Adaptation du matériel de production classique

### 1.2.1	Caméras

On trouve aujourd'hui couramment sur le marché des caméras à dispositif à couplage de charge (CCD) pouvant passer du format 16:9 au format 4:3 et inversement. Les nouveaux capteurs 16:9 ont la même longueur de diagonale de l'image que les anciens capteurs 4:3. Les objectifs adaptés à ce dernier format peuvent être utilisés sans aucune modification de la plage des focales (ou de l'angle de champ). Le passage au format 4:3 a pour effet de réduire la longueur de la diagonale de l'image et par conséquent l'angle de champ.

On trouve aujourd'hui sur le marché des objectifs pour les caméras de type studio, qui compensent cette réduction de l'angle de champ. Ces objectifs sont munis d'une tourelle d'extension de focale équipée d'un dispositif permettant de réduire le champ de prise de vue proportionnellement au raccourcissement de la diagonale.

Pour le passage d'un format à l'autre, il faut modifier en conséquence les réglages du dispositif d'amélioration de la qualité de l'image pour maintenir la qualité optimale de l'image.

Dans les tubes de caméras, on peut modifier le balayage pour obtenir le nouveau format. Pour que l'objectif conserve la même qualité qu'avec le format 16:9, il faut que la longueur de la diagonale de l'image reste la même. Pour maintenir la qualité optimale de l'image avec le format 16:9, il peut être nécessaire d'optimiser les réglages d'un certain nombre de fonctions de la caméra. Certains de ces réglages peuvent prendre du temps. Si le même jeu de tubes est utilisé pour les deux formats, il est probable que des traces du balayage seront visibles sur l'image.

### 1.2.2	Télécinémas

Pour les télécinémas à spot mobile, les méthodes permettant de passer de l'exploitation en format 4:3 à l'exploitation en format 16:9 et vice versa sont simples: soit on change la fenêtre de balayage (16 mm – Super 16 mm) soit on modifie le format de balayage du télécinéma. On risque de brûler l'élément sensible si le même tube de balayage est utilisé pour les deux formats.

Les modèles modernes de télécinémas à CCD munis d'une barrette de capteurs permettent de passer facilement et de manière fiable du format 4:3 au format 16:9 et inversement. Des blocs optiques distincts ainsi que des dispositifs intégrés de réglage du champ de prise de vue et de travelling optique peuvent être utilisés pour passer des films de n'importe quel format courant.

### 1.2.3	Traitement

Certains équipements tels que les mélangeurs vidéo, les générateurs numériques d'effets vidéo, les générateurs de titres et les systèmes graphiques peuvent être utilisés avec le format 16:9 sans modification aucune du matériel. Seul le logiciel doit être actualisé pour s'adapter à la géométrie du nouveau format de l'image.

### 1.2.4	Magnétoscopes

Pour les magnétoscopes analogiques en composantes, la largeur de bande est d'environ 5,5 MHz. Compte tenu de la modification du format, cela revient à une résolution de quelque 4 MHz dans un système classique au format 4:3. Cette résolution est jugée suffisante pour les systèmes de diffusion améliorés considérés ici. Les magnétoscopes analogiques en composantes actuels peuvent donc être utilisés pour cette application.

Pour les magnétoscopes analogiques en composantes à 720 échantillons par ligne active, la résolution est la même que celle envisagée pour les systèmes de diffusion considérés ici. Les magnétoscopes numériques en composantes sont donc parfaitement adaptés à cette application en Europe.

L'ABU est d'avis qu'il convient d'examiner la possibilité d'adopter 960 échantillons par ligne active.

Pour les enregistreurs numériques composites au format D2 ou D3, on dispose de largeurs de bande supérieures à 8,8 MHz en PAL par signal composite. La largeur de bande vidéo que permet d'obtenir l'utilisation de ces formats dépend de la nature du signal composite modifié décrit au § 1.1.3.

### 1.2.5	Contrôle des émissions

Les écrans de contrôle à tube cathodique (TRC) de format 4:3 peuvent probablement être adaptés pour l'obtention d'une image de format 16:9 «boîte aux lettres». Il faudra probablement procéder à un nouveau réglage de l'écran si cette nouvelle adaptation du balayage est mise en oeuvre.

On trouve aujourd'hui sur le marché des écrans de contrôle pouvant passer d'un format à l'autre. Encore faut-il que ces appareils ne nécessitent pas pour cela un nouveau réglage.

Un oscilloscope de contrôle du profil du signal peut être utilisé pour les deux formats, sans modifications.

# 2.	Conversion à partir de sources de TVHD vers une qualité inférieure

Avec le matériel de TVHD, on dispose d'une source unique dont on peut se servir pour tous les services 16:9 envisagés actuellement, de la télévision améliorée à la haute définition.

Bien que pour les services à définition améliorée, on dispose d'une marge plus que suffisante, cette méthode présente l'avantage de n'exiger sans doute qu'une seule étape pour le renouvellement du matériel. Ainsi, les programmes enregistrés auront une qualité convenant au court terme (TVHD analogique) et au long terme (TVHD numérique) et à des fins de distribution de films 35 mm et d'archivage.

On convertira la source de studio TVHD avec perte de qualité pour l'adapter aux caractéristiques d'entrée des codeurs des systèmes de télévision améliorée. On a déjà mis en oeuvre avec succès une telle méthode de production et de conversion.

L'intérêt qu'il y a à utiliser, pour les services améliorés, des sources de TVHD en studio plutôt que des sources de définition inférieure dépend du calendrier d'installation des équipements de production et de mise en oeuvre des services de TVHD.

Le choix dépend aussi de la gamme de services susceptibles d'utiliser ces programmes, soit pour un service amélioré particulier, soit pour des services à définitions diverses.

# 3.	Méthodes améliorées pour la production de films

L'enregistrement et le stockage sur films conviennent bien aux futures productions de programmes sur écran large.

Pour la production sur film de programmes 625/50 au format 16:9, la solution la plus économique serait d'utiliser la fenêtre d'exposition correspondant au cinéma 16 mm classique (format 1,37:1) et de la réduire par un masque pour une présentation 16:9 sur un écran large. Si on tient essentiellement à la transmission écran large pour la télévision, la prise de vue se fera de préférence avec une caméra Super 16 mm (format nominal 1,66:1) qui permet d'enregistrer l'image sur une plus grande surface du film. Il faudra porter la fenêtre d'exposition de la caméra 16 mm aux dimensions du Super 16 mm et recentrer l'axe de l'objectif. Les caméras 16 mm modernes sont équipées d'un dispositif simple et rapide pour passer du mode de fonctionnement normal au Super 16 mm et vice versa.

Pour être prêt à radiodiffuser ultérieurement des programmes filmés avec les systèmes de télévision de haute qualité (par exemple, TVHD), le meilleur choix serait la production sur film 35 mm. Afin d'adapter le format de l'image enregistrée à une présentation sur récepteurs de télévision 16:9 et 4:3, le principe du «cadrage multiformat» offre un compromis. Les organismes européens de radiodiffusion recourent actuellement à deux solutions pour ces productions de télévision à double usage:

–	soit une fenêtre d'exposition normalisée, au format 1,37:1 (avec masquage des zones situées au-dessus et au-dessous de l'image 16:9);

–	soit une fenêtre d'exposition au format 1,66:1 (avec masquage des zones situées à gauche et à droite de l'image 4:3).

En vue de l'émission 4:3 ou 16:9, on peut choisir la portion d'image désirée au moment du transfert film sur bande.

Voir également les Recommandations UIT-R BR.782, UIT-R BR.783 et UIT-R BR.716.

_________________