RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1117

PARÁMETROS  DEL  FORMATO  DE  ESTUDIO  PARA  LOS  SISTEMAS
DE  TELEVISIÓN  MEJORADA  16:9  DE  625  LÍNEAS
(D-MAC  Y  D2-MAC,  PALPLUS,  SECAM  MEJORADO)

(Cuestión UIT-R 42/11)

(1994)

Rec. UIT-R BT.1117

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que ya hay servicios de radiodifusión que ofrecen programas en formato 16:9;

b)	que existen varias propuestas de introducir nuevos sistemas de difusión de televisión con calidad de imagen y sonido mejorada, y en particular un formato de cuadro más ancho;

c)	que la mayoría de organizaciones de difusión tienen que mantener el servicio que prestan a sus espectadores, basado en televisores equipados sólo para recepción terrenal;

d)	que muchas organizaciones de difusión desearán mejorar la calidad de sus actuales servicios;

e)	que las mejoras de las normas terrenales existentes deberán seguir siendo compatibles con las actuales atribuciones de canal;

f)	que las mejoras introducidas en las normas terrenales actuales deberán conservar una elevada compatibilidad de imagen;

g)	que algunas de las mejoras principales para perfeccionar la imagen y el sonido en emisiones de televisión mejorada son:

imagen	–	formato de cuadro más ancho,

–	menores efectos cruzados,

–	eliminación de imágenes fantasma,

–	resolución mejorada,

sonido	–	sonido digital, multicanal;

h)	que no se ha conseguido una decodificación completamente satisfactoria de señales codificadas PAL y SECAM;

j)	que convendría lograr la máxima uniformidad posible en cuanto a los parámetros del formato de estudio a emplear en diversas normas de transmisión/emisión, por ejemplo los sistemas MAC/paquete;

k)	que introduciendo cambios en el formato y en las prácticas de estudio/producción es posible acrecentar la compatibilidad de una señal de televisión mejorada facilitando así la introducción de sistemas mejorados;

l)	que el establecimiento de un formato mejorado de estudio contribuirá al proceso de conversión ascendente en la TVAD,

recomienda

1.	que las organizaciones que deseen producir programas para televisión realzada adopten normas de componentes basadas en algunas o en la totalidad de las técnicas indicadas en el anexo 1,

invita

1.	a las administraciones a que aporten contribuciones sobre el tema, con miras a completar esta Recomendación.

ANEXO  1

# 1.	Utilización de sistemas de producción convencionales de 625 líneas

## 1.1	Formato de la señal de imagen

### 1.1.1	Sistemas digitales

Se ha examinado la cuestión de si los sistemas de radiodifusión 16:9 de 625 líneas actuales y previstos exigirán cambios en las normas digitales utilizadas para la producción.

En particular, se ha examinado la necesidad de aumentar la frecuencia de muestreo de 18 MHz para la producción de televisión 16:9 de 625 líneas.

Dadas las especificaciones de la norma D/D2-MAC, la calidad prevista del sistema PALplus y las prestaciones probables de un sistema SECAM mejorado, algunas administraciones consideran que las actuales Recomendaciones UIT-R BT.601 y UIT-R BT.656 se adecúan a la producción de televisión de 625 líneas en formato 16:9 para estos sistemas de emisión. Por tanto, en la situación actual europea, no es necesario establecer una nueva norma de componentes digitales de 625 líneas.

La Unión de Radiodifusión «Asia-Pacífico» (ABU) considera que se debe seguir examinando la ampliación de las Recomendaciones UIT-R BT.601 y UIT-R BT.656 a fin de abarcar la frecuencia de muestreo de 18 MHz para la relación de formato 16:9.

### 1.1.2	Sistemas analógicos

Se ha visto que la utilización de sistemas por componentes analógicos es perfectamente adecuada siempre que las señales se encaminen por equipos con anchura de banda mayor o igual a la del sistema de emisión al que atacan (véase la nota 1).

Nota 1 – Entre tanto, algunas entidades de radiodifusión pueden preferir utilizar sistemas de componentes analógicos antes de que puedan transformar sus instalaciones para los componentes digitales. En este caso, deben de adoptarse todas las medidas razonables para utilizar algún tipo de métodos de codificación y decodificación compuestos mejorados y «limpios».

### 1.1.3	Una solución: el formato compuesto digital y analógico

Una alternativa que ya se ha realizado es la utilización de un formato de señal compuesto modificado. Con él se explota la anchura de banda adicional que ofrecen los formatos de grabación compuestos digitales D2 y D3 en cinta de vídeo logrando una anchura de banda de luminancia de 6,6 MHz para el PAL equivalente a unas anchuras de banda de unos 5,0 MHz en un sistema convencional 4:3. El método emplea un nuevo tipo de codificación del color que da libertad absoluta respecto a los efectos transversales, al tiempo que mantiene la compatibilidad con el actual equipo de estudio PAL, y un filtrado de Nyquist para mantener la imagen a lo largo de una transcodificación repetida desde los formatos de componentes y a éstos.

## 1.2	Ajustes en los equipos convencionales de producción

### 1.2.1	Cámaras

Actualmente se han generalizado las cámaras CCD conmutables entre los formatos 16:9 y 4:3. Los nuevos sensores 16:9 tienen la misma diagonal de imagen que la de los antiguos sensores 4:3. Pueden utilizarse lentes para el último formato sin cambiar la gama de la aproximación (o el ángulo de visión). Al cambiar al formato 4:3 se reduce la diagonal de la imagen y, consecuentemente, el ángulo de observación.

Se dispone ya de lentes para cámaras de estudio que compensan esta reducción del ángulo de observación. Estas lentes disponen de una torreta de ampliación de la gama equipada con una unidad para reducir el tamaño de la imagen en la misma relación que se reduce la diagonal.

Al conmutar entre los dos formatos, deben cambiarse de forma correspondiente los ajustes de la unidad de mejora de la imagen para mantener la calidad óptima en ésta.

La exploración de los tubos de cámara puede modificarse para lograr la nueva relación de formato. A fin de mantener el mismo rendimiento de la lente con la relación de formato 16:9, debe mantenerse fija la diagonal de la imagen. Si se desea mantener la calidad óptima de la imagen con el formato 16:9, puede ser necesario optimizar los ajustes de algunas de las funciones de la cámara. Algunos de estos ajustes pueden ser engorrosos. Si se utiliza el mismo grupo de tubos para ambos formatos, es probable que las marcas de exploración sean visibles en la imagen.

### 1.2.2	Telecine

En los telecines de punto móvil, los métodos para conmutar entre funcionamiento 4:3 y 16:9 son sencillos. Se utiliza un cambio de puerta (16 mm – Super 16 mm) o se vuelve a explorar el telecine. Pueden presentarse problemas de «quemado» de la trama visual si se utiliza el mismo tubo de exploración para ambas relaciones.

Los tipos modernos de telecines CCD con un sensor adecuado de grupos de líneas permiten un cambio sencillo y fiable entre los formatos 4:3 y 16:9. Pueden utilizarse bloques ópticos separados junto con circuitos integrados que establecen el tamaño y la aproximación para la reproducción de cualquiera de los diversos formatos actuales de película.

### 1.2.3	Procesamiento

Pueden utilizarse equipos tales como los mezcladores de imagen, generadores digitales de efectos de vídeo (DVE), generadores de captación y sistemas gráficos con el formato 16:9 sin modificar los circuitos. Sólo hay que actualizar el soporte lógico para encajar la geometría del nuevo formato de imagen.

### 1.2.4	Magnetoscopios

Para los magnetoscopios de componentes analógicos, la anchura de banda es de 5,5 MHz. Si se toma en cuenta el cambio de formato de cuadro, el nuevo formato equivaldrá a una resolución de unos 4 MHz en un sistema convencional, con un formato de cuadro de 4:3. Esta resolución se considera suficiente para los sistemas de emisión mejorada examinados aquí. Así pues, pueden utilizarse los actuales magnetoscopios por componentes analógicos en esta aplicación.

En el caso de los magnetoscopios de componentes digitales con 720 muestras por línea activa, la resolución es la misma que la prevista para los sistemas de emisión examinados aquí. En consecuencia, los actuales magnetoscopios por componentes digitales están perfectamente adaptados a esta aplicación en Europa.

La ABU opina que debe considerarse la adopción de un valor de 960 muestras por línea activa.

En el caso de los registradores compuestos digitales D2 y D3, se disponen de anchuras de bandas superiores a 8,8 MHz en PAL para una sola señal compuesta. La anchura de banda de imagen que puede lograrse utilizando estos formatos depende del carácter de la señal modificada compuesta que se describe en el § 1.1.3.

### 1.2.5	Comprobación

Los monitores de imagen con tubos de rayos catódicos de formato 4:3 pueden posiblemente ajustarse para lograr una imagen de formato 16:9 de tipo buzón. Es probable que haya que realinear totalmente el monitor para lograr dicho reajuste de la exploración.

Actualmente se dispone de monitores de imagen conmutables entre los dos formatos. Un requisito de dichos monitores debe ser que no sea necesario volver a alinearlos al conmutar entre formatos.

Puede utilizarse equipo de comprobación de la onda para ambos formatos, sin modificaciones.

# 2.	Conversión descendente a partir de fuentes TVAD

La utilización de equipos TVAD de 1250 líneas da lugar a una fuente única que es posible utilizar para todos los servicios 16:9 actualmente previstos, tanto de televisión mejorada como de alta definición.

Aunque para los servicios de definición realzada esta circunstancia podría proporcionar considerablemente más «margen» del requerido, la ventaja de esta método es que probablemente sólo será necesario reequipar los aparatos una vez. Así, los programas grabados tendrían también una calidad adecuada para la TVAD analógica a corto plazo y a largo plazo (por ejemplo, los sistemas digitales), así como para la distribución y archivado de película de 35 mm.

La fuente de estudio TVAD sería retroconvertida para adecuarla a las necesidades de entrada de los codificadores de los sistemas de TV realzada. Este método de producción y conversión descendente ha sido ya implementado con éxito.

Las ventajas de utilizar fuentes de estudio TVAD para servicios realzados frente a otras fuentes de más baja definición, dependerán del tiempo que abarque la instalación de las facilidades de estudio y la implementación de los servicios TVAD.

La elección puede estar también influida por la gama de servicios a los que probablemente, tarde o temprano, irán destinados los programas, es decir, la prestación de un único servicio mejorado o de servicios con diversos grados de definición.

# 3.	Métodos de producción de películas mejorados

La película constituye un soporte de grabación y almacenamiento adecuado para la futura producción de programas de pantalla ancha.

Para la producción de programas 625/50 con cuadro 16:9 sobre película, la solución más eficaz en términos de costes sería adoptar la apertura standard de cámara de 16 mm con formato de cuadro 1,37:1 y reducirla mediante plantilla a una presentación 16:9 en pantalla ancha. Si el objetivo principal fuese la transmisión en pantalla ancha para televisión sería preferible utilizar, para la captación de imágenes, el formato Super 16 mm con un formato de cuadro nominal de 1,66:1, ya que este formato permite grabar en película una mayor superficie de imagen. Esta apertura standard de cámara de 16 mm tendría que ser transformada en Super 16 mm, y habría que centrar de nuevo el eje de la lente.

Para poder difundir en el futuro programas en película mediante sistemas de televisión de mayor calidad (por ejemplo, TVAD), la mejor elección sería la película de 35 mm. Una solución intermedia que permitiría adaptar el formato de imagen grabado para ser proyectado en receptores TV de 16:9 y 4:3 sería el denominado «rodar y proteger» (shoot and protect). En la actualidad, las organizaciones de difusión europeas se sirven, para la producción de películas en esta doble vertiente, de una de estas dos posibilidades:

–	o bien la apertura de cámara tipo «Academy», con formato de cuadro 1,37:1 (protegiendo las zonas por encima y por debajo de la zona 16:9);

–	o bien una apertura de cámara de formato 1,66:1 (protegiendo las zonas situadas a ambos lados de la zona central 4:3).

La selección de la superficie de imagen deseada para transmisión 16:9 ó 4:3 puede efectuarse en la etapa de transferencia de película a cinta.

Véanse también las Recomendaciones UIT-R BR.782, UIT-R BR.783 y UIT-R BR.716.

_________________