RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1203*

Besoins des usagers en matière de systèmes génériques
de codage à réduction de débit binaire des signaux
de télévision numérique (TVDN, TVDA, TVHD)
pour un système de télévision de bout en bout

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les techniques de codage à réduction de débit binaire progressent rapidement;

b)	que le codage à réduction de débit binaire de signaux numériques de télévision à définition normale, à définition améliorée et à haute définition (TVDN, TVDA et TVHD) sera largement utilisé dans divers domaines comme la production en studio, les applications de contribution, de distribution primaire et secondaire et la diffusion par voie hertzienne de Terre ou par satellite;

c)	qu'on utilisera d'un bout à l'autre d'une chaîne de radiodiffusion un certain nombre de codecs placés en série, ce qui provoquera une dégradation de la qualité de l'image;

d)	que la Recommandation UIT-T J.81 est déjà appliquée aux codecs pour le reportage d'actualités par satellite, la contribution et la distribution primaire;

e)	qu'il serait utile de disposer d'un codage générique (c'est-à-dire de même type) avec réduction du débit binaire pour les diverses applications pour autant que ces applications présentent un très grand nombre de caractéristiques communes;

f)	qu'il faut rechercher une interopérabilité entre les différents formats vidéo et les différents supports de diffusion;

g)	que des systèmes de radiodiffusion analogiques et numériques coexisteront pendant une certaine période de transition,

recommande

1	d'utiliser, dans la mesure du possible, d'un bout à l'autre de la chaîne de radiodiffusion, le même format ou des formats de signaux d'image proches;

2	d'utiliser le même format de signaux d'image en entrée et en sortie pour le codage et le décodage;

3	d'utiliser dans la mesure du possible la même méthode de codage ou des méthodes proches pour la diffusion par voie hertzienne de Terre ou par satellite et pour la distribution secondaire afin de minimiser le coût du récepteur et la dégradation de la qualité de l'image;

4	d'utiliser, dans la mesure du possible, un codeur qui permette que des paramètres fixes utilisables dans les opérations de codage ultérieures, par exemple, informations relatives au mouvement, soient chargés dans les codecs situés en aval;

5	d'utiliser une interface simple entre les différents codecs;

6	d'utiliser pour les signaux composites et les signaux en composantes une méthode de codage sans altération perceptible de la qualité de l'image,

recommande en outre

1	d'utiliser les valeurs figurant dans le Tableau 1 pour l'entrée du codeur et la sortie du décodeur;

2	de respecter les spécifications fonctionnelles et opérationnelles décrites dans le Tableau 4;

3	d'examiner les avantages, facilité d'exploitation, coût des équipements, qualité de l'image, que présente l'application d'un codage générique à tout ou partie de la chaîne de radiodiffusion.

Annexe 1

TABLEAU  1

Format des signaux pour les codecs

| Points |  | Reportage d'actualités par satellite(1) |  | Contribution | Production en studio | Distribution primaire | Distribution primaire | Voie hertzienne de Terre | Satellite | Distribution secondaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mode 1 | Mode 2 |  |  | Cas 1(2) | Cas 2(3) |  |  |  |
| Nombre d'échantillons par ligne | TVHD TVDA TVDN | Les exemples sont énumérés dans les Tableaux 2 et 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre d'entrelacement | TVHD TVDA TVDN | Format d'entrelacement actuel et passage à un format progressif dans l'avenir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de lignes par image | TVHD TVDA TVDN | Des exemples sont énumérés dans les Tableaux 2 et 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Format couleur | TVHD TVDA TVDN | Traitement 4:2:2 requis |  |  |  | Il convient d'utiliser la norme 4:2:2 pour l'interface numérique On peut utiliser la norme 4:2:0 pour un codage interne |  |  |  |  |
| (1) Mode 1: bonnes conditions de transmission. Mode 2: conditions de transmission médiocres. (2) Cas 1: distribution primaire numérique suivie d'une distribution secondaire ou d'une émission analogiques. (3) Cas 2: distribution primaire numérique suivie d'une distribution ou d'une émission secondaire numériques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  2

Exemples de formats d'image

|  | Environnement à 50 Hz |  | Environnement à 60 Hz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TVHD (16:9) | 1 920  1 152 1 440  1 152 | I I | 1 920  1 035 1 920  1 080 1 920  1 080 1 440  1 080 1 280  720 | I P I I P |
| TVDA (16:9) | 960  576 960  576 720  576 | P I I | 960  483(1) 960  483(1) 720  483(1) | P I I |
| TVDN (4:3) | 720  576 | I | 720  483(1) | I |
| I: balayage entrelacé P: balayage progressif (1) Le nombre de lignes codées peut être de 480 pour des applications d'émission et de distribution secondaire mais il convient de définir le format d'image en utilisant 483 lignes actives. |  |  |  |  |

TABLEAU  3

Limites supérieures indiquées par MPEG-2 pour la densité d'échantillonnage et le taux d'éléments d'image de luminance

| Niveau | Couche |  | Simple | Principal | RAS | Spatial | Elevé 4:2:2 | Elevé 4:2:0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haut | Couche supérieure | Pixels/H Lignes/V Trames/s Vitesse de présentation des pixels(1) |  |  |  |  | 1 920 1 152 60 83,5584 | 1 920 1 152 60 62,6688 |
|  | Couche de base | Pixels/H Lignes/V Trames/s Vitesse de présentation des pixels(1) |  | 1 920 1 152 60 62,6688 |  |  | 960 576 30 19,6608 | 960 576 30 14,7456 |
| Haut-1 440 | Couche supérieure | Pixels/H Lignes/V Trames/s Vitesse de présentation des pixels(1) |  |  |  | 1 440 1 152 60 47,0016 | 1 440 1 152 60 62,6688 | 1 440 1 152 60 47,0016 |
|  | Couche de base | Pixels/H Lignes/V Trames/s Vitesse de présentation des pixels(1) |  | 1 440 1 152 60 47,0016 |  | 720 576 30 10,3680 | 720 576 30 14,7456 | 720 576 30 11,0592 |
| Principal | Couche supérieure | Pixels/H Lignes/V Trames/s Vitesse de présentation des pixels(1) |  |  |  |  | 720 576 30 14,7456 | 720 576 30 11,0952 |
|  | Couche de base | Pixels/H Lignes/V Trames/s Vitesse de présentation des pixels(1) | 720 576 30 10,3680 | 720 576 30 10,3680 | 720 576 30 10,3680 |  | 352 288 30 | 352 288 30 3,04128 |
| Bas | Couche supérieure | Pixels/H Lignes/V Trames/s Vitesse de présentation des pixels(1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Couche de base | Pixels/H Lignes/V Trames/s Vitesse de présentation des pixels(1) |  | 352 288 30 3,04128 | 352 288 30 3,04128 |  |  |  |
| (1) La vitesse de présentation des pixels est donnée en Méga-échantillons par seconde. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexe 2

TABLEAU  4

Spécifications fonctionnelles et opérationnelles des codecs génériques

| Rubrique | RAS Mode 1 | RAS Mode 2 | Contribution | Production en studio | Distribution primaire Cas 1 | Distribution primaire Cas 2 | Voie hertzienne de Terre | Satellite | Distribution secondaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de canaux audio TVHD TVDA TVDN | Minimum 2 Minimum 2 |  | Maximum 8 Maximum 6 |  | Maximum 6 Maximum 6 |  |  |  |  |
| Gamme de débits binaires TVHD TVDA TVDN | Jusqu'à 140 Mbit/s Complément d'étude Jusqu'à 34 ou 45 Mbit/s |  |  |  | Correspond aux débits binaires du RAS et de contribution | Correspond à la distribution secondaire | Jusqu'à 80 Mbit/s Complément d'étude Jusqu'à 15 Mbit/s |  |  |
| Mode de prédiction | I, P |  |  |  | (I, B, P) et (I, P) sont utilisés respectivement en radiodiffusion en différé et en direct |  |  |  |  |
| Qualité de l'image | 12% | 36% | 12% |  | 12% | 18% |  |  |  |
| Compatibilité | Non requise |  |  |  |  | Souhaitée |  |  |  |
| Codage hiérarchique | Non requis |  |  |  |  | Requis uniquement pour le système de dégradation progressive |  |  |  |
| Echelonnabilité | Non requise, toutefois si nécessaire on peut obtenir une qualité moindre avec un convertisseur de normes |  |  |  |  | Souhaitable, nécessaire pour le codage hiérarchique |  |  |  |
| Interopérabilité | Non requise |  |  |  |  | Un décodeur devrait décoder les trains binaires avec n'importe quel format d'image pour la TVDN ou la TVDA ou la TVHD mais pas nécessairement tous |  |  |  |

TABLEAU  4 ( fin)

| Rubrique | RAS Mode 1 | RAS Mode 2 | Contribution | Production en studio | Distribution primaire Cas 1 | Distribution primaire Cas 2 | Voie hertzienne de Terre | Satellite | Distribution secondaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montage |  |  |  | Requis au niveau du train binaire |  |  |  |  |  |
| Flexibilité du débit binaire | Un décodeur devrait décoder les trains binaires à n'importe quel débit binaire décrit au point «Gamme des débits binaires» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retard intrinsèque du codec | Un retard global inférieur à 300 ms serait souhaitable pour des applications interactives avec canal retour |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps de récupération (après une interruption de 50 ms) |  1 s |  |  500 ms |  |  500 ms |  |  |  |  |
| Temps d'acquisition | Le temps d'acquisition est dû essentiellement au temps de décodage et à l'intervalle entre les images I. Il est souhaitable que ce temps d'acquisition soit inférieur à 500 ms |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dissimulation des erreurs | Requise; un décodeur devrait assurer cette fonction et devrait par ailleurs avoir une fonction de signalisation des conditions d'erreur pour les applications en studio |  |  |  | Souhaitable |  |  |  |  |
| Dégradation progressive | Non requise |  |  |  |  | Souhaitable, essentielle pour la réception avec des équipements mobiles et des équipements portatifs |  |  |  |
| Temps de latence pour passer d'un canal à l'autre | Non requis |  |  |  |  | Moins de 550 ms |  |  |  |
| Décalage relatif entre le signal son et le signal image |  2 ms par codec |  |  |  |  |  | A l'étude |  |  |
| I: interimage P: image P B: image B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexe 3

Définition et explication des rubriques énumérées
dans les Tableaux 1, 3 et 4

Codage générique: codage numérique d'images basé sur une famille de méthodes de codage apparentées.

Nombre d'échantillons par ligne: nombre d'échantillons de luminance par ligne active.

Ordre d'entrelacement: 1:1 pour un format progressif, lorsque le signal d'entrée est structuré en images entières. 2:1 pour un format entrelacé lorsque le signal d'entrée est structuré en trames.

Nombre de lignes par image: nombre de lignes actives par image.

Format couleur: rapport entre le nombre d'éléments d'image de luminance et le nombre d'éléments d'image de chrominance coïncidents ou rapport entre les éléments d'image couleur R, G et B.

Nombre de canaux audio: nombre total de canaux son par programme et description des modalités de combinaison de ces canaux pour différentes applications.

Gamme des débits binaires: débit binaire minimal et maximal à la sortie du codeur pour plusieurs formats d'entrée.

Mode de prédiction: type de prédiction utilisé à l'intérieur du codeur; il a une grande incidence sur la qualité d'image maximale que l'on peut obtenir pour les codecs suivants.

Qualité de l'image: résultats de l'évaluation subjective de la qualité de codage et de décodage dans un canal exempt d'erreurs.

Compatibilité: capacité de la syntaxe du flux binaire à permettre le traitement séparé de parties de la totalité du flux binaire dans des codecs situés en aval.

Codage hiérarchique: méthode permettant d'obtenir différents niveaux de résolution côté décodeur.

Echelonnabilité: accès à plusieurs qualités d'image dans un seul et même flux binaire.

Interopérabilité: description du degré de similitude entre différents flux binaires à l'intérieur de la chaîne de radiodiffusion.

Montage: possibilité de monter un programme en tenant compte de la structure des données à la sortie du codeur.

Flexibilité du débit binaire: l'algorithme de codage peut permettre d'utiliser soit un codage à débit binaire constant soit un codage à débit binaire variable.

Retard intrinsèque du codec: retard introduit par l'algorithme de codage/décodage.

Temps de récupération: intervalle de temps entre une interruption physique à l'intérieur de la chaîne de radiodiffusion et le rétablissement de toutes les fonctionnalités.

Temps d'acquisition: le temps d'attente acceptable maximal depuis le début du processus de décodage jusqu'à l'affichage de l'image. Peut influencer le choix de la méthode de codage générique.

Dissimulation des erreurs: possibilité pour le décodeur de réagir de façon bien précise à des signaux d'alarme provenant de la partie «Code correcteur d'erreurs» du décodeur.

Dégradation progressive: pour éviter une dégradation abrupte de la qualité de l'image côté décodeur, la sortie des codeurs échelonnables peut être protégée par différents mécanismes de traitement des erreurs ou par des mécanismes de modulation non uniformes. Les deux méthodes peuvent aussi être combinées.

Saut d'un canal à l'autre: nécessité de passer le plus rapidement possible d'un programme à l'autre.

*	 	La Commission d'études 6 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2003 conformément à la Résolution UIT-R 44.