RECOMMANDATION UIT-R BT.1208

CODAGE  VIDÉO  POUR  LA  RADIODIFFUSION  TÉLÉVISUELLE  NUMÉRIQUE  DE  TERRE

(Question UIT-R 121/11)

(1995)

Rec. UIT-R BT.1208

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre sera mise en service dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques;

b)	que les signaux source correspondant à ce service peuvent être d'une qualité standard ou améliorée, ou encore à haute définition ainsi que d'un format de balayage différent;

c)	que le numérique pourrait permettre la mise en oeuvre, grâce au codage hiérarchique, d'une radiodiffusion télévisuelle «échelonnable»;

d)	qu'il serait peut-être souhaitable d'en assurer la compatibilité avec les formats de balayage des systèmes d'émission de télévision classique;

e)	que le débit binaire maximum disponible est limité par la largeur de bande des canaux (6-8 MHz) dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques;

f)	qu'il est souhaitable que la méthode de compression du débit binaire utilisée pour les émissions de Terre se fonde sur un algorithme de codage générique;

g)	qu'il est souhaitable qu'existe le maximum d'éléments communs entre les systèmes numériques pour des supports d'émission et de distribution secondaire différents (par exemple, à destination des récepteurs à usage domestique);

h)	que la réception dans des conditions défavorables pourrait éventuellement se faire au prix d'une qualité d'image réduite, mais acceptable;

j)	que la réception au moyen d'équipements portables ou mobiles pourrait éventuellement se faire au prix d'une qualité d'image réduite, mais acceptable;

k)	que les méthodes d'évaluation subjective de la qualité des images de télévision sont l'objet des Recommandations UIT-R BT.500, UIT-R BT.710 et UIT-R BT.811,

recommande

1	d'utiliser dans les systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre les normes de codage vidéo exposées dans la Norme ISO/CEI 13818-2 ou la Recommandation UIT-T H.262 (voir à l'Annexe 1 les informations qui ont conduit à la présente Recommandation);

2	de faire en sorte que les paramètres et méthodes de codage génèrent des trains binaires conformes aux ensembles de profils et de niveaux spécifiés dans la Norme ISO/CEI 13818-2 ou la Recommandation  UIT-T H.262.

ANNEXE  1

Considérations sur le choix d'un point conforme à la norme de codage vidéo MPEG-2 
applicable à la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre

La famille de normes de codage vidéo MPEG-2 comprend une méthode de codage et de compression universelle capable de satisfaire, en toute compatibilité, différentes prescriptions de radiodiffusion, ses profils et niveaux élevés étant à même de décoder des profils et niveaux bas. Il est donc possible de choisir un profil et un niveau convenant à un récepteur et pouvant universellement décoder les programmes de TVDN, TVDA et TVHD. En outre, elle continuerait de permettre aux radiodiffuseurs de choisir entre différentes fonctionnalités pour la TVDN, la TVDA et la TVHD en fonction des impératifs et des contraintes techniques et de services propres à chaque lieu de radiodiffusion.

La famille de normes MPEG-2 est présentée au Tableau 1.

TABLEAU  1

Profils et niveaux MPEG-2

| Niveaux | Profils |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Simple 4:2:0 | Principal 4:2:0 | Echelonnabilité SNR 4:2:0 | Echelonnabilité spatiale 4:2:0 | Echelonnabilité élevée 4:2:2 |
| Haut 1920 ´ 1152 | Non défini | 80 Mbit/s | Non défini | Non défini | 100 Mbit/s |
| Haut-1440 1440 ´ 1152 | Non défini | 60 Mbit/s | 60 Mbit/s | 60 Mbit/s | 80 Mbit/s |
| Principal 720 ´ 576 | 15 Mbit/s | 15 Mbit/s | 15 Mbit/s | 15 Mbit/s | 20 Mbit/s |
| Bas 352 ´ 288 | Non défini | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | Non défini |

Il est actuellement envisagé de faire reposer la fourniture de services de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre à définition standard – TVDN – et à définition améliorée – TVDA – et à définition de services multiprogramme sur les combinaisons Profil principal/Niveau principal et Profil d'échelonnabilité SNR/Niveau principal. Pour les services de TVHD – haute définition – on envisage les combinaisons suivantes: Profil principal/Haut niveau et Haut niveau-1440 ainsi que Profil d'échelonnabilité spatiale/Haut niveau-1440.

Pour qu'un récepteur de télévision puisse décoder tous ces différents services de télévision, il doit être pourvu des fonctions des profil et niveau les plus hauts proposés pour ces services, d'où le choix pour le décodeur de téléviseur universel de la combinaison Profil d'échelonnabilité spatiale – Haut niveau comme point conforme à la norme MPEG-2.

Cette combinaison permet en effet de décoder tous les niveaux inférieurs du profil en question ainsi que tous les niveaux des profils d'échelonnabilité SNR, principal et simple; il paraît toutefois peu vraisemblable qu'une fonctionnalité au profil simple ou au niveau bas à tous les profils présentent de l'intérêt pour la radiodiffusion. La zone ombrée du Tableau 1 reflète ces considérations.

Comme il n'est pas obligé au niveau du codeur d'utiliser toutes les fonctionnalités permises par la combinaison Profil d'échelonnabilité spatiale – Haut niveau de la norme MPEG-2, il est possible de n'en utiliser qu'un sous-ensemble pour la TVDN, la TVDA ou la TVHD. Des services de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre peuvent ainsi être assurés avec des fonctionnalités différentes.

Le choix d'un point conforme pour le décodeur d'images du récepteur à des profil et niveau aussi hauts que possible offre une grande souplesse aux radiodiffuseurs. En effet, un service de radiodiffusion peut être lancé avec une fonctionnalité très modeste et être amélioré au fur et à mesure des besoins sans que les récepteurs déjà existants aient besoin d'être pris en considération. Il est en outre possible d'utiliser des fonctionnalités différentes (se traduisant par des qualités différentes) suivant l'heure et la nature du programme.

On examinera ci-après les prévisions qui sont faites en ce qui concerne la mise en oeuvre des systèmes de TVDN, de TVDA et de TVHD.

###### TVDN et TVDA

Il ressort des travaux menés dans un grand nombre de pays que les combinaisons envisagées dans le cadre de la norme MPEG-2 sont le Profil principal – Niveau principal et le Profil d'échelonnabilité SNR – Niveau principal, lesquelles se situent à l'intérieur des limites recommandées au Tableau 1. La TVDN et la TVDA peuvent ainsi être décodées par le récepteur universel, objet du projet de proposition. Selon les premières évaluations des simulations de codecs MPEG-2, la qualité de la TVDN est susceptible d'être réalisée à environ 5 Mbit/s et celle de la TVDA aux environs de 9 Mbit/s. Les évaluations devraient se poursuivre étant donné qu'un grand nombre de facteurs influent sur la qualité.

###### TVHD

Selon les pays, les fonctionnalités envisagées pour ce service diffèrent. Ceux qui ne retiennent pas l'échelonnabilité spatiale pourront mettre en oeuvre des codeurs de télédiffusion aux profils inférieurs dans les combinaisons suivantes: Profil d'échelonnabilité SNR ou Profil principal – Haut niveau ou Haut niveau-1440.

On prévoit qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre des services de TVHD, le nombre de combinaisons se réduira dans le courant de 1995 au fur et à mesure des nouvelles simulations et des évaluations de matériel.

Pour de plus amples informations, se reporter à l'Appendice 1.

APPENDICE  1

DE  L'ANNEXE 1

Note sur la norme de décodage des images
pour la radiodiffusion numérique de Terre

Divers pays envisagent sérieusement de mettre en oeuvre dans un proche avenir la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre. Plusieurs offriront toutes ou certaines des qualités possibles de la télévision numérique, c'est-à-dire la TVDN, la TVDA et la TVHD. Si tous semblent s'accorder sur la nécessité d'adopter des codecs vidéo conformes à la famille de normes MPEG-2 de l'ISO/CEI, ils diffèrent sur les combinaisons de profil et de niveau qu'ils envisagent d'utiliser dans le cadre de cette même famille pour assurer des services de télévision de qualité différente ainsi que sur le choix de telle ou telle norme pour un service donné.

L'Union mondiale de radiodiffusion s'est clairement déclarée en faveur de l'utilisation d'une norme pouvant conduire à la conception d'un récepteur de télévision numérique universel qui serait à même de décoder dans n'importe quel pays, des services de télévision numérique de qualité variable.

La famille de normes MPEG-2 de l'ISO/CEI est un instrument idéal pour ce faire, à condition d'y choisir les profil et niveau appropriés.

L'idée est de définir pour chaque profil et chaque niveau certaines fonctionnalités (éléments de syntaxe), choisies à l'intérieur d'un ensemble, vaste mais limité. Les fonctionnalités situées au bas de l'échelle, c'est-à-dire utilisant le plus petit nombre d'éléments de syntaxe disponibles, sont associées à des profils et à des niveaux bas. Plus les profils et les niveaux s'élèvent et plus le nombre de fonctionnalités augmente; des décodeurs de profil et de niveau élevés peuvent ainsi décoder des signaux combinant un niveau identique, mais un profil moins élevé, ou un niveau moins élevé et un profil identique ou moins élevé, d'où l'avantage d'utiliser pour le décodeur une norme combinant des profil et niveau aussi élevés que possible. Etant donné que l'émission, c'est-à-dire le codage, peut se réaliser à n'importe quelle fonctionnalité inférieure que peut décoder le décodeur du récepteur, les radiodiffuseurs sont libres de fournir des services de qualité et de fonctionnalité différentes et ne sont pas limités par les capacités du récepteur. Ils pourraient donc fournir des services susceptibles d'évoluer (d'être améliorés) avec le temps, ainsi que des services pourvus de fonctionnalités différentes dans des pays différents. Plus les profil et niveau choisis pour le décodeur du récepteur seront bas et plus le nombre de fonctionnalités de service parmi lesquelles pourra choisir le radiodiffuseur sera limité.

Il est manifeste que plus les profil et niveau proposés seront élevés et plus compliqué et coûteux, dans un premier temps, sera le décodeur du récepteur. Il convient toutefois de ne pas oublier que, suivant les études de coût des récepteurs qui ont été effectuées (par exemple, en Amérique du Nord), le coût des circuits électroniques, dans le cas d'un récepteur de TVDH, ne représente qu'une petite proportion du coût total du récepteur. En outre, comme les services de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre ne devraient voir le jour que dans plusieurs années, on peut s'attendre à une amélioration des composants à semi-conducteur et à une réduction de leurs coûts. Etant donné, par ailleurs, que les services de télévision numérique ne sont pas encore devenus réalité et que leur durée de vie devrait être longue, la norme devrait prévoir une certaine évolution, de possibles améliorations et ne pas se limiter au court terme.

Il serait peut-être donc judicieux d'envisager d'approfondir la question du nombre d'éléments communs que l'on souhaiterait voir adopter dans les décodeurs d'images des récepteurs de télévision numérique.

_________________