RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1208-1*

Codage vidéo pour la radiodiffusion télévisuelle
numérique par voie hertzienne de terre

(Question UIT-R 31/6)

(1995-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre sera mise en service dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques;

b)	que les signaux source correspondant à ce service peuvent être d'une qualité standard ou améliorée, ou encore à haute définition ainsi que d'un format de balayage différent;

c)	qu'il serait peut-être souhaitable d'en assurer la compatibilité avec les formats de balayage des systèmes d'émission de télévision classique;

d)	que le débit binaire maximum disponible est limité par la largeur de bande des canaux (6-8 MHz) dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques;

e)	qu'il est souhaitable que la méthode de compression du débit binaire utilisée pour les émissions de Terre se fonde sur un algorithme de codage générique;

f)	qu'il est souhaitable qu'existe le maximum d'éléments communs entre les systèmes numériques pour des supports d'émission et de distribution secondaire différents (par exemple, à destination des récepteurs à usage domestique);

g)	que les méthodes d'évaluation subjective de la qualité des images de télévision sont l'objet des Recommandations UIT-R BT.500, UIT-R BT.710 et UIT-R BT.1129,

recommande

1	d'utiliser dans les systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre les normes de codage vidéo exposées dans la Norme ISO/CEI 13818-2 de l'Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale ou la Recommandation UIT-T H.262 avec les contraintes indiquées. (Voir à l'Annexe 2 les informations qui ont conduit à la présente Recommandation.)

Annexe 1

L'utilisation de la norme ISO/CEI 13818-2 pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre est assujettie aux contraintes suivantes.

# 1	Formats vidéo

TABLEAU  1

Contraintes liées aux formats vidéo

| horizontal_ size_value | vertical_size_value | aspect_ratio information | frame_rate_code | progressive_ sequence | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1920 | 1152 | 3 | 3, 6 | 1 | A |
| 1920 | 1152 | 3 | 3, 6 | 0 | B |
| 1920 | 1080 | 1, 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1 | C |
| 1920 | 1080 | 1, 3 | 3, 4, 5 | 0 | D |
| 1920 | 1035 | 3 | 4, 5 | 0 | E |
| 1440 | 1152 | 3 | 3, 6 | 0 | F |
| 1280 | 720 | 1, 3 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 | 1 | G |
| 720 | 576 | 2, 3 | 3, 6 | 1 | H |
| 720 | 576 | 2, 3 | 3, 6 | 0 | I |
| 720 | 480 | 2, 3 | 4, 5 | 0 | J |
| 720 | 480 | 2, 3 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 | 1 | K |
| 720 | 483 | 2, 3 | 4, 5 | 0 | L |
| 720 | 483 | 2, 3 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 | 1 | M |
| 704 | 576 | 2, 3 | 3, 6 | 1 | N |
| 704 | 576 | 2, 3 | 3, 6 | 0 | O |
| 704 | 480 | 2, 3 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 | 1 | P |
| 704 | 480 | 2, 3 | 4, 5 | 0 | Q |
| 640 | 480 | 1, 2 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 | 1 | R |
| 640 | 480 | 1, 2 | 4, 5 | 0 | S |
| 352 | 288 | 2, 3 | 3 | 0 | T |

Tous les profils sont des profils principaux utilisant le niveau principal ou au-dessus.

Un format est un ensemble de valeurs de contrainte dans une rangée horizontale quelconque.

## 1.1	Valeurs codées du Tableau 1

aspect_ratio_information	1  échantillons carrés
	2  format d'écran 4:3
	3  format d'écran 16:9

frame_rate_code	1  23,976 Hz
	2  24 Hz
	3  25 Hz
	4  29,97 Hz
	5  30 Hz
	6  50 Hz
	7  59,94 Hz
	8  60 Hz

progressive_sequence	0  balayage entrelacé
	1  séquence progressive

# 2	Primaires colorimétriques

Valeur colour_primaries 1 Recommandation UIT-R BT.709 5 Recommandation UIT-R BT.470, Système B, G 7 SMPTE 240M (1987)

# 3	Caractéristiques de transfert

Valeur transfer_characteristic 1 Recommandation UIT-R BT.709 4 Recommandation UIT-R BT.470, Système M 5 Recommandation UIT-R BT.470, Système B, G 7 SMPTE 240M (1987)

# 4	Coefficients de la matrice

Valeur matrix_coefficients 1 Recommandation UIT-R BT.709 4 FCC 5 Recommandation UIT-R BT.470, Système B, G 7 SMPTE 240M (1987)

NOTE 1 – Un système de colorimétrie commun est défini dans la Recommandation UIT-R BT.1361.

Annexe 2

Considérations sur le choix d'un point de conformité à la norme de codage vidéo
MPEG-2 du Motion Pictures Expert Group applicable à la radiodiffusion
télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre

La famille de normes de codage vidéo MPEG-2 comprend une méthode de codage et de compression universelle compatible avec différents besoins de la radiodiffusion, ses profils et niveaux élevés étant à même de décoder des profils et niveaux plus bas. Il est donc possible de choisir un profil et un niveau convenant à un récepteur et pouvant universellement décoder les programmes de télévision à définition normale (TVDN), à définition améliorée (TVDA) et à haute définition (TVHD). En outre, elle continuerait de permettre aux radiodiffuseurs de choisir entre différentes fonctionnalités pour la TVDN, la TVDA et la TVHD en fonction des impératifs et des contraintes techniques et de services propres à chaque lieu de radiodiffusion.

La famille de normes MPEG-2 est présentée au Tableau 2.

TABLEAU  2

Profils et niveaux MPEG-2

| Niveaux | Profils |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Simple 4:2:0 | Principal 4:2:0 | Echelonnabilité SNR 4:2:0 | Echelonnabilité spatiale 4:2:0 | Professionnel 4:2:2 |
| Haut 1920  1152 | Non défini | 80 Mbit/s | Non défini | Non défini | 100 Mbit/s |
| Haut-1440 1440  1152 | Non défini | 60 Mbit/s | 60 Mbit/s | 60 Mbit/s | 80 Mbit/s |
| Principal 720  576 | 15 Mbit/s | 15 Mbit/s | 15 Mbit/s | 15 Mbit/s | 20 Mbit/s |
| Bas 352  288 | Non défini | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | Non défini |
| NOTE 1 – Il est admis qu'à des taux de compression très élevés, selon le contenu de l'image, il peut y avoir des défauts visibles. On peut obtenir une meilleure qualité globale si le nombre d'échantillons par ligne est moins élevé, ce qui peut être fait par sous-échantillonnage. |  |  |  |  |  |

Les systèmes mis au point pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre utilisent la combinaison Profil principal/Niveau principal pour les services de TVDN, pour les services de radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre, notamment les services de radiodiffusion télévisuelle multiprogrammes. Pour les services de TVHD, on a choisi le Profil principal et le Niveau haut.

Pour qu'un récepteur de télévision puisse décoder tous ces différents services de télévision, il doit être pourvu des fonctions des profil et niveau les plus hauts proposés pour ces services, d'où le choix pour le décodeur de téléviseur universel de la combinaison Profil principal – Niveau haut comme point de conformité à la norme MPEG-2.

Cette combinaison permet en effet de décoder tous les niveaux inférieurs du profil en question ainsi que tous les niveaux des Profils principal et simple; il paraît toutefois peu vraisemblable qu'une fonctionnalité au Profil simple ou au Niveau bas à tous les profils présente de l'intérêt pour la radiodiffusion. La zone ombrée du Tableau 1 reflète ces considérations.

Comme on n'est pas obligé au niveau du codeur d'utiliser toutes les fonctionnalités permises par la combinaison Profil principal – Niveau haut de la norme MPEG-2, il est possible de n'en utiliser qu'un sous-ensemble pour la TVDN, la TVDA ou la TVHD. Des services de radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre peuvent ainsi être assurés avec des fonctionnalités différentes.

Le choix d'un point de conformité pour le décodeur d'images du récepteur à des profil et niveau aussi hauts que possible offre une grande souplesse aux radiodiffuseurs. En effet, un service de radiodiffusion peut être lancé avec une fonctionnalité très modeste et être amélioré au fur et à mesure des besoins sans que les récepteurs déjà existants aient besoin d'être pris en considération. Il est en outre possible d'utiliser des fonctionnalités différentes (se traduisant par des qualités différentes) suivant l'heure et la nature du programme.

On examinera ci-après les prévisions qui sont faites en ce qui concerne la mise en oeuvre des systèmes de TVDN, de TVDA et de TVHD.

TVDN et TVDA

Pour la majorité des séquences de programme, il est possible d'obtenir une qualité de TVDN équivalente à la qualité PAL, SECAM ou NTSC avec le codage Profil principal/Niveau principal à environ 5 Mbit/s. On peut obtenir un niveau de qualité suffisant pour la TVDA entre 9 et 10 Mbit/s.

TVHD

Différentes fonctionnalités pour ce service de TVHD sont examinées dans différents pays. Il est proposé de mettre en œuvre ce service avec la combinaison Profil principal/Niveau haut.

Pour de plus amples informations, se reporter à l'Appendice 1.

Appendice 1
à l'Annexe 2

Note sur la norme de décodage des images pour la radiodiffusion
télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre

Divers pays envisagent sérieusement de mettre en œuvre dans un proche avenir la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre. Plusieurs offriront toutes ou certaines des qualités possibles de la télévision numérique, c'est-à-dire la TVDN, la TVDA et la TVHD. Si tous semblent s'accorder sur la nécessité d'adopter des codecs vidéo conformes à la famille de normes MPEG-2 de l'ISO/CEI, ils diffèrent sur les combinaisons de profil et de niveau qu'ils envisagent d'utiliser dans le cadre de cette même famille pour assurer des services de télévision de qualité différente ainsi que sur le choix de telle ou telle norme pour un service donné.

L'Union mondiale de radiodiffusion s'est clairement déclarée en faveur de l'utilisation d'une norme pouvant conduire à la conception d'un récepteur de télévision numérique universel qui serait à même de décoder dans n'importe quel pays, des services de télévision numérique de qualité variable.

La famille de normes MPEG-2 de l'ISO/CEI est un instrument idéal pour ce faire, à condition d'y choisir les profil et niveau appropriés.

L'idée est de définir pour chaque profil et chaque niveau certaines fonctionnalités (éléments de syntaxe), choisies à l'intérieur d'un ensemble, vaste mais limité.

Les fonctionnalités situées au bas de l'échelle, c'est-à-dire utilisant le plus petit nombre d'éléments de syntaxe disponibles, sont associées à des profils et à des niveaux bas. Plus les profils et les niveaux s'élèvent et plus le nombre de fonctionnalités augmente; des décodeurs de profil et de niveau élevés peuvent ainsi décoder des signaux combinant un niveau identique, mais un profil moins élevé, ou un niveau moins élevé et un profil identique ou moins élevé, d'où l'avantage d'utiliser pour le décodeur une norme combinant des profil et niveau aussi élevés que possible. Étant donné que l'émission, c'est-à-dire le codage, peut se réaliser à n'importe quelle fonctionnalité inférieure que peut décoder le décodeur du récepteur, les radiodiffuseurs sont libres de fournir des services de qualité et de fonctionnalité différentes et ne sont pas limités par les capacités du récepteur. Ils pourraient donc fournir des services susceptibles d'évoluer (d'être améliorés) avec le temps, ainsi que des services pourvus de fonctionnalités différentes dans des pays différents. Plus les profil et niveau choisis pour le décodeur du récepteur seront bas et plus le nombre de fonctionnalités de service parmi lesquelles pourra choisir le radiodiffuseur sera limité.

En outre, comme les services de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre ne devraient voir le jour que dans plusieurs années, des dispositifs à semi-conducteurs continueront de s'améliorer et les coûts des composants et des équipements continueront de baisser encore quelque temps après le lancement des services. Les normes retenues devraient donc permettre des améliorations et une certaine évolution dans l'avenir et ne pas être limitées par des objectifs à court terme. Il est essentiel que les normes adoptées restent en vigueur pendant longtemps.

*	 	La Commission d'études 6 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2003 conformément à la Résolution UIT-R 44.