Recomendación UIT-R BT.1358-1 (09/2007)

Parámetros de estudio de los sistemas de televisión con exploración progresiva de 625 y 525 líneas

Serie BT Servicio de radiodifusión (televisión)

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión sonora |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radioastronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2010

UIT 2010

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1358-1*

Parámetros de estudio de los sistemas de televisión
con exploración progresiva de 625 y 525 líneas**

(Cuestión UIT-R 1/6)

(1998-2007)

Cometido

En esta Recomendación se definen los parámetros de señal para los sistemas de exploración progresiva de 625 y 525 líneas. Se garantiza la coherencia con los parámetros de señal de la Recomendación UIT-R BT.601 mediante a algunas referencias directas.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se han utilizado los sistemas de exploración progresiva para mejorar los servicios analógicos y para la radiodifusión de televisión digital;

b)	que la señal con exploración progresiva ofrece una resolución vertical y temporal mejorada con respecto a la señal de televisión de definición normalizada (SDTV, standard definition television)1 con entrelazado de 525/625 líneas;

c)	que los valores de los parámetros para los sistemas con exploración progresiva deben tener un máximo de uniformidad con los actuales sistemas de SDTV y de alta definición (TVAD)2;

d)	que los sistemas con exploración progresiva pueden extrapolarse a partir de sistemas de SDTV con entrelazado de 625 y 525 líneas;

e)	que los sistemas con exploración progresiva de 525/625 líneas pueden interpolarse a partir de sistemas de televisión de alta definición que englobarán parámetros de colorimetría unificados acordados internacionalmente;

f)	que los dos métodos anteriores darían lugar a sistemas con distintos parámetros, por ejemplo con respecto a la colorimetría y a las señales de sincronismo,

recomienda

1	que en los sistemas de SDTV de exploración progresiva de 625 y 525 líneas se utilicen los siguientes parámetros obtenidos a partir de los sistemas de SDTV de televisión entrelazada convencional.

Anexo  1

Valores de los parámetros de la señal en los sistemas de exploración progresiva SDTV 625/50/P y 525/59,94/P obtenidos a partir
de los sistemas normalizados SDTV con entrelazado
de 625 y 525 líneas

# 1	Conversión optoelectrónica

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Parámetro | 625/50/P | 525/59,94/P |
| 1.1 | Coordenadas de cromaticidad, CIE 1931(1) | Véase 3.6.1 de la Rec. UIT-R BT.601 |  |
| 1.2 | Coordenadas de cromaticidad admitidas en el caso de señales primarias iguales – Blanco de referencia ER  EG  EB | Véase 3.6.2 de la Rec. UIT-R BT.601 |  |
| 1.3 | Características de la transferencia optoelectrónica antes de la precorrección no lineal | Véase 3.6.3 de la Rec. UIT-R BT.601 |  |
| 1.4 | Características de la transferencia optoelectrónica global en la fuente | Véase 3.6.4 de la Rec. UIT-R BT.601 |  |
| (1) Las coordenadas de cromaticidad especificadas son las que se utilizan actualmente en los sistemas de SDTV con entrelazado de 625 y 525 líneas. |  |  |  |

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R BT.1361 (Colorimetría unificada a escala mundial y características relativas a los futuros sistemas de televisión y presentación de imágenes).

# 2	Características de la imagen y la exploración

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetro | 625/50/P | 525/59,94/P |
| 2.1 | Orden de exploración | De izquierda a derecha, de arriba a abajo |  |
| 2.2 | Formato de exploración | Progresiva |  |
| 2.3 | Velocidad de imagen (Hz) | 50 | 60/1,001 |
| 2.4 | Número total de líneas | 625 | 525 |
| 2.5 | Líneas activas por imagen | 576 (líneas 45 - 620) | 483 (líneas 43 - 525) |
| 2.6 | Formato de imagen(1) | 16:9 (4:3) |  |
| 2.7 | Frecuencia de línea (Hz) | 31 250 0,0001% | 31 500/1,001 3 ppm |
| (1) El formato de imagen para las aplicaciones de TVAD será normalmente de 16:9. Es posible que los sistemas de exploración progresiva de SDTV tengan un formato de imagen de 16 :9 ó 4:3. Los parámetros para tales sistemas aparecen entre paréntesis, es decir (4:3). |  |  |  |

# 3	Representación analógica

Los términos  se refieren a las señales analógicas con precorrección gamma.

Los niveles se especifican en milivoltios medidos a través de una impedancia de terminación adaptada de 75 .

| N.º | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parámetro | 625/50/P | 525/59,94/P |
| 3.1 | Nivel nominal de las señales primarias, Colorimetría normalizada, | Negro de referencia: 0%, 0 mV Nivel de cresta de referencia: 100%, 700 mV |  |
| 3.2 | Obtención de la señal componente de luminancia |  |  |
| 3.3 | Obtención de las señales componentes de diferencia de color |  |  |
| 3.4 | Nivel nominal de las señales componentes, Colorimetría normalizada y ampliada, Luminancia Diferencia de color | Negro de referencia: 0%, 0 mV Blanco de referencia: 100%, 700 mV Sin señal: 0%, 0 mV Máxima diferencia de color: 50%, 350 mV |  |
| 3.5 | Anchura de banda de la señal máxima | 12 MHz 6 MHz |  |
| 3.6 | Forma de la señal de sincronismo en las señales primarias y de componente(2) | Bipolar de dos niveles (Fig. 1) |  |
| 3.7 | Referencia de la temporización del sincronismo horizontal | OH (Fig. 1) |  |
| 3.8 | Nivel de sincronismo (mV) | –300  7,5 mV |  |
| 3.9 | Precisión de la temporización entre componentes | 10 ns |  |
| 3.10 | Sincronización horizontal y temporización de la señal del intervalo de supresión | Fig. 1 y Cuadro 1 |  |
| 3.11 | Sincronismo vertical y temporización de la señal del intervalo de supresión | Fig. 2 y Cuadros 2 y 3 |  |
| (1) Las ecuaciones de codificación de la luminancia y la diferencia de color utilizadas son equivalentes a las que se emplean en la Recomendación UIT-R BT.601. (2) La adición de la señal de sincronismo en las señales R, B, PB y PR es opcional. |  |  |  |

FIGURA  1

Impulso de sincronismo horizontal analógico

CUADRO  1

Detalles de las señales de sincronismo horizontal analógico

| Símbolo | Características | 625/50/P | 525/59,94/P |
| --- | --- | --- | --- |
| H | Periodo nominal de línea (s) | 32 | 1001/31,5 (31,778) |
| a | Intervalo de supresión horizontal (s) | 6,0 1,5 | 5,35  0,15 – 0,1 |
| b | Intervalo entre la referencia de tiempos (OH) y el flanco posterior del impulso de supresión horizontal (s) | 5,25 | 4,6  0,1 – 0,05 |
| c | Pórtico anterior (s) | 0,75 0,15 | 0,75 0,05 |
| d | Impulso de sincronismo (s) | 2,35 0,1 | 2,35 0,05 |
| e | Tiempo de establecimiento (10 al 90%) de los flancos del impulso de supresión horizontal (s) | 0,15 0,05 | 0,07 0,01 |
| f | Tiempo de establecimiento (10 al 90%) de los flancos de los impulsos de sincronismo horizontal (s) | 0,1 0,05 | 0,07 0,01 |

FIGURA  2

Impulsos de sincronismo vertical analógico

CUADRO  2

Detalles de las señales de sincronismo vertical analógico

| Símbolo | Características | 625/50/P | 525/59,94/P |
| --- | --- | --- | --- |
| V | Periodo nominal de cuadro (ms) | 20 | 1001/60 (16,683) |
| D | Intervalo de supresión vertical | 49H  a(1) | 42H  a(1) |
| – | Tiempo de establecimiento (10 al 90%) de los flancos del impulso de supresión vertical (s) | 0,15 0,05 | 0,07 0,01 |
| A | Intervalo entre el flanco anterior del intervalo de supresión vertical y el flanco anterior del primer impulso de sincronismo vertical | 5H(1) | 6H(1) |
| C | Intervalo entre el flanco posterior del último impulso de sincronismo vertical y el flanco posterior del intervalo de sincronismo vertical | 39H(1) | 30H(1) |
| B | Duración de la secuencia de los impulsos de sincronismo vertical | 5H(1) | 6H(1) |
| p | Duración del impulso de sincronismo vertical (s) | 29,65 0,1 | 29,428 0,05 |
| r | Intervalo entre los impulsos de sincronismo vertical (s) | 2,35 0,1 | 2,35 0,05 |
| s | Tiempo de establecimiento (10 al 90%) de los impulsos de sincronismo vertical (s) | 0,1 0,05 | 0,07 0,01 |
| (1) Para H y a, véase el Cuadro 1. |  |  |  |

CUADRO  3

Números de línea del intervalo de supresión vertical

|  | Número de línea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 625/50/P | 621 | 1 | 6 | 44 |
| 525/59,94/P | 1 | 7 | 13 | 42 |

# 4	Representación digital

Los términos R, G, B, Y, CB, y CR se refieren a las señales cuantificadas y codificadas digitalmente. Estas señales se obtienen a partir de las señales con precorrección gamma.

La representación digital del siguiente cuadro se ha hecho conforme a la Recomendación UIT-R BT.601, que define la familia 4:2:2 y 4:4:4 de señales de muestreo a 13,5 MHz para sistemas con formato de imagen 4:3 convencional y 16:9 de pantalla ancha.

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetro | 625/50/1:1 | 525/59,94/1:1 |
| 4.1 | Señal codificada | R, G, B, o Y, CB, CR |  |
| 4.2 | Rejilla de muestreo R, G, B, Y | Ortogonal, repetitiva en línea e imagen |  |
| 4.3 | Rejilla de muestreo CB, CR, | Ortogonal, repetitiva en cada línea y en cada imagen, coinciden en el espacio con las muestras activas impares (1a, 3a, 5a, etc.) de la señal Y en cada línea |  |
| 4.4 | Frecuencia de muestreo R, G, B, Y Frecuencia de muestreo CB, CR, | 27 MHz 3 ppm Frecuencia de muestreo de luminancia mitad 13,5 MHz 3 ppm |  |
| 4.5 | Número de muestras por línea completa R, G, B, Y CB, CR | 864 432 | 858 429 |
| 4.6 | Número de muestras por línea activa R, G, B, Y CB, CR | 720 360 |  |
| 4.7 | Formato de codificación | Lineal, 8 ó 10 bits/muestra para cada señal primaria y de componente |  |
| 4.8 | Cuantificación: Señales primarias R, G, B: | Véase § 3.5.3 de la Rec. UIT-R BT.601 |  |
| 4.9 | Cuantificación: Señal de la componente Y: Señales de las componentes CB, CR: | Véase § 3.5.3 de la Rec. UIT-R BT.601 |  |
| 4.10 | Obtención de Y, CB, CR a partir de las señales primarias cuantificadas R, G, B: | Véase § 3.5.4 de la Rec. UIT-R BT.601 |  |
| 4.11 | Relación de temporización entre la referencia de sincronismo analógico (OH) y los datos de vídeo | 132 muestras, aproximadamente 27 MHz (Fig. 3) | 122 muestras, aproximadamente 27 MHz (Fig. 3) |
| 4.12 | Asignación del nivel de cuantificación: Datos de vídeo: Referencias de temporización: | 1,00 a 254,75 0,00 a 0,75 y 255,00 a 255,75 |  |
| 4.13 | Características del filtro(1) R, G, B, Y CB, CR | Fig. 4 Fig. 5 |  |
| (1) Las plantillas del filtro que aparecen en las Figs. 4 y 5 pueden tomarse como orientación. |  |  |  |

FIGURA  3

Relación de las temporizaciones entre la referencia de sincronismo analógico (OH) y los datos de vídeo

FIGURA  4

Plantillas del filtro para señales R, G, B e Y

FIGURA  5

Plantillas del filtro para señales PB, PR

*	La Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones, introdujo en noviembre de 2009 y en mayo de 2012 modificaciones de redacción en esta Recomendación, de conformidad con la Resolución UIT-R 1.

**	No se alienta el uso de esta Recomendación en el futuro para la producción de programas.

1	En el contexto de esta Recomendación, por SDTV se entiende la que se define en la Recomendación UIT-R BT.601.

2	TVAD se define como en la Recomendación UIT-R BT.709.