RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1365*

Format audionumérique de 24 bits dans les signaux de données
auxiliaires des interfaces série de TVHD

(Questions UIT-R 20/6 et UIT-R 42/6)

(1998)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que certains pays sont en train de mettre en place des dispositifs de production de TVHD fondés sur l'utilisation de signaux vidéo à composantes numériques conformes aux Recommandations UIT-R BT.709 et UIT-R BT.1120;

b)	qu'un signal conforme à la Recommandation UIT-R BT.1120 a la capacité de comporter des signaux de données supplémentaires qui peuvent être multiplexés avec le signal de données vidéo proprement dit;

c)	que le multiplexage de signaux de données auxiliaires avec le signal de données vidéo peut offrir des avantages sur le plan de l'exploitation et d'ordre économique;

d)	que les données audio représentent l'une des plus importantes applications des signaux de données auxiliaires;

e)	que les interfaces série de TVHD ont un débit supérieur à 1 Gbit/s et qu'une transmission exempte d'erreurs est donc plus difficile à maintenir qu'avec des interfaces série de TV classique;

f)	que les données audio peuvent avoir besoin de codes de correction d'erreur afin de conserver l'équilibre entre la qualité audio et la qualité vidéo parce que les erreurs dans les données audio sont plus facilement perçues que celles des données vidéo;

g)	que des équipements audio à précision de 24 bits sont en cours de mise en oeuvre dans des installations de production;

h)	que certains diffuseurs ont besoin de transmettre des données audio asynchrones en les multiplexant dans le signal de données vidéo,

recommande

1	que, pour l'inclusion du format audionumérique de 24 bits dans les signaux de données auxiliaires des interfaces série de TVHD, l'on utilise la spécification décrite dans l'Annexe 1 de la présente Recommandation.

Annexe 1

Format audionumérique de 24 bits dans les signaux de données
auxiliaires des interfaces série de TVHD

# 1	Introduction

La présente spécification définit l'insertion de données audionumériques codées sur 24 bits, conformes à la Recommandation UIT-R BS.647, ainsi que des informations de commande associées, dans l'espace de données auxiliaires des interfaces vidéonumériques série conforme à la Recommandation UIT-R BT.1120. Les données audio sont conformes à la Recommandation UIT-R BS.647, ci-après appelée audio AES (Audio Engineering Society).

Un signal audio échantillonné à une fréquence d'horloge de 48 kHz, verrouillé (isochrone) avec le signal vidéo, est la forme préférée pour les applications internes des studios. A titre d'option, la présente spécification admet les signaux audio AES isochrones ou asynchrones à des fréquences d'échantillonnage comprises entre 32 kHz et 48 kHz.

Le nombre de voies audio transmises va d'un minimum de deux jusqu'à un maximum de 16 voies. Les voies audio sont transmises en paires et, le cas échéant, en groupes de quatre. Chaque groupe est repéré par un unique identificateur de données auxiliaires.

Les paquets de données audio sont multiplexés dans l'espace de balayage horizontal pour données auxiliaires du flux de données en parallèle des composantes Cb/Cr. Les paquets de commande audio sont multiplexés dans l'espace de balayage horizontal pour données auxiliaires du flux de données en parallèle de la composante Y. Les données multiplexées sont converties de la forme parallèle à la forme séquentielle conformément aux interfaces numériques série définies dans la Recommandation UIT-R BT.1120.

# 2	Références

–	Recommandation UIT-R BT.709 – Valeurs des paramètres des normes de TVHD pour la production et l'échange international des programmes.

–	Recommandation UIT-R BT.1120 – Interfaces numériques pour les signaux de TVHD en studio.

–	Recommandation UIT-R BS.647 – Interface audionumérique pour les studios de radiodiffusion.

# 3	Termes et définitions

3.1	audio AES: Toutes données (audio et auxiliaires) associées à un flux numérique AES comme défini dans la Recommandation UIT-R BS.647.

3.2	trame AES: Deux sous-trames AES, l'une avec des données audio pour la voie 1, suivie d'une autre avec des données audio pour la voie 2.

3.3	sous-trame AES: Toutes données associées à un échantillon audio AES pour une des voies d'une paire de voies.

3.4	paquet de commande audio: Paquet de données auxiliaires apparaissant une fois par balayage et contenant des données utilisées lors du décodage du flux de données audio.

3.5	données de phase d'horloge audio: Phase d'horloge audio, indiquée par le nombre d'impulsions d'horloge vidéo entre l'échantillon vidéo et le premier mot du message fin de ligne vidéo active (EAV), à l'instant où l'échantillon audio se présente à l'entrée du formateur.

3.6	données audio: Séquence de 29 bits comprenant les 24 bits de la donnée audio AES (y compris les données auxiliaires AES) associée à chaque échantillon audio, plus le bit de validité d'échantillon (V), le bit d'état de voie (C), le bit de données d'utilisateur (U), le bit de parité paire (P) et le fanion Z issu du préambule du flux audio AES. Le bit Z est commun aux deux voies d'une paire AES.

3.7	code de correction d'erreur: Code BCH (méthode de correction d'erreur 31, 25) contenu dans chaque séquence des bits b0 à b7. Ce code a la capacité de corriger ou de détecter les erreurs situées entre le premier mot du fanion de données auxiliaires (ADF) jusqu'au dernier mot de données audio de la voie 4 (CH4) contenu dans les mots de données d'utilisateur (UDW).

3.8	paquet de données audio: Paquet de données auxiliaires contenant les données de phase d'horloge audio, les données audio pour deux paires de voies (4 voies) et le code de correction d'erreur. Chaque paquet de données audio contient, dans chaque voie audio, les données audio associées à un échantillon audio.

3.9	numéro de trame audio: Numéro, à partir de 1, de chaque trame contenue dans la séquence de trames audio.

3.10	séquence de trames audio: Nombre de trames vidéo requises pour insérer un nombre entier d'échantillons audio en fonctionnement isochrone.

3.11	groupe audio: Association de deux paires de voies contenues dans un même paquet de données auxiliaires. Chaque groupe audio possède un unique identificateur. Les groupes audio sont numérotés de 1 à 4.

3.12	paire de voies: Association de deux voies audionumériques issues d'une même source audio AES.

3.13	identificateur de données: Mot contenu dans le paquet de données auxiliaires, qui précise l'usage des données de ce paquet.

3.14	bloc de données auxiliaires horizontales: Espace de données auxiliaires contenu dans l'intervalle de suppression d'une seule ligne de télévision numérique.

3.15	audio isochrone: Isochronisme des données audio avec l'horloge vidéo si leur fréquence d'échantillonnage est telle que le nombre d'échantillons audio contenus dans un nombre entier de trames vidéo est lui-même un nombre entier, comme indiqué dans l'exemple ci-après:

| Fréquence d'échantillonnage audio | Echantillons par trame (dans le cas 1125/60) | Echantillons par trame (dans le cas 1125/59,94) |
| --- | --- | --- |
| 48,0 kHz 44,1 kHz 32,0 kHz | 1 600/1 1 470/1 3 200/3 | 8 008/5 147 147/100 16 016/15 |

# 4	Vue d'ensemble

4.1	Les données audio issues de deux paires de voies sont configurées en un paquet de données audio comme représenté sur la Fig. 1. Les deux voies d'une même paire sont issues de la même source audio AES. Le nombre d'échantillons par voie, utilisés pour un même paquet de données audio, est constant et égal à 1. Le nombre de paquets de données audio dans un groupe donné est égal à 0, 1 ou 2 dans un bloc de données auxiliaires horizontales.

4.2	Deux types de paquets de données auxiliaires, transportant des informations audio AES, sont définis. Chaque paquet de données audio achemine toutes les informations contenues dans le flux binaire audio, comme défini dans la Recommandation UIT-R BS.647. Le paquet de données audio est situé dans l'espace pour données auxiliaires horizontales du flux de données parallèles Cb/Cr. Un paquet de commande audio est transmis à chaque balayage dans l'espace pour données auxiliaires horizontales de la deuxième ligne après le point de commutation du flux de données parallèles Y.

4.3	Des identificateurs de données sont définis pour quatre paquets distincts d'un même type de paquet, ce qui permet jusqu'à huit paires de voies. Les groupes audio sont numérotés de 1 à 4 et les voies de 1 à 16. Les voies 1 à 4 sont dans le groupe 1, les voies 5 à 8 dans le groupe 2, etc.

# 5	Paquet de données audio

## 5.1	Structure d'un paquet de données audio

5.1.1	La structure d'un paquet de données audio doit être conforme à la Fig. 2. Les paquets de données audio se composent d'un fanion de données auxiliaires (ADF), d'un identificateur de données (DID), d'un numéro de bloc de données (DBN), d'un nombre de données (DC), de mots de données d'utilisateur (UDW) et d'une somme de contrôle (CS). Les éléments ADF, DBN, DC et CS sont soumis aux prescriptions de la Recommandation UIT-R BT.1364, «Format des signaux de données auxiliaires acheminés par les interfaces de studio de type à composantes numériques». Le mot DC est toujours placé à 218h.

5.1.2	L'identificateur DID est respectivement défini à 2E7h pour le groupe audio 1 (voies 1 à 4), à 1E6h pour le groupe audio 2 (voies 5 à 8), à 1E5h pour le groupe audio 3 (voies 9 à 12) et à 2E4h pour le groupe audio 4 (voies 13 à 16).

5.1.3	Les mots UDW sont définis au § 5.2. Dans la présente spécification, l'élément UDWx désigne le xe mot de données d'utilisateur. Il y a toujours 24 mots dans les éléments UDW d'un paquet de données audio, c'est-à-dire UDW0, UDW1, …, UDW22, UDW23.

5.1.4	Toutes les voies audio d'un groupe audio donné doivent avoir la même fréquence d'échantillonnage, la même phase d'échantillonnage et le même état (isochrone/asynchrone).

5.1.5	Pour un paquet de données audio particulier, on ne transmet qu'un seul échantillon des données audio de chaque voie (CH1 à CH4). Même lorsqu'une seule des quatre voies (CH1 à CH4) est active, toutes les données audio des quatre voies doivent être transmises. Dans ce cas, la valeur des bits de données audio, V, U, C et P de chaque voie inactive doit être mise à zéro.

FIGURE  1

Relation entre données audio AES/UER et paquets de données audio AES/UER

FIGURE  2

Structure des paquets de données audio

## 5.2	Structure des mots de données d'utilisateur (UDW)

Les mots UDW contiennent trois types de données, définis dans les § 5.2.1 à 5.2.3. La description du présent paragraphe ne vise que le groupe audio 1. La description des groupes audio 2, 3 et 4 est semblable à celle du groupe audio 1, les voies 5, 9 et 13 correspondant respectivement à la voie 1, les voies 6, 10 et 14 à la voie 2, les voies 7, 11 et 15 à la voie 3, et les voies 8, 12 et 16 à la voie 4.

### 5.2.1	Données de phase d'horloge audio (CLK)

5.2.1.1	Les données CLK sont utilisées pour régénérer l'horloge d'échantillonnage audio du côté récepteur, particulièrement pour les données audio asynchrones. L'affectation des bits des données CLK est représentée dans le Tableau 1.

5.2.1.2	Les bits ck0 à ck11 indiquent le nombre d'impulsions vidéo entre le premier mot EAV et l'échantillon vidéo au moment où l'échantillon audio se présente à l'entrée du formateur. La relation entre «impulsions vidéo», «instants d'échantillonnage des données audionumériques» et «données de phase d'horloge audio» est indiquée sous forme d'exemple dans la Fig. 3A (à la fréquence de trame de 30 Hz) et dans la Fig. 3B (à la fréquence de trame de 30 Hz).

5.2.1.3	Le formateur place le paquet de données audio dans l'espace auxiliaire horizontal, à la suite de la ligne vidéo au cours de laquelle l'échantillon audio est apparu. Après un point de commutation, le paquet de données audio est retardé d'une ligne supplémentaire afin d'éviter la corruption de données.

Le bit-fanion ck12 définit la position du paquet de données audio dans le flux de sortie multiplexé, par rapport aux données vidéo associées.

Lorsque le bit-fanion ck12  0, cela indique que le paquet de données audio se trouve immédiatement après la ligne vidéo au cours de laquelle l'échantillon audio est apparu.

Lorsque le bit-fanion ck12  1, cela indique que le paquet de données audio se trouve dans la deuxième ligne après la ligne vidéo au cours de laquelle l'échantillon audio est apparu.

La relation entre le «fanion de position dans le multiplex (ck12)» et la «position dans le multiplex du paquet de données audio» est représentée sur la Fig. 4.

TABLEAU  1

Affectation des bits des données CLK

| Numéro du bit | UDW0 | UDW1 |
| --- | --- | --- |
| b9 (MSB) b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 (LSB) | non b8 parité paire* ck7 (donnée de phase d'horloge audio) ck6 (donnée de phase d'horloge audio) ck5 (donnée de phase d'horloge audio) ck4 (donnée de phase d'horloge audio) ck3 (donnée de phase d'horloge audio) ck2 (donnée de phase d'horloge audio) ck1 (donnée de phase d'horloge audio) ck0 (donnée de phase d'horloge audio) (LSB) | non b8 parité paire* 0 0 0 ck12 Fanion de position dans le multiplex ck11 (donnée de phase d'horloge audio) (MSB) ck10 (donnée de phase d'horloge audio) ck9 (donnée de phase d'horloge audio) ck8 (donnée de phase d'horloge audio) |
| * Parité paire pour b0 à b7. MSB = bit de poids fort - LSB = bit de poids faible |  |  |

FIGURE  3A

Relation entre «données vidéo», «instants d'échantillonnage des données audionumériques»
et «données de phase d'horloge audio» (fréquence d'échantillonnage audio de 48 kHz
et fréquence de trame vidéo de 30 Hz)

FIGURE  3B

Relation entre «données vidéo», «instants d'échantillonnage des données audionumériques»
et «données de phase d'horloge audio» (fréquence d'échantillonnage audio de 48 kHz
et fréquence de trame vidéo de 30/1,001 Hz)

FIGURE  4

Relation entre «fanion de position dans le multiplex (ck12)» et «position dans le 
multiplex du paquet de données audio»

### 5.2.2	Numéros de voie CHn (données audio)

5.2.2.1	L'affectation des bits aux numéros de voie CHn (n  1 à 4) doit être conforme au Tableau 2. Tous les bits d'une sous-trame AES sont transférés en transparence vers quatre mots UDW consécutifs (UDW4n-2, UDW4n-1, UDW4n, UDW4n+1). Les mots UDW2 à UDW17 sont toujours utilisés pour CHn dans les paquets de données audio.

5.2.2.2	Le bit 3 des mots UDW2 et UDW10 indique l'état du fanion Z qui correspond au bit de synchronisation de bloc AES. Le bit Z s'applique respectivement aux voies CH1 et CH2 s'il est dans le mot UDW2, et aux voies CH3 et CH4 s'il est dans le mot UDW10.

5.2.2.3	Les bits b0 à b2 dans les mots UDW2, UDW6, UDW10 et UDW14, ainsi que le bit b3 dans les mots UDW6 et UDW14, sont mis à zéro.

TABLEAU  2

Affectation des bits aux données audio (CHn)

|  | Numéro de bit | UDW2 | UDW3 | UDW4 | UDW5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | b9 (MSB) b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 (LSB) | non b8 parité paire* aud1 3 aud1 2 aud1 1 aud1 0 (LSB) Z 0 0 0 | non b8 parité paire* aud1 11 aud1 10 aud1 9 aud1 8 aud1 7 aud1 6 aud1 5 aud1 4 | non b8 parité paire* aud1 19 aud1 18 aud1 17 aud1 16 aud1 15 aud1 14 aud1 13 aud1 12 | non b8 parité paire* P1 C1 U1 V1 aud1 23(MSB) aud1 22 aud1 21 aud1 20 |
|  | Numéro de bit | UDW6 | UDW7 | UDW8 | UDW9 |
| CH2 | b9 (MSB) b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 (LSB) | non b8 parité paire* aud2 3 aud2 2 aud2 1 aud2 0 (LSB) 0 0 0 0 | non b8 parité paire* aud2 11 aud2 10 aud2 9 aud2 8 aud2 7 aud2 6 aud2 5 aud2 4 | non b8 parité paire* aud2 19 aud2 18 aud2 17 aud2 16 aud2 15 aud2 14 aud2 13 aud2 12 | non b8 parité paire* P2 C2 U2 V2 aud2 23(MSB) aud2 22 aud2 21 aud2 20 |
|  | Numéro de bit | UDW10 | UDW11 | UDW12 | UDW13 |
| CH3 | b9 (MSB) b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 (LSB) | non b8 parité paire* aud3 3 aud3 2 aud3 1 aud3 0 (LSB) Z 0 0 0 | non b8 parité paire* aud3 11 aud3 10 aud3 9 aud3 8 aud3 7 aud3 6 aud3 5 aud3 4 | non b8 parité paire* aud3 19 aud3 18 aud3 17 aud3 16 aud3 15 aud3 14 aud3 13 aud3 12 | non b8 parité paire* P3 C3 U3 V3 aud3 23(MSB) aud3 22 aud3 21 aud3 20 |
|  | Numéro de bit | UDW14 | UDW15 | UDW16 | UDW17 |
| CH4 | b9 (MSB) b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 (LSB) | non b8 parité paire* aud4 3 aud4 2 aud4 1 aud4 0 (LSB) 0 0 0 0 | non b8 parité paire* aud4 11 aud4 10 aud4 9 aud4 8 aud4 7 aud4 6 aud4 5 aud4 4 | non b8 parité paire* aud4 19 aud4 18 aud4 17 aud4 16 aud4 15 aud4 14 aud4 13 aud4 12 | non b8 parité paire* P4 C4 U4 V4 aud4 23(MSB) aud4 22 aud4 21 aud4 20 |
| NOTES Z: synchronisation de bloc AES aud (0-23): données audio AES à 24 bit de la voie CHn Un: bit d'utilisateur AES de la voie CHn Vn: bit de validité d'échantillon de la voie CHn Pn: bit de parité AES de la voie CHn Cn: bit d'état AES de la voie CHn La valeur des bits Un, Vn, Pn et Cn est égale, respectivement, à celle de la sous-trame AES. * Parité paire pour les bits b0 à b7. MSB = bit de poids fort - LSB = bit de poids faible |  |  |  |  |  |

### 5.2.3	ECC (codes de correction d'erreur)

5.2.3.1	Les codes ECC sont utilisés pour corriger ou détecter des erreurs dans les 24 mots comptés à partir du premier mot du fanion ADF jusqu'au mot UDW17. Le code de correction d'erreur est du type BCH (31, 25). Un code BCH est formé pour chaque séquence binaire de b0 à b7. Le code ECC se compose de 6 mots, déterminés par l'équation du générateur polynomial suivant:

ECC(X)  (X+1)(X5+X2+1)  X6+X5+X3+X2+X+1.

La valeur initiale de toutes les variables FFn est mise à zéro. Le calcul commence au premier mot du fanion ADF et se termine au dernier mot de CH4 (UDW17) pour chaque bit b0 à b7, respectivement. Les données restantes dans la variable FFn sont les codes ECCn (avec n  0 à 5). La variable FFn correspond à l'expression flip flop number: par exemple, les données de FF0 ont le code ECC0, les données de FF5 ont le code ECC5).

5.2.3.2	L'affectation des bits aux codes ECC doit être conforme au Tableau 3. La Fig. 5 représente un exemple de schéma fonctionnel du circuit de formation des codes BCH.

TABLEAU  3

Affectation des bits aux codes ECC

|  | UDW18 | UDW19 | UDW20 | UDW21 | UDW22 | UDW23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro de bit | ECC0 | ECC1 | ECC2 | ECC3 | ECC4 | ECC5 |
| b9 (MSB) b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 (LSB) | non b8 parité paire* ecc0 7 ecc0 6 ecc0 5 ecc0 4 ecc0 3 ecc0 2 ecc0 1 ecc0 0 | non b8 parité paire* ecc1 7 ecc1 6 ecc1 5 ecc1 4 ecc1 3 ecc1 2 ecc1 1 ecc1 0 | non b8 parité paire* ecc2 7 ecc2 6 ecc2 5 ecc2 4 ecc2 3 ecc2 2 ecc2 1 ecc2 0 | non b8 parité paire* ecc3 7 ecc3 6 ecc3 5 ecc3 4 ecc3 3 ecc3 2 ecc3 1 ecc3 0 | non b8 parité paire* ecc4 7 ecc4 6 ecc4 5 ecc4 4 ecc4 3 ecc4 2 ecc4 1 ecc4 0 | non b8 parité paire* ecc5 7 ecc5 6 ecc5 5 ecc5 4 ecc5 3 ecc5 2 ecc5 1 ecc5 0 |
| * Parité paire pour b0 à b7. |  |  |  |  |  |  |

FIGURE  5

Exemple de schéma fonctionnel du circuit de formation des codes BCH

## 5.3	Multiplexage des paquets de données audio

5.3.1	Pour la transmission des paquets de données audio, on n'utilise que l'espace de données auxiliaires horizontales du flux de composantes de différence de couleur (Cb/Cr).

5.3.2	Les paquets de données audio ne doivent pas être multiplexés dans l'espace de données auxiliaires horizontales de la ligne qui suit le point de commutation défini par le format de source. Par exemple, l'espace de données auxiliaires disponible pour les paquets de données audio dans le système 1125/60 est représenté sur la Fig. 6.

5.3.3	Le nombre d'échantillons par voie audio qui peuvent être multiplexés dans un même espace de données auxiliaires horizontales est de 0, 1, ou 2. Lorsque 2 échantillons des données audio sont transmis dans un même bloc de données auxiliaires horizontales, le paquet de l'échantillon audio qui apparaît le premier à l'entrée du formateur doit être transmis le premier.

5.3.4	Un paquet de données audio doit être multiplexé dans l'espace pour données auxiliaires horizontales de la première ou de la deuxième ligne qui suit celle pendant laquelle l'échantillon audio s'est présenté à l'entrée du formateur.

NOTE – La phase des données audio doit être conservée dans tous les groupes audio qui acheminent des données audio pour voies multiples.

5.3.5	Le paquet de données audio doit être multiplexé selon les mots CRCC définis dans la Recommandation UIT-R BT.1120.

5.3.6	Lorsque plusieurs paquets de données audio sont transmis dans un même bloc de données auxiliaires horizontales, ils doivent être contigus.

# 6	Paquet de commande audio

## 6.1	Structure d'un paquet de commande audio

6.1.1	La structure d'un paquet de commande audio doit être conforme à la Fig. 7. Les paquets de commande audio se composent des éléments suivants: le fanion de données auxiliaires (ADF), l'identificateur de données (DIS), le numéro de bloc de données (DBN), le nombre de données (DC), les mots de données d'utilisateur (UDW) et la somme de contrôle (CS). Les éléments ADF, DC et CS sont soumis aux prescriptions de la Recommandation UIT-R BT.1364, «Format des signaux de données auxiliaires acheminés par les interfaces de studio de type à composantes numériques». Le mot DC est toujours placé à 10Bh et le mot DBN à 200h.

6.1.2	L'identificateur DID est respectivement défini à 1E3h pour le groupe audio 1 (voies 1 à 4), à 2E2h pour le groupe audio 2 (voies 5 à 8), à 2E1h pour le groupe audio 3 (voies 9 à 12) et à 1E0h pour le groupe audio 4 (voies 13 à 16).

6.1.3	Les mots UDW sont définis au § 6.2. Dans la présente spécification, l'élément UDWx désigne le xe mot de données d'utilisateur. Il y a toujours 11 mots dans les éléments UDW d'un paquet de données audio, c'est-à-dire UDW0, UDW1, …, UDW9, UDW10.

FIGURE  6

Espace de données auxiliaires du flux de données parallèles Cb/Cr disponible pour la
transmission de paquets de données audio (cas d'un système 1125/60)

FIGURE  7

Structure d'un paquet de données audio

## 6.2	Structure des mots de données d'utilisateur (UDW)

Les mots UDW contiennent cinq types de données, définis dans les § 6.2.1 à 6.2.5. La description du présent paragraphe ne vise que le groupe audio 1. La description des groupes audio 2, 3 et 4 est semblable à celle du groupe audio 1, les voies 5, 9 et 13 correspondant respectivement à la voie 1, les voies 6, 10 et 14 à la voie 2, les voies 7, 11 et 15 à la voie 3 et les voies 8, 12 et 16 à la voie 4.

### 6.2.1	AF (données de numéro de trame audio)

6.2.1.1	Les données de numéro de trame audio (AF) fournissent une numérotation séquentielle des trames vidéo afin d'indiquer si celles-ci s'inscrivent dans la progression d'un nombre non entier d'échantillons par trame vidéo (ou par séquence de trames audio). Le premier numéro de la séquence est toujours 1 et le dernier égal à la longueur de la séquence de trames audio. Une valeur AF forcée à zéro indique que la numérotation des trames n'est pas disponible (voir l'Appendice 1).

6.2.1.2	L'affectation des bits aux données AF doit être conforme au Tableau 4. Les données AF sont communes à toutes les voies d'un groupe audio donné.

6.2.1.3	Si les paires de voies d'un groupe audio donné fonctionnent en mode asynchrone, le mot AF dans le paquet de commande audio n'est pas utilisé et les bits b0 à b8 sont mis à zéro.

TABLEAU  4

Affectation des bits des données AF

|  | UDW0 |
| --- | --- |
| Numéro de bit | AF |
| b9 (MSB) b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 (LSB) | non b8 f8 (numéro de trame audio) (MSB) f7 (numéro de trame audio) f6 (numéro de trame audio) f5 (numéro de trame audio) f4 (numéro de trame audio) f3 (numéro de trame audio) f2 (numéro de trame audio) f1 (numéro de trame audio) f0 (numéro de trame audio) (LSB) |

### 6.2.2	RATE (fréquence d'échantillonnage)

6.2.2.1	La fréquence d'échantillonnage est définie pour toutes les paires de voies par le mot RATE, dont les bits doivent être affectés conformément au Tableau 5.

6.2.2.2	La valeur 1 du bit de mode de synchronisation, asx, indique que les paires de voies d'un groupe audio donné sont en exploitation asynchrone.

6.2.2.3	Le code de fréquence est actuellement défini comme indiqué dans le Tableau 6.

TABLEAU  5

Affectation de bits de la fréquence d'échantillonnage (RATE)

|  | UDW1 |
| --- | --- |
| Numéro de bit | RATE |
| b9 (MSB) b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 (LSB) | non b8 0 0 0 0 0 X2 (MSB) X1 Code de fréquence d'échantillonnage X0 (LSB) asx - audio isochrone: 0 - audio asynchrone: 1 |

TABLEAU  6

Affectation du code de fréquence d'échantillonnage

| X2 X1 X0 | Fréquence d'échantillonnage |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 : 1 1 0 | 48,0 kHz 44,1 kHz 32,0 kHz autonome (champ réservé) : (champ réservé) |

### 6.2.3	ACT

6.2.3.1	Le mot ACT indique les voies actives. Les bits a1 à a4 sont mis à 1 pour chaque voie active dans un groupe audio donné; sinon, ils sont mis à zéro. L'affectation des bits du mot ACT est représentée dans le Tableau 7.

TABLEAU  7

Affectation des bits de ACT

|  | UDW2 |
| --- | --- |
| Numéro de bit | ACT |
| b9 (MSB) b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 (LSB) | non b8 parité paire* 0 0 0 0 a4 active: 1, inactive: 0 (CH4) a3 active: 1, inactive: 0 (CH3) a2 active: 1, inactive: 0 (CH2) a1 active: 1, inactive: 0 (CH1) |
| * Parité paire de b0 à b7. |  |

### 6.2.4	DELm-n

6.2.4.1	Les mots DELm-n indiquent la valeur cumulée du retard de traitement audio par rapport au traitement vidéo, mesuré en intervalles d'échantillonnage audio, pour chaque paire de voies CHm et CHn.

6.2.4.2	L'affectation des bits aux mots DELm-n doit être conforme au Tableau 8. Le bit e est mis à 1 pour indiquer des données de retard audio valides. Les mots de retard se rapportent au moment où les données AES/UER sont injectées dans le formateur. Les mots de retard représentent la valeur moyenne du retard inhérent au processus de formatage, calculée sur une période non inférieure à la longueur de la séquence de trames audio plus tout retard audio préexistant.

6.2.4.3	Les données de retard audio (del 0 à del 25) sont représentées sous la forme d'un complément à 2 codé sur 26 éléments binaires. Les valeurs positives indiquent que le retard vidéo précède le retard audio.

TABLEAU  8

Affectation des bits de DELm-n

|  | UDW3 | UDW4 | UDW5 | UDW6 | UDW7 | UDW8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro de bit |  | DEL1-2 |  |  | DEL3-4 |  |
| b9 (MSB) b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 (LSB) | non b8 del 7 del 6 del 5 del 4 del 3 del 2 del 1 del 0 (LSB) e | non b8 del 16 del 15 del 14 del 13 del 12 del 11 del 10 del 9 del 8 | non b8 del 25 () del 24 (MSB) del 23 del 22 del 21 del 20 del 19 del 18 del 17 | non b8 del 7 del 6 del 5 del 4 del 3 del 2 del 1 del 0 (LSB) e | non b8 del 16 del 15 del 14 del 13 del 12 del 11 del 10 del 9 del 8 | non b8 del 25 () del 24 (MSB) del 23 del 22 del 21 del 20 del 19 del 18 del 17 |

### 6.2.5	RSRV

6.2.5.1	Les mots marqués «RSRV» sont réservés pour utilisation ultérieure.

6.2.5.2	L'affectation des bits du mot RSRV doit être conforme au Tableau 9.

TABLEAU  9

Affectation des bits du mot RSRV

|  | UDW9 | UDW10 |
| --- | --- | --- |
| Numéro de bit | RSRV | RSRV |
| b9 (MSB) b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 (LSB) | non b8 réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) | non b8 réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) réservé (mis à 0) |

## 6.3	Multiplexage du paquet de commande audio

6.3.1	Les paquets de commande audio doivent être transmis à chaque balayage.

6.3.2	Le paquet de commande audio doit être transmis dans l'espace pour données auxiliaires horizontales de la deuxième ligne après le point de commutation du flux de données parallèles de la composante Y.

Par exemple, étant donné que le point de commutation pour le système 1125/60 existe dans les lignes 7 et 569, les paquets de commande audio sont transmis dans l'espace de données auxiliaires horizontales de la ligne 9 et de la ligne 571, contenu dans le flux de données parallèles de la composante Y. L'espace de données auxiliaires disponible pour la transmission de paquets de commande audio est représenté dans la Fig. 8.

FIGURE  8

Espace de données auxiliaires dans le flux de données parallèles Y disponible pour la
transmission de paquets de commande audio (cas d'un système 1125/60)

Appendice 1

Alignement des échantillons audio pour chaque trame audio

Pour l'alignement des données de numérotation de trame audio (AF) et la répartition des échantillons, le nombre suivant d'échantillons audio par trame audio peut constituer un modèle à retenir.

Toutes les séquences de trames audio sont fondées sur deux nombres entiers d'échantillons par trame (m et m+1), le numéro de trame audio commençant à 1 et allant jusqu'à la fin de la séquence. Les trames audio de numéro impair (1, 3, 5, etc.) ont le plus grand nombre entier d'échantillons et les trames audio de numéro pair (2, 4, 6, etc.) ont le plus petit nombre entier d'échantillons, à l'exception des trames indiquées dans le Tableau 10. Les récepteurs ont la possibilité de recevoir correctement les séquences de données audio même lorsque cette restriction de séquence n'est pas mise en oeuvre.

TABLEAU  10

Alignement des échantillons audio pour chaque trame audio

|  |  |  | Numérotation de base |  | Exceptions |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Système de télévision | Fréquence d'échantil-lonnage (kHz) | Séquence de trames | Echantillons par trame impaire (m) | Echantillons par trame paire (m+1) | Numéro de trame | Nombre d'échantillons |
|  | 48,0 | 1 | 1 600 |  | aucun |  |
| 30 trames/s | 44,1 | 1 | 1 470 |  | aucun |  |
|  | 32,0 | 3 | 1 067 | 1 066 | aucun |  |
|  | 48,0 | 5 | 1 602 | 1 601 | aucun |  |
| 29,97 trames/s | 44,1 | 100 | 1 472 | 1 471 | 23, 47, 71 | 1 471 |
|  | 32,0 | 15 | 1 068 | 1 067 | 4, 8, 12 | 1 068 |
|  | 48,0 | 1 | 1 920 |  | aucun |  |
| 25 trames/s | 44,1 | 1 | 1 764 |  | aucun |  |
|  | 32,0 | 1 | 1 280 |  | aucun |  |

*	La Commission d'études 6 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2003 conformément à la Résolution UIT-R 44.