RECOMMANDATION UIT-R BT.1366-1

Transmission d'un code temporel et d'un code de commande dans l'espace
de données auxiliaires d'un train de signaux de télévision numérique
conforme aux Recommandations UIT-R BT.656*,
UIT-R BT.799** et UIT-R BT.1120***

(Question UIT-R 42/6)

(1998-2007)

Champ d'application

La présente Recommandation définit un format de transmission pour le transport des données de code temporel linéaire (LTC) ou de code temporel de trame (VITC) lorsque ces données sont formatées conformément à la Recommandation UIT-R BR.780-2 dans des interfaces de données de télévision numérique à 8 ou à 10 bits conformes aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les signaux de code temporel sont couramment utilisés dans le domaine de la postproduction;

b)	que de nombreux pays mettent en place actuellement des dispositifs de production de télévision numérique fondés sur l'utilisation de signaux vidéo à composantes numériques conformes aux Recommandations UIT-R BT.601, UIT-R BT.656 ou UIT-R BT.1120;

c)	qu'un signal conforme aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 ou UIT-R BT.1120 a la capacité de comporter des signaux de données supplémentaires qui pourront être multiplexés avec le signal de données vidéo proprement dit;

d)	que le multiplexage des signaux de données auxiliaires avec le signal de données vidéo peut offrir des avantages d'ordre économique et sur le plan de l'exploitation;

e)	que les avantages du point de vue de l'exploitation sont plus importants si l'on utilise un minimum de formats différents pour les signaux de données auxiliaires;

f)	que l'utilisation d'un format commun pour les signaux de code temporel facilite l'échange des programmes entre les organisations et à l'intérieur des organisations;

g)	qu'il est souhaitable d'accroître la capacité du signal de code temporel pour lui permettre de transporter des informations supplémentaires,

recommande

1	que le format du signal de données auxiliaires de code temporel décrit dans l'Annexe 1 de la présente Recommandation soit utilisé pour les interfaces définies dans les Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120.

Annexe 1

# 1	Introduction

L'information de code temporel est transportée dans l'espace de données auxiliaires, défini dans la Recommandation UIT-R BT.1364. Des codes multiples peuvent être transmis dans un seul train de données vidéo numériques. D'autres informations de temps – par exemple le rythme en temps réel, l'information de repérage temporel sur la bande dans les magnétoscopes numériques (DTTR) et d'autres informations définies par l'utilisateur – peuvent aussi être transportées dans le paquet de code temporel auxiliaire, en lieu et place du code temporel. L'information qui traverse effectivement l'interface est identifiée par le codage d'un élément binaire réparti.

# 2	Références normatives

Les Recommandations indiquées ci-après contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Recommandation. Toutes les normes et Recommandations sont sujettes à révision et les parties aux accords fondés sur cette pratique sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes et Recommandations indiquées ci-après.

Recommandation UIT-R BR.780-2 – Normes du code temporel de commande relatives aux applications de production en vue de faciliter l'échange international de programmes de télévision sur bandes magnétiques.

Recommandation UIT-R BT.1364 – Format des signaux de données auxiliaires acheminés par les interfaces de studio de type à composantes numériques.

# 3	Format du code temporel auxiliaire

3.1	Un mot de code temporel auxiliaire (ATC, ancillary time code) est représenté complètement par un seul paquet de données auxiliaires de longueur constante, à l'exclusion du fanion de données auxiliaires.

3.2	Le paquet de code temporel auxiliaire doit être du type 2, avec une identification de données (DID) et une identification de données secondaires (SDID). Les identificateurs DID et SDID doivent avoir les valeurs suivantes:

DID  60h

SDID = 60h

3.3	La valeur du nombre de données (DC: data count) doit être:

DC  10h

# 4	Format des mots de données d'utilisateur dans le paquet de code temporel auxiliaire

4.1	Tous les mots de données d'utilisateur (UDW, user data word), dans les paquets de code temporel auxiliaire sont formatés comme indiqué dans le Tableau 1.

NOTE – Les bits de mot UDW dont il est fait mention dans la présente Recommandation s'entendent d'un mot UDW de 10 bits. Le Tableau 1 indique la correspondance entre un mot de 8 bits et un mot de 10 bits.

TABLEAU  1

Format des mots de données d'utilisateur

| Bit de UDW10 (mots de 10 bits) | Bit de UDW8 (mots de 8 bits) | Affectation |
| --- | --- | --- |
| b0 (LSB) | Non autorisé | Mis à «0» dans les mots de 10 bits. Non autorisé dans les mots de 8 bits |
| b1 | Non autorisé | Mis à «0» dans les mots de 10 bits. Non autorisé dans les mots de 8 bits |
| b2 | b0 | Mis à «0» dans les mots de 10 bits et dans les mots de 8 bits |
| b3 | b1 | Elément binaire réparti (DBB) |
| b4 | b2 | LSB de groupe binaire auxiliaire |
| b5 | b3 | Groupe binaire auxiliaire |
| b6 | b4 | Groupe binaire auxiliaire |
| b7 | b5 | MSB de groupe binaire auxiliaire |
| b8 | b6 | Parité paire pour les données contenues dans les bits de 7 à 0 des UDW |
| b9 (MSB) | b7 | Pas au bit 8 |

4.1.1	A partir de UDW10-1 et jusqu'à UDW10-16, les bits de b7 à b3 doivent contenir l'information de code temporel et l'information additionnelle, conformément à la Recommandation UIT-R BR.780-2.

4.2	A partir de UDW10-1 et jusqu'à UDW10-16, les bits b3 forment deux groupes d'éléments binaires répartis, DBB 1 et DBB 2 (voir le Tableau 3).

4.2.1	Le premier groupe d'éléments répartis (DBB 1) est formé par les bits 3 depuis UDW10-1 jusqu'à UDW10-8, où UDW10-1 (b3) représente le bit de plus faible poids (LSB) et UDW10-8 (b3), le bit de plus fort poids (MSB).

4.2.2	Le second groupe d'éléments binaires répartis (DBB 2) est formé par les bits 3 depuis UDW10-9 jusqu'à UDW10-16, où UDW10-9 (b3) représente le LSB et UDW10-16 (b3), le MSB.

4.3	Les bits b7 à b4 forment un groupe binaire auxiliaire sur lequel est mappé le code temporel. Les bits b4 du UDW10 représentent le LSB de ce groupe.

4.4	Le Tableau 3 définit l'information codée dans le groupe d'éléments binaires répartis.

4.4.1	Les bits b4 à b0 du groupe d'éléments binaires répartis DBB 2 transportent l'information d'emplacement du numéro de ligne VITC, qui indique la position des données VITC dans l'interface du signal vidéo numérique de sortie à l'intérieur de l'intervalle de suppression de trame. Le numéro de sélection de ligne dépend du système de télévision; il est compris entre les limites indiquées dans le Tableau 2.

TABLEAU  2

Numéro de sélection de ligne

|  |  |  |  |  | Sélection de ligne VITC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 525/60 |  | 625/50 |  |
|  |  |  |  |  | bit b5 = x | bit b5 = 1 | bit b5 = x | bit b5 = 1 |
| DBB 2 bits b4 à b0 |  |  |  |  | VITC sur la ligne N | VITC répété sur la ligne (N+2) | VITC sur la ligne N | VITC répété sur la ligne (N+2) |
| b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | trame 1/trame 2 | trame 1/trame 2 | trame 1/trame 2 | trame 1/trame 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 6/319 | 8/321 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7/320 | 9/322 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8/321 | 10/323 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 9/322 | 11/324 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10/273 | 12/275 | 10/323 | 12/325 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11/274 | 13/276 | 11/324 | 13/326 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12/275 | 14/277 | 12/325 | 14/327 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13/276 | 15/278 | 13/326 | 15/328 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14/277 | 16/279 | 14/327 | 16/329 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15/278 | 17/280 | 15/328 | 17/330 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/279 | 18/281 | 16/329 | 18/331 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17/280 | 19/282 | 17/330 | 19/332 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18/281 | 20/283 | 18/331 | 20/333 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19/282 | - | 19/332 | 21/334 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20/283 | - | 20/333 | 22/335 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 21/334 | - |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 22/335 | - |
| NOTE – x  non pertinent. |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4.2	Lorsqu'il est mis à «1», le bit b5 de DBB 2 signifie ce qui suit: le mot VITC transporté dans le mot de code temporel auxiliaire, lorsque ce mot est converti en un signal de sortie vidéo analogique, doit être inséré dans le numéro de ligne sélectionnée et doit être répété dans le numéro de ligne sélectionnée 2 (voir le Tableau 2, bit b5  1).

4.4.3	Les bits b7 et b6 du DBB 2 représentent des bits d'état différents du code temporel (voir le Tableau 3). Ces bits, inclus dans le mot ATC (code temporel auxiliaire) transmis, signalent les erreurs de données indiquées par le système de détection d'erreur du signal de code temporel reçu à l'interface de réception d'entrée qui alimente le dispositif de formatage du code temporel auxiliaire; les mêmes bits signalent le type de traitement des bits d'utilisateur reçus. Le codage de ces deux bits est spécifié dans le Tableau 4.

4.5	Le Tableau 5 spécifie le mappage des données du code temporel dans les UDW 1 à UDW 16 du paquet de données du code temporel auxiliaire.

TABLEAU  3

Codage des groupes d'éléments binaires répartis

| Groupe DBB | Bit 3 de UDW | Elément binaire réparti (DBB) MSB LSB | Définition |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 0 0 0 0 0 0 0 | Code temporel longitudinal |
|  |  | 0 0 0 0 0 0 0 1 | Code temporel de trame N° 1 |
|  |  | 0 0 0 0 0 0 1 0 | Code temporel de trame N° 2 |
| DBB 1 | UDW10-1 à UDW10-8 | 0 0 0 0 0 0 1 1 à 0 0 0 0 0 1 1 1 | Défini par l'utilisateur |
|  |  | 0 0 0 0 1 0 0 0 à 0 1 1 1 1 1 1 1 | Adresse temporelle et données d'utilisateur générées localement (définies par l'utilisateur) |
|  |  | 1 0 0 0 0 0 0 0 à 1 1 1 1 1 1 1 1 | Réservé |
|  | UDW10- 9 | b0 | Sélection de ligne VITC (LSB) (Note) |
|  | UDW10-10 | b1 | Sélection de ligne VITC (Note) |
|  | UDW10-11 | b2 | Sélection de ligne VITC (Note) |
| DBB 2 | UDW10-12 | b3 | Sélection de ligne VITC (Note) |
|  | UDW10-13 | b4 | Sélection de ligne VITC (MSB) (Note) |
|  | UDW10-14 | b5 | Duplication de ligne VITC (Note) |
|  | UDW10-15 | b6 | Validité du code temporel |
|  | UDW10-16 | b7 | Bit de traitement (des bits d'utilisateur) |
| NOTE – Ces bits ne sont pas utilisés dans les interfaces qui sont conformes aux dispositions de la Recommandation UIT-R BT.1120. |  |  |  |

TABLEAU  4

Codage des bits de validité et de traitement

| Bit de validité de VITC (b6) et bit de traitement (b7) | Définition |
| --- | --- |
| b6 = 0 | Pas de réception d'erreur de code temporel, ni d'adresse de code temporel générée localement |
| b6 = 1 | Interpolation du code temporel transmis, à partir du code temporel précédent (réception d'une erreur de code temporel) |
| b7 = 0 | Le groupe binaire des bits d'utilisateur, dans le train de données de code temporel, est traité pour compenser la latence |
| b7 = 1 | Les groupes binaires des bits d'utilisateur, dans le train de données de code temporel, sont seulement retransmis (pas de compensation du retard) |

TABLEAU  5

Mappage des données de code temporel sur les mots UDW

| UDW |  | Bit de code temporel | Définitions des codes temporels (selon la Recommandation UIT-R BR.780-2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | b4 b5 b6 b7 | 0 1 2 3 | Unités d'images 1 Unités d'images 2 Unités d'images 4 Unités d'images 8 |
| 2 | b4 b5 b6 b7 | 4 5 6 7 | Groupe binaire de LSB 1 Groupe binaire de xxx 1 Groupe binaire de xxx 1 Groupe binaire de MSB 1 |
| 3 | b4 b5 b6 b7 | 8 9 10 11 | Dizaines d'images 10 Dizaines d'images 20 Fanion Fanion |
| 4 | b4 b5 b6 b7 | 12 13 14 15 | Groupe binaire de LSB 2 Groupe binaire de xxx 2 Groupe binaire de xxx 2 Groupe binaire de MSB 2 |
| 5 | b4 b5 b6 b7 | 16 17 18 19 | Unités de secondes 1 Unités de secondes 2 Unités de secondes 4 Unités de secondes 8 |
| 6 | b4 b5 b6 b7 | 20 21 22 23 | Groupe binaire de LSB 3 Groupe binaire de xxx 3 Groupe binaire de xxx 3 Groupe binaire de MSB 3 |
| 7 | b4 b5 b6 b7 | 24 25 26 27 | Dizaines de secondes 10 Dizaines de secondes 20 Dizaines de secondes 40 Fanion |
| 8 | b4 b5 b6 b7 | 28 29 30 31 | Groupe binaire de LSB 4 Groupe binaire de xxx 4 Groupe binaire de xxx 4 Groupe binaire de MSB 4 |
| 9 | b4 b5 b6 b7 | 32 33 34 35 | Unités de minutes 1 Unités de minutes 2 Unités de minutes 4 Unités de minutes 8 |

TABLEAU  5 ( fin)

| UDW |  | Bit de code temporel | Définitions des codes temporels (selon la Recommandation UIT-R BR.780-2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | b4 b5 b6 b7 | 36 37 38 39 | Groupe binaire de LSB 5 Groupe binaire de xxx 5 Groupe binaire de xxx 5 Groupe binaire de MSB 5 |
| 11 | b4 b5 b6 b7 | 40 41 42 43 | Dizaines de minutes 10 Dizaines de minutes 20 Dizaines de minutes 40 Fanion |
| 12 | b4 b5 b6 b7 | 44 45 46 47 | Groupe binaire de LSB 6 Groupe binaire de xxx 6 Groupe binaire de xxx 6 Groupe binaire de MSB 6 |
| 13 | b4 b5 b6 b7 | 48 49 50 51 | Unités d'heures 1 Unités d'heures 2 Unités d'heures 4 Unités d'heures 8 |
| 14 | b4 b5 b6 b7 | 52 53 54 55 | Groupe binaire de LSB 7 Groupe binaire de xxx 7 Groupe binaire de xxx 7 Groupe binaire de MSB 7 |
| 15 | b4 b5 b6 b7 | 56 57 58 59 | Dizaines d'heures 10 Dizaines d'heures 20 Fanion Fanion |
| 16 | b4 b5 b6 b7 | 60 61 62 63 | Groupe binaire de LSB 8 Groupe binaire de xxx 8 Groupe binaire de xxx 8 Groupe binaire de MSB 8 |
| NOTE – L'information de fanion appropriée, pour chaque système de télévision conforme à la Recommandation UIT-R BR.780-2, est insérée dans les positions correspondantes du Tableau 5 désignées par «fanion». |  |  |  |

# 5	Transmission des paquets de code temporel auxiliaire (ATC)

5.1	Les dispositions de la présente Recommandation autorisent les transmissions multiples des paquets de code temporel auxiliaire par information de code d'image vidéo.

NOTE – La présente Recommandation permet la transmission de paquets ATC différents dans une même image vidéo; par exemple, un paquet ATC contenant une information LTC et un second paquet ATC contenant une information VITC. L'information de code temporel contenue dans ces deux paquets ATC doit correspondre à l'image vidéo pertinente (voir le § 5.2).

5.2	La transmission des paquets de code temporel auxiliaire se fait selon les modalités suivantes: au moins une fois par image pour les mots de données LTC et une fois par trame pour les signaux entrelacés ou une fois par image pour les mots de données VITC. (Pour les systèmes progressifs avec des fréquences d'image supérieures à 30 images par seconde, prière de se reporter à la Recommandation UIT-R BR.720-2 pour le traitement spécial des données LTC et VITC.)

5.2.1	Seuls les 64 bits d'information du code temporel sont transférés au code ATC. Le mot de synchronisation LTC (bits 64-79), ainsi que les couples de bits de synchronisation VITC («1»/«0») et le mot CRC ne sont pas insérés dans les paquets de code temporel auxiliaire.

# 6	Position des paquets de code temporel auxiliaire

6.1	Les dispositions de la présente Recommandation autorisent l'insertion des paquets de code temporel auxiliaire (ATC) dans toute position disponible à l'intérieur du train de données numériques. Cependant, il est recommandé que les paquets soient insérés dans l'intervalle de suppression de trame directement après le point de commutation verticale.

Pour les systèmes conformes à la Recommandation UIT-R BT.1120, les points suivants devraient être considérés comme les positions préférées pour l'insertion du code ATC.

| Type de code temporel | position pour le multiplexage dans le système 1125/50/60 |
| --- | --- |
| Paquet pour LTC | espace horizontal de données auxiliaires de la ligne 10 |
| Paquet pour VITC N° 1 | espace horizontal de données auxiliaires de la ligne 9 |
| Paquet pour VITC N° 2 | espace horizontal de données auxiliaires de la ligne 571 |
| Paquet pour d'autres codes temporels | tout espace horizontal disponible de données auxiliaires, sauf dans les lignes 9, 10 et 571 |

6.2	L'information d'adresse d'image ou de trame (LTC ou VITC) contenue dans un paquet ATC doit correspondre à l'image ou à la trame vidéo respective qui contient le paquet ATC. Une compensation par anticipation sera appliquée au nombre de trames du code temporel (LTC ou VITC) lors de la conversion entre ATC et LTC ou VITC.

6.3	La transmission du mot VITC pour la trame 1 ou la trame 2 dans le code temporel auxiliaire pour les signaux entrelacés est signalée par un fanion de trame correspondant (défini dans la Recommandation UIT-R BR.780-2). Ce fanion se situe dans le groupe binaire auxiliaire du mot ATC (voir le Tableau 5).

*	 	Recommandation UIT-R BT.656 – Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant au niveau 4:2:2 de la Recommandation UIT-R BT.601.

*	* 	Recommandation UIT-R BT.799 – Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant au niveau 4:4:4 de la Recommandation UIT-R BT.601.

*	**	Recommandation UIT-R BT.1120 – Interfaces numériques pour les signaux de TVHD en studio.