التوصيـة ITU-R BT.1368-7*

معايير تخطيط خدمات التلفزيون الرقمي للأرض
في نطاق الموجات المترية (VHF) والديكامترية (UHF)

(2007-2006-2005-2004-2002-2000-1998-1998)

مجال التطبيق

تتناول هذه التوصية معايير التخطيط لمختلف طرائق توفير خدمات التلفزيون الرقمي للأرض في نطاق الموجات UHF/VHF.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أنه يجري وضع أنظمة خاصة بإرسال خدمات التلفزيون الرقمي للأرض في نطاقات الموجات الديكامترية؛

ب)	أن نطاقات الموجات المترية والديكامترية التلفزيونية تشغلها خدمات التلفزيون التماثلي؛

ج)	أن خدمات التلفزيون التماثلي ستبقى موضع استعمال لفترة زمنية طويلة؛

د )	أن تيسر مجموعات متناسقة من معايير التخطيط التي توافق عليها الإدارات ستساعد على إدخال خدمات التلفزيون الرقمي للأرض،

توصـي

1	باستعمال نسب الحماية (PR) وقيم شدة التيار ذات الصلة الواردة في الملحقات 1 و2 و3 والمعلومات الإضافية الواردة في الملحقات 4 و5 و6 و7 كأساس لتخطط الترددات من أجل خدمات التلفزيون الرقمي للأرض.

مقدمة

تتضمن هذه التوصية الملحقات التالية:

الملحق 1 -	معايير تخطيط أنظمة التلفزيون الرقمي للأرض العاملة في نطاق الموجات المترية والديكامترية

الملحق 2 -	معايير تخطيط أنظمة DBV-T للتلفزيون الرقمي للأرض في نطاقات الموجات المترية والديكامترية

الملحق 3 -	معايير تخطيط أنظمة ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض في النطاقات المترية والديكامترية

الملحق 4 -	عوامل التخطيط الأخرى

الملحق 5 -	طريقة المقارنة الذاتية (SCM) مع مسبب التداخل المرجعي لتقييم نسب الحماية من أجل أنظمة التلفزيون التماثلي

الملحق 6 -	طرائق الاختبار لقياس نسب الحماية للإشارات المطلوبة الرقمية للأرض

الملحق 7 -	التداخل التروبوسفيري والتداخل المستمر

اعتبارات عامة

إن نسبة الحماية RF هي القيمة الدنيا لنسبة الإشارة المطلوبة إلى الإشارة غير المطلوبة، والتي يعبَّر عنها بالديسيبل عند مدخل المستقبِل.

وتعرف السوية المرجعية للإشارة الرقمية باعتبارها القيمة الفعالة r.m.s. لقدرة الإشارة المرسلة ضمن النطاق العريض للقناة. وقد يكون من الأفضل القياس بواسطة مقياس القدرة الحراري. ويجب قياس جميع قيم نسب الحماية للإشارات الرقمية المطلوبة بقدرة dBm 60– عند دخل المستقبِل.

وتعرف السوية المرجعية للإشارة التماثلية لتشكيل الرؤية باعتبارها القيمة الفعالة r.m.s. للموجة الحاملة للرؤية عند ذروة غلاف التشكيل. وتقاس جميع نسب الحماية للإشارات التماثلية المطلوبة بقدرة dBm 39– dB(V) 70) عند ( 75 عند دخل المستقبِل.

1	أنظمة التلفزيون الرقمي للأرض المطلوبة

تنطبق نسب الحماية لأنظمة التلفزيون الرقمي للأرض عل كل من التداخلات التروبوسفيرية والتداخلات المستمرة. وتشير نسب الحماية إلى التردد المركزي لنظام التلفزيون الرقمي للأرض المطلوب.

ونظراً لأن مستقبل التلفزيون الرقمي يحتاج لكي يعمل بنجاح إلى وجود إشارات تماثلية عالية السوية على القنوات المجاورة، سيقتضي الأمر درجة عالية من الخطية عند دخل المستقبِل.

تتعلق نسب الحماية المطبقة على أنظمة التلفزيون الرقمي للأرض، باعتبارها نظام مسبب للتداخل، على الحالة التي لا تكون فيها الإشارات المطلوبة وغير المطلوبة متزامنة و/أو ليس لها مصدر برنامج مشترك. ولم يتم بعد وصف النتائج المتعلقة بالشبكات وحيدة التردد (SFN).

وعندما يتعلق الأمر بنظام التلفزيون الرقمي للأرض ATSC، تقاس نسب الحماية لنسبة الخطأ في البتات 6–10  3 = BER عند دخل مزيل تعدد الإرسال MPEG-2.

بالنسبة لأنظمة التلفزيون الرقمي للأرض (الإذاعة الرقمية الفيديوية للأرض (DVB-T) والإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات (ISDB-T)) تقاس نسب الحماية بين الشفرات الداخلية والشفرات الخارجية، قبل فك تشفير ريد-سولمون، لنسبة
4–10  2 = BER؛ وتطابق هذه القيمة لنسبة 11–10  1 > BER عند دخل مزيل تعدد الإرسال MPEG-2. وقد يكون من الممكن في حالة المستقبِلات المحلية قياس النسبة BER قبل فك تشفير ريد-سولمون. قيم النسبة BER في هذه الحالة قيد الدراسة.

وبغية تقليل عدد القياسات والجداول، يقترح من الأفضل أن تجرى قياسات نسب الحماية لأنظمة التلفزيون DVB-T باستعمال الأساليب الثلاثة التالية المبينة في الجدول 1. ويمكن حساب قيم نسب الحماية لمختلف أساليب التشغيل المطلوبة لاستقبال ثابت أو محمول أو متنقل من القيم المقاسة المبينة. ولا تزال الصيغة التي يتعين استعمالها في هذه الحالات قيد الدراسة.

الجدول 1

أنماط الأساليب المفضلة لقياس نسب حماية أنظمة التلفزيون DVB-T

| التشكيل | معدل الشفرة | (1)C/N (dB) | معدل البتات(2) (Mbit/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| QPSK | 2/3 | 6,9 | 7  |
| 16-QAM | 2/3 | 13,1 | 13  |
| 64-QAM | 2/3 | 18,7 | 20  |
| (1) ترد هذه الأرقام من أجل قناة غوسية (بما في ذلك هامش نمطي للتطبيق) للنسبة 11–10  1 > BER. (2) لفاصل حارس قدره 1/4. |  |  |  |

2	أنظمة التلفزيون التماثلي للأرض المطلوبة

من الأفضل استعمال طريقة المقارنة الذاتية بمسبب تداخل جيبوي (انظر الملحق 5) لقياس نسب الحماية المطبقة على إشارة رؤية نظام تلفزيوني تماثلي للأرض المطلوب.

وتنطبق نسب الحماية المشار إليها على التداخل الناتج عن مصدر وحيد. وإذا لم يُذكر خلاف ذلك، تنطبق النسب على التداخل التروبوسفيري T، ويطابق ذلك إلى حد بعيد حالة انحطاط طيف الإزعاج. وهي تُعتبر مقبولة فقط إذا حدث التداخل أثناء فترة زمنية قصيرة، لم تحدد بدقة ولكنها تُعتبر عموماً ما بين %1 إلى %10. وبالنسبة للإشارات المطلوبة الوفيرة بلا خبو، من الضروري توفير درجة عالية من الحماية ونسب ملائمة للتداخل المستمر C (انظر الملحق 7).

وعندما تكون الإشارة المطلوبة هي إشارة تلفزيون تماثلي، يمكن النظر في قيمتين أو أكثر من قيم نسبة الحماية، واحدة لنسبة حماية إشارة الرؤية والأخرى لنسب حماية الإشارة الصوتية. وعندئذ يجب استعمال القيمة الأكثر صرامة.

وقد تتطلب إشارات الدخل المطلوبة القوية ذات الدلالة نسب حماية أعلى بسبب الآثار غير الخطية في المستقبل.

وبالنسبة للأنظمة ذات 625 خطاً، تكون سويات الانحطاط المرجعية هي تلك المطابقة لنسب الحماية في ذات القناة من dB 30 وdB 40، في حالة استعمال تخالف من ثلثين، انظر التوصية ITU-T BT.655. وهذه الظروف تقترب من انحطاط الدرجة 3 (طفيف الإزعاج) والدرجة 4 (يمكن إدراكه لكنه غير مثير للإزعاج) وتنطبق على التداخل التروبوسفيري، T، وعلى التداخل المستمر، C، على التوالي.

جدول المحتويات

الصفحة

الملحق 1 - معايير تخطيط أنظمة ATSC للتلفزيون الرقمي في نطاق الموجات المترية والديكامترية		11

1	نسب الحماية للإشارات المطلوبة ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض		11

1.1	حماية إشارة ATSC لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة من ذات النمط		11

2.1	حماية نظام ATSC لتلفزيون رقمي للأرض متداخل مع تلفزيون تماثلي للأرض		12

1.2.1	الحماية من التداخل في ذات القناة		12

2.2.1	الحماية من تداخلات القناة المجاورة الدنيا (1 – N )		12

3.2.1	الحماية من تداخلات القناة المجاورة الدنيا (1 + N )		12

4.2.1	الحماية من تداخل القنوات الأخرى		13

2	نسب الحماية لإشارات التلفزيون التماثلي للأرض المطلوبة المتداخلة مع إشارات ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوبة		13

1.2	نسبة الحماية لأنظمة التلفزيون ذات 525 خطاً		13

1.1.2	حماية إشارات الرؤية المتداخلة مع التلفزيون الرقمي ATSC		13

2.2	نسبة الحماية لأنظمة التلفزيون ذات 625 خطاً		13

1.2.2	حماية إشارات الرؤية المطلوبة المتداخلة مع التلفزيون الرقمي للأرض ATSC		13

1.1.2.2	الحماية من التداخل في القناة ذاتها		14

2.1.2.2	الحماية من التداخل في القناة المجاورة الدنيا		14

3.1.2.2	الحماية من التداخل في القناة المجاورة العليا		14

3	نسب الحماية للإشارات الصوتية لإشارات التلفزيون التماثلي للأرض المطلوبة المتداخلة مع إشارات ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوبة		14

1.3	حماية الإشارات الصوتية NTSC (نظام BTSC MTS وSAP) المتداخلة مع إشارات NTSC للتلفزيون الرقمي		14

4	شدة المجال الدنيا لأنظمة ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض		15

التذييل 1 للملحق 1 - الحساب بطريقة عامل الجدارة		16

الملحق 2 - معايير تخطيط أنظمة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض في نطاق الموجات المترية والديكامترية		17

1	نسب الحماية للإشارات المطلوبة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض		17

1.1	حماية إشارة DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة من ذات النمط		18

2.1	حماية نظام DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخل مع نظام تلفزيون تماثلي للأرض		19

1.2.1	الحماية من التداخل في نفس القناة		19

2.2.1	الحماية من التداخل من القناة المجاورة الدنيا (1 – N )		20

3.2.1	الحماية من التداخل من القناة المجاورة العليا (1 + N )		20

4.2.1	الحماية من التداخل في القنوات المتراكبة 		21

الصفحة

3.1	حماية إشارة DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد FM		22

4.1	حماية إشارات DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض من إشارات T-DAB		23

5.1	حماية إشارات DVB-T من الإشارة عريضة النطاق في الإذاعة خلاف الإذاعة الأرضية		24

1.5.1	نسب الحماية DVB-T من التداخل مع خدمة ثابتة (نظام يمكن نقله)		24

2.5.1	نسب الحماية لإشارة DVB-T متداخلة مع نظام نفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA)		24

2	نسب الحماية للإشارات المطلوبة للتلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع إشارات غير مطلوبة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض		25

1.2	نسب الحماية لأنظمة تلفزيون ذات 625 خطاً		25

1.1.2	حماية إشارات الرؤية المتداخلة مع إشارة DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض		25

1.1.1.2	الحماية من التداخل في نفس القناة		25

2.1.1.2	الحماية من التداخل في القناة المجاورة الدنيا		26

3.1.1.2	الحماية من التداخل في القناة المجاورة العليا		26

4.1.1.2	الحماية من تداخل قناة الصورة		26

5.1.1.2	الحماية من التداخلات المركبة		27

3	نسب الحماية للإشارات الصوتية لإشارات التلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع إشارات DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض		28

1.3	حماية الإشارات الصوتية FM وAM وNICAM لأنظمة التلفزيون التماثلي المتداخلة مع إشارات DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض		29

4	نسب الحماية (dB) لإشارة T-DAB متداخلة مع إشارة مطلوبة لتلفزيون رقمي للأرض		30

5	أدنى شدة للمجال في أنظمة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض، استقبال ثابت		31

6	أدنى شدة للمجال المتوسط للاستقبال DVB-T المتنقل		31

1.6	قيم نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء المطلوبة للاستقبال المتنقل		32

2.6	عامل ضوضاء المستقبِل		34

7	أدنى شدة للمجال المتوسط لاستقبال الأجهزة المحمولة بواسطة المشاة داخل وخارج المباني واستقبال الإذاعة DVB-H المتنقلة		34

1.7	نماذج القنوات بالنسبة لاستقبال الأجهزة المحمولة بواسطة المشاة داخل وخارج المباني		34

2.7	نموذج القناة الخاص باستقبال الخدمة المتنقلة		36

3.7	نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء C/N المتوسطة المطلوبة لاستقبال الأجهزة المحمولة باليد داخل وخارج المباني		36

4.7	النسبة C/N المتوسطة المطلوبة لاستقبال الأجهزة المحمولة باليد داخل وخارج المباني		37

5.7	عامل ضوضاء المستقبِل		38

التذييل 1 للملحق 2 - حساب أدنى شدة للمجال وشدة المجال المتوسطة المكافئة 		38

الملحق 3 - معايير تخطيط نظام ISDB-T للتلفزيون الرقمي في نطاق الموجات المترية والديكامترية		39

1	نسب الحماية للإشارات المطلوبة ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض		39

الصفحة

1.1	حماية إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي		39

2.1	حماية إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي للأرض		40

1.2.1	الحماية من التداخل في نفس القناة 		40

2.2.1	الحماية من تداخل القناة المجاورة الدنيا (1 – N )		41

3.2.1	الحماية من تداخل قناة المجاورة عليا (1 + N )		41

2	نسب الحماية للإشارات المطلوبة للتلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع الإشارات غير المطلوبة للتلفزيون الرقمي للأرض		41

1.2	نسب الحماية لأنظمة تلفزيونية ذات 525 خطاً		42

1.1.2	حماية إشارات الرؤية NTSC المتداخلة مع إشارات ISDB-T للتلفزيون الرقمي		42

3	نسب حماية الإشارات الصوتية للأنظمة المطلوبة للتلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع نظام ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوب		42

1.3	حماية الإشارة الصوتية NTSC المتداخلة مع إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي		42

4	أدنى شدة للمجال في أنظمة ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض		42

التذييل 1 للملحق 3 - الاشتقاق بطريقة عامل الجدارة		44

الملحق 4 - عوامل التخطيط الأخرى		46

1	توزيع شدة المجال بحسب الموقع		46

2	الاستقبال باستعمال تجهيزات محمولة داخل المباني والمركبات		47

1.2	الخسارة الناجمة عن الارتفاع: Lh		47

2.2	الخسارة الناجمة عن دخول المبنى: Lb		47

3.2	الخسارة الناجمة عن دخول مركبة: Lv		48

3	التمييز في هوائي الاستقبال		48

4	هوائيات للمستقبِلات المحمولة والمتنقلة		48

1.4	الهوائيات من أجل الاستقبال المحمول		48

2.4	هوائيات استقبال تُحمل باليد		48

3.4	الهوائيات من أجل الاستقبال المتنقل		49

الملحق 5 -	طريقة المقارنة الذاتية (SCM) مع مسبب التداخل المرجعي لتقييم نسب الحماية من أجل أنظمة التلفزيون التماثلي		50

1	مقدمة		50

2	طريقة المقارنة الذاتية (SCM) لتقييم نسب الحماية باستعمال مرجع الموجة الجيبية		50

1.2	وصف عام		50

2.2	تحقيق مسبب التداخل المرجعي		51

3.2	ظروف الاختبار		52

4.2	تقديم النتائج		52

3	جدول المعلمات الهامة		52

الصفحة

الملحق 6 - طرائق الاختبار لقياس نسبة الحماية للإشارات المطلوبة الرقمية للأرض		53

1	معلومات أساسية		53

2	طريقة نقطة العطب الذاتي (SFP) لإجراء قياسات نسب الحماية		53

الملحق 7 - التداخل التروبوسفيري والتداخل المستمر		53

قائمة الجداول

الصفحة

الجدول 1 -	أنماط الأساليب المفضلة لقياس نسب حماية أنظمة التلفزيون DVB-T		3

الجدول 2 -	نسب الحماية (dB) في ذات القناة لإشارة ATSC متداخلة مع إشارة من نفس النمط		11

الجدول 3 -	نسب الحماية (dB) لنظام ATSC متداخل مع إشارة ATSC في قنوات مجاورة دنيا (1 – N ) وفي قنوات مجاورة عليا (1 + N )		11

الجدول 4 -	نسب الحماية (dB) لإشارة ATSC متداخلة مع إشارة ATSC في القناة 2  N ومع قنوات أخرى خارج النطاق		11

الجدول 5 -	نسب الحماية (dB) في ذات القناة لإشارة ATSC متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي		12

الجدول 6 -	نسب الحماية (dB) للتداخل من القناة المجاورة الدنيا (1 – N )  في حالة إشارة ATSC متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي بما في ذلك الإشارة الصوتية		12

الجدول 7 -	نسب الحماية (dB) للتداخل من القناة المجاورة العليا (1 + N )  في حالة إشارة ATSC متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي		12

الجدول 8 -	نسب الحماية (dB) لإشارة ATSC من MHz 6 متداخلة مع إشارة M/NTSC على قنوات أخرى خارج النطاق		13

الجدول 9 -	نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة (NTSC من MHz 6) متداخلة مع إشارة ATSC غير مطلوبة		13

الجدول 10 -	نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة متداخلة مع إشارة ATSC غير مطلوبة من MHz 6		14

الجدول 11 -	نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة متداخلة مع إشارة ATSC من MHz 6 (القناة المجاورة الدنيا)		14

الجدول 12 -	نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة متداخلة مع إشارة ATSC من MHz 6 (القناة المجاورة العليا)		14

الجدول 13 -	الحساب بطريقة عامل الجدارة نظام ATSC من MHz 6		15

الجدول 14 -	نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T متداخلة مع إشارة من نفس النمط		18

الجدول 15 -	نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T متداخلة مع إشارة DVB-T في قناة مجاورة دنيا (1 – N ) وقناة مجاورة عليا (1 + N )		18

الجدول 16 -	نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارات DVB-T من MHz 7 وMHz 8 متداخلة مع إشارات تلفزيون تماثلي (ظروف غيبة المراقبة)		19

الصفحة

الجدول 17 -	نسب الحماية (dB) من تداخل القناة المجاورة الدنيا (1 – N ) في حالة الإشارات DVB-T من MHz 7 وMHz 8 المتداخلة مع إشارات تلفزيون تماثلي بما في ذلك الإشارات الصوتية		20

الجدول 18 -	نسب الحماية (dB) من تداخل القناة المجاورة العليا (1 + N ) في حالة الإشارات DVB-T من MHz 7 وMHz 8 المتداخلة مع إشارات تلفزيون تماثلي		20

الجدول 19 -	نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8 متداخلة مع إشارة PAL B متراكبة بما في ذلك الإشارة الصوتية		21

الجدول 20 -	نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي من MHz 7 بما في ذلك الإشارة الصوتية في قنوات متراكبة		21

الجدول 21 -	نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي من MHz 8 بما في ذلك الإشارة الصوتية في قنوات متراكبة		21

الجدول 22 -	نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي من MHz 8 بما في ذلك الإشارة الصوتية في قنوات متراكبة		22

الجدول 23 -	نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8، 64-QAM، ومعدل تشفير 2/3، متداخلة مع موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد (FM) (تخالف تردد غير متحكم فيه)		22

الجدول 24 -	نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7، 64-QAM، ومعدل تشفير 2/3، متداخلة مع موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد (FM) (تخالف تردد غير متحكم فيه)		22

الجدول 25 -	نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7، 64-QAM، ومعدل تشفير 2/3، متداخلة مع إشارة مستمرة (CW) (تخالف تردد غير متحكم فيه)		23

الجدول 26 -	نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7 وMHz 8 متداخلة مع
إشارة T-DAB		23

الجدول 27 -	نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7 وMHz 8 متداخلة مع إشارة T-DAB في القنوات المجاورة الدنيا (1 – N ) أو العليا (1 + N )		23

الجدول 28 -	نسب الحماية لإشارة DVB-T من MHz 8 و64-QAM ومعدل تشفير 2/3 متداخلة مع بث خدمة ثابت		24

الجدول 29 -	نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8 و64-QAM ومعدل شفرة 2/3 متداخلة مع بث نظام CDMA-1X		24

الجدول 30 -	نسب الحماية لإشارة DVB-T من MHz 8 و64-QAM ومعدل شفرة 2/3 متداخلة مع بث نظام CDMA-3X		24

الجدول 31 - نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة مع إشارة غير مطلوبة للتلفزيون DVB-T من MHz 8		25

الجدول 32 -	نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة غير مطلوبة للتلفزيون DVB-T من MHz 7		25

الصفحة

الجدول 33 -	نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة للتلفزيون DVB-T من
7 وMHz 8 (القناة المجاورة الدنيا)		26

الجدول 34 -	نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة للتلفزيون DVB-T من MHz 7 وMHz 8 (القناة المجاورة العليا)		26

الجدول 35 -	نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة تلفزيون DVB-T من MHz 8 (قناة الصورة)		26

الجدول 36 -	نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة تلفزيون DVB-T من MHz 7 (قناة الصورة)		27

الجدول 37 -	نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية B وD وD1 وG وH وK/PAL تماثلية متداخلة مع إشارة تلفزيون DVB-T من MHz 7 (قنوات متراكبة جزئياً)		27

الجدول 38 -	نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية B وD وD1 وG وH وK/PAL تماثلية متداخلة مع إشارة تلفزيون DVB-T من MHz 8 (قنوات متراكبة)		28

الجدول 39 -	نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة صوتية مطلوبة متداخلة مع إشارات DVB-T التلفزيون الرقمي للأرض		29

الجدول 40 -	نسب الحماية (dB) لإشارة صوتية MF مطلوبة متداخلة مع إشارة DVB-T من MHz 7 (قنوات متراكبة)		30

الجدول 41 -	نسب الحماية (dB) لإشارة صوتية AM مطلوبة متداخلة مع إشارة DVB-T من MHz 8 لمختلف تخالفات الترددات (القناة المجاورة العليا)		30

الجدول 42 -	نسب الحماية (dB) لإشارة T-DAB متداخلة مع إشارة DVB-T من MHz 8		30

الجدول 43 -	نسب الحماية (dB) لإشارة T-DAB متداخلة مع إشارة DVB-T من MHz 7		31

الجدول 44 -	حساب أدنى شدة للمجال لنظام DVB-T من MHz 8		31

الجدول 45 -	قيم النسبة المتوسطة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء C/N اللازمة، وحدود السرعة للاستقبال المتنقل لحالة الاستقبال بدون تنوع الهوائي		33

الجدول 46 -	قيم النسبة المتوسطة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء C/N اللازمة، وحدود السرعة للاستقبال المتنقل - حالة الاستقبال بتنوع الهوائي		33

الجدول 47 -	المظهر الجانبي لقناة لقياس قيم النسبة المتوسطة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء C/N اللازمة لاستقبال المتنقل - حالة استقبال DVB-T "نموذج حضري نمطي"		34

الجدول 48 -	تعاريف الطيف الدوبلري لقنوات المشاة داخل المباني (PI) وخارج المباني (PO)		35

الجدول 49 -	تعريف قناة المشاة داخل المباني (PI)		35

الجدول 50 -	تعريف قناة المشاة خارج المباني (PO)		35

الجدول 51 -	النسبة C/N محسوبة بوحدات dB بالنسبة إلى %5 من المعدل MFER لقناتي المشاة داخل المباني وخارجها		36

الجدول 52 -	النسبة C/N للإذاعة DVB-H في القناة المتنقلة في حالة %5 من المعدل MFER		37

الصفحة

الجدول 53 -	نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارة ISDB-T من MHz 6		39

الجدول 54 -	نسب الحماية (dB) لإشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارة من نفس النمط في قناة مجاورة دنيا (1 – N )		40

الجدول 55 -	نسب الحماية (dB) لإشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارة من نفس النمط في قناة مجاورة عليا (1 + N )		40

الجدول 56 -	نسب الحماية (dB) في ذات القناة في حالة إشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي		40

الجدول 57 -	نسب الحماية (dB) من تداخل قناة مجاورة دنيا (1 – N ) في حالة إشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارات NTSC بما في ذلك الإشارات الصوتية		41

الجدول 58 -	نسب الحماية (dB) من تداخل قناة مجاورة عليا (1 + N ) في حالة إشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارة NTSC من MHz 6		41

الجدول 59 -	نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية (NTSC من (MHz 6 متداخلة مع إشارة ISDB-T		42

الجدول 60 -	نوعية الصوت المرتبطة بنسبة حماية إشارة الرؤية من الدرجة 3 عندما تتداخل إشارة NTSC من MHz 6 مع إشارة ISDB-T من MHz 6		42

الجدول 61 -	الاشتقاق بطريقة التوتر لنظام ISDB-T من MHz 6		43

الجدول 62 -	التغييرات في الخسارة الناجمة عن دخول مبنى معين في الموجات الديكامترية، النطاقان IV/V		47

الجدول 63 -	كسب الهوائي (بالوحدة dBd) من أجل استقبال محمول		48

الجدول 64 -	كسب الهوائي (بالوحدة dBd) من أجل استقبال محمول باليد		49

الجدول 65 -	كسب الهوائي (بالوحدة dBd) من أجل استقبال محمول		49

الجدول 66 -	المصطلحات الرئيسية والعلاقات التي تحكم طريقة المقارنة الذاتية SCM		52

قائمة الأشكال

الصفحة

الشكل 1 -	متوسط نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء المطلوبة C/N في قناة انتشار متنقلة		32

الشكل 2 -	نسبة شدة المجال (dB) من أجل نسبة مئوية معينة لتحديد مواقع الاستقبال إلى شدة المجال من أجل نسبة %50 من تحديد مواقع الاستقبال		46

الشكل 3 -	طريقة المقارنة الذاتية (SCM) لتقييم نسبة الحماية		51

الملحـق 1

معايير تخطيط أنظمة ATSC للتلفزيون الرقمي في نطاق الموجات المترية والديكامترية

1	نسب الحماية للإشارات المطلوبة ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض

تبين الجداول من 2 إلى 4 ومن 5 إلى 8 نسب الحماية لإشارة ATSC لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة ATSC لتلفزيون رقمي للأرض، ومع إشارة تلفزيون تماثلي للأرض على التوالي.

1.1	حماية إشارة ATSC لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة من ذات النمط

الجدول 2

نسب الحماية (dB) في ذات القناة لإشارة ATSC
متداخلة مع إشارة من نفس النمط

| الإشارة المطلوبة | الإشارة غير المطلوبة |
| --- | --- |
|  | ATSC 6 MHz |
| ATSC 6 MHz | 15 (1)19 |
| (1) على أساس توزيع متساوي للضوضاء والتداخل |  |

الجدول 3

نسب الحماية (dB) لنظام ATSC متداخل مع إشارة ATSC في قنوات مجاورة دنيا (1 – N )
وفي قنوات مجاورة عليا (1 + N )

| القناة | 1 – N | 1 + N |
| --- | --- | --- |
| ATSC 6 MHz | 27– | 27– |

يشار إلى نسب الحماية بالوحدة dB وتطبق على التداخل المستمر والتداخل التروبوسفيري.

الجدول 4

نسب الحماية (dB) لإشارة ATSC متداخلة مع إشارة ATSC في القناة 2  N
ومع قنوات أخرى خارج النطاق

| القناة | 2  N وقنوات أخرى خارج النطاق |
| --- | --- |
| ATSC 6 MHz | 58– |

2.1	حماية نظام ATSC لتلفزيون رقمي للأرض متداخل مع تلفزيون تماثلي للأرض

1.2.1	الحماية من التداخل في ذات القناة

الجدول 5

نسب الحماية (dB) في ذات القناة لإشارة ATSC متداخلة
مع إشارة تلفزيون تماثلي

| إشارة مطلوبة | إشارة غير مطلوبة (إشارة تلفزيون تماثلي بما في ذلك موجة حاملة للصوت) |  |
| --- | --- | --- |
|  | M/NTSC | PAL B |
| ATSC 6 MHz | (1)2 7 | 9 |
| ATSC 6 MHz مع تشفير شبكي سلسالي بمعدل 1/2 | 1 | 3 |
| ATSC 6 MHz مع تشفير شبكي سلسالي بمعدل 1/4 | 2- | 0 |

(1)  باستعمال مرشاح مشطي في مستقبِل التلفزيون الرقمي وعلاقة C/N قدرها dB 19.

2.2.1	الحماية من تداخلات القناة المجاورة الدنيا (1 – N )

الجدول 6

نسب الحماية (dB) للتداخل من القناة المجاورة الدنيا (1 – N )  في حالة إشارة ATSC
متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي بما في ذلك الإشارة الصوتية

| الإشارة مطلوبة | إشارة غير مطلوبة (إشارة تلفزيون تماثلي بما في ذلك الموجات الحاملة للصوت) |
| --- | --- |
|  | M/NTSC |
| ATSC 6 MHz | 48– |

3.2.1	الحماية من تداخلات القناة المجاورة الدنيا (1 + N )

الجدول 7

نسب الحماية (dB) للتداخل من القناة المجاورة العليا (1 + N )  في حالة
إشارة ATSC متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي

| الإشارة مطلوبة | إشارة غير مطلوبة (إشارة تلفزيون تماثلي بما في ذلك الموجات الحاملة للصوت) |
| --- | --- |
|  | M/NTSC |
| ATSC 6 MHz | 49– |

4.2.1	الحماية من تداخل القنوات الأخرى

الجدول 8

نسب الحماية (dB) لإشارة ATSC من MHz 6 متداخلة مع إشارة M/NTSC على قنوات أخرى خارج النطاق

| إشارة مطلوبة | إشارة غير مطلوبة | قنوات غير مطلوبة | نسب الحماية |
| --- | --- | --- | --- |
| ATSC | M/NTSC | 2  N إلى 8  N | 58– |

2	نسب الحماية لإشارات التلفزيون التماثلي للأرض المطلوبة المتداخلة مع إشارات ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوبة

توضح الجداول 9 ومن 10 إلى 12 نسب الحماية لإشارات التلفزيون التماثلي المطلوبة ذات 525 خطاً وذات 625 خطاً على التوالي، المتداخلة مع إشارات ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض.

1.2	نسبة الحماية لأنظمة التلفزيون ذات 525 خطاً

1.1.2	حماية إشارات الرؤية المتداخلة مع التلفزيون الرقمي ATSC

تطبق في هذا القسم نسب الحماية لإشارة تماثلية مطلوبة متداخلة مع إشارة ATSC رقمية غير مطلوبة فقط على التداخل المسبب للموجة الحاملة للرؤية وللون.

الجدول 9

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة (NTSC من MHz 6) متداخلة مع إشارة ATSC غير مطلوبة

| قناة رقمية غير مطلوبة | تداخل تروبوسفيري من الدرجة 3 | تداخل مستمر من الدرجة 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 – N (دنيا) | 16– |  |
| N (ذات القناة) | 34 |  |
| 1 + N (عليا) | 17– |  |
| 14 + N (صورة) | 33– |  |
| 15 + N (صورة) | 31– |  |
| 2  N | 24– |  |
| 3  N | 30– |  |
| 4  N | 25– |  |
| 7  N | 34– |  |
| 8  N | 32– |  |

2.2	نسبة الحماية لأنظمة التلفزيون ذات 625 خطاً

1.2.2	حماية إشارات الرؤية المطلوبة المتداخلة مع التلفزيون الرقمي للأرض ATSC

تطبق في هذا القسم نسب الحماية لإشارة تماثلية مطلوبة متداخلة مع إشارة رقمية غير مطلوبة مرتبطة فقط بالتداخل مع إشارة رؤية.

وترتبط قيم نسب الحماية بالتوهين الطيفي خارج القناة للمرسل DVB-T غير المطلوب من dB 40.

1.1.2.2	الحماية من التداخل في القناة ذاتها

الجدول 10

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة متداخلة مع
إشارة ATSC غير مطلوبة من MHz 6

| إشارة مطلوبة: نظام تماثلي | إشارة غير مطلوبة: ATSC من MHz 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  | تداخل تروبوسفيري | تداخل مستمر |
| B/PAL | 38 | 45 |

2.1.2.2	الحماية من التداخل في القناة المجاورة الدنيا

الجدول 11

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة متداخلة مع
إشارة ATSC من MHz 6 (القناة المجاورة الدنيا)

| إشارة مطلوبة: نظام تماثلي | إشارة غير مطلوبة: إشارة ATSC من MHz 6 (القناة المجاورة الدنيا) |  |
| --- | --- | --- |
|  | تداخل تروبوسفيري | تداخل مستمر |
| B/PAL | 7– | 1– |

3.1.2.2	الحماية من التداخل في القناة المجاورة العليا

الجدول 12

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة متداخلة مع
إشارة ATSC من MHz 6 (القناة المجاورة العليا)

| إشارة مطلوبة: نظام تماثلي | إشارة غير مطلوبة: إشارة ATSC من MHz 6 (القناة المجاورة العليا) |  |
| --- | --- | --- |
|  | تداخل تروبوسفيري | تداخل مستمر |
| B/PAL | 7– | 0 |

3	نسب الحماية للإشارات الصوتية لإشارات التلفزيون التماثلي للأرض المطلوبة المتداخلة مع إشارات ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوبة

1.3	حماية الإشارات الصوتية NTSC (نظام BTSC MTS وSAP) المتداخلة مع إشارات NTSC للتلفزيون الرقمي (انظر الملاحظة 1)

في حالة القناة الرقمية المجاورة العليا غير المطلوبة 1 + N، تنحط الإشارات الصوتية قبل إشارات الرؤية. وتبلغ قيمة نسبة الحماية المطبقة على التداخل المتسبب في الإشارات الصوتية BTSC MTS وSAP مقدار dB 12–. (تبلغ نسبة حماية الرؤية مقابل 1 + N مقدار (dB 17–. ويُنسب مقدار نسبة حماية الصوت وهو dB 12– إلى سوية الموجة الحاملة للرؤية المطلوبة NTSC.

الملاحظة 1 - BTSC MTS لجنة نظام الإذاعة التلفزيونية متعددة القنوات لصوت التلفزيون؛ SAP: برنامج صوتي سمعي.

4	شدة المجال الدنيا لأنظمة ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض

الجدول 13

الحساب بطريقة عامل الجدارة نظام ATSC من *MHz 6

| معلمة التخطيط(1) | موجات مترية دنيا MHz 88-54 | موجات مترية عليا MHz 216-174 | موجات ديكامترية MHz 806-470 |
| --- | --- | --- | --- |
| التردد (MHz) | 69 | 194 | 615 |
| C/N (dB) | (2)19,5 | (2)19,5 | (2)19,5 |
| k (dB) | 228,6– | 228,6– | 228,6– |
| B (dB(Hz)) (6 MHz) | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| G1m2 (dB) | 1,8– | 7,3 | 17,2 |
| GD (dB) | 6 | 8 | 10 |
| GI (dB) | 8,2 | 10,2 | 12,2 |
| خسارة خط الإرسال (dB) line | 1,1 | 1,9 | 3,3 |
| خسارة 300/75 لمحول توازن الهوائي (dB) balun | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| رقم ضوضاء المستقبِل (dB) | 5 | 5 | 10 |
| Trx (K) | 627,1 | 627,1 | 2 610 |
| Tline (K) | 65,0 | 102,9 | 154,4 |
| عامل ضوضاء مكبر منخفض الضوضاء (LAN) (dB) | 5 | 5 | 5 |
| كسب مكبر منخفض الضوضاء (LAN) (dB) | 20 | 20 | 20 |
| TLNA (dB) | 627,1 | 627,1 | 627,1 |
| Tbalun (K) | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Ta (K) | 9 972,1 | 569,1 | جديرة بالإهمال |
| Ta balun (K) | 8 885,1 | 507,1 | جديرة بالإهمال |
| Tline/ G (K) | 0,8 | 1,6 | 3,3 |
| Trx/ G (K) | 8,1 | 9,7 | 55,8 |
| Te (K) | 9 552,6 | 1 176,8 | 717,8 |
| 10 log(Te) (dB(K)) | 39,8 | 30,7 | 28,6 |
| GA (dB) | 7,7 | 9,7 | 11,7 |
| Erx (dB(V/m))(2), (3) (TBC) | 35 | 33 | 39 |

*	احتسبت القيم الواردة في هذا الجدول على أساس نسبة C/N، مع مراعاة انحطاط نمطي للاستقبال متعدد المسيرات وتقسيم متساو للضوضاء والتداخلات. ونظام الاستقبال هو إنشاء استقبال نمطي قريب من حافة التغطية ويتألف من هوائي خارجي، ومكبر منخفض الضوضاء (LAN) مُركَّب على الهوائي، وكبل توصيل ومستقبِل ATSC.

(1)	انظر التذييل 1 بالملحق 1 للحصول على التعاريف.

(2)	ينبغي تعديل الأرقام انخفاضاً (نحو أداء أفضل) بمقدار dB 6 من أجل تشفير شبكي سلسالي بمعدل 1/2 أو dB 9 من أجل تشفير شبكي سلسالي بمعدل 1/4.

(3)	انظر التذييل 1 بالملحق 1 للحصول على الصيغة.

التذييل 1
للملحق 1

الحساب بطريقة عامل الجدارة

شدة المجال المطلوبة

Erx (dB(V/m))     (dB(W/m2))  10 log(120 )

C/N     – Glm2  GA / Te – k – Brf

Erx (dB(V/m))   (dB(W/m2))  25,8 (dB)  120 (dB)

  145,8  C/N  Glm2 – GA / Te  10 log(k)  10 log(Brf )

Erx:	شدة المجال المطلوبة لهوائي نظام الاستقبال

:	قدرة كثافة التدفق لهوائي نظام الاستقبال

C/N:	نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء

Glm2:	كسب من 1 متر مربع

GA /Te :	عامل جدارة نظام الاستقبال

k:	ثابت بولتسمان

Brf:	عرض نطاق الضوضاء المكافئ للنظام

عامل جدارة نظام الاستقبال

(لنظام الاستقبال النمطي لمكبر منخفض الضوضاء LNA)

GA / Te    (G  L ) / (balun Ta  Tbalun  TLNA  Tline / (line GLNA)  Trx / (line GLNA))

درجة حرارة ضوضاء المستقبِل

Trx    (10NF / 10 – 1)    290

درجة حرارة ضوضاء المكبر منخفض الضوضاء LNA

TLNA    (10NF / 10 – 1)    290

درجة حرارة ضوضاء خط الإرسال

Tline    (1 – line)    290

درجة حرارة ضوضاء محوال التوازن

Tbalun    (1 – balun)    290

درجة حرارة ضوضاء الهوائي

Ta    10(6.63 – 2.77(log f ))    290     (لهوائي ثنائي الأقطاب)

حيث تقدّر f بقيمة MHz.

درجة حرارة ضوضاء الهوائي (المشار إليها بدخل المكبر منخفض الضوضاء LNA)

 Ta    Ta(balun)

درجة حرارة ضوضاء النظام

Te    (balun Ta  Tbalun  TLNA  Tline /(line GLNA)  Trx / (line GLNA))

Te (dB(K))		10 log(balun Ta  Tbalun  TLNA  Tline / (line GLNA)  Trx / (line GLNA))

	10 log(Tbalun  TLNA  Tline / (line GLNA)  Trx / (line GLNA))  Next	أو

عندما تكون قيمة Ta غير معروفة.

كسب من 2m 1

G1m2    10 log(4  / 2)

المعطيات

GI:	كسب الهوائي (متناحي) (dB)

L:	خسارة خط الإرسال (dB)

line:	خسارة خط الإرسال (نسبة رقمية)

Ta:	درجة حرارة ضوضاء الهوائي (K)

Trx:	درجة حرارة ضوضاء المستقبِل (K)

nf:	عامل الضوضاء (نسبة رقمية)

NF:	مقدار الضوضاء (dB)

T0:	درجة الحرارة المرجعية = K 290

:	طول موجة تردد التشغيل

GA:	كسب النظام (dB)

Te:	درجة حرارة ضوضاء النظام (K)

Next:	القيمة dB تمثل الإسهام الناتج عن الضوضاء الخارجية

k:	ثابت بولتسمان = (J/K) (dB 228,6–) 23–10  1,38

B:	عرض نطاق الضوضاء المكافئة للنظام (dB (Hz))

balun:	خسارة قدرها 300/75 لمحوال توازن الهوائي (نسبة رقمية)

LNA:	مكبر منخفض الضوضاء

TLNA:	درجة حرارة ضوضاء مكبر منخفض الضوضاء (K)

الملحق 2

معايير تخطيط أنظمة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض
في نطاق الموجات المترية والديكامترية

1	نسب الحماية للإشارات المطلوبة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض

يبين الجدولان 14 و15 والجداول من 16 إلى 22 ومن 23 إلى 25 و26 و27 نسب الحماية للإشارات DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع:

-	إشارات DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض،

-	إشارات تلفزيون تماثلي للأرض،

-	موجة حاملة مستمرة وحيدة (CW) أو موجة حاملة FM،

-	إشارات إذاعة سمعية رقمية للأرض (T-DAB)، على التوالي.

1.1	حماية إشارة DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة من ذات النمط

الجدول 14

نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T
متداخلة مع إشارة من نفس النمط

| التشكيل | معدل الشفرة | قناة غوسية | قناة رايس | قناة رايلي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK | 1/2 | 5 | 6 | 8 |
| QPSK | 2/3 | 7 | 8 | 11 |
| 16-QAM | 1/2 | 10 | 11 | 13 |
| 16-QAM | 2/3 | 13 | 14 | 16 |
| 16-QAM | 3/4 | 14 | 15 | 18 |
| 64-QAM | 1/2 | 16 | 17 | 19 |
| 64-QAM | 2/3 | 19 | 20 | 23 |
| 64-QAM | 3/4 | 20 | 21 | 25 |

ترد نسب الحماية لثلاثة أنماط من قنوات الانتشار (أي الغوسية ورايس ورايلي). وبالنسبة للاستقبال الثابت والمتنقل، يجدر اعتماد القيم المطبقة على قنوات رايس ورايلي على التوالي.

ويجب تطبيق نفس قيم الحماية المطبقة على أنظمة DVB-T مع عرض نطاق 6 و7 وMHz 8.

تقرب نسب الحماية إلى أقرب عدد صحيح.

وبالنسبة للقنوات المتراكبة، وفي غيبة معلومات عن القياس، وإذا كان عرض نطاق تراكب الإشارة المطلوبة أو غير المطلوبة أقل من MHz 1، يجب استيفاء نسبة الحماية PR من قيمة النسبة في القناة المجاورة، كما هو مشار إليه فيما يلي:

PR    CCI    10 log10(BO/BW )

حيث:

CCI:	نسبة الحماية في ذات القناة

BO:	عرض النطاق (MHz) الذي تتراكب فيه إشارتين DVB-T

BW:	عرض نطاق (MHz) الإشارة المطلوبة

PR =	dB 30 – يجب استعمالها عندما تكتب الصيغة السابقة كما يلي dB 30 – > PR.

غير أنه من الضروري إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع.

الجدول 15

نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T متداخلة مع إشارة DVB-T
في قناة مجاورة دنيا (1 – N ) وقناة مجاورة عليا (1 + N )

| القناة | 1 – N | 1 + N |
| --- | --- | --- |
| PR | 30– | 30– |

نسبة الحماية يشار إليها بالوحدة dB وتطبق على كل من التداخلات المستمرة والتداخلات التروبوسفيرية.

تطبق القيم المشار إليها في الحالة التي تَشغل فيها الإشارات DVB-T المطلوبة وغير المطلوبة نفس القناة. وتحتاج التركيبات الأخرى لعرض القناة المزيد من الدراسة.

ومن المعروف من القياسات التي تجري على المستقبِلات القائمة أنها تسمح بنسب حماية أقل.

إلا أنه لأغراض التخطيط يفضل تطبيق هذه القيم.

2.1	حماية نظام DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخل مع نظام تلفزيون تماثلي للأرض

1.2.1	الحماية من التداخل في نفس القناة

الجدول 16

نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارات DVB-T من MHz 7 وMHz 8
متداخلة مع إشارات تلفزيون تماثلي (ظروف غيبة المراقبة)

| التشكيل | معدل الشفرة | قناة غوسية | قناة رايس | قناة رايلي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK | 1/2 | 12– |  | 12– |
| QPSK | 2/3 | 8– |  | 8– |
| QPSK | 3/4 | 4– |  |  |
| QPSK | 5/6 | 3 |  |  |
| QPSK | 7/8 | 9 |  |  |
| 16-QAM | 1/2 | 8– |  | 8– |
| 16-QAM | 2/3 | 3– |  | 3 |
| 16-QAM | 3/4 | 0 |  | 5 |
| 16-QAM | 5/6 | 9 |  |  |
| 16-QAM | 7/8 | 16 |  |  |
| 64-QAM | 1/2 | 3– |  | 3 |
| 64-QAM | 2/3 | 3 |  | 6 |
| 64-QAM | 3/4 | 9 |  | 15 |
| 64-QAM | 5/6 | 15 |  |  |
| 64-QAM | 7/8 | 20 |  |  |

الملاحظة 1 - تطبق قيم PAL/SECAM الصالحة على أساليب الموجة الحاملة الصوتية التالية:

-	موجة حاملة صوتية واحدة بتشكيل تردد FM واحد بقيمة dB 10– يشير إلى موجة حاملة للرؤية؛

-	تشكيل تردد FM مزدوج وNICAM + FM بموجتين حاملتين صوتيتين عند سوية dB 13– وdB 20–؛

-	تشكيل اتساعي NICAM + AM مع موجتين حاملتين صوتيتين عند سوية dB 10– وdB 27– على التوالي.

ووفقاً للقياسات المتوفرة، تطبق نفس قيم نسبة الحماية على الأسلوبين 2k و8k.

وفي جميع الجداول، باستثناء الجدول 25، تطبق الظروف التي يطلق عليها ظروف غيبة المراقبة.

تعكس القياسات الحقيقية لنسب الحماية التغير الدوري الذي يحدث عندما يتغير تخالف التردد بين الإشارة المطلوبة DVB-T وإشارة تماثلية غير مطلوبة على مدى تردد يكافئ المباعدة بين الحاملات الفرعية لأنظمة تعدد الإرسال التعامدي ومشفر بتقسيم التردد (COFDM). وتمثل نسبة الحماية المعطاة قيمة تحفظية، لكن واقعية، تغطي أداء التخالف المتوقع من المستقبِلات الموجودة. واعتماد تخالف دقيق بين إشارات COFDM وإشارات TV التماثلية المسببة للتداخل يسمح بالحصول على تحسن قدره dB 3 في نسبة الحماية. ويعتبر الاستقرار في تردد المرسل المطلوب مماثلاً لذلك الخاص بالتخالف التماثلي للدقة، أي مدى قدره نحو Hz 1 .

وتفتقد نسب الحماية من أجل DVB-T من MHz 6 بسبب الافتقار إلى نتائج القياس.

2.2.1	الحماية من التداخل من القناة المجاورة الدنيا (1 – N )

الجدول 17

نسب الحماية (dB) من تداخل القناة المجاورة الدنيا (1 – N )
في حالة الإشارات DVB-T من MHz 7 وMHz 8 المتداخلة 
مع إشارات تلفزيون تماثلي بما في ذلك الإشارات الصوتية

| الإشارة المطلوبة |  | الإشارة غير المطلوبة |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الكوكبة | معدل الشفرة | PAL B | PAL G, B1 | PAL I | PAL D, K | SECAM L | SECAM D, K |
| QPSK | 1/2 |  | 44– |  |  |  |  |
| QPSK | 2/3 | 44– | 44– |  |  |  |  |
| 16-QAM | 1/2 |  | 43– | 43– |  |  |  |
| 16-QAM | 2/3 | 42– | 42– |  |  |  |  |
| 16-QAM | 3/4 |  | 38– |  |  |  |  |
| 64-QAM | 1/2 |  | 40– | 38– |  |  |  |
| 64-QAM | 2/3 | 35– | 35– | 34– |  | 35– | 37– |
| 64-QAM | 3/4 |  | 32– |  |  |  |  |

تطبق جميع هذه القيم على ظروف الاستقبال الثابت وعلى الاستقبال المتنقل.

3.2.1	الحماية من التداخل من القناة المجاورة العليا (1 + N )

الجدول 18

نسب الحماية (dB) من تداخل القناة المجاورة العليا (1 + N ) في حالة الإشارات DVB-T
من MHz 7 وMHz 8 المتداخلة مع إشارات تلفزيون تماثلي

| الإشارة المطلوبة |  | إشارة غير مطلوبة |
| --- | --- | --- |
| الكوكبة | معدل الشفرة | PAL/SECAM |
| QPSK | 2/3 | 47– |
| 16-QAM | 2/3 | 43– |
| 64-QAM | 2/3 | 38– |

4.2.1	الحماية من التداخل في القنوات المتراكبة

الجدول 19

نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8 متداخلة 
مع إشارة PAL B متراكبة بما في ذلك الإشارة الصوتية

| الإشارة غير المطلوبة: نظام التلفزيون التماثلي PAL B | الإشارة المطلوبة: DVB-T، MHz 8، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | 9,75 | 9,25 | 8,75 | 8,25 | 6,75 | 3,95 | 3,75 | 2,75 | 0,75 | 2,25 | 3,25 | 4,75 | 5,25 |
| PR | 37 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 36 |

يطابق اختلاف التردد f تردد الموجة الحاملة للرؤية إشارة التلفزيون التماثلي ناقص التردد المركزي لإشارة DVB-T.

الجدول 20

نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي
من MHz 7 بما في ذلك الإشارة الصوتية في قنوات متراكبة

| الإشارة غير المطلوبة: نظام تلفزيون تماثلي من MHz 7 | الإشارة المطلوبة: DVB-T، MHz 7، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | 9,25 | 8,75 | 8,25 | 7,75 | 6,25 | 3,45 | 3,25 | 2,25 | 1,25 | 0 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 4,75 |
| PR | 35 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 36 | 38 |

يطابق اختلاف التردد f تردد الموجة الحاملة للرؤية إشارة التلفزيون التماثلي ناقص التردد المركزي لإشارة DVB-T.

الجدول 21

نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي
من MHz 8 بما في ذلك الإشارة الصوتية في قنوات متراكبة

| الإشارة غير المطلوبة: نظام تلفزيون تماثلي من MHz 8 | الإشارة المطلوبة: DVB-T، MHz 7، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | 10,25 | 9,75 | 9,25 | 8,75 | 7,25 | 3,45 | 3,25 | 2,25 | 1,25 | 0 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 4,75 |
| PR | 35 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 36 | 38– |

يطابق اختلاف التردد f تردد الموجة الحاملة للرؤية إشارة التلفزيون التماثلي ناقص التردد المركزي لإشارة DVB-T.

الجدول 22

نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي
من MHz 8 بما في ذلك الإشارة الصوتية في قنوات متراكبة

| الإشارة غير المطلوبة: نظام تلفزيون تماثلي من MHz 8 | الإشارة المطلوبة: DVB-T، MHz 8، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | 10,75 | 10,25 | 9,75 | 9,25 | 7,75 | 3,45 | 3,25 | 2,25 | 1,25 | 0 | 2,25 | 3,25 | 4,75 | 5,25 |
| PR | 35 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 36 | 38– |

يطابق اختلاف التردد f تردد الموجة الحاملة للرؤية إشارة التلفزيون التماثلي ناقص التردد المركزي لإشارة DVB-T.

3.1	حماية إشارة DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد FM

الجدول 23

نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8، 64-QAM، ومعدل تشفير 2/3،
متداخلة مع موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد (FM)
(تخالف تردد غير متحكم فيه)

| الإشارة غير المطلوبة: موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة (FM) بتشكيل التردد | الإشارة المطلوبة: DVB-T، MHz 8، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | 12 | 4,5 | 3,9 | 0 | 3,9 | 4,5 | 12 |
| PR | 38 | 33 | 3 | 3 | 3 | 33 | 38 |

الجدول 24

نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7، 64-QAM، ومعدل تشفير 2/3،
متداخلة مع موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد (FM)
(تخالف تردد غير متحكم فيه)

| الإشارة غير المطلوبة: موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة (FM) بتشكيل التردد | الإشارة المطلوبة: DVB-T، MHz 7، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (MHz) | 10,5 | 4,0 | 3,4 | 0 | 3,4 | 4,0 | 10,5 |
| PR | 38 | 33 | 3 | 3 | 3 | 33 | 38 |

يمكن استعمال الجداول التي تتضمن نسب الحماية المعطاة للإشارات المسببة للتداخل ضيقة النطاق، أي الموجات الحاملة الصوتية التماثلية أو للخدمات خلاف الخدمات الإذاعية.

الجدول 25

نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7، 64-QAM،
ومعدل تشفير 2/3، متداخلة مع إشارة مستمرة (CW) 
(تخالف تردد متحكم فيه)

| الإشارة غير مطلوبة: موجة حاملة مستمرة | إشارة مطلوبة: DVB-T، MHz 7، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (MHz) | 8– | 4– | 3– | 0 | 3 | 4 | 8 |
| PR | 48– | 41– | 8– | 9– | 6– | 39– | 48– |

يمكن استعمال الجداول التي تتضمن نسب الحماية المشار إليها للإشارات المسببة للتداخل ضيقة النطاق. أي الموجات الحاملة الصوتية التماثلية أو الخدمات الأخرى خلاف الخدمات الإذاعية. ويجدر الإشارة إلى أن البنية الدقيقة لنسبة الحماية مقابل تخالف التردد بين إشارة OFDM وإشارة تداخل الموجة المستمرة (CW) تمثل طابعاً دورياً. والقيم المبينة في الجدول 25 تعتبر التخالف الأمثل.

4.1	حماية إشارات DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض من إشارات T-DAB

الجدول 26

نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7 وMHz 8 متداخلة مع إشارة T-DAB

| الإشارة المطلوبة DVB-T |  | PR |
| --- | --- | --- |
| الكوكبة | معدل الشفرة |  |
| QPSK | 1/2 | 10 |
| QPSK | 2/3 | 12 |
| QPSK | 3/4 | 14 |
| 16-QAM | 1/2 | 15 |
| 16-QAM | 2/3 | 18 |
| 16-QAM | 3/4 | 20 |
| 64-QAM | 1/2 | 20 |
| 64-QAM | 2/3 | 24 |
| 64-QAM | 3/4 | 26 |
| 64-QAM | 7/8 | 31 |

الملاحظة 1 - تمثل نسب الحماية الواردة لإشارات DVB-T أسوأ حالة للتداخل من جانب T-DAB.

الجدول 27

نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7 وMHz 8 متداخلة مع إشارة T-DAB
في القنوات المجاورة الدنيا (1 – N ) أو العليا (1 + N )

| القناة | 1 – N | 1 + N |
| --- | --- | --- |
| PR | 30– | 30– |

نسبة الحماية يشار إليها بالوحدة dB.

5.1	حماية إشارات DVB-T من الإشارة عريضة النطاق في الإذاعة خلاف الإذاعة الأرضية

1.5.1	نسب الحماية DVB-T من التداخل مع خدمة ثابتة (نظام يمكن نقله)

الجدول 28

نسب الحماية لإشارة DVB-T من MHz 8 و64-QAM ومعدل تشفير 2/3
متداخلة مع بث خدمة ثابت

| Df (MHz) | 12– | 4,5– | 3,75– | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (dB) | 45– | 27– | 1 | 4 | 1 | 27– | 45– |

Df:  الفرق بين الترددات المركزية.

الخصائص التقنية لإشارة التداخل:

-	التشكيل 2-FSK (تشكيل بزحزحة التردد)

-	عرض النطاق: kHz 750 (dB 3)

2.5.1	نسب الحماية لإشارة DVB-T متداخلة مع نظام نفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA)

في الجدولين 29 و30 يجدر ملاحظة أن قناة واحدة لنظام CDMA تتداخل مع نظام DVB-T.

الجدول 29

نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8 و64-QAM ومعدل شفرة 2/3
متداخلة مع بث نظام CDMA-1X

| Df (MHz) | 12– | 4,5– | 3,75– | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (dB) | 38– | 20– | 3– | 10 | 3– | 20– | 38– |

Df:  الفرق بين الترددات المركزية.

الخصائص التقنية لإشارة التداخل

-	التشكيل:	تشكيل تربيعي بزحزحة الطور (QPSK)

-	عرض النطاق:	MHz 1,5 (%99)

الجدول 30

نسب الحماية لإشارة DVB-T من MHz 8 و64-QAM ومعدل شفرة 2/3
متداخلة مع بث نظام CDMA-3X

| Df (MHz) | 12– | 4,5– | 3,75– | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (dB) | 38– | 8 | 13 | 18 | 13 | 8 | 38– |

Df:  الفرق بين الترددات المركزية.

الخصائص التقنية لإشارة التداخل

-	التشكيل:	تشكيل تربيعي بزحزحة الطور (QPSK)

-	عرض النطاق:	MHz 4 (%99)

2	نسب الحماية للإشارات المطلوبة للتلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع إشارات غير مطلوبة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض

تبين الجداول من 31 إلى 38 نسب الحماية لإشارة مطلوبة لتلفزيون تماثلي ذات 625 خطاً متداخلة مع إشارة DVB-T تلفزيون رقمي للأرض.

1.2	نسب الحماية لأنظمة تلفزيون ذات 625 خطاً

1.1.2	حماية إشارات الرؤية المتداخلة مع إشارة DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض

لا تنطبق نسب الحماية، في هذه الفقرة، على إشارة تماثلية مطلوبة متداخلة مع إشارة DVB-T غير مطلوبة لتلفزيون رقمي إلا على التداخل الناجم عن إشارة الرؤية.

ترتبط قيم نسب الحماية المدرجة بالتوهين الطيفي خارج القناة للمرسل DVB-T غير المطلوب من dB 40.

1.1.1.2   الحماية من التداخل في نفس القناة

الجدول 31

نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة مع إشارة غير مطلوبة
للتلفزيون DVB-T من MHz 8

| الإشارة المطلوبة: النظام التماثلي | إشارة غير مطلوبة: تلفزيون DVB-T من MHz 8 |  |
| --- | --- | --- |
|  | التداخل التروبوسفيري | التداخل المستمر |
| B، D، D1، G، H، K/PAL | 34 | 40 |
| I/PAL | 37 | 41 |
| B، D، K، L/SECAM | 35 | 41 |

الجدول 32

نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة غير مطلوبة
للتلفزيون DVB-T من MHz 7

| الإشارة المطلوبة: النظام التماثلي | إشارة غير مطلوبة: تلفزيون DVB-T من MHz 7 |  |
| --- | --- | --- |
|  | تداخل تروبوسفيري | التداخل المستمر |
| B/PAL، B/SECAM | 35 | 41 |

2.1.1.2   الحماية من التداخل في القناة المجاورة الدنيا

الجدول 33

نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة
للتلفزيون DVB-T من 7 وMHz 8 (القناة المجاورة الدنيا)

| الإشارة المطلوبة: النظام التماثلي | إشارة غير مطلوبة: تلفزيون DVB-T من 7 أو MHz 8 (القناة المجاورة الدنيا) |  |
| --- | --- | --- |
|  | التداخل التروبوسفيري | التداخل المستمر |
| B، D، D1، G، H، I، K/PAL | 9– | 5– |
| B، D، K، L/SECAM | 5– | 1– |

3.1.1.2   الحماية من التداخل في القناة المجاورة العليا

الجدول 34

نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة
للتلفزيون DVB-T من MHz 7 وMHz 8 (القناة المجاورة العليا)

| الإشارة المطلوبة: النظام التماثلي | إشارة غير مطلوبة: تلفزيون DVB-T من 7 أو MHz 8 (القناة المجاورة العليا) |  |
| --- | --- | --- |
|  | التداخل التروبوسفيري | التداخل المستمر |
| PAL وSECAM | 8– | 5– |

4.1.1.2   الحماية من تداخل قناة الصورة

الجدول 35

نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة
تلفزيون DVB-T من MHz 8 (قناة الصورة)

| نظام تماثلي مطلوب | قناة DVB-T غير مطلوبة | التداخل التروبوسفيري | التداخل المستمر |
| --- | --- | --- | --- |
| D1، G/PAL | 9 + N | 19– | 15– |
| I/PAL | 9 + N |  |  |
| (1)L/SECAM | 9 + N | 24– | 22– |
| D، (1)K/SECAM | 8 + N، 9 + N | 16– | 11– |
| D، K/PAL | 8 + N، 9 + N |  |  |

(1)    لا تزال القيم المؤقتة قيد الدراسة.

الجدول 36

نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة
تلفزيون DVB-T من MHz 7 (قناة الصورة)

| نظام تماثلي مطلوب | قناة DVB-T غير مطلوبة | التداخل التروبوسفيري | التداخل المستمر |
| --- | --- | --- | --- |
| B/PAL | 10 + N، 11 + N | 22– | 18– |

5.1.1.2   الحماية من التداخلات المركبة

الجدول 37

نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية B وD وD1 وG وH وK/PAL تماثلية*
متداخلة مع إشارة تلفزيون DVB-T من MHz 7
(قنوات متراكبة جزئياً)

| تردد مركز إشارة التلفزيون DVB-T غير مطلوبة ناقص تردد الموجة الحاملة لإشارة تلفزيون تماثلي مطلوبة (MHz) | نسبة الحماية |  |
| --- | --- | --- |
|  | التداخل التروبوسفيري | التداخل المستمر |
| 7,75– | 16– | 11– |
| (1 – N ) 4,75– | 9– | 5– |
| 4,25– | 3– | 4 |
| 3,75– | 13 | 21 |
| 3,25– | 25 | 31 |
| 2,75– | 30 | 37 |
| 1,75– | 34 | 40 |
| 0,75– | 35 | 41 |
| (N ) 2,25 | 35 | 41 |
| 4,25 | 35 | 40 |
| 5,25 | 31 | 38 |
| 6,25 | 28 | 35 |
| 7,25 | 26 | 33 |
| 8,25 | 6 | 12 |
| (1 + N ) 9,25 | 8– | 5– |
| 12,25 | 8– | 5– |

*   بالنسبة لأنظمة SECAM، من المتوقع الحصول على قيم مماثلة. لا تزال هذه القيم قيد الدراسة.

الجدول 38

نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية B وD وD1 وG وH وK/PAL تماثلية*
متداخلة مع إشارة تلفزيون DVB-T من MHz 8
(قنوات متراكبة)

| تردد مركز إشارة التلفزيون DVB-T غير مطلوبة ناقص تردد الموجة الحاملة لإشارة تلفزيون تماثلي مطلوبة (MHz) | نسبة الحماية |  |
| --- | --- | --- |
|  | التداخل التروبوسفيري | التداخل المستمر(1) |
| 8,25– | 16– | 11– |
| (1 – N ) 5,25– | 9– | 5– |
| 4,75– | 4– | 3 |
| 4,25– | 12 | 20 |
| 3,75– | 24 | 30 |
| 3,25– | 29 | 36 |
| 2,25– | 33 | 39 |
| 1,25– | 34 | 40 |
| (N ) 2,75 | 34 | 40 |
| 4,75 | 34 | 39 |
| 5,75 | 30 | 37 |
| 6,75 | 27 | 34 |
| 7,75 | 25 | 32 |
| 8,75 | 5 | 11 |
| (1 + N ) 9,75 | 8– | 5– |
| 12,75 | 8– | 5– |

*	بالنسبة لأنظمة SECAM، من المتوقع الحصول على قيم مماثلة. لا تزال هذه القيم قيد الدراسة.

(1)	تم احتساب القيم المطبقة على التداخل التروبوسفيري والتداخل المستمر بحساب القيم الواردة في الجدول 37.

3	نسب الحماية للإشارات الصوتية لإشارات التلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع إشارات DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض

تبين الجداول من 39 إلى 41 الواردة في هذا الملحق نسب الحماية المطبقة عندما تكون الموجة الحاملة للصوت للتلفزيون المطلوبة FM وAM وNICAM متداخلة مع إشارات التلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوبة.

تشير جميع نسب الحماية الواردة في هذا الجزء إلى سوية الموجات الحاملة الصوتية للتلفزيون المطلوبة. والسوية المرجعية للموجات الحاملة الصوتية هي القيمة الفعالة r.m.s. للموجة الحاملة غير المشكلة.

تطابق نوعية الصوت للتداخل التروبوسفيري الدرجة 3، وللتداخل المستمر الدرجة 4.

وتمثل نسب الإشارة إلى الضوضاء المرجعية (S/N ) بالنسبة للإشارات الصوتية التماثلية FM:

-	dB 40 (الدرجة 3 من الانحطاط تقريباً)، في حالة التداخل التروبوسفيري؛

-	dB 48 (الدرجة 4 من الانحطاط تقريباً)، في حالة التداخل المستمر.

وتقاس نسب الإشارة إلى الضوضاء المرجعية (S/N ) باعتبارها نسبة الإشارة إلى الضوضاء S/N من ذروة إلى ذروة موزونة، الواردة في التوصية ITU-R BS.468 وفي التوصية ITU-T BS.412.

وتطابق سوية الإشارة الصوتية MF انحراف أقصى للتردد قدره kHz 50.

وتكون نسبة الخطأ في البتات (BER) المرجعية من أجل الإشارات الصوتية الرقمية NICAM على النحو التالي:

-	4–10  1 = BER (الدرجة 3 من الانحطاط تقريباً)، في حالة التداخل التروبوسفيري؛

-	5–10  1 = BER (الدرجة 4 من الانحطاط تقريباً)، في حالة التداخل المستمر.

وفي حالة إرسال موجتين حاملتين للصوت، يجب النظر إلى كل إشارة من الإشارتين بشكل منفصل. وقد تتطلب الإشارات الصوتية المشكّلة بتعدد الإرسال حماية أكبر.

1.3	حماية الإشارات الصوتية FM وAM وNICAM لأنظمة التلفزيون التماثلي المتداخلة مع إشارات DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض

الجدول 39

نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة صوتية مطلوبة متداخلة 
مع إشارات DVB-T التلفزيون الرقمي للأرض

| نسبة الحماية من أجل الموجة الحاملة للصوت المطلوبة |  | الإشارة غير المطلوبة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| إشارة صوتية مطلوبة |  | DVB-T من MHz 7 | DVB-T من MHz 8 |
| FM | التداخل التروبوسفيري | 6 | 5 |
|  | التداخل المستمر | 16 | 15 |
| AM | التداخل التروبوسفيري | 21 | 20 |
|  | التداخل المستمر | 24 | 23 |
| NICAM | التداخل التروبوسفيري | 5 | 4 |
| PAL B/G | التداخل المستمر | 6 | 5 |
| NICAM | التداخل التروبوسفيري |  |  |
| النظام I | التداخل المستمر |  |  |
| NICAM | التداخل التروبوسفيري | 12 | 11 |
| النظام L | التداخل المستمر | 13 | 12 |

الجدول 40

نسب الحماية (dB) لإشارة صوتية FM مطلوبة متداخلة 
مع إشارة DVB-T من MHz 7 (قنوات متراكبة)

|  |  | تردد النقطة dB 3 لإشارة DVB-T ناقص تردد الموجة الحاملة الصوتية |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تردد الإشارة DVB-T بالنسبة لموجة حاملة FM | نسبة الحماية المرتبطة بالموجة الحاملة الصوتية المطلوبة | kHz 500– | kHz 250– | kHz 50– | kHz 0,0 | kHz 50 | kHz 250 | kHz 500 |
| إشارة DVB-T تحت الموجة الحاملة FM | تداخل تروبوسفيري | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | تداخل مستمر | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| إشارة DVB-T فوق الموجة الحاملة FM | تداخل تروبوسفيري | 5 | 5 | 4 | 3 | 9– | 22– | 32– |
|  | تداخل مستمر | 15 | 15 | 14 | 12 | 6– | 16– | 27– |

الملاحظة 1 - ترتبط أرقام نسب الحماية المدرجة بالتوهين الطيفي خارج القناة من dB 40.

الملاحظة 2 - لا يزال هذا الجدول قيد الدراسة.

الجدول 41

نسب الحماية (dB) لإشارة صوتية AM مطلوبة متداخلة 
مع إشارة DVB-T من MHz 8 لمختلف تخالفات الترددات
(القناة المجاورة العليا)

| نسبة الحماية المرتبطة بالموجة الحاملة الصوتية المطلوبة | التردد المركزي لإشارة DVB-T ناقص تردد الموجة الحاملة الصوتية |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | مع تخالف سلبي | بدون تخالف | مع تخالف إيجابي |
|  | 4,250 - 0,166 MHz = 4,084 MHz | 4,250 MHz | 4,250 + 0,166 MHz = 4,416 MHz |
| تداخل تروبوسفيري | 1– | 2– | 4– |
| تداخل مستمر | 1+ | 0 | 2– |

4	نسب الحماية (dB) لإشارة T-DAB متداخلة مع إشارة مطلوبة لتلفزيون رقمي للأرض

الجدول 42

نسب الحماية (dB) لإشارة T-DAB متداخلة 
مع إشارة DVB-T من MHz 8

| 64-QAM، معدل الشفرة 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (1) (MHz) | 5– | 4,2– | 4– | 3– | 0 | 3 | 4 | 4.2 | 5 |
| PR | 50– | 1– | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1– | 50– |
| (1)  f: مركز تردد الإشارة DVB-T ناقص مركز تردد الإشارة T-DAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجدول 43

نسب الحماية (dB) لإشارة T-DAB متداخلة مع
إشارة DVB-T من MHz 7

| 64-QAM، معدل الشفرة 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (1) (MHz) | 4,5– | 3,7– | 3,5– | 2,5– | 0 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 4,5 |
| PR | 49– | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 49– |
| (1) : f مركز تردد الإشارة DVB-T ناقص مركز تردد الإشارة T-DAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5	أدنى شدة للمجال في أنظمة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض، استقبال ثابت

تردد صيغة حساب أدنى شدة للمجال في التذييل 1 للملحق 2.

الجدول 44

حساب أدنى شدة للمجال لنظام DVB-T من MHz 8

| التردد (MHz) | 200 |  |  | 550 |  |  | 700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| متغير نظام الفاصل الحارس 1/4 | QPSK 2/3 | 16-QAM 2/3 | 64-QAM 2/3 | QPSK 2/3 | 16-QAM 2/3 | 64-QAM 2/3 | QPSK 2/3 | 16-QAM 2/3 | 64-QAM 2/3 |
| عامل ضوضاء المستقبِل، (dB) F | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| نسبة الموجة الحاملة إلى ضوضاء المستقبِل(1) (C/N ) (dB) | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 |
| خسارة المغذي Af (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| كسب الهوائي G (dB) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| أدنى شدة للمجال للاستقبال الثابت Emin (dB(V/m))(2) | 27 | 33 | 39 | 33 | 39 | 45 | 35 | 41 | 47 |
| (1) من أجل قناة رايس. (2) من أجل الحصول على الصيغة انظر التذييل 1 للملحق 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6	أدنى شدة للمجال المتوسط للاستقبال DVB-T المتنقل

ترد معادلات حساب أدنى شدة للمجال المتوسط في التذييل 1 بهذا الملحق. وترد قيمة الدخل في هذه الفقرة وفي الملحق 4. ويجب حساب الاستقبال المتنقل مع احتمال تغطية الموقع قدره %99.

1.6	قيم نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء المطلوبة للاستقبال المتنقل

لأسلوب DVB-T معين، تعتبر قيم النسبة المتوسطة للموجة الحاملة إلى الضوضاء لسوية معينة من النوعية، دالة لتردد دوبلري فقط، وبالتالي يمكن وضع مخطط بياني مماثل لذلك الوارد في الشكل 1.

الشكل 1

متوسط نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء المطلوبة C/N في قناة انتشار متنقلة

منطقة استقبال

قيد البحث

منطقة ليست

قيد البحث

تردد

دوبلر

ترد في الجدولين 45 و46 القيم الدنيا اللازمة لحساب قيم النسبة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء C/N (C/Nmin)، وتردد دوبلر من أجل نسبة متوسطة C/N تساوي C/Nmin + dB 3 وكذلك الحدود القصوى الدوبلرية (السرعة) للاستقبال المتنقل. وحدود السرعة من أجل C/Nmin + dB 3 واردة من أجل ثلاثة ترددات (MHz 200 وMHz 500 وMHz 800). والقيمة المتوسطة للموجة الحاملة إلى الضوضاء C/N، أي C/Nmin + dB 3، مناسبة لحساب شدة المجال المطلوبة. ويبين الجدول 45 القيم المتوسطة اللازمة لحساب نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء C/N وحدود السرعة في حالة عدم التنوع. ويتضمن الجدول 46 القيم المطابقة لحالة التنوع. وتستند هذه القيم إلى المظهر الجانبي للقناة النمطية "نموذج النمط الحضري" المبينة في الجدول 47. ومعيار النوعية هو النقطة الذاتية للعطب (SFP) المطابقة لنسبة الثواني الخطأ، %5 = ESR–، ونسبة الخطأ في الرزمة، 4–10  1 = PER.

الجدول 45

قيم النسبة المتوسطة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء C/N اللازمة، وحدود السرعة للاستقبال المتنقل لحالة الاستقبال بدون تنوع الهوائي

| الفاصل الحارس = 1/32 |  |  | 2k |  |  |  |  |  | 8k |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | السرعة عند Fd، (km/h) dB 3 |  |  |  |  |  | السرعة عند Fd، (km/h) dB 3 |  |  |  |  |  |
| التشكيل | معدل البتات(Mbit/s) | معدل الشفرة | C/Nmin (dB) | Fd, max (Hz) | Fd at C/Nmin + 3 dB | MHz 200 | MHz 500 | MHz 800 | C/Nmin (dB) | Fd, max (Hz) | Fd at C/Nmin + 3 dB | MHz 200 | MHz 500 | MHz 800 |
| QPSK | 6,03 | 1/2 | 13,0 | 318 | 259 | 1 398 | 559 | 349 | 13,0 | 76 | 65 | 349 | 140 | 87 |
| QPSK | 8,04 | 2/3 | 16,0 | 247 | 224 | 1 207 | 483 | 302 | 16,0 | 65 | 53 | 286 | 114 | 71 |
| 16-QAM | 12,06 | 1/2 | 18,5 | 224 | 182 | 985 | 394 | 246 | 18,5 | 59 | 47 | 254 | 102 | 64 |
| 16-QAM | 16,09 | 2/3 | 21,5 | 176 | 147 | 794 | 318 | 199 | 21,5 | 41 | 35 | 191 | 76 | 48 |
| 64-QAM | 18,10 | 1/2 | 23,5 | 141 | 118 | 635 | 254 | 159 | 23,5 | 35 | 29 | 159 | 64 | 40 |
| 64-QAM | 24,13 | 2/3 | 27,0 | 82 | 65 | 349 | 140 | 87 | 27,0 | 24 | 18 | 95 | 38 | 24 |

الجدول 46

قيم النسبة المتوسطة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء C/N اللازمة، وحدود السرعة للاستقبال المتنقل - حالة الاستقبال بتنوع الهوائي

| الفاصل الحارس = 1/32 |  |  | 2k |  |  |  |  |  | 8k |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | السرعة عند Fd، (km/h) dB 3 |  |  |  |  |  | السرعة عند Fd، (km/h) dB 3 |  |  |  |  |  |
| التشكيل | معدل البتات(Mbit/s) | معدل الشفرة | C/Nmin (dB) | Fd, max (Hz) | Fd at C/Nmin + 3 dB | MHz 200 | MHz 500 | MHz 800 | C/Nmin (dB) | Fd, max (Hz) | Fd at C/Nmin + 3 dB | MHz 200 | MHz 500 | MHz 800 |
| QPSK | 6,03 | 1/2 | 7,0 | 560 | 518 | 2 795 | 1 118 | 699 | 7,0 | 140 | 129 | 699 | 280 | 175 |
| QPSK | 8,04 | 2/3 | 10,0 | 494 | 447 | 2 414 | 966 | 604 | 10,0 | 129 | 106 | 572 | 229 | 143 |
| 16-QAM | 12,06 | 1/2 | 12,5 | 447 | 365 | 1 969 | 788 | 492 | 12,5 | 118 | 94 | 508 | 203 | 127 |
| 16-QAM | 16,09 | 2/3 | 15,5 | 353 | 294 | 1 588 | 635 | 397 | 15,5 | 82 | 71 | 381 | 152 | 95 |
| 64-QAM | 18,10 | 1/2 | 17,5 | 282 | 235 | 1 271 | 508 | 318 | 17,5 | 71 | 59 | 318 | 127 | 79 |
| 64-QAM | 24,13 | 2/3 | 21,0 | 165 | 129 | 699 | 280 | 175 | 21,0 | 47 | 35 | 191 | 76 | 48 |

الجدول 47

المظهر الجانبي لقناة لقياس قيم النسبة المتوسطة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء C/N
اللازمة لاستقبال المتنقل - حالة استقبال DVB-T "نموذج حضري نمطي"

| رقم المأخذ | التأخر (µs) | القدرة (dB) | فئة دوبلر |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3– | Rayleigh |
| 2 | 0,2 | 0 | Rayleigh |
| 3 | 0,5 | 2– | Rayleigh |
| 4 | 1,6 | 6– | Rayleigh |
| 5 | 2,3 | 8– | Rayleigh |
| 6 | 5 | 10– | Rayleigh |

تطابق قيم معدل البتات أقل فاصل حارس 1/32 وهي الحالة الأقل حرجاً من حيث تأثير دوبلر. ومن المتوقع أنه مع تزايد الفاصل الحارس تنخفض السرعة القصوى. وعلى سبيل المثال، إذا كان الفاصل الحارس 1/4، ينخفض أقصى تأثير دوبلري، Fd, max، إلى نحو %85.

ويتوقف الأداء في قناة متنقلة إلى حد كبير على تصميم المستقبِل DVB-T. ويمكن الحصول على تحسينات بفضل المستقبِلات المصممة بالتحديد للاستقبال المتنقل.

وتستعمل إذاعة DVB-H نظام إرسال DVB-T كطبقة طبيعية ونصف تصحيح خطأ إضافي وآلية تشريح الزمن على طبقة الوصلة. وفي الاستقبال المتنقل، سيتحسن تردد دوبلر الأقصى وذلك بسبب تشذير الوقت الإضافي. وثمة ضرورة لتحديد النسبة C/N للاستقبال DVB-H.

2.6	عامل ضوضاء المستقبِل

يطبق عامل ضوضاء قدره dB 5 على المستقبِلات المتنقلة المدمجة في مركبات. ويمكن أن يكون لعامل الضوضاء قيمة أقل عندما يتواءم الهوائي داخلياً مع الطابق الأول للمكبر دون الحاجة إلى توصيل بعروة.

# 7	أدنى شدة للمجال المتوسط لاستقبال الأجهزة المحمولة بواسطة المشاة داخل وخارج المباني واستقبال الإذاعة DVB-H المتنقلة

ترد المعادلات الخاصة بحساب أدنى شدة للمجال في التذييل 1 لهذا الملحق. وتوجد قيم مدخلات هذا الحساب في هذا القسم وفي الملحق 4. وينبغي حساب الاستقبال المتنقل مع قيمة لاحتمال الموقع تبلغ %99.

## 1.7	نماذج القنوات بالنسبة لاستقبال الأجهزة المحمولة بواسطة المشاة داخل وخارج المباني

وضعت نماذج القنوات للمشاة داخل المباني (PI) والمشاة خارج المباني (PO) لوصف استقبال الأجهزة المحمولة باليد ذات الحركة البطيئة داخل وخارج المباني. وتستند نماذج القنوات إلى قياسات في شبكات إذاعة DVB-H وحيدة التردد ولها مسيران من موقعين مختلفين للمرسل. وترد تعاريف التفريعات للقنوات في الجدولين 49 و50. ويقابل التردد الدوبلري المشار إليه والبالغ Hz 1,5 سرعة تبلغ km/h 3 عند منتصف نطاق الموجات الديسيمترية UHF. وترد الأطياف الدوبلرية للتفريعات المختلفة في الجدول 48.

الجدول 48

تعاريف الطيف الدوبلري لقنوات المشاة داخل المباني (PI) وخارج المباني (PO)

| الطيف للتفريعة الأولى | الطيف للتفريعات 12-2 |
| --- | --- |
| 0.1G(f;0.08fD)+δ(f−0.5fD) | G(f;0.08fD) |
| حيث: G(f;σ)=exp−f22σ2 |  |

الجدول 49

تعريف قناة المشاة داخل المباني (PI)

| المسير | التأخير (s) | القدرة (dB) | الطيف الدوبلري | التردد الدوبلري (Hz) | STD Norm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,0 | انظر الجدول 2 | 1,69 | 0,08 |
| 2 | 0,1 | 6,4– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 3 | 0,2 | 10,4– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 4 | 0,4 | 13,0– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 5 | 0,6 | 13,3– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 6 | 0,8 | 13,7– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 7 | 1,0 | 16,2– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 8 | 1,6 | 15,2– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 9 | 8,1 | 14,9– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 10 | 8,8 | 16,2– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 11 | 9,0 | 11,1– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 12 | 9,2 | 11,2– | Gauss | 1,69 | 0,08 |

الجدول 50

تعريف قناة المشاة خارج المباني (PO)

| المسير | التأخير (s) | القدرة (dB) | الطيف الدوبلري | التردد الدوبلري (Hz) | STD Norm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,0 | انظر الجدول 2 | 1,69 | 0,08 |
| 2 | 0,2 | 1,5– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 3 | 0,6 | 3,8– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 4 | 1,0 | 7,3– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 5 | 1,4 | 9,8– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 6 | 1,8 | 13,3– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 7 | 2,3 | 15,9– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 8 | 3,4 | 20,6– | Gauss | 1,69 | 0,08 |

الجدول 50 (النهاية)

| المسير | التأخير (s) | القدرة (dB) | الطيف الدوبلري | التردد الدوبلري (Hz) | STD Norm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4,5 | 19,0– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 10 | 5,0 | 17,7– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 11 | 5,3 | 18,9– | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 12 | 5,7 | 19,3– | Gauss | 1,69 | 0,08 |

## 2.7	نموذج القناة الخاص باستقبال الخدمة المتنقلة

يرد نموذج القناة الخاص باستقبال الخدمة المتنقلة بالجدول 45. ويسري هذا النموذج الحضري النمطي لكل من الإذاعة DVB-T والإذاعة DVB-H.

## 3.7	نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء C/N المتوسطة المطلوبة لاستقبال الأجهزة المحمولة باليد داخل وخارج المباني

يجب أن يكون أداء المستقبِل DVB-H كما هو وارد في الجدول 51 عند تطبيق ضوضاء (N) مع الموجة الحاملة المطلوبة (C) في عرض نطاق للإشارة يبلغ MHz 7,61. وتكون معايير نقطة الانحطاط %5 من معدل الخطأ في النسق MPE-FEC (%5 من المعدل MFER). وتستند أرقام أداء النسبة C/N إلى مدى معاصرة المستقبِلات المطروحة في السوق يضاف إليها هامش مقداره dB 2.

الجدول 51

النسبة C/N محسوبة بوحدات dB بالنسبة إلى %5 من المعدل MFER لقناتي المشاة داخل المباني وخارجها

| التشكيل | معدل الشفرة | معدل الشفرة للنسق MPE-FEC | المشاة داخل المباني (PI) | المشاة خارج المباني (PO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK | 1/2 | 1/2 | 6,6 | 7,6 |
| QPSK | 1/2 | 2/3 | 6,8 | 7,8 |
| QPSK | 1/2 | 3/4 | 7,0 | 8,0 |
| QPSK | 1/2 | 5/6 | 7,2 | 8,2 |
| QPSK | 1/2 | 7/8 | 7,4 | 8,4 |
| QPSK | 2/3 | 2/3 | 9,8 | 10,8 |
| QPSK | 2/3 | 3/4 | 10,0 | 11,0 |
| QPSK | 2/3 | 5/6 | 10,2 | 11,2 |
| QPSK | 2/3 | 7/8 | 10,4 | 11,4 |
| 16-QAM | 1/2 | 2/3 | 12,8 | 13,8 |
| 16-QAM | 1/2 | 3/4 | 13,0 | 14,0 |
| 16-QAM | 1/2 | 5/6 | 13,2 | 14,2 |
| 16-QAM | 1/2 | 7/8 | 13,4 | 14,4 |
| 16-QAM | 2/3 | 2/3 | 15,8 | 16,8 |
| 16-QAM | 2/3 | 3/4 | 16,0 | 17,0 |
| 16-QAM | 2/3 | 5/6 | 16,2 | 17,2 |
| 16-QAM | 2/3 | 7/8 | 16,4 | 17,4 |

الجدول 51 (النهاية)

| التشكيل | معدل الشفرة | معدل الشفرة للنسق MPE-FEC | المشاة داخل المباني (PI) | المشاة خارج المباني (PO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64-QAM | 1/2 | 5/6 | 17,7 | 18,7 |
| 64-QAM | 1/2 | 7/8 | 17,9 | 18,9 |
| 64-QAM | 2/3 | 2/3 | 20,6 | 21,6 |
| 64-QAM | 2/3 | 3/4 | 20,8 | 21,8 |
| 64-QAM | 2/3 | 5/6 | 21,0 | 22,0 |

## 4.7	النسبة C/N المتوسطة المطلوبة لاستقبال الأجهزة المحمولة باليد داخل وخارج المباني

يجب أن يكون أداء المستقبِل DVB-H كما هو وارد في الجدول 52 عند تطبيق ضوضاء (N) وإزاحة دوبلرية (Fd) معاً مع الموجة الحاملة المطلوبة (C) في القناة المتنقلة المحددة في الجدول 45. والأرقام معطاة طبقاً لفاصل حارس يبلغ 1/4. ويستند أداء النسبة C/N إلى مدى معاصرة المستقبِلات DVB-H مع إضافة هامش مقداره dB 2. ويشتق الأداء الدوبلري من تحليل حالة استخدام تكون فيه سرعة الهدف في النمط 8k عند تردد MHz 750 km/h 130. ويقابل ذلك تردد دوبلري يبلغ Hz 100. ويتم الحصول على النمطين 4k و2k من الأداء الدوبلري بضرب أداء النمط 8k في 2 و4. وتكون معايير نقطة الانحطاط %5 من معدل الخطأ في النسق MPE-FEC (%5 من المعدل MFER).

الجدول 52

النسبة C/N للإذاعة DVB-H في القناة المتنقلة في حالة %5 من المعدل MFER

| فاصل حارس = 1/4 |  |  | 2k |  | Speed at Fd, 3 dB km/h |  | 4k |  | Speed at Fd, 3 dB km/h |  | 8k |  | Speed at Fd, 3 dB km/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التشكيل | معدل الشفرة | MPE-FEC CR | C/Nmin dB | Fd, 3 dB Hz | 474 MHz | 746 MHz | C/Nmin dB | Fd, 3 dB Hz | 474 MHz | 746 MHz | C/Nmin dB | Fd, 3 dB Hz | 474 MHz | 746 MHz |
| QPSK | 1/2 | 1/2 | 8,5 | 400 | 911 | 579 | 8,5 | 200 | 456 | 290 | 8,5 | 100 | 228 | 145 |
|  |  | 2/3 | 9,0 | 400 | 911 | 579 | 9,0 | 200 | 456 | 290 | 9,0 | 100 | 228 | 145 |
|  |  | 3/4 | 9,5 | 400 | 911 | 579 | 9,5 | 200 | 456 | 290 | 9,5 | 100 | 228 | 145 |
|  |  | 5/6 | 10,0 | 400 | 911 | 579 | 10,0 | 200 | 456 | 290 | 10,0 | 100 | 228 | 145 |
|  |  | 7/8 | 10,5 | 400 | 911 | 579 | 10,5 | 200 | 456 | 290 | 10,5 | 100 | 228 | 145 |
| QPSK | 2/3 | 2/3 | 12,0 | 400 | 911 | 579 | 12,0 | 200 | 456 | 290 | 12,0 | 100 | 228 | 145 |
|  |  | 3/4 | 12,5 | 400 | 911 | 579 | 12,5 | 200 | 456 | 290 | 12,5 | 100 | 228 | 145 |
|  |  | 5/6 | 13,5 | 400 | 911 | 579 | 13,5 | 200 | 456 | 290 | 13,5 | 100 | 228 | 145 |
|  |  | 7/8 | 14,5 | 400 | 911 | 579 | 14,5 | 200 | 456 | 290 | 14,5 | 100 | 228 | 145 |
| 16-QAM | 1/2 | 2/3 | 15,0 | 400 | 911 | 579 | 15,0 | 200 | 456 | 290 | 15,0 | 100 | 228 | 145 |
|  |  | 3/4 | 15,5 | 400 | 911 | 579 | 15,5 | 200 | 456 | 290 | 15,5 | 100 | 228 | 145 |
|  |  | 5/6 | 16,5 | 400 | 911 | 579 | 16,5 | 200 | 456 | 290 | 16,5 | 100 | 228 | 145 |
|  |  | 7/8 | 17,5 | 400 | 911 | 579 | 17,5 | 200 | 456 | 290 | 17,5 | 100 | 228 | 145 |
| 16-QAM | 2/3 | 2/3 | 18,0 | 380 | 866 | 550 | 18,0 | 190 | 433 | 275 | 18,0 | 95 | 216 | 138 |
|  |  | 3/4 | 18,5 | 380 | 866 | 550 | 18,5 | 190 | 433 | 275 | 18,5 | 95 | 216 | 138 |
|  |  | 5/6 | 19,5 | 380 | 866 | 550 | 19,5 | 190 | 433 | 275 | 19,5 | 95 | 216 | 138 |
|  |  | 7/8 | 20,5 | 380 | 866 | 550 | 20,5 | 190 | 433 | 275 | 20,5 | 95 | 216 | 138 |

الجدول 52 (النهاية)

| فاصل حارس = 1/4 |  |  | 2k |  | Speed at Fd, 3 dB km/h |  | 4k |  | Speed at Fd, 3 dB km/h |  | 8k |  | Speed at Fd, 3 dB km/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التشكيل | معدل الشفرة | MPE-FEC CR | C/Nmin dB | Fd, 3 dB Hz | 474 MHz | 746 MHz | C/Nmin dB | Fd, 3 dB Hz | 474 MHz | 746 MHz | C/Nmin dB | Fd, 3 dB Hz | 474 MHz | 746 MHz |
| 64-QAM | 1/2 | 5/6 | 21,5 | 200 | 456 | 290 | 21,5 | 100 | 228 | 145 | 21,5 | 50 | 114 | 73 |
|  |  | 7/8 | 22,5 | 200 | 456 | 290 | 22,5 | 100 | 228 | 145 | 22,5 | 50 | 114 | 73 |
| 64-QAM | 2/3 | 2/3 | 25,0 | 120 | 273 | 174 | 25,0 | 60 | 137 | 87 | 25,0 | 30 | 68 | 43 |
|  |  | 3/4 | 25,5 | 120 | 273 | 174 | 25,5 | 60 | 137 | 87 | 25,5 | 30 | 68 | 43 |
|  |  | 5/6 | 27,0 | 120 | 273 | 174 | 27,0 | 60 | 137 | 87 | 27,0 | 30 | 68 | 43 |

## 5.7	عامل ضوضاء المستقبِل

يتوقع أن تتمتع مستقبِلات DVB-H بإمكانية التشغيل البيني الكامل مع أجهزة الراديو الخلوية GSM-900 ومن ثم يكون في مقدمة المستقبِل DVB-H مرشاح GSM-reject. وتبلغ قيمة عامل الضوضاء الكلية للنظام للمستقبِل والمرشاح dB 6.

التذييـل 1
للملحـق 2

حساب أدنى شدة للمجال وشدة المجال المتوسطة المكافئة

تحسب قيم شدة المجال الدنيا وشدة المجال المتوسط المكافئة باستعمال المعادلات التالية:

Pn	= 	F + 10 log (k T0 B)

Ps min	= 	C/N + Pn

Aa	= 	G + 10 log (1,642/4 )

φmin	= 	Ps min – Aa + Lf

Emin	= 	φmin + 120 + 10 log (120 )

= 	φmin + 145,8

Emed	= 	Emin + Pmmn + Cl 	للاستقبال الثابت تحت السقف

Emed	= 	Emin + Pmmn + Cl + Lh	لاستقبال يُحمل باليد ومتنقل في الخارج

Emed	= 	Emin + Pmmn + Cl + Lh + Lb	لاستقبال يُحمل باليد في الداخل ولاستقبال متنقل من نمط يُحمل باليد

Cl	= 	µ  t

t	= 	σb2+σm2

حيث:

Pn :	قدرة ضوضاء دخل المستقبِل (dBW)

F :	عامل ضوضاء المستقبِل (dB)

k :	ثابت بولتسمان (k = 1,38  10–23 (J/K))

T0 :	درجة الحرارة المطلقة (T0 = 290 (K))

B :	عرض نطاق ضوضاء المستقبِل (B = 7,61  106 (Hz))

Ps min :	القدرة الدنيا لدخل المستقبِل (dBW)

C/N :	نسبة الإشارة إلى الضوضاء S/N عند دخل المستقبِل التي يتطلبها النظام (dB)

Aa :	الفتحة الفعالة للهوائي (dBm2)

G :	كسب الهوائي المرتبط بثنائي القطب النصفي (dBd)

 :	طول موجة الإشارة (m)

φmin :	أدنى كثافة لتدفق القدرة (pfd) في موقع الاستقبال (dB(W/m2))

Lf  :	خسارة خط التغذية (dB)

Emin :	أدنى شدة مجال مكافئ في موقع الاستقبال (dB(V/m))

Emed :	أدنى شدة للمجال المتوسط المكافئ، قيمة التخطيط (dB(V/m))

Pmmn :	هامش الضوضاء الاصطناعية (dB)

Lh :	الخسارة الناجمة عن الارتفاع (نقطة الاستقبال عند m 1,5 فوق سطح الأرض) (dB)

Lb :	الخسارة الناجمة عن دخول مبنى أو مركبة (dB)

Cl :	عامل تصحيح الموقع (dB)

t :	الانحراف المعياري الكلي (dB)

m :	الانحراف المعياري على نطاق واسع (m = 5,5 (dB))

b :	الانحراف المعياري والخسارة الناجمة عن دخول مبنى (dB)

µ :	عامل توزيع قدره 0,52 من أجل %70 و1,28 من أجل %90 و1,64 من أجل %95 و2,33 من أجل %99.

الملحـق 3

معايير تخطيط نظام ISDB-T للتلفزيون الرقمي في نطاق الموجات المترية والديكامترية

1	نسب الحماية للإشارات المطلوبة ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض

تبين الجداول من 53 إلى 55 ومن 56 إلى 58 نسب الحماية للإشارة المطلوبة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض وإشارة تلفزيون تماثلي للأرض، على التوالي.

1.1	حماية إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي

الجدول 53

نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة ISDB-T من MHz 6
متداخلة مع إشارة ISDB-T من MHz 6

| معدل التشفير | التشكيل |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DQPSK | 16-QAM | 64-QAM |
| 7/8 | 10 | 17 | 23 |
| 5/6 | 9 | 16 | 22 |
| 3/4 | 9 | 15 | 21 |
| 2/3 | 8 | 14 | 20 |
| 1/2 | 6 | 12 | 17 |

الجدول 54

نسب الحماية (dB) لإشارة ISDB-T من MHz 6
متداخلة مع إشارة من نفس النمط في قناة مجاورة دنيا (1 – N )

| معدل التشفير | التشكيل |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DQPSK | 16-QAM | 64-QAM |
| 7/8 | 28 | 27 | 24 |
| 5/6 | 28 | 27 | 25 |
| 3/4 | 29 | 27 | 26 |
| 2/3 | 29 | 28 | 26 |
| 1/2 | 29 | 28 | 27 |

الجدول 55

نسب الحماية (dB) لإشارة ISDB-T من MHz 6
متداخلة مع إشارة من نفس النمط في قناة مجاورة عليا (1 + N )

| معدل التشفير | التشكيل |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DQPSK | 16-QAM | 64-QAM |
| 7/8 | 29 | 28 | 27 |
| 5/6 | 29 | 28 | 27 |
| 3/4 | 29 | 28 | 27 |
| 2/3 | 30 | 29 | 27 |
| 1/2 | 30 | 29 | 28 |

2.1	حماية إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي للأرض

1.2.1	الحماية من التداخل في نفس القناة

الجدول 56

نسب الحماية (dB) في ذات القناة في حالة إشارة ISDB-T من MHz 6
متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي

|  | نسبة الحماية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التشكيل | DQPSK |  |  |  |  | QPSK |  |  |  |  |
| معدل الشفرة | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| M/NTSC | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 11 | 8 | 0 | 2 |
| التشكيل | 16-QAM |  |  |  |  | 64-QAM |  |  |  |  |
| معدل الشفرة | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| M/NTSC | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 5 | 9 | 14 |
| الملاحظة 1 - سوية الموجة الحاملة الصوتية أدنى بمقدار dB 6 من سوية الموجة الحاملة للرؤية. الملاحظة 2 - تشير القيم الواردة في هذا الجدول إلى عتبة الاستقبال. وإذا أخذنا في الاعتبار اختلاف أداء المستقبِلات المحلية، والانحطاط في ظروف الاستقبال على الأجل الطويل، قد يكون من الأفضل إضافة هامش من عدة dB للقيام بتخطيط فعال للترددات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.1	الحماية من تداخل القناة المجاورة الدنيا (1 – N )

الجدول 57

نسب الحماية (dB) من تداخل قناة مجاورة دنيا (1 – N ) في حالة إشارة ISDB-T من MHz 6
متداخلة مع إشارات NTSC بما في ذلك الإشارات الصوتية

| إشارة مطلوبة |  | إشارة غير مطلوبة |
| --- | --- | --- |
| التشكيل | معدل التشفير | M/NTSC |
| DQPSK | 1/2 | 34 |
| DQPSK | 2/3 | 34 |
| DQPSK | 3/4 | 33 |
| 16-QAM | 1/2 | 34 |
| 16-QAM | 2/3 | 33 |
| 16-QAM | 3/4 | 32 |
| 64-QAM | 2/3 | 32 |
| 64-QAM | 3/4 | 31 |
| 64-QAM | 5/6 | 29 |
| 64-QAM | 7/8 | 29 |

3.2.1	الحماية من تداخل القناة المجاورة العليا (1 + N )

الجدول 58

نسب الحماية (dB) من تداخل قناة مجاورة عليا (1 + N ) في حالة إشارة ISDB-T من MHz 6
متداخلة مع إشارة NTSC من MHz 6

| إشارة مطلوبة |  | إشارة غير مطلوبة |
| --- | --- | --- |
| التشكيل | معدل التشفير | M/NTSC |
| DQPSK | 1/2 | 35 |
| DQPSK | 2/3 | 35 |
| DQPSK | 3/4 | 34 |
| 16-QAM | 1/2 | 35 |
| 16-QAM | 2/3 | 34 |
| 16-QAM | 3/4 | 33 |
| 64-QAM | 2/3 | 33 |
| 64-QAM | 3/4 | 33 |
| 64-QAM | 5/6 | 32 |
| 64-QAM | 7/8 | 31 |

2	نسب الحماية للإشارات المطلوبة للتلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع الإشارات غير المطلوبة للتلفزيون الرقمي للأرض

يبين الجدول 59 نسب الحماية لإشارة مطلوبة لتلفزيون تماثلي ذات 525 خطاً متداخلة مع إشارة ISDB-T غير مطلوبة لتلفزيون رقمي للأرض.

ترتبط قيم نسبة الحماية المدرجة بتوهين قدره dB 38 في أرضية التداخلات خارج نطاق الإشارة الرقمية غير المطلوبة.

1.2	نسب الحماية لأنظمة تلفزيونية ذات 525 خطاً

1.1.2	حماية إشارات الرؤية NTSC المتداخلة مع إشارات ISDB-T للتلفزيون الرقمي

الجدول 59

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية (NTSC من (MHz 6
متداخلة مع إشارة ISDB-T

| قناة رقمية غير مطلوبة | تداخل تروبوسفيري | تداخل مستمر |
| --- | --- | --- |
| 1 – N (دنيا) | 6 | 3 |
| N (في نفس القناة) | 39 | 44 |
| 1 + N (عليا) | 6 | 3 |

3	نسب حماية الإشارات الصوتية للأنظمة المطلوبة للتلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع نظام ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوب

1.3	حماية الإشارة الصوتية NTSC المتداخلة مع إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي

يتبين من الجدول 60 أن الإشارة الصوتية لإذاعة NTSC تعتبر قوية مقارنة بإشارة الرؤية عندما تتداخل مع إشارة ISDB-T. ولذلك تحدد نسب الحماية لأنظمة إذاعة NTSC بواسطة نسب حماية إشارة الرؤية، المبينة في الجدول 59.

الجدول 60

نوعية الصوت المرتبطة بنسبة حماية إشارة الرؤية من الدرجة 3 عندما تتداخل
إشارة NTSC من MHz 6 مع إشارة ISDB-T من MHz 6

|  | ظروف القياس (انظر الملاحظة 3) | نوعية الصوت |
| --- | --- | --- |
| تداخل في نفس القناة | D/U  dB 39 | < الدرجة 4 (dB 54 = S/N ) |
| تداخل في القناة المجاورة العليا | D/U  dB 6– | < الدرجة 4 (dB 53 = S/N ) |
| تداخل في القناة المجاورة الدنيا | D/U  dB 6– | < الدرجة 4 (dB 52 = S/N ) |
| الملاحظة 1 - سوية الموجة الحاملة الصوتية أدنى بمقدار dB 6 من سوية الموجة الحاملة للرؤية للنظام NTSC. الملاحظة 2 - السوية المرجعية للإشارة الصوتية FM تطابق أقصى انحراف للتردد قدره MHz 25 . الملاحظة 3 - نسبة سوية الإشارة المطلوبة إلى الإشارة غير المطلوبة D/U التي ينتج عنها نوعية رؤية من الدرجة 3 (تطابق نسبة الحماية من التداخل التروبوسفيري) |  |  |

4	أدنى شدة للمجال في أنظمة ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض

لتخفيض عدد الجداول لأدنى شدة للمجال لنظام ISDB-T، يجري اشتقاق أدنى شدة مجال من أساليب الإرسال النمطية المبينة في الجدول 61. ويمكن حساب أدنى شدة مجال لمختلف الأساليب من القيم الواردة في الجدول 61.

الجدول 61

الاشتقاق بطريقة التوتر لنظام ISDB-T من MHz 6

| التردد (MHz) | الموجات المترية المنخفضة VHF |  |  |  | الموجات المترية المرتفعة VHF |  |  |  |  | الموجات الديكامترية UHF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| النظام | DQPSK 1/2 | QPSK 1/2 | 16-QAM 3/4 | 64-QAM 7/8 |  | DQPSK 1/2 | QPSK 1/2 | 16-QAM 3/4 | 64-QAM 7/8 | DQPSK 1/2 | QPSK 1/2 | 16-QAM 3/4 | 64-QAM 7/8 |  |
| عرض نطاق الضوضاء، B (MHz) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |
| عامل ضوضاء المستقبِل، NF (dB) | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| تردد ضوضاء دخل المستقبِل، UN (1) (dB(V)) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
| نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء في المستقبِل(2) (C/N) (dB) | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 |  | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 |  |
| الضوضاء الحضرية (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| أدنى توتر عند دخل المستقبِل، Umin (dB(V))(1) | 14,3 | 13,0 | 22,7 | 30,1 |  | 14,3 | 13,0 | 22,7 | 30,1 | 15,3 | 14,0 | 23,7 | 31,1 |  |
| عامل التحويل (1) K (dB) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |  |
| خسارة المغذي، Af (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| كسب الهوائي، G (dB) | 3 | 5 | 3 | 3 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| أدنى شدة للمجال من أجل الاستقبال الثابت، Emin (dB(V/m))(1) | 20,7 | 23,4 | 29,1 | 36,5 |  | 24,7 | 23,4 | 33,1 | 40,5 | 30,2 | 28,9 | 38,6 | 46,0 |  |
| (1) انظر التذييل 1 للملحق 3 للحصول على الصيغة. (2) بالنسبة لعرض نطاق الضوضاء المشار إليه أعلاه. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

التذييـل 1

للملحـق 3

الاشتقاق بطريقة عامل الجدارة

شدة المجال المطلوبة

Erx (dB(V/m))     (dB(W/m2))  10 log(120 )

C/N     – Glm2  GA / Te – k – Brf

Erx (dB(V/m))		 (dB(W/m2))  25,8 (dB)  120 (dB)

	145,8  C/N  Glm2 – GA / Te  10 log(k)  10 log(Brf )

Erx:	شدة المجال المطلوبة عند هوائي نظام الاستقبال

:	كثافة تدفق القدرة عند هوائي نظام الاستقبال

C/N:	نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء

Glm2:	كسب من 2m 1

GA /Te:	عامل الجدارة في نظام الاستقبال

k:	ثابت بولتسمان (J/K)

Brf :	نظام مطابق لعرض نطاق الضوضاء

عامل نوعية نظام الاستقبال

(لنظام استقبال نمطي مع مكبر منخفض الضوضاء LNA)

GA / Te    (G  L ) / (balun Ta  Tbalun  TLNA  Tline / (line GLNA)  Trx / (line GLNA))

درجة حرارة ضوضاء المستقبِل

Trx    (10 NF / 10 – 1)    290

درجة حرارة ضوضاء مكبر منخفض الضوضاء LNA

TLNA    (10 NF / 10 – 1)    290

درجة حرارة ضوضاء خط الإرسال

Tline    (1 – line)    290

درجة حرارة ضوضاء محوال التوازن

Tbalun    (1 – balun)    290

درجة حرارة ضوضاء الهوائي

Ta    10(6.3 – 2.77(log f ))    290     (for dipole antenna)

يعبَّر عن f بالوحدة MHz.

درجة حرارة ضوضاء الهوائي (بالنسبة لدخل المكبر منخفض الضوضاء LNA)

 Ta    Ta(balun)

درجة حرارة ضوضاء النظام

Te		(balun Ta  Tbalun  TLNA  Tline /(line GLNA)  Trx / (line GLNA))

Te (dB(K))		10 log(balun Ta  Tbalun  TLNA  Tline / (line GLNA)  Trx / (line GLNA))

	10 log(Tbalun  TLNA  Tline / (líne GLNA)  Trx / (line GLNA))  Next	أو

عندما لا تكون Ta معروفة.

الكسب 2m 1

G1m2    10 log(4  / 2)

المعطيات

GI:	كسب الهوائي (متناح) (dB)

L:	خسارة خط الإرسال (dB)

line:	خسارة خط الإرسال (نسبة رقمية)

Ta:	درجة حرارة ضوضاء الهوائي (K)

Trx:	درجة حرارة ضوضاء المستقبِل (K)

nf:	عامل الضوضاء (نسبة رقمية)

NF : :	مقدار الضوضاء (dB)

T0:	درجة حرارة مرجعية  K 290

:	طول موجة تردد التشغيل

GA:	كسب النظام (dB)

Te:	درجة حرارة ضوضاء النظام (K)

Next:	قيمة (dB) تمثل المساهمة الناجمة عن الضوضاء الخارجية

k:	ثابت بولتسمان 23–10  1,38 (dB 228,6–) (K/J)

B:	عرض نطاق الضوضاء مطابق للنظام ((Hz) dB)

balun:	خسارة قدرها 75/300 في محوال توازن الهوائي (نسبة رقمية)

LNA:	مكبر منخفض الضوضاء

TLNA:	درجة حرارة ضوضاء مكبر منخفض الضوضاء (K)

الملحـق 4

عوامل التخطيط الأخرى

1	توزيع شدة المجال بحسب الموقع

من المتوقع أن تكون عمليات توزيع شدة المجال بحسب الموقع في إشارات التلفزيون الرقمي مختلفة عن تلك المطبقة على إشارات التلفزيون التماثلي. وتتضمن الجداول 1 و2 و3 الواردة في التوصية ITU-R P.1546 الانحراف المعياري للحالة التماثلية والحالة الرقمية من MHz 100 وMHz 600 وMHz 2 000.

وترد في الشكل 2 النتائج المتعلقة بالانتشار للأنظمة الرقمية من أجل نطاقات الموجات المترية (VHF) والموجات الديكامترية (UHF)، على التوالي. ويتطابق الشكل مع انحراف معياري قدره dB 5,5. ويمكن استعمال هذه النتائج أيضاً في اشتقاق منحنيات توقع الانتشار من أجل نسب تحديد الموقع خلاف %50. ويمكن الرجوع إلى التوصية ITU-R P.1546 لحساب النسب المئوية لتحديد الموقع خلاف %50 بالنسبة للأنظمة التماثلية والرقمية، حيث يكون عرض نطاق النظام الرقمي أكبر من MHz 1,5.

الشكل 2

نسبة شدة المجال (dB) من أجل نسبة مئوية معينة لتحديد مواقع الاستقبال
إلى شدة المجال من أجل نسبة %50 من تحديد مواقع الاستقبال

النسبة (dB)

النسبة المئوية لتحديد مواقع الاستقبال

التردد:	من 30 إلى MHz 250 (النطاقات I وII وIII)

ومن 470 إلى MHz 890 (النطاقان IV وV)

2	الاستقبال باستعمال تجهيزات محمولة داخل المباني والمركبات

1.2	الخسارة الناجمة عن الارتفاع: Lh

بالنسبة للمسيرات الأرضية، تعطي المنحنيات الواردة في التوصية ITU-R P.1546 قيم شدة المجال لارتفاع هوائي استقبال فوق الأرض تساوي الارتفاع التمثيلي للعوائق على الأرض حول موقع الهوائي المستقبِل. ومراعاة لارتفاع أدنى قدره m 10، يمكن أن تكون الارتفاعات المرجعية مثلاً: m 20 للمناطق الحضرية، وm 30 للمناطق الحضرية الكثيفة وm 10 لمناطق الضواحي (للمسيرات البحرية، تكون القيمة الوطنية m 10).

إذا كان ارتفاع هوائي الاستقبال مختلفاً عن الارتفاع التمثيلي، يجري تصحيح لشدة المجال من المنحنيات الواردة في التوصية ITU-R P.1546 وفقاً للإجراء الوارد في هذه التوصية.

2.2	الخسارة الناجمة عن دخول المبنى: Lb

تتوقف الخسارة الناجمة عن دخول مبنى معين إلى حد كبير على المواد المستعملة في البناء، وزاوية الورود والتردد. ويجب إيلاء الاعتبار أيضاً إلى ما إذا كان الاستقبال يجري داخل غرفة أم في مكان بعيد أو قريب من حائط خارجي. وتُعرف الخسارة الناجمة عن دخول مبنى باعتبارها الفرق (dB) بين شدة المجال المتوسطة داخل المبنى عند ارتفاع معين فوق سوية الأرض وشدة المجال المتوسطة خارج نفس المبنى على نفس الارتفاع فوق سوية الأرض. وإن كانت لا توجد أي صيغة شاملة لحساب الخسارة الناجمة عن دخول المبنى. ترد في التوصية ITU-R P.679 معلومات إحصائية مفيدة تقوم على الخسارة المقاسة في أنماط مختلفة من المباني، على ترددات تتراوح بين MHz 500 وGHz 5. وتتناول التوصية ITU-R P.1238 خسارة الانتشار الناجمة عن الحوائط والأرضيات، عند دخول مبنى معين.

وجرى قياس مجموعة عريضة من قيم الخسارة الناجمة عن دخول مبنى معين. ويوفر الجدول 62 ثلاثة أصناف من الإمكانات النسبية المختلفة لتحقيق الاستقبال الداخلي وقيم الانحراف المتوسطة والنمط المطابق للخسارة الناجمة عن دخول المبنى، لنفس شدة المجال الخارجي، استناداً إلى قياسات في نطاق الموجات الديكامترية.

الجدول 62

التغييرات في الخسارة الناجمة عن دخول مبنى معين في الموجات الديكامترية، النطاقان IV/V

| تصنيف الإمكانات النسبية لإنجاز الاستقبال الداخلي | الخسارة المتوسطة الناجمة عن دخول المبنى (dB) | انحراف معياري (dB) |
| --- | --- | --- |
| مرتفع | 7 | 5 |
| متوسط | 11 | 6 |
| منخفض | 15 | 7 |

أمثلة للمباني ذات الإمكانات النسبية المختلفة لتحقيق الاستقبال الداخلي:

مرتفع:

-	مباني سكنية في الضواحي دون نوافذ بزجاج معدني،

-	غرفة بنافذة تطل على حائط خارجي في وحدة سكنية في بيئة حضرية.

متوسط:

-	غرف خارجية في بيئة حضرية بنوافذ بزجاج معدني،

-	غرف داخلية في وحدة سكنية في بيئة حضرية.

منخفض:

-	الغرف الداخلية في مبنى مكاتب.

إذا سمحت القياسات المحلية بالحصول على قيم أكثر دقة، فيمكن استعمالها لتخطيط خدمة محددة.

3.2	الخسارة الناجمة عن دخول مركبة: Lv

يجب أن تؤخذ في الاعتبار الخسارة الناجمة عن هيكل المركبة، في الاستقبال بتجهيز يُحمل باليد في مركبة. تبلغ قيمة الخسارة النمطية الناجمة عن دخول مركبة للموجات الديكامترية، في النطاقين V/IV استناداً إلى الخبرة المكتسبة في مجال الاتصالات الخلوية، dB 6.

3	التمييز في هوائي الاستقبال

ترد في التوصية ITU-R BT.419 معلومات تتعلق بالتوجيه والتمييز في استقطاب هوائيات الاستقبال للاستعمال الوطني.

4	هوائيات للمستقبِلات المحمولة والمتنقلة

1.4	الهوائيات من أجل الاستقبال المحمول

تم قياس التباعد في كسب الهوائي في أنماط مختلفة من الهوائيات. وتُعتبر قيم كسب الهوائي التالية نمطية:

الجدول 63

كسب الهوائي (بالوحدة dBd) من أجل استقبال محمول

| النطاق | الكسب (dBd) |
| --- | --- |
| موجات مترية، النطاق III | 2– |
| موجات ديكامترية، النطاق IV | 0 |
| موجات ديكامترية، النطاق V | 0 |

ليس من المتوقع وجود أي تمييز في الاستقطاب.

2.4	هوائيات استقبال تُحمل باليد

يجب أن يكون الهوائي في مطراف صغير يُحمل باليد جزءاً لا يتجزأ من بنية المطراف ولذلك سيكون صغيراً عند مقارنته بطول الموجة. ويبين الفهم الجاري لمشكلة التصميم أن أسوأ حالة لكسب الهوائي تتواجد في الجزء الأدنى من نطاق الموجات الديكامترية UHF. ويرد في الجدول 54 كسب الهوائي لثلاثة ترددات في نطاق الموجات الديكامترية. ويمكن الحصول على كسب الهوائي الأسمى بين هذه الترددات باستكمال داخلي خطي.

الجدول 64

كسب الهوائي (بالوحدة dBd) من أجل استقبال محمول باليد

| التردد (MHz) | الكسب (dBd) |
| --- | --- |
| 474 | 12– |
| 698 | 9– |
| 858 | 7– |

وبشكل عام، لا يتوقع أي تمييز في الاستقطاب عن هذا النمط من هوائي الاستقبال المحمول ويكون مخطط الإشعاع في المستوى الأفقي شامل الاتجاهات.

3.4	الهوائيات من أجل الاستقبال المتنقل

الهوائي المعياري العملي المستعمل في الاستقبال داخل مركبة هو 1/4 ثنائي الأقطاب، يستعمل السقف المعدني كمستوى أرضي. ويتوقف كسب الهوائي من أجل زوايا موجة الورود التقليدية على وضع الهوائي على السقف. بالنسبة لأنظمة الهوائي السلبية، يتوقع الحصول على القيم الواردة في الجدول 65.

الجدول 65

كسب الهوائي (بالوحدة dBd) من أجل استقبال محمول

| النطاق | الكسب (dBd) |
| --- | --- |
| النطاق III للموجات المترية | 5– |
| النطاق IV للموجات الديكامترية | 2– |
| النطاق V للموجات الديكامترية | 1– |

ومن الناحية النظرية يتراوح تمييز الهوائي ما بين 4 وdB 10 وفقاً لوضع الهوائي على السقف.

الملحق 5

طريقة المقارنة الذاتية (SCM) مع مسبب التداخل المرجعي
لتقييم نسب الحماية من أجل أنظمة التلفزيون التماثلي

1	مقدمة

تنطوي الطرائق الذاتية لتقييم درجات الانحطاط إجراء اختبارات موسعة تستغرق وقتاً طويلاً، وتتطلب عدداً كبيراً من المراقبين وتغطي كامل مدى درجة الانحطاط.

ولا يتطلب تقييم نسب الحماية سوى نمطين من أنماط الانحطاط الثابتة، وتتمثل تقريباً في الدرجة 3 من أجل التداخل التروبوسفيري والدرجة 4 للتداخل المستمر، انظر الجدول 66.

ويقدم هذا الملحق طريقة لتقييم نسب الحماية من أجل أنظمة التلفزيون التماثلي المطلوبة بالاعتماد على مقارنة ذاتية لانحطاط مسبب التداخل مع انحطاط مسبب التداخل المرجعي. ولا يمكن الحصول على نتائج موثوقة وقابلة للاستعمال إلا بواسطة عدد صغير من المراقبين وصورة ثابتة.

وطريقة المقارنة الذاتية تُعتبر طريقة مناسبة لتقييم التداخل من أي نظام من أنظمة الإرسال الرقمي أو التماثلي غير المطلوبة لقناة التلفزيون التماثلي المطلوبة. ويؤدي تطبيق التداخل المرجعي الثابت المحدد إلى الحصول على مجموعة من الأرقام القابلة لإعادة الاستنساخ ذات انحراف طفيف (dB 1  من الانحراف المعياري تقريباً). ولا يستلزم ذلك سوى عدداً ضئيلاً من المراقبين - ما بين ثلاثة وخمسة خبراء أو من غير الخبراء.

هناك مسببان اثنان للتداخل المرجعي يمكن استعمالهما:

-	تدخل الموجة الجيبية

-	مسبب تداخل الضوضاء الغوسية.

وقد بينت الاختبارات أن مسبب التداخل المرجعي للضوضاء بمكن أن يؤدي إلى تحسين قرار التقييم من قبل المراقب، في أنظمة التلفزيون الرقمي غير المطلوبة. ويبين استعمال مسبب تداخل الضوضاء المرجعي ذات النتائج التي يعطيها استعمال مسبب تداخل الموجة الجيبية المحدد. ومن عيوب ذلك الاستعمال اقتضاء إجراء اختبارات أكثر تعقيداً. ومن الضروري إجراء المزيد من الاختبارات وخاصة عن طريق تثبيت مرجع الضوضاء المكافئة بشكل خاص.

(وفي الوقت الراهن يجب استعمال مسبب تداخل الموجة الجيبية المحدد إلى حين التوصل إلى اتفاق حول إجراء اختبار مشترك والتوصل إلى قيمة موحدة ومتآلفة للضوضاء المرجعية.)

2	طريقة المقارنة الذاتية (SCM) لتقييم نسب الحماية باستعمال مرجع الموجة الجيبية

1.2	وصف عام

يبين الشكل 3 ترتيب الاختبار لطريقة المقارنة الذاتية بواسطة مسبب تداخل الموجة الجيبية. وتتمثل أدنى الفدرات الثلاث في مسير الإشارة الأساسي والمصدر الفيديوي المطلوب والمرسل التلفزيوني ومستقبِل التلفزيون قيد الاختبار. ومسبب التداخل الفيديوي المرجعي هو إشارة بسيطة للموجة الجيبية. ويمكن تبديل اتساع الموجة الجيبية بين التداخل التروبوسفيري والتداخل المستمر. ويضاف مسبب التداخل RF غير المطلوب إلى مسير الإشارة المطلوبة. ويُحسب اتساع مسبب التداخل وتردداته انطلاقاً من مسبب التداخل RF المرجعي الوارد في الفقرة 3.2 من الملحق 1 بالتوصية ITU-R BT.655.

الشكل 3

طريقة المقارنة الذاتية (SCM) لتقييم نسبة الحماية

الموهن الذي

يتحكم فيه المراقب

RF

مسبب التداخل

3 = 60 mVp–p درجة الانحطاط

4 = 20 mVp–p درجة الانحطاط

مولد الموجة الجيبية

Hz 1  10 416 = a

Hz 1  10 500 = a

Hz 1  10 510 = a

a: من أجل أنظمة ذات 625 خطاً

b: من أجل أنظمة ذات 525 خطاً - Hz 60

c: من أجل أنظمة ذات 525 خطاً - Hz 59,94

تبديلات يتحكم فيها المراقب

مستقبِل التلفزيون

قيد الاختبار

مرسل التلفزيون

صورة الاختبار

الإلكترونية

a: مسبب التداخل المرجعي

b: مسبب التداخل RF

يمكن للمراقب أن يغير شدة مسبب التداخل RF بواسطة التوهين الذي يراقبه. ويضبط مسبب التداخل RF لإنتاج درجة الانحطاط ذاتها كما هو الشأن بالنسبة لمسبب تداخل مرجعي وذلك عن طريق مقارنة الصور المتداخلة على شاشة التلفزيون.

وتمثل نسبة الحماية RF الفرق بين سويات الإشارة المطلوبة وغير المطلوبة عند دخل المستقبِل. ويمكن ضبط ترتيب الاختبار بحيث تعطى القيمة بالوحدة dB المبينة في صندوق التوهين نسبة الحماية مباشرة.

2.2	تحقيق مسبب التداخل المرجعي

تكون سويات الانحطاط بالنسبة للأنظمة ذات 625 خطاً هي السويات التي تتطابق مع نسب حماية القناة ذاتها من dB 30 وdB 40 بتخالف ترددات بين الموجات الحاملة للرؤية المطلوبة وغير المطلوبة تقارب ثلثي تردد الخط ولكنها مضبوطة للحصول على أقصى انحطاط. ويبلغ الفرق الدقيق في الترددات Hz 10 416. وتقارب هذه الظروف درجة الانحطاط 3 (طفيفة الإزعاج) والدرجة 4 (يمكن إدراكها ولكنها غير مزعجة) وتطبق على التداخل التروبوسفيري (%1 من الوقت) والتداخل المستمر (%50 من الوقت) على التوالي. وتكون درجة انحطاط مسبب تداخل مرجعي معين في النطاق الأساسي الفيديوي مستقلة عن نظام التلفزيون التماثلي ومستقلة عن معلمات التشكيل RF مثل قطبية التشكيل، والموجة الحاملة المتبقية، إلخ.

ويمكن تحقيق مسبب التداخل المرجعي RF كإشارة بسيطة للموجة الجيبية عند تردد النطاق الأساسي كما هو مبين في الشكل 3. ولمسبب التداخل للموجة الجيبية تردد ثابت من Hz 10 416 بالنسبة للأنظمة ذات 625 خطاً أو Hz 10 500 للأنظمة ذات 525 خطاً Hz 60– وHz 10 510 للأنظمة ذات 525 خطاً Hz 59,94–، واتساع إما من mVp–p 60 أو
mVp–p 20 مشيراً إلى أن السوية من الأسود إلى الأبيض تبلغ mVp–p 700 أو سوية CVBS من Vp–p 1. وتطابق هذه الاتساعات نسب الحماية RF من dB 30 وdB 40 على التوالي (تخالف خطوط 2/3). ويجب أن يكون استقرار تردد مولد الموجة الجيبية ضمن Hz 1 .

3.2	ظروف الاختبار

الإشارة الفيديوية المطلوبة:	لا تلزم سوى صورة اختبار إلكترونية (مثل FuBK أو Philips أو غيرهما).

ظروف المشاهدة:	كما وردت في التوصية ITU-R BT.500.

مسافة المشاهدة:	خمسة أمثال ارتفاع الصورة.

مستقبِل الاختبار:	حتى خمس مجموعات محلية مختلفة، لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، ولإجراء القياسات في القناة نفسها يمكن استعمال مستقبِل مهني.

إشارة دخل المستقبِل:	dBm 39– dB(µV) 70) عند ( 75.

المراقبون:	من الضروري وجود خمسة مراقبين أو خبراء أو من غير الخبراء. يمكن تواجد أقل من خمسة مراقبين من أجل الاختبارات الأولية. يجري كل مراقب اختبار واحد. يجب إبلاغ المراقبين بطريقة التقييم.

4.2	تقديم النتائج

يجب تقديم النتائج مصحوبة بالمعلومات التالية:

-	الانحراف المتوسط والانحراف المعياري للتوزيع الإحصائي لقيم نسبة الحماية؛

-	تشكيل الاختبار، وصورة الاختبار ونمط مصدر الصورة؛

-	عدد المراقبين؛

-	نمط مسبب التداخل المرجعي؛

-	طيف الإشارة غير المطلوبة (مسبب التداخل RF)، بما في ذلك المدى خارج القناة؛

-	السوية RF المستعملة من أجل الإشارة المطلوبة عند دخل المستقبِل (يجب استعمال توتر دخل يبلغ dBm 39– dB(µV) 70) عند  75 لأجهزة الاستقبال المحلية)؛

-	عند استعمال المجموعات المحلية: نمط وقد الشاشة وسنة الإنتاج.

3	جدول المعلمات الهامة

الجدول 66

المصطلحات الرئيسية والعلاقات التي تحكم طريقة المقارنة الذاتية SCM

| انحطاط النوعية | الدرجة 3 | الدرجة 4 |
| --- | --- | --- |
| نمط التداخل | تروبوسفيري | مستمر |
| النسبة المئوية للوقت | %1 إلى %5 من الوقت | %50 من الوقت |
| الانحطاط الذاتي | طفيف الإزعاج | يمكن إدراكه ولكنه غير مزعج |
| مسبب التداخل المرجعي mVp–p | 60 | 20 |
| نسبة حماية RF (dB) | 30 | 40 |

الملحـق 6

طرائق الاختبار لقياس نسبة الحماية
للإشارات المطلوبة الرقمية للأرض

1	معلومات أساسية

استندت الدراسات الأولية لنسبة حماية نظام DVB-T إلى استهداف نسبة خطأ في البتات (BER) قدرها 4–10  2 تقاس بين المشفرات الداخلية والخارجية قبل فك تشفير ريد-سولومون. وفي حالة مسبب تداخل شبيه بالضوضاء، تطابق هذه القيمة نوعية صورة شبه خالية من الخطأ (QEF) مع نسبة BER 11–10  1 > عند مدخل مزيل تعدد الإرسال MPEG-2.

2	طريقة نقطة العطب الذاتي (SFP) لإجراء قياسات نسب الحماية

قد يتعذر قياس النسبة BER في حالة أجهزة التلفزيون المخصصة للجمهور ولذلك تم اقتراح طريقة جديدة يطلق عليها SFP لإجراء قياسات نسب الحماية بطريقة موحدة. ولتحديد نسب الحماية يجري الاستناد إلى معيار النوعية للتوصل إلى حد للحصول على صورة خالية من الخطأ على شاشة التلفزيون. ونسبة الحماية RF لإشارة DVB-T مطلوبة هي قيمة النسبة بين الإشارة المطلوبة والإشارة غير المطلوبة عند دخل المستقبِل، المحددة بطريقة (SFP)، والمقربة إلى العدد الصحيح الأكبر التالي.

وتطابق طريقة SFP طريقة نوعية الصورة حيث لا تتضمن الصورة أكثر من خطأ واحد مرئي أثناء فترة مراقبة متوسطة s 20. ويجري ضبط سويات الإشارات المطلوبة وغير المطلوبة على خطوات بسيطة، عادة على خطوات قدرها dB 0,1. وبالنسبة لمسبب تداخل شبيه بالضوضاء يكون الفرق في نسب الإشارة المطلوبة إلى الإشارة غير المطلوبة بين طريقة QEF بنسبة BER قدرها 4–10  2 والطريقة SFP أقل من dB 1. وتقاس جميع قيم نسبة الحماية للإشارات المطلوبة للتلفزيون الرقمي بقدرة دخل مستقبِل تبلغ dBM 60–.

ويقترح اعتماد الطريقة SFP لقياس جميع أنظمة التلفزيون الرقمي للأرض DTTB. (وسيتم دراسة هذه الطريقة في اليابان بالنسبة لنظام ISDB-T).

الملحـق 7

التداخل التروبوسفيري والتداخل المستمر

عند استعمال نسب الحماية في التخطيط، من الضروري تحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار التداخل تروبوسفيري أم مستمر، في ظروف خاصة. ويمكن أن يجري ذلك بمقارنة مجالات الإزعاج في الحالتين، على اعتبار أن مجال الإزعاج هو شدة مجال الناتجة عن مرسل مسبب للتداخل (مع قدرته المشعة الفعالة e.r.p.) يضاف إليها نسبة الحماية المطبقة.

وهكذا، نحصل على مجال الإزعاج لتداخل مستمر بالمعادلة التالية:

EC    E(50, 50)    P    AC

ومجال الإزعاج لتداخل تروبوسفيري بالمعادلة التالية:

ET    E(50, t)    P    AT

حيث:

E(50, t):	شدة المجال (dB(V/m)) الناتجة عن المرسل المسبب للتداخل، المقيسة عند kW 1 ويتم تجاوزها أثناء % t من الوقت

P:	القدرة المشعة الفعالة e.r.p. (dB(1 kW)) للمرسل المسبب للتداخل

A:	نسبة الحماية (dB)

C وT:	التداخل المستمر والتداخل التروبوسفيري على التوالي.

وتطبق نسبة الحماية في حالة التداخل المستمر عندما يكون مجال الإزعاج الناتج أكبر من المجال الناتج عن التداخل التروبوسفيري، أي عندما تكون EC  ET.

وهذا يعني أنه يجب استعمال AC في جميع الأحوال عندما تكون:

E(50, 50)    AC    E(50, t)    AT

ــــــــــ

*	أعلنت إدارات جمهورية إيران الإسلامية والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة عن تحفظها وأنها لن تلتزم بالكامل بأحكام هذه التوصية.