RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1381-1*,**

Interfaz de transporte basada en la estructura de interfaz digital en serie para
señales de televisión comprimidas en la producción de televisión en red
conforme a las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1302

(Cuestión UIT-R 5/6)

(1998-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la denominada interfaz digital en serie (SDI, serial digital interface) se utiliza ampliamente en estudios de producción de televisión y que está documentada en las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1302;

b)	que ya existe la Recomendación UIT-R BR.1356 – Requisitos de usuario para aplicación de la compresión en la producción de televisión;

c)	que mantener las señales de vídeo en forma comprimida en los procesos de producción y postproducción, en la mayor medida posible, ofrece la posibilidad de incrementar la eficacia de funcionamiento;

d)	que los datos de programa compuestos por audio, vídeo comprimido y metadatos, deben ser canalizados en un solo contenedor;

e)	que se debe establecer un mecanismo de transporte que permita el encaminamiento de ese dato punto a punto y punto a multipunto a través de una producción digital y una cadena de postproducción;

f)	que el transporte debe permitir la transferencia de datos síncronos para simplificar la temporización absoluta y relativa entre datos de programa;

g)	que el mecanismo de transporte debe permitir la transferencia de datos de programa en tiempo no real;

h)	que los Grupos de Trabajo de la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) y de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han presentado una propuesta para satisfacer dichos requisitos,

recomienda

1	que para las aplicaciones basadas en la infraestructura SDI en producción y postproducción en red conforme a las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1302, se utilice la interfaz de transporte de datos en serie que se describe en el Anexo 1.

Anexo 1

Interfaz de transporte basada en la SDI para señales de televisión
comprimidas en la producción de televisión en red

# 1	Introducción

1.1	Esta Recomendación especifica un tren de datos utilizado para transportar datos en paquetes en un entorno de estudio/centro de producción. Los paquetes de datos y las señales de sincronización son compatibles con las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1302 (véase la Fig. 1). La opción normativa denominada «datos ampliados» no se incluye ya en la presente Recomendación.

1.2	Los parámetros del protocolo son compatibles con el formato SDI del componente 4:2:2 como se muestra en la Fig. 2.

1.3	El tren de datos tiene por objeto transportar cualquier señal de datos en paquete por las líneas activas que tengan una velocidad de datos máxima de 200 Mbit/s (aproximadamente) para sistemas de 270 Mbit/s, o de 270 Mbit/s (aproximadamente) para sistemas de 360 Mbit/s.

1.4	En documentos adicionales se describirán las aplicaciones particulares de esta Recomendación y se incluirán detalles de formateado de datos y otros parámetros, como compresión y corrección de errores, si corresponde.

# 2	Referencias normativas

–	Recomendación UIT-R BT.656 – Interfaces para las señales de vídeo con componentes digitales en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:2:2 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A).

–	Recomendación UIT-R BT.1302 – Interfaces para señales de vídeo de componente digital en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:2:2 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte B).

–	Recomendación UIT-R BT.1364 – Formato de las señales de datos auxiliares transportadas en las interfaces de estudio con componente digital.

# 3	Especificaciones generales

3.1	Esta Recomendación describe el conjunto de un tren de palabras de 10 bits. El tren de palabras resultante se dispondrá en serie, aleatorizará, codificará y proporcionará una interfaz conforme a las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1302.

3.2	La velocidad de reloj de la palabra será de 27 MHz o 36 MHz conforme a la Recomendación UIT-R BT.601.

3.3	La longitud de la palabra de datos será de 10 bits: B0 a B9, siendo B9 el bit más significativo (MSB). La velocidad de datos nominal para el tren de datos en serie resultante será de 270 Mbit/s o 360 Mbit/s, respectivamente.

3.4	Las señales de referencia para la temporización (EAV y SAV) aparecen en cada línea, tal y como se describen en las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1302.

3.5	Después de la señal EAV se coloca un paquete de datos ANC que forma los datos de encabezamiento, como se especifica en el § 4. Toda la cabida útil se ubica entre las señales SAV y EAV. El espacio a continuación de los datos de encabezamiento pero antes de la señal SAV está disponible para datos ANC como se especifica en la Recomendación UIT-R BT.1364.

3.6	Las especificaciones y niveles de la señal se describirán en las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1302.

3.7	El tipo de conector preferido se describirá en las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1302.

# 4	Datos de encabezamiento

La estructura de datos para los datos de encabezamiento ha de ser conforme al paquete de datos auxiliares (tipo 2) especificado en la Recomendación UIT-R BT.1364. Los datos de encabezamiento se ubicarán inmediatamente después de la señal EAV como se muestra en la Fig. 3.

| Bandera de datos auxiliares (ADF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID de datos (DID) |  |  |  |  |
| ID de datos secundarios (SDID) |  |  |  | 53 palabras |
| Cómputo de datos (DC) |  |  |  |  |
| Datos de encabezamiento |  |  | 46 palabras |  |
| Suma de control (CS) |  |  |  |  |

Los datos de encabezamiento incluirán lo siguiente:

–	Número de líneas	[2 palabras]

–	VRC de número de línea	[2 palabras]

–	Código y AAI (identificador de dirección autorizada)	[1 palabra]

–	Dirección de destino	[16 palabras]

–	Dirección de origen	[16 palabras]

–	Tipo de bloque	[1 palabra]

–	Bandera de VRC	[1 palabra]

–	Datos reservados	[5 palabras]

–	VRC de encabezamiento	[2 palabras]

## 4.1	Formato de datos auxiliares

Los elementos ADF, DID, SDID, DC, y CS se especifican conforme a la Recomen-dación UIT-R BT.1364.

### 4.1.1	ID de datos (DID)

El ID de datos tendrá el valor de 40h para B7-B0.

–	B8 es el bit de paridad par para B7-B0

–	B9 es el complemento de B8.

### 4.1.2	ID de datos secundaria (SDID)

La identificación de datos secundaria tendrá el valor de 01h para B7-B0.

–	B8 es el bit de paridad par para B7-B0

–	B9 es el complemento de B8.

### 4.1.3	Cómputo de datos (DC)

El cómputo de datos representará 46 palabras para el encabezamiento con el valor 2Eh para B7-B0.

–	B8 es el bit de paridad par para B7-B0

–	B9 es el complemento de B8.

## 4.2	Número de línea

4.2.1	El número de línea representará el número de 1 a 525 para sistemas de 525 líneas, y de 1 a 625 para sistemas de 625 líneas con el objeto de verificar la continuidad de datos.

4.2.2	El número de línea estará contenido dentro de L9 a L0. R5 a R0 están reservados y se ponen a cero (véase la Fig. 4).

–	EP1 es el bit de paridad par para L7-L0

–	EP2 es el bit de paridad par para R5-R0, L9, L8.

## 4.3	VRC de número de línea

A continuación de cada número de línea, se insertará un VRC de número de línea, que se aplica al ID de datos a través del número de línea para los 10 bits totales (véase la Fig. 5). El polinomio generador para el VRC de número de línea será G(x)  x18  x5  x4  1, que satisface la Recomendación UIT-T X.25 – Interfaz entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de datos para equipos terminales que funcionan en el modo paquete y están conectados a redes públicas de datos por circuitos especializados (véase la Fig. 6).

El VRC de número de línea estará contenido en C17 a C0, y el valor inicial se fijará en todos unos.

## 4.4	Código y AAI

El código y el AAI constan cada uno de cuatro bits (véase la Fig. 7).

Código:	B3-B0

AAI:	B7-B4

– B8 es el bit de paridad par para B7-B0

– B9 es el complemento de B8.

### 4.4.1	Código

El código tiene por objeto identificar la longitud de la cabida útil con los valores siguientes. La cabida útil estará contenida en el área entre las señales SAV y EAV.

B3	B2	B1	B0
Reservado para SDI:	0	0	0	0
Cabida útil 1 440 palabras:	0	0	0	1
Cabida útil 1 920 palabras:	0	0	1	0

NOTA – El código  «0000» se utiliza cuando se transmiten datos 4:2:2 sin comprimir en la línea siguiente. No obstante, las señales comprimidas y sin comprimir no se deben mezclar en la misma línea.

Otros códigos se registrarán en la SMPTE (véase el § 7).

NOTA – El código  «1000» se reserva para aplicaciones de 143 Mbit/s.

### 4.4.2	AAI

El AAI tiene por objeto identificar el formato de las palabras de dirección de destino y origen con 16 estados diferentes.

B7	B6	B5	B4
Formato no especificado	0	0	0	0
Dirección IPv6*	0	0	0	1

*	IETF (Grupo de tareas especiales de ingeniería de Internet) Request for Comments (RFC-1883), IPv6, Internet Standard Track Protocol.

Otros AAI se deberán registrar en la SMPTE (véase el § 7).

## 4.5	Dirección de destino y origen

La dirección de destino y origen representa la dirección de los dispositivos dentro de la conexión conforme al AAI. Con la estructura siguiente se atribuyen 16 bytes para las direcciones de destino y de origen (véase la Fig. 8).

–	Dirección: B7-B0

–	B8 es el bit de paridad par para B7-B0

–	B9 es el complemento de B8.

Cuando los 16 bytes se ponen a cero de conformidad con AAI  «0000», indicará la dirección universal a todos los dispositivos conectados a la interfaz. Asimismo, es la condición por defecto cuando no se requiere dirección de destino ni dirección de origen.

## 4.6	Tipo de bloque

El tipo de bloque consta de una palabra cuyo objeto es indicar la segmentación de la cabida útil. Se puede seleccionar tamaño de bloque fijo o bien tamaño de bloque variable. El bit B7 o B6 es el prefijo para definir la estructura de datos de bloque fijo siguiente:

B7	B6
Tamaño de bloque fijo sin ECC:	0	0
Tamaño de bloque fijo con ECC:	0	1
No asignado:	1	0
Reservado*:	1	1

*	El prefijo reservado (B7, B6)  (1, 1) sólo se puede utilizar con el tamaño de bloque variable cuyo valor es 01h para B5 a B0.

NOTA 1 – El código de corrección de errores (ECC) se determinará individualmente de acuerdo con cada aplicación.

### 4.6.1	Tamaño de bloque fijo

En el Cuadro 1 se muestra la segmentación posible del tamaño de bloque fijo y los valores para B5 a B0.

Cada paquete de datos (tipo de dato  bloque de datos) se colocará uno a continuación del otro.

–	B8 es el bit de paridad par para B7-B0

–	B9 es el complemento de B8.

Otros tipos de bloques se deberán registrar en la SMPTE (véase el § 7).

CUADRO  1

Tamaño de bloque fijo

| Tipo de bloque (B5-B0) | Tamaño del bloque | 270 Mbit/s | 360 Mbit/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 01h | 1438 (1437) palabras | 1 bloque | 1 bloque |
| 02h | 719 (718) palabras | 2 bloques | 2 bloques |
| 03h | 479 (478) palabras | 3 bloques | 4 bloques |
| 04h | 359 (358) palabras | 4 bloques | 5 bloques |
| 09h | 1918 (1917) palabras | – | 1 bloque |
| 0Ah | 959 (958) palabras | 1 bloque | 2 bloques |
| 0Bh | 639 (638) palabras | 2 bloques | 3 bloques |
| 11h | 766 (765) palabras | 1 bloque | 2 bloques |
| 12h | 383 (382) palabras | 3 bloques | 5 bloques |
| 13h | 255 (254) palabras | 5 bloques | 7 bloques |
| 14h | 191 (190) palabras | 7 bloques | 10 bloques |
| 21h | 5 (4) palabras | 287 bloques | 383 bloques |
| 22h | 9 (8) palabras | 159 bloques | 213 bloques |
| 23h | 13 (12) palabras | 110 bloques | 147 bloques |
| 24h | 17 (16) palabras | 84 bloques | 112 bloques |
| 25h | 33 (32) palabras | 43 bloques | 58 bloques |
| 26h | 49 (48) palabras | 29 bloques | 39 bloques |
| 27h | 65 (64) palabras | 22 bloques | 29 bloques |
| 28h | 97 (96) palabras | 14 bloques | 19 bloques |
| 29h | 129 (128) palabras | 11 bloques | 14 bloques |
| 2Ah | 193 (192) palabras | 7 bloques | 9 bloques |
| 2Bh | 257 (256) palabras | 5 bloques | 7 bloques |
| 2Ch | 385 (384) palabras | 3 bloques | 4 bloques |
| 2Dh | 513 (512) palabras | 2 bloques | 3 bloques |
| 2Eh | 609 (608) palabras | 2 bloques | 3 bloques |
| 31h | 62 (61) palabras | 23 bloques | 30 bloques |
| 32h | 153 (152) palabras | 9 bloques | 12 bloques |
| 33h | 171 (170) palabras | 8 bloques | 11 bloques |
| 34h | 177 (176) palabras | 8 bloques | 10 bloques |
| 35h | 199 (198) palabras | 7 bloques | 9 bloques |
| 36h | 256 (255) palabras | 5 bloques | 7 bloques |
| 37h | 144 (143) palabras | 10 bloques | 13 bloques |
| 38h | 160 (159) palabras | 9 bloques | 12 bloques |
| NOTA 1 – Los valores entre paréntesis indican el número de palabras de datos de usuario, salvo la palabra tipo de datos. |  |  |  |

### 4.6.2	Tamaño de bloque variable

El tamaño de bloque variable tendrá el siguiente valor:

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Tamaño de bloque variable:	1	1	0	0	0	0	0	1

–	B8 es el bit de paridad par para B7-B0

–	B9 es el complemento de B8.

Con el tamaño de bloque variable se permite cualquier dimensión de palabras de datos de bloque consecutivas. El paquete de datos siguiente se debe colocar inmediatamente después del anterior, o en la siguiente línea. Para longitudes de bloque que superen la cabida útil de una línea, se repetirá código y AAI a través de reservado 0 dentro de los datos de encabezamiento para cada línea que lleva parte del bloque.

## 4.7	Bandera de VRC de cabida útil

La bandera de VRC de cabida útil consta de una palabra. Esta bandera tiene por objeto indicar la presencia del VRC de cabida útil con los siguientes valores:

–	B7 a B0

–	01h: El VRC se insertará al final de la cabida útil

–	00h: El VRC no se insertará al final de la cabida útil, el espacio podrá utilizarse para datos

–	02h - FFh: Reservado

–	B8 es el bit de paridad par para B7-B0

–	B9 es el complemento de B8.

## 4.8	Datos reservados de ampliación de encabezamiento

Los datos reservados de ampliación de encabezamiento se deben ubicar después de la bandera de ampliación de datos VRC. El valor por defecto para los datos reservados es 200h.

## 4.9	VRC de encabezamiento

El VRC de encabezamiento se insertará a continuación de cada encabezamiento de datos auxiliares. El VRC de encabezamiento se aplica al código a través de los datos reservados para los diez bits en su totalidad. El polinomio generador para el VRC de encabezamiento será el mismo que para el VRC de número de línea.

# 5	Formato de la señal de datos de usuario

Los datos de usuario se pueden presentar en cualquier línea en el área entre las señales SAV y EAV. Algunas aplicaciones pueden limitar la utilización de determinadas líneas.

–	Si bien los datos pueden existir en cualquier línea, cabe señalar que los datos se pueden corromper durante una conmutación.

## 5.1	Bloque de datos

El bloque de datos constará de palabras de 8 bits más el bit de paridad par o palabras de 9 bits contenidas en B8-B0.

El bit B9 de la palabra de datos de usuario se fijará al complemento de B8 (véase la Fig. 9).

## 5.2	Encabezamiento del bloque de datos

Cada bloque de datos estará precedido por el encabezamiento de bloque de datos. La estructura de datos para el encabezamiento del bloque de datos será la indicada en la Fig. 10 para el tamaño de bloque fijo, y en la Fig. 11 para el tamaño de bloque variable.

### 5.2.1	Separador y código de fin

Si el tipo de bloque se identifica como de tamaño de bloque variable, se insertará separador, código de fin y cómputo de palabras. Cada bloque de datos comienza con el separador y  termina con el código de fin. Los valores del separador y del código de fin serán los siguientes:

Separador: 309h

|  | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Código de fin: 30Ah

|  | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

### 5.2.2	Cómputo de palabras

El cómputo de palabras representa el número de palabras del bloque de datos y constará de cuatro palabras, como se muestra en la Fig. 12. Estará contenido en C31 a C0, y se interpretará como un solo valor binario de 32 bits.

–	EP1 es el bit de paridad par para C7-C0

–	EP2 es el bit de paridad par para C15-C8

–	EP3 es el bit de paridad par para C23-C16

–	EP4 es el bit de paridad par para C31-C24.

Cuando no se indica cómputo de palabras, el valor del mismo se pone a todos ceros para C0 a C31.

El objetivo de esta norma es que todos los equipos de recepción deben intentar decodificar datos, aun si el cómputo de palabras está previsto pero no presente.

### 5.2.3	Tipo de datos

El tipo de datos identifica el tipo de tren de datos y consta de una palabra. Puede tener 256 estados diferentes (véase el Cuadro 2).

–	Tipo de dato: B7-B0

–	B8 es el bit de paridad par para B7-B0

–	B9 es el complemento de B8.

Otros tipos de datos se registrarán en la SMPTE (véase el § 7).

CUADRO  2

Tipo de datos

| Tipo | Descripción |  | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101h 102h 203h 104h 205h 206h 107h 108h 209h 20Ah 10Bh 20Ch 10Dh 10Eh 20Fh 110h | SXV(1) Sistema CP Imagen CP Audio CP Datos CP |  | 241h 242h 143h 244h 145h 146h 247h 248h 149h 14Ah 24Bh 14Ch 24Dh 24Eh 14Fh 250h | DV CAM-1 HDCam |
| 211h 212h 113h 214h 115h 116h 217h 218h 119h 11Ah 21Bh 11Ch 21Dh 21Eh 11Fh 120h | SDTI-PF |  | 151h 152h 253h 154h 255h 256h 157h 158h 259h 25Ah 15Bh 25Ch 15Dh 15Eh 25Fh 260h | MPEG-2 P/S(2) MPEG-2 T/S(3) |

CUADRO  2 (continuación)

| Tipo | Descripción |  | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 221h 222h 123h 224h 125h 126h 227h 228h 129h 12Ah 22Bh 12Ch 22Dh 22Eh 12Fh 230h | DVCPRO1/Digital S DVCPRO2 |  | 161h 162h 263h 164h 265h 266h 167h 168h 269h 26Ah 16Bh 26Ch 16Dh 16Eh 26Fh 170h |  |
| 131h 132h 233h 134h 235h 236h 137h 138h 239h 23Ah 13Bh 23Ch 13Dh 13Eh 23Fh 140h | HD-D5 |  | 271h 272h 173h 274h 175h 176h 277h 278h 179h 17Ah 27Bh 17Ch 27Dh 27Eh 17Fh 180h |  |

CUADRO  2 (Continuación)

| Tipo | Descripción |  | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 281h 282h 183h 284h 185h 186h 287h 288h 189h 18Ah 28Bh 18Ch 28Dh 28Eh 18Fh 290h | SXA(4) |  | 1C1h 1C2h 2C3h 1C4h 2C5h 2C6h 1C7h 1C8h 2C9h 2CAh 1CBh 2CCh 1CDh 1CEh 2CFh 1D0h | SXC(5) |
| 191h 192h 293h 194h 295h 296h 197h 198h 299h 29Ah 19Bh 29Ch 19Dh 19Eh 29Fh 2A0h |  |  | 2D1h 2D2h 1D3h 2D4h 1D5h 1D6h 2D7h 2D8h 1D9h 1Dah 2DBh 1DCh 2DDh 2DEh 1DFh 1E0h | FC(6) |

CUADRO  2 (Fin)

| Tipo | Descripción |  | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A1h 1A2h 2A3h 1A4h 2A5h 2A6h 1A7h 1A8h 2A9h 2AAh 1ABh 2ACh 1ADh 1AEh 2AFh 1B0h |  |  | 2E1h 2E2h 1E3h 2E4h 1E5h 1E6h 2E7h 2E8h 1E9h 1EAh 2EBh 1ECh 2EDh 2EEh 1EFh 2F0h | Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario |
| 2B1h 2B2h 1B3h 2B4h 1B5h 1B6h 2B7h 2B8h 1B9h 1BAh 2BBh 1BCh 2BDh 2BEh 1BFh 2C0h |  |  | 1F1h 1F2h 2F3h 1F4h 2F5h 2F6h 1F7h 1F8h 2F9h 2FAh 1FBh 2FCh 1FDh 1FEh 2FFh | Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario Aplicación de usuario |
|  |  |  | 100h | Datos no válidos |
| (1) Vídeo Betacam SX. (2) Tren de programa MPEG-2. (3) Tren de transporte MPEG-2. (4) Audio Betacam SX. (5) Control Betacam SX. (6) Canal por fibra. |  |  |  |  |

## 5.3	VRC de cabida útil

Si la bandera de VRC de cabida útil se activa, se insertará el VRC de cabida útil en las direcciones de número de palabras 1 438-1 439 para cabida útil de 1 440 palabras, y 1 918-1 919 para cabida útil de 1 920 palabras (véase la Fig. 13). El VRC de cabida útil se aplica a direcciones de número de palabras 0-1 437 para cabida útil de 1 440 palabras, y 0-1 917 para cabida útil de 1 920 palabras. El polinomio generador para el VRC de cabida útil de encabezamiento será el mismo que el VRC de número de línea y el VRC de encabezamiento.

# 6	Tratamiento y detección de error (EDH, error detection and handling)

Las ubicaciones de datos de comprobación de error estarán siempre protegidas (véase la Recomendación UIT-R BT.1304).

NOTA 1 – La estructura de datos de las interfaces para formatos 4:2:2 (véase la Recomendación UIT-R BT.1302) y 4:2:0p (525P) (véase la Recomendación UIT-R BT.1362) muestreadas a 18 MHz es diferente en 360 Mbit/s. Esto afecta la ubicación de EDH, si está presente, y los fabricantes y usuarios han de prestar atención si el EDH está ubicado computando palabras de datos a partir de la señal de referencia de temporización EAV.

# 7	Registros de código, AAI, tipo de bloque y tipo de datos

Los «códigos», «AAI», «tipo de bloque», o «tipo de datos» nuevos se registrarán ante la autoridad de registro SMPTE. Las peticiones de registro de nuevos tipos requieren los siguientes datos:

–	Originador (nombre, asociación, fecha).

–	Breve descripción de la petición.

–	Componentes de nombres propuestos (código, AAI, tipo de bloque, tipo de datos).

–	Documentos conexos (si los hubiera).

–	Valor que se ha de registrar.

–	Descripción de cada valor.

Bibliografía

SMPTE [1993] RP 168. Definition of Vertical Interval Switching Point for Synchronous Video Switching. Society of Motion Picture and Television Engineers.

*	 	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

*	* 	La Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2003 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.