RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1576

Transport via l'interface définie dans la Recommandation UIT-R BT.1120
de formats source non prévus à l'origine

(Question UIT-R 20/6)

(2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que de nombreux pays se dotent actuellement d'installation de production de télévision numérique à composantes vidéo numériques conformes aux prescriptions figurant dans les Recommandations UIT-R BT.601, UIT-R BT.656 et UIT-R BT.799;

b)	que l'on installe actuellement des systèmes de production de télévision à haute définition (TVHD) utilisant des interfaces TVHD numériques conformes aux prescriptions figurant dans la Recommandation UIT-R BT.1120;

c)	que ces interconnexions numériques série peuvent acheminer d'autres formats source dans un signal conforme aux prescriptions figurant dans la Recommandation UIT-R BT.1120;

d)	que l'on peut tirer des avantages en termes d'exploitation et de coûts de l'utilisation d'une infrastructure unique pour l'acheminement de divers formats source,

recommande

1	d'utiliser le formatage de données décrit dans la norme SMPTE 349M-2001 «Transport of Alternate Source Image Formats Through SMPTE 292M» comme méthode de transmission de divers formats source utilisant l'interface numérique série haute définition considérée.

Références normatives

La norme SMPTE 349M fait référence à la norme SMPTE 296M «1280  720 Progressive Image Sample Structure – Analog and Digital Representation and Analog Interface». Les formats suivants, tirés du Tableau 1 de la norme SMPTE 296M, ne doivent pas être considérés comme faisant partie de la présente Recommandation.

| Elément du Tableau 1 | Nomenclature du système | Fréquence de trame |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1280  720/50 | 50 |
| 6 | 1280  720/25 | 25 |
| 7 | 1280  720/24 | 24 |
| 8 | 1280  720/23,98 | 24/1,001 |

La norme SMPTE 349M fait référence à la norme SMPTE 292M «Bit-Serial Digital Interface for High-Definition Television Systems». Le format 1250 lignes, 50 Hz figurant dans la colonne C du Tableau 1 de la norme SMPTE 292M ne doit pas être considéré comme faisant partie de la présente Recommandation.

Résumé de la norme SMPTE 349M-2001

Les équipements et systèmes de télévision haute définition acceptant divers formats d'images utilisent des interfaces numériques série à 1,485 Gbit/s ou 1,485/1,001 Gbit/s. Ces équipements et systèmes haute définition pourront souvent traiter d'autres formats de balayage, tels que le balayage entrelacé/progressif à 525 lignes ou le balayage entrelacé/progressif à 625 lignes. On définit dans cette Recommandation le transport, via une interface numérique série SMPTE 292M de formats autres que les formats de balayage entrelacé/progressif à 1125 lignes ou progressif à 750 lignes prévus à l'origine, afin de permettre l'utilisation d'une interface unique adaptée aux différents formats. Cette spécification est fondée sur un ajustement du nombre de lignes afin de le faire correspondre à celui du format source, tout en maintenant une fréquence d'horloge commune. On spécifie la structure de lignes et de trames, le débit de mots parallèles et multiplexés ainsi que les normes de référence relatives à la transmission de nouveaux formats source à transmettre via l'interface numérique série à 1,485 Gbit/s.

NOTE 1 – La norme SMPTE 349M-2001 est donnée dans l'Annexe 1. La norme SMPTE 349M-2001 et son résumé renvoient uniquement à la version 2001, qui est celle qui a été approuvée, le 28-06-02 en application de la Résolution UIT-R 45, par les Administrations des Etats Membres de l'UIT et par les Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d'études 6 des radiocommunications. Comme convenu entre l'UIT et la SMPTE, ladite version a été fournie par la SMPTE qui en a autorisé l'utilisation et l'UIT-R a accepté de l'inclure dans la présente Recommandation. Toute version ultérieure de la norme SMPTE 349M-2001, qui n'aurait pas été agréée et approuvée par la Commission d'études 6, n'entre pas dans le cadre de la présente Recommandation. Pour des versions ultérieures de documents SMPTE, le lecteur est prié de consulter le site web de la SMPTE à l'adresse suivante: http://www.smpte.org/.

	Note du Secrétariat: La norme SMPTE 349M-2001, dont la version électronique était disponible sur un site web, a été annexée au texte de cette Recommandation.