RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1578

Formato de paquete de contenido y definición de elementos y metadatos para
aplicaciones de producción de televisión que usan interfaces
basados en la Recomendación UIT-R BT.1381

(Cuestión UIT-R 5/6)

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que ya existe una Recomendación UIT-R sobre la interfaz de transporte basada en la estructura de interfaz en serie para señales de televisión comprimidas en la producción de televisión conforme a las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1302;

b)	que esta interfaz transporta los datos de programa compuestos por audio, vídeo comprimido y metadatos;

c)	que hay que acordar formatos que describan la estructura para el ensamblado de los ítems de sistema, imagen, audio y auxiliares;

d)	que hay que definir posibilidades de extensión de formato que permitan transferencias a velocidades más altas y más bajas que las de los modos de transferencia isócrono y asíncrono;

e)	que hay que definir un modo temporización para reducir el retardo y para permitir que dos paquetes de contenido se transporten por la misma trama de transporte;

f)	que hay que tener en cuenta que los paquetes de contenido se pueden transportar en modo latencia baja;

g)	que los paquetes de contenido originados por fuentes diferentes se pueden multiplexar en un tren de datos;

h)	que es conveniente contar con un método preferido para formatar los elementos y metadatos de programa en la producción de televisión,

recomienda

1	que cuando los trenes elementales compuestos por audio, vídeo comprimido, datos y metadatos se transportan por interfaces conforme a la Recomendación UIT-R BT.1381, se formatee el contenido de conformidad con la Norma SMPTE 326M-2000 «Formato de paquete de contenido SDTI, SDTI-CP» (SDTI content package format, SDTI-CP);

2	que para las aplicaciones de producción y postproducción de televisión profesional, los elementos y metadatos que se transportan con interfaces conforme a la Recomendación UIT-R BT.1381 se definan de conformidad con la Norma SMPTE 331M-2000 «Definiciones de elementos y metadatos para SDTI-CP» (Element and metadata definitions for SDTI-CP).

Referencias normativas:

La Norma SMPTE 331M incluye una referencia a la Norma SMPTE 328M «MPEG-2 Video Elementary Stream Editing Information» que, a su vez, hace referencia a la Norma SMPTE 296M «1280  720 Progressive Image Sample Structure – Analog and Digital Representation and Analog Interface». Los formatos siguientes, recogidos en el Cuadro 1 de la Norma SMPTE 296M, no se consideran parte de esta Recomendación.

| Punto del Cuadro 1 | Nomenclatura del sistema | Velocidad de trama |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1280  720/50 | 50 |
| 6 | 1280  720/25 | 25 |
| 7 | 1280  720/24 | 24 |
| 8 | 1280  720/23,98 | 24/1,001 |

Resumen de la Norma 326M-2000

Esta Norma especifica el formato para el transporte de paquetes de contenido (CP) por la interfaz de transporte digital en serie (SDTI). Este formato se abrevia en la sigla SDTI-CP. Se trata de una estructura de empaquetado para el ensamblado de ítems de sistema, imagen, audio y auxiliares de la siguiente manera:

	un ítem de sistema ensamblado como un grupo de elementos de temporización y control, más cualquier metadato asociado con ítems de imagen, audio y auxiliares;

	un ítem de imagen ensamblado como un grupo de hasta 255 elementos de tren imagen;

	un ítem audio ensamblado como un grupo de hasta 255 elementos de tren audio;

	un ítem auxiliar ensamblado como un grupo de hasta 255 elementos de datos auxiliares, como líneas de datos auxiliares, teletexto y otros datos.

Esta Norma define la estructura del paquete de contenido correspondiente al transporte SDTI. Todos los formatos de elemento y metadato se definen mediante la Norma SMPTE 331M. Un receptor SDTI-CP conforme será capaz de recibir del formato SDTI-CP y repartirlo entre sus elementos de contenido.

Un decodificador SDTI-CP conforme está definido por la capacidad tanto de recibir como de decodificar un conjunto definido de elementos y metadatos según un documento asociado de plantilla de decodificador.

El nivel de la operación básica de esta Norma viene definido por el transporte de paquetes de contenido sincronizados con la frecuencia de trama de transporte SDTI. Además, esta Norma define las capacidades de extensión del formato del modo siguiente:

	permitir transferencias de paquetes de contenido a velocidades más altas y más bajas que las especificadas en los modos de transferencia isócrono y asíncrono;

	aplicar un modo temporización para reducir el retardo y permitir dos paquetes de contenido en cada trama de transporte SDTI;

	transportar paquetes de contenido en modo latencia baja; y

	multiplexar los paquetes de contenido de diferentes fuentes en un transporte SDTI.

NOTA 1 – La Norma SMPTE 326M-2000 figura en el Anexo 1 (véase también la Nota 3).

Resumen de la Norma 331M-2000

Esta Norma define los formatos de los elementos y los metadatos usados por la Norma de formato paquete de contenido SDTI (SDTI-CP), Norma SMPTE 326M-2000 para elementos sistema, imagen, audio y auxiliares. Cada tipo de elemento y metadato indicado más adelante incluye un valor de tipo de elemento o de metadato. Este valor de tipo no está relacionado con los valores de tipo de datos especificados en la Norma SMPTE 305M. El tipo de dato SDTI define un tipo de ítem, mientras que esta Norma especifica tipos de elemento y metadato.

A continuación, se indica la gama de valores de tipo de elemento y de metadato:

	ítem de imagen: gama de tipo de elemento  01h a 0Fh inclusive;

	ítem de audio: gama de tipo de elemento  10h a 1 Fh inclusive;

	ítem de auxiliar: gama de tipo de elemento  20h a 77h inclusive;

	ítem de sistema: gama de tipo de elemento  78h a 7Fh inclusive;

	ítem de sistema: gama de tipo de metadato  80h a FFh inclusive.

Un valor de tipo de 00h no es un valor válido para elemento ni para metadato.

NOTA 2 – La Norma SMPTE 331M-2000 figura en el Anexo 2 (véase también la Nota 3).

NOTA 3 – Las Normas SMPTE 326M-2000 y SMPTE 331M-2000 y sus resúmenes se refieren únicamente a la versión 2000, que es la aprobada por las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en la labor de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones en cumplimiento de la dispuesto en la Resolución UIT-R 45, de 28 de junio de 2002. En virtud del acuerdo entre la UIT y la SMPTE, la SMPTE ha facilitado y autorizado la utilización de estas versiones y el UIT-R ha aceptado su inclusión en la presente Recomendación. Cualquier versión posterior de las Normas SMPTE 326M y SMPTE 331M, que no hayan sido aceptadas y aprobadas por la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones, no formarán parte de la presente Recomendación. Las últimas versiones de los Documentos de la SMPTE se pueden consultar en el sitio web de la SMPTE: http://www.smpte.org/.

	Nota de la Secretaría: Las Normas SMPTE 326M-2000 y 331M-2000 que anteriormente podían obtenerse en formato electrónico en una dirección web, figuran en anexo a esta Recomendación.