РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R  BT.1728

Руководство по использованию плоскопанельных дисплеев при производстве телевизионных программ и при компоновке телевизионных программ

(Вопрос МСЭ-R 95/6)

(2005)

Сфера применения

В данной Рекомендации содержатся руководящие указания по использованию плоскопанельных дисплеев в профессиональной среде.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что на рынке телевизионного вещания постепенно вводятся плоскопанельные дисплеи, в том числе для ряда приложений профессионального вещания;

b)	что некоторые телевизионные операторы могут рассматривать вопрос о введении плоскопанельных дисплеев в процесс производства/компоновки телевизионных программ, например в передвижных пунктах внестудийного радиовещания и в студиях, поскольку они могут обеспечить более крупные изображения при меньших размерах и весе;

c)	что на настоящей ступени развития технологии плоскопанельные дисплеи обеспечивают изображения, воспроизведение которых зависит от типа применяемой для плоского экрана технологии, а также нередко от конструкции и модели дисплея, даже для дисплеев, в которых используется одна и та же технология плоского экрана;

d)	что плоскопанельные дисплеи часто предназначены для представления изображений при значительно более высокой цветовой температуре, чем стандартная, в связи с чем изображения, как правило, кажутся "более холодными";

e)	что плоскопанельные дисплеи часто представляют изображения с пространственными или временными искажениями ввиду несовершенной обработки или изменения масштаба вводимого изображения для обеспечения соответствия собственным характеристикам изображений дисплея;

f)	что некоторые плоскопанельные дисплеи представляют изображения, яркость, контрастность и цвет которых зависит, как правило, от угла, под которым видно изображение на дисплее;

g)	что существующие с настоящее время плоскопанельные плазменные дисплеи могут "перегреваться", как и более ранние варианты устройств с электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ), и что, как отмечается, срок их службы меньше, чем у ЭЛТ;

h)	что технологии плоскопанельных дисплеев развиваются быстрыми темпами, и можно ожидать ряд улучшений в рабочих характеристиках будущих плоскопанельных дисплеев,

рекомендует

1	избегать повсеместного использования плоскопанельных дисплеев в приложениях для производства/компоновки телевизионных программ, особенно в тех приложениях, где требуется передача весьма точных и стандартных изображений, например в видеотехнических аппаратных и просмотровых залах, где телевизионные изображения симметрируются и согласовываются и где проверяется и удостоверяется качество программ;

2	контролировать качество изображения в телевизионных режиссерских аппаратных и видеотехнических аппаратных на профессиональных студийных мониторах ЭЛТ, хотя может также быть целесообразным использовать помимо студийных мониторов ЭЛТ и плоскопанельные дисплеи, с тем чтобы проверять возможное воздействие конкретных киноизображений, например перемещающихся заголовков, на изображения на плоскопанельных приемниках, находящихся в распоряжении аудитории;

3	во всех случаях, когда рассматривается вопрос о возможном использовании плоскопанельных дисплеев в других приложениях для производства/компоновки программ, следует проверять их рабочие характеристики, с тем чтобы они соответствовали предполагаемому приложению.