РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.1832*

Сценарии развертывания и соображения относительно планирования наземной системы обратного канала, организованного на основе стандарта цифрового телевизионного радиовещания (DVB-RCT)

(Вопрос МСЭ-R 16/6)

(2007)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации описываются некоторые сценарии развертывания и приводятся соображения в помощь регуляторным органам, которые должны будут выполнять распределение спектра для интерактивных обратных трактов с использованием наземной системы обратного канала, организованного на основе стандарта цифрового телевизионного радиовещания (DVB-RCT).

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что DVB-RCT является системой электросвязи, предназначенной для работы совместно с цифровой наземной телевизионной системой радиовещания, DVB-T, с целью обеспечить для нее обратный тракт и возможности интерактивного применения;

b)	что в Рекомендациях МСЭ-R BT.1306-1 и МСЭ-R BT.1667, наряду с перекрестной ссылкой на Документ ЕТСИ EN 301 958 V.1.1.1 (2002/03), уже определены потенциальные системные характеристики для обратного тракта;

c)	что обратный тракт может быть факультативно развернут так, как описано в Приложении 1, для обеспечения высокой эффективности спектра и повторного использования спектра;

d)	что технология множественного доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA) для обратного тракта системы DVB-RCT обладает внутренней гибкостью и масштабируемостью, поскольку она обеспечивает компромисс между пропускной способностью (в расчете на пользователя), емкостью (числом поддерживаемых пользователей), доступными каналами и размером ячейки. Эти свойства достигаются при помощи адаптивной модуляции и кодирования, наряду с концентрацией мощности в присвоениях субтрактов, обуславливающих усиление системы за счет станций пользователей;

e)	что качество системы DVB-RCT успешно протестировано в условиях эксплуатации на нескольких экспериментальных системах в ряде стран. Эти системы включали различные интерактивные применения, развернутые с целью проверки совместного использования обратного тракта большим числом пользователей;

f)	что система DVB-RCT способна обеспечить высокую эффективность и большую емкость системы. Она может стать оптимальным решением для развертывания в крупных ячейках в обслуживаемых в недостаточной степени и сельских районах, способствующим таким образом преодолению цифрового разрыва,

рекомендует,

1	чтобы при планирования развертывания системы DVB-RCT учитывались соображения относительно планирования, описанные в Приложении 1;

2	чтобы данные о качестве системы DVB-RCT и возможные сценарии развертывания могли стать основой для будущих исследований совместной работы без создания помех первичным службам;

3	чтобы результаты соответствующих измерений, полученные в условиях эксплуатации, использовались для обновления данных о емкости ячейки и при анализе эффективности, как определено в Приложении 1.

Приложение 1

Сценарии развертывания и соображения относительно 
планирования системы DVB-RCT

# 1	Данные системы DVB-RCT

## 1.1	Системные параметры

Основными параметрами системы DVB-RCT, описанными в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R BT.1667, являются:

–	частота прямого тракта радиовещания,	ОВЧ: 170–230 МГц (174–230 МГц)

УВЧ: 470–860 МГц (470–862 МГц);

–	мощность передачи в обратном тракте: 20 дБм (типовая) – 30 дБм (максимальная);

–	усиление антенны обратного тракта:	13 дБи (направленное),

усиление антенны пользователя:	3 дБи (ненаправленное);

–	чувствительность приемника базовой станции

–	фиксированный приемник в сельском районе, разнесение 1 кГц, 
модуляция 4-QAM 1/2: –135 дБм,

–	городской район/переносимый приемник, разнесение 4 кГц, 
модуляция 64-QAM 3/4: –109 дБм;

–	рабочее значение C/N для базовой станции

–	фиксированный приемник в сельском районе, разнесение 1 кГц, 
модуляция 4-QAM 1/2: 5 дБ,

–	городской район/переносимый приемник, разнесение 4 кГц, 
модуляция 64-QAM 3/4: 22 дБ.

На рисунке 1 изображена спектральная маска мощности передачи обратного тракта.

Рисунок 1

Спектральная маска обратного тракта, использующего систему RCT

На рисунке 1 f0 обозначает центральную частоту,  f1 = 0,375/Ts и  f2 = 1,2515/Ts, где  f = f – f0, а Du – дуплексное разнесение, зависящее от выбранного критерия отсутствия помехи и способа фильтрации.

В дальнейшем анализе предполагается, что при более широком частотном дуплексном разнесении мощность может быть уменьшена согласно таблице 1 (исходя из данных измерений, выполненных на блоке коммерческого пользователя):

ТАБЛИЦА 1

Уменьшение спектральной плотности мощности в зависимости от частотного разноса

| f | 16 МГц | 24 МГц | 32 МГц | 40 МГц | 48 МГц | 56 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ослабление | 17 дБ | 27 дБ | 37 дБ | 47 дБ | 57 дБ | 62 дБ |

Таким образом, в таблице 2 приводится зависимость общей относительной спектральной плотности помехи, создаваемой системой RCT, от частотного разноса.

ТАБЛИЦА 2

Спектральная плотность помехи, создаваемой системой RCT, Af (дБс/кГц)

| f | < 4 МГц | 8 МГц | 16 МГц | 24 МГц | 32 МГц | 40 МГц | 48 МГц | 56 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переключатель | 0 | –100 | –117 | –127 | –137 | –147 | –157 | –167 |
| Дуплексер FDD | 0 | –137 | –154 | –164 | –174 | –184 | –194 | –204 |

Следует отметить, что спектральная маска тракта RCT была разработана с целью не допустить помех со стороны передачи системы RCT приему системы DVB-T или приему аналогового телевидения (которые могут осуществляться в соседних трактах, не создавая никаких помех в тракте). Имеющиеся серийные дуплексеры обеспечивают развязку порядка 25–30 дБ, таким образом дуплексное разнесение в 24 МГц является приемлемой величиной для телеприставки DVB-T/RCT. В случае если присвоение осуществлено в соседнем тракте, требуется обеспечить дополнительную развязку, которая в основном достигается за счет использования отдельных антенн или путем внешней установки, как описано в п. 2.2.

# 2	Сценарии развертывания

## 2.1	Конфигурация ячейки

В стандарте DVB-RCT описываются две конфигурации ячеек, которые изображены на рисунке 2, ниже:

–	один или более восходящих каналов в одной ячейке (рисунок 2a);

–	ячейка, поделенная на сектора (рисунок 2b).

| рисунок 2a | Рисунок 2b |
| --- | --- |
| Одна ячейка | Ячейка, поделенная на сектора |

## 2.2	Развертывание ячеек

Помимо вышеуказанных сценариев в районах с интенсивным трафиком может быть обеспечено покрытие за счет развертывания ячеек, как показано на рисунке 2c, на котором изображена сходная архитектура с развертыванием ячеек многочастотной сети (МЧС) DVB-T с восходящими каналами RCT и нисходящими каналами. В данном случае передатчики DVB-T не являются мощными передатчиками, которые обычно используются для радиовещания в стандарте DVB-T.

Рисунок 2c

Развертывание ячеек

Система RCT на основе физического уровня технологии OFDMA обладает внутренней гибкостью и масштабируемостью, поскольку в ней достигается компромисс между пропускной способностью (в расчете на пользователя), емкостью (числом поддерживаемых пользователей), доступными трактами и размером ячейки. Эти свойства достигаются при помощи адаптивной модуляции и кодирования, присвоений субтрактов и концентрации мощности на стороне пользователя.

| В таблице 3 изображен компромисс между присвоением РЧ тракта и отношением сигнала несущей к помехе (C/I) в ячейках системы RCT. В таблице показана зависимость распределения величины C/I от |  |
| --- | --- |
| числа частотных трактов, присвоенных системе. Эта зависимость представляет собой результат моделирования с использованием восьми шестиугольных ячеек с типовыми антеннами, размещенными в шести секторах на ячейку. В первом столбце указано число трактов, присвоенных системе; во втором столбце приведены различные диапазоны ожидаемых значений C/I, а в третьем показана процентная доля площади ячейки с данным значением C/I для ячеек радиусом 2 км и 6 км. На схемах в крайнем столбце изображены типовые распределения C/I в данном районе. Различные уровни C/I по площади ячейки показаны цветом (красным – для низких уровней, лиловым – для высоких уровней). В центре каждой ячейки можно увидеть цветную секторную диаграмму, которая представляет сектора и обозначена цветом в зависимости от частоты, присвоенной каждой антенне в секторе. | Мин. – –2 дБ –2 дБ – 2 дБ 2 дБ – 6 дБ 6 дБ – 10 дБ 10 дБ – 13 дБ 13 дБ – 18 дБ 18 дБ – 22 дБ 22 дБ – 24 дБ 24 дБ – 29 дБ 29 дБ – Макс. |

Путем присвоения достаточного числа субтрактов и с помощью выбора модуляции и уровня кодирования обеспечивается возможность работы системы RCT в широком диапазоне значений C/I. Высокий уровень C/I позволяет работать с большой пропускной способностью (при использовании модуляции 64-QAM). При низком уровне C/I за счет выбора низкоскоростной модуляции (QPSK) и соответствующего кодирования, а также сокращения числа субтрактов, присвоенных каждому пользователю, система RCT может работать с пониженной скоростью передачи данных.

ТАБЛИЦА 3

Зависимость распределения C/I от числа прямых частотных трактов и 
способности подавления помех от соседних трактов

| Число частотных трактов | C/I (дБ) | Распределение C/I |  | Типовая схема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 км | 6 км |  |
| 1 | –2 – 2 2–6 6–10 | – | – |  |
| 2 | 24–29 22–24 18–22 13–18 | 29% 18% 30% 24% | 27% 19% 30% 24,5% |  |

ТАБЛИЦА 3 (окончание)

| Число частотных трактов | C/I (дБ) | Распределение C/I |  | Типовая схема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 км | 6 км |  |
| 3 | >29 дБ 24–29 22–24 18–22 | 30,7% 51% 12% 6% | 37,7% 46,6% 13,6% 2% |  |
| 6 | >29 дБ 24–29 22–24 18–22 | 72,3% 26,3% 1,3% 0% | 48,53% 43,9% 6,8% 0,68% |  |

### 2.2.1	Расчет емкости

Среднюю емкость, обеспечиваемую системой с одной несущей частотой (SC), использующей адаптивную модуляцию, можно рассчитать в зависимости от долей площади, указанных в таблице 3, исходя из предположения о равномерном распределении пользователей в пределах этой площади.

Благодаря разделению тракта и возможности концентрации мощности расчет для технологии OFDMA более детальный. Технология OFDMA может использоваться даже в присутствии большой помехи или низкой напряженности поля принимаемого сигнала.

В таблице 4 приводятся краткие данные о средней емкости и эффективности РЧ спектра, выраженные в суммарной емкости в расчете на сектор ячейки, об эффективности спектра в бит/с/Гц и об эффективности системы, выраженные в бит/с/Гц/ячейку.

В качестве образца использована типовая/теоретическая система SC. Для случая с одним частотным трактом эта система не может использоваться, поскольку для нее требуется минимальный уровень C/I, не доступный для данного сценария.

И наоборот, в системе OFDMA происходит разделение ширины полосы, и, таким образом, помеха не допускается. В данном случае, несмотря на то что не может быть обеспечена полная пропускная способность, часть трафика все равно будет передаваться.

ТАБЛИЦА 4

Емкость в расчете на сектор и эффективность систем SC и OFDMA

| Число прямых частотных трактов |  |  | Размер ячейки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 км | 6 км |
| 1 | Мбит/с/сектор | SC | 0 | 0 |
|  |  | OFDMA | 2,35 | 2,35 |
|  | Бит/с/Гц | SC | 0 | 0 |
|  |  | OFDMA | 0,39 | 0,39 |
|  | Бит/с/Гц/ячейка | SC | 0 | 0 |
|  |  | OFDMA | 2,35 | 2,35 |
| 2 | Мбит/с/сектор | SC | 7,4 | 7,3 |
|  |  | OFDMA | 8,96 | 8,92 |
|  | Бит/с/Гц | SC | 0,62 | 0,61 |
|  |  | OFDMA | 0,75 | 0,74 |
|  | Бит/с/Гц/ячейка | SC | 3,70 | 3,65 |
|  |  | OFDMA | 4,48 | 4,46 |
| 3 | Мбит/с/сектор | SC | 11,2 | 11,8 |
|  |  | OFDMA | 13,3 | 13,44 |
|  | Бит/с/Гц | SC | 0,62 | 0,66 |
|  |  | OFDMA | 0,74 | 0,75 |
|  | Бит/с/Гц/ячейка | SC | 3,73 | 3,93 |
|  |  | OFDMA | 4,43 | 4,48 |
| 6 | Мбит/с/сектор | SC | 13,6 | 12,4 |
|  |  | OFDMA | 15 | 15 |
|  | Бит/с/Гц | SC | 0,38 | 0,34 |
|  |  | OFDMA | 0,42 | 0,42 |
|  | Бит/с/Гц/ячейка | SC | 2,27 | 2,07 |
|  |  | OFDMA | 2,50 | 2,50 |

Из таблицы 4 видно явное преимущество системы OFDMA, эффективность которой выше от 5 до 25%.

## 2.3	Развертывание антенны

В стандарте RCT предусматривается два сценария развертывания антенны: внутреннее и внешнее. Антенна RCT может совместно использовать нисходящий канал антенны DVB-T (которая также может быть внешней или внутренней антенной), используя либо переключатель, либо дуплексер. И наоборот, обе эти антенны могут быть раздельными. Такие возможности предусматриваются в стандарте, и они показаны на рисунке 3, ниже. Отметим, что BIM – это сокращение для радиовещательного интерфейсного модуля (системы DVB-T), а IIM означает интерактивный интерфейсный модуль (системы RCT). Dx означает дуплексер. Следует отметить, что варианты с переключением не позволяют одновременно осуществлять телевизионный прием и вести передачи DVB-RCT. В связи с этим ожидается, что в большинстве развертываний они не будут использоваться.

Рисунок 3

Развертывание антенны

____________

*	В марте 2017 года 6-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла поправки редакционного характера в настоящую Рекомендацию в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1.

Термин "цифровой разрыв" определяется как "неравенство условий для групп населения, имеющих повсеместный, беспрепятственный и приемлемый в ценовом отношении доступ к услугам цифрового радиовещания, и групп населения, имеющих затрудненный доступ или не имеющих доступа".