РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.1846

Нотации для видеосистем

(2008)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации определены нотации, используемые для указания видеосистем с помощью характеристик их развертки и при указании уровней их цифровых сигналов и кодовых слов.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что нотации, используемые для обозначения видеосистем, не всегда согласованы в различных Рекомендациях, в которых рассматриваются эти системы;

b)	что во всех Рекомендациях было бы желательно использовать единственную нотацию для каждой видеосистемы;

c)	что исследование Рекомендаций, в которых нотации используются для упоминания различных видеосистем, выявило несколько ценных элементов для сближения,

рекомендует

1	использовать во всех Рекомендациях в отношении каждой видеосистемы единственную нотацию, рассматривающую данную систему;

2	чтобы нотацией была та нотация, подробная информация о которой приведена в Приложении 1;

3	чтобы во всех случаях, когда требуется пересмотр Рекомендации, в которой используется нотация для упоминания видеосистемы, эта нотация была согласована с нотациями, содержащимися в Приложении 1.

Приложение 1

Нотации, которые должны использоваться в отношении видеосистем

В качестве общего правила следует использовать следующие нотации в отношении видеосистем.

# 1	Пространственные характеристики

Если видеосистема определяется двухмерными характеристиками, то после количества активных пикселей в строке должно быть указано количество активных строк в кадре, между которыми находится знак-разграничитель "×" (например, 1920 × 1080).

Если видеосистема определяется с использованием одномерной характеристики, то должно быть указано количество активных строк в кадре или общее количество строк в кадре. Первое является предпочтительным для цифровых систем.

# 2	Временные характеристики

Разрешение по времени видеосистемы должно быть определено с помощью частоты кадров для систем с построчной разверткой и частоты полей для систем с чересстрочной разверткой.

Тип развертки должен быть указан с помощью обозначения P, I или PsF, которое следует после разрешения по времени и отделено от него знаком-разграничителем "/" (например, 50/I, 59.94/P и 30/PsF).

В некоторых случаях могут быть указаны коэффициенты чересстрочности (2:1 или 1:1), однако предпочтительным является использование вышеупомянутых символов.

Если та или иная видеосистема определяется как пространственными, так и временными характеристиками, то после пространственных характеристик должны следовать временные характеристики, отделенные знаком-разграничителем "/" (например, 1920 × 1080/50/I и 1080/30/PsF).

# 3	Формат изображения

Формат изображения должен определяться соотношением размеров изображения по горизонтали и вертикали, отделенных знаком-разграничителем ":".

# 4	Уровни видеосигнала

В качестве общего правила уровни видеосигналов должны быть указаны с помощью целочисленного десятичного представления. Желательно дополнить его индексом (подстрочным индексом в скобках), указывающим разрядность цвета (например, 0(8) – 255(8) для 8-битовых систем и 0(10) – 1023(10) для 10-битовых систем).

# 5	Представление кодовых слов

Желательно, чтобы кодовые слова были представлены с использованием шестнадцатеричной записи, однако если необходимо указать связь между кодовыми словами или различные разрядности цвета, то желательно использовать нецелочисленное представление.

_______________

PsF (сегментированный кадр с построчной разверткой) получают с использованием построчной развертки, а его разрешение по времени должно быть определено с помощью частоты кадров.