Recommandation UIT-R BT.2052-0 (02/2014)

Critères de planification de la radiodiffusion multimédia de Terre pour la réception mobile au moyen de récepteurs portatifs dans les bandes d'ondes métriques/décimétriques

Série BT Service de radiodiffusion télévisuelle

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d’études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

| Séries des Recommandations UIT-R (Egalement disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| SNG | Reportage d'actualités par satellite |
| TF | Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| V | Vocabulaire et sujets associés |

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2014

UIT 2014

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit préalable de l’UIT.

RECOMMANDATION  UIT-R  BT.2052-0

Critères de planification de la radiodiffusion multimédia de Terre 
pour la réception mobile au moyen de récepteurs portatifs 
dans les bandes d'ondes métriques/décimétriques

(2014)

Domaine d'application

La présente Recommandation définit les critères de planification pour diverses méthodes de radiodiffusion multimédia de Terre pour la réception mobile au moyen de récepteurs portatifs dans les bandes d'ondes métriques/décimétriques.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que des systèmes de radiodiffusion multimédia numérique utilisant les fonctionnalités intrinsèques des systèmes de radiodiffusion numérique ont été mis en oeuvre dans de nombreux pays ou devraient l'être;

b)	qu'il existe dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques de nombreux types de brouillages, causés notamment par les signaux dans le même canal ou dans un canal adjacent, le bruit radioélectrique d'allumage des véhicules à moteur et diverses distorsions des signaux dues à la propagation par trajets multiples et à d'autres phénomènes;

c)	que les méthodes de correction d'erreurs, de mise en trame des données, de modulation et d'émission pour les systèmes de radiodiffusion multimédia de Terre ont été définies dans la Recommandation UIT-R BT.2016;

d)	qu'en ce qui concerne les systèmes d'émission de Terre pour la réception mobile au moyen de récepteurs portatifs, un examen particulier est nécessaire pour la détermination des critères de planification en raison des caractéristiques de propagation particulières;

e)	que l'existence d'ensembles cohérents de critères de planification approuvés par les administrations facilitera la mise en place de services de radiodiffusion multimédia de Terre;

f)	que, même s'il existe nécessairement un lien entre les caractéristiques des récepteurs requises et la spécification de limites pour la fabrication, il convient, dans un souci d'efficacité de l'utilisation du spectre et de la planification des fréquences, de tenir compte du système de réception complet et de se fonder sur un système de réception de référence représentatif et non sur la spécification de limites «correspondant au cas le plus défavorable»,

notant

a)	que la Recommandation UIT-R BT.1368 définit les critères de planification applicables à différentes méthodes de fourniture de services de télévision numérique de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques;

b)	que la Recommandation UIT-R BS.1660 définit les critères de planification qui pourraient être utilisés pour la planification de la radiodiffusion sonore numérique de Terre dans la bande des ondes métriques,

recommande

d'utiliser, pour la planification des fréquences pour les services de radiodiffusion multimédia de Terre, les critères de planification pertinents, y compris les rapports de protection et les valeurs du champ minimal indiqués dans les Annexes 1 et 2.

Introduction

La présente Recommandation contient les Annexes suivantes:

Annexe 1 –	Critères de planification pour les systèmes de radiodiffusion multimédia de Terre T-DMB et AT-DMB – système multimédia A – dans les bandes d'ondes métriques/décimétriques.

Annexe 2 –	Critères de planification pour les systèmes de radiodiffusion multimédia de Terre ISDB-T – système multimédia F – dans les bandes d'ondes métriques/décimétriques.

Généralités

Le rapport de protection RF est la valeur minimale requise du rapport signal utile/signal brouilleur, désigné par C/I, généralement exprimé en décibels, à l'entrée du récepteur. Dans les annexes à la présente Recommandation, D/U est aussi utilisé pour le rapport de protection avec la même signification.

Le niveau de référence du signal numérique est défini comme étant la valeur efficace de la puissance du signal émis dans la largeur de bande du canal. Les valeurs du rapport de protection pour les signaux numériques utiles ont toujours été mesurées pour une puissance de –60 dBm à l'entrée du récepteur. Chaque fois que cela est possible, les rapports de protection pour les systèmes de radiodiffusion multimédia sont calculés à partir de mesures couvrant une large plage de niveaux du signal.

Deux méthodes de mesure peuvent être appliquées: la méthode du seuil subjectif de dégradation (SFP) et la méthode du signal pratiquement sans erreur (QEF).

La méthode du SFP peut être utilisée pour les mesures des rapports de protection. Le critère de qualité pour les mesures des rapports de protection consiste à déterminer la limite à partir de laquelle l'image sur l'écran de télévision est dépourvue d'erreurs. Le rapport de protection RF pour le signal utile est la valeur minimale requise du rapport signal utile/signal brouilleur à l'entrée du récepteur, déterminée par exemple par la méthode du SFP.

La méthode du SFP correspond à la qualité d'image pour laquelle l'image comporte au plus une seule erreur visible pendant une durée moyenne d'observation de 20 s. Le critère de qualité pour le SFP correspond à un taux de secondes avec erreur (ESR) de 5%.

La méthode du QEF peut aussi être utilisée pour les mesures des rapports de protection. Le critère de qualité pour les mesures de protection consiste à déterminer la limite du taux d'erreurs sur les bits (BER) prescrit (par exemple 10–12), qui est généralement appliquée pour l'évaluation des systèmes.

# 1	Mode de réception

On distingue trois modes de réception: sur récepteur portable en extérieur, sur récepteur portable en intérieur et sur récepteur mobile. Les administrations devraient réfléchir aux modes de réception à retenir.

## 1.1	Réception sur récepteur portable

D'une manière générale, il s'agit de la réception sur un récepteur portable utilisé en extérieur ou en intérieur, à une hauteur d'au moins 1,5 m au-dessus du niveau du sol.

On fait la distinction entre deux emplacements de réception:

–	la réception sur récepteur portable en extérieur est définie comme la réception en extérieur sur un récepteur portable comportant une batterie et une antenne attachée ou intégrée, à une hauteur d'au moins 1,5 m au-dessus du niveau du sol;

–	la réception sur récepteur portable en intérieur est définie comme la réception en intérieur sur un récepteur portable comportant une antenne attachée ou intégrée;

le récepteur est utilisé en intérieur à une hauteur d'au moins 1,5 m au-dessus du niveau du plancher dans des pièces situées au rez-de-chaussée et avec fenêtre donnant sur l'extérieur. On suppose que les conditions de réception sont optimales lorsque l'antenne est déplacée de 0,5 m au maximum dans n'importe quelle direction tandis que le récepteur portable et les objets de grande taille situés à proximité immédiate ne sont pas déplacés pendant la réception.

## 1.2	Réception sur récepteur mobile

Par définition, il s'agit de la réception sur un récepteur en mouvement à la vitesse d'une automobile ou d'un train. On peut utiliser aussi bien des récepteurs de véhicule que des récepteurs portables.

# 2	Paramètres de planification de la radiodiffusion multimédia de Terre à utiliser pour les études de planification

Pour les études de planification des services de radiodiffusion multimédia de Terre, les paramètres de planification à prendre en compte sont nombreux en raison du nombre de combinaisons des modes de réception et des autres systèmes de transmission à prendre en compte. Pour la réalisation des études de planification, il convient d'utiliser d'abord les éléments dont il est question aux § 2.1 et 2.2, puis on pourra appliquer les autres paramètres faisant l'objet du § 3 lorsque la prise en considération de ces paramètres sera jugée nécessaire.

## 2.1	Paramètres de planification de base

Deux paramètres de planification de base sont définis ci-après:

Le champ minimal est défini comme étant le champ qui correspond à la tension minimale à l'entrée d'un récepteur de référence à partir de laquelle la réception est correcte, généralement exprimé en dBV/m.

Le rapport de protection est la valeur minimale du rapport signal utile/signal brouilleur, généralement exprimé en décibels à l'entrée du récepteur.

## 2.2	Conditions de réception de référence

Pour la planification, il convient de respecter les conditions suivantes:

–	caractéristiques du récepteur de référence: à fournir dans chaque Annexe. Il s'agit notamment des caractéristiques qui sont fonction du système, comme le rapport C/N;

–	hauteur de référence de l'antenne: 1,5 m au-dessus du niveau du sol pour la réception sur récepteur portable en extérieur, et 1,5 m au-dessus du niveau du plancher dans des pièces situées au rez-de-chaussée et avec fenêtre donnant sur l'extérieur pour la réception sur récepteur portable en intérieur;

–	gain de référence de l'antenne: 0 dBd, par exemple pour une antenne unipolaire quart d'onde.

# 3	Autres paramètres à prendre en considération pour la planification

## 3.1	Facteur de correction en fonction de l'emplacement

Le facteur de correction en fonction de l'emplacement est la marge à ajouter au champ pour obtenir une certaine probabilité de couverture des emplacements. On peut supposer que les distributions de champ du signal utile et du signal brouilleur présentent les mêmes statistiques, même si les signaux proviennent de directions différentes. La Recommandation UIT-R P.1546 indique que l'écart type des champs pour les signaux de radiodiffusion numérique est de 5,5 dB et donne un facteur de correction pour différentes probabilités de couverture des emplacements.

Annexe 1

Critères de planification pour les systèmes de radiodiffusion multimédia 
de Terre T-DMB et AT-DMB – système multimédia A – dans les bandes 
d'ondes métriques/décimétriques

La présente Annexe décrit les critères de planification pour le système multimédia A dans la bande d'ondes métriques à l'intérieur d'un canal de télévision de 6 MHz. La largeur de bande des canaux pour le système multimédia A est de 1,536 MHz. La bande de garde minimale entre deux canaux adjacents est de 0,192 MHz et la bande de garde maximale est de 1,008 MHz selon la disposition des canaux utilisée en Corée pour le système multimédia A comme indiqué sur la Fig. 1. Autrement dit, l'espacement entre les fréquences centrales des deux canaux adjacents les plus proches est de 1,728 MHz. L'échelle de mesure des rapports de protection est de 1 dB.

Figure 1

Disposition des canaux pour le système multimédia A dans la bande d'ondes métriques

Les gabarits spectraux correspondant aux cas critiques définis dans la Fig. 1 de l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R BS.1660-6 sont utilisés pour la mesure des rapports de protection.

Le système AT-DMB a une capacité des canaux supérieure à celle du système T-DMB et il est rétrocompatible avec le système T-DMB. Cette rétrocompatibilité est assurée grâce à un mécanisme de modulation hiérarchique. La modulation hiérarchique est une technique qui consiste à moduler plusieurs flux de données en un seul flux de symboles. Aux fins de la modulation hiérarchique, le système AT-DMB comporte deux couches: la couche de base et la couche d'amélioration. La couche de base correspond aux canaux T-DMB et la couche d'amélioration aux canaux supplémentaires ajoutés par le système AT-DMB.

Dans le système AT-DMB, deux types de modulation hiérarchique sont définis: le mode B utilisant le mappage de symboles BPSK en symboles DQPSK et le mode Q utilisant le mappage de symboles QPSK en symboles DQPSK. Les types de modulation hiérarchique sont illustrés sur la Fig. 2. La modulation hiérarchique en mode B est plus efficace dans un environnement mobile. En revanche, la modulation hiérarchique en mode Q est plus avantageuse dans un environnement de réception fixe.

Par ailleurs, dans le système AT-DMB, un rapport de constellation est défini comme suit:

où:

a:	distance maximale entre deux quadrants voisins

b: 	distance maximale entre deux points de la constellation dans un quadrant.

Le système AT-DMB prend en charge quatre rapports de constellation: 1,5, 2,0, 2,5 et 3,0. Toute modification de la valeur du rapport de constellation entraîne une modification des performances de la couche de base et de la couche d'amélioration du système AT-DMB. Un turbocode a été adopté dans la couche d'amélioration du système AT-DMB afin d'améliorer la qualité de la réception, tandis qu'un code convolutif est utilisé dans la couche de base. Le système AT-DMB prend en charge quatre rendements de turbocode: 1/2, 2/5, 1/3, 1/4. Plus la valeur du rendement du turbocode est faible, plus la couche d'amélioration du système AT-DMB est performante.

On se reportera au Rapport UIT-R BT.2049-5 et aux Recommandations UIT-R BT.1833-2 et UIT-R BT.2016 pour plus d'informations.

Figure 2

Types de modulation hiérarchique du système AT-DMB

Les débits de données effectifs des systèmes T-DMB/AT-DMB dépendent des rendements du code avec correction d'erreur directe (FEC), comme indiqué dans le Tableau 1. Etant donné que le rendement du turbocode de la couche d'amélioration du système AT-DMB peut être choisi indépendamment du rendement du code convolutif du système T-DMB/de la couche de base du système AT-DMB, le débit de données effectif total du système AT-DMB est obtenu en ajoutant les débits de données effectifs de la couche de base et de la couche d'amélioration du système AT-DMB.

TABLEAU 1

Débits de données effectifs des systèmes T-DMB/AT-DMB

|  | Couche de base du système T-DMB/AT-DMB | Couche d'amélioration du système AT-DMB (mode B) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendement du code FEC | Code convolutif 1/2 | Turbocode 1/2 | Turbocode 2/5 | Turbocode 1/3 | Turbocode 1/4 |
| Débit de données effectif | 1,152 Mbit/s | 0,576 Mbit/s | 0,448 Mbit/s | 0,384 Mbit/s | 0,288 Mbit/s |

En règle générale, le système T-DMB et la couche de base du système AT-DMB utilisent un rendement de code convolutif de 1/2. Le système AT-DMB utilise le mode B pour le service de radiodiffusion mobile.

Les rapports de protection seront différents selon qu'on utilise des signaux de test vidéo ou audio, car le taux BER utilisé pour corriger les erreurs des signaux de test à l'extrémité récepteur est différent pour ces deux types de signaux.

Pour mesurer des rapports de protection précis, le gabarit spectral doit être appliqué à chacune des sorties des signaux T-DMB/AT-DMB utile et brouilleur. Mais en dehors des fréquences préassignées pour le système T-DMB, il n'existe aucun filtre de canal disponible sur le marché qui respecte le gabarit spectral correspondant aux cas critiques défini dans la Fig. 1 de l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R BS.1660-6. La qualité de la réception du signal utile T-DMB/AT-DMB ne dépend pas de la question de savoir si le gabarit spectral est appliqué ou non à la sortie de ce signal. Cela étant, le gabarit spectral a été appliqué à la sortie du signal T-DMB/AT-DMB brouilleur mais pas à la sortie du signal utile T-DMB/AT-DMB.

Par conséquent, le rapport de protection a été mesuré dans les conditions suivantes:

–	les rendements du code convolutif pour le système T-DMB et la couche de base du système AT-DMB sont pris égaux à 1/2;

–	le mode de modulation hiérarchique utilisé pour le système AT-DMB est le mode B;

–	seules des vidéos de qualité QVGA sont utilisées pour le test;

–	la fréquence du signal utile T-DMB/AT-DMB varie jusqu'à  2,0 MHz de part et d'autre de 213,008 MHz avec un espacement des fréquences de 200 kHz;

–	la fréquence du signal T-DMB/AT-DMB brouilleur est prise égale à 213,008 MHz;

–	le rapport de constellation pour le signal AT-DMB brouilleur est pris égal à 2,0;

–	le rendement du turbocode pour le signal AT-DMB brouilleur est pris égal à 1/2;

–	le gabarit spectral n'a pas été appliqué au signal utile T-DMB/AT-DMB;

–	le gabarit spectral a été appliqué au signal T-DMB/AT-DMB brouilleur.

# 1	Caractéristiques du récepteur de référence

Les valeurs des paramètres du récepteur de référence AT-DMB fonctionnant dans les Bandes III sont données dans le Tableau 2.

TABLEAU 2

Caractéristiques du récepteur de référence AT-DMB

| Paramètres | Valeurs |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T-DMB | AT-DMB |  |
|  |  | Couche de base | Couche d'amélioration |
| Gammes de fréquences (MHz) | 175,280 ~ 214,736 |  |  |
| Largeur de bande de bruit équivalente (MHz) | 1,536 |  |  |
| Sensibilité maximale du récepteur (dBm)(1) | –104 | –101 | –99 |
| Rapport C/N seuil de référence (dB) | 6 | 9 | 11 |
| Seuil de saturation du récepteur (dBm) | 0 | 0 |  |

NOTE 1 – La valeur pour le système T-DMB a été mesurée pour un rendement du code convolutif de «1/2». Les valeurs pour le système AT-DMB ont été mesurées dans les conditions suivantes: rapport de constellation de «2,0», rendement du code convolutif de la couche de base de «1/2» et rendement du turbocode de la couche d'amélioration de «1/2».

# 2	Rapports de protection pour les signaux utiles de radiodiffusion multimédia de Terre T-DMB/AT-DMB

## 2.1	Rapports de protection pour un signal T-DMB brouillé par des signaux T-DMB/AT-DMB dans le même canal

Le Tableau 3 indique le rapport D/U requis pour un signal utile T-DMB vis-à-vis de signaux brouilleurs T-DMB et AT-DMB dans le même canal.

TABLEAU 3

Rapport D/U requis pour un signal utile T-DMB brouillé par des signaux brouilleurs T-DMB/AT-DMB dans le même canal

| Signal brouilleur | Rapport D/U requis pour le signal utile T-DMB (dB) |
| --- | --- |
| T-DMB/AT-DMB | 6 |

Les rapports de protection requis pour un signal utile T-DMB vis-à-vis de signaux brouilleurs T-DMB/AT-DMB dans le même canal ne dépendent pas des brouilleurs, car la puissance moyenne est la même pour un signal AT-DMB et pour un signal T-DMB.

## 2.2	Rapports de protection pour un signal AT-DMB brouillé par des signaux T-DMB/AT-DMB dans le même canal

Le Tableau 4 indique le rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB vis-à-vis de signaux brouilleurs T-DMB et AT-DMB dans le même canal.

TABLEAU 4

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB brouillé par des signaux brouilleurs T-DMB/AT-DMB dans le même canal

| Signal brouilleur | Signal utile AT-DMB |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rapport de constellation | Rendement du turbocode (couche d'amélioration) | Couche de base | Couche d'amélioration |
| T-DMB/ AT-DMB | 1,5 | 1/2 | 8 | 7 |
|  | 1,5 | 2/5 | 8 | 6 |
|  | 1,5 | 1/3 | 8 | 5 |
|  | 1,5 | 1/4 | 8 | 3 |
|  | 2,0 | 1/2 | 7 | 8 |
|  | 2,0 | 2/5 | 7 | 7 |
|  | 2,0 | 1/3 | 7 | 6 |
|  | 2,0 | 1/4 | 7 | 5 |
|  | 2,5 | 1/2 | 6 | 9 |
|  | 2,5 | 2/5 | 6 | 8 |
|  | 2,5 | 1/3 | 6 | 7 |
|  | 2,5 | 1/4 | 6 | 6 |
|  | 3,0 | 1/2 | 6 | 10 |
|  | 3,0 | 2/5 | 6 | 9 |
|  | 3,0 | 1/3 | 6 | 8 |
|  | 3,0 | 1/4 | 6 | 7 |

Le rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB dépend du rapport de constellation et du rendement du turbocode utilisés. A mesure que le rapport de constellation pour le signal utile AT-DMB augmente, le rapport D/U requis pour la couche de base diminue, tandis que le rapport D/U requis pour la couche d'amélioration augmente.

Lorsque la valeur du rendement du turbocode dans la couche d'amélioration pour le signal utile AT-DMB diminue, le rapport D/U requis pour la couche d'amélioration diminue. Mais il n'y a pas d'incidence sur le rapport D/U requis pour la couche de base.

## 2.3	Rapports de protection pour un signal T-DMB brouillé par des signaux T-DMB/AT-DMB adjacents

Le Tableau 5 indique le rapport D/U requis pour un signal utile T-DMB vis-à-vis de signaux brouilleurs T-DMB et AT-DMB adjacents.

TABLEAU 5

Rapport D/U requis pour un signal utile T-DMB brouillé par des signaux brouilleurs T-DMB/AT-DMB adjacents

| Signal brouilleur | Fréquence des signaux T-DMB/AT-DMB adjacents (MHz) | Rapport D/U requis pour le signal utile T-DMB (dB) |
| --- | --- | --- |
| T-DMB/AT-DMB | 211,280 | –51 |
| T-DMB/AT-DMB | 214,736 | –51 |

Les rapports de protection requis pour un signal utile T-DMB vis-à-vis de signaux brouilleurs T-DMB/AT-DMB adjacents ne dépendent pas des brouilleurs, car les caractéristiques du filtre de canal sont les mêmes pour le système T-DMB et pour le système AT-DMB.

# 3	Champ minimal pour les systèmes T-DMB/AT-DMB

Les Tableaux 6 et 7 indiquent le champ minimal mesuré respectivement pour un récepteur de test T-DMB et un récepteur de test AT-DMB. Etant donné que le récepteur de test AT-DMB possède la fonctionnalité du récepteur T-DMB, il a été utilisé pour mesurer les rapports de protection requis pour les systèmes T-DMB et AT-DMB. Le champ pour les systèmes T-DMB/AT-DMB a été calculé à l'aide des formules suivantes.

Champ dBuV/m= puissance dBm+107+facteur d'antenne du récepteur

Facteur d'antenne du récepteur=20logfMHz-gain d'antenne-29,8

TABLEAU 6

Champ minimal requis pour un récepteur T-DMB

Champ minimal requis pour un récepteur T-DMB (dBuV/m)

17,6

TABLEAU 7

Champ minimal requis pour un récepteur AT-DMB

| AT-DMB |  |  | Champ minimal requis pour un récepteur AT-DMB (dBuV/m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapport de constellation | Rendement du code convolutif (couche de base) | Rendement du turbocode (couche d'amélioration) | Couche de base | Couche d'amélioration |
| 1,5 | 1/2 | 1/2 | 20,6 | 20,6 |
| 1,5 | 1/2 | 2/5 | 20,6 | 19,6 |
| 1,5 | 1/2 | 1/3 | 20,6 | 18,6 |
| 1,5 | 1/2 | 1/4 | 20,6 | 17,6 |
| 2,0 | 1/2 | 1/2 | 20,6 | 22,6 |
| 2,0 | 1/2 | 2/5 | 20,6 | 20,6 |
| 2,0 | 1/2 | 1/3 | 20,6 | 19,6 |
| 2,0 | 1/2 | 1/4 | 20,6 | 18,6 |
| 2,5 | 1/2 | 1/2 | 19,6 | 23,6 |
| 2,5 | 1/2 | 2/5 | 19,6 | 21,6 |
| 2,5 | 1/2 | 1/3 | 19,6 | 20,6 |
| 2,5 | 1/2 | 1/4 | 19,6 | 19,6 |
| 3,0 | 1/2 | 1/2 | 19,6 | 24,6 |
| 3,0 | 1/2 | 2/5 | 19,6 | 23,6 |
| 3,0 | 1/2 | 1/3 | 19,6 | 22,6 |
| 3,0 | 1/2 | 1/4 | 19,6 | 20,6 |

La valeur du champ minimal pour le système T-DMB est légèrement inférieure aux valeurs du champ minimal pour la couche de base et la couche d'amélioration du système AT-DMB. A mesure que le rapport de constellation augmente, le champ minimal pour la couche de base du système AT-DMB diminue, tandis que le champ minimal pour la couche d'amélioration du système AT-DMB augmente. Plus le rendement du turbocode dans la couche d'amélioration du système AT-DMB est faible, plus le champ minimal pour cette couche est faible.

Annexe 2

Critères de planification pour les systèmes de radiodiffusion multimédia de Terre ISDB-T – système multimédia F – dans les bandes 
d'ondes métriques/décimétriques

La présente Annexe décrit les critères de planification pour le système multimédia F (radiodiffusion multimédia ISDB-T) dans les bandes d'ondes métriques/décimétriques. Ce système peut être utilisé avec une grille de canaux de télévision de 6, 7 ou 8 MHz. La largeur de bande d'un segment est définie comme étant égale à un quatorzième de la largeur de bande de canal, c'est-à-dire 429 kHz (6/14 MHz), 500 kHz (7/14 MHz) ou 571 kHz (8/14 MHz). Toutefois, cette largeur de bande devrait être choisie en fonction de l'utilisation des fréquences dans chaque pays.

Pour les signaux de radiodiffusion multimédia ISDB-T, le nombre de segments peut être choisi en fonction de l'application et de la largeur de bande disponible. Le spectre est formé par l'association de blocs de 1 segment, de 3 segments et/ou de 13 segments sans bande de garde, comme indiqué dans la Fig. A2-1 de la Recommandation UIT-R BT.2016-1.

La Figure 3 illustre des exemples d'associations de blocs de segments. Un récepteur peut démoduler partiellement les blocs de 1, 3 ou 13 segments du système de radiodiffusion multimédia ISDB-T.

Figure 3

Exemples d'associations de blocs de segments pour la radiodiffusion multimédia ISDB-T

Les parties (b), (d) et (e) de la Fig. 3 illustrent les trois blocs de base, à savoir les blocs de 13 segments, de 1 segment et de 3 segments. Les parties (a), (c) et (f) de la Fig. 3 donnent trois exemples de spectre, qui illustrent respectivement l'association de deux blocs de 13 segments avec sept blocs de 1 segment, l'association de treize blocs de 1 segment et l'association de huit blocs de 1 segment avec un bloc de 3 segments.

Les gabarits spectraux définis dans les Fig. 18, 24 et 25 de l'Annexe 6 de la Recommandation UIT-R SM.1541-4 sont utilisés pour la mesure des rapports de protection.

# 1	Caractéristiques du récepteur de référence

Les valeurs des paramètres du récepteur de référence multimédia ISDB-T fonctionnant dans les Bandes II, III, IV et V sont données dans le Tableau 8.

TABLEAU 8

Caractéristiques du récepteur de référence pour la planification 
de la radiodiffusion multimédia ISDB-T

| Paramètres | Valeurs |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur de bande de bruit équivalente b (MHz)(1) | 5,57 | 6,5 | 7,43 |
| Facteur de bruit du récepteur F (dB) | 7 | 7 | 7 |
| Puissance de bruit à l'entrée du récepteur Pn (dBm)(2) pour 75 et 290 K | –99,2 | –98,5 | –97,9 |
| Rapport C/N seuil de référence (dB)(3) | 10 | 10 | 10 |
| Puissance minimale à l'entrée du récepteur Pmin (dBm)(3), (4) | –89,2 | –88,5 | –87,9 |
| Seuil de saturation du récepteur (dBm)(5) | –15 | –15 | –15 |
| Sélectivité vis-à-vis d'un canal adjacent (dB)(5),(6) | –39 | –39 | –39 |
| NOTE 1 – Les valeurs sont définies comme étant égales à treize fois la largeur de bande d'un segment pour un bloc de 13 segments. La largeur de bande d'un segment est respectivement égale à 429 kHz (6/14 MHz), 500 kHz (7/14 MHz) et 571 kHz (8/14 MHz) pour les systèmes à 6 MHz, 7 MHz et 8 MHz. La largeur de bande d'un bloc de 1 segment est égale à une fois la largeur de bande d'un segment et celle d'un bloc de 3 segments est égale au triple de la largeur de bande d'un segment. NOTE 2 – Les valeurs sont définies pour des signaux utilisant des blocs de 13 segments. Pour obtenir la valeur pour un signal utilisant des blocs de 1 segment ou des blocs de 3 segments, on soustrait respectivement 10 log (13) = 11,1 (dB) ou 10 log (13/3) = 6,4 (dB) de la valeur donnée dans ce tableau. NOTE 3 – Les valeurs sont définies pour un taux ESR de 5% et correspondent à une variante de système 16-QAM-FEC 1/2 et à un environnement de réception fixe. Les valeurs sont différentes pour d'autres variantes de système ou d'autres environnements de réception. La valeur pour la réception sur récepteur portable en extérieur est de 16 dB ou 14,5 dB pour la réception mobile (TU6). Voir la Recommandation UIT-R BT.1368-10 pour les autres variantes de système et environnements de réception. NOTE 4 – La valeur varie en fonction du rapport C/N seuil de référence. Les valeurs correspondent à une variante de système 16-QAM-FEC 1/2 et à un environnement de réception fixe. NOTE 5 – Les valeurs s'appliquent à des récepteurs portatifs alimentés par batterie. NOTE 6 – Les valeurs sont définies dans un environnement autre que celui d'un réseau monofréquence (SFN). Dans un environnement SFN réel, les valeurs sont de –36 dB. |  |  |  |

# 2	Rapports de protection pour des signaux utiles de radiodiffusion multimédia ISDB-T

## 2.1	Protection d'un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T brouillé par un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T

Le rapport de protection est décrit comme étant le rapport puissance utile/puissance brouilleuse (D/U) requis, c'est-à-dire le rapport entre la puissance du signal utile et la puissance du signal brouilleur. Le rapport D/U pour des signaux de radiodiffusion multimédia ISDB-T à 1 segment et à 13 segments brouillés par des signaux de radiodiffusion multimédia ISDB-T est mesuré pour un critère de qualité correspondant à un taux ESR de 5%. La différence de valeur du rapport D/U entre les méthodes QEF et SFP pour un taux ESR de 5% est supposée dans la pratique être voisine de 1,5 dB.

En ce qui concerne les critères de planification, il convient de prendre en considération un facteur de correction de la propagation (marge de protection contre les évanouissements) conjointement avec les rapports de protection. Les rapports de protection figurant dans les tableaux du § 2 sont obtenus dans un canal gaussien.

La valeur de la marge de protection contre les évanouissements devrait être déterminée par l'administration dont relève le territoire sur lequel les stations d'émission sont situées afin de calculer les rapports de protection pour toutes les conditions de réception de la radiodiffusion multimédia ISDB-T rencontrées dans une mise en oeuvre réelle.

### 2.1.1	Protection contre le brouillage dans le même canal

Le Tableau 9 récapitule les rapports de protection pour des signaux utiles d'un système de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 6 MHz dans un canal gaussien brouillés par un signal brouilleur à 13 segments d'un système de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 6 MHz dans le même canal.

Les rapports indiqués dans le Tableau 9 peuvent s'appliquer à un système de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 7 MHz ou de 8 MHz.

TABLEAU 9

Rapport de protection (dB) pour un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 6 MHz brouillé par un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 6 MHz 
à 13 segments dans le même canal

| Modulation | Rendement de codage | Bloc du signal utile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 segment | 3 segments | 13 segments |
| QPSK | 1/2 | –7 | –2 | 4 |
| QPSK | 2/3 | –5 | 0 | 6 |
| 16-QAM | 1/2 | –1 | 4 | 10 |
| NOTE 1 – Les valeurs pour les modulations et les rendements de codage types sont définies pour un taux ESR de 5%. NOTE 2 – Les valeurs de ce tableau peuvent être adaptées en fonction des nombres M et N de segments contenus respectivement dans les signaux utile et brouilleur, pour la transmission de segments connectés. Un facteur (10 log (M/13) –10 log (N/13)) est ajouté aux rapports indiqués dans le tableau. NOTE 3 – Les valeurs s'appliquent à des récepteurs portatifs alimentés par batterie. |  |  |  |  |

### 2.1.2	Protection contre le brouillage dans le canal adjacent inférieur ou supérieur

Le Tableau 10 donne les rapports de protection pour un signal utile utilisant des blocs de 13 segments d'un système de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 6 MHz dans un canal gaussien brouillé par un signal brouilleur à 13 segments d'un système de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 6 MHz présentant un certain décalage de fréquence. Le décalage de fréquence entre les signaux de radiodiffusion multimédia ISDB-T est défini comme la différence entre les fréquences centrales du signal utile et du signal brouilleur à utiliser pour éviter tout brouillage mutuel, comme indiqué dans la Fig. 4. La valeur du décalage de fréquence est exprimée en nombre de segments, dont la largeur de bande est définie comme étant un quatorzième de la largeur de bande du canal: 429 kHz (6/14 MHz).

Le rapport de protection pour un signal utilisant des blocs de 13 segments brouillé par un signal à 13 segments présentant un décalage de fréquence de 14 segments (à savoir 6 MHz pour un système de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 6 MHz) correspond au rapport de protection vis-à-vis du canal adjacent supérieur ou inférieur. Les rapports indiqués dans le Tableau 10 peuvent s'appliquer à un système de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 7 MHz ou de 8 MHz, pour lequel la largeur de bande de segment est respectivement de 500 kHz (7/14 MHz) et de 571 kHz (8/14 MHz), pour une grille de canaux de 7 MHz et de 8 MHz.

figure 4

Décalage de fréquence f et disposition des signaux

TABLEAU 10

Rapport de protection (dB) pour un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 6 MHz brouillé par un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 6 MHz à 13 segments, pour différents décalages de fréquence

| Bloc du signal utile | Modulation | Rende-ment de codage | Décalage de fréquence f (segments) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14 | 14+1/3 | 14+2/3 | 14+3/3 | 14+4/3 | 14+5/3 | 14+6/3 |
| 13 segments | 16-QAM | 1/2 | –39 | –42 | –43 | –44 | –44 | –45 | –46 |
| NOTE 1 – Les valeurs pour les modulations et les rendements de codage types sont définies pour un taux ESR de 5%. NOTE 2 – Les valeurs de ce tableau peuvent être adaptées en fonction des nombres M (≥13) et N de segments contenus respectivement dans les signaux utile et brouilleur, pour la transmission de segments connectés. Un facteur (10 log (M/13) –10 log (N/13)) est ajouté aux rapports indiqués dans le tableau. NOTE 3 – Les valeurs s'appliquent à des récepteurs portatifs alimentés par batterie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2	Protection d'un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T brouillé par un signal de télévision numérique de Terre ISDB-T

Un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T à 13 segments se comporte comme un signal de télévision numérique de Terre ISDB-T lorsqu'il brouille d'autres signaux car le format de la couche physique est le même pour le système de radiodiffusion multimédia ISDB-T à 13 segments et pour le système de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre ISDB-T.

Les rapports de protection indiqués dans les Tableaux 9 et 10 peuvent s'appliquer pour la protection d'un signal utile de radiodiffusion multimédia ISDB-T vis-à-vis d'un signal de télévision numérique de Terre ISDB-T.

## 2.3	Protection d'un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T brouillé par un signal de télévision numérique de Terre DVB-T

### 2.3.1	Protection contre le brouillage dans le même canal

Le Tableau 11 récapitule les rapports de protection pour un signal utile utilisant des blocs de 13 segments d'un système de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 8 MHz dans un canal gaussien brouillé par un signal brouilleur de télévision numérique de Terre DVB-T de 8 MHz dans le même canal.

Les rapports indiqués dans le Tableau 11 peuvent s'appliquer à un système de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 6 MHz ou 7 MHz.

TABLEAU 11

Rapport de protection (dB) pour un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 8 MHz brouillé par un signal de télévision numérique de Terre DVB-T 
de 8 MHz dans le même canal

| Modulation | Rendement de codage | Bloc du signal utile |
| --- | --- | --- |
|  |  | 13 segments |
| QPSK | 1/2 | 4 |
| QPSK | 2/3 | 6 |
| 16-QAM | 1/2 | 10 |
| NOTE 1 – Les valeurs pour les modulations et les rendements de codage types sont définies pour un taux ESR de 5%. NOTE 2 – Les valeurs de ce tableau peuvent être adaptées en fonction du nombre M (≥13) de segments contenus dans le signal utile, pour la transmission de segments connectés. Un facteur (10 log (M/13) est ajouté aux rapports indiqués dans le tableau. NOTE 3 – Les valeurs s'appliquent à des récepteurs portatifs alimentés par batterie. |  |  |

### 2.3.2	Protection contre le brouillage dans le canal adjacent inférieur ou supérieur

Le Tableau 12 donne les rapports de protection pour un signal utile utilisant des blocs de 13 segments d'un système de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 8 MHz dans un canal gaussien brouillé par un signal brouilleur de télévision numérique de Terre DVB-T de 8 MHz présentant un certain décalage de fréquence.

Les rapports indiqués dans le Tableau 12 peuvent s'appliquer à un système de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 6 MHz ou de 7 MHz.

TABLEAU 12

Rapport de protection (dB) pour un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T de 8-MHz brouillé par un signal de télévision numérique de Terre DVB-T de 8 MHz, 
pour différents décalages de fréquence

| Bloc du signal utile | Modulation | Rende-ment de codage | Décalage de fréquence f (segments) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14 | 14+1/3 | 14+2/3 | 14+3/3 | 14+4/3 | 14+5/3 | 14+6/3 |
| 13 segments | 16-QAM | 1/2 | –39 | –42 | –43 | –44 | –44 | –45 | –46 |
| NOTE 1 – Les valeurs pour les modulations et les rendements de codage types sont définies pour un taux ESR de 5%. NOTE 2 – Les valeurs de ce tableau peuvent être adaptées en fonction du nombre M (≥13) de segments contenus dans le signal utile, pour la transmission de segments connectés. Un facteur (10 log (M/13) est ajouté aux rapports indiqués dans le tableau. NOTE 3 – Les valeurs s'appliquent à des récepteurs portatifs alimentés par batterie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3	Rapports de protection pour d'autres systèmes de radiodiffusion brouillés par un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T

## 3.1	Rapports de protection pour des signaux utiles de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre ISDB-T brouillés par un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T

Un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T à 13 segments se comporte comme un signal de télévision numérique de Terre ISDB-T lorsqu'il brouille d'autres signaux car le format de la couche physique est le même pour le système de radiodiffusion multimédia ISDB-T à 13 segments et pour le système de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre ISDB-T.

Les rapports de protection indiqués au § 1.1 de l'Annexe 3 de la Recommandation UIT-R BT.1368-10 peuvent s'appliquer pour la protection d'un signal utile de télévision numérique de Terre ISDB-T vis-à-vis d'un signal de radiodiffusion multimédia ISDB-T.

# 4	Champ minimal pour la radiodiffusion multimédia ISDB-T

## 4.1	Puissance surfacique minimale à l'emplacement de réception φmin

φmin (dBm/m2) = Pmin (dBm) − Aa (dB m2) + Lf (dB)

avec:

Pmin:	puissance minimale à l'entrée du récepteur comme indiqué dans le Tableau 8

Aa:	ouverture équivalente de l'antenne (dBm2)

Lf:	affaiblissement dans la ligne d'alimentation (dB).

avec:

Ga:	gain de l'antenne par rapport à un doublet demi-onde (dBd).

## 4.2	Valeur efficace minimale du champ à l'emplacement de l'antenne de réception Emin

avec:

:	impédance caractéristique dans l'espace libre,

d'où:

Appendice 1 à l'Annexe 1

Rapports de protection pour un signal AT-DMB brouillé par des signaux T-DMB/AT-DMB adjacents, pour différents espacements de fréquence 
réguliers dans la bande d'ondes métriques

Les Tableaux 13 à 29 indiquent le rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB vis-à-vis de signaux brouilleurs T-DMB et AT-DMB adjacents, pour différents espacements de fréquence réguliers. Les graphes du rapport D/U requis sont représentés dans les Fig. 5 à 21.

TABLEAU 13

Rapport D/U requis pour un signal utile T-DMB brouillé 
par un signal brouilleur T-DMB/AT-DMB

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile T-DMB |  | Rapport D/U requis pour le signal utile T-DMB (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) |  |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –52 |
|  | 211,208 | –1,8 | –52 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 |
|  | 211,608 | –1,4 | –18 |
|  | 211,808 | –1,2 | –1 |
|  | 212,008 | –1,0 | 2 |
|  | 212,208 | –0,8 | 3 |
|  | 212,408 | –0,6 | 4 |
|  | 212,608 | –0,4 | 4 |
|  | 212,808 | –0,2 | 5 |
|  | 213,008 | 0 | 6 |
|  | 213,208 | 0,2 | 5 |
|  | 213,408 | 0,4 | 4 |
|  | 213,608 | 0,6 | 4 |
|  | 213,808 | 0,8 | 3 |
|  | 214,008 | 1,0 | 2 |
|  | 214,208 | 1,2 | –1 |
|  | 214,408 | 1,4 | –18 |
|  | 214,608 | 1,6 | –40 |
|  | 214,808 | 1,8 | –52 |
|  | 215,008 | 2,0 | –52 |

FIGURE 5

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile T-DMB brouillé 
par un signal brouilleur T-DMB/AT-DMB

TABLEAU 14

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB 
(rapport de constellation de 1,5, rendement du turbocode de 1/2)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 1,5, rendement du turbocode de 1/2) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –50 | –51 |
|  | 211,208 | –1,8 | –50 | –51 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –43 |
|  | 211,608 | –1,4 | –12 | –11 |
|  | 211,808 | –1,2 | 1 | 0 |
|  | 212,008 | –1,0 | 3 | 2 |
|  | 212,208 | –0,8 | 5 | 4 |
|  | 212,408 | –0,6 | 6 | 5 |
|  | 212,608 | –0,4 | 7 | 6 |
|  | 212,808 | –0,2 | 7 | 6 |
|  | 213,008 | 0 | 8 | 7 |
|  | 213,208 | 0,2 | 7 | 6 |

TABLEAU 14 (fin)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 1,5, rendement du turbocode de 1/2) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
|  | 213,408 | 0,4 | 7 | 6 |
|  | 213,608 | 0,6 | 6 | 5 |
|  | 213,808 | 0,8 | 5 | 4 |
|  | 214,008 | 1,0 | 4 | 2 |
|  | 214,208 | 1,2 | 1 | 0 |
|  | 214,408 | 1,4 | –10 | –12 |
|  | 214,608 | 1,6 | –39 | –42 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –52 |
|  | 215,008 | 2,0 | –51 | –52 |

FIGURE 6

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation 
de 1,5, rendement du turbocode de 1/2)

TABLEAU 15

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB 
(rapport de constellation de 1,5, rendement du turbocode de 2/5)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 1,5, rendement du turbocode de 2/5) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –50 | –52 |
|  | 211,208 | –1,8 | –50 | –52 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –43 |
|  | 211,608 | –1,4 | –12 | –13 |
|  | 211,808 | –1,2 | 1 | –3 |
|  | 212,008 | –1,0 | 3 | 1 |
|  | 212,208 | –0,8 | 5 | 3 |
|  | 212,408 | –0,6 | 6 | 4 |
|  | 212,608 | –0,4 | 7 | 4 |
|  | 212,808 | –0,2 | 7 | 5 |
|  | 213,008 | 0 | 8 | 6 |
|  | 213,208 | 0,2 | 7 | 5 |
|  | 213,408 | 0,4 | 7 | 4 |
|  | 213,608 | 0,6 | 6 | 4 |
|  | 213,808 | 0,8 | 5 | 2 |
|  | 214,008 | 1,0 | 4 | 1 |
|  | 214,208 | 1,2 | 1 | –3 |
|  | 214,408 | 1,4 | –10 | –17 |
|  | 214,608 | 1,6 | –39 | –44 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –52 |
|  | 215,008 | 2,0 | –51 | –52 |

FIGURE 7

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 1,5, 
rendement du turbocode de 2/5)

TABLEAU 16

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB 
(rapport de constellation de 1,5, rendement du turbocode de 1/3)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 1,5, rendement du turbocode de 1/3) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –50 | –52 |
|  | 211,208 | –1,8 | –50 | –52 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –43 |
|  | 211,608 | –1,4 | –12 | –21 |
|  | 211,808 | –1,2 | 1 | –4 |
|  | 212,008 | –1,0 | 3 | 0 |
|  | 212,208 | –0,8 | 5 | 2 |
|  | 212,408 | –0,6 | 6 | 3 |
|  | 212,608 | –0,4 | 7 | 4 |
|  | 212,808 | –0,2 | 7 | 4 |
|  | 213,008 | 0 | 8 | 5 |
|  | 213,208 | 0,2 | 7 | 4 |
|  | 213,408 | 0,4 | 7 | 4 |

TABLEAU 16 (fin)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 1,5, rendement du turbocode de 1/3) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
|  | 213,608 | 0,6 | 6 | 3 |
|  | 213,808 | 0,8 | 5 | 2 |
|  | 214,008 | 1,0 | 4 | 0 |
|  | 214,208 | 1,2 | 1 | –2 |
|  | 214,408 | 1,4 | –10 | –21 |
|  | 214,608 | 1,6 | –39 | –47 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –53 |
|  | 215,008 | 2,0 | –51 | –53 |

FIGURE 8

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 1,5, 
rendement du turbocode de 1/3)

TABLEAU 17

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB 
(rapport de constellation de 1,5, rendement du turbocode de 1/4)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 1,5, rendement du turbocode de 1/4) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –50 | –53 |
|  | 211,208 | –1,8 | –50 | –53 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –43 |
|  | 211,608 | –1,4 | –12 | –21 |
|  | 211,808 | –1,2 | 1 | –7 |
|  | 212,008 | –1,0 | 3 | –3 |
|  | 212,208 | –0,8 | 5 | 0 |
|  | 212,408 | –0,6 | 6 | 1 |
|  | 212,608 | –0,4 | 7 | 2 |
|  | 212,808 | –0,2 | 7 | 3 |
|  | 213,008 | 0 | 8 | 3 |
|  | 213,208 | 0,2 | 7 | 3 |
|  | 213,408 | 0,4 | 7 | 2 |
|  | 213,608 | 0,6 | 6 | 1 |
|  | 213,808 | 0,8 | 5 | –1 |
|  | 214,008 | 1,0 | 4 | –3 |
|  | 214,208 | 1,2 | 1 | –7 |
|  | 214,408 | 1,4 | –10 | –21 |
|  | 214,608 | 1,6 | –39 | –47 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –53 |
|  | 215,008 | 2,0 | –51 | –53 |

FIGURE 9

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 1,5, 
rendement du turbocode de 1/4)

TABLEAU 18

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB
(rapport de constellation de 2,0, rendement du turbocode de 1/2)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,0, rendement du turbocode de 1/2) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –51 | –50 |
|  | 211,208 | –1,8 | –51 | –50 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –42 |
|  | 211,608 | –1,4 | –13 | –11 |
|  | 211,808 | –1,2 | 0 | 1 |
|  | 212,008 | –1,0 | 3 | 4 |
|  | 212,208 | –0,8 | 4 | 5 |
|  | 212,408 | –0,6 | 5 | 6 |
|  | 212,608 | –0,4 | 6 | 7 |
|  | 212,808 | –0,2 | 6 | 8 |
|  | 213,008 | 0 | 7 | 8 |

TABLEAU 18 (fin)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,0, rendement du turbocode de 1/2) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
|  | 213,208 | 0,2 | 6 | 8 |
|  | 213,408 | 0,4 | 6 | 7 |
|  | 213,608 | 0,6 | 5 | 6 |
|  | 213,808 | 0,8 | 4 | 5 |
|  | 214,008 | 1,0 | 3 | 4 |
|  | 214,208 | 1,2 | 0 | 1 |
|  | 214,408 | 1,4 | –12 | –9 |
|  | 214,608 | 1,6 | –39 | –39 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –51 |
|  | 215,008 | 2,0 | –52 | –51 |

FIGURE 10

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,0, 
rendement du turbocode de 1/2)

TABLEAU 19

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB 
(rapport de constellation de 2,0, rendement du turbocode de 2/5)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,0, rendement du turbocode de 2/5) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –51 | –51 |
|  | 211,208 | –1,8 | –51 | –51 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –42 |
|  | 211,608 | –1,4 | –13 | –17 |
|  | 211,808 | –1,2 | 0 | –2 |
|  | 212,008 | –1,0 | 3 | 2 |
|  | 212,208 | –0,8 | 4 | 4 |
|  | 212,408 | –0,6 | 5 | 5 |
|  | 212,608 | –0,4 | 6 | 6 |
|  | 212,808 | –0,2 | 6 | 6 |
|  | 213,008 | 0 | 7 | 7 |
|  | 213,208 | 0,2 | 6 | 6 |
|  | 213,408 | 0,4 | 6 | 6 |
|  | 213,608 | 0,6 | 5 | 5 |
|  | 213,808 | 0,8 | 4 | 4 |
|  | 214,008 | 1,0 | 3 | 2 |
|  | 214,208 | 1,2 | 0 | –1 |
|  | 214,408 | 1,4 | –12 | –17 |
|  | 214,608 | 1,6 | –39 | –43 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –52 |
|  | 215,008 | 2,0 | –52 | –52 |

FIGURE 11

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,0, 
rendement du turbocode de 2/5)

TABLEAU 20

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB
(rapport de constellation de 2,0, rendement du turbocode de 1/3)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,0, rendement du turbocode de 1/3) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –51 | –51 |
|  | 211,208 | –1,8 | –51 | –51 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –43 |
|  | 211,608 | –1,4 | –13 | –20 |
|  | 211,808 | –1,2 | 0 | –3 |
|  | 212,008 | –1,0 | 3 | 1 |
|  | 212,208 | –0,8 | 4 | 3 |
|  | 212,408 | –0,6 | 5 | 4 |
|  | 212,608 | –0,4 | 6 | 5 |
|  | 212,808 | –0,2 | 6 | 6 |
|  | 213,008 | 0 | 7 | 6 |
|  | 213,208 | 0,2 | 6 | 6 |
|  | 213,408 | 0,4 | 6 | 5 |

TABLEAU 20 (fin)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,0, rendement du turbocode de 1/3) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
|  | 213,608 | 0,6 | 5 | 4 |
|  | 213,808 | 0,8 | 4 | 3 |
|  | 214,008 | 1,0 | 3 | 1 |
|  | 214,208 | 1,2 | 0 | –3 |
|  | 214,408 | 1,4 | –12 | –18 |
|  | 214,608 | 1,6 | –39 | –46 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –52 |
|  | 215,008 | 2,0 | –52 | –53 |

FIGURE 12

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,0, 
rendement du turbocode de 1/3)

TABLEAU 21

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB
(rapport de constellation de 2,0, rendement du turbocode de 1/4)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,0, rendement du turbocode de 1/4) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –51 | –52 |
|  | 211,208 | –1,8 | –51 | –52 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –43 |
|  | 211,608 | –1,4 | –13 | –24 |
|  | 211,808 | –1,2 | 0 | –7 |
|  | 212,008 | –1,0 | 3 | –2 |
|  | 212,208 | –0,8 | 4 | 1 |
|  | 212,408 | –0,6 | 5 | 2 |
|  | 212,608 | –0,4 | 6 | 3 |
|  | 212,808 | –0,2 | 6 | 4 |
|  | 213,008 | 0 | 7 | 5 |
|  | 213,208 | 0,2 | 6 | 4 |
|  | 213,408 | 0,4 | 6 | 3 |
|  | 213,608 | 0,6 | 5 | 2 |
|  | 213,808 | 0,8 | 4 | 0 |
|  | 214,008 | 1,0 | 3 | –2 |
|  | 214,208 | 1,2 | 0 | –6 |
|  | 214,408 | 1,4 | –12 | –21 |
|  | 214,608 | 1,6 | –39 | –47 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –53 |
|  | 215,008 | 2,0 | –52 | –53 |

FIGURE 13

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,0, 
rendement du turbocode de 1/4)

TABLEAU 22

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB
(rapport de constellation de 2,5, rendement du turbocode de 1/2)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,5, rendement du turbocode de 1/2) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –51 | –49 |
|  | 211,208 | –1,8 | –51 | –49 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –43 |
|  | 211,608 | –1,4 | –16 | –10 |
|  | 211,808 | –1,2 | 0 | 2 |
|  | 212,008 | –1,0 | 2 | 5 |
|  | 212,208 | –0,8 | 4 | 7 |
|  | 212,408 | –0,6 | 5 | 8 |
|  | 212,608 | –0,4 | 5 | 9 |
|  | 212,808 | –0,2 | 6 | 9 |
|  | 213,008 | 0 | 6 | 9 |

TABLEAU 22 (fin)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,5, rendement du turbocode de 1/2) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
|  | 213,208 | 0,2 | 6 | 9 |
|  | 213,408 | 0,4 | 5 | 8 |
|  | 213,608 | 0,6 | 5 | 7 |
|  | 213,808 | 0,8 | 4 | 6 |
|  | 214,008 | 1,0 | 2 | 5 |
|  | 214,208 | 1,2 | 0 | 2 |
|  | 214,408 | 1,4 | –15 | –9 |
|  | 214,608 | 1,6 | –39 | –39 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –50 |
|  | 215,008 | 2,0 | –52 | –51 |

FIGURE 14

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,5, 
rendement du turbocode de 1/2)

TABLEAU 23

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB
(rapport de constellation de 2,5, rendement du turbocode de 2/5)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,5, rendement du turbocode de 2/5) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –51 | –50 |
|  | 211,208 | –1,8 | –51 | –50 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –43 |
|  | 211,608 | –1,4 | –16 | –17 |
|  | 211,808 | –1,2 | 0 | –1 |
|  | 212,008 | –1,0 | 2 | 3 |
|  | 212,208 | –0,8 | 4 | 5 |
|  | 212,408 | –0,6 | 5 | 6 |
|  | 212,608 | –0,4 | 5 | 7 |
|  | 212,808 | –0,2 | 6 | 8 |
|  | 213,008 | 0 | 6 | 8 |
|  | 213,208 | 0,2 | 6 | 8 |
|  | 213,408 | 0,4 | 5 | 7 |
|  | 213,608 | 0,6 | 5 | 6 |
|  | 213,808 | 0,8 | 4 | 5 |
|  | 214,008 | 1,0 | 2 | 3 |
|  | 214,208 | 1,2 | 0 | –1 |
|  | 214,408 | 1,4 | –15 | –16 |
|  | 214,608 | 1,6 | –39 | –39 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –50 |
|  | 215,008 | 2,0 | –52 | –51 |

FIGURE 15

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,5, 
rendement du turbocode de 2/5)

TABLEAU 24

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB
(rapport de constellation de 2,5, rendement du turbocode de 1/3)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,5, rendement du turbocode de 1/3) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –51 | –51 |
|  | 211,208 | –1,8 | –51 | –51 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –44 |
|  | 211,608 | –1,4 | –16 | –19 |
|  | 211,808 | –1,2 | 0 | –2 |
|  | 212,008 | –1,0 | 2 | 3 |
|  | 212,208 | –0,8 | 4 | 4 |
|  | 212,408 | –0,6 | 5 | 5 |
|  | 212,608 | –0,4 | 5 | 6 |
|  | 212,808 | –0,2 | 6 | 7 |
|  | 213,008 | 0 | 6 | 7 |
|  | 213,208 | 0,2 | 6 | 7 |
|  | 213,408 | 0,4 | 5 | 6 |

TABLEAU 24 (fin)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,5, rendement du turbocode de 1/3) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
|  | 213,608 | 0,6 | 5 | 5 |
|  | 213,808 | 0,8 | 4 | 4 |
|  | 214,008 | 1,0 | 2 | 3 |
|  | 214,208 | 1,2 | 0 | –2 |
|  | 214,408 | 1,4 | –15 | –16 |
|  | 214,608 | 1,6 | –39 | –44 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –52 |
|  | 215,008 | 2,0 | –52 | –52 |

FIGURE 16

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,5, 
rendement du turbocode de 1/3)

TABLEAU 25

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB
(rapport de constellation de 2,5, rendement du turbocode de 1/4)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,5, rendement du turbocode de 1/4) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –51 | –52 |
|  | 211,208 | –1,8 | –51 | –52 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –44 |
|  | 211,608 | –1,4 | –16 | –23 |
|  | 211,808 | –1,2 | 0 | –6 |
|  | 212,008 | –1,0 | 2 | –1 |
|  | 212,208 | –0,8 | 4 | 2 |
|  | 212,408 | –0,6 | 5 | 3 |
|  | 212,608 | –0,4 | 5 | 4 |
|  | 212,808 | –0,2 | 6 | 5 |
|  | 213,008 | 0 | 6 | 6 |
|  | 213,208 | 0,2 | 6 | 5 |
|  | 213,408 | 0,4 | 5 | 4 |
|  | 213,608 | 0,6 | 5 | 3 |
|  | 213,808 | 0,8 | 4 | 2 |
|  | 214,008 | 1,0 | 2 | –1 |
|  | 214,208 | 1,2 | 0 | –6 |
|  | 214,408 | 1,4 | –15 | –22 |
|  | 214,608 | 1,6 | –39 | –46 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –52 |
|  | 215,008 | 2,0 | –52 | –52 |

FIGURE 17

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 2,5, 
rendement du turbocode de 1/4)

TABLEAU 26

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB
(rapport de constellation de 3,0, rendement du turbocode de 1/2)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 3,0, rendement du turbocode de 1/2) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –51 | –48 |
|  | 211,208 | –1,8 | –51 | –48 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –43 |
|  | 211,608 | –1,4 | –17 | –9 |
|  | 211,808 | –1,2 | –1 | 3 |
|  | 212,008 | –1,0 | 2 | 6 |
|  | 212,208 | –0,8 | 3 | 8 |
|  | 212,408 | –0,6 | 4 | 9 |
|  | 212,608 | –0,4 | 5 | 9 |
|  | 212,808 | –0,2 | 5 | 10 |
|  | 213,008 | 0 | 6 | 10 |
|  | 213,208 | 0,2 | 5 | 10 |

TABLEAU 26 (fin)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 3,0, rendement du turbocode de 1/2) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
|  | 213,408 | 0,4 | 5 | 9 |
|  | 213,608 | 0,6 | 4 | 8 |
|  | 213,808 | 0,8 | 3 | 7 |
|  | 214,008 | 1,0 | 2 | 6 |
|  | 214,208 | 1,2 | –1 | 3 |
|  | 214,408 | 1,4 | –16 | –8 |
|  | 214,608 | 1,6 | –40 | –39 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –48 |
|  | 215,008 | 2,0 | –52 | –49 |

FIGURE 18

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 3,0, 
rendement du turbocode de 1/2)

TABLEAU 27

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB
(rapport de constellation de 3,0, rendement du turbocode de 2/5)

| Signal brouilleur T--DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 3,0, rendement du turbocode de 2/5) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –51 | –49 |
|  | 211,208 | –1,8 | –51 | –49 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –43 |
|  | 211,608 | –1,4 | –17 | –16 |
|  | 211,808 | –1,2 | –1 | 0 |
|  | 212,008 | –1,0 | 2 | 4 |
|  | 212,208 | –0,8 | 3 | 6 |
|  | 212,408 | –0,6 | 4 | 7 |
|  | 212,608 | –0,4 | 5 | 8 |
|  | 212,808 | –0,2 | 5 | 9 |
|  | 213,008 | 0 | 6 | 9 |
|  | 213,208 | 0,2 | 5 | 9 |
|  | 213,408 | 0,4 | 5 | 8 |
|  | 213,608 | 0,6 | 4 | 7 |
|  | 213,808 | 0,8 | 3 | 6 |
|  | 214,008 | 1,0 | 2 | 4 |
|  | 214,208 | 1,2 | –1 | 0 |
|  | 214,408 | 1,4 | –16 | –15 |
|  | 214,608 | 1,6 | –40 | –39 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –49 |
|  | 215,008 | 2,0 | –52 | –51 |

FIGURE 19

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 3,0, 
rendement du turbocode de 2/5)

TABLEAU 28

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB
(rapport de constellation de 3,0, rendement du turbocode de 1/3)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 3,0, rendement du turbocode de 1/3) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –51 | –50 |
|  | 211,208 | –1,8 | –51 | –50 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –44 |
|  | 211,608 | –1,4 | –17 | –17 |
|  | 211,808 | –1,2 | –1 | –1 |
|  | 212,008 | –1,0 | 2 | 3 |
|  | 212,208 | –0,8 | 3 | 5 |
|  | 212,408 | –0,6 | 4 | 6 |
|  | 212,608 | –0,4 | 5 | 7 |
|  | 212,808 | –0,2 | 5 | 8 |
|  | 213,008 | 0 | 6 | 8 |

TABLEAU 28 (fin)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 3,0, rendement du turbocode de 1/3) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
|  | 213,208 | 0,2 | 5 | 8 |
|  | 213,408 | 0,4 | 5 | 7 |
|  | 213,608 | 0,6 | 4 | 6 |
|  | 213,808 | 0,8 | 3 | 5 |
|  | 214,008 | 1,0 | 2 | 3 |
|  | 214,208 | 1,2 | –1 | –1 |
|  | 214,408 | 1,4 | –16 | –17 |
|  | 214,608 | 1,6 | –40 | –41 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –49 |
|  | 215,008 | 2,0 | –52 | –52 |

FIGURE 20

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 3,0, 
rendement du turbocode de 1/3)

TABLEAU 29

Rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB
(rapport de constellation de 3,0, rendement du turbocode de 1/4)

| Signal brouilleur T-DMB/ AT-DMB | Signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 3,0, rendement du turbocode de 1/4) |  | Rapport D/U requis pour le signal utile AT-DMB (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (MHz) | Fréquence (MHz) | Espacement de fréquence (MHz) | Couche de base (BL) | Couche d'amélioration (EL) |
| 213,008 | 211,008 | –2,0 | –51 | –51 |
|  | 211,208 | –1,8 | –51 | –51 |
|  | 211,408 | –1,6 | –44 | –44 |
|  | 211,608 | –1,4 | –17 | –22 |
|  | 211,808 | –1,2 | –1 | –5 |
|  | 212,008 | –1,0 | 2 | 0 |
|  | 212,208 | –0,8 | 3 | 3 |
|  | 212,408 | –0,6 | 4 | 4 |
|  | 212,608 | –0,4 | 5 | 5 |
|  | 212,808 | –0,2 | 5 | 6 |
|  | 213,008 | 0 | 6 | 7 |
|  | 213,208 | 0,2 | 5 | 6 |
|  | 213,408 | 0,4 | 5 | 5 |
|  | 213,608 | 0,6 | 4 | 4 |
|  | 213,808 | 0,8 | 3 | 3 |
|  | 214,008 | 1,0 | 2 | 0 |
|  | 214,208 | 1,2 | –1 | –5 |
|  | 214,408 | 1,4 | –16 | –22 |
|  | 214,608 | 1,6 | –40 | –44 |
|  | 214,808 | 1,8 | –51 | –52 |
|  | 215,008 | 2,0 | –52 | –52 |

FIGURE 21

Graphe du rapport D/U requis pour un signal utile AT-DMB (rapport de constellation de 3,0, 
rendement du turbocode de 1/4)

______________