Рекомендация МСЭ-R BT.2056-0 (02/2014)

Руководящие указания высокого уровня в отношении международного обмена программами ТВЧ по соединениям на базе IP для целей подачи

Серия BT Радиовещательная служба (телевизионная)

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2014 г.

ITU 2014

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.2056-0

Руководящие указания высокого уровня в отношении международного обмена программами ТВЧ по соединениям на базе IP для целей подачи

(2014)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации определен ряд руководящих указаний высокого уровня, применимых к соединениям на базе IP, которые используются при международном обмене звуковыми и телевизионными программами для целей подачи. Что касается поставщиков услуг на базе IP, то ожидается, что установленные требования помогут выбору методов кодирования источника, мультиплексирования и транспортирования на базе IP, которые следует использовать при обмене такими программами, а также стандартизации соответствующих метаданных, используемых для описания программного контента и параметров транспортирования на базе IP.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что радиовещательные организации и компании, участвующие в производстве и компоновке телевизионных программ, начинают использовать соединения на базе IP для транспортирования программ HDTV между студиями и для международного обмена программами;

b)	что такое транспортирование будет упрощено в случае определения единого метода или небольшого числа альтернативных методов его реализации;

c)	что выбор методов кодирования, мультиплексирования и транспортирования, подлежащих использованию при таких обменах, должен базироваться на знании эксплуатационных требований, которым они должны удовлетворять, с тем чтобы отвечать потребностям в международном обмене на базе IP звуковых и телевизионных программ,

признавая,

что спецификации эксплуатационных требований для транспортирования звуковых и телевизионных программ в целях международного обмена программами относятся к сфере деятельности 6-й Исследовательской комиссии МСЭ-R,

отмечая,

что руководящие указания, изложенные в настоящей Рекомендации, предназначены в помощь при рассмотрении использования базирующихся на IP сетей для подачи программ,

отмечая далее,

что будут разрабатываться Рекомендации МСЭ-R, содержащие более подробные сведения о таких параметрах, как использование преобразования скорости передачи данных, мультиплексирование, "оболочка" и любые необходимые данные, относящиеся к программе,

рекомендует,

чтобы при выборе методов кодирования, мультиплексирования и транспортирования программ ТВЧ по сетям на базе IP для целей международного обмена учитывались руководящие указания, изложенные в Приложении к настоящей Рекомендации, в совокупности с любыми дальнейшими требованиями, которые могут применяться в соответствии с определенными программой условиями (например, контрактные требования в отношении транспортирования конкретной программ), с тем чтобы требования радиовещательной организации были абсолютно понятны поставщику услуг сети на базе IP.

Приложение 1 
(нормативное)

Руководящие указания высокого уровня в отношении международного обмена программами ТВЧ по сетям на базе IP для целей подачи

В сфере международного обмена программами устоявшейся практикой является заключение взаимного соглашения между поставщиком программ (например, производителем или распространителем программы) и получателем программы (например, радиовещательной организацией) о выборе кодирования источника, оболочки и метода транспортирования из разумно ограниченного набора вариантов. Как правило, получатель программы указывает эксплуатационные требования для доставки программы, а поставщик программы указывает стоимость выполнения этих эксплуатационных требований.

В этих рамках в настоящем Приложении определен ряд руководящих указаний, применимых к международному обмену программами ТВЧ по сетям на базе IP для целей подачи, при котором поставщик программ может договариваться с поставщиками услуг IP-сети, незнакомыми с параметрами традиционной радиовещательной инфраструктуры.

1	Спецификации для основной полосы частот каждого отдельного компонента (видео, аудио, служебные данные) программ ТВЧ, участвующих в международном обмене, всегда должны отвечать соответствующим Рекомендациям МСЭ.

2	Как правило, международный обмен каждым отдельным компонентом программы в основной полосе частот должен осуществляться после прозрачного или квазипрозрачного кодирования источника, если отсутствует требование осуществлять передачу в несжатом виде, например, когда предполагается, что в приемном оборудовании он подвергнется весьма сложной постобработке.

3	Международный обмен всеми компонентами кодированного источника программы должен осуществляться после их мультиплексирования в "оболочку", предназначенную для транспортирования их всех в одном потоке данных, сохраняя их синхронизованными друг с другом.

4	Учитывая, что звуковые и телевизионные программы представляют ценную интеллектуальную собственность, следует их защищать от незаконного тиражирования и несанкционированного доступа в процессе транспортирования.

5	Механизм транспортирования на базе IP должен осуществлять прозрачное транспортирование потока данных программы, в том числе относящихся к программе метаданных, которые сопровождают эту программу, без применения перекодировки или нового кодирования источника.

6	Сопровождающие программу метаданные должны переносить закодированную информацию, позволяющую декодировать по крайней мере следующую информацию:

–	программный контент (например, заголовок, подзаголовок, серию программы и время ее воспроизведения);

–	видео- и аудиосистему в основной полосе частот;

–	кодирование источника;

–	оболочку;

–	данные, требуемые для надежной защиты прав интеллектуальной собственности на программу, и т. д.

7	Оператор IP, ответственный за транспортирование программы при международном обмене, должен брать на себя обязательство соблюдать условия транспортирования на базе IP программы в соответствии с соглашением между поставщиком программы и получателем программы; эти условия включают, как правило, требуемую скорость передачи данных, максимально допустимый коэффициент ошибок, коэффициент готовности соединения и другие эксплуатационные аспекты, такие как максимально допустимое запаздывание в соединении в случае потоковой передачи программы в реальном времени.

______________

В терминологической базе МСЭ линия подачи определена как "линия передачи сигналов звукового или телевизионного радиовещания в центр производства программ".

Метод "прозрачного" уменьшения битовой скорости, это метод, который не влияет на субъективное качество звуковых и видеопоследовательностей.

Это может быть обеспечено, например, с помощью таких методов, как доступ по паролю с частой сменой паролей, сертификация IP-адресов источника и пункта назначения, а также введение водяных знаков для упрощения выявления нелегальных копий.

В терминологической базе МСЭ коэффициент готовности определен как доля времени, в течение которого соединение находится в состоянии готовности за данный период наблюдения; он рассчитывается путем деления общего времени готовности за период наблюдения на продолжительность периода наблюдения